绿色建筑专项施工方案（完整常用版）

(可以直接使用，可编辑 优秀版资料，欢迎下载）

目录

1   编制依据2

2   工程概况3

2.1 工程简介3

2.2 建筑工程概况3

2。3 结构概况4

3   施工部署5

3.1 绿色施工方案的原则和意义	5

3。2 绿色施工组织机构	6

4   资源节约7

4.1节约土地7

4.2 节能7

4。3 节水8

4.4 节约材料与资源利用8

5   环境保护9

5.1 扬尘污染控制9

5。2 有害气体排放控制12

5.3 水土污染控制12

5.4 噪声污染控制12

5。5 光污染控制15

5.6 施工固体废弃物控制15

5.7 地下设施、文物和资源保护16

5.8 环境保护工作的内业资料16

6   职业健康与安全17

6。1 场地布置及临时设施建设17

6.2 作业条件及环境安全18

6.3 职业健康18

6。4 卫生防疫19

1编制依据

1。《中华人民共和国环境保护法》

2。《中华人民共和国环境影响评价法》

3.《中华人民共和国大气污染防治法》

4.《中华人民共和国水污染防治法》

5.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

6。《中华人民共和国固体废物污染防治法》

7.《建设项目环境保护管理条例》

8.《节水型生活用水器具》  ＣＪ１６４－２００２

9.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006；

10.《绿色建筑在中国的实践》；

11。《绿色建筑评估》;

12.《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90）；

13.《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524—90）；

14。《建筑节能工程施工质量验收规范》（GB54011—2007）；

16。《污水综合排放标准》ＧＢ８９７８－１９９６

17。《劳动保护用品选用规则》ＧＢ１１６５１－８９

2  工程概况

## 2.1 工程简介

⑴ 工程名称：保利中韵花园

⑵ 建设单位：佛山市三水鑫和房地产开发

⑶ 设计单位:筑博设计股份

⑷ 监理单位：广东鼎耀工程顾问

⑸ 施工单位:广州富利建筑安装工程

⑹ 建筑面积：总建筑面积为108654。28m2

⑺ 管理目标：佛山市安全文明样板工地

⑻ 总 工 期：683天

⑼ 工程地址:佛山市三水区府南路北侧

2.2 建筑概况

表2。2—1

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑 功能 | 地下部分 |  | 车库、电机房 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地上部分 |  | 商住楼 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 工程范围 | 14#～19＃楼及1#、2＃商铺 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 建筑层数 | 地 上 | 塔楼 |  |  | 三十一层/三十二层 |  | 地 下 | 一层 |  |
|  |  |  | 商铺 |  |  | 二层 |  |  |  |  |
| 4 | 建筑高度（m） | ±0.00绝对标高 |  |  | 7。400 |  | 室内外高差 |  |  | —0.3 |
|  |  | 基底标高 |  |  | -6.800 |  | 最大基坑深度 |  |  | —8。300 |
|  |  | 檐口标高 |  |  | 98.95 |  | 建筑总高度 |  |  | 103.45 |
| 5 | 建筑防火 | 一级防火 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外 装 修 | 外墙装修 |  | 外墙面砖、外墙涂料、干挂石材、玻璃幕墙 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 门窗工程 |  | 铝合金门窗 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 屋面工程 |  | 挤塑聚苯乙烯保温隔热板上人屋面 |  |  |  |  |  |  |

| 7 | 室 内 装 修 | 顶棚工程 | 毛坯顶棚 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 楼地面 工程 | 大理石楼面、水泥楼面 |
|  |  | 内墙、柱面 工程 | 乳胶漆墙面、水泥砂浆墙面 |
|  |  | 门窗工程 | 铝合金门窗、防火门 |
| 8 | 防水工程 | 地下 | 2mm厚单组份聚氨酯防水涂料 |
|  |  | 屋面 | 3mm厚APP聚酯胎改性沥青卷材 |
|  |  | 厨房厕浴间 | 2mm厚聚合物水泥防水涂料 |

2.3结构概况

表2.3-1

| 序号 | 项 目 | 内 容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结构形式 | 基础结构形式 | 承台筏板基础 | 板厚 （mm） |  | 350（1600） |
|  |  | 主体结构形式 | 框剪结构 |  |  |  |
|  |  | 屋盖结构形式 | 现浇钢筋混凝土屋盖 |  |  |  |
| 2 | 抗震等级 | 工程设防烈度 | 七度 |  |  |  |
| 3 | 地基 | 地基土质层 | ④卵石层 |  |  |  |
|  |  | 地基承载力 | fKa=300kPa |  |  |  |
| 4 | 地下防水 | 混凝土自防水 | 抗渗等级P6 |  |  |  |
|  |  | 柔性防水 | 2mm厚单组份聚氨酯防水涂料 |  |  |  |
| 5 | 混凝土 强度等级 | 基 础 | 基础垫层 |  | C15 |  |
|  |  |  | 基础底板、基础梁 |  | C30 |  |
|  |  |  | 内墙、柱 |  | C50 |  |

|  |  |  | 外墙 |  | C30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 主 体 | 墙柱 | 一层～六层 | C50 |
|  |  |  |  | 七层~十一层 | C45 |
|  |  |  |  | 十二层~十七层 | C40 |
|  |  |  |  | 十八层~二十三层 | C35 |
|  |  |  |  | 二十四层以上 | C30 |
|  |  |  | 梁板 | C30 |  |
| 6 | 预防碱集料反应类别 | C类碱集料,混凝土单方碱含量控制在3kg／m3以内 |  |  |  |

## 3  施工部署

3.1绿色施工方案的原则与意义

3。1。1。最大限度地节约资源和能源，减少污染、保证施工安全,减少施工活动对环境造成的不利影响,实现与自然和社会的和谐发展，是我们的责任。

3.1.2贯彻落实节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策，建设资源节约型、环境友好型社会，通过采用先进的技术措施和管理,最大

程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响。

3.1.3施工企业建立绿色施工管理,实施绿色施工是贯彻落实科学发展观的具体体现；是建设可持续发展的重大战略性工作；是建设节约型社会、发展循环经济的必然要求,是实现节能减排目标的重要环节，对造福子孙后代具有长远的重要意义。

3.2绿色施工组织机构：

3.2。1绿色施工组织机构图如下:

水电施工员

袁万财

土建施

工员

俞青海

顾振城

安全员

邓贵林

石伟建

测量员

胡斌

黄之中

材料员

林国平

资料员

唐金花

叶婷婷

保管员

黄振财

质检员

黎金生

向馗

预算员

唐巧玲

技术员

朱学锋

收料员

蔡文江

经营计划部

材料设备部

质量安全部

工程技术部

行政管理部

生产经理：蔡掌狄

技术负责人：廖精武

安全负责人：何京

项目执行经理：李海永

项目经理：陈卫国

3。2.2.绿色施工责任划分：

现场洒水降尘:黎金生

土方覆盖:邓贵林

车轮冲洗：俞青海

节水、节电、防油料渗漏:顾振城

材料损耗、固体废弃物:林国平

噪声控制、水污染、职业安全：石伟健

3。3绿色施工的一般规定：

3。3。1.定期组织绿色施工教育培训，增强施工人员绿色施工意识；定期对

施工现场绿色施工实施情况进行检查,做好检查记录。项目部由劳资部门组织对进入施工现场的所有自有员工、工程承包单位的领导及所有施工人员进行绿色施工知识及有关规定、标准、文件和其它要求的培训并进行考核，特别注重对环境影响大（如产生强噪声、产生扬尘、产生污水、固体废弃物等)的岗位操作人员的培训,以保证这些操作人员具有相应的环保意识和工作能力.

3。3。2.在施工现场的办公区和生活区应设置明显的有节水、节能、节约材料等具体内容的警示标识,并按规定设置安全警示标志。

3。3。3.分包单位应服从总包单位的绿色施工管理，并对所承包工程的绿色施工负责。总包与进入施工现场的各工程承包方签订《环境、职业健康安全保护责任书》（见《工程承包方控制程序》）。

3.3.4.管理人员及施工人员除按绿色规程组织和进行绿色施工外，还应遵守相应的法律、法规、规范、标准、北京市和集团的相关文件等。

4资源节约

4.1节约土地

4。1 施工现场的临时设施建设禁止使用粘土砖.

4.2土方开挖施工采取先进的技术措施，减少土方的开挖量，最大限度地减少对土地的扰动,本工程采用土钉墙及护坡桩作法。

4.2节能

4。2.1。优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具，如选用变频技术的节能施工设备等.

4。2.2。规定合理的温、湿度标准和使用时间,提高空调和采暖装置的运行

效率。夏季室内空调温度设置不得低于26度，冬季室内空调温度设置不得高于20度，空调运行期间应关闭门窗。室外照明宜采用高强度气体放电灯。

4.2。3。施工现场机械设备管理应满足下列要求：

4.2.3.1施工机械设备应建立按时保养、保修、检验制度。

4。2.3.2施工机械宜选用高效节能电动机.

4.2.3.3220V/380V单相用电设备接入220/380V三项系统时,宜使用三项平衡.

4.2.4合理安排工序，提高各种机械的使用率和满载率。

4

实行用电计量管理，严格控制施工阶段的用电量.必须装设电表，生活区与施工区应分别计量，用电电源处应设置明显的节约用电标识，同时施工现场应建立照明运行维护和管理制度，及时收集用电资料，建立用电节电统计台帐,提高节电率。施工现场分别设定生产、生活、办公和施工设备的用电控制指标，定期进行计量、核算、对比分析,并有预防与纠正措施。

4充分利用太阳能，现场淋浴可设置太阳能淋浴,减少用电量。

4建立施工机械设备管理制度,开展用电、用油计量，完善设备档案，及时做好维修保养工作,使机械设备保持低耗、高效的状态。选择功率与负载相匹配的施工机械设备，避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备，如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等,以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂，在可能的情况下，考虑回收利用,节约油量。

4.3节 水

4。3。1实行用水计量管理，严格控制施工阶段的用水量。施工用水必须装设水表,生活区与施工区分别计量。及时收集施工现场的用水资料，建立用水节水统计台帐，并进行分析、对比，提高节水率。

4.3。2施工现场生产、生活用水使用节水型生活用水器具，在水源处应设置明显的节约用水标识。盥洗池、卫生间采用节水型水龙头、低水量冲洗便器或缓闭冲洗阀等。

4。3.3施工现场设置废水回收设施，对废水进行回收后循环利用。冲车池及洗车池设沉淀池及清水池，对洗车、冲车污水进行重复循环利用。

4.3。4施工工艺采取节水措施。

混凝土养护采用覆盖保水养护

独立柱混凝土采用包裹塑料布养护

墙体采用混凝土养护剂或喷水养护,节约施工用水。

4.4节约材料与资源利用

4。4.1 选用绿色材料,积极推广新材料、新工艺、促进材料的合理使用，节省实际施工材料消耗量。

4。4.2。 施工现场实行限额领料,统计分析实际施工材料消耗量与预算材料的消耗量，有针对性地制定并实施关键点控制措施，提高节材率；钢筋损耗率不宜高于预算量的2。5%，混凝土实际使用量不宜高于图纸预算量.

利用短的废旧钢筋焊接马凳。

废旧竹胶板作为后浇带盖板。

4根据施工进度、材料周转时间、库存情况等制定采购计划，并合理

4.4.2。2确定采购数量，避免采购过多，造成积压或浪费.

4。4。2.3施工现场应建立可回收再利用物资清单，制定并实施可回收废料的回收管理办法。

4。4.2。4材料运输工具适宜,装卸方法得当，防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运。

4贴面类材料在施工前,应进行总体排版策划，减少非整块材的数量。

4。4。2.6防水卷材、壁纸、油漆及各类涂料基层必须符合要求，避免起皮、脱落。各类油漆及粘结剂应随用随开启，不用时及时封闭。

4。4。2.7对周转材料进行保养维护，维护其质量状态，延长其使用寿命.按照材料存放要求进行材料装卸和临时保管，避免因现场存放条件不合理而导致浪费。

选用耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机具。

4。4.2。8优先选用制作、安装、拆除一体化的专业队伍进行模板工程施工。 模板应以节约自然资源为原则，推广使用定型钢模、钢框竹模、竹胶板。 施工前应对模板工程的方案进行优化。多层、高层建筑使用可重复利用的模板体系,模板支撑宜采用工具式支撑。

4。4.2。9。 在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中，应制定有效的水质检测与卫生保障措施，确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。

5  环境保护

5.1扬尘污染控制

5.1。1施工现场主要道路应根据用途进行硬化处理，一般采用C20混凝土硬化10cm厚。非主要道路可采取其他硬化措施(铺砖、铺礁渣、铺碎石等）。裸露的场地可采用绿化、铺碎石或固化。

5.1.2。从事土方、渣土和施工垃圾的运输必须使用密闭式运输车辆,现场出入口处设置冲洗车辆设施,出场时必须将车辆清理干净,不得将泥沙带出现场.

5.1。3.施工现场易飞扬、细颗粒散体材料，如水泥，应密闭存放。

5。1.4.遇有四级以上大风天气,不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工.

5.1。5。施工现场办公区和生活区的裸露场地进行绿化、美化.

5.1。6.施工现场材料存放区、加工区及大模板存放场地平整坚实（C20混凝土地面）.

5。1.7。建筑拆除工程施工时应采取有效的降尘措施。

5。1。8。规划市区范围内的施工现场,混凝土浇注量超过100m3以上的工程,应当使用预拌混凝土；施工现场应采用预拌砂浆。对工程剩余的预拌混凝土要进行妥善再利用，严禁随意丢弃。

5。1。9.施工现场进行机械剔凿作业时，作业面局部应遮挡、掩盖或采取水淋等降尘措施.

无齿锯砂轮切割时前方放置挡尘板聚集粉尘,防止扩散。

5.1。10.施工现场应建立封闭式垃圾站。建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。

5.1。10。1垃圾站要求:施工现场必须设立封闭式垃圾站（大型或群体工程可视现场具体情况设立多个)，分别存放不可回收的建筑垃圾、生活垃圾。若因场地狭小无法搭设封闭垃圾分拣站时，现场可设施工垃圾临时存放处，但垃圾必须袋装且苫盖并及时清运.

5。1。11。 办公区、生活区垃圾箱

5。1。11.1要求：施工现场可统一购买垃圾桶，也可自制垃圾箱。垃圾箱每

三个为一组。施工现场办公区设置一组，生活区200人以下设置一组,200人至500人设置二组,500人以上设置三组.在食堂、饮水区、洗碗处放置塑料桶存剩饭菜及液体垃圾。垃圾箱由专人负责管理每天清运。

5。1。11。2材料：箱体用木板制作,上盖可活动，用钉有铁皮的三角面板制作，中间转轴用φ10钢筋.

5。1。11.3颜色:箱体为灰色；箱盖分别为绿色、黄色、红色。绿色为可回收的废物箱；黄色为不可回收的废物箱；红色为有毒有害废物回收箱。

5。1。12. 洒水设施

5.1。12。1依据现场场地情况适量配置洒水设备。

5。1。13. 扬尘控制目标

⑴工地沙土100%覆盖

⑵工地路面100％硬化

⑶出工地车辆100％冲洗车轮

⑷拆迁100%洒水压尘

⑸暂不开发处100％绿化

5。1.14。各施工阶段要求：

5.1.14.1土方施工阶段

(1）各单位要与承包土方运输的单位签订环保协议（见《工程承包方控制程序》），要求其遵守法律法规及其他要求.

（2）出入施工现场的车辆必须在现场门口处冲洗车轮以防车轮带泥土上路。

（3）基础开挖时土方要及时清运并苫盖，四级风以上不得进行土方作业。现场需存土时，应采取苫盖、喷洒固化剂或种植植物等方法.

5。1。14.2结构施工阶段

（1）施工现场要制定清扫、洒水制度,配备设备,指定专人负责.

（2)施工垃圾在分拣后要日产日清.

（3）水泥、外加剂、白灰和其他易飞扬细颗粒材料必须入库存放。临时在库外存放时应进行牢固的苫盖。现场存放的松散材料必须加以严密苫盖.运输和装卸细颗粒材料时应轻拿轻放并苫盖严密，防止遗撒、扬尘。

（4)木工加工房内的锯末随时装袋存放防止扬尘，钢筋加工的铁屑及时清理.

(5)回填土施工时，掺拌白灰时禁止抛撒，避免产生扬尘。及时清扫散落在地面上的回填土。

(6）清除建筑物内施工垃圾时必须采用袋装或容器吊运，严禁利用电梯井或从楼内向地面抛撒施工垃圾。

（7）施工现场的材料存放区、大模板存放区等场地必须平整坚实。并作一定的排水坡。

(8)使用预拌混凝土、禁止现场搅拌砂浆.

5。1.14.3装修阶段

（1）装修工程每道工序完成后要及时清理现场，垃圾装袋清运。工程全部完工清理房间前应洒水后进行清扫。

（2）脚手架在拆除前，必须先将水平网内、脚手板上的垃圾清理干净，避免扬尘。

（3)对抹灰工程、涂料工程的基层处理、打磨工序等采取淋水降尘，饰面板(砖)、轻质隔墙等切割应采取封闭措施，避免造成扬尘.

（4)根据在施面积的大小成立15~20人的洒水小组。

5。1.15.扬尘监测方法

5.1。15。1测点的确定

沿现场围挡，在围挡内侧每50米设一测点.

5.1。15。2测量方法

（1）采用目测的方法.

(2)测量的次数：每月两次

5.1。15。3扬尘控制限值

（1)土方作业阶段：作业区目测扬尘高度小于1。5米。

（2）结构、安装、装修阶段：作业区目测扬尘高度小于0。5米。

5。2有害气体排放控制

5.2。1.施工现场严禁焚烧各类废弃物。

5。2.2.施工车辆、机械设备等应定期维护保养，使其保持良好的运行状态。

采取有效措施减少车辆尾气中有害物质成分的含量（如:选用清洁燃油、代用燃料、或安装尾气净化装置和高效燃料添加剂）。施工车辆、机械设备的尾气排放应符合国家和北京市规定的排放标准。

5。2.3.装饰装修材料应选择经过法定检测单位检测合格的建筑材料，并应按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《室内装饰装修材料有害物质限量》的要求，进行有害物质评定检验。

5。2.4。根据民用建筑工程室内装修严禁采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂。

5.3水土污染控制

5。3。1。施工现场搅拌机前台、混凝土输送泵及运输车辆清洗处应当设置沉淀池。废水不得直接排入市政污水管网.可经二次沉淀后循环使用或用于洒水降尘。

5.3。2.施工现场存放的油料和化学溶剂等物品应设有专门的库房，地面应做防渗漏处理。废弃的油料和化学溶剂应集中处理，不得随意倾倒。

5.3.3。食堂应设隔油池，池上设盖板。盖板要方便开启,便于隔油池的清掏。

5。3。4。施工现场设置的临时厕所化粪池应做抗渗处理.

5.3。5.食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置过滤网,并应与市政污水管线连接，保证排水畅通。

5.4噪声污染控制

一般噪声源：

土方阶段：挖掘机、装载机、推土机、运输车辆、破碎钻等。

结构阶段:地泵、汽车泵、振捣器、混凝土罐车、空压机、支拆模板

与修理、支拆脚手架、钢筋加工、电刨、电锯、人为喊叫、哨工吹哨、搅拌机、钢结构工程安装、水电加工等。

装修阶段：拆除脚手架、石材切割机、砂浆搅拌机、空压机、电锯、电刨、电钻、磨光机等。

5。4.1。 施工时间应安排在6:00——22:00进行，因生产工艺上要求必须连续施工或特殊需要夜间施工的，必须在施工前到工程所在地的区、县建设行政主管部门提出申请经批准后,并在环保部门备案后方可施工。项目部要协助建设单位做好周边居民工作。

5.4。2.施工场地的强噪声设备宜设置在远离居民区的一侧。尽量选用环保型低噪声振捣器，振捣器使用完毕后及时清理与保养。振捣混凝土时禁止接触模板与钢筋,并做到快插慢拔，应配备相应人员控制电源线的开关，防止振捣器空转。

5。4.3. 人为噪声的控制措施

5.4.3.1提倡文明施工，加强人为噪声的管理，进行进场培训，减少人为的大声喧哗，增强全体施工生产人员防噪扰民的自觉意识。

5.4.3.2合理安排施工生产时间，使产生噪声大的工序尽量在白天进行。

5。4。3.3清理维修模板时禁止猛烈敲打.

5.4。3。4脚手架支拆、搬运、修理等必须轻拿轻放,上下左右有人传递，减少人为噪声。

5.4。3。5夜间施工时尽量采用隔音布、低噪声震捣棒等方法最大限度减少施

工噪声；材料运输车辆进入现场严禁鸣笛，装卸材料必须轻拿轻放.

5。4。3.6每年高考、中考期间，严格控制施工时间，不得夜间施工。

5.4.4。减少施工噪声影响,应从噪声传播途径、噪声源入手，减轻噪声对施工现场地外的影响。切断施工噪声的传播途径，可以对施工现场采取遮挡、封闭、绿化等吸声、隔声措施,从噪声源减少噪声。对机械设备采取必要的消声、隔振和减振措施,同时做好机械设备日常维护工作。施工现场场界噪声应符合下表规定：

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值（DB) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、装载机等 | 75 | 55 |
| 结构 | 混凝土搅拌机、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

6：00—-22：00为昼间、22：00——次日6:00为夜间。

5。4.5。 固定混凝土泵房作法

5。4.5。1要求：混凝土泵必须封闭，前台必须设置沉淀池.

5.4.5.2尺寸：按使用机械型号大小确定.(确定时应考虑机工操作及检修空间）

5。4。5。3材料：墙：采用陶粒空心砖、页岩砖等，禁止使用模板、瓦楞铁等；顶：铺脚手板，做防水、铺水泥瓦或瓦楞铁等；地面：硬化.

5.4.6。 流动混凝土泵必须用隔音布等材料进行临时封闭。

混凝土输送泵隔音设备棚

5.4。7. 强噪声机械设备用房

5。4.7。1要求：施工现场凡产生强噪声的机械设备（电锯、大型空压机）必

须封闭使用。电锯房门窗要做降噪封闭。见照片。

5.4。7.2尺寸：按现场实际使用情况确定.

5。4.7.3材料：墙：采用陶粒空心砖、页岩砖等,禁止使用模板、瓦楞铁等； 顶：铺脚手板、做防水、铺水泥瓦或瓦楞铁;门:推拉门、双扇门；地面：硬化。

5.4。8。噪声监测方法

5.4。8。1测点的确定

（1)主要以离现场边界最近对其影响最大的敏感区域为主要测点方位，并应在测量记录表中画出测点示意图.

（2）当噪声敏感区离现场边界的距离在50米之内时，应沿现场边界每50米为一测点，当距离在50-100米时，应沿现场边界每70米为一测点，大于100米时将现场边界线离敏感区最近点设为测点。

5。4.8。2测量条件

（1)测量仪器:普通声级计或等效声级计。

(2）气象条件：应选在无风、无雨的气候时进行。当风力为3级,测量时要加防风罩，风力为5级时,停止测量.

(3）测量时间：8:00—-12：00；14:00——18:00；

夜间施工：22：00--6：00。

以产生噪声大的生产工序为主。机械噪声、混凝土振捣、模板的支拆与清理等.

5.4。8.3测量方法

(1）测量时仪器应距地面1.2米,距围墙1米。设置在慢档。每一测

点读200个数据，用《噪声计算》软件计算后得出等效声级数值。

（2)测量的次数：每月两次.

5.4.8.4声级计使用要求

(1）公司所属项目部应配备声级计,并由专人保管使用。

(2）声级计为强检器具，必须进行周期检测，检测报告由计量员留存。

5。5光污染的控制

5。5。1。夜间施工,要合理布置现场照明,应合理调整灯光照射方向，照明灯必须有定型灯罩，能有效控制灯光方向和范围，关并尽量选用节能型灯具。在保证施工现场施工作业面有足够光照的条件下,减少对周围居民生活的干扰.

5.5.2。在高处进行电焊作业时应采取遮挡措施，避免电弧光外泄。

从预热开始就搭设完成遮光棚。

高处焊接时遮光棚封闭严密。

控制灯罩角度，使光线照射范围在工地内。

5。6施工固体废弃物控制

5。6。1.主要废弃物清单

5.6。1.1危险固体废弃物

（1)施工现场危险固体废弃物（包括废化工材料及其包装物、电焊条、废玻璃丝布、废铝箔纸、聚胺脂夹芯板废料、工业棉布、油手套、含油棉纱棉布、油漆刷、废沥青路面、废旧测温计等);

(2)试验室用废液瓶、化学试件废料；

（3）清洗工具废渣、机械维修保养液废渣；

（4）办公区废复写纸、复印机废墨盒、打印机废墨盒、废硒鼓、废色带、废电池、废磁盘、废计算机、废日光灯管、废涂改液。

5。6。1。2.一般固体废物 （可回收、不可回收）。

（1）可回收

办公垃圾：废报纸、废纸张、废包装箱、木箱

建筑垃圾:废金属、包装箱、空材料桶、碎玻璃、钢筋头、焊条头

(2)不可回收

施工垃圾：瓦砾、混凝土、砼试块、废石膏制品、沉淀物

生活垃圾：食物加工废料；

5。6.2。固体废弃物应分类堆放，并有明显的标识（如有毒有害、可回收、不可回收等）。5.6.3.危险固体废弃物必须分类收集，封闭存放，积攒一定数量后由各单位委托当地有资质的环卫部门统一处理并留存委托书。

5.6。4.对油漆、稀料、胶、脱模剂、油等包装物可由厂家回收的尽量由厂家收回。

5。6。5。对打印机墨盒、复印机墨盒、硒鼓、色带、电池、涂改液等办公用品应实现以旧换新，以便于废弃物的回收，并尽可能由厂家回收处。应建立保持回收处置记录。

5。6.6。可回收再用的一般废弃物须分类收集，并交给废品回收单位。如能重复使用的尽量重复使用(如双面使用废旧纸张、钢筋头再利用等）。对钻头、刀片、焊条头等一些五金工具应实现以旧换新,同时保留回收记录.

5.6.7.加强建筑垃圾的回收利用，对于碎石、土方类建筑垃圾可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率。施工垃圾按指定地点堆放，不得露天存放。应及时收集、清理，采用袋装、灰斗或其它容器集中后进行运输,严禁从建筑物上向地面直接抛撒垃圾。生活垃圾应及时清理。垃圾清运过程中，易产生扬尘的垃圾，应先适量洒水后再清运。

5。6.8。固体废弃物清运单位必须有准运证,并让其提供废弃物收购、接纳单位资质证明和经营许可证，与其签订《固体废弃物清运协议》。复印准运证、资质证明、经营许可证与《固体废弃物消纳登记表》一并存档.

5。7地下设施、文物和资源保护

5。7。1。施工前应调查清楚地下各种设施，做好保护计划，保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。

5.7.2.施工过程中一旦发现文物,立即停止施工，保护现场并通报文物部门并协助做好工作.

5.7.3。避让、保护施工场区及周边的古树名木。

5。8环境保护工作的内业资料

5。8。1。第一项：建筑施工场地示意图。

要求：内容应包括各种污染源位置：强噪声机械设备、垃圾站、搅拌机（砂浆机）、食堂、油料库、砂石料场、水泥库、脱模剂存放地点的位置及现场周围情况（敏感区)。

5.8。2.第二项：施工现场环境保护措施

要求：编制《施工现场环境保护措施》要有针对性,要根据现场实际情况制定.主要应考虑：施工各阶段的控制措施和扬尘(粉尘）的控制、噪声的控制、污水的控制、施工垃圾的控制、油品及化学用品（脱模剂）。如在噪声敏感区内施工，当结构升高，在结构周围悬挂隔音布,减少噪声传播等具体措施.

5.8。3.第三项：环境保护自保体系

（A）环境管理组织机构图

（B）环境保护工作责任区划分

（C)环保员职责

(D）现场洒水小组名单

5。8。4。第四项：环保活动及自检整改记录

要求：项目部自保体系人员每月活动两次并留存记录。活动内容包括:学习环境保护法律法法规及文件、会议讨论、现场自查，对检查出的问题制定整改措施等。

5.8.5。第五项：噪声、扬尘自我监控记录

要求:每月进行两次噪声监测并留存记录。

5。8。6.第六项:环境保护教育考核记录

要求：⑴对新入厂人员进行教育培训,登记并保留试卷.

⑵针对施工现场不同岗位、不同人员每月进行两次职工应知应会宣贯、学习法律法规等,并做好相应记录。

5。8。7.第七项：

⑴每月进行两次，根据现场实际情况进行评分。扣分要写明原因。

⑵针对扣分点要填写《文明安全施工检查问题整改记录》

5。8。8.第八项：施工工地环境保护审批表/夜施许可证

5.8。9。第九项：固体废弃物清运协议

5.8。10第十项：试卷

有关环保法律法规、标准、文件单独存放.

6 职业健康与安全

6.1场地布置及临时设施建设

6。1。1办公室受现场场地条件所限设置在坠落半径区域内，应搭设防砸蓬。

6。1。

2.施工现场应设置办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间、开水房、文体活动室（或农民工夜校培训室）、吸烟室、密闭式垃圾站（或容器）及盥洗设施等临时设施。

6。1。3.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证书。建设工程竣工一个月内，临建设施应全部拆除.

6。1。4.严禁在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍.

6。2作业条件及环境安全

6.2.1。施工现场采用原有围墙做工地维护，高度3。5m。

6.2。2.在施工现场设置标志牌（注明工程名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位，项目经理姓名、联系   、开竣工日期以及施工许可证批准文号等内容）。和企业标识，按规定应有现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板，公示突发事件应急处置流程图(包括领导小组名单、联系   及常用急救   等内容。

6.2。3。应采取保护措施，确保与建设工程毗邻的建筑物、构筑物安全和地下管线安全.

6。2。4。施工现场高大脚手架、塔式起重机等大型机械设备应与架空输电导线保持安全距离，高压线路应采用绝缘材料进行安全防护。施工现场周边高压线防护棚应采用杉杆防护架,变压器处搭设防护棚,变压器上的高压线应采用悬臂结构加钢丝绳拉索；围墙边的高压线应采用双排架搭设。防护架、防护棚搭设应保持距高压线1米以上距离。防护架、防护棚距施工现场一侧应设置警示灯、警示旗、间距6米，用36V低压线送电。防护架下必须设置灭火器。

6.2。5。对建设工程周边临街人行道路、车辆出入口采取硬质安全防护措施，夜间应设置照明指示装置.

6。2。6.施工现场出入口、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志。

6.2。7.在不同的施工阶段及施工季节、气候和周边环境发生变化时，施工现场应采取相应的安全技术措施,达到文明安全施工条件。施工现场应按照《北京市建设工程施工现场安全防护标准》（DBJ01—83—2003)具体要求，完善各项安全防护措施，确保施工生产安全。

6。3职业健康

6。3。1。施工现场应在易产生职业病危害的作业岗位和设备、场所设置警示标识或警示说明。

6.3。2。定期对从事有毒有害作业人员进行职业健康培训和体检,指导操作人员正确使用职业病防护设备和个人劳动防护用品。

6。3.3。特种作业人员必须持证上岗，按规定着装，并佩戴相应的个人劳动防护用品。对施工过程中接触有毒、有害物质或具有刺激性气味可被人体吸入的粉尘、纤维，以及进行强噪声、强光作业的施工人员，应佩戴相应的防护器具（如护目镜、面罩、耳塞等）.劳动防护用品的配备应符合《劳动防护用品选用规则》（GB11651—89）规定。施工人员配备安全帽、安全带及与所从事工种相匹配的安全鞋、工作服等个人劳动防护用品。

6.3。4。施工现场应采用低噪声设备,推广使用自动化、密闭化施工工艺,降低机械噪声。作业时，操作人员应戴耳塞进行听力保护。

6.3。5.在粉尘作业场所,应采取喷淋等设施降低粉尘浓度，操作人员应佩戴防尘口罩； 焊接作业时，操作人员应佩戴防护面罩、护目镜及手套等个人防护用品。

6。3。6.高温作业时，施工现场配备防暑降温用品，合理安排作息时间。

6。3.7. 施工现场防水作业、油漆作业要注意通风。

6。4卫生防疫

6.4。1。施工现场员工膳食、饮水、休息场所应符合卫生标准

6.4。2。宿舍、食堂、浴室、厕所应有通风、照明设施，日常维护应有专人负责(劳务队设置专人负责).

6。4.3。食堂应有相关部门发放的有效卫生许可证，各类器具规范清洁。炊事员应持有效健康证。

6。4。4。厕所、卫生设施、排水沟及阴暗潮湿地带定期（每周）消毒。

6。4。5.生活区应设置密闭式容器,垃圾分类存放，定期灭蝇,及时清运.

6。4.6.施工现场应设立医务室，配备保健药箱、常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。

6。4。7。施工人员发生传染病、食物中毒、急性职业中毒时，应及时向发生地的卫生防疫部门和建设主管部门报告，并按照卫生防疫部门的有关规定进行处置。

明发·明觉小镇项目

绿

色

施

工

方

案

浙江欣捷建设

二〇一七年三月十日

目    录

第一章  工程概况3

1。1工程建设概况3

1.2土建设计概况3

1.3给排水、电气、暖通设计概况4

1。4现场施工环境概况4

第二章  编制依据5

第三章  绿色施工目标5

3。1 绿色施工总体目标：5

3。2绿色施工目标分解6

第四章   项目绿色施工管理组织机构及职责7

4.1绿色施工组织机构图7

4。2岗位职责9

4.3各单位绿色施工职责9

第五章  施工部署11

5。1、施工部署11

5。1。2规划管理11

5。1.3绿色施工的一般规定:11

第六章  绿色施工具体措施12

6。1、环境保护措施12

6.2、节材措施20

6。3、节水措施23

6．4、节能措施24

6.5、节地措施25

第七章   应急预案措施26

7。1重大事件的辨识及监测26

7。2重大事件应急救援工作控制原则27

7。3重大事件的具体控制措施28

第八章  附图37

8.1施工平面布置图37

8.2办公区平面布置图37

8.3施工现场消防平面布置图37

第一章  工程概况

## 1.1工程建设概况

明发集团(马鞍山）环境建设拟在马鞍山市博望区新建明发明觉小镇启动区项目。该启动区分多期进行实施，主要包括10幢18层的住宅楼、8幢6+1F的住宅楼、16幢3F的住宅楼及部分1～2F商业、变配电等配套设施，场地北侧下设一层地下车库(虚线范围内,详见平面图），框剪结构（高层)及框架结构(低、多层及地下车库)。

- 建设单位：明发集团（马鞍山)环境建设

- 设计单位:厦门中建东北设计院

- 勘察单位：安徽省城建设计研究总院

监理单位:江苏雨田工程咨询集团

施工单位：浙江欣捷建设

## 1.2土建设计概况

本工程所有外墙采用:200厚混泥土多孔砖，内墙为：100厚或200厚加气混泥土砌块。(具体详本工程节能设计)

1.3给排水、电气、暖通设计概况

给排水工程主要包括生活给排水、消防给水、室外排水、屋面排水系统的预埋及安装调试；电气工程主要包括照明、公用动力系统、消防应急照明、弱电、景观照明等系统的预埋及安装调试;暖通主要包括整体取暖、降温、通风、排烟等系统的预埋及安装调试。

## 1.4现场施工环境概况

1.4.1交通条件

博望大道速通道刚修建完成，交通比较便利.所有材料运输车辆等均可以直接通过这条道路运至施工现场，不会出现交通堵塞的情况。

1。4。2供水情况

因施工现场地处郊区，市政供水管道正在施工中不够完善,施工及生活前期用水采用经检测机构检测合格的基坑降水或者深井蓄水.

1.4.3供电情况

建设单位在施工前已经将施工专项用电迁至施工现场,施工期间不存在供电问题影响施工。

1。4.4排污情况

施工主入口设汽车冲洗池一个，以及一个三级沉淀池，所有施工污水经沉淀后排入博望大道市政下水管网。

1。4。5场地围护

场地围护已按市级文明工地的相关规定要求,设置彩钢板围墙封闭.

1。4。6地下管线情况

所处施工场地为城市郊区，视野开阔，地属原种植地貌上,施工场地地下无任何管线。

第二章  编制依据

《绿色建筑评价标准》

《建筑工程绿色施工评价标准》

《绿色施工导则》

《全国建筑业绿色施工示范工程管理办法（试行）》

《全国建筑业绿色施工示范工程验收评价主要指标》

《中华人民共和国环境保护法》

《施工现场临时用电安全技术规范》

《大气污染物综合排放标准》

第三章  绿色施工目标

## 3。1 绿色施工总体目标：

3。1.1市级绿色示范工程;

3。1。2杜绝重大人身伤亡、机械设备和火灾事故；

3.1。3杜绝重大质量事故；

3.1.4 杜绝发生群体传染病、食物中毒等责任事故；

3.1.5 杜绝因“四节一环保”问题被政府管理部门处罚;

3.1。6杜绝违反国家有关“四节一环保”的法律法规而造成的严重社会影响；

3。1.7 杜绝施工扰民造成的严重社会影响。

## 3.2绿色施工目标分解

本工程施工过程中,最大限度地保护环境和减少污染，防止扰民，节约资源（节能、节地、节水、节材），在确保工程质量的前提下，贯彻环保优先为原则，以资源的高效利用为核心的指导思想，追求环保、高效、低耗,统筹兼顾,实现环保（生态）、经济、社会综合效益最大化的绿色施工模式。

施工目标分解

| 环境 保护 | 1、施工标牌、环保、节能、警示标识等在醒目位置悬挂到位，现场配套设施齐全. 2、场地树木得到有效保护。 3、与相邻工地降水统筹考虑减少抽取地下水5％;采用先进工艺减少抽取地下水30%；调整水泵功率及安装疏干井减少抽取地下水5%。 4、工地食堂办理卫生许可证、厨师持证上岗，定人定时保洁，定期消毒；燃料一律使用液化气；移动厕所配备率100％，厕所每天消毒。 5、医务室、人员健康应急预案完善；每年1次对现场人员体检，建立健康档案;生活区有专人负责，消暑、保暖措施齐备；作业时间安排合理;操作人员正确佩戴防护用具；操作环境通风畅通。 6、沉淀池、隔油池、化粪池设置100％,专人定期清理;雨污分流率100%，污水达标排放。 7、主要道路硬化率100％，现场目测无粉尘。 8、裸露土地、集中堆放的土方绿化率100％。 9、建筑垃圾减少40%，再利用率达到40％;生活垃圾分类率100％，集中堆放率100%，定期处理；回填土石方、路基、临设砌筑及粉刷利用挖方100％； 10、施工现场立面围护率100％；夜间照明灯罩使用率100%.夜间电焊遮光罩配备率100%。 11、严禁现场焚烧垃圾；严禁年检不合格车辆进出现场,运输易扬尘物质车辆覆盖率100%、车辆冲洗率100%. 12、主要噪音源辨识100％；现场设置噪声监测点，实施动态监测。噪声控制符合《建筑施工场界噪声限值》(GB12523—90）. |
| --- | --- |
| 节材与材料资源利用 | 1、绿色、环保材料达90％；就近取材达90%；有计划采购100％;建筑材料包装物回收率100%。 2、机械保养、限额领料、建筑垃圾再利用制度健全。 3、临建设施回收利用率90％；临设、安全防护定型化、工具化、标准化达80%. 4、采用双掺技术，节约水泥用量5％。 5、管件合一脚手架、支撑体系使用率100％。 6、运输损耗率比定额降低30％. 7、材料损耗率比定额降低30%. 8、采用“四新技术",高效钢筋使用率90％、直径大于20的钢筋连接直螺纹使用率90%;加气砼砌块使用率90%;减少粉刷面积80％。 9、模板、脚手架体系周转率提高20％；模板周转次数提高50％. 10、周转材料回收率100%,再利用率80％。 11、砼、落地灰回收再利用率100%;钢筋余料再利用率60％。 12、纸张双面使用率80％,废纸回收率100％。 |

|  | 13、利用网络化办公,尽量做到无纸化办公. |
| --- | --- |
| 节水与水资源利用 | 1、分包、劳务合同含节水条款100％. 2、施工现场办公区、生活区的生活用水采用节水器具配备率100％. 3、施工现场对生活用水与工程用水计量率100％。 4、利用施工降水、先进施工工艺、循环用水节水30％. 5、商品砼和预拌砂浆使用率100％。 |
| 节能与能源 利用 | 1、生活区和施工区应分别装设电表计量，计量率100％；主要耗能设备耗能计量考核率100％. 2、节能灯具使用率100％。 3、国家、行业、地方政府明令淘汰的施工设备、机具和产品使用率0％。 4、施工机具共享率30%。 5、运输损耗率比定额降低30%。 6、耗能设备合理利用率80％。 7、淋浴间、路灯采用太阳能100％。 8、临设热工性能合格，办公室吊顶率100％。 9、现场照明、主要机械自动控制装置使用率80%。 |
| 节地与土地资源保护 | 1、合理布置施工场地,实施动态管理，分三个阶段规划现场平面布置. 2、施工现场布置合理，组织科学,占地面积小且满足使用功能。 3、商品砼使用率100%。 4、职工宿舍采用租赁方式，管理方便，满足使用要求。 5、土方开挖减少开挖面积15%. |

第四章   项目绿色施工管理组织机构及职责

为了贯彻国家建筑节能的政策，加强绿色施工的组织和管理，成立了以总工师谢勤娟为组长，以项目经理为第一责任人的绿色施工领导小组。

## 4.1绿色施工组织机构图

指挥部:现场及公司经理部成员组成

组  长：楼孝晗

副组长：许剑锋、许剑军

成  员：骆永生、张艳

项目部：卢晓斌 、张艳、顾宇

组  长：蔡松民

副组长：楼昂云、骆永生、黄恒星

组  员:徐俊、张艳、高俊、顾宇、蔡松民、许剑锋

绿色施工组织机构图

指挥部

项目经理：蔡松民

执行项目经理：黄恒兴

项目总工程师：闫要涛

工程管理科  闫要涛

综合办公室  蔡松民

技术管理科  卢晓斌

质量安全科  闫要涛

物资设备科  许剑锋

土建作业队

水电安装    许剑军

安装作业队

指挥长：楼孝晗

技术部：卢  俊

安全部：项向飞

项目经理部

## 4。2岗位职责

4。2.1指挥长：负责组织绿色施工的策划,监督、检查项目绿色施工的进展情况。

4.2。2 项目经理:绿色施工第一责任人.负责各分包单位之间的统筹与协调，全面落实绿色施工的管理工作,建立项目责任制，确定目标和指标,负责资源提供。

4.2.3 项目总工：依据绿色施工导则和标准编制绿色施工措施，制定项目绿色施工技术措施.

4。2.4执行项目经理：组织相关人员按绿色施工责任要求进行实施，并进行自查讲评、落实改进措施;组织编制施工预算和指标测算，按月工作量报表统计，进行施工预算与实耗量对比分析。

4.2。5材料主管：对进场材料验收和数量核对，建立原材料进场和耗用台帐，逐月和分阶段统计消耗数量,以掌握材料消耗情况。

4。2.6工程科长：熟悉图纸和规范要求，组织施工生产，落实工程进度计划和绿色施工措施,负责向施工班组交底。

4.2.7质量员:执行规范、规程和质量标准,动态跟踪施工质量，负责质量事故成本统计。

4.2。8安全员:确保安全文明施工,落实施工现场安全文明设施工具化、定型化、标准化的推广，做好环境保护.

4。2.9绿色施工管理员：负责绿色施工具体管理和绿色施工档案管理工作.

## 4。3各单位绿色施工职责

4。3。1建设单位职责

4。3。1.1建设单位向施工单位提供建设绿色施工的相关资料，保证资料的真实性和完整性；

4.3。1.2在编制工程概算和招标文件时，建设建设单位应明确建设工程绿色施工的要求,并提供包括场地、环境、工期、资金等方面的保障；

4.3.1。3建设单位应会同建设工程参建各方接受工程建设主管部门对建设工程实施绿色施工的监督、检查工作；

4.3。1。4建设单位应组织协调建设工程各方的绿色施工管理工作。

4.3.2施工单位职责

4.3.2。1建设工程实行施工总承包的，总承包单位应对施工现场的绿色施工负总责。分包单位应服从总承包单位的绿色施工管理，并对所承包工程的绿色施工负责；

4。3。2.2、施工单位应建立以项目经理为第一负责人的绿色施工管理体系，制定绿色施工管理责任制度，定期开展自检、考核和评比工作；

4.3.2。3、施工单位应在施工组织设计中编制绿色施工技术措施或专项施工方案，并确保绿色施工费用的有效使用；

4.3。2.4、施工单位应组织绿色施工教育培训,增强施工人员绿色施工意识;

4。3。2.5、施工单位应定期对施工现场绿色施工实施情况进行检查、并做好检查记录；

4.3.2。6、在施工现场的办公区和生活区应设置明显的有节水、节能、节电、节约材料等具体内容的警示标识，并按规定设置安全警示标志；

4。3.2。7、施工前，施工单位应根据国家和地方法律、法规的规定制定施工现场环境保护各人员安全与健康突发事件的应急预案；

4。3。2。8、按照建设单位提供的设计资料，施工单位应统筹规划、合理组织一体化施工。

第五章  施工部署

## 5。1、施工部署

5.1。1绿色施工方案的原则与意义

5.1。1。1最大限度地节约资源和能源，减少污染、保证施工安全,减少施工活动对环境造成的不利影响，把实现自然和社会的和谐发展,当成我们的责任予以贯彻落实。

5.1.1。2贯彻落实节材、节水、节能、节地和保护环境的技术经济政策，建设资源节约型、环境友好型社会，通过采用先进的技术措施和管理，最大限度地节约资源，提高能源利用率，减少施工活动对环境造成的不利影响。

5。1。1。3施工企业建立绿色施工管理,实施绿色施工是贯彻落实科学发展观的具体体现；是建设可持续发展的重大战略性工作；是建设节约型社会、发展循环经济的必然要求，是实现节能减排目标的重要环节，对造福子孙后代具有长远的重要意义.

## 5.1.2规划管理

项目经理依据已颁布的文献材料组织编制了绿色施工组织设计，使工程建设在保证安全、质量等基本要求下，通过施工组织设计、施工过程的严格控制与管理，最大限度的节约资源和减少对环境的不力影响，实现四节一环保（节材、节水、节能、节地和环境保护）以及施工人员的健康和安全.

## 5.1.3绿色施工的一般规定：

5.1.3.1定期组织绿色施工教育培训，增强施工人员绿色施工意识；定期对施工现场绿色施工实施情况进行检查，做好检查记录。项目部综合办公室组织对进入施工现场的所有自有员工、工程承包单位的领导及所有施工人员进行绿色施工知识及有关规定、标准、文件和其它要求的培训并进行考核，特别注重对环境影响大（如产生强噪声、产生扬尘、产生污水、固体废弃物等）的岗位操作人员的培训，以保证这些操作人员具有相应的环保意识和工作能力.

5。1。3。2在施工现场的办公区和生活区应设置明显的有节水、节能、节约材料等具体内容的警示标识，并按规定设置安全警示标志.

5.1.3.3分包单位应服从总包单位的绿色施工管理，并对所承包工程的绿色施工负责。总包与进入施工现场的各工程承包方签订《环境、职业健康安全保护责任书》。

5.1。3.4管理人员及施工人员除按绿色规程组织和进行绿色施工外，还应遵守相应的法律、法规、规范、标准和集团公司的相关文件等。

第六章  绿色施工具体措施

## 6。1、环境保护措施

6。1.1扬尘控制

1)施工现场主要道路进行硬化处理，土方集中堆放于场外,采取覆盖措施。裸露的场地采用覆盖措施，办公室门口种植绿化带，进行美化；

2）从事土方、渣土和施工垃圾的运输使用密闭式运输车辆，现场出入口处设置冲洗车辆设施,出场时将车辆清理干净，不得将泥沙带出现场;

3）施工现场易飞扬、细颗粒散体材料，如散装水泥罐进行封闭围挡。

4）遇有四级以上大风天气，不得进行土方回填、转运以及其他可能产生扬尘污染的施工；

5)施工现场材料存放区、加工区及大模板存放场地平整坚实,并作一定的排水坡；

6)建筑物工人清理建筑垃圾时，首先必须先洒水，防止扬尘，清扫人员戴防尘口罩。施工现场设专门的封闭式建筑垃圾存放棚，以免产生扬尘，并根据垃圾数量随时清运出施工现场，运垃圾的专用车采用有顶盖的密闭车，避免运输途中遗洒造成扬尘。

7)木工加工房采用封闭围挡，内的锯末随时装袋存放防止扬尘,钢筋加工的铁屑及时清理。

8）。施工现场进行机械剔凿作业时，作业面局部应遮挡、掩盖或采取水淋等降尘措施；

9）回填土施工时,掺拌白灰时禁止抛撒，避免产生扬尘.及时清扫散落在地面上的回填土，并采用洒水车洒水降尘;

6.1.2噪声振动控制

1） 施工现场应根据国家标准GB/T12524《建筑施工场界噪声测量方法》和GB12523《建筑施工场地噪声限值》的要求制定降噪措施，并对施工现场场界噪声进行检测和记录，噪声排放不得超过国家标准。

2）提倡文明施工，加强人为噪声的管理,进行进场培训，减少人为的大声喧哗，增强全体施工生产人员防噪扰民的自觉意识；

3）严格控制施工作业中的噪音，对机械设备安拆、脚手架搭拆、模板安拆、钢筋制作绑扎、混凝土浇捣、钢结构吊装等，按降低和控制噪音发生的程度,尽可能将以上工作安排在昼间进行。

4)在脚手架或各种金属防护棚搭拆中,要求钢管或钢架的搭设要按搭拆程序,特别在拆除工作中，不允许从高空抛丢拆下的钢管、扣件或构件。

5）在结构施工中，控制模板搬运、装配、拆除声及钢筋制作绑扎过程中的撞击声,要求按施工作业噪音控制措施进行作业,不允许随意敲击模板的钢筋，特别是高处拆除的模板不得撬落自由落下，或从高处向下抛落。

6)在混凝土振捣中采用低噪音振动器，按施工作业程序施工，控制振捣器撞击模板钢筋发出的尖锐噪音.

7）在清理料斗及车辆时，采用铲、刮,严禁随意敲打制造噪音.

木工棚、钢筋棚、砂浆搅拌棚进行围挡降噪，具体如下维护大样如下：

8）在现场材料及设备运输作业中，控制运输工具发出的噪音的材料、设备搬运、堆放作业中的噪音，对于进入场内的运输工具，要求发出的声响符合噪音排放要求。

9）在等材料如钢管、钢筋、金属构配件、钢模板材料的卸除，采用机械吊运或人工搬运方式，注意避免剧烈碰撞、撞击等产生噪音。

10）在易发出声响的材料堆放作业时,采取轻拿轻放，不得从高处抛丢，以免发出较大的声响.

11)施工现场场界噪声应符合下表规定。

施工阶段噪声极限表

| 施工阶段 | 主要噪声源 | 噪声限值（DB） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 土石方 | 推土机、挖掘机、装载机等 | 75 | 55 |
| 结构 | 混凝土输送泵、振捣棒、电锯等 | 70 | 55 |
| 装修 | 吊车、升降机等 | 65 | 55 |

6。1。3光污染控制

1)必要时的夜间施工，合理调整灯光照射方向,照明灯必须有定型灯罩,能有效控制灯光方向和范围,并尽量选用节能型灯具，在保证现场施工作业面有足够光照的条件下，减少对周围居民生活的干扰；

2) 在高处进行电焊作业时应采取遮挡措施,避免电弧光外泄.

6。1.4水土污染控制

1）施工现场混凝土输送泵及运输车辆清洗处设置洗车池及沉淀池；

2)施工现场存放的油料和化学溶剂等物品设有专门的危险品库房，地面垫竹胶板防渗漏。废弃的油料和化学溶剂集中处理，不得随意倾倒；

3)食堂设隔油池，并应及时清理；

4) 施工现场设置的临时厕所化粪池做抗渗处理；

5)食堂、盥洗室、淋浴间的下水管线应设置过滤网，并应与市政污水管线连接，保证排水畅通.

6）污水经检测合格后排入市政管网。

7）、保护好地下水，根据现场地势优势,基坑采用喷锚支护, 根据进度合理调配降水量.

8）、施工现场设置供、排水设施，施工场地不得积水,输水管道不得跑、冒、滴、漏。施工中产生的泥浆，进行沉淀处理,未经沉淀处理的，不得直接排入市政排水设施，不得有泥浆、废水、污水外流，不得妨碍周围环境。

9）、砼泵、砂浆搅拌机按平面图布置，并对场地做硬化处理,设排水沟和沉淀池，废水经沉淀流入排水管道。

沉淀池、隔油池大样如下：

沉淀池大样图

隔油池大样图

6.1。5建筑垃圾控制

1）施工中减少施工固体废弃物的产生。工程结束后（每道工序施工结束后），对施工中产生的固体废弃物全部清除；

2)固体废弃物应分类堆放,并有明显的标识（如有毒有害、可回收、不可回收等）；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/396125240223010030