区域环评+环境标准

# 建设项目环境影响登记表

(污染影响类 )

项目名称 ：       浙江托谱日用品有限公司

年产600万套厨房用品项目

建设单位(盖章 ): _ 浙江托谱日用品有限公司

编制日期：                   2021年6月

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	4

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	15

四、主要环境影响和保护措施	22

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	39

附表：

附表：建设项目污染物排放量汇总表

附图：

附图 1：项目地理位置图

附图 2：台州市生态保护红线图

附图 3：台州市区环境管控单元分类图

附图 4：台州市水环境功能区划图

附图 5：椒江区声环境功能区划图

附图 6：项目周边环境概况图

附图 7：项目平面示意图

附件:

附件 1：营业执照

附件 2：备案通知书

附件 3：土地证

附件 4：房产证

附件 5：建设工程规划许可证

附件 6：油墨 MSDS 报告

附件 7：企业名称变更情况

、

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 浙江托谱日用品有限公司年产 600 万套厨房用品项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2106-331052-04-02-300385 |  |  |
| 建设单位联系人 | ** | 联系方式 | *** |
| 建设地点 | 浙江省台州市海昌路 2710 号 |  |  |
| 地理坐标 | （东经 121 度 30 分 56.553 秒，北纬 28 度 36 分 20.617 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2927 日用塑料制 品制造 C2319 包装装潢及 其他印刷 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29—53 塑料制品业 292 二十、印刷和记录媒介复制 业 23—39 印刷 231 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项 目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 总投资（万元） | 2200 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 2.3 | 施工工期 | 3 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 26086 |
| 专项评价设置情 况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评 价情况 | 《浙江省台州经济开发区总体规划环境影响报告书》，原浙江 省环境保护厅，《关于印发浙江省台州市经济开发区总体规划 环境影响报告书环保意见的函》(浙环函[2015]20 号) |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 一、《浙江省台州经济开发区总体规划环境影响报告书》 符合性分析 本项目位于台州市海昌路 2710 号，属于南片开发区区块， 主要为厨房用品制造项目，属于塑料制品业及印刷业，主要工 艺为挤出、注塑、印刷等工艺，不属于环境准入条件清单中的 禁止类和限制类，符合环境准入要求；项目实施后采取有效“三 废 ”防治措施，确保污染物达标排放，对周边环境影响不大， |
| --- | --- |

|  | 符合管控措施要求和环境控制要求。综上，本项目符合《浙江 省台州经济开发区总体规划环境影响报告书》的相关要求。 |
| --- | --- |
| # 其他符合性分析 | 一、《台州湾新区建设项目环境准入指导意见》，台新办 [2020]9号 项目所在地位于台州市海昌路2710号，根据《台州湾新区 建设项目环境准入指导意见》，本项目位于区块3 ，项目所在区 块环境准入条件清单见下表： 表 1- 1 区块 3 环境准入条件清单 区 块 名 称; 行业清单; 工艺清单; 产品清 单; 制定依据. 禁止类; 限制 类; 禁 止 类; 限 制 类. 区 块 3( 产 业 重 点 管 控 单 元); 十八、 橡胶 和塑 料制 品业; 46.轮胎制 造、再生橡 胶制造、橡 胶加工、橡 胶制品制 造及翻新; 再生橡胶 制造、橡 胶制品翻 新； 电镀 工艺；除 罩光工序 外的其他 油性漆喷 涂工艺; 炼化、 硫化 等重 污染 工艺; /; /; 《台州市 “三线一 单 ”生态 环境分区 管控方 案》、《浙 江省台州 经济开发 区总体规 划环境影 响评价结 论清单》. 47.塑料制 品制造. 十二、 印刷 和记 录媒 介复 制业; 30. 印刷厂； 磁材料制 品; /; /; /; /. # 符合性分析：本项目主要生产厨房用品，属于塑料制品业 及印刷业，主要工艺为挤出、注塑、印刷等，不涉及电镀、喷 |

|  | 涂、炼化、硫化等重污染工艺，不属于环境准入条件清单中的 禁止类和限制类，本项目符合《台州湾新区建设项目环境准入 指导意见》要求。 |
| --- | --- |

|  | 二、与《台州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》符 合性分析 本项目位于浙江省台州市海昌路2710号，不涉及生态保护 红线，满足环境质量底线、资源利用上线要求。根据《台州市 “三线一单 ”生态环境分区管控方案》，属于“ 台州湾循环经 济产业集聚重点管控单元(ZH33100221003) ”。本项目生产厨房 用品，主要生产工艺为挤出、注塑、印刷等，属于二类工业项 目。本项目厂区实现雨污分流，废水经预处理达标后纳管进入 台州市水处理发展有限公司处理达标后排放，废气经收集处理 后达标排放，固废经分类收集、暂存后，妥善处置，污染物排 放水平可达到同行业国内先进水平。因此，项目的建设符合台 州湾循环经济产业集聚重点管控单元(ZH33100221003)的环境 准入清单要求。 三、其他行业相关符合性分析 建设单位按本环评要求做好各项废气收集和处理措施，完 善各项环境管理制度，则本项目的建设可符合《浙江省挥发性 有机物污染整治方案》、《台州市塑料行业挥发性有机物污染 整治规范》、《台州市挥发性有机物深化治理与减排工作方案 (2018-2020年)》、《浙江省印刷和包装行业挥发性有机物污染整 治规范》中的相关要求。 |
| --- | --- |

二、

建设项目工程分析

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |
| --- | --- |
| 项目 报告 编制 类别 确定 | 本项目主要生产厨房用品，采用新料注塑、印刷、挤出等工艺，属于《国 民经济行业分类》(GB/T4754-2017 ，2019 年修订)及其注释中规定的 C2927 日 用塑料制品制造、C2319 包装装潢及其他印刷。根据《建设项目环境影响评价 分类管理名录(2021 年版)》(生态环境部令第 16 号)，本项目环评类别为报告表， 具体见表 2- 1。 表 2- 1 本项目环评类别统计表 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工 艺的；年用溶剂型胶粘剂 10 吨及以上 的；年用溶剂型涂料(含稀释剂)10 吨 及以上的; 其他（年用非溶 剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨 以下的除外）; /. 二十、印刷和记录媒介复制业 23. 39; 印刷 231; 年用溶剂油墨 10 吨及以上的; 其他(激光印刷 除外；年用低 VOCs 含量油 墨 10 吨以下的 印刷除外); /. 根据浙政办发(2017)57 号文件《浙江省人民政府办公厅关于全面推行“ 区 域环评+环境标准 ”改革的指导意见》和浙江省台州经济开发区管理委员会关 |

|  | 于印发《浙江省台州经济开发区“区域环评+环境标准 ”改革实施方案（试行）》 的通知(台开[2018]71 号)，本项目在浙江省台州经济开发区“区域环评+环境标 |
| --- | --- |

| 准 ”改革负面清单外且符合环境准入标准，故环评报告类型可由报告表降级为 登记表。 |  |
| --- | --- |
| 项 目 建 设 内 容 | 一、工程内容 浙江托谱日用品有限公司位于浙江省台州市海昌路 2710 号，总占地面积 39. 13 亩，产品规模为年产 600 万套厨房用品，项目组成详见表 2-2 ，总平面布 置详见附图 7。 表 2-2 项目工程组成一览表 工程类别; 工程内容; 规模及功能. 主体工程; 生产 车间; 5#楼; 共 4 层，其中 1F 主要为注塑、破碎生产车间；3F 设有装 配流水线，印刷、纸箱装订、预组装车间；2F 、4F 为集 中式仓库. 6#楼; 共 4 层，其中 1F 设说明书制造、模具维修车间，4F 设色 母制造车间，2F~3F 为集中式仓库. 辅助工程; 仓库; 1#楼~4#楼作为仓库. 办公室; 7#楼作为办公楼，并设有食堂. 公用工程; 给水系统; 用水由当地给水管网供给. 排水系统; 排水系统采用分流制，即雨、污水分流. 供电系统; 由市政电网供给. 供热系统; 本项目所有热源均采用电加热. 储运工程; 储存; 企业建设有原料仓库以及产品仓库. 运输; 厂区内原辅材料采用人工和叉车运输，装卸过程均为密 闭，仅在使用过程打开. 废水处理设施; 生活污水依托原有化粪池预处理后纳入市政污水管网. |

|  | 环保工程. 废气处理 设施; ①挤出废气：在造粒生产线上方设置集气罩收集，烘箱上 方设置集气管收集，废气收集后经“活性炭吸附 ”处理后 通过不低于 15m 排气筒(DA001)高空排放； ②注塑废气：在注塑机上方设置集气罩收集，干燥机上方 设置集气管收集，废气收集后经“活性炭吸附 ”处理后通 过不低于 15m排气筒(DA002)高空排放； ③水性油墨印刷废气：在印刷开槽机、丝印机、移印机上 方设置集气罩，废气收集后经“等离子一体机 ”处理后通 过不低于 15m 排气筒(DA003)高空排放； ④胶印废气：在印刷机上方设置集气罩，废气收集后经“等 离子一体机 ”处理后通过不低于 15m排气筒(DA004)高空 排放；. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  | ⑤食堂油烟：经油烟净化器处理后高空排放。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 固废暂存 |  |  | 设置规范的满足要求的固废堆场，做到防晒、防雨淋、防 渗漏、防流失，各类固废分类收集堆放。危险废物委托有 资质单位进行安全处置。 |  |  |  |
|  | 二、产品方案 本项目产品方案详见表 2-3。 表 2-3 企业的生产产品方案一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 产品名称 |  | 生产规模量（万套/a） |  |  |  | 备注 |  |
|  |  | 1 | 厨房用品 |  | 600 |  |  |  | 部分与产品配套的原辅材料由企业自行 加工生产，如：色母、纸箱、说明书。 |  |
|  | 三、主要生产设备 本项目主要生产设备清单详见下表。 表 2-4 本项目主要生产设备清单一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序 号 | 设备名称 |  |  | 数量 |  | 备注 |  |  |
|  |  | 1 | 注塑机 |  |  | 74 台 |  | 用于注塑工序，配套机械手以及小 型机边破碎机 |  | 厨房用品制造 |
|  |  | 2 | 破碎机 |  |  | 9 台 |  | 用于破碎工序 |  |  |
|  |  | 3 | 干燥机 |  |  | 10 台 |  | 用于注塑前塑料粒子烘干 |  |  |
|  |  | 4 | 冷却塔 |  |  | 1 台 |  | 用于注塑机间接冷却 |  |  |
|  |  | 5 | 丝印机 |  |  | 4 台 |  | 用于丝网印工序 |  |  |
|  |  | 6 | 移印机 |  |  | 4 台 |  | 用于印字工序 |  |  |
|  |  | 7 | 铆钉机 |  |  | 11 台 |  | 用于刀片组装工序 |  |  |
|  |  | 8 | 装配流水线 |  |  | 6 条 |  | 用于组装工序 |  |  |
|  |  | 9 | 造粒生产线 |  |  | 2 条 |  | 为双螺杆，用于造粒工序 |  | 色母制造 |
|  |  | 10 | 烘箱 |  |  | 2 台 |  | 用于色母粒成品烘干 |  |  |
|  |  | 11 | 拌料机 |  |  | 9 台 |  | 用于搅拌工序 |  |  |
|  |  | 12 | 印刷开槽机 |  |  | 1 台 |  | 用于印刷开槽工序 |  | 纸箱制造 |
|  |  | 13 | 装订机 |  |  | 1 台 |  | 用于装订工序 |  |  |
|  |  | 14 | 印刷机 |  |  | 1 台 |  | 用于胶印工序 |  |  |

|  |  |  |  |  |  | 说明书制造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15 | 切纸机 | 1 台 | 用于裁切工序 |  |
|  |  | 16 | 气动冲床 | 1 台 | 用于机加工工序 | 模具维修 |
|  |  | 17 | 摇臂钻 | 3 台 |  |  |
|  |  | 18 | 穿孔机 | 1 台 |  |  |
|  |  | 19 | 车床 | 1 台 |  |  |

— 6   —

|  |  | 20 | 铣床 | 1 台 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 21 | 手摇磨 | 1 台 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | 显微硬度计 | 1 台 |  | 用于检验工序 |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 空压机 | 3 台 |  | / |  |  | 公用 |  |
|  | 四、主要原辅材料 本项目主要原辅材料用量情况详见下表。 表 2-5 本项目原辅材料消耗一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 名称 |  | 用量 |  | 包装方式 | 备注 |  |  |
|  |  | 1 | PP 粒子 |  | 1620t/a |  | 袋装 | 外购新料，颗粒状 |  | 厨房用品 制造 |
|  |  | 2 | PE 粒子 |  | 180t/a |  | 袋装 | 外购新料，颗粒状 |  |  |
|  |  | 3 | ABS 粒子 |  | 720t/a |  | 袋装 | 外购新料，颗粒状 |  |  |
|  |  | 4 | PS 粒子 |  | 1080t/a |  | 袋装 | 外购新料，颗粒状 |  |  |
|  |  | 5 | 水性油墨 |  | 1t/a |  | 桶装 | 用于丝网印/印字工序 |  |  |
|  |  | 6 | 刀片等金属制品 |  | 400 万套 |  | / | 外购配件 |  |  |
|  |  | 7 | 零配件 |  | 600 万套 |  | / | 外购配件 |  |  |
|  |  | 8 | 液压油 |  | 1.7t/a |  | 桶装 | 用于注塑机润滑 |  |  |
|  |  | 9 | 碳酸钙 |  | 5t/a |  | 袋装 | 作为补强剂 |  | 色母制造 |
|  |  | 10 | 钛白粉 |  | 3t/a |  | 袋装 | 作为添加剂 |  |  |
|  |  | 11 | PE 蜡 |  | 3t/a |  | 袋装 | 作为分散剂 |  |  |
|  |  | 12 | 颜料 |  | 4t |  | 袋装 | 用于调色 |  |  |
|  |  | 13 | PP 粒子 |  | 160t/a |  | 袋装 | 外购新料，颗粒状 |  |  |
|  |  | 14 | ABS 粒子 |  | 80t/a |  | 袋装 | 外购新料，颗粒状 |  |  |
|  |  | 15 | 箱片 |  | 5t/a |  | / | 外购半成品 |  | 纸箱制造 |
|  |  | 16 | 水性油墨 |  | 1.2t/a |  | 桶装 | 用于纸箱印刷 |  |  |
|  |  | 17 | 纸张 |  | 4t/a |  | / | 外购半成品 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  | 说明书制 造 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 18 | 胶印油墨 | 0.5t/a | 桶装 | 用于说明书印刷 |  |
|  |  | 19 | 润版液 | 0.25t/a | 桶装 | 用于说明书印刷 |  |
|  |  | 20 | 洗车水 | 0.05t/a | 桶装 | 清洗印刷机 |  |
|  |  | 21 | 橡皮布 | 0. 1t/a | / | 用于说明书印刷 |  |
|  |  | 22 | 润滑油 | 0.51t/a | 桶装 | 用于设备润滑 | 模具维修 |
|  |  | 23 | 抹布 | 0. 1t/a | / | 用于印刷时擦拭清洗 | / |
|  |  | 24 | 水 | 12100t/a | / | / | 公用 |

|  | 表 2-6 油墨成分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 名 称 | 组份 |  |  | 配比区间(%) | 环评取值配比(%) | 含量(t/a) |  |
|  |  | 水 性 油 墨 | 丙烯酸 树脂 |  | 苯丙聚合物 | 30~50 | 40 | 0.88 | 0.902 |
|  |  |  |  |  | 单乙醇胺 | 0.5~ 1.5 | 1 | 0.022 |  |
|  |  |  | 有机或 无机颜 料 |  | 立索尔大红 | 10~ 15 | 10 | 0.22 | 0.22 |
|  |  |  |  |  | 联苯胺黄 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 填料酞青蓝 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 炭黑 |  |  |  |  |
|  |  |  | 助剂 |  | 聚乙烯蜡 | 1~3 | 2 | 0.044 | 0.088 |
|  |  |  |  |  | 矿物油 | 1~3 | 2 | 0.044 |  |
|  |  |  | 水 |  | / | 40~50 | 45 | 0.99 | 0.99 |
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 100 | 2.2 | 2.2 |
|  |  | 胶 印 油 墨 | 松香改性酚醛树脂 |  |  | 25~40 | 35 | 0.175 | 0.175 |
|  |  |  | 有机或 无机颜 料 |  | 立索尔宝红 | 15~20 | 15 | 0.075 | 0.075 |
|  |  |  |  |  | 颜料黄 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 酞青蓝 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 炭黑 |  |  |  |  |
|  |  |  | 助剂 |  | 亚麻油 | 10~20 | 10 | 0.05 | 0.25 |
|  |  |  |  |  | 高沸点矿物油 | 25~40 | 35 | 0.175 |  |
|  |  |  |  |  | 碳酸钙 | 0~5 | 5 | 0.025 |  |
|  |  |  | 合计 |  |  |  | 100 | 0.5 | 0.5 |
|  | 主要原辅材料理化性质： 表 2-7 主要原辅材料理化性质汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 名称 |  | 理化性质 |  |  |  |  |  |
|  |  | PP 粒子 |  | 聚丙烯英文名为 Polypropylene ，简称为 PP ，主要由丙烯聚合而制得的一种热 塑性树脂。为无毒、无臭、无味的乳白色高结晶的聚合物，具有良好的化学 稳定性以及强度高、刚性大、耐热性能和尺寸稳定性好等优点。密度 0.90g/cm3， 熔点 164~ 170℃ , 极难溶于水，在水中的吸水率仅为 0.01% ，分子量约 8~ 15 万，分解温度为>300℃。 |  |  |  |  |  |

|  |  | PE 粒 子 | 聚乙烯文名为 Polyethylene ，简称为 PE ，是由乙烯聚合而成的高分子化合物， 比重为 0.94～0.96g/cm3，成型收缩率为 1.5%～3.6%，成型温度为 140～220℃ , 分解温度大于 320℃ 。聚乙烯加工温度范围很宽，不易分解，热解过程(160~ 210℃)由于分子间的剪切挤压发生断链、分解、降解过程中产生游离单体废 气，主要为乙烯单体。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ABS 粒 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯塑料，英文名为 Acrylonitrile Butadiene Styrene plastic， |

— 8   —

|  |  | 子 | 简称为 ABS ，是一种强度高、韧性好、易于加工成型的热塑型高分子材料。 无毒、无味，外观呈象牙色半透明，或透明颗粒或粉状。密度 1.05~ 1. 18g/cm3， 收缩率为 0.4%~0.9% ，熔融温度约 175℃ , 热分解温度>250℃。 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PS 粒子 | 聚苯乙烯(Polystyrene，缩写 PS)是指由苯乙烯单体经自由基加聚反应合成的聚 合物。它是一种无色透明的热塑性塑料，玻璃转化温度 80- 100℃ , 密度 1.05g/cm3 ，收缩率为 0.4%~0.9% ，熔融温度约 175℃ , 热分解温度>250℃。 |
|  |  | 碳酸钙 | 又称石灰石、石粉，是地球上常见的一种化学物质，属于无机盐矿物，呈碱 性，难溶于水，易溶于酸，碳酸钙主要用作橡胶、塑料等的补强剂，可提高 制品的抗张强度、耐磨性能。 |
|  |  | PE 蜡 | 又称高分子蜡简称聚乙烯蜡，具有优良的耐寒性、耐热性、耐化学性和耐磨 性等特点，在色母料加工中作分散剂，与聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯等树脂 有很好的相溶性，并具有十分优异的外部润滑和内部润滑作用。 |
|  |  | 钛白粉 | 是一种重要的无机化工颜料，主要成分为二氧化钛。在塑料中加入钛白粉， 可以提高塑料制品的耐热性、耐光性、耐候性，使塑料制品的物理化学性能 得到改善，增强制品的机械强度，延长使用寿命。 |
|  |  | 润版液 | 是彩印机印刷过种中不可缺少的一种化学助剂，它在印版空白部分形成均匀 的水膜，以抵制图文上的油墨向空白部分的浸润，防止脏版。本项目采用无/ 低醇润版液，购入后无需调配即可使用，主要成分为非离子表面活性剂。 |
|  |  | 洗车水 | 浓缩液呈浅黄色透明液体，工作液呈乳白色液体，略有轻微芳香气味；溶于 油类液体和醇类液体，基本溶解于水，变成乳白色；轻微挥发；闪点 60℃~ 100℃; 主要用于清洗印刷机墨辊油墨污迹。主要成分为活性单体 35~50% 、表面活性剂 25~40% ，助剂 10~ 15%。 |
|  | 五、水平衡 |  |  |

|  | 图 2- 1 本项目水平衡图(单位：t/a) |
| --- | --- |

— 9   —

|  | 六、劳动定员及工作制度 本项目定员 200 人，企业注塑工序实行昼间 12 小时工作制，其余工序为 8 小时工作制，年工作 300 天，厂区设有食堂，不设宿舍。 七、厂区平面布置 本项目共设置 1 幢办公用房，6 幢生产车间。各车间功能布局情况详见下 表。 表 2-8 项目厂区平面布置情况一览表 厂房; 用途. 1#楼(共 5 层); 1F~5F; 仓库. 2#楼(共 3 层); 1F~3F. 3#楼(共 3 层); 1F~3F. 4#楼(共 2 层); 1F~2F. 5#楼(共 4 层); 1F; 注塑车间、破碎车间、模具暂存区. 2F; 成品仓库、样品室、检测室. 3F; 装配区、印刷车间、纸箱装订车间、预组 装车间、仓库. 4F; 半成品仓库. 6#楼(共 4 层); 1F; 说明书制造车间、模具维修车间、仓库. 2F~3F; 仓库. 4F; 色母制造车间、仓库. 7#楼(共 6 层); 1F; 食堂、会议室. 2F~6F; 办公室. |
| --- | --- |

|  | 一、工艺流程简述 |
| --- | --- |
| 工 艺 |  |
| 流 程 和 产 排 污 | 图 2-2 色母制造工艺流程图 工艺说明：根据产品需求将外购的塑料粒子与碳酸钙、钛白粉、PE 蜡、颜料等按照一定比例配料后投至拌料机内进行搅拌， 搅拌时拌料机加盖密闭。搅拌完成后的原料通过管道上吸至造粒生产线内加热挤出线条，熔化温度为 150~ 180℃ , 采用电加 热。通过冷水槽进行直接水冷，以待下一步切粒，冷却水循环使用、不外排，定期补充损耗水量。冷却后的细条接入末端切 粒设备制成颗粒状产品后进行检验，检验不合格的次品回用于生产工序，检验合格后采用烘箱对色母粒表面水分进行烘干， 即可用于厨房用品制造。 |
| 环 节 |  |

|  | 图 2-3 纸箱制造工艺流程图 工艺说明：外购箱片在印刷开槽机上采用水性油墨进行印刷然后在箱片上压出痕迹、留下供弯折的槽痕，然后将箱片翻折成 |
| --- | --- |

|  | 纸箱，通过装订机对纸箱进行打钉固定，检验合格后包装即得成品纸箱，用于产品包装。 |
| --- | --- |
|  | 图 2-4 说明书制造工艺流程图 工艺说明：外购纸张用切纸机裁切成所需要的尺寸后，上印刷机进行印刷，印刷时需将胶印油墨、润版液加入印刷机，在印 刷过程中，先由印刷机内的着墨部件使图文部分吸附适量的油墨，然后采用橡皮布将印版上的图文传递到纸张上，空气中的 氧气与油墨中所有的油、树脂等接触可使墨膜中的液体材料转换成固态，致使油墨完全干燥，不需要加热。印刷机需要定期 采用沾染洗车水的抹布擦拭清洗，印刷后的产品进行人工检验，成品可用于产品使用介绍。 |

|  | 图 2-5 厨房用品制造工艺流程图 |
| --- | --- |

|  | 工艺说明：根据产品需求将色母、塑料粒子自动称量后吸料至干燥机内进行烘干，烘干后的原料通过注塑机上方料仓投料， 最后经注塑机注塑成型，部分工件需在注塑时内嵌金属制品，注塑产生的修边边角料和检验不合格的次品收集后经破碎机破 碎后回用于注塑工序，之后与刀片进行预组装，约 10%的工件需采用丝网机和移印机对表面进行丝网印、印字工序，之后与 零配件进行组装形成成品，与纸箱、说明书包装后即可入库。 图 2-6 模具维修工艺流程图 工艺说明：本项目外购模具经过铣、钻、磨、车等机加工工序进行维修，模具用于注塑机内部。 二、产排污环节分析 项目在运营期会产生一定量的废气、废水、固废和噪声(整个加工过程都会产生，故未在图中标识) ，具体见下表。 表 2-9 项目污染工序及污染因子汇总表 污染类型; 排放源; 污染物. 配料投料工序; 粉尘(G1). |
| --- | --- |

|  | 废气. 挤出(含烘干)工序; 非甲烷总烃、苯乙烯(G2). 水性油墨印刷工序; 非甲烷总烃(G3). 胶印工序; 非甲烷总烃(G4). 注塑(含烘干)工序; 非甲烷总烃、苯乙烯(G5). |
| --- | --- |

破碎工序; 粉尘(G6). 食堂; 油烟(G7). 废水; 生活污水; CODCr 、NH3-N. 噪声; 生产车间设备运行噪声; 等效 A 声级(dB). 固废; 员工生活; 生活垃圾. 原料包装; 废包装材料、废包装桶、废油桶. 废气处理; 废活性炭. 纸箱检验; 废纸箱. 裁切; 废纸张. 设备清洗; 废抹布. 设备润滑; 废液压油、废润滑油.

、                                                         、

三  区域环境质量现状  环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 一、大气环境质量现状 根据浙江省空气质量功能区划，本项目所在区域大气环境为二类环境质量 功能区，基本污染物环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)及 其修改单(生态环境部公告 2018 年第 29 号)中的二级标准。根据《台州市环境质 量报告书(2019 年度)》，项目所在区域台州市区的环境空气基本污染物环境质 量现状情况见表 3- 1。 表 3- 1 区域环境空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准限值; 占标率; 达标 情况. μg/m3; μg/m3; %. SO2; 年平均浓度; 5; 60; 8; 达标. 第 98 百分位数日平均; 8; 150; 5; 达标. NO2; 年平均浓度; 22; 40; 55; 达标. 第 98 百分位数日平均; 49; 80; 61; 达标. PM10; 年平均浓度; 49; 70; 70; 达标. 第 95 百分位数日平均; 107; 150; 71; 达标. PM2.5; 年平均浓度; 27; 35; 77; 达标. 第 95 百分位数日平均; 60; 75; 80; 达标. CO; 年平均浓度; 600; /; /; /. 第 95 百分位数日平均; 800; 4000; 20; 达标. O3; 年平均浓度; 93; /; /; /. 百分位上日平均或 8h 平均 质量浓度; 144; 160; 90; 达标. 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中 6.4.1.1“城市环境 空气质量达标情况评价指标为 SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 、CO 和 O3 ，六项污染 物全部达标即为城市环境空气质量达标” 。由上表可知，该六项大气基本污染物 年均值、百分位日均值均达标，因此区域环境质量判定为环境空气质量达标区。 |
| --- | --- |

|  | 二、地表水环境质量现状 根据《台州市环境质量报告书(2019 年度)》，2019 年全市地表水总体水质 为轻度污染，五大水系和湖库监测的 110 个县控以上断面中，Ⅰ~Ⅲ类水质断面,84 个， 占 76.4%(I 类 7.3% ，II 类 49. 1% ，III 类 20%)；IV 类 18 个， 占 16.3%；V |
| --- | --- |

|  | 类 8 个， 占 7.3% 。满足水环境功能要求的断面 94 个， 占 85.5% 。与 2018 年相 比，全市Ⅰ~Ⅲ类水质断面比例上升 5.5 个百分点，总体水质无明显变化；满足 功能要求断面比例上升 4. 1 个百分点。 本项目所在地附近水体为八条河、九条河，一至九条河向北汇合经岩头闸 流入椒江，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分方案》，项目附近地表水 体属于“椒江 74 ”，水功能区为农业、工业用水区，目标水质为 IV 类，执行《地 表水环境质量标准》(GB3838-2002)中 IV 类标准。为进一步了解项目所在区域 的地表水环境质量现状，本评价引用台州市环境监测中心站 2019 年对岩头闸断 面的监测结果，监测结果见表 3-2。 表 3-2 岩头闸断面 2019 年常规监测结果 单位：mg/L(pH 除外) 项目名称; pH; 高锰酸 盐指数; DO; 氨氮; CODCr; BOD5; 石油 类; 总磷(以 P 计). 平均值; 7.6; 3.6; 6.2; 0.37; 19.2; 2; 0.02; 0. 142. IV 类标准 值; 6~9; ≤10; ≥3; ≤1.5; ≤30; ≤6; ≤0.5; ≤0.3. 水质类别; I; II; II; II; III; I; I; III. 由监测结果可知，岩头闸监测断面水质各指标均能满足《地表水环境质量 标准》(GB3838-2002)中的Ⅳ类标准，项目所在地地表水环境质量良好。 三、声环境质量现状 本项目厂界外周边 50m 范围内不存在声环境保护目标，因此，无需开展声 环境质量现状监测。 四、地下水、土壤环境质量现状 本项目为日用塑料制品制造及包装装潢及其他印刷，生产过程中不涉及重 金属、持久性难降解有机污染物排放，在采取源头控制和分区防渗等措施后， 正常生产时不存在土壤、地下水污染途径，故无需开展地下水、土壤环境现状 |
| --- | --- |

|  | 调查。 五、生态环境质量现状 本项目不涉及新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，可不开展生态 现状调查。 |
| --- | --- |

| 六、电磁辐射环境质量现状 本项目不涉及电磁辐射，可不开展电磁辐射现状调查。 |  |
| --- | --- |
| 一、大气环境 本项目厂界外 500m 范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和 环 农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 境 二、声环境保护目标 保 本项目厂界外 50 米范围内无居住区、学校等声环境保护目标。 护 三．地下水环境保护目标 目 本项目厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、 标 温泉等特殊地下水资源。 四、生态环境保护目标 本项目位于台州市海昌路 2710 号，无产业园区外新增用地。 |  |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 一、大气污染物排放标准 本项目产生废气主要为配料投料粉尘、挤出废气、水性油墨印刷废气、胶 印废气、注塑废气、破碎粉尘和食堂油烟。 (1)有组织废气排放标准 挤出废气和注塑废气有组织排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)中的表 5 大气污染物特别排放限值要求；水性油墨印刷废气、 胶印废气有组织排放执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)中新污 染源大气污染物排放限值二级标准；食堂油烟参照执行《饮食业油烟排放标准 (试行)》(GB18483-2001)中相关标准。 表 3-3 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015) 序号; 污染物项目; 排放限值 /(mg/m3); 适用的合成树脂类型; 污染物排放监 控位置. 1; 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂. |

|  | 车间或生产设 施排气筒. 2; 苯乙烯; 20; 聚苯乙烯树脂 ABS 树脂 不饱和聚酯树脂. 单位产品非甲烷总烃排; 0.3; 所有合成树脂. |
| --- | --- |

放量(kg/t 产品); (有机硅树脂除外). 表 3-4 《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996) 污染物; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 最高允许排放速率（kg/h）. 排气筒（m）; 二级（kg/h）. 非甲烷总烃; 120; 15; 10. 表 3-5 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1 ，＜3; ≥3 ，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度; 2mg/m3. 净化设施最低去除效率; 60%; 75%; 85%. 本项目设 2 个基准灶头，规模属于小型，最高允许排放浓度为 2mg/m3 ，净 化设施最低去除效率为 60%。 (2)无组织废气排放标准 企业边界任何 1 小时大气污染物平均浓度排放标执行《合成树脂工业污染 物排放标准》(GB31572-2015)表 9 企业边界大气污染物浓度限值要求，由于该 标准中无苯乙烯的厂界标准限值，因此苯乙烯厂界标准值执行《恶臭污染物排 放标准》(GB14554-93)中的浓度限值，具体见下表。 表 3-6 《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)表 9 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 限值. 1; 非甲烷总烃; 4.0. 2; 颗粒物; 1.0. 注：由于《大气污染物综合排放标准》(GB16297- 1996)与《合成树脂工业污染物排放标准》 (GB31572-2015)中非甲烷总烃厂界无组织排放监控浓度限值均一致，本环评建议项目非甲 烷总烃厂界无组织排放统一执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中相关 标准限值。 表 3-7 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 厂界标准值 控制项目; 单位; 二级.

新改扩建. 苯乙烯; mg/m3; 5.0. (3)厂区内无组织废气排放标准 企业厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度执行《挥发性有机物无组织排放 控制标准》(GB 37822-2019)中的特别排放限值。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/396155221211010101