温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 将绝缘导线穿在管内敷设的布线方式叫(  )。

- 线管布线

- 塑料管布线

- 瓷瓶配线

- 上述说法都不对

- 答案:A

- 2. 应装设报警式漏电保护器而不自动切断电源的是(  )

- 招待所插座回路

- 生产用电的电气设备

- 消防用电梯

- 答案:C

- 3. 标准式直线感应同步器在实际中用得最广泛，其每块长度为(  )。

- 100mm

- 1cm

- 1m

- 250mm

- 答案:D

- 4. 直流电的频率是(  )。

- 1Hz

- 0Hz

- 50Hz

- 无穷大

- 答案:B

- 5. 一字螺丝刀50*3的工作部分宽度为( )。

- 50mm

- 大于3mm

- 3mm

- 答案:C

- 6. 当空气幵关动作后,用手触摸其外壳,发现幵关外壳较热，则动作的可能是(  )

- 短路

- 过载

- 欠压

- 答案:B

- 7. 一般当电缆根数少且敷设距离较长时，宜采用(  )方式。

- 直接埋设

- 电缆隧道

- 电缆排管

- 电缆沟槽

- 答案:A

- 8. 《安全生产法》所指的危险物品包括(  )。

- 易燃易爆物品.危险化学品.放射性物品

- 枪支弹药

- 高压气瓶

- 手持电动工具

- 答案:A

- 9. 利用(  )来降低加在定子三相绕组上的电压的启动叫自耦降压启动。

- 自耦变压器

- 频敏变压器

- 电阻器

- 答案:A

- 10. 下列( )是保证电气作业安全的组织措施。

- 停电

- 工作许可制度

- 悬挂接地线

- 答案:B

- 11. 我国规定的低压照明用户处的容许电压变化范围为(  )。

- ±5%

- +5%～-10%

- +10%～-5%

- ±10%

- 答案:B

- 12. 对电机轴承润滑的检査，(  )电动机转轴,看是否转动灵活,听有无异声。

- 通电转动

- 用手转动

- 用其他设备带动

- 答案:B

- 13. M7120型平面磨床的冷却泵电动机，要求当砂轮电动机启动后才能启动，这种方式属于(  )。

- 顺序控制

- 多地控制

- 连锁控制

- 自锁控制

- 答案:A

- 14. 在下列物质中属于半导体的是(  )。

- 铁

- 橡胶

- 硅

- 答案:C

- 15. 直流电动机反接制动时，当电动机转速接近于零时，就应立即切断电源，防止(  )。

- 电流增大

- 电机过载

- 发生短路

- 电动机反向转动

- 答案:D

- 16. 三相笼形异步电动机的启动方式有两类,既在额定电压下的直接启动和(  )启动。

- 转子串频敏

- 转子串电阻

- 降低启动电压

- 答案:C

- 17. 变压器的高压绕组的电流一定(  )低压绕组的电流.

- 大于

- 等于

- 小于.

- 答案:C

- 18. 棒式绝缘子一般用于(  )。

- 应力比较小的承力杆

- 跨越公路

- 跨越铁路

- 跨越航道或市中心区域

- 答案:A

- 19. 母线接头处的接触电阻不应大于相同长度母线电阻值的(  )。

- 0.5倍

- 1倍

- 1.2倍

- 1.5倍

- 答案:C

- 20. 接地系统的`单相电击比不接地系统的单相电击危险性(  )

- 大

- 小

- 相等

- 答案:A

- 21. 在忽略变压器内部损耗的情况下，变压器的一.二次电流之比与(  )之比互为倒数。

- 一.二次侧感应电势瞬时值

- 一.二次侧感应电势最大值

- 一.二次侧电压瞬时值

- 一.二次绕组匝数

- 答案:D

- 22. 高性能的高压变频器调速装置的主电路开关器件采用(  )。

- 快速恢复二极管

- 绝缘栅双极晶体管

- 电力晶体管

- 功率场效应晶体管

- 答案:B

- 23. 笼形异步电动机采用电阻降压启动时，启动次数(  )。

- 不宜太少

- 不允许超过3次/小时

- 不宜过于频繁

- 答案:C

- 24. 分支终端杆的单横担应装在(  )。

- 受电侧

- 拉线侧

- 供电侧

- 导线受力反方向侧

- 答案:B

- 25. 万用表使用完毕后应将转换开关旋至(  )。

- 空挡或交流电压最高挡

- 电流挡

- 电阻挡

- 直流电压挡

- 答案:A

- 26. 三相四线制的零线的截面积一般(  )相线截面积。

- 大于

- 小于

- 等于

- 答案:B

- 27. 立井井筒检查钻孔可以布置在井筒范围内的情况是( )。

- 地质构造复杂，井底距离特大含水层较近

- 地质构造简单，无煤层瓦斯及其他有害气体突出危险

- 采用钻井法施工的井筒

- 采用冻结法施工的井筒

- 答案:B

- 28. 在检查插座时，电笔在插座的两个孔均不亮，首先判断是(  )

- 短路

- 相线断线

- 零线断线

- 答案:B

- 29. 按国际和我国标准,( )线只能用做保护接地或保护接零线。

- 黑色

- 蓝色

- 黄绿双色

- 答案:C

- 30. 电流继电器使用时其吸引线圈直接或通过电流互感器(  )被控电路中。

- 并联

- 串联

- 串联或并联

- 答案:B

- 31. 供电质量指的是电能质量与(  )。

- 供电的可靠性

- 供电经济性

- 供电的周期性

- 供电服务质量

- 答案:A

- 32. 检查高压断路器的分合位置，可以从(  ).操作机构位置指示器显示等方面确认。

- 带电显示器显示

- 机构动作声音

- 经验判断

- 答案:A

- 33. 壁扇安装时，下侧边缘距地面高度不小于(  )m。

- 1.8

- 2

- 2.5

- 答案:A

- 34. 照明系统每一单相回路上，灯具和其电源插座数量不宜超过( )个。

- 20

- 25

- 30

- 50

- 答案:B

- 35. 使用( )电能表不仅能考核用户的平均功率因数，而且更能有效地控制用户无功补偿的合理性。

- 双向计度无功；

- 三相三线无功；

- 三相四线无功；

- 一只带止逆器的无功。

- 答案:A

- 36. 劳动安全卫生管理制度对未成年工给予了特殊的劳动保护，规定严禁一切企业招收未满周岁的童工。(  )

- 13

- 15

- 16

- 18

- 答案:C

- 37. 安全措施票的有效期限(  )。

- 为2日

- 为1日

- 由工作时间而定

- 无特殊要求

- 答案:B

- 38. 常温下测得再生介损不符合标准时，对试油升温至90℃时的tgδ值应不大于( )。

- 0.001

- 0.003

- 0.005

- 0.008

- 答案:C

- 39. 当低压电气火灾发生时,首先应做的是( )。

- 迅速离开现场去报告领导

- 迅速设法切断电源

- 迅速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

- 答案:B

- 40. ( )所发信号不应随电量的消失而消失，要有机械或电气自保持。

- 时间继电器

- 中间继电器

- 信号继电器

- 答案:C

- 41. 低压断路器与熔断器配合使用时，熔断器应装于断路器(  )。

- 左边

- 右边

- 之后

- 之前

- 答案:D

- 42. 单相半波可控硅整流电路，决定控制角的元件是(  )。

- U2

- U2/2

- R

- 0.45U2

- 答案:A

- 43. 绝缘棒使用完后，应(  )在专用的架上，以防绝缘棒弯曲。

- 水平放置

- 斜靠

- 垂直悬挂

- 悬挂

- 答案:C

- 44. 确定正弦量的三要素为(  )。

- 相位.初相位.相位差

- 最大值.频率.初相角

- 周期.频率.角频率

- 答案:B

- 45. Z3040摇臂钻床中摇臂不能升降的原因是液压泵转向不对时，应(  )。

- 调整行程开关SQ2位置

- 重接电源相序

- 更换液压泵

- 调整行程开关SQ3位置

- 答案:B

- 46. 35KV双回路与多回线路不同回路导线的距离不应小于(  )m。

- 1

- 2

- 3

- 答案:C

- 47. 电工常用的电气图有(  )。

- 系统图

- 电路图

- 接线图

- 上述三种说法都对

- 答案:D

- 48. 电路中，导体对(  )呈现的阻碍作用称为电阻，用参数R表示。

- 电压

- 电量

- 电流

- 电流密度

- 答案:C

- 49. 供电系统供电频率的允许偏差对电力网容量在300万KW以下者绝对值不大于(  )HZ。

- 0.3

- 0.4

- 0.5

- 答案:C

- 50. 绝缘材料根限工作温度为105℃时，耐热等级为(  )。

- A级

- E级

- B级

- 答案:A

- 51. N型半导体自由电子数远多于空穴数,这些自由电子是多数载流子,而空穴是少数载流子,导电能力主要靠自由电子,称为电子型半导体,简称( )。

- W型半导体

- U型半导体

- P型半导体

- N型半导体

- 答案:D

- 52. 软启动器的主要构成是功率单元和控制单元，功率单元是由(  )组成的三相调压主电路:控制单元主要由微处理器.保护电路.参数设定幵关等构成。

- 二极管

- 三极管

- 自藕变压器

- 晶闸管

- 答案:D

- 53. 磁场(  )。

- 无方向

- 有方向

- 是间断的

- 方向是变化的

- 答案:B

- 54. 室内线管明线敷设时在线管进入开关.插座和接线盒前(  )处和线管弯头两边，都要用管卡加以固定。

- 100mm

- 200mm

- 300mm

- 400mm

- 答案:C

- 55. 晶体管时间继电器与气囊式时间继电器相比，寿命长短.调节方便.耐冲击等三项性能(  )。

- 较差

- 较良

- 较优

- 因使用场合不同而异

- 答案:C

- 56. 半导体二极管的正向交流电阻与正向直流电阻两者大小关系为(  )。

- 一样大

- 一样小

- 前者比后者小

- 前者比后者大

- 答案:C

- 57. 使用1211不导电灭火器灭火时，人体及灭火器喷嘴至带电体最小距离对于10千伏为(  )米。

- 0.4

- 0.7

- 1

- 0.6

- 答案:A

- 58. 电能的常用单位是(  )。

- W

- kw

- MW

- kWh

- 答案:D

- 59. 电业安全工作规程上规定，对地电压为(  )V及以下的设备为低压设备。

- 380

- 400

- 250

- 答案:C

- 60. 在电阻串联电路中，电压分配与电阻(  )。

- 相等

- 之和

- 之差

- 成正比

- 答案:D

- 61. 热继电器在电动机运转时起(  )保护作用

- 短路

- 过载

- 欠压.失压

- 答案:B

- 62. 变配电设备过负荷保护装置的动作时限为(  )S。

- 6

- 7

- 8

- 9-l0

- 答案:D

- 63. 按国际及我国标准，(  )线只能用作保护接地或保护接零线。

- 黑色

- 蓝色

- 黄绿双色

- 答案:C

- 64. 6—10kV架空线路接户线对地距离不得小于(  )而。

- 2.0

- 3.O

- 3.5

- 4.0

- 答案:D

- 65. 绝缘电阻试验包括(  )。

- 绝缘电阻测量

- 吸收比测量

- 绝缘电阻测量和吸收比测量

- 绝缘电阻测量和泄漏电流测量

- 答案:C

- 66. 晶闸管触发信号多采用(  )信号。

- 交流

- 直流

- 脉冲

- 随意

- 答案:C

- 67. 已知通过一段电路的电流为2A，该段电路的电阻为5W，则该段电路的电功率为(  )W。

- 2

- 5

- 20

- 10

- 答案:C

- 68. 测量设备的绝缘电阻应该用( )。

- 欧姆表

- 万用表

- 兆欧表

- 电桥

- 答案:C

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/398002035130006047