模板工程平安技术要求和验收表

施工单位                工程名称             验收部位

| 序 号 | 验收页目 | 技术内容 |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支撑系统 | 支撑材料要符合施工方案要求。 |  |  |  |
| 2 | 立杆稳固 | 立杆间距不大于2米高度不超过2米设水平支撑、支撑两端设剪刀撑。 |  |  |  |
| 3 | 施工荷载 | 荷载不得超过施工方案规定。 |  |  |  |
| 4 | 模板存放 | 各种模板堆放整齐，大模板存放要有防倾倒措施。 |  |  |  |
| 5 | 技拆模板 | 支拆模板时2米以上高度耍有牢靠的立足点，要有防护措施、设临时警戒线并专人看护不得留有悬空模板。 |  |  |  |
| 6 | 砼强度 | 拆模时必需有砼强度报告达到设计要求，方可拆模审批。 |  |  |  |
| 7 | 运输道路 | 运输道路必需平整坚固牢靠。 |  |  |  |
| 8 | 作业环境 | 预留洞口临边上下作业等有防护。 |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  | 验 收 人 员 | 项目经理： 技术负责人： 平安员： 验收日期 |  |

桩机平安技术要求和验收记录表

施工单位                工程名称             验收部位

| 序 号 | 验收页目 | 技术内容 |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础 | 桩机应放置平稳坚实地耐力立满意要求，如行走路途地耐力不能满意要求要铺设28－30毫米厚钢板。 |  |  |  |
| 2 | 连接紧固 | 机械连接件紧固牢靠，无松动和开焊，润滑 良好。 |  |  |  |
| 3 | 油路系统 | 油路系统液压油箱的油液足够，无渗漏、 |  |  |  |
| 4 | 平安防护 | 卷扬机、钢丝绳符合规定要求外露传动部位设防护，卷扬机卷简防护、吊钩保险、振动锤悬挂保险钢丝绳钻深限位报警装置和超高限位装置齐全有效。 |  |  |  |
| 5 | 危急部位 | 机架，机台临边、登高机械运转区入要有防护措施 |  |  |  |
| 6 | 电器平安 | 电机绝缘不大于0.5兆欧：专用限制箱应设置漏电开关爱护器和过载爱护装置，有防雨措施，桩机还应实行爱护接零措施，电缆电应绝缘良好无接头，不乱拖乱拉不压物，沉水。 |  |  |  |
| 7 | 警 戒 | 作业区还应有明显的平安标记或围栏。 |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  | 验 收 人 员 | 项目经理： 技术负责人： 平安员 施工员 验收日期 |  |

落地式脚手架搭设技术要求验收表

施工单位:贵州顺翔建司   工程名称:书香庭苑工程     验收部位：

| 序 号 | 验收页目 | 技术内容 | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 立杆基础 | 基础平整夯实硬化，落地立杆垂直稳放砼地坪，砼预制块、金属底座上、并设纵横向扫地杆。 |  |
| 2 | 架体与建筑 物 拉 结 | 脚手架与建筑物采纳钢性拉结，按水平方向不大于7米，垂直方向不大于4米设一拉结点转角1米内和顶部80厘米加密。 |  |
| 3 | 立杆间距与 剪 刀 撑 | 脚手脚底部（排）高度不大于2米，其余的不大于1.8米，立杆纵距不大于1.8米，横杆不大于1.5米，如搭设高度超过25米须采纳双立杆或缩小间距，假如超过50米应进行特地计计算。脚手架外侧从端头起先，按水平距不大于9米、角度在45度－60度上下左右连续设置剪刀撑并延长到顶部大横杆以上。 |  |
| 4 | 脚手板与防护 栏 杆 | 25米以下脚手架：顶层、底层、操作层及上下必需满铺，中间至少满铺一层，25米以上架子应层层满铺：脚手板应横向铺设，用不细于18号铅丝双股并联4点绑扎，脚于架外侧应用标准密目安网全封闭，用不细于18号铅丝双股并联绑扎在外立杆内侧：脚手架从其次步起须在1.2米和30厘米高设同质材料的防护栏杆和踢脚杆、脚手架外立杆高于檐口1米－1.5米。 |  |
| 5 | 杆件搭接 | 立杆必需采纳对接（顶排立杆可以搭接）大横杆可以对接或搭接，剪刀撑和其它杆件采纳搭接，搭接长度冗小于40厘米，并不少于二只扣件紧固：同一平面上的接头不得超过总数的50%，小横杆两端伸出立杆净长度不小于10厘米。 |  |
| 6 | 架体内封闭 | 当内立杆距离墙大于20厘米时应铺设站人片，施工层及以下每隔3步和底排内立杆与建筑物之间应用密目网或其它措施封闭。 |  |
| 7 | 脚手架材质 | 钢管应选用外径48毫米，壁厚3.5毫米A3钢管，无锈蚀，裂纹，弯曲变形，扣件应符合标准要求。 |  |

| 8 | 通道 | 脚手架外侧应设来回之字形斜道，坡道不大于1；3，宽度不大于1米，转角处平台面积不大于3平方米，立杆应单独设计，不能借用脚手架外立杆，并在1.3米和30厘米高分别设计防护栏杆和踢脚杆，外侧应设剪刀撑并用合格的密目平安网封闭，脚手板横铺设，并每隔30厘米左在设防滑条，外架与楼层之间设置进出通道 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 卸料平 台 | 吊物卸料平台和井架卸料平台应单独设计计算，编制搭设方案，有单独后支撑系统平台采纳4厘米以上的木板铺设，并设防滑条，临边设1.2米防护栏杆，四周采纳密目网封闭，卸料平台应设置限裁牌，吊物卸料平台用型钢作支撑 |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  | 验 收 人 员 | 项目经理： 技术负责人： 架子搭没负责人： 平安员 施工员 验收日期 |  |

外用电梯平安技术要求和验收表

施工单位                工程名称             验收部位

| 序 号 | 验收页目 | 技术内容 |  |  | 验收结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安装置 | 吊笼应设计有平安装置即断绳爱护装置和限速器，当悬挂或支撑装置在工作时失去作用或吊笼失控超速们状况下，平安装置能将吊笼制停。 |  |  |  |
| 2 | 平安防护 | 卸料平台两侧应有1.2米高的防护栏杆和踢脚杆并用密目网封闭，每层卸料口必需设防护门，并有防外开措施，要求是定形化、工具化：平台应采纳4厘米以上的木板或防滑板铺设，严密坚固：地面进料口必倾有自落式防护门架体三侧应搭设坚固防护棚；低于30米电梯的宽度不小于3米；高于30米电梯，宽度不小于5米；防护棚双层，间距60厘米，上层还应没50厘米翻边， |  |  |  |
| 3 | 司机 | 每班作业前应按规定进行试车，同时建立司机交接班制度做好记录，司机必需持证上岗 |  |  |  |
| 4 | 荷 载 | 严禁超载运行，荷载匀称；电梯应设置起重量限制器当重量和人数超过规定时，限制器动作自动停止提升：载人外用电梯必需设置平衡重。 |  |  |  |
| 5 | 架体稳定 | 架体的基础、附着装置必需符合说明书和施工方案要求，附着装置不得于脚手架连按架体垂直度应在说明书规定内 |  |  |  |
| 6 | 联乐信号 | 电梯必需设牢靠的联络信号，可采纳低压电铃方式， |  |  |  |
| 7 | 电气平安 | 外用电梯必需设计专用开关箱各电路电器符合妥全要求，设计漏电开关爱护 |  |  |  |
| 8 | 避 雷 | 电梯必需有牢靠的避雷装置，避雷针高度应为1—2米，接地装置牢靠，接地电阻不大于10Ω并于临时用电爱护线贯穿。 |  |  |  |
| 验 收 结 论 |  |  | 验 收 人 员 | 安装单位 运用单位 平安监理部门： 验收日期： |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/398041125051006036