贵 州 省 交 通 运 输 厅 技 术 手 册

JTT52/02-2024

贵州省公路占道作业人员班前安全教育手册

（试行）

2024-01-15 发布	2024-02-01 实施

贵 州 省 交 通 运 输 厅	发 布

前	言

根据贵州省交通运输厅关于印发《进一步加强公路养护及涉路施工作业安全 管理工作方案》的通知，由贵州省公路开发集团有限公司组织技术力量，编制《贵 州省公路占道作业人员班前安全教育手册》。

本手册结合贵州省公路占道作业实际情况，补充和细化了《贵州省高速公路 日常养护安全作业指南》和《贵州省高速公路养护工程安全作业指南》中关于班 前安全教育内容，对公路占道作业人员作业行为和安全作业条件做出了相应规范。 配合《贵州省公路占道作业安全技术指南》，旨在指导作业人员规范班前安全教 育工作，全面提升公路占道作业安全管理水平。

本手册分为基本要求和操作要点两大部分。基本要求内容包括：1  人员要求、 2 班前会、3 车辆、机具和物料准备、4 作业区。操作要点内容包括：1 通用占 道作业、2  日常保洁作业、3  路面养护作业、4  路基养护作业、5  桥梁养护作业、 6  隧道养护作业、7  交通安全设施养护作业、8  绿化养护作业、9  抢险作业。

本手册由贵州高速黔通建设工程有限公司和北京中交华安科技有限公司负 责具体技术内容的解释，在执行过程中如有意见或建议，请函告本手册日常管理 组，贵州高速黔通建设工程有限公司（地址：贵州省贵阳市观山湖区野鸭乡上寨 村 ， 邮 编 ： 550001 ， 联 系 人 ： 黄 嫚 ， 电 话 ： 0851-84717939 ； 电 子 邮 箱 ： 58801350@qq.com），或北京中交华安科技有限公司（地址：北京市海淀区西土 城路 8 号，邮编：100088，联系人：陈慧，传真：010-62370567，电子邮箱： 762433371@qq.com），以便修订时研用。

批 准 单 位： 贵州省交通运输厅

主 编 单 位： 贵州省公路开发集团有限公司 参 编 单 位： 贵州省公路局

贵州省交通运输综合行政执法监督局 贵州省公路建设养护集团有限公司

贵州高速黔通建设工程有限公司 北京中交华安科技有限公司 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司

| 主要审查人员：陈健蕾 | 黄 强 | 董 翔 | 陈 | 芳 | 吁 燃 | 付义书 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 宋 刚 | 李 亚 | 令狐小兴 | 王 | 晓 | 杨 珩 | 孙 斌 |
| 韩光钦 |  |  |  |  |  |  |

主要参编人员：潘盛烈	杨卫国		蒋飞鹏	赵	铁	杨再均	钟连德 冉	斌	梁天贵	宋	超	林永亮	蒙	磊	阳应荣

| 吴江琳 | 周 杨 | 徐 | 航 | 周后友 | 黄 | 谦 | 森 | 鹏 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 伍应勇 | 王杏宇 | 黄 | 嫚 | 陈 慧 | 王 | 钰 | 张 | 强 |

| 熊延华 | 汝 | 炬 | 杨 俊 | 韩楠祥 | 聂友平 | 熊 | 玲 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 左永国 | 陆 | 瑜 | 陈庆香 | 陈永婵 | 朱 富 | 徐 | 灿 |
| 刘 琴 | 米 | 涛 |  |  |  |  |  |

目	录

第一部分	基本要求	1

1 人员要求	2

1.1 作业人员基本要求	2

1.2 个人安全防护	2

2 班前会要求	5

2.1 一般要求	5

2.2 班前会内容	5

3 车辆、机具和物料准备	6

3.1 出库	6

3.2 运输	6

4 作业区	7

4.1 布设	7

4.2 作业车辆进出场	7

4.3 维护	8

4.4 撤除	9

第二部分	操作要点	10

1 通用占道作业	11

1.1 高处作业	11

1.2 焊、割作业	11

1.3 有限空间作业	11

1.4 中央分隔带作业	12

1.5 沥青（液态）作业	12

1.6 吊装作业	12

1.7 压路机作业	12

1.8 登高车作业	13

1.9 摊铺机作业	13

1.10 清运车辆作业	13

2 日常保洁作业	14

3 路面养护作业	15

3.1 沥青路面养护	15

3.2 混凝土路面养护	16

4 路基养护作业	18

4.1 清理塌方	18

4.2 路基边坡养护	18

4.3 防护设施及支挡结构物养护	18

4.4 排水设施养护	18

5 桥梁养护作业	20

5.1 桥面系养护	20

5.2 上部结构养护	20

5.3 下部结构养护	20

5.4 构件打磨、涂装养护	20

6 隧道养护作业	22

6.1 隧道土建结构养护	22

6.2 隧道机电设施养护	22

6.3 隧道其他工程设施养护	22

7 交通安全设施养护作业	23

7.1 交通标志养护	23

7.2 交通标线养护	23

7.3 护栏养护	23

7.4 其他设施养护	24

8 绿化养护作业	25

8.1 除虫、灌溉和施肥	25

8.2 修剪、更新采伐	25

8.3 补植	25

9 抢险作业	26

9.1 水毁抢险	26

9.2  抗凝保通	26

9.3  其他抢险	26

第一部分	基本要求

# 第一部分	基本要求

## 1 人员要求

## 1.1 作业人员基本要求

1.1.1  作业人员按以下基本条件：

1	年满 18 周岁，且不超过国家法定退休年龄，公路占道作业人员宜年轻化。

2	经医疗机构体检合格。

3	具备与岗位相匹配的安全作业技能。

4	特种作业人员应持有相应的特种作业证书。

1.1.2  每个班组应执行老带新的作业模式，建议熟练作业人员与新到岗作业人 员宜按照不小于 1：2 比例配置，不得全部使用新到岗作业人员进行养护作业。

## 1.2 个人安全防护

1.2.1  作业人员应着橘红色标志服，并正确佩戴安全帽。

1.2.2  交通引导人员、观察员应着橘红色标志服、外加绿色反光背心、佩戴印 有交通引导员、观察员字样的袖章及安全帽，应当明显区别于作业人员。

1.2.3  除了工作服和安全帽外，作业人员应按照作业风险特点配备针对性的个 人安全防护用品。

1	高处作业，应配备安全带、安全绳、防滑鞋等防护用品。

安全绳	防滑鞋

2	有限空间作业，应配备防尘口罩/防毒面具、安全带、头灯等防护用品。

防尘口罩	防尘口罩	防毒面具	头灯

3	绿化养护作业，应配备防护手套、护目镜、面罩等防护用品。

防护手套	护目镜

4	焊、割作业，应配备护目镜或面罩、焊工手套、焊接防护鞋等防护用品。

面罩	焊工手套	焊接防护鞋

5	沥青作业，应配备防尘口罩/防毒面具、防护手套等防护用品。

防护手套	防尘口罩

6	带电作业，应配备绝缘防护用品。

绝缘手套	绝缘鞋

## 2 班前会要求

## 2.1 一般要求

2.1.1  出工前班组长应召集当班作业人员召开班前会。

2.1.2  班前会应做好安全技术交底。安全技术交底由技术人员进行详细交底， 作业人员、技术人员双方履行签字手续。

2.1.3  作业单位应每日收集归档相关资料，包括记录表（签字完善），照片、 视频等。

## 2.2 班前会内容

2.2.1  班组长告知当天工作内容和人员分工安排。

2.2.2 技术员按照当天的作业计划、工作内容，分工种强调作业风险点及防范 要点。安全技术交底应明确作业路段、作业类型以及作业环境的特殊性，强调占 道作业安全要点，如作业区布控要点、设备安全使用要点以及个人安全防护要点。

## 3 车辆、机具和物料准备

## 3.1 出库

3.1.1  应按照作业所需物资清单清点物资种类、数量，检查物资功能状态。

3.1.2  装载机具、材料和安全设施等物资时，应按照现场使用顺序倒序装车， 装载完成后进行绑扎固定，要确保牢固。

3.1.3  发车前驾驶员须对车辆使用功能进行检查，并检查车辆安全警示装置配 备情况及工作性能状态，确认无异常后才能出库。

## 3.2 运输

3.2.1  驾驶员应遵守交通法规，严禁酒后操作、无证驾车和超速行驶，未经批 准不能将车辆交给其他人员。

3.2.2  驾驶占道作业车驶入高速公路前，应开启警报灯，临近作业路段 2 公里 时，高速（一级）公路车速宜控制在 60-80km/h；其他公路宜控制在 20-40km/h。

3.2.3  占道作业车辆运行中，应遵守以下规定：

1	车辆行驶过程中，驾驶员和乘坐人员，应系好安全带。

2	货车车厢内不得载人；装载货物不得超出货箱。

3	不得随意变更车道，如确需变更车道时，应开启转向灯并仔细观察后方车 辆。

## 4 作业区

## 4.1 布设

4.1.1 高速公路、一级公路作业区布设时，应在交管部门对路段交通管制后进 行布设。驾驶员应掌握好布设点位置，距离布设点位约 500m 时，提前开启双闪 灯，观察后方来车动向，并选择合适的时机和路段靠边停驻。停驻位置应避免选 择在弯道或长下陡坡等视距不良的路段。

4.1.2 车辆停稳后，交通引导员从靠护栏侧下车，佩戴口哨、持指挥棒或红旗， 站在离车尾 150m 处硬路肩，面向来车方向预警指挥，其余人员方可下车。

4.1.3  布设右侧硬路肩侧时，可安排 1 人负责在车上传递安全设施，其余人员 从车辆右后方传递接收安全设施。

4.1.4  布设快车道侧时，作业人员应在保证安全的情况下，快速放置交通锥。 上游过渡区初步成型后，驾驶员应驾驶车辆沿硬路肩往前行驶，在确保安全的情 况下快速驶入快车道作业区内。作业人员随后调整上游过渡区交通锥间距及线形。

4.1.5  中分带护栏侧设置柱式标志牌时，安装人员应在中分带护栏内安装，同 时做好稳固措施，标志牌边缘不能侵入建筑界限，并加强施工期间的巡视和维护。

4.1.6  作业区安全设施全部摆放完成后，应复查并调整好标志版面角度、交通 锥放置线形及间距等。

4.1.7  防撞缓冲车操作人员应经专业培训，车辆停放在指定位置后应开启警示 提示设施，作业过程中操作人员不得离开车辆。车载防撞缓冲垫在起落调整时， 车辆尾部不得站人或有障碍物。

## 4.2 作业车辆进出场

4.2.1  作业车辆应从上、下游过渡区进出场，特殊情况确需从工作区或其他区 段进入时，应提前做好交通引导及安全保障措施。

4.2.2  驾驶员驾驶作业车辆进出场，应遵守以下规定：

1	车辆进、出作业区时，应听从交通引导员的指挥。

2	车辆在接近作业区时，驾驶员应确认周边的交通安全状况，应开启警示灯、 宜开启语音提示设施，缓慢行驶等待交通引导员的进场指令。

3	在交通引导员的指挥下，作业车辆从下游过渡区倒车进入作业区，期间驾 驶员应时刻注意后方来车。

4	作业车辆出场，驾驶员应等待能够安全汇入相邻车道的机会，在交通引导 员的指挥下，从下游过渡区驶出作业区。

## 4.3 维护

4.3.1  交通引导员在作业区维护期间应遵守以下规定：

1	交通引导员在管辖的责任路段巡查时，不得进入通行车道内。执勤期间不 得离岗，确需离开时应及时向班组长报告，待有人替岗后方可离开。

2	在定点位置指挥交通时，要面向来车方向。

3	遇到紧急情况时，应吹口哨示警，及时提醒作业人员闪避。

4	在指挥作业车辆出入作业区时，不得站在车辆驾驶视线盲区处。

4.3.2  作业人员在作业区维护时应注意以下安全事项：

1	硬路肩一侧的交通锥翻倒时，要根据来车距离判断复位时机，待无车辆通 过时快速复位。

2	快车道一侧的交通锥翻倒时，要保证有足够的安全距离，复位后要立刻返 回，禁止在作业区外停留。

3	交通锥翻倒的位置离原位置较远时，复位时应在作业区内行走，走到翻倒 的交通锥处，捡拾交通锥立即返回作业区，再将交通锥复位。

4	当有多个交通锥翻倒且间隔较远时，不得在通行车道内连续性地行走、扶 正交通锥，应维护好一处返回作业区后，再到下一处维护。

5	跨车道或超出安全作业区捡拾或复位交通锥，应听从交通引导员指挥。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/398046123076006026