第 6 卷    第 5 期 2023 年 9 月

飞控与探测

FlightControl& Detection

Vol.6 No.5 September2023

*

MEMS陀螺噪声理论与模型综述

聂伟豪 ,  焦    娟 ,  刘梦祥 ,  姜    波 ,  周    怡 ,  苏    岩

(南京理工大学 机械工 程学院 · 南京 · 210094)

摘  要 :  工 作在闭环检测模式下的 MEMS陀螺具有较好的整体性能 ,  是 目 前具有发展潜力的微陀螺方案之 一 。但 是多个闭环的存在使得测控系统噪声源变多 ,  通过构建噪声模型可以量化各噪声源对零偏输出的贡献 ,  并且探明 结构和电路参数对噪声性能指标的影响 ,  从而调整设计参数与控制方式 ,  优化设计 。 首先阐述了 MEMS陀螺谐振 系统中的噪声源 — 热噪声和闪频噪声产生机理 ,  然后将陀螺噪声模型分为相位噪声模型和幅度噪声模型 ,  分别 讨论国内外研究机构噪声建模的进展 ,  如针 对 幅 度   频 率 耦 合 导 致 的 额 外 相 位 噪 声 ,  讨 论 了 非 线 性 相 位 噪 声 模 型 和幅度噪声模型 。非线性相位噪声模型通过引入 非线性刚度来完善相位噪声谱表达式 ,  幅度噪声模型通过考虑不 同输入点的噪声在力平衡环路的传递过程来量化各噪声源影响因素 。 最后 ,  对噪声模型的发展进行了展望 ,  可 以 通过构建与调幅陀螺相联系的相位噪声模型和零偏不稳定性噪声模型 ,  实现对陀螺噪声分析的完善 。

关键词 :  MEMS陀螺 ; 闭环检测 ;  幅度与相位噪声 ;  噪声模型 ;  研究进展

中图分类号 :  TH824.3                         文献标志码 :  A                           文章编号 :  2096-5974(2023)05-0001-13

# Review on theTheory andModelingofMEMSGyro Noise

NIE Weihao, JIAO Juan,  LIU Mengxiang, JIANG Bo, ZHOU Yi, SU Yan

(SchoolofMechanicalEngineering, Nanjing University ofScience and Technology, Nanjing210094)

Abstract:  TheMEMS gyroscope operating under closed-loop detection has a good overallperformanceand is oneof the potential micro-gyro solutions. Due to the existence of multiple closed-loops, it makes the measurement and controlsystem noisesourceincrease, and by constructing a noisemodel, the contribution ofeach noisesourceto the zero biasoutputcan bequantified, and theinfluenceofstructuraland circuitparameterson thenoiseperformancein- dex can be investigated, so as to adjustthe design parameters and controlmethods, and optimizethe design. First,  the noisesourcesin MEMSgyro resonantsystemsaredescribed— thermalnoiseand flash noisegeneration mecha- nism. Second, the gyro noise modelis divided into the phase noise model and the amplitude noise model, and the progress ofnoisemodelingin domesticand internationalresearch institutionsisdiscussed respectively. Fortheaddi- tionalphase noise caused by amplitude-frequency coupling, the nonlinear phase noise model and amplitude noise modelare discussed. The nonlinear phase noise model introduces nonlinear stiffness to perfect the noise spectrum  expression, and the amplitude noise modelconsiders the transferprocessofthe noiseinputatthe differentpoints in the force balance loop and quantifies the influenceofeach noisesource. Finally, the developmentofthe noisemodel is foreseen and can be improved by constructing a phase noise model linked to the amplitude modulated gyro and a zero bias instability noise modelforgyro noise analysis.

Keywords:  MEMS gyroscope; closed-loop detection; amplitude and phase noise; noise model; research progress

*  收稿 日 期 :  2022-10-18;  修 回 日 期 : 2023-08-17

基金项 目 :  国 家 自 然科学基金  (62271262;  62001223)

作者简介 :  聂伟豪  (1997—) ,  男 ,  硕士生 。E-mail:  345786131@qq.com

通信作者简介 :  姜波  (1988—) ,  男 ,  博士 ,  副教授 ,  硕士生导师 。E-mail:  bjiang@njust.edu.cn

0   引    言

陀螺仪是 测 量 载 体 相 对 惯 性 空 间 运 动 角 速 度  和角度的传感器 ,  高性能的硅微机电系统  (Micro Electro MechanicalSystems, MEMS)  陀螺仪在惯  性导航 、制 导 、控 制 等 领 域 中 具 有 至 关 重 要 的 作  用 。 目前 ,  国内外 MEMS陀螺大多工作在模态匹  配闭环检测模式下 ,  以此提高陀螺的整体性能[1]  ,  如提升标 度 因 数 稳 定 性 ,  获 得 高 机 械 灵 敏 度 ,  同  时不会过 多 地 损 失 测 量 带 宽 。 但 是 ,  陀 螺 闭 环 检  测与控制 电 路 是 复 杂 的 机 电 混 合 系 统 ,  系 统 中 的  噪声源一 旦 变 多 ,  多 种 噪 声 源 共 同 引 起 谐 振 时 信  号相位和 幅 度 的 抖 动 。 因 此 需 要 研 究 陀 螺 各 部 分  噪声产生 机 理 ,  构 建 陀 螺 闭 环 系 统 的 相 位 噪 声 模  型和幅度噪声模型 ,  从而对 MEMS陀螺噪声性能  进行评估与预测 。本文主要围绕 MEMS陀螺噪声  源理论分 析 和 系 统 噪 声 模 型 的 构 建 展 开 调 研 ,  分  析讨论了国内外研究机构在 MEMS陀螺噪声理论  研究与噪 声 模 型 构 建 上 的 思 路 和 进 展 ,  为 后 续 提  高 MEMS陀螺噪声性能提供参考 。

1   MEMS陀螺噪声理论研究

1.1   MEMS陀螺噪声表征方法

噪声是一 个 随 机 过 程 ,  通 常 使 用 一 定 时 间 段  内信号幅 度 平 方 的 平 均 值 来 表 示 。 噪 声 在 频 域 上  主要使用 功 率 谱 密 度 函 数 来 表 征 ,  体 现 在 主 谱 线  两旁连续 分 布 的 噪 声 边 带 ,  具 有 频 谱 不 纯 净 的 特  点 。另一种常用的表征方法为 Allan方差[2]  ,  能够  直观地反映 MEMS陀螺的性能水平 。 一般情况下  两种表征方法可以相互转换 。与 Allan方差相联系  的随机漂移误差源包括 :  零偏不稳定性  (Bias In- stability,  BIS) 、量 化 噪 声 、 角 度 随 机 游 走  (An- gular Random  Walk,  ARW) 、 速 率 随 机 游 走  (Rate Random Walk,  RRW) 、速率斜坡 。这五种  误差源在 Allan方差图中具有不同的斜率 ,  如图 1 所示 。零偏 不 稳 定 性 和 角 度 随 机 游 走 是 力 平 衡 模  式下的主 要 性 能 指 标 ,  当 对 角 速 率 速 度 信 号 进 行  积分时 ,  角 度 误 差 的 标 准 差 最 开 始 由 角 度 随 机 游  走占主导 ,  当 积 分 时 间 变 大 ,  零 偏 不 稳 定 性 成 为  主要因素 。

1.2   MEMS陀螺谐振系统中的噪声源

在 MEMS陀螺结构以及测控电路构成的谐振 系统中包 含 多 个 噪 声 源 ,  如 机 械 热 噪 声 、前 端 放

r 40

20

A

在短积分            积分时间/S 时间内占主导

在长积分

时间内占主导

速率斜坡 " 速率随机游走

零偏不稳定性

闪频噪声

rr ARW

e

A

err,RRW

5    10   15   20  25   30

0

A

量化噪声

角度随机 游走

平均时间/S

图 1   Allan方差各误差源

Fig.1   ErrorsourcesofAllan variance

大器噪声 、偏 置 电 压 噪 声 等 ,  这 些 噪 声 源 基 本 上  由热噪声和 闪 频 噪 声 构 成 。 MEMS陀 螺 及 电 路 中  的热噪 声 决 定 了 角 度 随 机 游 走 ,  电 路 中 晶 体 管 、 场效应管等 器 件 产 生 的 闪 频 噪 声 决 定 了 陀 螺 零 偏  不稳定性 ,  所 以 将 各 噪 声 源 分 为 热 噪 声 与 闪 频 噪  声进行概述 。

1.2.1   MEMS陀螺热噪声研究

由于硅微 谐 振 式 陀 螺 仪 结 构 尺 寸 非 常 小 ,  封 装腔内气 体 分 子 的 无 规 则 运 动 会 对 可 动 结 构 ,  如 检测质量 块 、谐 振 梁 等 产 生 碰 撞 ,  从 而 形 成 机 械 热噪声 。机 械 热 噪 声 会 产 生 在 敏 感 检 测 方 向的 振 动 ,  作用效 果 与 科 氏 力 相 同 ,  会 被 接 口 电 路 检 测 为角速度 输 入 。 但 是 ,  机 械 热 噪 声 产 生 的 振 动 极 其微弱 ,  没 有 办 法 直 接 测 量 ,  需 要 经 过 接 口 电 路 对信号进 行 放 大 ,  与 此 同 时 又 会 引 入 前 端 放 大 器 输入噪声 。 多 种 噪 声 使 噪 声 分 析 变 得 复 杂 ,  所 以 不断地有学 者 对 机 械 热 噪 声 结 合 其 他 类 型 噪 声 在 测控电路中 的 传 递 过 程 和 噪 声 模 型 的 构 建 进 行 研 究 。最早在 1993年 ,  T. B. Gabrielson[3]  比较系统 地研究了 机 械 热 噪 声 ,  并 应 用 等 效 电 学 模 型 来 分 析 ,  他阐述 了 机 械 热 噪 声 只 取 决 于 温 度 和 机 械 阻 尼的大小 ,  是 一 种 白 噪 声 ,  功 率 谱 密 度 在 整 个 频 带内是均 匀 的 ,  可 以 等 效 为 沿 着 阻 尼 方 向 施 加 的 大小随机的力 ,  其功率谱密度如下

式中 , kB 为玻耳兹曼常数 , T为绝对温度 , c0 为阻 尼系数 , Q 为 品 质 因 数 , m 为 陀 螺 结 构 质 量 , ω0 为谐振频 率 。 同 样 ,  电 路 中 的 电 阻 和 晶 体 管 也 会 由于内部 带 电 载 流 子 的 无 规 则 运 动 ,  向 电 路 引 入 热噪声 。 电 阻 热 噪 声 可 以 用 一 个 电 压 源 来 模 拟 , 晶体管热噪声主要在沟道中产生 , 可以用一个连接 源漏两端的电流源来模拟 ,  两者的功率谱密度为

SR (f) = 4kBTR                      (2)

SM (f) = 4kBTγgm                                        (3) 式中 , R 为 电 阻 值 , γ 为 沟 道 深 宽 比 相 关 的 常 系 数 ,  长沟道晶体管为2/3, gm 为晶体管跨导 , f为 频率 。

随后 ,  V. Annovazzi-Lodi[4]  等 将 机 械 热 噪 声 代入陀螺 两 个 轴 的 动 力 学 方 程 中 ,  同 时 考 虑 了电 热噪声的 影 响 ,  计 算 出 陀 螺 的 信 噪 比 ,  并 引 入 噪 声等 效 角 速 率  (Noise Equivalent Angular Rate, NER)  这个参 数 来 同 时 表 征 陀 螺 的 噪 声 性 能 与 灵 敏度限制 ,  研 究 发 现 机 械 热 噪 声 可 能 代 表 传 感 器 实际 灵 敏 度 的 极 限 。 2005 年 ,  阿 拉 巴 马 大 学 R. P. Leland[5] 首先构建了机械热噪声在 MEMS陀螺 控制环路 中 传 递 过 程 的 数 学 表 达 式 ,  使 用 随 机 平 均法得到开环 和 力 平 衡 模 式 下  “慢 ” 变 量 表 示 的 近似系统 来 分 析 机 械 热 噪 声 的 影 响 ,  给 出了 模 态 匹配和频率 裂 解 下 角 度 随 机 游 走 和 噪 声 等 效 角 速 率的功率 谱 密 度 之 间 的 关 系 ,  在 给 定 结 构 参 数 下 计算出的角度随机游走水平达到了战术级 。

1.2.2   MEMS陀螺闪频噪声研究

闪频噪声即 1/f噪 声 ,  频 率 越 高 功 率 谱 密 度 越小 。与白 噪 声 不 同 ,  闪 频 噪 声 无 法 通 过 对 输 出 数据进行 平 均 而 降 低 ,  而 且 由 于 这 种 噪 声 在 低 频 处能量集 中 ,  信 号 经 过 积 分 产 生 的 角 度 误 差 会 随 着时间积 累 ,  对 导 航 精 度 产 生 很 大 影 响 。 闪 频 噪 声来源于 CMOS晶体管栅氧化层与硅衬底界面处 电荷载流 子 的 随 机 俘 获 和 释 放 ,  是 所 有 晶 体 管 的 固有 特 性[6]  。 在 硅 微 陀 螺 仪 复 杂 的 测 控 电 路 中 , 存在成百 上 千 的 晶 体 管 ,  且 不 同 晶 体 管 的 噪 声 转 化机理也 不 尽 相 同 ,  从 众 多 含 有 晶 体 管 电 路 中 定 位出影响硅 微 陀 螺 零 偏 不 稳 定 性 的 主 导 噪 声 源 就 显得十分 困 难 。 晶 体 管 的 闪 频 声 通 常 用 一 个 与 栅 极串联的电压源来模拟

(4)

式中 , Cox  为单位面积的栅极氧化层电容 , K 为由

工艺决定的常量 , W , L 分别为晶体管沟道的宽度 和长度 。

2001年 ,  怀俄明大 学 S.C.Peacock[7] 基 于 场 效 应晶体管放大器研究了 1/f噪声影响增益的幅度和 相位 , 将其转换为载波信号上的振幅调制噪声和相 位调制噪声 。A. Mohammadi等[8] 在 2012年发表的 文献 中 指出 电 热 噪 声 和 闪 频 噪 声 是 批 量 加 工 的 MEMS陀螺中的主要噪声 , 并提出一种低闪频噪声 的接口电路 。 同年 ,  M. Kirkko-Jaakkola[9] 将 1/f噪 声的特性与 陀 螺 偏 置 校 准 中 涉 及 的 预 测 问 题 联 系 起来 ,  利用 卡 尔 曼 预 测 器 和 移 动 平 均 预 测 器 来 预 测零偏 。 2017年 ,  德 国 博 世 公 司 T. Hiller等[10]  讨论了具有 力 平 衡 和 正 交 控 制 回 路 的 陀 螺 噪 声 性 能 ,  发现零 偏 不 稳 定 性 在 长 积 分 时 间 内 主 导 了 角 度误差 ,  即 1/f噪 声 是 主 要 误 差 分 量 ,  并 证 明 零 偏不稳 定 性 与 正 交 误 差 不 具 有 相 关 性 。 为 了 寻 找 主导零偏不 稳 定 性 的 1/f来 源 ,  他 们 通 过 理 论 分 析和测试数 据 得 出 零 偏 不 稳 定 性 随 着 驱 动 振 幅 的 增大而增 加 ,  随 频 差 增 大 而 降 低 ,  并 不 是 独 立 产 生于敏感 回 路 ,  并 给 出 了 几 个 零 偏 不 稳 定 性 可 能 的来源 ,  包 括 :  通 过 力 作 用 于 检 测 质 量 块 的 噪 声 源 ,  通过馈 通 产 生 交 叉 耦 合 的 噪 声 源 ,  以 及 来 自 驱动回 路 锁 相 环  (Phase-Locked Loop,  PLL)   的 解调 信 号 的 相 位 抖 动 ,  如 图  2 所 示 。 随 后 又 在 2019年发表的论文[11]  中验证之前的猜想 ,  分析了 附加于频率 调 谐 电 压 上 的 闪 频 噪 声 会 影 响 零 偏 不 稳定性 ,  并 且 交 叉 耦 合 到 输 出 的 传 递 函 数 ,  比 输 入角速率到 输 出 的 传 递 函 数 在 驱 动 频 率 处 具 有 更 陡峭的相位梯度 ,  进一步通过实验证明 DAC施加 于频率调谐电 压 上 的 1/f噪 声 使 交 叉 耦 合 信 号 在 驱动频率 附 近 产 生 噪 声 边 带 ,  从 而 主 导 了 零 偏 不 稳定性 。

其他噪声产生机制 ,  如 2020年加州大学欧文分 校 Shkel团队[12] 研究了开环模式下 ,  由正交耦合和 驱动频率噪声通过解调附加在角速率输出上的正交 噪声 , 建立了驱动轴相位噪声到检测轴输出噪声的 等效角速率的联系 。该团队在双傅科摆陀螺上进行 测试 , 得出大频差下噪声性能主要受电热噪声限制 , 当频差较小时正交噪声限制了陀螺整体噪声性能 , 如图 3所示 。实验结果表明 ,  在高性能 MEMS陀螺

系统中实现正交控制和模态匹配是必要的 , 频差如 果控制到 20mHz以下 ,  电热噪声导致的角度随机游 走将达到 0.004 (°)  / h,  其中 h为小时 。

MEMS                                                 模拟部分                                        数字部分

F

ext

V

ext

CS          t+

PU           C:xt

▲

模数 转换器

力反馈 控制

阻尼   振荡器

rate

电容电压 转换器

A

t+

Pu           e:xt

力反馈 数模 转换

qulad.

sin

正交信号 数模转换

A

正交 控制

sin

w

mee

t)

图 2   博世公司提出的闭环控制下陀螺零偏不稳定性的可能来源

Fig.2   Possiblesourcesofgyro biasinstability underclosed-loop controlproposedbyBosch Company

2

电热噪声

正交噪声

10-2

机械热噪声

10-4

2

10-2

频差/Hz

图 3   加州大学欧文分校由不同噪声源估计的 ARW 极限 Fig.3   EstimatedARW limitofthegyroscope

due to differentnoisesources

2   MEMS陀螺噪声模型研究进展

进行噪声分析的重要手段是噪声模型的建立 , 将各器件或 者 模 块 的 噪 声 传 递 过 程 连 结 起 来 可 以 得到整个 系 统 的 噪 声 模 型 ,  通 过 对 谐 振 器 系 统 噪 声模型的 分 析 ,  可 以 得 出 系 统 的 噪 声 特 性 。 但 是 为了实 现 高 精 度 测 量 ,  测 控 系 统 变 得 复 杂 多 样 , 噪声源增 多 ,  特 别 是 在 模 态 匹 配 、 闭 环 检 测 形 成 的多闭 环 系 统 中 ,  对 各 噪 声 源 的 分 析 较 为 困 难 , 不同类型的 噪 声 源 经 过 谐 振 器 会 影 响 信 号 的 幅 度 和相位 。

为了使不 同 的 实 际 噪 声 源 在 统 一 的 模 型 框 架 下进行传 递 ,  A.Hajimiri将 对 象 系 统 分 解 为 幅 度 和 相 位 两 个 子 系 统 ,  引 入 了 冲 击 敏 感 函 数 (Impact Sensitive Function, ISF)  来 描 述 不 同 时 刻输入的脉 冲 电 流 噪 声 对 输 出电 压 幅 值 和 相 位 波 动的 影 响 。 随 后 ,  D.Ham 与 A.Hajimiri[13]  一 起

提出以虚 拟 阻 尼 作 为 相 位 噪 声 的 度 量 ,  把 振 荡 器  相位噪 声 理 论 和 谐 振 器 理 论 放 在 相 同 的 框 架 内 。 南京理工大学赵 健 等[14] 将 噪 声 分 解 的 方 法 应 用 于  MEMS谐振器中 ,  将 加 性 噪 声 源 和 乘 性 噪 声 源 通  过谐振器分 解 的 调 制 矩 阵 得 到 幅 度 噪 声 和 相 位 噪  声 ,  分解后 的 噪 声 源 通 过 同 样 被 分 解 的 幅 度 和 相  位子系统 得 到 幅 度 抖 动 和 相 位 抖 动 ,  并 对 噪 声 分  解模型进行 仿 真 与 实 验 验 证 。 2018年 B.Hong与  A.Hajimiri[15] 发表的 论 文 中 完 善 了 包 含 振 幅 衰 减  和相位转化的非线性振幅扰动和相位扰动表达式 。 分解后的 系 统 相 比 原 系 统 ,  阶 数 得 以 降 低 ,  对 象  足够简化 ,  单 独 分 析 噪 声 对 信 号 幅 度 和 相 位 的 影  响 ,  分解原理如下 :

对于一个由振幅为 A 的 理 想 正 弦 驱 动 力 驱 动 的二 阶 MEMS谐振器系统 ,  在混叠噪声后实际振 动位移与理想结果之间存在误差 ,  假设 nadd 代表均 值为 0 的加性噪声源 , nmul 代表均值为 1 的乘性噪 声源 ,  将 它 们 作 为 单 位 冲 激 信 号 与 理 想 正 弦 信 号 同时作用于谐振器 ,  完整的输出响应是 hadd  和 hmul (噪声响应)  与理想位移的叠加 。 可以看出 ,  在确 定的时间复 平 面 上 的 机 械 振 幅 和 相 位 矢 量 同 时 受 到加性和乘性 单 位 脉 冲 的 影 响 ,  表 达 式 如 式  (5)

~  (8)  所示 。其中 , h<padd>   表示在复平面内位移的

相位 , h<aadd>   表示位移的幅值 , hp>   表示噪声响应

在载波信号相位的投影 ,  h a>   表示噪声响应在载 波信号幅值上的投影 ,  w0  是谐振频率 , A 为理想

PM

正弦驱动力的振幅

ha>dd(τ,t) =ha> (τ,t) cos(ω0t)          (6)

(7)

式中 , τ 为冲激时刻 ,  指数衰减函数为

ha> (t) = Km e-(t) u(t)              (9)

hp> (t) = e-(t) u(t)                  (10)

式中 , Km  为在谐振频率处谐振器的增益 , u(t) 表 示载波信号 。

式  (9)  和式  (10)  可以看作噪声响应在理想 振幅矢量的切向  (振幅变化方向) 和法向  (相位变 化方向)  的投影 ,  从中可以得到分解后谐振器幅度 调制和相 位 调 制 子 系 统 的 传 递 函 数 。 由 此 ,  可 以 定义一个调制矩阵 M ,   用来将完整模型中的加性 噪声和乘性 噪 声 分 解 到 相 位 调 制 和 幅 度 调 制 子 系 统中 ,  得到 的 相 位 调 制 及 幅 度 调 制 噪 声 ,  施 加 在 分解后的 传 递 函 数 上 ,  最 终 得 出 谐 振 器 系 统 幅 度 和相位的 噪 声 响 应 ,  过 程 如 图 4 所 示 。 基 于 以 上 理论 ,  将 MEMS陀螺的噪声建模划分为相位噪声 模型与幅度噪声模型的构建 。

A

m

add

h    (t)

复合振幅

Re

理想振幅

A

m

hmul(t)

复合振幅

Re

理想振幅

(a) 谐振器复平面的噪声响应

<p>

r

n<p>

H r

dd

nmull

n<a>

H,

<a>

M

AM

(b) 分解的谐振器噪声传递过程 图 4   相位与幅度噪声分解过程

Fig.4   Decomposition processofphaseand amplitudenoise

2.1   相位噪声模型研究进展

谐振器系 统 中 的 噪 声 源 会 引 起 谐 振 器 频 率 或  相位 抖 动 ,  产 生 相 位 噪 声 。 建 立 相 位 噪 声 模 型 ,  分析相位 噪 声 理 论 上 对 陀 螺 零 偏 输 出的 影 响 ,  在  传感器设 计 阶 段 具 有 十 分 重 要 的 意 义 。 针 对 不 同  的谐 振 器 类 型 ,  先 后 提 出 线 性 时 不 变  ( Linear Time-invariant,  LTI)  模 型 、 线 性 时 变  ( Linear Time-Varying, LTV)  模 型 以 及 非 线 性 相 位 噪 声  模型 。

2.1.1   传统振荡器相位噪声模型发展过程

最早 在 1966 年 ,  D.B.Leeson[16]  提 出了 基 于  线性反馈系统的线性时不变相位噪声模型 ,  如图 5 所示 ,  构建 了 从 放 大 器 输 入 噪 声 功 率 谱 密 度 到 输  出相位噪声的传递过程 ,  称为 Leeson公式 ,  其表  达式为

式中 , F 为 放 大 器 噪 声 系 数 ,  Ps  为 载 波 功 率 , fc 为热噪声与 1/f噪声转折频率 , f0  为谐振频率 ,   QL  为有载品质因数 ,  是表征振荡器相位噪声指标 的参数 。

Leeson公式作为 LTI模型的基 础 ,  不 断 有 人  对其进行引用及补充 。 1996年 B.Razavi[17] 研究了  噪声源被带 有 振 荡 器 的 反 馈 系 统 整 形 后 输 出 噪 声  功率谱 密 度 的 过 程 ,  重 新 定 义 了 有 载 品 质 因 数 ,  并且分析 了 三 种 噪 声 的 特 性 ,  即 加 性 噪 声 、低 频  乘性噪声 、 高 频 乘 性 噪 声 ,  计 算 的 环 形 振 荡 器 相  位噪声 的 理 论 仿 真 值 和 测 量 值 误 差 不 超 过 5dB/ Hz。但是基于 LTI假设的模型不能解释相位谱中  的闪频噪 声 、1/f3  噪 声 ,  并 且 未 考 虑 噪 声 调 幅 到  调相的变 换 过 程 ,  还 包 含 经 验 参 数 ,  几 乎 无 法 对  指定振荡器噪声进行准确的预测 。

为 了 弥 补 线 性 时 不 变 相 位 噪 声 模 型 的 缺 陷 ,

S

S   f

Ayi   m

AYo    m

放大器

A

谐振器

图 5   Leeson相位噪声模型

Fig.5   Leeson phasenoisemodel

A.Hajimiri等[19]  T.H.Lee等[19]  提 出 了 振 荡 器 的 线性时变 相 位 噪 声 模 型 ,  利 用 ISF推 导 了 环 形 振 荡器在给定 的 总 功 率 损 耗 与 振 荡 频 率 下 抖 动 和 相 位噪声的 闭 环 表 达 式 。 研 究 发 现 输 出 噪 声 功 率 谱 密度由各部 分 噪 声 在 振 荡 频 率 整 数 倍 附 近 的 相 位 噪声之和 给 出 ,  并 证 明 了 相 位 谱 中 的 闪 烁 频 率 噪 声是由电路中非对称因素引起的 。 LTV 模型 预 测 实际相位噪 声 需 要 确 定 冲 击 敏 感 函 数 ,  但 ISF并 没有直接 与 振 荡 器 的 电 路 物 理 参 数 相 关 联 ,  限 制 了 该 模 型 在 电 路 设 计 中 的 应 用 。 2000  年 , A.Demir[20] 对 线 性 时 变 模 型 进 行 改 进 ,  将 噪 声 扰 动引入振荡器的微分方程中 ,  采用 Floquet理论得 到振荡器的周期稳态解 ,  并将相位噪声视作相位偏 移对周期稳态解的调制 ,  得到在频偏处的单边带功 率谱密度 。之后他又提出幂律谱噪声模型[21]  ,  使用 各种符合幂律谱函数的噪声分量之和来表征振荡器 信号的相位起伏谱密度 。2010年 ,  M.Q.Lee[22] 根据 闭环增益参数对反馈式振荡器的稳定性与相位噪声 进行了研究 。将 1/f噪声视为直流附近的扰动对器 件参数的调制 ,  利用 Kurokawa方法分析 1/f噪声 到相位噪声的变换 。

2.1.2   非线性相位噪声模型发展过程

无论 对 于  LTI模 型 还 是  LTV 模 型 ,  鉴 于 CMOS振荡器 的 应 用 场 合 ,  幅 度 抖 动 对 频 率 的 耦 合作用均作为被忽略的因素处理 。对于 MEMS振 荡器 ,  由于 非 线 性 刚 度 的 存 在 ,  幅 度 与 频 率 之 间 存在一个 不 可 被 忽 略 的 耦 合 路 径 ,  因 此 上 述 模 型 均无法直接应用于 MEMS振荡器 。密歇根大学 S. Lee等[23] 研究发现 MEMS谐振器中振幅-刚度耦合 (Amplitude-Stiffness,  A-S)  效 应 会 导 致 额 外 的 1/f3  相位噪声 ,  产生的 1/f3  噪声与低于临界振幅 的振幅无 关 。 为 了 探 究 非 线 性 刚 度 下 低 频 域 相 位 噪声产生 机 制 ,  研 究 人 员 相 继 提 出 新 的 相 位 噪 声 模型 。

2010年 ,  新加坡国立大学贺林[24] 等人提出了

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/398073062141006045