ICS 43O040O99

CCS K 81

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB/T 38775O6— 2021

电动汽车无线充电系统   第 6 部分： 互操作性要求及测试   地面端

Electricvehiclewirelespowertransfer—

Part6：Interoperabilityrequirementsandtesting— Groundside

2021-10-11发布

2022-05-01实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 38775．6 — 2021

目       次

前言  	  Ⅲ

引言  	  Ⅳ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    符号和缩略语  	  2

4．1    符号   	  2

4．2    缩略语   	  2

5    通则  	  3

5．1    系统架构   	  3

5．2    分类   	  4

6    要求  	  4

6．1    地面参考设备要求   	  4

6．2    充电前准备阶段要求   	  5

6．3    充电启动阶段要求   	  5

6．4    充电传输阶段要求   	  5

6．5    充电停止阶段要求   	  7

7    试验准备  	  8

7．1    频率设置   	  8

7．2    对准容忍区域与对准点设置   	  8

7．3    输出电压测量点选择   	  9

7．4    测试装置布置   	  9

8    测试方法	  10

8．1    充电前准备阶段测试 	  10

8．2    充电启动阶段测试 	  11

8．3    充电传输阶段测试 	  15

附录 A (规范性)    地面参考设备 	  17

A．1    地面参考设备的机械结构    	  17

A．2    地面参考设备的电路设计    	  18

A．3    地面参考设备的耦合系数    	  19

附录 B (资料性)    测试对象功能及预检 	  21

B．1    引导对齐功能	  21

B．2    初始对位预检	  21

B．3    配对预检	  22

B．4    兼容性检测预检	  22

犌B／犜 38775．6 — 2021

附录 C (资料性)    引导对齐功能的实现方法 	  24

C．1    通则	  24

C．2    低频激励(LF)方案   	  24

C．3    线性调频毫米波雷达(LFM MMWAVE RADAR)方案  	  26

参考文献  	  28

Ⅱ

犌B／犜 38775．6 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

本文件是 GB／T 38775《电动汽车无线充电系统》的第 6 部分。GB／T 38775 已经发布了以下部分：

—第 1 部分：通用要求；

—第 2 部分：车载充电机和无线充电设备之间的通信协议；

—第 3 部分：特殊要求；

—第 4 部分：电磁环境限值与测试方法；

—第 5 部分：电磁兼容性要求和试验方法；

—第 6 部分：互操作性要求及测试    地面端；

—第 7 部分：互操作性要求及测试    车辆端。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出并归口。

本文件起草单位：国家电网有限公司、中国电力科学研究院有限公司、中国电力企业联合会、中兴新 能源科技有限公司、国网江西省电力有限公司电力科学研究院、中国汽车技术研究中心有限公司、浙江 万安科技股份有限公司、许继电源有限公司、国网冀北电力有限公司计量中心、国网江苏省电力有限公 司苏州供电分公司、上海汽车集团股份有限公司技术中心、吉利汽车研究院(宁波)有限公司、北京新能 源汽车股份有限公司、国网浙江省电力有限公司、华为技术有限公司、厦门新页科技有限公司、北京有感 科技有限责任公司、东风汽车集团股份有限公司、南方电网电动汽车服务有限公司。

本文件主要起草人：刘超群、黄晓华、胡超、刘永东、唐文升、刘彦丁、马建伟、魏斌、王 阳、兰昊、 钱科军、刘向立、杨国勋、孔志国、陈枫、王华云、袁瑞铭、徐锦星、蒋成、吴晓康、李妮、徐罛、石秉坤、 贺凡波、林桂江、苏伟、汪国康、韩永杰、胡越、李正军、顾明磊、李勋。

Ⅲ

犌B／犜 38775．6 — 2021

引       言

GB／T 38775  旨在确立电动汽车无线充电系统的要求、测试方法、互操作性等，拟由七个部分组成：

—第 1 部分：通用要求。目 的在于规定电动汽车无线充电系统的总体要求。

—第 2 部分：车载充电机和无线充电设备之间的通信协议。目 的在于规定电动汽车无线充电系   统地面通信控制单元(CSU)与车载通信控制单元(IVU)之间实现无线充电控制的通信协议， 也规定了无线充电控制管理系统(WCCMS)参与无线充电控制的通信协议。

—第 3 部分：特殊要求。目 的在于规定电动汽车无线充电系统所特有的安全要求及测试方法。

—第 4 部分：电磁环境限值与测试方法。目 的在于规定电动汽车无线充电系统在充电时，电动汽 车内、外的电磁环境限值和测试方法。

—第 5 部分：电磁兼容性要求和试验方法。目 的在于规定电动汽车无线充电系统电磁兼容性要 求，统一测试方法及判定依据。

—第 6 部分：互操作性要求及测试    地面端。目 的在于规定电动汽车无线充电系统地面参考设 备，以及待测试地面设备为满足互操作性应满足的要求和测试方法。

—第 7 部分：互操作性要求及测试    车辆端。目 的在于规定电动汽车无线充电系统车载参考设 备，以及待测试车载设备为满足互操作性应满足的要求和测试方法。

Ⅳ

GB／T 38775．6 — 2021

电动汽车无线充电系统    第 6 部分：

互操作性要求及测试    地面端

1     范围

本文件规定了电动汽车无线充电系统地面端的互操作性要求及测试，包括系统架构、分类、技术要 求、试验准备、互操作性测试、地面参考设备等。

本文件适用于电动汽车静态磁耦合无线充电系统，其供电电源额定电压最大值为 1 000 V(AC)或 1 500 V(DC)，额定输出电压最大值为 500 V(DC)，其他额定输出电压参考执行。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于 本文件。

GB／T 19596    电动汽车术语

GB／T 38775．1 — 2020

GB／T 38775．2 — 2020 信协议

GB／T 38775．3 — 2020 GB／T 38775．4 — 2020 GB／T 38775．7 — 2021

电动汽车无线充电系统 电动汽车无线充电系统

电动汽车无线充电系统 电动汽车无线充电系统 电动汽车无线充电系统

第 1 部分：通用要求

第 2 部分：车载充电机和无线充电设备之间的通

第 3 部分：特殊要求

第 4 部分：电磁环境限值与测试方法

第 7 部分：互操作性要求及测试    车辆端

3    术语和定义

GB／T 19596 、GB／T 38775．1 — 2020 、GB／T 38775．2 — 2020 、GB／T 38775．3 — 2020 界定的以及下列 术语和定义适用于本文件。

3．1

互操作性    interoperability

相同或不同型号、版本的无线充电系统地面设备与车载设备通过信息交互和过程控制，实现电动汽 车无线充电互联互通的能力。

[来源：GB／T 34657．2 — 2017，3．1，有修改]

3．2

原边线圈    primarycoil

由一 匝或多匝绕线绕制形成的能够产生电磁场的线圈。

注：原边线圈是 MF-WPT 系统原边设备的部件。

3．3

副边线圈   secondarycoil

由一 匝或多匝绕线绕制形成的能够接收电磁场的线圈。

注：副边线圈是 MF-WPT 系统副边设备的部件。

1

GB／T 38775．6 — 2021

3．4

地面参考设备    of-boardreferencedevice

与待测试车载设备构成 MF-WPT 系统的测试设备。

注：附录 A 给出了地面参考设备的设计。

3．5

车载参考设备    on-boardreferencedevice

与待测试地面设备构成 MF-WPT 系统的测试设备。

注：GB／T 38775．7 — 2021 中附录 A 给出了车载参考设备的设计。

3．6

引导对齐    positioningdetection；PD

在原边设备和副边设备相隔一定距离时启动，实现原边设备与副边设备相对位置的检测，用于引导 副边线圈与原边线圈进行对齐的过程。

3．7

对准    alignment

在副边设备设计的离地间隙范围内，原边线圈和副边线圈在 犡 轴和犢轴方向上的相对位置在容忍 区域内。

3．8

中心对准点    centeralignmentpoint

对准容忍区域的几何中心点。

3．9

可充电区域    chargeablearea

原边线圈和副边线圈以相对位置构成的充电区域。

注：相对位置由副边线圈的 犡 轴偏移量、犢 轴偏移量以及离地间隙构成，副边线圈进入该区域后允许进行无线

充电。

3．10

对准容忍区域    alignmenttolerancearea

当副边设备的离地间隙确定时，MF-WPT 系统可以在 犡 轴和 犢轴方向上满足互操作性要求进行 无线电能传输的区域。

4    符号和缩略语

4．1     符号

下列符号适用于本文件。

ACCGA-VA：原边设备和副边设备相对位置的检测精度，由 犡 轴检测精度和犢轴检测精度构成。 ACClx：原边设备和副边设备相对位置在 犡 轴方向的检测精度。

ACCly：原边设备和副边设备相对位置在犢轴方向的检测精度。

Uout-min：负载需求的最小充电电压，也可为 MF-WPT 系统最小输出电压。

Uout-max：负载需求的最大充电电压，也可为 MF-WPT 系统最大输出电压。

4．2    缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CN：补偿网络(Compensation N etwork)

CSU：地面通信控制单元(Communication Service Unit)

2

犌B／犜 38775．6 — 2021

EMF：电磁场(Electric and Magnetic Field)

INV：逆变器(Inverter)

IVU：车载通信控制单元(In-Vehicle Unit)

LF：低频激励(Low Frequency Excitation)

MF-WPT：以磁场为介质的无线电能传输(Wireless Power Transfer Through Magnetic Field)   PFC：功率因数校正(Power Factor Correction)

PPC：功率接收控制器(Power Pick-up Controller)

PTC：功率传输控制器(Power Transfer Controller)

5    通则

5．1     系统架构

图 1 所示为 MF-WPT 的系统架构及组件。

标引序号说明：

1    — MF-WPT 系统；

11  — 原边设备；

12  — 非车载功率组件；

13  — 地面通信控制单元(CSU)；

14  — 地面功率电路；

15  — 地面设备；

100 — 供电电源；

21  — 副边设备；

22  — 车载功率组件；

23  — 车载通信控制单元(IVU)；

24  — 车载功率电路；

25  — 车载设备；

200 — 电池和／或车载电气设备；

a — 无线充电功率传输；

b — 通信。

图 1     MF-犠P犜系统架构及组件

3

犌B／犜 38775．6 — 2021

5．2    分类

5．2．1     输入功率等级分类

MF-WPT 系统输入功率等级分类符合 GB／T 38775．1 — 2020 中 6．2 功率等级的要求。本文件仅对 MF-WPT1 、MF-WPT2、MF-WPT3 系统的互操作性进行规定。

注：其他输入功率等级的系统互操作性在后续版本中给出。

5．2．2    地面设备分类

地面设备可分为 A类和 B类，其中：

a)    A类地面设备

A类地面设备应满足系统性能和系统安全性的要求，A类地面设备应满足与 GB／T 38775．7 — 2021 中附录 A 的车载参考设备的互操作性。

b)    B类地面设备

B类地面设备应满足系统性能和系统安全性的要求，B类地面设备可不满足与 GB／T 38775．7 — 2021 中附录 A 的车载参考设备的互操作性。

注 1：B类地面设备可与设备制造商指定的车载设备构成 MF-WPT 系统进行系统性能和系统安全性测试。 注 2：系统性能包括系统效率、输出功率、功率因数、对准容忍区域等。

注 3：系统安全性包括电击防护、过载保护和短路承受、温升和防止过热、机械事故防护、电磁环境限值等。

地面设备与车载参考设备构成 MF-WPT 系统时，应支持车载参考设备满足系统性能和系统安全 性的要求。

5．2．3    离地间隙分类

对于 A类地面设备与车载参考设备构成的 MF-WPT 系统，地面设备支持的离地间隙分类应满足 其可支持的副边设备的离地间隙范围，如表 1 所示。

表 1     离地间隙分类

| 离地间隙分类 | 支持的副边设备离地间隙 Z／mm |
| --- | --- |
| Z1 | 100≤Z≤150 |
| Z2 | 140≤Z≤210 |
| Z3 | 170≤Z≤250 |
| Z4 | ZV250 |

注：本文件支持的车载参考设备的离地间隙仅考虑 Z1 、Z2 和 Z3 三个类型。根据 GB／T 38775．3 — 2020 中 5．4 将离

地间隙分类分为 Z1 、Z2、Z3、Z4 四个类型。

对于 B类地面设备和车载设备构成的 MF-WPT 系统，地面设备支持的离地间隙范围由设备制造 商和用户协商确定。

6    要求

6．1     地面参考设备要求

地面参考设备应按附录 A 的要求进行设计。地面参考设备与不同离地间隙的车载设备互操作性 应满足表 2 的要求。

4

犌B／犜 38775．6 — 2021

表 2    离地间隙的互操作性

| 地面参考设备 | Z1(车载设备) | Z2(车载设备) | Z3(车载设备) | Z4(车载设备) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | Y | N | N | TBD |
| Z2 | Y | Y | N | TBD |
| Z3 | Y | Y | Y | TBD |
| Z4 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 注 1：Y表示支持，N 表示可不支持。 注 2：TBD表示待定。 |  |  |  |  |

6．2    充电前准备阶段要求

A类地面设备的充电前准备阶段要求应按照 8．1 规定的测试方法进行测试。

A类地面设备的安全测试结果应符合 GB／T 38775．1 — 2020 中第 10 章安全要求、12．3 车辆碾压， GB／T 38775．3 — 2020 中 5．8．6 活体保护以及 GB／T 38775．4 — 2020 中第 4 章保护区域和限值符合性要   求、第 5 章限值的规定。

6．3    充电启动阶段要求

对于 A类地面设备与车载参考设备构成 MF-WPT 系统时，应满足以下条件才可进入充电状态： a)    初始对位预检完成，原边设备和副边设备在可充电区域内；

b)    配对预检通过；

c)    兼容性检测预检通过；

d)    车载参考设备频率检测通过且频率锁定；

e)    通过异物检测、活体保护功能的测试。

A类地面设备在充电启动阶段宜完成引导对齐功能，引导对齐功能要求见附录 B 的 B．1，引导对齐 功能的实现方法见附录 C。

异物检测、活体保护测试方法应符合 8．2 的规定。

初始对位预检、配对预检、兼容性检测预检的要求及测试方法见 B．2~B．4 。

A类地面设备宜支持车载参考设备的频率检测及频率锁定功能，车载参考设备的频率检测及频率 锁定功能宜符合 GB／T 38775．7 — 2021 中附录 C 的要求。

A类地面设备与车载参考设备构成的 MF-WPT 系统功率上升速度应不低于 0．25kW／s，宜不高于 2 kW／s。

B类地面设备和车载设备构成的 MF-WPT 系统充电启动阶段要求由设备制造商和用户协商确定。

6．4    充电传输阶段要求

6．4．1     一 般要求

A类地面设备制造商应提供以下信息：

— 地面设备的最大输入功率；

— 地面设备支持的离地间隙分类(最大值和最小值)；

— 地面设备支持的最大偏移范围；

— 地面设备支持的工作频率范围(最大值和最小值)以及是否可支持调频模式，A 类地面设备应

5

犌B／犜 38775．6 — 2021

提供标称频率。

对于 A类地面设备与车载参考设备构成的 MF-WPT 系统，应满足以下要求：

— CSU 应可接收 IVU 发送的原边线圈电流有效值请求值，电流单位为 A，且地面设备应能够提 供请求的原边线圈电流有效值。

— 如果 IVU 发送的原边线圈电流有效值请求值大于其设计值，则 CSU 应向 IVU 返回无法提供 原边线圈电流有效值的指令，且地面设备不应按照 IVU 电流有效值请求值提供功率传输，并 向 IVU 返回地面设备可以提供的原边线圈电流有效值的最大值。

— 在充电传输阶段，如果 IVU请求改变原边线圈电流有效值，则 CSU应在接收指令后改变地面 设备的原边线圈电流有效值，并返回信息至 IVU。

6．4．2    功率传输控制回路要求

对于 A类地面设备与车载参考设备构成的 MF-WPT 系统，其功率传输控制回路应采用图 2 所示 电路。

标引序号说明：

1 — 控制回路 1，地面端 INV 的功率控制单元；

2 — 控制回路 2，地面端 DC-DC功率控制单元，可选；

3 — 控制回路 3，地面端 PFC功率控制单元；

4 — 控制回路 4，车辆端功率控制单元；

5 — 控制回路 5，负载充电所需电流有效值为 犐out-req，由负载向 IVU发送请求；

6 — 控制回路 6，车辆端充电所需原边线圈电流有效值为 犐p-req，由 IVU 向 CSU发送请求；

7 — 控制回路 7，原边线圈电流有效值为 犐p 。

注：控制回路 1 、2 的功率传输控制单元构成 PTC。

图 2    功率传输控制回路

B类地面设备与车载设备构成的 MF-WPT 系统功率传输控制回路由设备制造商和用户协商确定。

6．4．3    输出功率要求

A类地面设备与车载参考设备构成的 MF-WPT 系统输出功率测试应按照 8．3 中的测试方法进行， 测试时车载参考设备应支持地面设备以不低于 0．25 kW／s 的功率启动。

且 A类地面设备与车载参考设备构成的 MF-WPT 系统额定输出功率应满足表 3 的规定，其中： a)    输出功率等级为 MF-WPT1 的 MF-WPT 系统应满足：

地面设备输入功率等级为 MF-WPT1 、MF-WPT2、MF-WPT3 时，输出功率等级为 MF-WPT1  的 系统应可实现设计的最大输出功率。

b)    输出功率等级为 MF-WPT2 的 MF-WPT 系统应满足：

— 地面设备输入功率等级为 MF-WPT2、MF-WPT3 时，系统应可实现其设计的最大输出功率； — 地面设备输入功率等级为 MF-WPT1 时，系统可实现不低于 2．96kW 的额定功率输出。

犌B／犜 38775．6 — 2021

c)    输出功率等级为 MF-WPT3 的 MF-WPT 系统应满足：

— 地面设备输入功率等级为 MF-WPT3 时，系统应可实现其设计的最大输出功率；

— 地面设备输入功率等级为 MF-WPT2 时，系统应可实现不低于 6．16kW 的额定功率输出； 	— 地面设备输入功率等级为 MF-WPT1 时，系统可实现不低于 2．96kW 的额定功率输出。  B类地面设备与车载设备构成的 MF-WPT 系统输出功率由设备制造商和用户协商确定。

表 3    A 类地面设备与车载参考设备构成 MF-犠P犜系统的额定输出功率

| 车载参考设备 | 地面设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MF-WPT1 | MF-WPT2 | MF-WPT3 | MF-WPT4 |
| MF-WPT1 | Pout ≤Ps1 max | Pout ≤Ps1 max | Pout ≤Ps1 max | TBD |
| MF-WPT2 | 2．96 kW≤Pout＜3．7 kW | 2．96 kW＜Pout≤Ps2 max | 2．96 kW＜Pout≤Ps2 max | TBD |
| MF-WPT3 | 2．96 kW≤Pout＜3．7 kW | 6．16 kW＜Pout＜7．7 kW | 6．16 kW＜Pout≤Ps3 max | TBD |
| MF-WPT4 | TBD | TBD | TBD | TBD |
| 注 1：TBD表示待定，待后续版本修订或在其他标准中制定。 注 2：Ps1 max 表示 MF-WPT1 的车载参考设备设计的最大输出功率，且 Ps1 max ＜3．7 kW。 注 3：Ps2 max 表示 MF-WPT2 的车载参考设备设计的最大输出功率，且 2．96 kW＜Ps2 max ＜7．7 kW。 注 4：Ps3 max 表示 MF-WPT3 的车载参考设备设计的最大输出功率，且 6．16 kW＜Ps3 max ＜11．1 kW。 |  |  |  |  |

6．4．4     系统效率要求

MF-WPT 系统效率是指车载参考设备(图 1 中模块 25)输出功率与地面设备(图 1 中模块 15)输入 功率的比值，其测试点应依据 GB／T 38775．1 — 2020 中 5．2 的规定选定。

A类地面设备与车载参考设备构成的 MF-WPT 系统效率测试应按照 8．3．2 规定的测试方法进行。 效率测试时，应测试车辆需求的充电电压范围(最低电压至最高电压)，且系统效率应满足表 4 的规定， 其中，效率测试时，地面设备的异物检测、活体保护功能应处于工作状态。

表 4     系统效率

| 对准情况 | 系统效率 |
| --- | --- |
| 中心对准点 | W85％ |
| 对准容忍区域 | W80％ |

6．5    充电停止阶段要求

以下情况下，地面设备应停止充电：

a)    车载参考设备发出停止充电请求；

b)    地面设备发出停止充电请求；

c)    CSU 和 IVU 之间的通信断开；

d)    检测到异物；

e)    检测到活体；

f)    检测到故障。

地面设备应保留允许用户主动停止充电的方式，如地面设备安装停止充电按钮。

输出功率下降速度应不低于 2．5 kW／s，紧急情况下，系统应在 1 s 内停止功率传输。 注：紧急情况为地面设备执行急停。

犌B／T 38775．6 — 2021

B类地面设备和车载设备构成的 MF-WPT 系统的传输功率下降速度由设备制造商和用户协商 确定。

7    试验准备

7．1     频率设置

地面设备的工作频率应按照表 5 中规定的标称频率设置，MF-WPT 系统工作频率应按照表 5 中规 定的标称频率设置。

MF-WPT 系统在工作状态时，应采用定频工作模式。

表 5    频率

| 频率类型 | 频率值／kH z |
| --- | --- |
| 标称频率 | f0 (±0．05) |
| 注 1：f0 为固定的标称频率值。 注 2：±0．05 为允许的偏差值。 |  |

7．2    对准容忍区域与对准点设置

A类地面设备的对准容忍区域应由设备制造商提供，且提供的偏移范围应至少满足表 6 要求的 范围。

表 6    偏移范围

| 坐标 | 偏移范围／mm |
| --- | --- |
| 犡 | －75~75 |
| 犢 | －100~100 |

图 3 所示为原边线圈和副边线圈的中心对准点示意图。

a)     单磁极副边线圈                       b)    双磁极副边线圈— 左对准

标引序号说明：

1 — 中心对准点；

2 — 对准容忍区域；

3 — 车辆行驶方向。

图 3     中心对准点示意图

c)    双磁极副边线圈— 右对准

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/398124007077006037