# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：  恩施州钢强再生资源有限公司 3 万

吨/年金属破碎尾料回收加工项目 建设单位（盖章）：  恩施州钢强再生资源有限公司

编制日期：          2023 年 12 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 恩施州钢强再生资源有限公司 3 万吨/年金属破碎尾料回收加工项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2310-422825-04-05-592621 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宣恩县融城社区（和平工业园区四栋） |  |  |
| 地理坐标 | （109 度 30 分 53.481 秒， 29 度 57 分 50.592 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | 42 废弃资源综合利用业 | 建设项目 行业类别 | 85 金属废料和碎屑加工处理 421；非金属废料和碎屑加工 处理422（421和422均不含原 料为危险废物的， 均不含仅分 拣、破碎的） |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案） 部门（选填） | 宣恩县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案） 文号（选填） | 2310-422825-04-05-592621 |
| 总投资（万元） | 2100 | 环保投资（万元） | 50 |
| 环保投资占比（%） | 2.38 | 施工工期 | 1 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1956.88 |
| 专项评价设置情 况 | / |  |  |
| 规划情况 | 规划名称： 《湖北宣恩工业园区总体规划》 审批部门： 湖北省人民政府 审批文号： 鄂政函[2006]120 号 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称： 《湖北宣恩工业园区总体规划环境影响报告书》 审批部门： 湖北省环境保护厅 审批文号： 鄂环函[2017]249 号 |  |  |

| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 1、与和平制造产业园规划相符性分析 根据《湖北宣恩工业园区总体规划环境影响报告书》， 和平制造产业园 鼓励入园企业清单如下表。 表 1-1 和平制造产业园鼓励入园企业清单 序号; 行业; 推荐产业项目. 1; 汽车零部件; 车身动力转向系统、制动系统 汽车变速器. 2; 轻型设备制造; 机械半成品加工、组装， 仪器仪表制造， 文化， 办公用机械， 电动玩具. |
| --- | --- |

|  | 省投资项目在线审批监管平台 3; 新型能源; 太阳能、生物质能等可再生能源开发利用. 4; 建材及新材料工业; 轻质建筑材料制造 钢（塑钢） 门窗及家具制造 矿物纤维及其制品 玻璃制品 无机纳米及功能性材料生产 复合材料、功能性高分子材料、工程塑料 及低成本化、新型塑料合金生产. 5; 三废治理及综合利用; 污水处理厂及相关设施 污染相对较轻的废物综合利用项目；. 湖北 本项目为恩施州钢强再生资源有限公司3 万吨/年金属破碎尾料 回收加工项目，主要为废钢铁破碎尾料的分选，属于污染相对较轻 的三废治理及综合利用，属于鼓励类。根据湖北宣恩工业园区管理 委员会证明文件，项目建设符合园区入园条件，因此，本项目符合 园区规划。 2、与《湖北宣恩工业园区总体规划环境影响报告书》审查意见相符性分 析 省投资项目在线审批监管平台 表 1-1 与规划环评审查意见符合性分析一览表 规划环评及审批意见; 本项目; 符合性. 各类入园项目应严格遵守开发区总 体规划要求，严禁违反国家产业政策 及不符合开发区规划的建设项目入 园。由于纳污水体贡水河环境容量较 小，园区禁止引入水耗大、污染重， 尤其不宜引入含重金属等持久性水 污染物的项目; 本项目位于和平工业园 区，属于废旧资源回收利 用项目，属于鼓励类生产 项目， 不在开发区规划负 面清单内。项目生产废水 经处理后回用， 仅少量生 活污水处理后排入市政污 水管网; 符合. 湖北 贯彻循环经济理念，采取中水回用等 措施减小水资源的消耗量， 降低废水 排放量，提高区域水资源利用效率， 减小园区污染物排放总量; 项目清洗废水循环使用， 无生产废水外排; 符合. |
| --- | --- |

|  | 园内企业应加强废气的处理，尤其是 严格控制挥发性有机气体及恶臭气 体的排放， 配备相应的应急处置措 施。开发区内固体废物和危险废物严 格按照国家相关管理规定和规范进 行安全处置，并建设符合国家规范要 求的临时储存场所; 项目破碎工序废气经袋式 除尘器处理后有组织排 放。项目按照国家相关管 理规定和规范建设一般固 体废物储存场和危险废物 暂存间。固体废物合理处 置; 符合. 入区建设项目须严格执行环境影响 评价制度，经有审批环境保护行政主 管部门同意后方可入区建设; 项目严格执行环境影响评 价制度，经由恩施州生态 环境局宣恩县分局同意后 方进行建设; 符合. |
| --- | --- |

湖北

湖北

| 其他符合性分析 | 省投资项目在线审批监管平台 1、产业政策相符性分析 本项目国民经济行业类别为“C42 废弃资源综合利用业” ，属于 《产业结构调整指导目录（2019 年本） 》（2021 年修改）中第一类 鼓励类中第四十三条：环境保护与资源节约综合利用 15‘三废’综合 利用与治理技术、装备和工程” ，因此， 本项目建设符合国家产业政 策。 2 、“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 本项目位于宣恩县融城社区（和平工业园区四栋） ，租赁标准 厂房及场地，用地性质为工业用地， 本项目用地范围不涉及生态保 护红线。本项目与生态保护红线的要求是相符的。 （2）与环境质量底线相符性分析 省投资项目在线审批监管平台 项目所在区域地表水满足 《 地表水环境质量标准 》 （GB3838-2002）中 III 类水域标准， 环境空气质量能够满足《环境 空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，区域声环境质量满 足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 3 类标准限值。 根据本评价环境影响分析相关内容，在各项环保措施正常运行 时，本项目对各环境要素的影响较小，不会改变各环境要素的环境 质量现状级别/类别。 （3）与资源利用上线的相符性分析 本项目营运过程中有一定量的电源、水资源等资源消耗，本项 目用水取自市政管网，用水量较小不会达到资源利用上线。本项目 建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废 物回收利用、污染治理等多方面采取可行的防治措施， 以“节能、降 耗、减污”为目标， 有效地控制污染， 项目的水、电等资源不会突破 区域的资源利用上线。 |
| --- | --- |

|  | （4）环境准入负面清单 根据《恩施州企业投资负面清单（第一批）》（2016 年 1 月 1 日实施）、国家发展改革委、商务部印发的《市场准入负面清单（2022 |
| --- | --- |

|  | 省投资项目在线审批监管平台 年版）》，本项目未被列入禁止、限制等差别化环境准入条件和要 求清单。 综上所述，本项目符合 “三线一单”相关要求。 3、与恩施州“三线一单”生态环境分区管控实施方案 符合性分析 湖北 2021 年 7 月 5 日， 恩施州人民政府下发了《州人民政府关于印 发恩施州“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（恩施州 政发[2021]5 号），根据该实施方案中恩施州生态环境总体准入要求， “ 向环境中排放污染物的项目， 应符合国家或地方污染物排放标准及 重点污染物总量控制要求，有行业排放标准的执行行业标准，无行 业排放标准的执行综合排放标准”“一般工业固体废物处置率达到 省投资项目在线审批监管平台 100%” ，项目废气经袋式除尘器处理达标排放， 一般工业固体废物 均得到有效处置。因此，本项目满足生态环境总体准入要求。 湖北 根据该方案中恩施州生态环境准入清单（宣恩县）要求， 珠山 镇属于重点管控单元， 与项目有关主要管控要求有： “2、宣恩工业 园区和平制造产业园新、改（扩）建项目应符合相应规划并执行规 划环评（或跟踪评价） 中环境准入要求。3、宣恩和平工业园区和平 工业园内建材加工业禁止引入石灰石制品、水泥制造、水泥粉磨站 等项目；金属加工行业禁止引入金属冶炼、铸造、电镀等项目。 4、 禁止引入列入国家发布的高污染、高环境风险产品名录的项目 ”。 本项目属于废旧资源回收利用，不属于规划中禁止类和限制类，符 合环境准入要求；分选回收废料外售，无冶炼、铸造、电镀等生产 工艺； 本项目不属于《环境保护综合名录（2021 年版） 》中高污染、 高环境风险产品名录的项目。 综上，本项目符合恩施州“三线一单”生态环境分区管控实施方 案的要求。 |
| --- | --- |

湖北省投资项目在线审批监管平台

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 恩施州钢强再生资源有限公司成立于 2023 年 1 月， 主要经营范围为：再生 资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售， 生产性废旧 金属回收，金属废料和碎屑加工处理，非金属废料和碎屑加工处理，塑料制品 销售。 2023 年 2 月， 恩施州钢强再生资源有限公司在宣恩县珠山镇融城社区（和 平工业园区一栋）建设恩施州钢强再生资源有限公司再生资源回收加工项目， 项目年分选废金属破碎尾料 5 万吨，于 2023 年 4 月建成投产。 湖北省投资项目在线审批监管平台 由于市场需求量增大，恩施州钢强再生资源有限公司拟扩建一条金属废金 属破碎尾料生产线（本项目），扩建生产线选址位于宣恩县融城社区（和平工 业园区四栋）， 建成后年分选废金属破碎尾料 3 万吨。 2、建设内容及规模 本项目位于宣恩县融城社区（和平工业园区四栋），租赁标准厂房建设废 金属尾料分选生产线及相应配套设施。其主要建设内容及规模见下表。 表 2-1 项目建设内容一览表 类别 工程内容 建设规模 备注 占地面积约 19956.88m2 ，1F 钢结构生产厂 主体工程 生产车间 改造 房，建设废金属尾料分选生产线 辅助工程 办公室 位于产生车间北侧， 占地面积约 20 m2 新建 贮运工程 原料堆场 位于生产车间东北侧，占地面积约 300m2 新建 成品堆场 位于生产车间南侧，占地面积约 300m2 新建 供水 由市政供水管网供给 依托现有 供电 由市政供电管网供给 依托现有 |
| --- | --- |

|  | 雨污分流。 雨水通过雨水管网收集后排入园区雨水管网； 公用工程 生活污水通过已建化粪池处理后进入园区污 水管网，通过园区污水泵站抽至宣恩县污水处 理厂处理达标后排入贡水河；浮选废水沉淀后 回用浮选工艺，生产废水不外排 生活污水依托现有化粪池处理后进入园区污 排水 依托+改造 环保工程 理厂处理达标后排入贡水河 生活废水 水管网，通过园区污水泵站抽至宣恩县污水处 依托现有 生产废水 浮选废水经沉淀后回用浮选工艺 技术改造 |
| --- | --- |

|  | 湖北省投资项目在线审批监管平台 上料粉尘和破碎粉尘袋式除尘器处理后通过 15m 排气筒排放 封闭厂房、减振隔声降噪措施 新建 布袋除尘器收集的粉尘与泥砂集中收集后外 运交由有处置能力的单位处置或交由主管部 清运统一处理；建设一座危废暂存间占地面积 约 5m2 废气处理 新建 固废处置 门依法处置；职工生活垃圾， 由环卫部门定期 新建 3、产品方案 项目产品方案见下表。 表 2-2 本项目产品方案一览表 产品名称; 所占比例%; 年产量; 去向; 备注. 铁; 16.8; 5040; 外售; /. 钢; 5.3; 1590; 外售; /. 铝; 4.8; 1440; 外售; /. 锌; 2.3; 690; 外售; /. 湖北省投资项目在线审批监管平台 不锈钢; 10.0; 3000; 外售; /. 有色塑料; 45.4; 13620; 外售; /. 铁砂; 11.2; 3360; 外售; /. 泥砂; 4.2; 1260; 外售; /. 100%; 30000; /; /. 4、主要原辅材料消耗情况 项目生产过程中使用的主要原辅材料及能源消耗情况见下表。 表 2-3 主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 用量（t/a）; 形态; 备注. /; 原辅材料. 1; 废钢破碎尾料; 30000; 固态; 外购. 2; PAC; 3.0; 固态; 外购. 3; PAM; 2.0; 固态; 外购. /; 能源消耗. 1; 用水; 1350; /; 市政供水. |
| --- | --- |

|  | 2; 用电; 100 万 kW·h; /; 市政供电. 根据建设单位资料，项目破碎尾料来源于上游废旧金属回收加工企业破 碎尾料，为一般固体废弃物，项目原料成分较为明确，不含有重金属及危险废 物。本评价要求建设单位在收购破碎尾料过程中加强原料来源筛查， 原料必须 从合法合规企业采购一般固体尾料， 企业在购买原料时应强化管理，严禁可能 含有重金属或危险废物进入生产线，对生产原料提出以下要求： |
| --- | --- |

|  | 湖北省投资项目在线审批监管平台 （1）破碎尾料中禁止混有其浸出液中有害物质浓度超过 GB 5085.3 中鉴 别标准值的有害废物； （2）破碎尾料中禁止混有其浸出液中超过 GB 5085.1 中鉴别标准值即 pH 值不小于 12.5 或不大于 2.0 的夹杂物。 （3）破碎尾料中禁止混有多氯联苯含量超过 GB 13015 控制标准值的有害 物。 （4）破碎尾料中不应混有下列有害物： ——医药废物、废药品、医疗临床废物； ——农药和除草剂废物、含木材防腐剂废物； ——废乳化剂、有机溶剂废物； ——精（蒸）馏残渣、焚烧处置残渣； ——感光材料废物； 湖北省投资项目在线审批监管平台 ——铍、六价铬、砷、硒、镉、锑、碲、汞、铊、铅及其化合物的废物， 含氟、氰、酚化合物的废物； ——石棉废物； ——厨房废物、卫生间废物等。 （5）破碎尾料中禁止夹杂放射性废物。 破碎尾料放射性污染按以下要求控制： ——破碎尾料的外照射贯穿辐射剂量率不能高于 0.46μ Sv/h； ——破碎尾料 a 表面放射性污染水平检测值，不能超过 0.04 Bq/cm2 ；β 表 面放射性污染水平检测值，不能超过 0.4 Bq/cm2。 5、主要生产设备清单 本项目生产过程中使用的主要设备情况见下表。 表 2-5 项目主要生产设备一览表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 设备名称 | 技术规格 | 数量（台/套） | 备注 |
|  | 1 | 破碎机 | / | 2 | / |

|  | 2 | 磁选机 | / | 4 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 铝塑分离机（静电分选机） | / | 2 | / |
|  | 4 | 塑料分选机（涡电流分选机） | / | 2 | / |
|  | 5 | 振动筛 | / | 4 | / |

|  | 6 传送装置（绞龙） / 若干 / 湖北省投资项目在线审批监管平台 6 、公用工程 （1）供水 项目给水由园区市政供水管网供给，能满足项目需求。 （2）排水 项目采取雨污分流制，雨水通过雨水管网收集后排入园区雨水管网；生活 污水通过已建化粪池处理后进入园区污水管网， 通过园区污水泵站抽至宣恩县 污水处理厂处理达标后排入贡水河； 浮选废水沉淀后回用浮选工艺，生产废水 不外排。 （3）供电 项目用电由园区集中供电系统接入。 （4）供暖、通风系统 湖北省投资项目在线审批监管平台 本项目不设置集中供热制冷设备。生产厂房为半封闭式，自然通风较好。 （5）消防 项目厂区设置消防车道、消防扑救场地，项目用房设置灭火器材和防火栓 等消防设施。 7、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供的资料， 本项目员工人数为 10 人，一班制， 一班 8 小时， 年工作 300 天， 项目不提供食宿。 8、平面布置 建设项目厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形 等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场 地利用系数。项目厂房总平面为东北-西南朝向布置， 生产车间主入口位于东侧。 生产线沿厂房纵向布置，减小了物料运输距离。项目总平面布置较为合理, 平 面布置图详见附图 2。 9、水平衡 |
| --- | --- |

|  | 本项目用水主要为铝塑分离过程水槽补充用水和员工生活污水。 （1）水槽补充用水 |
| --- | --- |

|  | 湖北省投资项目在线审批监管平台 本项目设有 2 套浮选装置。浮选过程部分水以附着在原料上的形式损耗， 项目浮选装置总容积约40m3，项目水损耗按 10%计，则废水产生量约为 1200m3/a （4.0m3/d）。 项目配套建设污水处理站， 采用“调节池+混凝沉淀”工艺， 废水经过处理 后回用于浮选工艺。 项目需定期补充损耗水量，补充新鲜水量为 1200m3/a（4.0m3/d）。 （2）员工生活用水 项目员工定员 10 人， 不提供食宿。员工生活用水以 50L/d 计， 则项目员工 生活用水量为 0.5m3/d ，150m3/a。生活污水以用水量 80%计，则项目生活污水 产生量 0.4m3/d ，120m3/a。 表 2-6 项目水平衡表 单位： t/d |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 用水点 | 给水 |  | 排水 |  |  |
|  |  |  | 新鲜水 | 循环水 | 循环水 | 监管平台 废水（液） | 损耗 |
|  | 1 | 铝塑分离 | 4 | 36 | 36 | 0 | 4 |
|  | 2 | 员工生活 | 0.5 | / | / | 0.4 | 0.1 |
|  | 合计 |  | 4.5 | 36 | 湖北省投资项目在线审批 36 | 0.4 | 4.1 |
|  | 36 化粪池. 宣恩县城 市污水处 理厂. 4 4 浮选. 0.5 新鲜水4.5 0.1 0.4 员工生活. |

|  | 贡水河 图 2-1 项目水平衡图（m3/d） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 湖北省投资项目在线审批监管平台 N 、G N 铝、塑料 铝塑分离. 塑料分选. W 沉淀池. N 、G 图例 N：噪声 G: 废气 S：固废 W：废水 N 、S 回用浮选工 艺 N 、S 包装外运. 两级磁选. 破碎. 浮选. 工艺流程简述 一、施工期 项目所用场地为已建好的厂房， 只存在装修施工、设备安装等， 昼间施工， 具体建设流程及产污环节见下图： 图 2-2 施工期工艺流程及产污环节图 二、营运期 1、工艺流程及产污环节 上料. 湖北省投资项目在线审批监管平台 金属、砂石 泥沙 |
| --- | --- |

|  | 图 2-3 营运期工艺流程及产污环节图 2、工艺流程简述 （1）上料 上料原料首先经成链板式料机进入分级料斗。该过程主要产生噪声和粉尘。 （2）物料通过料斗均匀进入浮选槽， 将塑料、铝及金属、泥沙分开。此工 序产生废水。 |
| --- | --- |

|  | 湖北省投资项目在线审批监管平台 （3）铝塑分离 铝、塑料混合物通过铝塑分离机后铝、塑料分离， 收集的铝作为产品外售， 塑料经过塑料分选机进入下一步工序，此工序产生噪声。 （4）塑料分选 混合塑料经过塑料分选机（电动传感器）可将塑料按不同种类，颜色区分 开来，分选出来的塑料作为产品外售。 （5）破碎 浮选产生的金属、泥沙混合物中含有粒径较大的物质，通过 400 高速机破 碎后形成粒径较小物质，此工序主要产生噪声和少量粉尘。 （5）两级磁选 湖北省投资项目在线审批监管平台 项目磁选采用涡电流分选机，其工作原理为：分选磁辊表面产生高频交变 的强磁场， 当有导电性的有色金属经过磁场时， 会在有色金属内感应出涡电流， 此涡电流本身会产生与原磁场方向相反的磁场，有色金属（如铜、铝等）则会 因磁场的排斥力作用而沿其输送方向向前飞跃，实现与其它非金属类物质的分 离，达到分选的目的，金属提取率能达到 95%以上。此工序分选出钢铁、铁以 及铜，锌等有色金属，分选出来的金属作为产品打包外售。此工序主要产生噪 声。 |
| --- | --- |

|  | 图 2-4 金属分离机工艺流程图 |
| --- | --- |

|  | 湖北省投资项目在线审批监管平台 湖北省投资项目在线审批监管平台 产污节点分析： 废气：主要为破碎工序产生粉尘，通过袋式除尘器后有组织排放； 废水：主要为浮选废水，经过沉淀后回用浮选工艺； 噪声：主要为破碎机、磁选机、筛选机等机械设备产生噪声； 固体废物：固体废物主要有布袋除尘器收集粉尘、絮凝沉淀池泥沙及废包 装材料。 |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 湖北省投资项目在线审批监管平台 本项目场地为租赁空置厂房，于项目有关的原有环境污染问题主要为现有 项目恩施州钢强再生资源有限公司再生资源回收加工项目的污染物排放。 1、现有项目基本情况 现有项目位于宣恩县珠山镇融城社区（和平工业园区一栋）， 总占地面积 为 5035.28m2，包括租赁标准厂房和场地两部分。其中， 租赁标准厂房位于厂区 北侧， 建筑面积为 1413.28m2 ，内设废金属尾料分选生产线； 租赁场地位于厂区 南侧， 占地面积为 3622m2 ，内设原料堆场、产品堆场和絮凝沉淀池。项目年分 选废金属破碎尾料 5 万吨。 2、环保手续执行情况 （1）环境影响评价履行情况 湖北省投资项目在线审批监管平台 2023 年 2 月， 恩施州钢强再生资源有限公司委托湖北希瓦新能源科技有限 公司编制完成《恩施州钢强再生资源有限公司再生资源回收加工项目环境影响 报告表》，2023 年 2 月 28 日，恩施州生态环境局宣恩县分局对以宣环审[2023]12 号文对《恩施州钢强再生资源有限公司再生资源回收加工项目环境影响报告表》 予以批复，同意项目建设。 （2）排污许可手续情况 2023 年 3 月，恩施州钢强再生资源有限公司取得排污许可证， 有效期限为： 自 2023 年 3 月 21 日至 2028 年 3 月 20 日止。排污许可证编号： 91422825MAC64AB544001Q。 （3）竣工环境保护验收 2023 年 10 月，恩施州钢强再生资源有限公司成立验收工作组，开展了恩 施州钢强再生资源有限公司再生资源回收加工项目竣工环境保护验收工作， 2023 年 10 月 20 日形成了验收意见，验收合格。并于 2023 年 10 月 26 日进行 了网上公示。 3、污染物实际排放情况 （1）废气 现有项目运营期废气主要包括上料粉尘、 破碎粉尘和汽车尾气。 |
| --- | --- |

|  | 上料和破碎粉尘均经集气罩+布袋除尘器处理后，再通过 15m 高排气筒排 |
| --- | --- |

|  | 放。 湖北省投资项目在线审批监管平台 项目汽车尾气产生量较小，通过加强园区及周围绿化、加强汽车停车场规 范化管理、保持行车路线的通畅、合理设计通车路等措施后，再经大气稀释扩 散。 根据《恩施州钢强再生资源有限公司再生资源回收加工项目竣工环境保护 验收监测报告表》，验收监测期间， 项目颗粒物有组织排放检测结果满足《大 气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）二级标准限值， 达标排放；颗粒物 无组织排放检测结果满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）无组 织排放浓度限值，达标排放。 （2）废水 现有项目运营期废水主要为生产废水（浮选废水）及员工生活污水。 湖北省投资项目在线审批监管平台 生产废水经絮凝沉淀池处理后循环使用，不外排；员工生活污水经园区化 粪池处理后进入园区市政污水管网， 再通过污水泵站抽至宣恩县城污水处理厂 处理。 （3）噪声 现有项目运营期噪声主要为各生产设备运转过程中产生的噪声，主要通过 采取减振措施，并利用局部封闭厂棚隔声等措施减小噪声影响。根据《恩施州 钢强再生资源有限公司再生资源回收加工项目竣工环境保护验收监测报告表》， 验收监测期间，项目各厂界噪声监测点的昼、夜间噪声值符合《工业企业厂界 环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中 3 类标准。 项目东侧、北侧居民点处 昼、夜间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。 （4）固体废物 项目运营期固体废物主要分为生活垃圾和一般工业固废。 1）生活垃圾和包装固废经垃圾桶收集后，交由当地环卫部门统一处理。 2）一般固废主要为布袋除尘器收集的粉尘和絮凝沉淀池产生的泥沙， 以及 包装过程中产生的废包装材料，均集中收集后交由有处置能力的单位处置或交 由相关主管部门依法处置。 |
| --- | --- |

|  | （5）现有项目污染物实际排放量核算 |
| --- | --- |

|  | 湖北省投资项目在线审批监管平台 现有项目污染物实际排放情况见下表。 表 2-7 现有项目污染物实际排放情况一览表 类别; 污染物; 排放情况; 污染防治措施; 排放去向. 生活废 水; 用水量; 96; 化粪池; 园区管网-提升泵站-宣 恩县城污水处理厂. COD; 0.024. BOD5; 0.017. SS; 0.020. 氨氮; 0.003. 废气; 颗粒物; 0.81; 封闭厂房、集气 罩+袋式除尘器; 大气环境. 固体废 物; 袋式除尘器 收集粉尘; 0; 分类收集、合理 处置; 经一般工业固体废物暂 存区暂存后，交由有处 置能力的单位处置或交 由相关主管部门依法处 置. 废包装材料; 0. 泥沙; 0. 生活垃圾; 0; 集中收集; 交由市政环卫部门处置. 4、主要环境问题 湖北省投资项目在线审批监管平台 现有项目环保手续齐全， 按照相关要求建设了污染物治理措施，废水依托 可行， 废气、噪声达标排放，固体废物处理处置方式合理，在确保各项污染治 理措施正常运行的情况下，现有项目无环境问题。 |
| --- | --- |

湖北省投资项目在线审批监管平台

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、大气环境 （1）达标区判定 根据恩施州生态环境局公布的《2022 年度恩施州生态环境质量报告》：宣 恩县城区 2022 年 PM10 均值为 31μg/m3，同比下降 11.40%；PM2.5 均值为 25μg/m3， 同比下降 3.80%；SO2 均值为 6μg/m3 ，同比下降 25%；NO2 均值为 9μg/m3 ，同 比下降 18.20%；CO 日均值第 95 百分位数浓度为 1.2mg/m3 ，同比持平；O3 日最 大 8 小时第 90 百分位浓度值为 110μg/m3 ，同比下降 14.60% ，宣恩县城区空气 环境质量现状满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 表 3-1 2022 年宣恩县城区各污染物年均浓度表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | SO2 (μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10 (μg/m3) | PM2.5 (μg/m3) | CO- 日均（95 百分位） (mg/m3) | O3-8h（90 百分位） (μg/m3) |
|  | 湖北省投资项目在线审批监管平台 标准限值 | 60 | 40 | 70 | 35 | 4 | 160 |
|  | 2022 年浓度 | 6 | 9 | 31 | 23 | 1.2 | 115 |
|  | 较 2021 年同 期增幅 | -25% | - 18.20% | - 11.40% | -3.80% | 0 | - 14.60% |
|  | 评价结果 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

|  | 本项目位于宣恩县和平工业园区，位于宣恩县城区规划范围内，由此可见 本项目所在区域 PM2.5 、PM10 、SO2、NO2 、CO 、O3 均能满足《环境空气质量标 准》（GB3095-2012）二级标准，为环境空气质量达标区域。 （2）特征污染物环境现状 为调查本项目特征污染物（颗粒物）环境质量现状，本次评价引用《宣恩 装备制造产业园发展规划（2022-2035）环境影响报告书》环境质量现状评价内 容，根据《宣恩装备制造产业园规划环境质量现状监测报告》（跃华（检）字 2022262），其检测情况如下： ① 测点位 项目共设 2 个监测点：宣恩铸造产业园上风向 100m 处 G1 和下风向 100m 处 G2。详见下表 3-2。 |
| --- | --- |

|  | 湖北省投资项目在线审批监管平台 表 3-2 环境空气监测点位表 检测类别; 采样点位; 经纬度; 与本项目位置关系. 环境空气; 宣恩铸造产业园 上风向 100m 处G1; 109°29′34″E; 29°58′ 17″N; 项目西侧 2200m. 宣恩铸造产业园 上风向 100m 处G2; 109°29′47″E; 29°57′45″N; 项目西侧 1300m. ②监测时间和监测点位 监测时间： 2022 年 5 月 21 日-5 月 27 日 监测频次： TSP：1 次/天，连续检测 7 天，取日均值。 ③监测结果 表 3-3 TSP 现状监测统计及评价结果 点位; 监测因 子; 监测浓度范围; 标准值; 超标率%; 最大浓度占标率%. 湖北省投资项目在线审批监管平台 G1; TSP; 83-89μg/m³; 300μg /m³; 0; 29.7%. G2; TSP; 86-99μg/m³; 300μg /m³; 0; 33.0%. 根据分析， 项目引用监测报告满足现状评价要求， 根据表 3-3，本项目所在 区域特征污染因子 TSP 最大浓度占标率小于 100％，能够满足《环境空气质量 标准》（GB3095-2012）二级标准。 2、地表水环境 本项目周围最近地表水体为东南侧约 1km 处的凉风洞河，其最终汇入北侧 3.8km 处的贡水河（忠建河） 。贡水河（忠建河） 水质应满足《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质要求。 根据恩施州生态环境局公布的《2022 年度恩施州生态环境质量报告》，2022 年， 贡水河（忠建河）各断面水质状况如下： 表 3-4 2022 年忠建河各断面水质状况 水质监测类别. |
| --- | --- |

|  | 河流名称; 监测断面; 断面级 别; 断面属性; 规划 类别; 超规划类 别项目; 水质状 况. 2022 年; 去年同 期. 忠建河; 龙坪; 国控; 县界 咸丰-宣恩; Ⅲ; Ⅱ; Ⅱ; —; 优. 洞坪; 国控; 县界 宣恩-恩 施; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ. |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/398127142040006041