温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 将一根导线均匀拉长为原长的2倍,则它的阻值为原阻值的(  )倍。

- 1

- 2

- 4

- 答案:C

- 2. 下列( )表示I段电压小母线A.相。

- 1YMA.

- 1YA.

- 1YNA.

- 答案:A

- 3. 从业人员在调整工作岗位或离岗(  )以上重新上岗时，应重新接受安全培训。

- 半年

- 一年

- 两年

- 答案:B

- 4. 设S1.S2分别为某避雷器及其被保护设备的伏秒特性曲线，要使设备受到可靠保护必须(  )。

- S1高于S2

- S1等于S2

- S1低于S2

- S1与S2相交

- 答案:C

- 5. 制造指南针是利用(  )原理(或现象)。

- 磁场

- 电磁感应

- 机械

- 电子

- 答案:A

- 6. 直流充电桩必须安装( ),以紧急的时候切断供电设备和电动汽车之间的能源传输。

- 电流保护器

- 电源开关

- 急停装置

- 绝缘挡板

- 答案:C

- 7. 职业纪律是从事这一职业的员工应该共同遵守的行为准则，它包括的内容有(  )。

- 交往规则

- 操作程序

- 群众观念

- 外事纪律

- 答案:D

- 8. 绝缘摇表的输出电压端子L.E.G的极性(  )。

- E端为正极，L和G端为负极

- E端为负极，L和G端为正极

- L端为正极，E和G端为负极

- L端为负极，E和G端为正极

- 答案:A

- 9. s11-800∕10为节能型变压器型号，其中800表示( )。

- 额定容量

- 低压侧额流

- 高压侧额流

- 额定电压

- 答案:A

- 10. CD10中的D表示(  )操作机构。

- 手动

- 电动

- 电磁

- 答案:C

- 11. 电容器的电流I=CAUC/At,当UC增大时，电容器为()。

- 充电过程并吸取电能转换为电场能

- 充电过程并吸取电场能转换为电能

- 放电过程并由电场能释放为电能

- 放电过程并由电能释放为电场能

- 答案:A

- 12. 电缆中间接头的接地线，应使用截面积不小于(  )的裸铜软线。

- 10mm2

- 10-16mm2

- 25mm2

- 16-15mm2

- 答案:C

- 13. 拉开闸刀时,如果出现电弧,应(  )。

- 立即合闸

- 迅速拉开

- 缓慢拉开

- 答案:B

- 14. TN-S系统克服了(  )的缺陷，在建筑施工现场电力系统中起着极其重要的作用。

- IT系统

- TT与TN-C系统

- 一次变压供电系统

- 二次变压供电系统

- 答案:B

- 15. (  )纠正常情况下有显着断开的备用电源或备用设备或备用线路。

- 明备用

- 冷备用

- 暗备用

- 答案:A

- 16. 螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和(  )表示。

- 厚度

- 半径

- 直径

- 答案:C

- 17. 更换熔体时，原则上新熔体与旧熔体的规格要(  )。

- 不同

- 相同

- 更新

- 答案:B

- 18. 电业安全工作规程上规定，对地电压为(  )V以下的设备为低压设备。

- 400

- 380

- 250

- 答案:C

- 19. 真空断路器所具有的特点是体积小.重量轻.触头开距短.燃弧时间短.开断近区故障性能好及(  )。

- 触头寿命长.适于频繁操作.操作噪音大

- 触头寿命长.不适于频繁操作.操作噪音大

- 触头寿命短.不适于频繁操作.操作噪音小

- 触头寿命长.适于频繁操作.操作噪音小

- 答案:D

- 20. 更换熔体时,原则上新熔体与旧熔体的规格要( )。

- 不同

- 相同

- 更新

- 答案:B

- 21. 自耦变压器减压启动一般适用于(  ).负载较重的三相鼠笼式异步电动机。

- 容量特小

- 容量较小

- 容量较大

- 容量特大

- 答案:C

- 22. 中性点直接接地，系统中发生单相接地时，非故障相对地电压会(  )。

- 不变

- 升高

- 降低

- 答案:A

- 23. ( )不是继电保护的任务。

- 系统发生故障时可靠动作，使断路器跳闸，切除故障点

- 系统发生异常时发出信号

- 切除故障后，借助继电保护实现自动重合闸

- 系统正常时改善功率因数

- 答案:D

- 24. 相线应接在螺口灯头的(  )。

- 中心端子

- 螺纹端子

- 外壳

- 答案:A

- 25. 自然冷却变压器在正常运行时，上层油温不宜经常超过(  )。

- 95℃

- 85℃

- 105℃

- 65℃

- 答案:D

- 26. 当距离保护的Ⅰ段动作时，说明故障点在(  )。

- 本线路全长的85%范围以内；

- 线路全长范围内；

- 本线路的相邻线路；

- 本线路全长的50%以内。

- 答案:A

- 27. ( )仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。

- 磁电式

- 电磁式

- 感应式

- 答案:A

- 28. N型半导体自由电子数远多于空穴数,这些自由电子是多数载流子,而空穴是少数载流子,导电能力主要靠自由电子,称为电子型半导体,简称( )。

- W型半导体

- U型半导体

- P型半导体

- N型半导体

- 答案:D

- 29. E级绝缘的允许工作温度为(  )°C。

- 95

- 105

- 120

- 130

- 答案:C

- 30. 笼形异步电动机降压启动能减少启动电流,但由于电机的转矩与电压的平方成( ),因此降压启动时转矩减少较多。

- 反比

- 正比

- 对应

- 答案:B

- 31. 一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不会超过( )。

- 额定线电压

- 最高工作电压

- 绝缘水平

- 答案:A

- 32. 安全牌分为禁止类安全牌.指令类安全牌.(  )。

- 提醒类安全牌

- 警告类安全牌

- 预防类安全牌

- 允许类安全牌

- 答案:B

- 33. 当验明设备确已无电后，应立即将检修设备用接地线(  )接地。

- 单相

- 两相

- 三相

- 任意

- 答案:C

- 34. 钳形电流表使用时应先用较大量程，然后再视被测电流的大小变换量程.切换量程时应(  ).

- 直接转动量程开关;

- 先将钳口打开，再转动量程开关

- 答案:B

- 35. 重复接地的安全作用不包括( )。

- 改善架空线路的防雷性能

- 降低漏电设备的对地电压

- 减轻零线断开的危险

- 减轻线路过负荷的危险

- 答案:D

- 36. 在10kV及以下带电杆塔上进行工作，工作人缘距最下层带电导线垂直距离不得小于( )。

- 0.35m

- 0.5m

- 0.7m

- 1.0m

- 答案:C

- 37. 霓虹灯一般的工作电压为( )V

- 220—380

- 5000—10000

- 6000—15000

- 1000—5000

- 答案:C

- 38. 运输液化气,石油等的槽车在行驶时,在槽车底部应采用金属链条或导电橡胶使之与大地接触,其目的是(  )。

- 泄漏槽车行驶中产生的静电荷

- 中和槽车行驶中产生的静电荷

- 使槽车与大地等电位

- 答案:A

- 39. 高压隔离开关只能接通或切断(  )电路。

- 负荷

- 短路

- 空载

- 轻载

- 答案:C

- 40. 感生电流产生的磁场总是(  )原磁场的变化。

- 增加

- 伴随

- 阻止

- 无关

- 答案:C

- 41. MGB1420万能磨床电流截止负反馈电路调整，工件电动机的功率为0.55KW，额定电流为3A，将截止电流调至4.2A左右。把电动机转速调到(  )的范围内。

- 20～30r/min

- 100～200r/min

- 200～300r/min

- 700～800r/min

- 答案:D

- 42. 不能用于带电灭火的灭火器材是( )。

- 泡沫灭火器

- 二氧化碳灭火器

- 卤代烷灭火器

- 干粉灭火器

- 答案:A

- 43. 据一些资料表明,心跳呼吸停止,在(  )min内进行抢救,约80%可以救活。

- 1

- 2

- 3

- 答案:A

- 44. 使用( )电能表不仅能考核用户的平均功率因数，而且更能有效地控制用户无功补偿的合理性。

- 双向计度无功；

- 三相三线无功；

- 三相四线无功；

- 一只带止逆器的无功。

- 答案:A

- 45. 半导体二极管的正向交流电阻与正向直流电阻两者大小关系为(  )。

- 一样大

- 一样小

- 前者比后者小

- 前者比后者大

- 答案:C

- 46. 高频闭锁零序保护中，保护发信10ms再停信，这是为了(  )。

- 防止外部故障时的暂态干扰而引起误动

- 等待对端闭锁信号到来，防止区外故障误动

- 防止外部故障时功率倒向而误动

- 答案:B

- 47. 接地中线相色漆规定涂为(  )

- 黑

- 紫

- 白

- 答案:A

- 48. 三相四线制的零线的截面积一般(  )相线截面积。

- 大于

- 小于

- 等于

- 答案:B

- 49. 国家电网公司的充电桩应具备( )三种充电方式。

- 国网电卡充电.验证码充电.账号充电

- 国网电卡充电.二维码扫码充电.账号充电

- 验证码充电.账号充电.二维码扫码充电

- 国网电卡充电.二维码扫码充电

- 答案:B

- 50. 在纯电感交流电路中，电路的( )。

- 有功功率大于零

- 有功功率等于零

- 有功功率小于零

- 答案:B

- 51. “止步，高压危险！”标识牌的字色应该是(  )。

- 红字，有黑箭头

- 黑字，有红箭头

- 黑字，有黑箭头

- 红字，有红箭头

- 答案:B

- 52. 属于形状公差的是(  )。

- 平行度

- 垂直度

- 倾斜度

- 直线度

- 答案:D

- 53. 平台的防雷接地装置(  )检查一次。

- 每季度

- 每月

- 每周

- 每年

- 答案:A

- 54. 配电线路.设备检修,在显示屏上断路器{开关}或( )的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”标记。

- 接地刀闸

- 母线刀闸

- 隔离开关(刀闸)

- 保护压板

- 答案:C

- 55. 我国国标对35～110KV系统规定的电压波动允许值是(  )。

- 1.6%

- 2%

- 2.5%

- 答案:B

- 56. 在本征半导体中摻入微量的(  )价元素，形成N型半导体。

- 二

- 三

- 四

- 五

- 答案:D

- 57. 电容器测量之前必须( )。

- 擦拭干净

- 充满电

- 充分放电

- 答案:C

- 58. 由一组逻辑电路判断控制整流器触发脉冲通道的开放和封锁，这就构成了(  )可逆调速系统。

- 逻辑环流

- 逻辑无环流

- 可控环流

- 可控无环流

- 答案:B

- 59. 氧气,乙炔管道以及其他会产生静电的管道必须(  ),以防止静电事故发生。

- 独立接地

- 重复接地

- 接成一个整体再接地

- 答案:C

- 60. C6150车床主电路中(  )触点接触不良将造成主轴电动机不能正转。

- 转换开关

- 中间继电器

- 接触器

- 行程开关

- 答案:C

- 61. 隔绝式呼吸防护器材按照起源供给方式有携气式和(  )。

- 供气式

- 过滤式

- 负压式

- 答案:A

- 62. 在大型变压器中，采用强迫油循环水冷却器时，冷却器中的冷却介质是(  )。

- 水

- 油

- 风

- 答案:A

- 63. 《移动式压力容器安全技术监察规程》规定:移动式压力容器用压力表精度不得低于(  )级。

- 2.5

- 1.6

- 1.0

- 0.4

- 答案:B

- 64. 我国电力系统额定频率为50Hz，其允许的频率偏差不应超过(  )。

- ±5%

- ±0.5%

- ±5Hz

- ±0.5Hz

- 答案:D

- 65. 远距离输电时,为减小线路上的电能损耗,主要采用(  )。

- 提高线路的电压等级

- 增大线路导线截面减小电阻

- 提高功率因数减少无功

- 答案:A

- 66. 半导体二极管有点接触型(  )接触型两种。

- 多点；

- 线；

- 面；

- 块；

- 答案:C

- 67. 禁止合闸有人工作”的标记牌应制作为( )。

- 红底白字

- 白底红字

- 白底绿字

- 答案:B

- 68. 具有陡降特性的变压器是( )。

- 升压变压器

- 降压变压器

- 电焊变压器

- 仪用互感器

- 答案:A

- 69. 用指针式万用表欧姆档测量晶体管时，应选用(  )档。

- R×1Q

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/406024154035010103