贵州中交贵黔高速公路发展有限公司高速公路运营

# 日常养护内业资料管理办法

贵州中交贵黔高速公路发展有限公司二〇一六年七月

目录

表 ZJGQ.YH-BO2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

2

3

4

表

5

6

7

8

9 公路突发时间通阻情况表

一、总则

1 、为进一步规范全贵黔高速公路日常养护内业资料管理，根据《公路养护技术规范》

（JIGH10-2009）、交通运输部有关规定，结合贵黔公司管理实际，制定本办法。

2、本办法所称日常养护内业资料（以下简称内业资料）是在养护日常生产与管理活动中形成   的具有查阅、利用、保存价值的各种文字、图表、照片、影像等。

3、养护内业资料管理应遵循“统一管理、分级负责、规范填写、及时归档”的原则。

4、本办法适用于贵黔高速公路。

二、内容及标准

1、日常养护内业资料内容主要包括日常巡（检）查、路况调查及评定、日常管理、小修保养、   登记台帐、安保工程、应急保通等。

2、日常养护内业表格样式应尽量统一，对要求强制使用表格请严格根据附件要求印制、填写，   对非强制性表格可根据管理实际进行适当调整或补充完善。

3、日常养护内业资料填写应符合现行养护规范，与相应的管理办法、制度相适应，能如实反   映管理流程及生产活动的关键环节、关键工序。

4、养护工区对内业表格填写，确保填写规范、齐全，数据真实、准确，内容及标准统一。

三、整理及保存

1、对涉及管理生产活动、需要责任人签字的表格均要以纸质材料填写并保存，对统计报表、   台账类表格可只保存电子版。

2、文字材料应统一使用 A4 纸印刷、填写，影像资料应刻录光盘，单独存放。

3、各养护工区应根据国家及省档案管理有关规定，积极做好养护内业资料整理及存档工作。

4、管养单位对档案盒样式、封面题名、卷脊题名、档号分类等制定统一标准，规范管理，集   中存放，便于查阅。

5、内业资料保存期限按照本办法附件内容执行。超过保存期限需要销毁的应经贵黔项目公司   批准，并执行申请-核查-批复-销毁程序。

四、附则

1、本办法自下发之日起施行。

2、本办法由贵黔高速公路路产维护部负责解释。

3、各养护工区可根据本办法制定实施细则。

附件：贵黔高速公路日常养护内业资料常用表格式样

保存单位

类别

表格编号

表格名称

填写单位

管养单位

养护

ZJGQ.YH-B01	日常（夜间）养护巡查记录表*

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B02	贵黔高速公路路况调查记录表*

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B03	桥梁经常检查记录表*

管养单位、养护单位

○

一

日常巡

（检）

查

ZJGQ.YH-B04

桥梁定期检查记录表*

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B05

隧道经常检查记录表*

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B06	隧道定期检查记录表*

检测单位

○

ZJGQ.YH-B07	涵洞经常检查记录表*

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B08	涵洞定期检查记录表*

养护单位

○

贵黔高速公路日常路产维护内业资料常用表格

保存单位

类别

表格编号

表格名称

填写单位

管养单位

养护

ZJGQ.YH-B09	沥青路面损坏调查表*

管养单位、养护单位

○

二

路况调查及评

定

ZJGQ.YH-B10	路基损坏调查表*

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B11	桥隧构造物损坏调查表*

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B12	沿线设施损坏调查表*

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B13	公路技术状况评定明细表*

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B14	公路技术状况评定汇总表*

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B15	养护人员基本情况登记表

养护单位

○

ZJGQ.YH-B16	月份养护生产计划完成情况表

管理单位

○

三

日常管

理

ZJGQ.YH-B17

公路养护工作情况月报*

养护单位

○

ZJGQ.YH-B18	公路水毁及抢修情况旬（日）报表*	养护单位	○

ZJGQ.YH-B19	绿化日常护管情况（月）统计表

养护单位

○

保存单位

类别

四

小修保养工

程

五

台账

| 表格编号 | 表格名称 | 填写单位 | 管养单位 养护 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZJGQ.YH-B20 | 月度检查整改反馈书 | 管养单位 | ○ |
| ZJGQ.YH-B21 | 季度考核整改反馈书 | 管养单位 | ○ |
| ZJGQ.YH-B22 | 养护单位日常养护工作周报* | 养护单位 | ○ |
| ZJGQ.YH-B23 | 公路小修工程项目计划表* | 管养单位 | ○ |
| ZJGQ.YH-B24 | 公路小修工程开工报告* | 养护单位 | ○ |
| ZJGQ.YH-B25 | 公路小修保养工程记录表 | 养护单位 | ○ |
| ZJGQ.YH-B26 | 贵黔高速公路养护小修保养工程月报表 | 养护单位 | ○ |
| ZJGQ.YH-B27 | 贵黔高速公路养护工程任务单 | 管养单位 | ○ |
| ZJGQ.YH-B28 | 贵黔高速公路养护工程验收单 | 养护单位 | ○ |
| ZJGQ.YH-B29 | 桥梁基本状况卡片* | 管养单位、养护单位 | ○ |
| ZJGQ.YH-B30 | 养护机具登记台帐 | 养护单位 | ○ |

保存单位

类别

表格编号

表格名称

填写单位

管养单位

养护

ZJGQ.YH-B31	桥梁检测仪器登记台帐

检测单位

○

ZJGQ.YH-B32	桥梁检查检测仪器配置情况表

检测单位

○

ZJGQ.YH-B33	公路标志登记台帐

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B34	公路标线登记台帐

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B35	安全保障工程登记台帐

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B36	特殊路段技术状况登记台帐

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B37	安全设施布置记录表

养护单位

○

六

应急

保通

ZJGQ.YH-B38	除雪防冰人员、机械、物资投入情况统计表

管养单位、养护单位

○

ZJGQ.YH-B39

公路突发事件通阻情况表

管养单位、养护单位

○

说明：1、*表示强制性用表，遵照执行；

2、长期表示与公路、桥梁使用寿命相同；

ZJGQ.YH-B01

日常（夜间）养护巡查记录表

填报单位：

巡查时间巡查人员巡查路线

年月日时分至时分		天 气 巡查车辆

巡查情况

处理意见及情况

备注

巡查负责人：记录人：

ZJGQ.YH-B02

贵黔高速公路路况调查记录表

调查内容：方向：起讫桩号：K+～K+

序号	桩号	损坏类型	病害描述	单位	数量	维修建议

负责人：调查人：调查日期：年月日

填表说明：

1、填表需参照《公路技术状况评定标准》。调查内容分为路基、路面、桥隧构造物、沿线设施 4 大类，需按照不同的调查内容分类填写。

2、损坏类型及统计单位：

路基：路肩边沟不洁（m）、路肩损坏（m）、边坡坍塌（挖方）（m*m*m)、水毁冲沟（填方）（m*m*m)、路基构造物    损坏（m）、路缘石破损（m）、排水系统淤塞（m）、路基沉降（m*m）；

路面：龟裂（m*m）、块状裂缝（m*m）、纵向裂缝（m）、横向裂缝（m）、坑槽（cm*cm）、松散（cm*cm）、沉陷（m*m）、    车辙（m）、波浪拥包（m*m）、泛油（m*m）、修补（m*m）；

桥隧涵构造物：桥梁（桥头跳车、伸缩缝损坏、泄水孔堵塞、栏杆护栏损坏、翼墙锥坡损坏、上跨桥防落网损坏、桥    面积水）、隧道（洞体损坏、渗漏积水排水不良、通风监视系统故障、照明设施故障）、涵洞（涵顶跳车、涵洞损坏淤积）；

沿线设施：（防撞护栏、防落网、声屏障、中央分隔带活动护栏和防眩板）等缺损（ m）、隔离栅损坏（m）、（指示标志、警告标志、禁令标志、里程碑、轮廓标、百米标）缺损、可变信息板故障等（块/根）、标线缺损（m）、绿化    管护不善（m）。

ZJGQ.YH-B03

|  | 桥梁经常检查记录表 |  |
| --- | --- | --- |
| 管养单位: 路线编码 | 路线名称 | 桥位桩号 |
| 桥梁编码 | 桥梁名称 | 养护单位 |
| 部件名称 | 缺损类型 缺损范围 | 保养措施意见 |
| 翼墙 |  |  |
| 锥坡、护坡 |  |  |
| 桥台及基础 |  |  |
| 桥墩及基础 |  |  |
| 地基冲刷 |  |  |
| 支座 |  |  |
| 上部机构异常变形 |  |  |
| 桥与路连接 |  |  |
| 伸缩缝 |  |  |
| 桥面铺装 |  |  |
| 人行道、缘石 |  |  |
| 栏杆、护栏 |  |  |
| 标志、标线 |  |  |
| 排水设施 |  |  |
| 照明系统 |  |  |
| 桥面清洁 |  |  |
| 调治构造物 |  |  |
| （其他） |  |  |
| 负责人 | 记录人 | 检查日期 年月日 |

# 桥梁定期检查记录表

填报单位：

1.路线编码

4.桥梁编码

7.桥长(m)

10.管养单位

13.上次检查日期

2.路线名称

5.桥梁名称

8.主跨结构

11.建成年月

14.本次检查日期

3.桥位桩号

6.下穿通道名

9.最大跨径(m)

12.上次大修日期

- 气候

- 部件号	17.部件名称

- 评分

- 特殊检查	20. 维修范

- 维 修 方

- 维 修

- 费 用

|  |  | (0-5) | 围 | 式 | 时间 | (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翼墙、耳墙 |  |  |  |  |  |
| 2 | 锥坡、护坡 |  |  |  |  |  |
| 3 | 桥台及基础 |  |  |  |  |  |
| 4 | 桥墩及基础 |  |  |  |  |  |
| 5 | 地基冲刷 |  |  |  |  |  |
| 6 | 支座 |  |  |  |  |  |

上部主要承重结构

- 上部一般承重结构

- 桥面铺装

- 桥头跳车

- 伸缩缝

- 人行道

- 栏杆、护栏

- 照明、标志

- 排水设施

- 调治构造物

- 其他

| 24. 总体状况评定 等级 27.经常性养护建议 | 25. 全面清洁 状况描述 | 26.保养、小修状况评 分 |
| --- | --- | --- |
| 28.记录人 | 29.负责人 | 30.下次检查时间 |
| 31.缺损说明 |  |  |

|  |  | （类型、性质、范围、程度） | （编号/年） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 翼墙、耳墙 |  |  |
| 2 | 锥坡、护坡 |  |  |
| 3 | 桥台及基础 |  |  |
| 4 | 桥墩及基础 |  |  |
| 5 | 地基冲刷 |  |  |
| 6 | 支座 |  |  |
| 7 | 上部主要承重结构 |  |  |
| 8 | 上部一般承重结构 |  |  |
| 9 | 桥面铺装 |  |  |
| 10 | 桥头跳车 |  |  |
| 11 | 伸缩缝 |  |  |
| 12 | 人行道 |  |  |
| 13 | 栏杆、护栏 |  |  |
| 14 | 照明、标志 |  |  |
| 15 | 排水设施 |  |  |
| 16 | 调治构造物 |  |  |
| 17 | 其他 |  |  |

部件号	部件名称	缺损位置	缺损状况

续上表

照片或图片

隧道经常检查记录表

隧道名称：（左幅/右幅）路线名称：隧道编码：路线编码：

养护机构：检查日期：年月日天气：

里程桩号	项目名称	检查内容	状态描述	判定结论

检查人：记录人：

隧道定期检查记录表

隧道名称：

隧道编码：路线名称： 养护机构：路线编码：

里程桩号

项目名称

检查内容

状态描述

判定结论

检查人：记录人:

上次检查日期：年月日本次检查日期：年月日

ZJGQ.YH-B07

涵洞经常性检查记录表

管理单位

路线编码涵洞编码部件名称

涵洞顶部及周围填土

洞内有无淤塞 洞身及洞口周围涵底铺砌

进水口、出水口护坡、八字墙

涵洞技术状况总评备注

路线名称涵洞类型

损坏或需维修情况描述

涵洞桩号养护单位

维修保养措施意见	跟踪养护

A、好 B、较好 C、较差 D、差 E、危险

经常检查人主管负责人

检查日期养护负责人

年月日

部件名称

涵洞顶部及周围填土洞内有无淤塞

洞身及洞口周围涵底铺砌

进水口、出水口护坡、八字墙

损坏或需维修情况描述

维修保养措施意见

跟踪养护

涵洞技术状况总评备注

A、好 B、较好 C、较差 D、差 E、危险

经常检查人主管负责人

检查日期养护负责人

年月日

| ZJGQ.YH-B08 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 涵洞定期检查记录表 |  |
| 1.路线编号 4.养护单位 7.序号 | 8.部件名称 | 2.路线名称 5.涵类型 9.损坏或需维修情况描述 | 3.涵洞桩号 6.检查时间 10.维修建议（方式、范围、时间） |
| 1 | 进水口 |  |  |
| 2 | 出水口 |  |  |
| 3 | 涵身两侧 |  |  |
| 4 | 涵身顶部 |  |  |
| 5 | 涵底铺砌 |  |  |
| 6 | 涵附近填土 |  |  |

  - 涵洞技术状况总评	好	较好	较差	差	危险

  - 养护方案

14.备注：

日常养护

维修	加固	改建

  - 下次检查时间	年月

负责人	检查人	检查时间	年月日

# 沥青路面损坏调查表

路线名称:

调查内容

调查方向:

权重

程度

i

调查时间：调查人员： 起点桩号：终点桩号：

单位	路段长度：路面宽度：

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

累计损坏

轻

龟裂	中

重轻

块状裂缝

重

轻

0.6

0.8	m2

1.0

0.6

m2

0.8

0.6

纵向裂缝	m

重	1.0

轻	0.6

横向裂缝	m

重	1.0

轻	0.8

坑槽	m2

重	1.0

轻	0.6

松散	m2

重	1.0

轻	0.6

沉陷	m2

重	1.0

轻	0.6

车辙	m

波浪拥包

泛油修补

评定结果：

DR＝％

重	1.0

轻	0.6

重	1.0

0.2

0.1

m2

m2 m2

计算方法：

PCI=100  a

0

i0

DRa1

A

PCI＝

DR=100

i	i

i 1

A

a 0＝15.00 a1＝0.412

路线名称:

调查方向:

调查内容

程

度

单位

扣分

权重

计

量

单

调查时间：调查人员：

起点桩号：终点桩号： 路段长度：路面宽度：

累计

i

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

损坏

评定结果：

计算方法：

SCI＝

SCI＝   (100  GD

i

iSCI

)

路基损坏调查表

|  |  |  |  | 位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 路肩边沟不洁 |  | 0.5 | 0.05 | m |
| 路肩损坏 | 轻 | 1 | 0.10 | m2 |
|  | 重 | 2 |  |  |
|  | 轻 | 20 |  |  |
| 边坡坍塌 | 中 | 30 | 0.25 | 处 |
|  | 重 | 50 |  |  |
|  | 轻 | 20 |  |  |
| 水毁冲沟 | 中 | 30 | 0.25 | 处 |
|  | 重 | 50 |  |  |
|  | 轻 | 20 |  |  |
| 路肩构造物损 | 中 | 30 | 0.10 | 处 |
| 坏 |  |  |  |  |
|  | 重 | 50 |  |  |
| 路缘石缺损 |  | 4 | 0.05 | m |
|  | 轻 | 20 |  |  |
| 路肩沉降 | 中 | 30 | 0.10 | 处 |
|  | 重 | 50 |  |  |
|  | 1 |  |  | m |
| 排水系统淤塞 |  |  | 0.1 |  |
|  | 20 |  |  | 处 |

桥隧构造物损坏调查表

路线名称:	调查方向:

调查时间：调查人员：

项目

技术状况

单位扣分

计量

单位

起点桩号：终点桩号：

路段长度：路面宽度：

累计

1

2

3	4

5	6

7

8

9

10

损坏

一、二

0

桥梁

三

四五

S：无异常B：有异常A：有危险好、较好较差

差

危险

40

70

100

0

50

100

0

40

70

100

座

隧道

座

涵洞

座

评定结果：	计算方法：

BCI＝

BCI= min(100

GD	)

iTCI

# 沿线设施损坏调查表

路线名称:

调查方向:

调查时间：调查人员：

起点桩号：终点桩号：

调查内容

程

度

单位

扣分

权重

i

计量

单位

路段长度：路面宽度：

累计

损坏

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

轻

10

防护设施缺损

0.25

处

重

30

隔离栅损坏

20

0.10

处

标志缺损

20

0.25

处

标线缺损

0.1

0.20

m

绿化管护不善

0.1

0.20

m

评定结果：

计算方法：

TCI＝

TCI= 5

i 1

(100  GD

i

iTCI

)

公路技术状况评定明细表

路线名称：技术等级：路面类型：检测方向：年月日

路段桩号	长度	MQI	路面

（m）	PQI

路面分项指标	路基

PCI	RQI	RDI	SRI	PSSI	SCI

桥隧构造物 BCI

沿线设施

TCI

附注：表中 PSSI 为抽样评定指标。第页总页

公路技术状况评定汇总表

年月日

基本信息

所属省市

路线名称（编码） 技术等级

路面类型  评定长度（km）

管养单位养护单位平均 MQI

平均 MQI（上行） 平均 MQI（下行）

上行评定长度（km）

评定等级

评定等级（上行） 评定等级（下行） 下行评定长度（km）

统计信息

上下行

上行

下行

长度

（km）

比例

（％）

长度

（km）

比例

（％）

长度

（km）

比例

（％）

MQI（优、良）

MQI（ 中 ） MQI（次、差） PQI（优、良） PQI（ 中 ） PQI（次、差） SCI（优、良） SCI（ 中 ） SCI（次、差） BCI（优、良） BCI（ 中 ） BCI（次、差） TCI（优、良） TCI（中）

TCI（次、差）

第页总页

# 养护人员基本情况登记表

姓名	性别	出生	民族年月

职称

学历

参加工作时间

职务

毕业院校及专业

联系方式

政治面貌

照

片

工作简历

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/406214233120010053