| ICS | 13.220 |
| --- | --- |
| CCS | C 80 |

DB42

湖	北	省	地	方	标	准

DB42/T 2186—2024

消防救援业务训练场地设施建设标准

Fire rescue operations training site facilities construction standards

2024 - 02 - 01 发布

2024 - 03 - 01 实施

湖北省市场监督管理局

发 布

# 目	次

前言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 建设原则	2

5 消防救援训练基地建设项目	2

6 消防救援站建设项目	3

7 改进与提升	5

附录 A（规范性） 消防救援训练基地训练场地设施建设要求	6

附录 B（规范性） 消防救援训练基地专业训练模块建设要求	17

附录 C（规范性） 消防救援训练基地专项控制模块建设要求	21

附录 D（规范性） 消防救援站训练场地设施建设要求	23

参考文献	31

I

# 前	言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由湖北省消防救援总队提出并归口。

本文件起草单位：湖北省消防救援总队、孝感市消防救援支队、随州市消防救援支队。本文件主要起草人：杨全德、陶其刚、朱以涛、李志刚、程力、陈心慰、李志杰。

本文件实施应用中的疑问，可咨询湖北省消防救援总队，电话： 027-87269999-9133，邮箱：

258118697@qq.com，对本文件的有关修改意见建议请反馈至湖北省消防救援总队，电话：027-87269999-

9133，邮箱：258118697@qq.com。

III

# 消防救援业务训练场地设施建设标准

- 范围

本文件规定了消防救援训练基地、消防救援站业务训练场地设施的建设原则、建设项目、建设内容以及改进与提升。

本文件适用于消防救援训练基地、特勤站和普通消防救援站。战勤保障消防站和专职消防队（站） 可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 19079.10 体育场所开放条件与技术要求 第10部分：潜水场所GB/T 22517.2 体育场地使用要求及检验方法 第2部分：游泳场地GB/T 22517.6 体育场地使用要求及检验方法 第6部分：田径场地GB/T 29177  消防应急救援训练设施要求

GB 50084  自动喷水灭火系统设计规范

GB 50116  火灾自动报警系统设计规范

GB 50974  消防给水及消火栓系统技术规范GB 51054-2014 城市消防站设计规范

GB 51309 消防应急照明和疏散指示系统技术标准JTG 3370 公路隧道设计规范土建工程

JTG/T 3660  公路隧道施工技术规范

XF/T 623-2006 消防培训基地训练设施建设标准XF 942  网栅隔断式烟热训练室技术要求

建标152 城市消防站建设标准

建标190 消防训练基地建设标准

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

基础训练区设施	basic training area facilities

用于开展基础理论、体能和技能训练的场地和设施的组合。

实战训练区设施 Practical training area facilities

根据灾害事故类别，按照灭火救援任务需要和行动程序，运用仿真模拟技术，组合专业训练模块和专项控制模块而形成的临时性或永久性训练场地和设施的组合。

1

GB 50016 建筑设计防火规范

专项控制模块 special control module

用于模拟火焰、烟雾、温度、水域环境、建构筑物坍塌等训练环境的仿真系统和对训练过程监测、训练安全管控的控制设备。

专业训练模块 professional training module

以标准化的场地器材、设施设备和灭火药剂等为组件，整合形成满足专业技术训练和编成协同训练需要的聚合体。根据专业训练需要，可以单模块独立应用，也可以多模块组合叠加应用。

- 建设原则

服务实战，经济实用，安全可靠。

- 消防救援训练基地建设项目

基本构成

分为基础训练区、实战训练区和运维保障区3类项目分别建设。应根据辖区主要灾情、环境条件， 区分应建项目和选建项目，并进行整体布局，合理规划，便于组训。各建设项目技术要求，按照附录A、附录B和附录C执行。

基础训练区

    - 基础理论学习教室

分为阶梯教室、普通教室、数字化教室和建筑固定消防设施演示室，用于满足不同人员规模的教学需求。

    - 基础体能训练场馆

分为室外训练场和室内训练馆，用于开展基础体能训练与教学。

    - 基础技能训练设施

分为综合训练楼、水带训练场、射水训练场、装备训练场和破拆训练场，用于开展基础技能训练与教学。

实战训练区

5.3.1 专业训练模块

分为设施应用、举高作业、破拆排烟、内攻作战、冷却抑爆、工艺处置、防化洗消、生命搜索、转运营救、水域救助、机械操作、远程供水和战斗保障等13类专业训练模块，用于开展专业技术训练与教学。

2

    - 专项控制模块

分为火焰、烟雾、温度、水域、位移、训练监测和安全管控等7类专项控制模块，通过集成控制模拟实战环境。可设控制柜或集成控制室。单独设置集成控制室的，应满足功能需求，其建筑面积不宜小于60 m²。

    - 实战训练场所类别

分为常规、类型和特种灾害事故3类实战训练场所。应根据辖区灾害事故类别，选择性建设民房、门店、作坊、道路交通、高空救援等常规灾害事故实战训练场所；高层建筑、地下建筑、石油化工、城市综合体、厂房仓库等类型灾害事故实战训练场所；水域救援、地震救援、空难事故、轨道交通、公路隧道等特种灾害事故实战训练场所。

运维保障区

由车辆保障库、装备保障库、维修保障库和物资保障库等库室组成，用于训练和教学保障。

- 消防救援站建设项目

基本构成

分为理论研训场所、体能训练场所、技能训练场所和专业训练模块4类项目分别建设。应根据消防救援站的类别、辖区主要灾情和环境条件，区分应建项目和选建项目。各建设项目技术要求，按照附录D执行。

理论研训场所

用于日常理论学习研究、战术研讨、战评总结、战例复盘、桌面推演、想定作业和预案熟悉等。应设置电脑、投影仪、沙盘模型、人员车辆模型、黑（白）板、道路水源分布图和重点单位示意图等硬件设施，以及业务学习、理论考评、情景模拟和数字化预案管理等软件系统，配置业务教材和教学教案等辅助工具。受环境条件限制的，可与其他业务用房合并设置。

体能训练场所

    - 室内体能训练室

按照建标152的体能训练室相关建设要求执行。地面宜采用PVC多层复合运动地板敷设，厚度不小于5 mm；墙面宜采用耐用的饰面，至少在一个墙面设置整面全身镜；宜安装具有动作示教和音乐放松功能的音视频多媒体设备；应选择性配备多功能训练机、跑步机、椭圆机、划船机、攀爬机、史密斯机、握力器、力量组合器、哑铃组、哑铃凳、壶铃、弹力绳、战绳、360°全身拉伸架等训练器械和泡沫轴、拉伸器、筋膜枪、BMI测试仪、体重（脂）秤等辅助器材，宜选择性配备体能评估系统、智能手环、坐位体前屈测试仪、仰卧起坐测试仪、俯卧撑测试仪、往返跑测试仪、肺活量测试仪和握力测试仪等智能监测体能训练系统。

    - 室外体能训练场

分为应用体能训练区、跑道区和单双杠训练区。

3

应用体能训练区设置在训练塔，用于开展绳索攀爬、重物提升和人员救助等应用体能科目训练。配备假人、担架、泡沫桶、液化气罐、壶铃、攀爬绳索和训练水带等器材装具。训练塔进出口方向应无遮挡，无其他构筑物。

跑道区设置在营区道路，可设置成环形或直道。配备独木桥、障碍板、壶铃、重物箱、假人、弹力带、蹬摆训练带和拖拽带等训练器材。跑道宜采用抗压强度高、硬度弹性适当的材质，符合国家环保标准。

单双杠训练区设置在安全、开阔区域。

技能训练场

    - 个人技能训练场

设置在室外空旷场所，宜为环形或直道，用于开展单人技能训练。

注：可单独建设，也可合并建设。

    - 合成训练场

可与个人技能训练场合并设置，用于开展专业技能合成训练。

专业训练模块

    - 灭火专业训练类

      - 训练塔

结合辖区主要灾害事故类型，对训练塔进行建设或改造，应满足多（高）层建筑灭火救援训练及高

空训练的需求。其层高、窗口数量及尺寸，按照GB 51054的规定执行，各楼层训练设施的设置，可根据实际训练需要进行适当调整。

      - 烟热训练室

其训练设施、设备和系统按照XF 942的规定执行。

      - 燃烧训练室

可依托训练塔或独立集装箱设置，用于受训人员开展真火真烟实战训练。应具备一定的密封性能， 其设施、设备和系统按照XF/T 623-2006的第7.3条执行。

      - 有限空间训练设施

用于受训人员在狭小空间开展训练。狭小空间设置受限通道和障碍物，障碍物应选择金属、木质和混凝土等材质。

      - 危化装置训练设施

由堵漏装置和危化品运输车辆组成，用于泄漏事故和交通事故处置训练。

    - 抢险救援专业训练类

      - 绳索技术训练设施

可利用训练塔、高空专业训练平台和绳索技术专用训练架设置。

4

      - 综合破拆训练设施

应设置组合式破拆架，安装门、窗和卷帘等破拆物，满足可装卸更换功能。

      - 深井事故救援训练设施

按照GB 51054-2014的第5.1.16条执行。

      - 道路交通事故救援训练设施

可在营区适当位置，设置交通事故车辆至少1辆，模拟碰撞、倾覆、燃烧和人员被困等事故场景， 用于开展破拆、灭火和救人等训练。

      - 建筑坍塌救援训练设施

可在营区适当位置，设置不同类型的建筑残垣和构筑物，用于开展支撑、支护、破拆和搜救等训练。

- 改进与提升

应根据时代发展、科技进步和灾害变化，进行训练场地设施的技术改进和更新。

5

附 录 A

（规范性）

消防救援训练基地训练场地设施建设要求

表A.1规定了消防救援训练基地训练场地设施建设要求。

表A.1 消防救援训练基地训练场地设施建设要求

| 训练场地设施类别 |  | 训练场地设施名称 | 主要用途 | 性能要求 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础训练区 | 基础理论学习教室 | 阶梯教室 | 用于开展理论授课、职业技能考评、案例教学和战例研讨等活 动。 | 配备投影仪、音响、电子屏幕、无线麦克风等多媒体设备，建筑面积应不小于300 ㎡，容量应满足培训要求。性能符合XF/T 623的规定。 | 应建项目 |
|  |  | 普通教室 | 用于开展理 论教学和战例研讨。 | 配备多媒体教学设备，建筑面积应不小于60 ㎡。性能符合 XF/T 623的规定。 | 应建项目 |
|  |  | 数字化教室 | 用于消防员职业鉴定考试、战术战例研讨、桌面推演、案例复盘电化教学以及音像资料编辑和演播 等活动。 | 配备VR设备、LED屏、中控、展台、幕布、电子白板、投影仪、电脑、音响等设施设备，建筑面积应不小于40 ㎡。性能符合XF/T 623的规定。 | 应建项目 |
|  |  | 建筑固定消防设施演示室 | 用于开展建筑固定消防设施实操教 学。 | 配备配备火灾报警控制器，集成各类建筑固定消防设施系统，建筑面积不应不小于200 ㎡。性能符合XF/T 623的规定。 | 应建项目 |
|  | 基础体能训练场馆 | 室外训练场 | 用于跑步、越障、负重等基础体能训练 和教学。 | 性能符合GB/T 22517.6 的规定。 | 应建项目 |

6

| 训练场地设施类别 |  | 训练场地设施名称 |  | 主要用途 | 性能要求 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础训练区 | 基础体能训练场馆 | 室内训练馆 | 游泳馆 | 用于开展游 泳训练。 | 性能符合GB/T 22517.2的规定。 | 选建项目 |
|  |  |  | 器械训练馆 | 用于开展器械训练。 | 配备单杠、双杠、多功能训练机、跑步机、椭圆机、划船机、攀爬机、史密斯机、握力器、力量组合器、哑铃组、哑铃凳、壶铃、弹力绳、战绳、360全身拉伸架等训练器械，以及泡沫轴、拉伸器、筋膜枪、BMI测试仪、体重（脂） 秤等辅助器材，可选配用于恢复性训练的理疗设备。性能符合 XF/T 623的规定。 | 应建项目 |
|  | 基础技能训练设施 | 综合训练楼 |  | 用于负重登楼、徒手攀登、绳索攀爬、梯类登高、紧急避险等训练。 | 高度不低于35 m，层数不低于10 层，层高应为3.5 m（首层层高应从地面算起），内楼梯净宽不小于0.7 m；其正面的窗口每层不应少于2个，窗口距离楼边水平距离不应小于0.65 m，窗间墙宽度不应小于1 m，窗口尺寸应为1.2 m×1.8 m，窗台板距该层地面的高度（含窗台板高度）应为0.8 m， 窗台上应设有可更换的木质窗台板，窗台板宽度应为0.4 m，窗台板应突出前楼壁0.05 m；综合训练楼正面应设置不小于50 m× 8 m的训练跑道；每层应设置绳索训练的固定锚点和备用锚点，楼顶部应设置绳索救援训练安全保护滑轮、安全钩、缓降器固定装置和绳索；外部应设置落水管、攀登墙角、攀岩等登高训练设施。性能符合GB 51054的规 定。 | 应建项目 |

7

| 训练场地设施类别 |  | 训练场地设施名称 | 主要用途 | 性能要求 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础训练区 | 基础技能训练设施 | 水带训练场 | 用于水带铺设训练。 | 长100 m、宽4 m的直线跑道，分别在距离起点线前1m处设器材线， 1.5 m处设分水器拖止线，18 m、28 m、58 m、98 m处设终点线，场地应平整、开阔、安全，可单独设置，也可与室外体能训练场合 并建设。 | 应建项目 |
|  |  | 射水训练场 | 用于水枪、水炮射水训练。 | 设长80 m、宽2 m的直线跑道，分别在距离起点线前20 m处设射水线，35 m处设水枪射水标靶线， 80 m处设水炮射水标靶线；场地应平整、开阔、安全，可单独设置，也可与室外体能训练场合并 建设。 | 应建项目 |
|  |  | 装备训练场 | 用于各类装备器材的操作训练及教学。 | 设置长2.5 m、宽2 m的训练区，分别在距离起点线0.5 m处设人员准备区，1.5 m处设器材放置区， 2.5 m处设器材操作区；可单独设置，也可与室外体能训练场合并 建设。 | 应建项目 |
|  |  | 破拆训练场 | 用于车辆、建构筑物、金属和木制障碍物破拆训练。 | 设置长40 m、宽5m的训练区，在起点处设停车线，分别在停车线前18 m处设射水保护线，35 m处设破拆区，40 m处设废物放置区； 场地应平整、开阔、安全，可单独设置，也可与室外体能训练场 合并建设。 | 应建项目 |

8

| 训练场地设施类别 |  | 训练场地设施名称 | 主要用途 | 性能要求 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实战训练区 | 常规灾害事故实战训练场所 | 民房 | 模拟民房火灾，用于开展灭火、救援、排烟等技战术训练和实战演练。 | 可依托综合训练楼设置，也可单独建设模拟单层或多层民房住宅，建筑面积不小于80 ㎡，层高3 m，内部设客厅、卧室、厨房、阳台等区域，墙壁、地面、顶棚应具有足够的耐高温性能。应设置举高作业、破拆排烟、内攻作战、生命搜索等专业训练模块。应配备火焰控制、烟雾控制、温度控制、位移控制、训练监测、 安全管控等专项控制模块。 | 应建项目 |
|  |  | 门店 | 模拟经营门店火灾，用于开展侦察搜救、卷帘门破拆、内攻灭火，危险源排除等技战术训练和实战演练。 | 可依托综合训练楼设置，也可单独建设模拟“下店上宅”或“前店后宅”式经营门店，建筑面积不小于100 ㎡，层数不低于2层， 层高3 m。应设置设施应用、破拆排烟、内攻作战、生命搜索等专业训练模块。应配备火焰控制、烟雾控制、温度控制、位移控制、训练监测、安全管控等专项控制 系统。 | 应建项目 |
|  |  | 作坊 | 模拟作坊火灾，用于开展侦察搜救、内攻灭火、危险源排除等技战术训练和实战演练。 | 可依托综合训练楼设置，也可单独建设模拟家庭作坊类建筑，建筑面积不小于150 ㎡，层数1-2 层，层高3 m。应设置破拆排烟、内攻作战、生命搜索等专业训练模块。应配备火焰控制、烟雾控制、温度控制、位移控制、训练监测、安全管控等专项控制模 块。 | 应建项目 |

9

| 训练场地设施类别 |  | 训练场地设施名称 | 主要用途 | 性能要求 | 建设要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实战训练区 | 常规灾害事故实战训练场所 | 道路交通 | 模拟道路交通事故，用于开展灭火、救援、堵漏、输转、破拆、吊升、起重、救护等技战术训练和实战 演练。 | 可依托训练基地的主干道或合适场地设置，道路长度不小于30 m，模拟设置车辆相撞起火、颠覆或危险品泄漏等事故现场。应设置冷却抑爆、防化洗消、生命搜索、机械操作等专业训练模块。应配备训练监测、安全管控等专项控制模块。性能符合XF/T 623 的规定。 | 应建项目 |
|  |  | 高空救援 | 模拟高空救援场景，用于开展绳索技术、攀爬登高等技战术训练和实战演 练。 | 可依托综合训练楼等场景设置， 也可单独建设，由不少于2个高空作业平台组成，设置辅助锚点及安全防护措施。应设置转运营救专业训练模块。应配备训练监测、安全管控等专项控制模块。 性能符合GB/T 29177的规定。 | 应建项目 |
|  | 类型灾害事故实战训练场所 | 高层建筑 | 模拟高层建筑火灾，用于开展登高救人、举高喷射、破拆排烟、内攻搜救、高层供水等技战术训练和实战演 练。 | 可依托综合训练楼设置，内部模拟设置办公、住宿等场所，外立面合适位置设置模拟燃烧区；应设置设施应用、举高作业、破拆排烟、内攻作战、冷却抑爆、生命搜索、转运营救、远程供水、战斗保障等专业训练模块。应配备火焰控制、烟雾控制、温度控制、训练监测、安全管控等专项 控制模块。 | 应建项目 |

10

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/407014151002006046