琼海市博鳌镇平改坡改造项目

吊

车

起

重

吊

装

专

项

方

案

编  制：

审  核：

审  批：

编制单位：

编制日期：2012年11月19日

目      录

一、工程概况	1

二、总体简介	1

三、编制目的、适用范围	1

四、编制依据	2

五、汽车吊吊装运用状况	2

六、 汽车吊进场与起吊流程	2

七、吊装打算工作	2

八、吊运步骤	3

九、汽车吊吊装留意事项	4

十、 特殊天气下吊装	6

十一、 钢丝绳运用留意事项	7

十二、钢丝绳检查与更换	8

十三、“十不吊”的原则	10

十四、 劳动力配备	11

十五、平安预防措施	12

15.1 防止起重机倾翻措施	12

15.2 防止高空坠落措施	12

15.3 防止高空落物伤人措施	13

15.4 防止触电、气瓶爆炸措施	13

15.5 其它平安措施	14

十六、汽车吊操作平安技术规程	14

十七、常用汽车吊参数（参考）	17

# 一、工程概况

工程名称：琼海市博鳌镇平改坡改造项目

工程地点：琼海市博鳌镇

建设单位：琼海市建设局

设计单位：

监理单位：海南华建工程监理询问有限公司

施工单位：

质量要求：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格

结构形式：框架结构、钢结构

- 总体简介

琼海市博鳌镇平改坡改造项目位于国际旅游城市琼海市博鳌镇上，为屋顶改造工程项目，

三、编制目的、适用范围

因为是楼层普遍都不怎么高的屋顶改造项目，且项目分部较广，目前又是博鳌镇的旅游旺季，用塔吊与物料提升机均不能满意垂直运输的要求，也不符合现场实际状况。结合本项目的工程特点与我司以往的施工阅历，本工程的垂直运输采纳吊车最为合适。吊车主要建筑材料的垂直运输与周转，依据现场改造房子的高矮状况，吊车采纳16T-80T的汽车吊数台。

本方案适用于本标段内项目施工期间垂直运输机械汽车吊的运用、日常管理与维护。

# 编制依据

# 1、与建设单位签订的《建设工程施工合同》

2、《建筑机械运用平安技术规程》JGJ33-2012

3、《建筑施工平安检查标准》JGJ59-2011

4、《建筑结构荷载规范》(GB5009-2012)；

5、施工图纸。

# 汽车吊吊装运用状况

本工程施工期间，将采纳汽车吊并协作自卸车做为垂直运输机械，暂定7台（其中1台备用）。主要运用于设备吊装、钢构件装卸车、钢筋原材卸料、模板、钢管、木方与松散材料吊装等，依据各个改造楼层的凹凸，选用型号16吨-80吨的吊车。

# 汽车吊进场与起吊流程

- 1、设备进场流程

合同签订→汽车吊运用申请（各区工长）→联系厂家（物资机械部门）→

汽车吊进场检查（平安员）→吊装交底（技术负责人）→吊装作业平安监督（专职平安员、施工员）。

- 2、起吊流程图

起吊前打算工作→编制、确认吊装方案→机具与吊具用料打算→吊车站位，配重安装→目标吊装物调整、捆扎→起吊。

# 吊装打算工作

1、本项目工期紧，任务重，各区工长依据吊装工作内容选择吊车，填写吊车运用申请，明确汽车吊到场时间与调运时间，避开造成机械窝工。

2、支配好吊车行车通道与作业平台，保证汽车吊进场后可顺当支设。

3、汽车吊进场后应通知现场平安员，吊装前对汽车吊作业环境、吊具、钢丝绳等进行检查，满意要求后方可进行吊装作业。

4、技术负责人应对吊装工人、信号工、吊车操作司机进行技术交底。

5、吊装材料、构件、设备等依据方案要求进行吊装前码放、装斗或安装吊耳等，便于吊装顺当进行。

6、在吊索具选择时，依据起吊设备的重量比照各种型号钢丝绳的允许应力确定其型号与直径。

7、起重机进场前，必需向项目部供应起重机的出厂检测报告、年报告、产品说明书。

8、起重机司机、信号工、司索工必需持证上岗，身体健康。

# 吊运步骤

1、吊装前的打算工作

吊装前，必需做好全面细致的检查核实工作。检查设备安装基准标记、方位线标记是否正确；检查材料码放、装斗或吊耳等是否符合吊装要求。吊装索具的系接必需坚固。

2、试吊

试吊前检查确认，吊装总指挥进行吊装操作交底，布置各监察岗位进行监察的要点与主要内容，起吊放下进行多次试验，使各部分具有协调性和平安性，复查各部位的改变状况等。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/407031145112006052