建设项目环境影响报告表

（报批版）

项  目  名  称 ：惠赢电器设备加工（组装）项目

建设单位（盖章）：西安惠赢电力工程有限公司

编制日期：二〇一八年七月

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》编制由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填写。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 惠赢电器设备加工（组装）项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 西安惠赢电力工程有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 惠小海 |  | 联系人 |  |  |  |  |  | 薛兴旺 |  |  |
| 通讯地址 | 蓝田县华胥镇油坊街98号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13572959056 |  | 传真 | / |  | 邮政编码 |  |  |  | 710523 |  |
| 建设地点 | 蓝田县华胥镇孟岩村 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 蓝田县发展和改革委员会 | 批准文号 |  |  |  |  | 蓝发改发【2017】980号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | √新建□改扩建□技改 | 行业类别 及代码 |  |  |  |  | C382输配电及控制设备制造 |  |  |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 16700 | 绿化面积 (平方米) |  |  |  |  | 2338 | 绿化率 |  |  | 14% |
| 总投资 (万元) | 1588 | 其中：环保投资(万元) |  |  | 26 |  | 环保投资占总投资比例% |  |  |  | 1.64 |
| 评价经费 (万元) | — | 预期投产 日期 |  |  | 2019年6月 |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容及规模 一、项目由来 近年来，在国家产业政策的推动下，我国输变电设备产业得到很大程度的提升，高效配电变压器产量大大增加，但整体效能仍处于较低水平。随着变压器能效水平在标准规范下不断提升，加之节能产品的消费趋势向导，高效节能变压器将逐步成为未来变压器市场的主流。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“十三五”期间，为实现“三翻番，一同步”的战略目标，西安惠赢电力工程有限公司抓住配电变压器节能改造的契机，加大箱变、配电框产品的开发力度。根据市场需求，公司决定在蓝田县华胥镇孟岩村建设惠赢电器设备加工（组装）项目。项目总投资1588万元，总规划占地25.05亩，已批准工矿用地为6520m2（约9.78亩），其余为预留用地。项目规划总建筑面积10304m2，主要建设机加工车间、装配车间、库房、职工宿舍、办公楼及相关辅助设施；购置安装机加工设备及各种工器具34台件；项目建成后形成年产100-2000KVA箱变压器250台，100-215KV配电框150部。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018版）等规定，项目属于“第二十七项-电气机械和器材制造业”中的第78项电气机械及器材制造：其他（仅组装除外），应进行环境影响评价并编制环境影响报告表，受西安惠赢电力工程有限公司委托，由我单位承担本项目环境影响报告表的编制工作。接受委托后，我单位组织有关技术人员对本项目进行了详细的现场踏勘、资料收集，在对有关环境现状和可能造成的环境影响进行初步分析的基础上，编制完成《惠赢电器设备加工（组装）项目环境影响报告表》。 二、分析判定相关情况 1、政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本，2013年修订本）中限制类及淘汰类项目，为允许类，且项目已取得蓝田县发展和改革委员会关于印发惠赢电器设备加工（组装）项目备案确认书的通知（蓝发改发【2017】980号），因此，项目的建设符合相关产业政策。 ## 规划符合性分析 - 根据蓝田县华胥镇土地利用总体规划（2006-2020）及蓝田县国土资源局对本项目土地利用审查意见，项目所在地属于独立工矿用地，

- 同时项目取得蓝田县规划建设和住房保障局关于《惠赢电器设备加工（组装）项目规划意见的函》（蓝住建函）【2018】150号，意见说明：参照华胥镇总体规划，同意项目在拟建地进行建设，因此项目的建设符合用地规划。 ## 与西安市投资负面清单的符合性分析 - 根据《西安市企业投资负面清单》，项目生产不包含限制类和禁止类产品，符合相关建设要求。 4、选址合理性分析 项目位于蓝田县华胥镇孟岩村，项目北侧、南侧、东侧均为空地，西侧紧邻通村路，隔路200m为石家沟村，南侧150m为杨柿院村，项目所在位置交通便利和区位优势明显。距离环境敏感点较远，项目建设后主要环境影响为少量焊接烟尘，通过移动式焊接烟尘净化器进行处理；生活污水不外排，项目建成运行后各项环境污染在采取相应环保措施后满足环境标准，对周围敏感点影响较小；且项目已取蓝田县国土资源局关于惠赢电器设备加工（组装）项目土地规划的审查意见，意见指出：本项目用地为独立工矿用地，符合土地管理法律、法规和土地管理相关政策要求。 从环境保护角度分析，项目选址合理。 三、项目概况 项目名称：惠赢电器设备加工（组装）项目 建设性质：新建 建设单位：西安惠赢电力工程有限公司 建设地点：项目位于蓝田县华胥镇孟岩村，项目北侧、南侧、东侧均为空地，西侧紧邻通村路，隔路200m为石家沟村，南侧150m为杨柿院村。 项目地理位置图见图1，四邻关系图见图2。

四、建设规模及内容 本项目建设内容主要包括机加工车间、装配车间、库房、职工宿舍、办公楼及相关辅助设施。具体分为主体工程、储运工程、辅助工程、公用工程、环保工程，项目主要建设内容见表1。 表1 项目主要建设内容一览表 工程名称; 工段名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 机加工车间; 1F，建筑面积为1100m2，建筑平面为矩形，主要为加工区、组装区、检验区等; 钢架结构. 装配车间; 1F，建筑面积为1100m2，建筑平面为矩形，进行配电柜组装生产; 钢架结构. 辅助工程; 办公楼; 2F，建筑面积320m2，设置有接待室、办公室; 砖混结构. 职工宿舍; 2F，建筑面积240m2; 砖混结构. 门卫; 1F，建筑面积24m2; 砖混结构. 辅助用房; 1F，建筑面积24m2，主要存放生产器具及其他辅助设施; 钢架结构. 储运工程; 仓库; 原料库，1F，建筑面积300m2，主要对原材料进行储存；成品库，1F，建筑面积300m2，主要对变压器成品及配电框成品进行储存; 钢架结构. 公用工程; 给水; 依托蓝田县华胥镇孟家岩村自来水供给; /. 排水; 项目无生产废水，生活污水进入化粪池处理后由附近村民定期清运施肥（厂区设1座5m3化粪池，位于厂区东南角职工食堂东侧）; /. 供电; 本工程供电引自华胥镇孟家岩村供电电网; /. 供暖、制冷; 办公区采用空调供暖、制冷; /. 环保工程; 废水治理; 项目无生产废水，生活污水进入化粪池处理后由附近村民定期清运施肥; /. 废气治理; 项目生产车间无组织排放的焊接烟尘通过设置通风换气扇及2套移动式焊接烟尘净化装置等措施；食堂油烟经油烟净化装置（处理效率; /.

60%）处理后排放. 噪声治理; 选用低噪声设备，并采取车间隔声、消声、减振、绿化等措施; /. 固废治理; 设置垃圾收集桶若干，生活垃圾收集后由环卫部门定期清运；生产固废分类收集后统一由物资回收单位回收；废液压油等危险废物分类收集于专用容器后暂存于危废间（原料库内设置危废间10m2）委托有资质单位统一处理; /. - 产品方案 ## 本项目生产箱式变压器为干式变压器，冷却介质为空气，变压器内不含变压器油。 表2 产品规格及产量一览表 产品名称; 生产规模. 箱变压器; 250台（100-2000KVA）. 配电框; 150部（100-215KV）. 六、主要原辅材料用量 本项目主要的原辅材料及能源消耗见表3。 表3 原、辅材料及能源消耗一览表 项目; 名称; 单位; 消耗量; 备注. 原 辅 料; 敷铝锌板; t/a; 600; 外购. 冷轧板; t/a; 150. 铜排; t/a; 30. 二保焊丝; 15kg/卷/a; 24. 各类元器件; 个/a; 7万. 电线; 卷/a; 1000; 每卷100m. 抗磨液压油; kg/a; 100; 用于设备运作. 机油、润滑油; kg/a; 50; 用于设备保养. 能源动力; 水; m3/a; 1367.6; 供水管网. 电; kwh; 26.4万度; 市政电网.

七、主要设备清单 本项目主要设备如下。 表4 建设项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 设备型号及规格; 数量. 一、生产车间设备. 1.1; 数控闸式剪板机; 亚威LGSK-6X3050; 2台. 1.2; 数控板料折弯机; 亚威PBB-220/3100-4C; 2台. 1.3; 数控伺服转塔式冲床; 亚威HPE-3058-36LA2; 1台. 1.4; 固定台式压力机; J21S-63; 1台. 1.5; 开式可倾压力机; JB23/25t; 1台. 1.6; 多功能母线加工机; BM303-9-3-BPⅡ; 2台. 1.7; 三工位汇流排（母线）加工机; BM303-S-3-8P; 1台. 1.8; 螺杆式空压机; SEK-20A; 1套. 1.9; 台式钻床; Z520; 4台. 1.10; 台式砂轮机; S3ST-250; 4台. 1.11; 电焊机; KE-250N; 4台. 1.12; 轴流风机; /; 4台. 1.13; 行车; /; 3台. 1.14; 合力叉车; /; 1台. 1.15; 工器具; /; 22套. 1.1.6; 工程车; /; 2辆. 二、检测设备. 3.1; 大电流综合特性测试仪; S(3KVA,1000A); 1台. 3.2; 轻型高压试验变压器; YD(10KVA,100KV); 1台. 3.3; 操作试验综合测试台; 自制; 1台. 3.4; 智能型耐压测试仪; GXL; 1台. 3.5; 回路电阻测试仪; HR-4A; 1台. 3.6; 高压真空断路器综合特性测试台; VS1(5.5KVA,220V/10A); 1台.

3.7; 兆欧表; ZC25-3(500V,0-500ΜΩ; 1台. 3.8; 低压耐压测试仪; ET2672A; 1台. 3.9; 接地电阻测试仪; ET2678; 1台. 八、总平面图布置 本项目根据“分区合理、工艺流畅、物流短捷、突出环保”的原则，结合用地条件及生产工艺，综合考虑环保、消防、绿化、卫生等要求，对厂区生产线布置进行统筹安排。 本项目厂区平面总体为矩形，分为一二期用地，本次环评为一期用地，位于北侧，按照功能分为办公区、生产区。办公区位于西侧，生产区位于北侧，从西至东依次为原料库、机加工车间、装配车间，装配车间南侧布置有成品库、器具房及其他用房。厂区东南角分布职工宿舍和食堂。 本工程充分利用各功能区之间的空间，集中设置绿地，进行重点绿化、美化，创造良好的厂区形象。厂区对外共设1个出入口，位于西南角。厂区内各建（构）筑物之间留有足够的间距。其间设道路和绿化带，以满足运输、消防和绿化的要求。 项目总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐合理。 项目总平面布置见附图3。 九、公用工程 1、给排水 ① 给水 本项目用水主要为工作人员生活用水，绿化用水，供水水源为蓝田县华胥镇孟岩村自来水管网。 ② 排水

项目无生产废水，废水主要为工作人员生活污水，生活污水进入化粪池后由附近居民定期清运施肥。 2、供电 本项目供电由蓝田县华胥镇孟岩村供电管网供给，可满足项目生产生活需要。 3、采暖、制冷 本项目办公区采暖、制冷采用空调。 十、劳动定员 本项目总劳动定员40人，其中20人为附近居民，不在厂区内食宿。其余20人在厂区食宿，每天8小时，年工作天数为300天。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，根据现场勘查，项目区现场为空地，周围环境现状良好，不存在与项目有关的污染问题。

建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等) ### 一、地理位置 蓝田县位于秦岭北麓，关中平原东南部，北纬33°50′—34°19′、东经 l09°07′—l09°49′之间，距西安市区22公里，是西安市郊县之一。蓝田县东连洛南、华县，西接灞桥、长安，南毗柞水、商县，北邻临潼、渭南。 本项目位于蓝田县华胥镇孟岩村，具体地理位置图见附图1。 ### 二、地形地貌 蓝田县境内地形复杂，地貌各异，地势由东南向西北倾斜，南部为秦岭北麓延伸地带，东部为骊山南麓沟壑区，中、西部川原相间，灞河、浐河等重要河流贯穿全境，蓝田地貌类型分河谷冲积阶地、黄土台塬、黄土丘陵、秦岭山地。海拔最高2449米，县城海拔469米。 项目位于蓝田县华胥镇孟岩村，场地总体地势较平坦，未发现地质灾害。 ### 三、气候、气象 蓝田县属暖温带半湿润大陆性季风气候，具有四季冷暖分明，冬夏长而春秋短以及雨热同季等特点，其主导风向是西北风。春季，由于暖气团势力的逐渐转强，气温渐高，但此时冷空气活动仍较频繁，冷暖气团易交锋，故降水渐多，表现为升温快，多风，天气多变；夏季，由于受太平洋副热带海洋气团影响，气候炎热，多雷暴，阵雨天气，且常有连阴雨天气出现；秋季，气温则急剧降低,降水量显著减少，一般呈现出秋高气爽的晴朗景象；冬季，由于受极地变性大陆气团影响，天气冷晴干燥，气温最低，雨雪偏少。蓝田年平均风速为1.6米/秒。 （1）光照：蓝田县多年平均太阳辐射值为114.5-118.5千卡/平方厘米.年，多年平均日照时数2077.1-1845.1小时。 （2）热量：蓝田县多年平均气温13℃，≥0℃积温4826.7℃，持续期长达299天；≥10℃积温4224.6℃，持续期长达204天；≥20℃积温2488.0℃

，持续期长达98天，无霜期212天。宜于喜凉和喜温作物生长，可满足一年两熟作物的要求。 （3）降水：蓝田县多年平均降水量为833.3MM，主要集中在夏秋两季，为537.9MM，占全年降水量的72.6%；雨热同季为其主要特点。此外，降水日数分布较为均匀，多年平均降水日数107.4天，平均3.4天有一次降水。降水的年际变化较大，最多年（1983年）多达1131.7MM，最少年（1986年）仅509.2MM，高低年间相差622.5MM，年际变率高达84.1%。 （4）地域差异：从气候的区域差异考虑，可将全县划分为四个气候区。河谷川道东部区，年均气温12℃左右，年降水高于740MM，为温和湿润区；河谷川道西部地区，年均气温13℃，年降水在740MM以下，属暖温半湿润气候区；骊山黄土丘陵区，年平均气温10-12℃，≥10℃的积温3500-4025℃，降水量700-800MM，属光照充足，气候温和的半湿润区；秦岭高山地区，大部分海拔在1100-1500米之间，年平均气温在8℃左右，≥10℃积温在3500℃上下，降水800MM以上，属温凉湿润气候。 ### 四、水文 蓝田县境内之河流均属黄河流域渭河水系，主要河流有灞河、浐河和零河。其中灞河、浐河不但横贯蓝田县境东西，而且流域面积大，支流覆盖着山、原、岭、川各类地区。 （1）灞河水系：灞河，古名滋水，是蓝田的主要河流，发源于灞源乡华岔村西部，西流至华胥乡的新街西北入西安市灞桥区，于东经109°1′和北纬34°36′14″处注入渭河，全长109公里，流域面积2581平方公里。灞河有四大源流即:清峪、流峪、同峪和倒沟峪，它们在玉山镇汇流后始称灞河。主要支流有浐河、清河、辋河等。河谷较宽阔，河床表现为一束一放又一束之串珠状形态。前程附近谷宽4至5公里，县城处达10公里，新街又收缩至仅1.5公里。汛期一般在夏季3个月，枯水期在冬季3个月。中上游在暴雨来之时，洪水猛涨猛落，形成凶猛洪水过程。 （2）浐河水系：浐河，发源于汤峪乡秦岭主脊北侧海拔2000米以上，于西安城郊灞桥区注入灞河，全长63.5公里，流域面积760

平方公里。主源为汤峪河，出山区汤峪口后，呈西北流向切穿白鹿原，于长安县魏寨乡与岱峪河汇流后始称浐河。主要支流有库峪河、汤峪河、岱峪河、荆峪河。库峪河为长安、蓝田两县之界河，发源于长安县东南部秦岭主脊北坡，向北流经库峪口出山地，于长安鸣犊乡汇入浐河，河长37.7公里，流域面积119.75平方公里；汤峪河，又名石门峪水，源于汤峪乡南月亮石东北1.5公里处，全长31公里；岱峪河，又名焦岱河，源于紫云山北麓的老沟，总长约29公里；荆峪沟河，讹称鲸鱼沟水，古名长水，源于荆山西麓的毛家十字，流长约16公里。 （3）零河水系：零河，又名冷水，在蓝田的一段称涝池河。此河全长10公里，它源于厚镇乡之南，横岭之北的八里庙，北流汇魏家凹水、北嘴村水、蔡家嘴水、侯家坡水、九浪沟水、宋家沟水至厚镇乡宋家湾东北1.5公里处进入渭南界。再西北流18公里，汇源于蓝田金山乡窑院村东的龙河，北流17公里至临潼县的寇家村北注渭河。 本项目南侧1.5km处为灞河。 ### 五、植被 评价区植被以农作物为主，种植有玉米及少量蔬菜。区内无天然林和原生自然植物群落，主要为人工栽培的农田道路绿化林木及少量苗圃，树种有桐、杨、柏树等。常见的野生草灌植物有：季草、灰条、刺儿菜、马齿苋、艾蒿、爬地草、节节草及少量灌木等。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 一、大气环境质量现状 根据本项目环境评价的等级、范围、保护目标及周围环境功能和气象特征，结合主导风向以及项目自身污染轻等特点，本项目环境空气质量现状监测委托

陕西正为环境检测有限公司对项目地上风向西北侧200m石家沟村及下风向东南侧150m杨柿院2个敏感点进行常规监测，监测因子为SO2、NO2及PM10，具体监测点位见附图2。 1.1监测项目与监测分析方法 ## 监测项目：SO2、NO2、PM10，监测分析方法见下表： 表5 环境空气质量现状监测结分析方法及来源 ## 项目; ## 标准号; ## 监测方法; 检出限（μg/m3）. ## SO2（1小时平均）; ## HJ482-2009; 甲醛吸收-副玫瑰苯胺 ## 分光光度法; ## 7. ## SO2（24小时平均）; ## 4. ## NO2（1小时平均）; ## HJ479-2009; ## 盐酸萘乙二胺分光光度法; ## 5. ## NO2（24小时平均）; ## 3. ## PM10（24小时平均）; ## HJ618-2011; ## 重量法; ## 10. 1.2采样时间及监测频率 ## 2017年12月19日~12月25日进行监测，连续监测7天，监测频次按照规范进行监测。 1.3监测结果与评价 表6 环境空气质量现状监测结果统计表 单位：μg/m3 监测 点位; 监测日; SO2; NO2; PM10. 1小时平均; 24小时平均; 1小时平均; 24小时平均; 24小时平均. 1#石家沟村; 2017.12.19; 20～43; 26; 57～82; 69; 89. 2017.12.20; 25～42; 30; 61～77; 68; 92. 2017.12.21; 28～44; 37; 60～86; 73; 146.

2017.12.22; 32～46; 41; 76～91; 78; 185. 2017.12.23; 29～46; 31; 63～84; 74; 181. 2017.12.24; 8～19; 16; 44～63; 51; 167. 2017.12.25; 30～46; 34; 64～81; 72; 173. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 57.14. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0.23. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 2017.12.19; 21～36; 27; 57～81; 68; 84. 2017.12.20; 27～45; 32; 53～77; 65; 95. 2017.12.21; 29～43; 34; 66～82; 71; 142. 2#杨柿院村; 2017.12.22; 29～46; 37; 69～84; 75; 179. 2017.12.23; 20～38; 33; 69～87; 76; 187. 2017.12.24; 16～29; 19; 38～58; 47; 163. 2017.12.25; 21～38; 32; 69～89; 78; 179. 超标率%; 0; 0; 0; 0; 57.14. 最大超标倍数; 0; 0; 0; 0; 0.25. 二级标准; 500; 150; 200; 80; 150. 由表6可知，项目所在地SO2、NO21小时平均值、24小时平均值达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM1024小时平均值出现超标现象，因冬季取暖，空气干燥等原因造成空气质量变差，PM10超标。 二、声环境质量现状 2.1监测布点 根据本项目的特点，项目选取项目厂界四周及南侧杨柿院村5个监测点位。 2.2监测频次 委托陕西正为环境检测有限公司于2017年12月21日~12月22

日进行监测，环境质量现状监测按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）的有关规定，监测时间为两天，每天昼夜各一次。 2.3监测结果与分析 监测结果见表7。 表7 环境噪声监测结果统计表 单位：dB(A) 监测地点; 12月21日; 12月22日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜. 厂区东; 51.4; 43.2; 51.8; 43.4. 厂区北; 52.7; 44.6; 52.2; 44.5. 厂区西; 53.6; 45.1; 53.9; 44.8. 厂区南; 53.2; 44.9; 53.1; 44.7. 杨柿院村; 50.3; 42.7; 50.5; 42.4. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标. 标 准; 2类：60/50. 从噪声监测结果可知，项目厂界四周及敏感点杨柿院村昼、夜声环境质量现状均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 三、生态环境质量现状 本项目位于蓝田县华胥镇孟岩村，该区域植被主要为农田，生物多样性简单，生态环境质量现状良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 表8 主要环境保护目标及保护级别 序 号; 保护 对象; 主要敏感点; 方位; 保护人群 （户数/人数）; 相对距离（m）; 保护级别. 1; 大气 环境; 杨柿院村; 南侧; 40户，150人; 150; 到.

《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准. 石家沟村; 西北侧; 35户，130人; 200. 孟岩村; 西南侧; 50户，175人; 350. 2; 声环境; 杨柿院村; 南侧; 40户，150人; 150; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 3; 水环境; 灞河; 南侧; /; 1500; 《地表水环境质标准》(GB3838-2002)III类标准.

评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）环境空气质量：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准； （2）声环境质量：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准； （3）地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类水域标准。 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | （1）运行期废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放监控浓度限值要求（1.0mg/m3），食堂废气排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中相关标准要求；施工期扬尘执行《陕西省施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）； （2）生产废水循环使用；生活污水进入化粪池后由附近村民定期清运施肥； （3）运行期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求；施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准； （4）一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单中的有关规定；危险固体废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的有关规定。 |

| 总量控制指标 | 废水：本项目生活污水进入化粪池后由附近村民定期外运施肥，废水不外排，不涉及总量指标。 |
| --- | --- |

建设项目工程分析

工艺流程（图示） ## 一、施工期 项目施工期污染影响主要体现在废水（施工废水和生活污水），废气（扬尘、汽车尾气），噪声（施工机械的噪声）及固体废物（建筑垃圾和生活垃圾）。 项目建设过程中的基本工序及污染工艺流程如图1所示。 图1 施工期工艺流程及产污环节图

## 二、运行期 1、产品生产过程中主要分为设备的壳体加工和成套设备组装。主要工艺流程及排污节点如下： 图2 成套设备组装生产工艺流程及产污环节图 图3 壳体加工生产工艺流程及产污环节图

## 2、工艺流程简述 企业收到用户订单后，根据客户需求产品的规格尺寸，外购成品板材、电器元件、标准件及五金配件等进行成套设备的加工生产，所生产的产品主要为变压器及配电框。生产过程以机械为主，人工为辅。本项目生产所需的板材、电器元件、标准件等均外购符合国家有关规定及设计要求的成品，厂区内不进行原辅材料的生产，不涉及喷塑、喷漆等表面处理工序，生产过程中不涉及淋雨实验，无废水产生。 产品生产分为壳体加工及成套设备组装两个阶段： 1）壳体加工： （1）剪切：企业根据客户要求，用剪板机和切割机将外购的大块成品板材剪切成所需的规格尺寸，该过程会产生噪声、废边角料、废液压油。 （2）冲压：将切割后的型材按照图纸要求送至冲压机进行冲孔或冲槽成型，该过程会产生废边角料、噪声、废液压油。 （3）折弯：将工件送至折弯机按要求进行折弯，该过程主要污染为：噪声、废液压油。 （4）焊接：将不同部位工件进行前期组装，并进行焊接，采用人工焊接的方式将工件焊接成型，项目采用二氧化碳保护焊，焊接材料为二保焊丝。焊接的时候常常伴随高温，常规工艺没有保护气体，炙热的焊件直接与空气接触，容易造成局部的氧化，引入杂质降低焊接强度，用惰性的二氧化碳包围焊接部位，可以隔绝氧气，保护焊件，提高焊接质量。焊接过程会产生少量焊接烟尘和噪声。 （5）壳体装配及质检：将各部件按客户要求进行组装，并对组装后的壳体进行质检，质检不合格壳体需拆卸后重新组装。 （6）入库：将加工好的半成品壳体入库。 项目生产的壳体自用于箱式变压器的组装。

2）成套设备组装： 箱式变压器是按照电气接线要求将开关设备、测量仪表、断路器、小型变压器等辅助设备组装在封闭或半封闭金属箱（柜）体中；本项目主要从事箱式变压器的组装，不从事内部部件的生产。企业根据相应要求进行箱式变压器内部的线路设计，然后按设计图外购组件进行总装。 - 一次母线加工：首先将外购的铜排用多功能母线加工机剪切至生产需要的规格尺寸，裁剪好的铜排再进行折弯成型和钻孔，该过程会产生噪声、废边角料及铜屑。 - 二次线配线：将外购的电线按设计布线的长度切断，在电线两端开剥口，利用压接机将已剥口的导线压接至端子上，从而将线束的铝原子金属键紧密接触而形成牢固的键合。该过程会有噪声和废导线产生。 - 整机组装：最后采用气动螺丝刀或手动螺丝刀将元器件、仪表等设备用紧固件安装在壳体内得最后产品。 - 检验试验：产品组装完成后，需要对产品进行检验试验，检查仪表显示是否正常。测试内容主要为输入额定电压，检查产品是否正常工作；输入额定电流检测断路器是否正常工作；输入不同电压检查电气设备耐压性；用检测设备检测产品绝缘电阻；测试合格后包装入库，不合格产品拆卸后，对线路重新连接、组装，测试仪无放射性。 - 包装入库：对成品进行包装后入库储存，入库采用行车吊卸。该过程会产生部分废旧破损包装和噪声。

## 主要污染源分析 一、施工期 本项目全部建成时间约6个月，以土方工程和设备安装为主。涉及时间较长，施工期对环境的影响主要来自施工开挖和场地的清理粉尘；办公、生活区及车间装修废气、施工机械、车辆尾气；施工设备噪声；施工废水及施工人员生活污水；施工产生的固体废物等对周围环境影响。具体影响如下： 1、废水 施工过程中产生的废水主要为施工人员排放的生活污水和施工作业产生的废水。 （1）生活污水 施工期间的生活污水主要为施工人员生活废水。施工过程中预计高峰作业期每日平均施工人员约25名，每人用水量按40L/d计，则用水量约为1.0m3/d，排放系数以0.8计，排放量约为0.8m3/d，项目施工期为6个月，主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS。污染物产生量见下表。 表9 施工期生活污水污染物产生情况一览表 排放; 项目污水; 废水 排放量（m3）. COD; BOD5; SS; NH3-N. 产生 情况; 产生浓度(mg/L); 300; 160; 300; 25; 144. 产生量（t）; 0.043; 0.023; 0.043; 0.0036. （2）施工废水

施工废水主要是含有砂子、混凝土块的泥浆水和雨水期产生的地面径流。废水主要污染物为泥沙、悬浮物等。此外，施工作业使用的燃油动力机械在维护和冲洗时，将产生含少量悬浮物和石油类等污染物的废水。生产废水主要包括砂石料冲洗排水，结构阶段混凝土养护排水及各种车辆冲洗水。施工场地设置临时沉淀池，施工废水经沉淀后全部回用，不外排。 2、废气 工程施工过程对环境空气产生的主要污染物为扬尘、施工物料的运输和堆放、土石方的开挖和回填及施工机械废气，车间、办公楼及生活区宿舍楼等装修废气及施工期间运输车辆产生的扬尘。 （1）主体施工扬尘 ## 施工扬尘主要来自土方挖掘扬尘及现场堆放扬尘，建筑材料现场搬运及堆放扬尘，施工垃圾的清理及堆放扬尘，人员、车辆通行造成的道路扬尘等。 ①施工扬尘 施工扬尘主要为以下几个方面： a土方挖掘、堆放、清运、回填及场地平整过程产生的粉尘； b建筑材料如水泥、白灰、砂等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染； c运输车辆往来造成地面扬尘； d建筑垃圾在其堆放过程和清运过程中产生扬尘； 根据类似工程施工现场实际调查资料，项目施工现场下风向50m处浓度为8.90mg/m3；下风向100m处浓度为1.65mg/m3，超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中TSP限值0.8mg/m3。施工期产生的扬尘污染较严重。 ②道路扬尘 运输物料和土石方的运输车辆在行驶过程中将产生道路扬尘，造成二次扬尘污染。 根据类似工程施工现场车辆运输引起的扬尘现场监测结果，土石方运输车辆下风向50m处浓度为11.625mg/m3；下风向100m处为9.694mg/m3；下风向150m处浓度为5.093mg/m3

，超过《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中TSP限值0.8mg/m3，运输车辆行驶产生的扬尘污染严重。 （2）车辆及施工机械尾气 在施工现场所用的大中型设备和车辆中，主要以柴油、汽油为动力，运输车辆和施工机械运行过程中排放的燃油废气，其主要污染物有CO、NO2、THC以及少量烟尘等。 （3）装修废气 主要来自装修产生的油漆废气，属无组织排放，主要污染物为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。 3、噪声 施工期噪声主要是施工机械设备噪声和运输车辆产生的噪声。 （1）主体施工机械噪声 施工过程一般分为土方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又各具有其独立的噪声特性。 ①土石方工程阶段和基础阶段 项目厂区及办公楼建设中，涉及土方工程，主要噪声源是推土机等，这类施工机械绝大部分是移动性噪声源，但移动区域相对较小。综合考虑，该阶段施工设备中打桩机对声环境影响最大。 ②结构施工阶段 结构施工阶段是建筑施工中周期最长的阶段。结构施工阶段使用的设备品种较多，此阶段应是重点控制噪声的阶段。主要噪声源有各种运输设备，如汽车吊车、运输平台等；结构工程设备，如振捣棒、水泥搅拌车和运输车辆等；还有结构施工阶段所需的一般辅助设备，如电锯、砂轮锯等。 ③装修安装阶段

装修安装阶段声源数量减少，主要噪声源包括升降机、木工机械等。强噪声源如电钻、电锯等主要在房间内部使用，属于间断性噪声。 各个施工阶段使用的主要机械设备噪声源强见表10。 表10 施工期主要机械设备噪声源强表单位：dB(A) 施工阶段; 设备名称; 声级; 距声源距离（m）; 施工阶段; 设备名称; 声级; 距声源距离（m）. 土石方; 翻斗机; 89; 5; 基础施工; 吊车; 73; 5. 推土机; 86; 5; 工程钻机; 73; 5. 装载机; 90; 5; 风镐; 92; 5. 移动式空压机; 92; 5. 结构施工; 振捣棒; 86; 1; 装修安装; 升降机; 78; 1. 切割机; 88; 1. 吊车; 73; 5; 室内; 角磨机; 90; 5. 电锯; 93; 5. 木工刨; 90; 5. 4、固体废物 本项目施工期固体废物主要包括施工建筑垃圾以及职工生活垃圾。 （1）建筑垃圾 评价查阅相关资料，项目施工过程中建筑垃圾产生量平均按0.1m3/m2计算。本项目总建筑面积3168m2，施工期产生的建筑垃圾约为316.8t。弃渣运至指定的建筑垃圾堆放点。 （2）生活垃圾 施工人员平均每人排放生活垃圾约0.5kg/d，施工期最大施工人数按25人计算，生活垃圾产生量约12.5kg/d，集中收集后定期由当地环卫部门处理。 二、运营期

1、废气 本项目运营期产生的废气主要为焊接烟尘及食堂油烟。 1）焊接烟尘 项目生产过程中有焊接工艺，所使用的焊接机为二氧化碳保护焊，共4台，使用焊接机时会产生少量焊接烟尘，由于焊接烟尘是一种十分复杂的物质，已在烟尘中发现的元素多达20种以上，其中含量最多的是Fe、Ca、Na等，其次是Si、Al、Mn、Cu等。焊接烟尘中有害物质为Fe2O3、SiO2、MnO等。焊接烟尘主要来自焊条的药皮，少量来自焊芯及被焊工件，根据资料调查，烟尘的产生量与焊条的种类有关，具体产生量见表11。 表11 焊接工艺及焊条烟尘产生量表 焊接工艺; 烟尘产生量g/kg焊条; 有害物质成分. 手工电弧焊; 低氮型普低钢焊条（结507）; 11-25; F、Mn. 钙钛型低钢焊条（结422）; 6-8; Mn. 钙钛型低钢焊条（结423）; 7.5-9.5; Mn. 高效铁粉焊条; 10-12; Mn. 自保护电弧焊; 保护药芯焊条; 20-23; Mn. 气体保护电弧焊; CO2保护药芯焊条; 11-13; Mn. CO2保护实芯焊条; 8; Mn. Ar+5%O2保护药芯焊条; 3-6.5; Mn. 注：本表摘字《焊接工作的劳动保护》 本项目焊接焊丝用量0.36t/a，CO2气体保护焊不需要焊剂，保护气CO2

使用量为600kg/a。 根据《不同焊接工艺的焊接烟尘污染特征》可知，“CO2气体保护药芯焊条焊接材料的发尘量为11～13g/kg”，本次环评取最大值，即CO2气体保护焊焊接材料的发尘量为13g/kg。所以本项目焊接烟尘的产生总量为4.68kg/a，项目年工作日300天，据此计算出来的焊烟排放速率为0.00195kg/h。 2）食堂油烟 项目运营后就餐人数为20人，食堂设置1个基准灶头，人均日食用油用量约30g/人·d，则本项目食堂耗油量0.6kg/d，0.18t/a；油烟挥发率取2.83％，生活油烟产生量约0.0170kg/d，5.1kg/a，油烟产生量较小。食堂设置油烟净化装置，油烟净化器风量为2000Nm3/h，食堂每天每个灶头作业时间约5h，因此，油烟产生浓度为1.7mg/m3。 本项目食堂食用油消耗量和油烟产生情况见表12。 表12 项目食堂使用油消耗和油烟废气产生情况 项目; 人数; 耗油量(t/a); 油烟挥发系数; 油烟产生量(t/a); 油烟产生浓度 (mg/m3). 食堂; 20人; 0.18; 2.83; 0.0051; 1.7. 项目安装的油烟净化器油烟去除效率为60%，则食堂油烟排放浓度为0.68mg/m3，满足GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》（试行）油烟最高允许排放浓度2.0mg/m3的标准限值，对环境影响较小。 2、废水 本项目无生产废水，项目主要为员工生活污水。 （1）生活污水 全厂劳动定员为40人，其中20人为附近村民，不在厂区食宿，生活用水量按40L/人·天，其余20人在厂区食宿，生活用水量按110L/人·天（餐饮用水45L

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/407050122144006024