机械电气工程学院本科毕业设计（文）

LBSTIVERSITY

题目

院（系）：

专 业：

学 号：

姓 名：

指导教师：

完成日期：

石河子大学毕业设计（论文）任务书

| 学 号 | 2007185326 | 学生 姓名 | 白喆杨 |  | 专业 班级 | 电气07 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 题 目 | 题目名称 | 电力负荷预测模型与算法研究 |  |  |  |  |
|  | 题目性质 | - 理工类：工程设计（ ）；工程技术实验研究型（ ）； 理论研究型（寸）；计算机软件型（ ）；综合型（ ）。 - 管理类（ ）；3.外语类（ ）；4.艺术类（ ）。 |  |  |  |  |
|  | 题目类型 | 1.毕业设计3 ） 2.论文（ ） |  |  |  |  |
|  | 题目来源 | 科研课题（ ） 生产实际（ ）自选题目3 ） |  |  |  |  |
| 主 要 内 容 | 1、 逆变电源并网工作的研究 2、 滤波器在电路中的作用 3、 并网控制方法的研究 4、 采用LCL滤波器的并网过程仿真研究 |  |  |  |  |  |
| 基 本 要 求 | - 掌握并网工作的基本原理； - 给出电路设计的具体方案； - 学习matlab仿真软件； - 绘制A0图仑氏一张，论文一本。 |  |  |  |  |  |
| 参 考 资 料 | 1、 电力电子技术电工技术学报等期刊杂志 2、 三相电压型整流器的LCL滤波器分析与设计 电力电子 3、 新能源并网发电的控制研究电力系统保护与控制 4、 DC-DC逆变技术及其应用陈道炼机械工业出版社 |  |  |  |  |  |
| 周次 | 1〜3周 | 4〜8周 |  | 9〜10周 | 11〜14周 | 15〜18周 |
| 应 兀 成 的 内 容 | 查阅相关的中 文资料，熟悉 控制方法的工 作原理，翻译 一篇英文资料 | 主电路的确 定，参数设计 |  | 控制方案的 确定，控制电 路的设计 | 系统仿真研 究 | 撰写论文，答辩 |

学院：科技学院

系级教学单位：电气工程及其自动化

系级教学单位审批:

指导教师：鲁敏

职称：讲师2011年3月5日

摘要

随着“绿色环保”概念的提出，以解决电力紧张，环境污染等问题为目的的新 能源利用方案得到了迅速的推广，这使得研究可再生能源回馈电网技术具有了十 分重要的现实意义。如何可靠地、高质量地向电网输送功率是一个重要的问题， 因此在可再生能源并网发电系统中起电能变换作用的逆变器成为了研究的一个 热点。

本文以全桥逆变器为对象，详细论述了基于双电流环控制的逆变器并网系统 的工作原理，推导了控制方程。内环通过控制Lcl滤波中的电容电流，外环控制 滤波后的网侧电流。大功率并网逆变器的开关频率相对较低，相对于传统的L型 或LC型滤波器，并网逆变器采用LCL型输出滤波器具有输出电流谐波小，滤 波器体积小的优点，在此基础上本系统设计了LCL滤波器。本文分析比较了单相 逆变器并网采用单闭环和双闭环两种控制策略下的并网电流，并对突加扰动情况 下系统动态变化进行了分析。

在完成并网控制系统理论分析的基础上，本文设计并制作了基于 TMS320LF2407DSP的数字化控制硬件实验系统，包括DSP外围电路、模拟量采 样及调理电路、隔离驱动电路、保护电路和辅助电源等，最后通过MATLAB仿真 软件进行验证理论的可行性，实现功率因数为1的并网要求。

关键词 并网逆变器；LCL滤波器；双电流环控制；DSP

目录

摘要	3

Abstract 	 	错误！未定义书签。

第1章绪论	6

1.1国内外可再生能源开发的现状及前景	6

1.1.1可再生能源开发的现状及前景	6

1.1.2可再生能源并网发电系统	8

1.2并网逆变器的研究现状及趋势	9

1.3本文的结构及主要内容	10

第2章单相并网逆变器总体设计	12

2.1并网逆变器组成原理及主体电路硬件设计	12

2.1.1系统逆变主体电路拓扑结构及原理	12

2.1.2系统主体电路参数设计	13

2.2逆变器的SPWM调制方式分析	14

- LCL滤波器的设计	17

2.3.1利用隔离变压器漏感确定LCL滤波	17

- LCL滤波器数学模型及波特图分析	18

- LCL滤波器的参数设计	19

2.4并网控制策略的提出 	 21

2.4.1电流型并网模型分析	21

- 几种控制方法分析	22

- 使用双电流闭环控制策略	25

2.5 本章小结	26

第3章 系统仿真及结果分析	27

3.1单相逆变器开环仿真	27

3.2单相逆变器并网单闭环仿真分析	27

3.3基于双电流环的单相逆变器并网仿真分析	28

3.4突加扰动时系统动态分析	30

3.5本章小结	31

第4章数字化并网控制系统硬件设计	错误！未定义书签。

4.1基于DSP的并网控制系统整体设计	错误！未定义书签。

4.2系统电路设计	错误！未定义书签。

4.2.1 DSP外围电路设计	错误！未定义书签。

| 4.2.2 | 模拟信号采样电路 | 错误！未定义书签。 |
| --- | --- | --- |
| 4.2.3 | 隔离、驱动电路 | 错误！未定义书签。 |
| 4.2.4 | 多功能控制电源设计 | 错误！未定义书签。 |
| 4.2.5 | 保护电路设计 | 错误！未定义书签。 |
| 4.3本章小结 |  | 错误！未定义书签。 |
| 结论 |  | 错误！未定义书签。 |
| 参考文献. |  | 错误！未定义书签。 |
| 致谢..... |  | 错误！未定义书签。 |
| 附录1.... |  | 错误！未定义书签。 |
| 附录2.... |  | 错误！未定义书签。 |
| 附录3.... |  | 错误！未定义书签。 |

第1章绪论

1.1国内外可再生能源开发的现状及前景

1.1.1可再生能源开发的现状及前景

自20世纪50年代以来，随着经济活动的增加，世界能源消耗急剧上升，世界 能源消耗增长了20倍。然而，通过增加能源消耗促进经济发展的粗放增长方式已 造成全球大气、土壤、水源等诸多方面环境质量的严重下降，暴露出以煤炭等常 规能源为主的能源结构的弊端。上个世纪70年代西方发生石油危机以来，人们逐 渐认识到，矿物能源终会有耗尽之时，人类要维持自身的生产生活，就必须开发 新的能源，特别是可再生能源。由此，世界上掀起了一股开发利用可再生能源的 热潮，特别是1992年联合国世界环境与发展大会后，世界各国都将积极推动可再 生能源的发展当作21世纪能源发展的基本选择，并在全世界范围内达成了广泛的 共识【b。

可再生能源是指在自然界中可以不断再生、永续利用、取之不尽、用之不竭 的资源，它对环境无害或危害极小，而且资源分布广泛，适宜就地开发利用。可 再生能源主要包括太阳能、风能、水能、生物质能、地热能和海洋能等。世界各 国发展可再生能源的动因和方向有较大差别。发达国家发展可再生能源的主要目 的是：应对气候变化，减排温室气体；保护环境，减少大气污染；能源来源多样 化，保障能源安全；保持技术优势，扩大出口等。而发展中国家发展可再生能源 的目的主要是在于：解决农村能源问题，扩大能源供应和缓解能源短缺。因此， 世界各国发展可再生能源所采取的战略也有一定的差别。在可再生能源技术方 面，美国、欧洲、日本等发达国家都是世界上的领先者，许多成功的经验和技术 值得学习和借鉴。这些国家以科技为先导，采取多种激励措施，将先进技术转化 为产业，并拥有了最大份额的市场。

美国政府一直都将促进可再生能源的开发利用作为其能源政策的核心内容 之一，并以法律的形式规定了一系列减税和生产补贴政策，促进和支持可再生能 源的开发和利用。2005年8月的（2005年国家能源政策法）明确要求为太阳能、地 热能、生物能等可再生能源的开发提供资助，还对核电以及天然气给予了相关政 策支持。

欧盟自20世纪90年代初开始就高度重视能源战略。1997年，欧盟在可再生 能源发展白皮书》中提出，可再生能源在一次能源中的比例要由1997年的6%提 高到

2010年的12%, 2020年提高到20%, 2050年提高到50%。1999年欧盟发布的 《欧洲共同体战略起飞白皮书》提出了实现可再生能源份额提高的行动计划，行 动计划包括；进一步鼓励可再生能源利用的政策、加强成员国之间的合作、鼓励 各国在可再生能源领域内的投资，并加强可再生能源的信息传播与服务。德国政 府自20世纪70年代起，就开始花大力气促进可再生能源技术的开发，迄今已投入 研究经费17.4亿欧元，并在诸多方面取得显著成效。如德国的风能发电量占全球 的三分之一，并占德国电力生产总量的4%，远高于世界0.4%的平均水平。

日本是一个常规能源极度短缺的国家，这一状况促使日本形成了积极开发和 利用可再生能源的观念。自1973年石油危机后，日本开始大力提高能源效率，实 施能源多样化方针，并积极引进天然气和核能，摆脱对石油的依赖。同时，太阳 能发电和风能发电在日本也得到了迅速发展和普及。至02001年，天然气在日本能 源消费构成中所占的比例已经从第一次石油危机时的1.5%提高到13. 8%，核电 占日本能源消费的比例则达到14.1 %。日本政府制定的《新日光计划(1994〜 2030)》提出：到2010年可再生能源供应量和常规能源的节能量要占能源供应总 量的10%，2030年达到34%【2】。

中国作为一个迅速崛起的发展中国家，面临着经济增长与环境保护的双重压 力。2004年6月，我国在《能源中长期发展规划纲要》中提出要大力开发水电、 积极推进核电、鼓励发展风电、生物质能等可再生能源，至2020年中国可再生能 源发电装机容量将占总装机容量的30%以上。2005年2月28日，我国颁布了《中 华人民共和国可再生能源法》，将可再生能源列为能源发展的优先领域，明确规 范了政府和社会在可再生能源开发利用方面的责任与义务，并制定了一系列制度 和措旌，为可再生能源的发展提供了法律保障。2006年3月公布的“十一五”规划 也明确提出；要构筑稳定、经济、清洁的能源供应体系，大力发展可再生能源。 规划提出，到2020年把可再生能源占一次能源供应的比重，从目前的7%提高到 15%。为实现这一目标，中国未来15年将大约需要投资1.5万亿元。经过多年的 发展，我国可再生能源的开发利用己取得了很大进展，其中小水电、太阳能利用 和沼气能开发的规模和技术发展水平均处于国际领先地位，风电装机容量也位居 世界第10位，至2003年底，全国己建成36个风电厂，并网风力发电装机容量为56.9 万KW，单机容量750KW以下大型风力发电设备已形成了自主生产能力，兆瓦级 的大型风力发电设备正在研发。

第二届国际可再生能源大会于2005年11月7日至8日在北京人民大会堂召开， 共有78个国家和地区的政府代表参加，联合国秘书长安南和国家主席胡锦涛向大 会发来书面致辞。大会通过了《北京宣言》，呼吁各国加快可再生能源的发展， 以应对能源压力。胡锦涛主席在给大会的致辞中强调：“加强可再生能源开发利

用，是应对日益严重的能源和环境问题的必由之路，也是人类社会实现可持续发 展的必由之路。国际社会应该在研究开发、技术转让、资金援助等方面加强合作， 使可再生能源在人类经济社会发展中发挥更大作用，造福各国人民。”他还指出 “加强全球合作，妥善应对能源和环境挑战，实现可持续发展，是世界各国的共 同愿望，也是世界各国的共同责任。大力发展可再生能源已成为国际社会的共 识。”【3】

1.1.2可再生能源并网发电系统

一般能源从其原始状态到输入电网的过程大体可分为：能源转化、能量转移 或二次转化、能量存储及功率控制等步骤囹。各种能源由于其转化为电能的方式 不同，将其送入电网时必须使用交流技术按用户的要求对其进行调整和控制；另 外，大部分可再生能源直接产生的能量通常是不稳定的，它们在并网时如果不加 控制和调节，就会对电网造成冲击，同时为了保证将尽可能多的有功能量送入电 网，在可再生能源发电系统中还要加上储能环节，这些过程都需要利用变流技术 对其进行控制，因此可再生能源在从其原始状态转化到可供人们实际应用的电能 过程中与变流技术是密不可分的。一般的可再生能源并网发电系统由直流侧处理 电路、储能装置，直流负载，逆变器、滤波电路等组成，其系统组成结构图见图

1-1：

可再生能源

直流侧处理 电路

逆变器
（DC/AC 电路）

直流

负载

储能装置

（蓄电池组）

图1-1可再生能源并网发电系统组成结构图

直流侧处理电路主要是DC / DC电路或AC / DC电路，由于可再生能源有多 种形态，且转化为电能的方式不同，决定了可再生能源在转化为直流电能时有不 同的直流侧处理电路，如光伏发电需使用DC/DC电路，而风力发电则需使用AC /DC电路（整流器）。

控制器及储能装置的主要作用是当可再生能源受外界因素的影响很大时，经 转化后的电能很不稳定，此时需要采用储能装置将电能储存起来，这样不仅有利 于能量回馈的控制，而且可以使系统更加稳定的运行。

逆变器是可再生能源并网发电系统的核心组成部分。并网用逆变器除了能将 可再生能源产生的电能输送给公用电网外，还应该具有很高的可靠性、完善的保

护功能以及较高的效率。目前，可再生能源并网发电系统的主要研究热点也集中 在逆变器这部分。

滤波电路包括滤波器和隔离变压器。隔离变压器的主要作用是保证逆变电压 和电网电压匹配，同时使电网和可再生能源发电系统相互电气隔离；滤波器的主 要作用是用来滤除并网电流的谐波。

1.2并网逆变器的研究现状及趋势

伴随着世界范围内开发利用可再生能源的热潮，很多国家都纷纷研发了光伏 发电、风力发电等可再生能源并网发电系统。人们对可再生能源并网发电的技术 进行了大量的研究，并使得该技术得到了迅速的发展和应用⑸。目前广泛应用于 可再生能源回馈电网系统中的方案是；首先将可再生能源转化成电能的形式，然 后将电能调节成满足正弦波脉宽调制SPWM(Sinusoidal Pulse Width Modulation) 全桥逆变器需要的直流电压，最后经SPWM全桥逆变器将可再生能源回馈给交流 电网。在整个系统中最主要的环节就是逆变器，它采用的是SPWM逆变技术。在 理论和实践上，这种方案能够满足可再生能源回馈电网的要求，但由于该方案使 用了同步、锁相(PLL)、SPWM脉冲发生器、低通滤波等诸多模拟环节，而且控 制方法比较落后，因此使得并网逆变装置的控制繁琐，电路复杂，可靠性低，硬 件成本高，并网效果不是十分理想，产品价格昂贵，应用得到限制。

但是，随着世界各国对可再生能源开发重视程度的不断提高，针对并网逆变 器的技术研究也越来越多，人们针对以往控制技术的不足，纷纷提出了很多的研 究方向，其大体可以分为以下几个方向⑹： 1并网逆变器的拓扑分类及控制方法的研究

目前研究人员提出针对不同的系统要求，逆变器应该有着各种不同的拓扑结 构，对于功率较小的并网逆变器可以采用高效、低成本的单极变换器；而多级逆 变器变换结构可以使用在大功率、宽电压范围的输入的应用场合。除此以外，逆 变器的拓扑结构中还包括单相、三相：隔离、非隔离；功率单向流动、双向等各 种形式。如：并网逆变器采用双向功率流动的拓扑，在并网工作时，既可以向电 网提供电能，同时也可以当电网电能富足时，从公用电网吸收电能，并将其存储 起来。因此各种拓扑可以分别使用在不同的场合，并且这些拓扑结构可以相互组 合成各种不同的形式，以满足各种要求。

在控制方法上，随着各种高速的数字信号处理器DSP(Digital Singnal Processor)的出现，将先进的数字控制应用到并网逆变器的控制中的研究将越来 越多。并且针对各种控制方法的缺点，将模拟控制和数字控制相结合以到达理想 的控制效果，这也是目前研究高性能并网逆变器的一个热点。

2逆变器并网控制技术的研究

研究人员认为作为一个功能完整的并网逆变器系统，其工作模式应比通常的 独立逆变器更为复杂，它不仅可在无市电接入时独立作为电压源逆变，也能在并 网时作为电流源工作。针对这些要求，在逆变器并网控制技术上提出了以下几个 方面的研究方向：

- 逆变器两种工作模式的无缝切换技术；

- 逆变器工作过程中的同步锁相和电压跟踪技术；

- 并网工作下的防孤岛技术；

- 达到并网电压、电流谐波标准的闭环控制技术。

3多台并网逆变器并联技术的研究

多台逆变器并联可实现大容量供电和冗余供电，因而被公认为当今逆变技术 发展的重要方向之一［刀。多台逆变器并联实现扩容可大大提高系统的灵活性，使 系统的体积重量大为降低，同时其主开关器件的电流应力也可减少，从根本上降 低成本和提高功率密度及系统可靠性。研究者认为目前主从式结构是可再生能源 并网发电系统比较理想的电路结构，而主从式结构就是采用多组逆变器模块并联 运行的模式，即在并联的若干个逆变模块中，任意选取一个作为主逆变模块，而 其余作为从模块跟随主模块工作，因而该结构能极大的提高可再生能源并网发电 系统的可靠性，实现功率合成，增强故障冗余能力。国外一些发达国家都采用了 主从式的逆变并网结构，在国内目前此技术还不够成熟。

4逆变器并网滤波器设计的研究

并网逆变器在工作时有电压控制和电流控制两种工作模式。在电压控制模式 下，逆变输出滤波器通常由电感L和电容C构成，它们影响到输出的动态响应。 在电流控制模式下，会选用L或LCL的结构，主要由电感元件决定输出的动态响 应。研究人员认为逆变器作为电压源独立运行时，滤波器应通常采用LC结构i逆 变器作为电流源并网时，则可以直接通过L、LC或者LCL和电网相联。现在更多 的研究和产品选择LCL结构，采用LCL的结构比LC结构有更好的衰减特性，对高 频分量呈高阻态，抑止电流谐波，并且同电网串联的电感L还可以起到抑止冲击 电流的作用［8］。

1.3本文的结构及主要内容

本文的结构和主要内容大致安排如下：

第l章，绪论。主要论述了当前可再生能源开发的现状和前景，总结了当前 并网逆变技术的研究现状和发展趋势，介绍了本课题的选题意义及主要内容。

第2章，单相逆变器总体设计。主要描述了并网逆变器的工作原理和设计了 主电路的拓扑结构图，并且对主电路中主要参数进行计算选择。对逆变器的调制

方式进行分析，设计了LCL滤波器并进行了参数计算。同时也对控制方式进行分 析，最终选取双电流闭环的控制策略。

第3章，系统仿真及结果分析。本章节对并网逆变器的工作进行了仿真，根 据研究过程的进展做了以下工作。先对逆变器进行开环仿真，对主电路的工作过 程有所了解并验证了上章中设计的LCL滤波器的效果，然后对逆变器并网采取了 单环控制，通过波形得出系统不太稳定，不能满足并网要求。最后对使用双闭环 控制策略的模型进行仿真，得到较为理想的并网电流波形，并对波形进行了傅里 叶分析，符合并网要求。对系统突加扰动情况下，进行了波形分析。

第4章，数字化并网控制系统硬件设计。利用DSP实现数字化并网，对逆变 器并网控制系统的总体硬件结构进行设计。介绍了控制系统和主电路接口电路的 实现方案；分析了模拟信号采样及调理电路的原理及实现方法；设计了隔离驱动 电路、保护电路和辅助电源。

第2章单相并网逆变器总体设计

2.1并网逆变器组成原理及主体电路硬件设计

2.1.1系统逆变主体电路拓扑结构及原理

本文单相并网逆变器的逆变电路采用的是单相全桥式逆变电路。其拓扑结构 图见图2-1所示。

数字信号处理芯片

驱动电路及功率放大 电路

直流输入侧

并网电流采样

电网电压采样 ——电容电流采样

图2-1系统逆变主体电路拓扑结构图

全桥式逆变器工作原理：图2-1中所示的为逆变器通常使用的单相输出全桥 式逆变电路，图中，功率开关元件采用四只IGBT管Q1、Q2、Q3、Q4，由DSP 输出的SPWM脉宽调制信号控制驱动IGBT管的导通或截止［9］。当逆变器电路接上 直流电源后，先由Q1、Q4导通，Q2、Q3截止，则电流由直流电源正极输出，经 Ql、滤波器、变压器初级线圈、Q4后，再回到电源负极。当Q1、Q4截止后，Q2、 Q3导通，电流从电源正极经Q3、滤波器、变压器初级线圈、Q2后，再回到电源 负极。此时，逆变器输出端已形成正负交变的方波。利用高频SPWM控制，使得

两对IGBT管交替重复开关动作，输出等效交流电压，再经过滤波器的作用，使 输出端形成正弦波交流信号。同时，为了给交流侧向直流侧反馈无功能量提供通 道，逆交桥各臂都并联了反馈二极管，在两对IGBT管交替重复的过程中，这些 二极管还起到了续流的作用。

2.1.2系统主体电路参数设计

- 直流侧输入电压Ud的选择

由系统逆变主体电路拓扑结构图可知：并网装置实际上可以看作是一个能量 能双向流动的变换器，如果从直流侧流向交流侧看时，它是一个Buck(降压)变换 器；当从交流侧流向直流侧看时；它是一个Boost(升压)变换器。由此可以得出这 样一个结论：并网系统直流侧的电压必须大于交流侧的峰值电压，否则系统不能 正常工作。考虑到工频隔离变压器1： 2的变比因数和开关管IGBT的耐压值，选 取直流侧输入电压Ud的范围为200〜450Vdc。本系统选取U =4007

d

- 直流侧电容的选择

直流侧电容主要作用是缓冲交流侧电感在开关过程中的瞬时能量交换和平 稳直流侧输入电压，通常是选用大容量的电解电容器。设直流侧输入开路电压为 Ud,直流侧滤波电容的耐压通常应留有1.15倍裕量[7],即：

U 1.15Ud	(2T)

为简化计算，这里仅立足于工程方法对电容值进行估算，其条件是：在直流 母线充放电周期内，电容以最大负载电流放电时，其压降还能保持在要求的范围 内，即电容值的选择应以直流母线电压的波动限幅为依据。考虑极端情况，在开 关管IOBT导通的时间段内并网电流值完全由电容放电提供，且该时刻并网电流 的大小为其峰值，电容C上的电压和电流的关系满足：

其中ic为并网电流有效值。R为开关管导通时间。当要求直流输入电压脉动的幅 值小于3%时，电路中平波的选择应按如下方程：

DUc 3/ U	(2-3)

0 d

将式(2-3)代入式(2-2)，可得：

C ? ^_	[	(2-4)

. 3« 七 0.0212U df

并网功率调节系统输出的额定电流为，；=12. 8A，直流侧输入工作电压 U =4007，开关管IGBT导通频率(也即SPWM载波频率)为f=10kHz，可得C在理 论上取值应大于785uf，在本设计中结合实验效果，直流侧电容选取500V、1000uf 的电解电容。

3 .开关管IGBT的选择

当并网逆变器电路正常工作时，流经功率开关管IGBT的电流峰值与滤波电 感电流峰值一致，同时考虑到余量，则要求开关管的电流额定值必须略大于电感 电流峰值的最大值。本课题设计的并网逆变器输出功率为2kW，输出电流峰值约 为12.86A。同时考虑到系统余量和隔离变压器1： 2的变比因数，选择功率开关管 的耐流值应该在50A以上。

在全桥并网逆变电路中，主功率开关管承受的最大电压应超过直流输入侧的 最大电压(450V)，同时从余量和线路寄生参数影响等方面考虑，放选取的IGBT 耐压值应大于500V。本设计选择日本富士公司的型号2MBI150NC. 060的IGBT 作为主功率开关管，它的耐流值和耐压值分别为150A和600V。

2.2逆变器的SPWM调制方式分析

SPWM(正弦脉宽调制)是调制波为正弦波，载波为三角波的一种脉宽调制 法，这项技术的特点是原理简单，通用性强，控制和调节性能好，具有消除谐波、 调节和稳定输出电压的多种作用，是一种比较好的波形改善法。它的出现为中小 型逆变器的发展起了重要的推动作用。SPWM可分为双极性SPWM调制，单极性 SPWM调制和单极性SPWM倍频调制三种，半桥逆变电路只能使用双极性SPWM 调制而全桥逆变电路则三种调制方式均用［10。

双极性SPWM调制方式的原理如图2-2所示，图中调制波u = U sinwt，幅 值为U曲，频率f = w 2p。载波七为全波三角波，频率为f ,幅值为七。同时定 义调制比m = UjU^为正弦调制波的辅助与三角载波的幅值之比，频率比 K = f/f为三浦载波与正弦调制波的频率之比。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/407164131114006032