二级建立师建筑工程管理实务讲义

建筑工程质量限制

A   建筑工程质量支配

一、施工质量支配的内容

1．施工质量支配的编制主体：施工承包企业（项目经理主持）。

2．施工质量支配的内容包括：

1）编制依据；2）项目概况；3）质量目标；4）组织机构；5）质量限制及管理组织协调的系统描述；

6）必要的质量限制手段；7）确定关键工序和特殊过程；等

二﹑质量支配编制依据

1．合同、图纸文件；2、质量管理体系要求；3．法律、法规；4、施工组织设计。

B   材料质量管理

一、材料质量限制的内容：

1．材料的质量标准;2．材料的性能;3．材料取样、试验方法;4．材料的适用范围和施工要求等。

二、材料质量限制要点：

1．驾驭材料信息，优选供货厂家；

2．合理组织材料供应，确保施工正常进行；

3．合理组织材料运用，削减材料损失；

4．加强材料检查验收，严把材料质量关；

5．要重视材料的运用认证，以防错用或运用不合格的材料；

6．加强现场材料管理。

三、施工单位选购	材料限制程序：（重点）全是套话

施工单位进材料前，应向项目监理机构提交《工程材料报审表》，同时附有材料出厂合格证、技术说明书、按规定要求进行送检的检验报告，经监理工程师审查并确认其质量合格后，方准进场。业主（监理）对承包商选购	材料的验证不能代替选购	方的质量责任。

模板归纳：选择合格供方----选购	过程限制----进场材料“材料四证齐全”，并经监理工程师检查，严格进厂检验---见证取样送检---材料仓库保管合理运用。

四证是：厂家资质证明、合格证、技术说明书、出场检验报告

应考虑材料所具有某些基本性质，如强度、耐水性、抗火性、耐侵蚀性、防滑性、放射性、吸水率等。引申到外墙的装饰材料更要进用能耐大气侵蚀、不易褪色、不易沾污、不产生霜花的材料。颜色、光泽、透亮性、表面组织、形态和尺寸、立体造型因素。（看看不要没词写）

常用的检验方法包括： (1)书面检验； (2)外观检查；(3)取样复验。

C   质量验收

一、建筑工程质量验收分为过程验收和单位工程竣工验收两大类。

其中，检验批、分项、分部和隐藏工程验收为过程验收。

二、检验批及分项工程验收的权限

监理工程师(建设单位项目技术负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等范进行验收。

三、隐藏工程验收的程序和组织:   同上

四、分部工程验收的程序和组织:

总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收；地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收（各单位项目负责人）。

五、单位工程验收的程序和组织

1．单位工程完成后，施工单位自检后向建设单位提交工程验收报告和完整的质量资料，请建设单位组织验收。

2．建设单位收到工程验收报告后，应由建设单位(项目)负责人组织施工(含分包单位)、设计、监理等单位(项目)负责人进行单位(子单位)工程验收。勘察单位虽然亦是责任主体但已经参加了地基验收，故单位工程验收时可以不参加。

3．在一个单位工程中，当其中的施工单位所负责的子单位工程已按设计完成，并经自行检验，也可按规定的程序组织正式验收，办理交工手续。

单位工程有分包单位施工时，分包单位组织检查评定，总包单位应派人参加。分包工程完成后，应将工程有关资料交总包单位，待建设单位组织单位工程质量验收时，分包单位负责人也应参加验收。

当参加验收各方对工程质量验收看法不一样时，可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构(也可是其托付的部门、单位或各方认可的询问单位)协调处理。

建筑工程质量验收的要求(特殊重要)

一、建筑工程质量验收的划分

单位(子单位)工程---分部(子分部)工程----分项工程----检验批（最小）

二、建筑工程质量验收的基本要求

1、符合《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB 50300一2001)和相关专业验收规范的规定。

2．符合工程勘察、设计文件的要求。

3．参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。

4．工程质量的验收均应在施工单位自行检查评定的基础上进行。

5．隐藏工程在隐藏前应由施工单位通知有关单位进行验收，并应形成验收文件。

6．涉及结构平安的试块、试件以及有关材料应按规定进行见证取样检测。

7．检验批的质量应按主控项目和一般项目验收。

8．对涉及结构平安和运用功能的重要分部工程应进行抽样检测。

9．担当见证取样检测及有关结构平安检测的单位应具有相应资质。

10．工程的观感质量应由验收人员通过现场检查并应共同确认。

三、建筑工程施工检验批质量验收合格的规定

1．主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。

2．具有完整的施工操作质量检查记录。

四、分项工程质量验收合格的规定

1．分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

2．分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

五、分部(子分部)工程质量验收合格规定

1．分部(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。

2．质量限制资料应完整。

3．地基与基础、主体结构和设备安装等分部工程有关平安及功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

4．观感质量验收应符合要求。

六、单位(子单位)工程质量验收合格的规定

1．单位(子单位)工程所含分部(子分部)工程的质量均应验收合格。

2．质量限制资料应完整。    ‘

3．单位(子单位)工程所含分部工程有关平安和功能的检测资料应完整。

4．主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

5．观感质量验收应符合要求。

七、当建筑工程质量不符合要求时的处理规定

1．经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收。

2．经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批，应予以验收。

3．经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能够满足结构平安和运用功能的检验批，可予以验收。

4．经返修或加固处理的分部、分项工程，虽然变更外形尺寸但仍能满足平安运用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收。

5．通过返修或加固处理仍不能满足平安运用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收。

八、建筑工程竣工验收应当具备下列条件：

1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容;

2、有完整的技术档案和施工管理资料;

3、有工程运用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;

4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;

5、有施工单位签署的工程保修书。

建设工程阅历收合格的，方可交付运用。参加验收各方看法不一样时，可请当地建设主管部门或工程质量监督机构协调处理，单位工程竣工验收合格后，建设单位应在15个工作日内将工程竣工验收报告和文件，报建行政部门备案。

工程施工质量事故处理

一、质量问题分类：（留意跟平安事故分类区分）留意书上加了一个特殊重大事故。

1)一般质量事故：凡具备下列条件之一者为一般质量事故。

①干脆经济损失在5000元(含5000元)以上，不满50000元的；

②影响运用功能和工程结构平安，造成永久质量缺陷的。

2）严峻质量事故：凡具备下列条件之一者为严峻质量事故。

①干脆经济损失在5万元(含5万元)以上，不满10万元的；

②严峻影响运用功能或工程结构平安，存在重大质量隐患的；

③事故性质恶劣或造成2人以下重伤的。

3）重大质量事故：凡具备下列条件之一者为重大质量事故，

①工程倒塌或报废；

②由于质量事故，造成人员死亡或重伤3人以上；

③干脆经济损失10万元以上。

（记住5万到10万为严峻事故）

对比  平安事故分类

A、特殊重大事故、重大事故、较大事故和一般事故４个等级。

1、特殊重大事故，是指造成３０人以上死亡，或者１００人以上重伤，或者1亿元以上干脆经济损失的事故；

2、重大事故，是指造成１０人以上３０人以下死亡，或者５０人以上１００人以下重伤，或者５０００万元以上１亿元以下干脆经济损失的事故；

3、较大事故，是指造成３人以上１０人以下死亡，或者１０人以上５０人以下重伤，或者１０００万元以上５０００万元以下干脆经济损失的事故；

4、一般事故，是指造成３人以下死亡，或者１０人以下重伤，或者１０００万元以下干脆经济损失的事故。其中，事故造成的急性工业中毒的人数，也属于重伤的范围。

B、上报制度

(一)特殊重大事故、重大事故、较大事故逐级上报至国务院平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门；

(二)一般事故上报逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门；

（三）条例规定，平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门依照前款规定上报事故状况，应当同时报告本级人民政府。国务院平安生产监督管理部门和负有平安生产监督管理职责的有关部门以及省级人民政府接到发生特殊重大事故、重大事故的报告后，应当立刻报告国务院。每级上报不少于2小时。

二、处理依据（套话）

1．实况资料；  2．合同文件；3．文件、档案（施工组织、设计文件、施工日志等）；4．相关法规。

各专业施工质量要求及质量事故处理

内容许多，案例考试必定会涉及到，请学员依据平常实际工作阅历理解性记忆。

但是没话可说或的确不知道如何回答时，可往工程质量事故处理程序上靠。

三、工程质量事故处理程序

1、事故调查：了解事故状况，并确定是否须要实行防护措施，并在24小时之内书面报告并按规定上报主管部门

2、缘由分析：找出事故主要缘由

3、确定是否须要处理，若需处理，施工单位确定处理方案

4、事故处理（主要设计、施工方面）

5、检查验收：事故处理结果是否达到要求

6、事故处理结论

7、提交事故处理报告

（相关学问：了解从监理方角度）

建筑平安管理

一、建筑工程施工平安管理程序

平安管理目标策划---编制平安管理支配与专项方案---建立平安管理责任制---平安教化、培训---编制施工平安技术措施---施工平安技术交底---施工平安限制---平安检查---文明施工---平安平安措施支配实施结果的验证---评价平安管理绩效并持续改进

（考试时实在想不起来，也可以想成PDCA）

1. 三级平安教化内容（套话）

公司教化：国家和地方有关平安生产的方针、政策、法规、标准、规范、规程、和企业的平安规章制度等。

项目经理部教化：工地平安制度、施工现场环境、工程施工特点及可能存在的担忧全因素

施工班组教化：本工种的平安操作规程、事故案例剖析、劳动纪律和岗位讲评等

2、分析事故发生缘由：（套话）

公司、项目部建立平安管理体系并开展平安教化培训不到位；

项目部针对项目特点制定平安技术措施并进行平安技术交底工作不到位；

施工班组平安教化工作不到位

个人平安意识不强，结合案例指出违反平安操作规程规定的详细行为。（多写不倒扣分，不懂也要多写）平安事故的详细诱因

1．人的担忧全行为：主要包括身体缺陷、错误行为、违纪违章等。

2．物的担忧全状态：主要包括设备、装置的缺陷，作业场所缺陷，物质与环境的紧急源等。

3．环境的不利因素：现场布置杂乱无序、视线不畅、电器无漏电爱惜等。

4．管理上的缺陷：对物的管理失误；对人的管理失误；管理工作的失误。

二、应单独编制平安专项施工方案的工程

对于达到确定规模、紧急性较大的分部、分项工程，应单独编制平安专项施工方案。

1．下列工程应单独编制平安专项施工方案：看看）

2．平安专项施工方案必需有设计、有计算、有详图、有文字说明。

3．平安专项施工方案应由施工企业专业工程技术人员编制，由施工企业技术部门的业工程技术人员及监理单位专业监理工程师审核，审核合格，由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师审批后执行。

建筑工程平安检查内容

一、建筑工程施工平安检查的主要内容

查平安思想、查平安责任、查平安制度、查平安措施、查平安防护、查设备设施、查教化培训、查操作行为、查劳动防护用品运用和查伤亡事故处理等为主要内容。

二、平安检查的主要形式

定期检查、经常性检查、季节性检查、节假日前后检查、开工、复工检查、专业性检查、设备设施检查。

三、施工平安限制的基本要求：

“一方针”：平安第一，预防为主。

“二类紧急源”：能量意外释放、约束失效。

“三级教化” : 进公司（厂）、进项目部（车间）、进班组。

“三级事故”：死亡事故、重大事故（3－9人）、特大事故

“三同时”：同步策划、同步发展、同步实施。

“三宝”：平安帽、平安带、平安网

“四不放过”：事故缘由不清不放过、责任人未受教化不放过、隐患不消退不放过、责任人未处理不放过。

“四口”：楼梯口、电梯口、预留洞口、通道口

“五查”：查思想、查管理、查隐患、查整改、查事故处理。

＂五定＂:定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。

“五检查”：日常性检查、专业性检查、季节性检查、节假日前后检查、不定期检查。

＂六关＂：措施关、交底关、教化关、防护关、检查关、改进关。

建筑工程平安检查方法

问、看、量、测、试运转

建筑工程平安检查标准

保证项目为一票推翻，当一张检查表的保证项目中有一项不得分或保证项目小计不到40分，此检查表不得分。

教材框架学问体系及分值预料

| 技术平台 （30~35分） | 结构技术要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 构造要求 |  |
|  | 建筑材料 |  |
|  | 施工技术 |  |
| 管理平台 （80分） | “四控” | 进度限制 |
|  |  | 质量限制 |
|  |  | 平安限制 |
|  |  | 造价限制 |
|  | “两管” | 合同管理 |
|  |  | 现场管理 |
|  | “一设” | 施工组织设计 |
|  | “一收” | 竣工验收 |
|  | “一修” | 工程保修 |
| 法规平台 （5~10分） | 建筑工程法规 |  |
|  | 建筑工程标准 |  |

典型题型一:进度限制与合同管理相结合（基于一般双代号网络支配的索赔问题）

典型考题解析思路

| 关键线路（即关键工作）（网络工期）的确定 （重点驾驭） | 可依据两点： - 从起点节点到终点节点为止，线路时间最长（要求考生重点驾驭）； - T支配=T计算，工作总时差为零的线路。 |
| --- | --- |
| 总时差的概念与计算（重点驾驭） | 总时差：某工作在不影响总工期的前提下所具有的机动时间 某工作的总时差= min（关键线路的持续时间之和-某工作所处线路的持续时间之和） |
| 索赔（与教材P203相结合） （重点驾驭合同索赔问题与网络支配的结合） | - 索赔的概念：有合同的双方，在履行合同过程中，有损失发生，无责任的一方向另一方要求补偿的经济行为） - 索赔成立的条件（一般站在承包商的角度：损失已经发生；损失不是承包商的责任和应担当的风险；在规定的时间内提出了索赔） - 索赔的内容（工期与费用） |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/408040007032006027