#### 第	1	、	2	课	时

##### 课题:

电力电子技术绪论教学目的和要求:

掌握电力电子技术等概念，了解电力电子技术的发展史以及电力电子技术的应用。  重点与难点:

掌握电力电子技术等相关概念教学方法:

图片展示，应用介绍，结论分析。预复习任务:

复习前期学过的《电工技术基础》等课程的相关知识。

##### 什么是电力电子技术

  - 电力电子与信息电子

信息电子技术——信息处理电力电子技术——电力变换

电子技术一般即指信息电子技术，广义而言，也包括电力电子技术。

电力电子技术——使用电力电子器件对电能进行变换和控制的技术，即应用于电力领域的电子技术。目前电力电子器件均用半导体制成，故也称电力半导体器件。电力电子技术变换的“电力”，可大到数百MW 甚至 GW，也可小到数 W 甚至 1W 以下。

  - 两大分支

电力电子器件制造技术

电力电子技术的基础，理论基础是半导体物理。变流技术（电力电子器件应用技术）

用电力电子器件构成电力变换电路和对其进行控制的技术，以及构成电力电子装置和电力电子系统的技术。   电力电子技术的核心，理论基础是电路理论。

电力变换四大类：交流变直流、直流变交流、直流变直流、交流变交流

|  | 输出 | 直流 | 交流 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入 交流 |  | 整流 | 交流电力控制、变频、变相 |
| 直流 |  | 直流斩波 | 逆变 |

  - 与相关学科的关系

电力电子学名称 60 年代出现。

与电子学（信息电子学）的关系都分为器件和应用两大分支。

器件的材料、工艺基本相同，采用微电子技术。

应用的理论基础、分析方法、分析软件也基本相同。

信息电子电路的器件可工作在开关状态，也可工作在放大状态；电力电子电路的器件一般只工作在开关状态。    二者同根同源。

与电力学（电气工程）的关系电力电子技术广泛用于电气工程中

高压直流输电、静止无功补偿、电力机车牵引、交直流电力传动、电解、电镀、电加热、高性能交直流电源   国内外均把电力电子技术归为电气工程的一个分支。

电力电子技术是电气工程学科中最为活跃的一个分支。 与控制理论（自动化技术）的关系

控制理论广泛用于电力电子系统中。

电力电子技术是弱电控制强电的技术，是弱电和强电的接口；控制理论是这种接口的有力纽带。   电力电子装置是自动化技术的基础元件和重要支撑技术。

##### 电力电子技术的发展史

电力电子器件的发展对电力电子技术的发展起着决定性的作用，因此，电力电子技术的发展史是以电力电子   器件的发展史为纲的。

〔四个阶段〕

1、 史前期（1957 年以前）：使用水银整流器（汞整流器），其性能和晶闸管类似。

2、 晶闸管时代（1958～70 年代）

3、 全控型器件时代（70 年代后期）

4、 复合器件时代（80 年代后期）

##### 电力电子技术的应用

- 一般工业

近年来电力电子变频技术的迅速发展，使交流电机的调速性能可与直流电机媲美，交流调速技术大量应用并   占据主导地位。几百 W 到数千 kW 的变频调速装置，软起动装置等。

- 交通运输

- 电力系统

- 电子装置用电源

- 家用电器

#### 第 3、4 课时

##### 课题:

电力电子器件概述与电力二极管教学目的和要求:

概述电力电子器件的概念、特点和分类。掌握电力二极管的工作原理、基本特性、主要参数以及选择和使用中应    注意问题。

##### 重点与难点:

掌握电力二极管的工作原理、基本特性、主要参数以及选择和使用。  教学方法:

借助 PPT 演示、板书等多种形式启发式教学预复习任务:

复习前期学过的《电工技术基础》等课程的相关知识。

##### 电力电子器件概述

  - 电力电子器件的概念和特征

- 概念:

电力电子器件（PowerElectronicDevice）

——可直接用于主电路中，实现电能的变换或控制的电子器件。

- 分类:

电真空器件(汞弧整流器、闸流管) 半导体器件(采用的主要材料硅）

- 同处理信息的电子器件相比的一般特征：

能处理电功率的能力，一般远大于处理信息的电子器件。 电力电子器件一般都工作在开关状态。

电力电子器件往往需要由信息电子电路来控制。

电力电子器件自身的功率损耗远大于信息电子器件，一般都要安装散热器。  电力电子器件的损耗：

通态损耗、断态损耗、开关损耗（开通损耗、判断损耗）

  - 应用电力电子器件系统组成

电力电子系统：由控制电路、驱动电路、保护电路和以电力电子器件为核心的主电路组成。

  - 电力电子器件的分类                        1）按照器件能够被控制的程度，分为以下三类： 半控型器件（Thyristor）

——通过控制信号可以控制其导通而不能控制其关断。 全控型器件（IGBT,MOSFET)

——通过控制信号既可控制其导通又可控制其关断，又称自关断器件。  不可控器件(PowerDiode)

——不能用控制信号来控制其通断,因此也就不需要驱动电路。

2）按照驱动电路信号的性质，分为两类： 电流驱动型

——通过从控制端注入或者抽出电流来实现导通或者关断的控制。 电压驱动型

——仅通过在控制端和公共端之间施加一定的电压信号就可实现导通或者关断。

##### 不可控器件—电力二极管

  - PN 结与电力二极管的工作原理

基本结构和工作原理与信息电子电路中的二极管一样。 由一个面积较大的 PN 结和两端引线以及封装组成的。     从外形上看，主要有螺栓型和平板型两种封装。

PN 结的状态

状态参数

正向导通

反向截止

反向击穿

电流

正向大

几乎为零

反向大

电压

维持 1V

反向大

反向大

阻态

低阻态

高阻态

——

PN 结的反向击穿（两种形式)：雪崩击穿、齐纳击穿，均可能导致热击穿

PN 结的电容效应：

PN 结的电荷量随外加电压而变化，呈现电容效应，称为结电容 CJ，又称微分电容。结电容按其产生机制和作用的差别分为势垒电容 CB 和扩散电容 CD。电容影响 PN 结的工作频率，尤其是高速的开关状态。

  - 电力二极管的基本特性主要指其伏安特性

门槛电压 UTO，正向电流 IF 开始明显增加所对应的电压。与 IF 对应的电力二极管两端的电压即为其正向电压降 UF。承受反向电压时，只有微小而数值恒定的反向漏电流。

2)动态特性

——二极管的电压-电流特性随时间变化。由于结电容的存在。

1.2.3 电力二极管的主要参数1)正向平均电流  IF(AV) 2） 正 向 压 降     UF 3）反向重复峰值电压 URRM 4）反向恢复时间    trr 5）最高工作结温 TJM

结温是指管芯 PN 结的平均温度，用 TJ 表示。TJM 是指在 PN 结不致损坏的前提下所能承受的最高平均温度。

TJM 通常在 125~175 C 范围之内。

6)浪涌电流 IFSM

指电力二极管所能承受最大的连续一个或几个工频周期的过电流。

2.4 电力二极管的主要类型

- 普通二极管（GeneralPurposeDiode）

- 快恢复二极管（FastRecoveryDiode——FRD） 3.肖特基二极管

##### 课题:

半控器件—晶闸管教学目的和要求:

#### 第 5、6 课时

掌握晶闸管的工作原理、导通及关断条件特性和主要参数；了解晶闸管的外形、结构和电气符号；了解晶闸   管的派生器件。

##### 重点与难点:

教学重点：掌握晶闸管的工作原理、导通条件、特性及主要参数。教学难点：晶闸管的工作原理、导通条件、    特性及主要参数。

##### 教学方法:

借助 PPT 演示、板书等多种形式启发式教学预复习任务:

复习上节课学的电力二极管的相关知识,对比理解掌握本节课程。 内容导入:

1956 年美国贝尔实验室发明了晶闸管。

1957 年美国通用电气公司开发出第一只晶闸管产品。

1958 年商业化。

开辟了电力电子技术迅速发展和广泛应用的崭新时代。

20 世纪 80 年代以来，开始被全控型器件取代。

##### 1.晶闸管的结构与工作原理

外形有螺栓型和平板型两种封装。有三个联接端。螺栓型封装，通常螺栓是其阳极，能与散热器紧密联接  且安装方便。平板型晶闸管可由两个散热器将其夹在中间。

晶闸管正常工作时的特性总结如下：

- 承受反向电压时，不论门极是否有触发电流，晶闸管都不会导通。

- 承受正向电压时，仅在门极有触发电流的情况下晶闸管才能开通。

- 晶闸管一旦导通，门极就失去控制作用。

- 要使晶闸管关断，只能使晶闸管的电流降到接近于零的某一数值以下。  其他几种可能导通的情况：

阳极电压升高至相当高的数值造成雪崩效应、阳极电压上升率 du/dt 过高、

结温较高、光触发

只有门极触发是最精确、迅速而可靠的控制手段。

##### 晶闸管的基本特性

1）静态特性

- 正向特性

IG=0 时，器件两端施加正向电压，只有很小的正向漏电流，为正向阻断状态。正向电压超过正向转折电压 Ubo，则漏电流急剧增大，器件开通。

随着门极电流幅值的增大，正向转折电压降低。晶闸管本身的压降很小，在 1V 左右。

- 反向特性

反向特性类似二极管的反向特性。

反向阻断状态时，只有极小的反相漏电流流过。

当反向电压达到反向击穿电压后，可能导致晶闸管发热损坏。

2）动态特性

##### 晶闸管的主要参数

- 电压定额

断态重复峰值电压 UDRM

——在门极断路而结温为额定值时，允许重复加在器件上的正向峰值电压。  反向重复峰值电压 URRM

——在门极断路而结温为额定值时，允许重复加在器件上的反向峰值电压。  通态（峰值）电压 UT

——晶闸管通以某一规定倍数的额定通态平均电流时的瞬态峰值电压。

- 电流定额

通态平均电流 IT(AV）

——在环境温度为 40C 和规定的冷却状态下，稳定结温不超过额定结温时所允许流过的最大工频正弦半波电流的平均值。标称其额定电流的参数。

维持电流 IH

——使晶闸管维持导通所必需的最小电流。擎住电流 IL

——晶闸管刚从断态转入通态并移除触发信号后，能维持导通所需的最小电流。  浪涌电流 ITSM

——指由于电路异常情况引起的并使结温超过额定结温的不重复性最大正向过载电流。

- 动态参数

除开通时间 tgt 和关断时间 tq 外，还有：

- 断态电压临界上升率 du/dt

——指在额定结温和门极开路的情况下，不导致晶闸管从断态到通态转换的外加电压最大上升率。

——电压上升率过大，使充电电流足够大，就会使晶闸管误导通。

- 通态电流临界上升率 di/dt

——指在规定条件下，晶闸管能承受而无有害影响的最大通态电流上升率。

——如果电流上升太快，可能造成局部过热而使晶闸管损坏。

##### 晶闸管的派生器件

- 快速晶闸管

有快速晶闸管和高频晶闸管。

开关时间以及 du/dt 和 di/dt 耐量都有明显改善。

普通晶闸管关断时间数百微秒，快速晶闸管数十微秒，高频晶闸管 10s 左右。高频晶闸管的不足在于其电压和电流定额都不易做高。

由于工作频率较高，不能忽略其开关损耗的发热效应。

- 双向晶闸管

可认为是一对反并联联接的普通晶闸管的集成。

有两个主电极 T1 和 T2，一个门极 G。在第Ｉ和第 III 象限有对称的伏安特性。

- 逆导晶闸管

将晶闸管反并联一个二极管制作在同一管芯上的功率集成器件。具有正向压降小、关断时间短、高温特性好、额定结温高等优点。

- 光控晶闸管

又称光触发晶闸管，是利用一定波长的光照信号触发导通的晶闸管。

光触发保证了主电路与控制电路之间的绝缘，且可避免电磁干扰的影响。  因此目前在高压大功率的场合。

#### 第 7、8 课时

##### 课题：

典型全控型电力电子器件教学目的和要求:

掌握门极可关断晶闸管的工作原理及特性、电力晶体管的工作原理，了解电力场控晶体管的特性与参数及安

全工作区。掌握电力场控晶体管的工作原理。掌握绝缘栅双极型晶体管的工作原理、参数特点。了解静电感应晶    体管静电感应晶闸管的工作原理。

##### 重点与难点:

掌握电力晶体管、力场控晶体管、绝缘栅双极型晶体管的工作原理、参数特点。  教学方法:

借助 PPT 演示、板书等多种形式启发式教学预复习任务:

复习上节课学的半控型器件晶闸管的相关知识,对比理解掌握本节课程。  内容导入:

门极可关断晶闸管——在晶闸管问世后不久出现。

全控型电力电子器件的典型代表——门极可关断晶闸管、电力晶体管、电力场效应晶体  管、绝缘栅双极晶体管。

##### 一、门极可关断晶闸管

晶闸管的一种派生器件。可以通过在门极施加负的脉冲电流使其关断。

GTO 的电压、电流容量较大，与普通晶闸管接近，因而在兆瓦级以上的大功率场合仍有较多的应用。

1）GTO 的结构和工作原理

与普通晶闸管的相同点： PNPN 四层半导体结构，外部引出阳极、阴极和门极。和普通晶闸管的不同点： GTO

是一种多元的功率集成器件。

工作原理：与普通晶闸管一样，可以用图所示的双晶体管模型来分析。

由 P1N1P2 和 N1P2N2 构成的两个晶体管 V1、V2 分别具有共基极电流增益1 和2。

1+2=1 是器件临界导通的条件。

GTO 的关断过程与普通晶闸管不同。关断时，给门极加负脉冲，产生门极电流-IG，此电流使得V1 管的集电极电流ICl 被分流，V2 管的基极电流 IB2 减小，从而使IC2 和 IK 减小，IC2 的减小进一步引起 IA 和 IC1 减小，又进一步使 V2 的基极电流减小，形成内部强烈的正反馈，最终导致 GTO 阳极电流减小到维持电流以下,GTO 由通态转入断态。

结论：

- GTO 导通过程与普通晶闸管一样，只是导通时饱和程度较浅。

- GTO 关断过程中有强烈正反馈使器件退出饱和而关断。

- 多元集成结构还使 GTO 比普通晶闸管开通过程快，承受 di/dt 能力强。2）GTO 的动态特性

开通过程：与普通晶闸管相同

关断过程：与普通晶闸管有所不同

3)GTO 的主要参数

- 开通时间 ton

- 关断时间 toff

- 最大可关断阳极电流 IATO

- 电流关断增益off

——最大可关断阳极电流与门极负脉冲电流最大值 IGM 之比称为电流关断增益。

off 一般很小，只有 5 左右，这是 GTO 的一个主要缺点。1000A 的GTO 关断时门极负脉冲电流峰值要 200A。二、电力晶体管

- GTR 的结构和工作原理

与普通的双极结型晶体管基本原理是一样的。主要特性是耐压高、电流大、开关特性好。

通常采用至少由两个晶体管按达林顿接法组成的单元结构。采用集成电路工艺将许多这种单元并联而成。   在应用中，GTR 一般采用共发射极接法。

集电极电流 ic 与基极电流 ib 之比为——GTR 的电流放大系数，反映了基极电流

对集电极电流的控制能力。

当考虑到集电极和发射极间的漏电流 Iceo 时，ic 和 ib 的关系为 ic=ib+Iceo

单管 GTR 的 值比小功率的晶体管小得多，通常为 10 左右，采用达林顿接法可有效增大电流增益。

- GTR 的基本特性

- ?静态特性

共发射极接法时的典型输出特性：截止区、放大区和饱和区。 在电力电子电路中 GTR 工作在开关状态。

在开关过程中，即在截止区和饱和区之间过渡时，要经过放大区。

- ?动态特性3）GTR 的主要参数

- 电流放大倍数β 集电极电流与基极电流之比

- 集电极最大允许电流 ICM

通常规定为β 下降到规定值的 1/2~1/3 时所对应的 Ic。

- 集电极最大耗散功率 PCM

在最高集电结温度下允许的耗散功率,等于集电极工作电压与集电极工作电流的乘积。

- ?反向击穿电压

  - 集电极与基极之间的反向击穿电压

  - 集电极与发射极之间的反向击穿电压

击穿电压不仅和晶体管本身特性有关，还与外电路接法有关。

- GTR 的二次击穿现象与安全工作区

一次击穿：集电极电压升高至击穿电压时，Ic 迅速增大。只要Ic 不超过限度，GTR 一般不会损坏，工作特性也不变。

二次击穿：一次击穿发生时，Ic 突然急剧上升，电压陡然下降。常常立即导致器件的永久损坏，或者工作特性

明显衰变。

安全工作区：最高电压 UceM、集电极最大电流 IcM、最大耗散功率 PcM、二次击穿临界线限定。三、电力场效应晶体管

?特点——用栅极电压来控制漏极电流。驱动电路简单，需要的驱动功率小。开关速度快，工作频率高。热稳定性    优于 GTR。

电流容量小，耐压低，只适用于小功率的电力电子装置。

- 电力 MOSFET 的结构和工作原理     电力 MOSFET 的种类

按导电沟道可分为 P 沟道和 N 沟道。

耗尽型——当栅极电压为零时漏源极之间就存在导电沟道。

增强型——对于 N（P）沟道器件，栅极电压大于（小于）零时才存在导电沟道。

- 电力 MOSFET 的工作原理

  - 截止：漏源极间加正电源，栅源极间电压为零。

--P 基区与 N 漂移区之间形成的 PN 结 J1 反偏，漏源极之间无电流流过。

  - 导电：在栅源极间加正电压 UGS

--当 UGS 大于 UT 时，P 型半导体反型成 N 型而成为反型层，该反型层形成 N 沟道而使 PN 结 J1 消失，漏极和源极导电。

- 电力 MOSFET 的基本特性

- 静态特性

漏极电流 ID 和栅源间电压 UGS 的关系称为 MOSFET 的转移特性。ID 较大时，ID 与 UGS 的关系近似线性，曲线的斜率定义为跨导 Gfs。

- ?动态特性

MOSFET 的开关速度：

MOSFET 的开关速度和 Cin 充放电有很大关系。可降低驱动电路内阻 Rs 减小时间常数，加快开关速度。不存在少子储存效应，关断过程非常迅速。开关时间在 10~100ns 之间，工作频率可达 100kHz 以上，是主要电力电子器

件中最高的。场控器件，静态时几乎不需输入电流。但在开关过程中需对输入电容充放电，仍需一定的驱动功率。    开关频率越高，所需要的驱动功率越大。

3)电力 MOSFET 的主要参数

- ??漏极电压 UDS

- ?漏极直流电流 ID 和漏极脉冲电流幅值 IDM (3)栅源电压 UGS

(4)?极间电容

##### 四、绝缘栅双极晶体管

GTR 和 GTO 的特点——双极型，电流驱动，有电导调制效应，通流能力很强，开关速度较低，所需驱动功率大，驱动电路复杂。

MOSFET 的优点——单极型，电压驱动，开关速度快，输入阻抗高，热稳定性好，所需驱动功率小而且驱动电路简单。

- IGBT 的结构和工作原理

?驱动原理与电力 MOSFET 基本相同，场控器件，通断由栅射极电压 uGE 决定。

导通：uGE 大于开启电压 UGE(th)时，MOSFET 内形成沟道，为晶体管提供基极电流，IGBT 导通。通态压降： 电导调制效应使电阻 RN 减小，使通态压降减小。

关断：栅射极间施加反压或不加信号时，MOSFET 内的沟道消失，晶体管的基极电流被切断，IGBT 关断。

- IGBT 的基本特性(1)?IGBT 的静态特性(2)?IGBT 的动态特性3)IGBT 的主要参数

- 最大集射极间电压 UCES

- 最大集电极电流 (3)最大集电极功耗 PCM

IGBT 的特性和参数特点可以总结如下：

开关速度高，开关损耗小。相同电压和电流定额时，安全工作区比 GTR 大，且具有耐脉冲电流冲击能力。通态压降比 VDMOSFET 低。输入阻抗高，输入特性与 MOSFET 类似。

与 MOSFET 和 GTR 相比，耐压和通流能力还可以进一步提高，同时保持开关频率高的特点。五、其他新型电力电子器件

1MOS 控制晶闸管 MCT

承受极高 di/dt 和 du/dt，快速的开关过程，开关损耗小。     高电压，大电流、高载流密度，低导通压降。

一个MCT 器件由数以万计的MCT 元组成。每个元的组成为：一个 PNPN 晶闸管，一个控制该晶闸管开通的 MOSFET， 和一个控制该晶闸管关断的 MOSFET。

其关键技术问题没有大的突破，电压和电流容量都远未达到预期的数值，未能投入实际应用。

- 静电感应晶体管 SIT

  - 多子导电的器件，工作频率与电力MOSFET 相当，甚至更高，功率容量更大，因而适用于高频大功率场合。

  - 在雷达通信设备、超声波功率放大、脉冲功率放大和高频感应加热等领域获得应用。

缺点：栅极不加信号时导通，加负偏压时关断，称为正常导通型器件，使用不太方便。通态电阻较大，通  态损耗也大，因而还未在大多数电力电子设备中得到广泛应用。

静电感应晶闸管 SITHSITH 是两种载流子导电的双极型器件，具有电导调制效应，通态压降低、通流能力强。其很多特性与 GTO 类似，但开关速度比 GTO 高得多，是大容量的快速器件。SITH 一般也是正常导通型，但也有正常关断型。此外，电流关断增益较小，因而其应用范围还有待拓展。

- 集成门极换流晶闸管 IGCT

- 功率模块与功率集成电路

20 世纪 80 年代中后期开始，模块化趋势，将多个器件封装在一个模块中，称为功率模块。将器件与逻辑、控制、保护、传感、自诊断等信息电子电路制作在同一芯片上，称为功率集成电路.

发展现状：

功率集成电路的主要技术难点：高低压电路之间的绝缘问题以及温升和散热的处理。  以前功率集成电路的开发和研究主要在中小功率应用场合。

智能功率模块在一定程度上回避了上述两个难点,最近几年获得了迅速发展。

#### 第 9、10 课时

##### 课题：

电力电子器件驱动电路和电力电子器件器件的保护 教学目的和要求:

掌握晶闸管、全控型器件的驱动电路和电力电子器件器件的保护。 重点与难点:

掌握晶闸管的驱动电路、了解全控型器件的驱动电路和和电力电子器件器件的保护。  教学方法:

借助 PPT 演示、板书等多种形式启发式教学预复习任务:

复习半控型器件晶闸管与全控型器件的工作原理，预习本节课程。 问题导入：

驱动电路——主电路与控制电路之间的接口

使电力电子器件工作在较理想的开关状态，缩短开关时间，减小开关损耗。对装置的运行效率、可靠性和安   全性都有重要的意义。一些保护措施也往往设在驱动电路中，或通过驱动电路实现。

驱动电路：

按控制目标的要求施加开通或关断的信号。对半控型器件只需提供开通控制信号。

对全控型器件则既要提供开通控制信号，又要提供关断控制信号。

驱动电路还要提供控制电路与主电路之间的电气隔离环节，一般采用光隔离或磁隔离。

?光隔离一般采用光耦合器。?磁隔离的元件通常是脉冲变压器。 分类：

按照驱动信号的性质分，可分为电流驱动型和电压驱动型。

驱动电路具体形式可为分立元件的，但目前的趋势是采用专用集成驱动电路。  双列直插式集成电路及将光耦隔离电路也集成在内的混合集成电路。

为达到参数最佳配合，首选所用器件生产厂家专门开发的集成驱动电路。  一、晶闸管的触发电路

作用：产生符合要求的门极触发脉冲，保证晶闸管在需要的时刻由阻断转为导通。  晶闸管触发电路应满足下列要求：

脉冲的宽度应保证晶闸管可靠导通。触发脉冲应有足够的幅度。

不超过门极电压、电流和功率定额，且在可靠触发区域之内。 有良好的抗干扰性能、温度稳定性及与主电路的电气隔离。

二、典型全控型器件的驱动电路1)电流驱动型器件的驱动电路(1)GTO

GTO 的开通控制与普通晶闸管相似。GTO 关断控制需施加负门极电流。

GTO 驱动电路通常包括开通驱动电路、关断驱动电路和门极反偏电路三部分，可分为脉冲变压器耦合式和直接耦合式两种类型。

直接耦合式驱动电路可避免电路内部的相互干扰和寄生振荡，可得到较陡的脉冲前沿。  目前应用较广，但其功耗大，效率较低。

(2)GTR

开通驱动电流应使 GTR 处于准饱和导通状态，使之不进入放大区和深饱和区。关断 GTR 时，施加一定的负基

极电流有利于减小关断时间和关断损耗。关断后同样应在基射极之间施加一定幅值（ 6V 左右）的负偏压。

2)电压驱动型器件的驱动电路

电力 MOSFET 和 IGBT 是电压驱动型器件。

为快速建立驱动电压，要求驱动电路输出电阻小。使 MOSFET 开通的驱动电压一般 10~15V，使 IGBT 开通的驱动电压一般 15~20V。关断时施加一定幅值的负驱动电压（一般取-5~-15V）有利于减小关断时间和关断损耗。在栅极串入一只低值电阻可以减小寄生振荡。

- 电力 MOSFET 的一种驱动电路：

电气隔离和晶体管放大电路两部分

- IGBT 的驱动

多采用专用的混合集成驱动器。三、电力电子器件器件的保护

- 过电压的产生及过电压保护

电力电子装置可能的过电压——外因过电压和内因过电压

外因过电压：主要来自雷击和系统操作过程等外因。操作过电压：由分闸、合闸等开关操作引起；雷击过电   压：由雷击引起

内因过电压：主要来自电力电子装置内部器件的开关过程                                          1）换相过电压：晶闸管或与全控型器件反并联的二极管在换相结束后，反向电流急剧减小，会由线路电感在器件    两端感应出过电压。                                                                              2）关断过电压：全控型器件关断时，正向电流迅速降低而由线路电感在器件两端感应出的过电压。

过电压保护措施

- 过电流保护

过电流——过载和短路两种情况保护措施

同时采用几种过电流保护措施，提高可靠性和合理性。

电子电路作为第一保护措施，快熔仅作为短路时的部分区段的保护，直流快速断路器整定在电子电路动作   之后实现保护，过电流继电器整定在过载时动作。

快熔对器件的保护方式：全保护和短路保护两种。全保护：过载、短路均由快熔进行保护，适用于小功率装置或    器件裕度较大的场合。短路保护：快熔只在短路电流较大的区域起保护作用。对重要的且易发生短路的晶闸管设    备，或全控型器件，需采用电子电路进行过电流保护。常在全控型器件的驱动电路中设置过电流保护环节，响应    最快。

- 缓冲电路

缓冲电路(SnubberCircuit)：又称吸收电路，抑制器件的内因过电压、du/dt、过电流和 di/dt，减小器件的开关损耗。

关断缓冲电路（du/dt 抑制电路）——吸收器件的关断过电压和换相过电压，抑制 du/dt，减小关断损耗。

开通缓冲电路（di/dt 抑制电路）——抑制器件开通时的电流过冲和 di/dt，减小器件的开通损耗。复合缓冲电路——关断缓冲电路和开通缓冲电路的结合。

按能量的去向分类法：耗能式缓冲电路和馈能式缓冲电路（无损吸收电路）。  通常将缓冲电路专指关断缓冲电路，将开通缓冲电路叫做 di/dt 抑制电路。

#### 第 11、12 课时

##### 课题：

电力电子器件的串联和并联使用教学目的和要求:

掌握电力电子器件的串联和并联原理与使用注意事项。 重点与难点:

掌握晶闸管的串联和并联原理与使用注意事项。 教学方法:

借助 PPT 演示、板书等多种形式启发式教学

##### 预复习任务:

复习半控型器件晶闸管与全控型器件的工作原理，预习本节课程。 问题导入：

尽管电力电子器件的电流容量和电压等级在不断提高，但仍然不能满足大容量整机应用的要求，需要串联使   用以提高它们的电压等级或并联使用以提高它们的电流容量。

一、晶闸管的串并联

- 晶闸管的串联连接

- 静态均压

由于串联各器件的正向(或反向)阻断特性不同，但在电路中却流过相等的漏电流，因而各器件所承受的电压是不同的。给每个晶闸管并联均压电阻 Rj。如果均压电阻 Rj 大大小于晶闸管的漏电阻，则电压分配主要决定于 Rj。但如 Rj 过小，则会造成 Rj 上损耗增大，因

此要综合考虑。

- 动态均压

晶闸管在开通和关断的过程中，由于各器件的开通时间和关断时间等参数不一致，而造成的动态不均压问题。    晶闸管在开关过程中瞬时电压的分配决定于各晶闸管的结电容﹑导通时间和关断时间等差别，为了使开关过

程中的电压分配均匀，减小电容 C 对晶闸管放电造成过大的 di/dt，还应在电容 C 支路中串联电阻 R。

晶闸管串联连接时

- 应尽可能选择参数比较接近的晶闸管串联，串联的各晶闸管开通时间之差要小；

- 要求门极触发脉冲前沿要陡，触发脉冲的电流要大，使晶闸管的开通时间短，趋于一致。

- 器件串联后，必须降低电压的额定值使用，串联后选择晶闸管的额定电压为

- 晶闸管的并联连接

- 串联电阻法

由于串联电阻增大损耗，对电力电子器件而言无实用价值。

- 串联电抗法

用一个均流电抗器(铁心上带有两个相同的线圈)接在两个并联的晶闸管电路中。电流不等时产生电动势形成环流,    使电流小的支路电流增大,电流大的器件支路电流减小,达到均流目的。

- 器件并联后，必须降低电流的额定值使用，并联后选择晶闸管的额定电流为

- 晶闸管并联连接时

- 应尽可能选择参数比较接近的晶闸管进行并联；

- 触发脉冲的前沿要陡，触发脉冲的电流要大，使并联的各晶闸管开通时间之差要小。

- 在安装时使各并联支路铜线长短相同，使各支路的分布电感和导线电阻相近。布线尽可能对称,以减少磁场的影    响。

在晶闸管装置需要同时采取串联和并联晶闸管时，通常采用先串后并的方法。  二、GTO 的串并联

1GTO 的串联连接

  - GTO 串联时，采用与晶闸管相似的方法解决均压问题。

GTO 的动态不均压的过电压产生于器件开通瞬间电压的后沿和关断瞬间电压的前沿，精心设计门极控制电路，采用强触发脉冲驱动，以消除动态不均压的影响。

2.GTO 的并联连接

- 一个 GTO 内部就是由几百个小 GTO 单元并联工作的。也可以采用串联电阻或电抗器等均流措施。

- GTO 并联要解决的是在开通和关断过程中产生的动态不均流问题。随结温的上升，开通时间将缩短，而关断时间却有延长的趋势，这就更加大了并联工作的 GTO1 与 GTO2 之间的开关时间差异，从而导致 GTO 的开关损耗进一步增大，温度再增高，这样继续下去，恶性循环的结果就会烧坏器件。

- 除了严格挑选并联工作的 GTO 通态电压相等外，精心设计门极控制电路，采用强触发脉冲驱动，力争做到并

联的 GTO 同时开通和同时关断。三、双极型功率晶体管的串并联 1BJT 的串联连接

由于 BJT 对过电压敏感，通常 BJT 是不进行串联运行的。

2BJT 的并联连接

大电流 BJT 管芯中采用了若干小电流的 BJT 并联，因此用并联来增大 BJT 电流容量是比较常用的方法。

- 当负载电流比较小时，并联的两个管子的集电极电流分配是极不均匀的，但是随着负载电流的增大，电流   分配将大为改善。

- 使用同一个厂家同一型号的管子，多管并联时可以不采用负载均衡措施。

- 开关过程中，BJT 的负载分配是不均匀的，必须设计一种合适的电路，使它能够在动态下自动保持并联的管子的均衡负载能力。

##### 四、功率 MOSFET 的串并联

1 功率 MOSFET 的串联连接

一般来说，因功率MOSFET 经常工作在高频开关电路中，常用的电阻与电容串并联在解决动态均压时，由于分布参数的影响，难以做到十分满意，所以除非必要，通常不将它们串联工作。

2.功率 MOSFET 的并联连接

由于功率 MOSFET 的导通电阻是单极载流子承载的，具有正的电阻温度系数。当电流意外增大时，附加发热使导通电阻自行增大，对电流的正增量有抑制作用，所以功率MOSFET 对电流有一定的自限流能力，比较适合于并联使用而不必采用并联均流措施。

##### 五、IGBT 的串并联

- IGBT 的串联连接

  - 与 MOSFET 一样，通常 IGBT 不串联使用。

- IGBT 的并联连接

- 并联时的注意事项

应考虑栅极电路、线路布线、电流不平衡和器件之间的温度不平衡等问题。

- 并联时的接线方法

在各模块的栅极上分别接上各模块推荐值的栅极电阻 RG。栅极到各模块驱动级的配线长短及引线电感要相等， 否则会引起各模块电流的分配不均匀，并会造成工作过程中开关损耗的不均匀。

控制回路的接线应使用双芯线或屏蔽线。

主电路需采用低电感接线。使接线尽量靠近各模块的引出端，使用铜排或扁条线，以尽可能降低接线的电感

量。

##### 课题：

单相半波可控整流电路教学目的和要求:

#### 第 13、14 课时

  - 晶闸管可控整流电路的类型及相关概念。

  - 单相半波可控整流电路带电阻性负载和电感性负载的工作原理及对应波形图。  重点与难点:

掌握单相半波可控整流电路带电阻性负载和电感性负载的工作原理及对应波形图。  教学方法:

借助 PPT 演示、板书等多种形式启发式教学预复习任务:

复习半控型器件晶闸管的工作原理，预习本节课程。 完成补充的作业。

##### 问题导入：

整流电路：能够将交流电能转换为直流电能的电路。整流电路中的主要电力电子器件是半控型的晶闸管，与   其对应的主要变换电路是相控整流电路。

整流电路的分类：

- 按组成的器件可分为不可控、半控、全控三种。

- 按电路结构可分为桥式电路和零式电路。

- 按交流输入相数分为单相电路和多相电路。

- 按变压器二次侧电流的方向是单向或双向，又分为单拍电路和双拍电路。

研究整流电路，首先假设以下：(1)开关元件是理想的，即开关元件(晶闸管)导通时，通态压降为零，关断时    电阻为无穷大；(2)变压器是理想的，即变压器漏抗为零，绕组的电阻为零、励磁电流为零。

##### 一、电阻性负载

- 工作原理

在实际应用中，某些负载基本上是电阻性的，如电阻加热炉、电解和电镀等。电阻性负载的特点是电压与电   流成正比，波形相同并且同相位，电流可以突变。

针对书中电路图分析：

变压器 T 起变换电压和隔离的作用，在电源电压正半波，晶闸管承受正向电压，在ω t=α 处触发晶闸管，晶闸管开始导通；负载上的电压等于变压器输出电压 u2。在ω t=π时刻，电源电压过零，晶闸管电流小于维持电流而关断，负载电流为零。

在电源电压负半波，  uAK＜0，晶闸管承受反向电压而处于关断状态，负载电流为零，负载上没有输出电压， 直到电源电压 u2 的下一周期，直流输出电压 ud 和负载电流 id 的波形相位相同。

- 触发角α 与导通角θ

触发角α 也称触发延迟角或控制角，是指晶闸管从承受正向电压开始到导通时止之间的电角度。导通角θ ，是指晶闸管在一周期内处于通态的电角度。

- 移相与移相范围

移相是指改变触发脉冲 ug 出现的时刻，即改变控制角α 的大小。

移相范围是指触发脉冲 ug 的移动范围，它决定了输出电压的变化范围。单相半波可控整流器电阻性负载时的移相范围是 0～180o。

- 基本数量关系

(1)直流输出电压平均值 Ud 与输出电流平均值 Id (2)输出电压有效值 U 与输出电流有效值 I

- 晶闸管电流有效值和变压器二次侧电流有效值

单相半波可控整流器中，负载、晶闸管和变压器二次侧流过相同的电流，故其有效值相等，即：

- 功率因数 cosφ

整流器功率因数是变压器二次侧有功功率与视在功率的比值 式中 P—变压器二次侧有功功率，P=UI=I2R

S—变压器二次侧视在功率，S=U2I2 (5)晶闸管承受的最大正反向电压 Um 二带阻感负载的工作情况

- 工作原理

电感性负载通常是电机的励磁线圈和负载串联电抗器等。

当流过电感的电流变化时，电感两端产生感应电势，感应电势对负载电流的变化有阻止作用，使得负载电流不能突变。当电流增大时，电感吸收能量储能，电感的感应电势阻止电流增大；当电流减小时，电感释放出能量，    感应电势阻止电流的减小，输出电压、电流有相位差。

在ω t=0 到α 期间，晶闸管阳极和阴极之间的电压 uAK 大于零，但晶闸管门极没有触发信号，晶闸管处于正向

关断状态，输出电压、电流都等于零。

在ω t=α 时，门极有触发信号，晶闸管被触发导通，负载电压 ud=u2。

当ω t=π 时，交流电压 u2 过零，由于有电感电势的存在，晶闸管的电压 uAK 仍大于零，晶闸管会继续导通， 电感的储能全部释放完后，晶闸管在 u2 反压作用下而截止。直到下一个周期的正半周。

- 数量关系

直流输出电压平均值

从 Ud 的波形可以看出，由于电感负载的存在，电源电压由正到负过零点也不会关断，输出电压出现了负波形，输出电压和电流的平均值减小；当大电感负载时输出电压正负面积趋于相等，输出电压平均值趋于零，则 id 也很小。所以，实际的大感电路中，常常在负载两端并联一个续流二极管。

##### 三、感阻性负载加续流二极管

- 工作原理

电源电压正半波 u2＞0，晶闸管电压 uAK＞0。在ω t=α 处触发晶闸管导通，负载上有输出电压和电流，续流二极管 VDR 承受反向电压而处于断态。

电源电压负半波 u2＜0，通过续流二极管 VDR 使晶闸管承受反向电压而关断。电感的感应电压使 VDR 承受正向

电压导通续流，负载两端的电压仅为续流二极管的管压降。如果电感足够大，续流二极管一直导通到下一周期晶    闸管导通，使 id 连续。

由以上分析可以看出，电感性负载加续流二极管后，输出电压波形与电阻性负载波形相同，续流二极管可以    起到提高输出电压的作用。在大电感负载时负载电流波形连续且近似一条直线，流过晶闸管的电流波形和流过续    流二极管的电流波形是矩形波。

对于电感性负载加续流二极管的单相半波可控整流器移相范围与单相半波可控整流器电阻性负载相同为 0～ 180o，且有α +θ =180o。

- 基本数量关系

- 输出电压平均值 Ud 与输出电流平均值 I

I	2U I 1  cos

1

1  cos

- 晶闸管的U电流 平均值	2dUT 与s晶in闸管td的电t 流有效值2T

0.45U

d	2 π- 	2	2

- 续流二极I 管的电π流平均值I IdDR 与续流二极管的π电流有效2值 IDR	2

dT	2ππ 	d

- 晶闸管和续I 流二极管承受I的最大正反向电压均为电源电压的峰值。

##### 结论：

dDR

2π	d

单相半波可控整流器的优点是电路简单，调整方便，容易实现。但整流电压脉动大，每周期脉动一次。变压    器二次侧流过单方向的电流，存在直流磁化、利用率低的问题，为使变压器不饱和，必须增大铁心截面，这样就    导致设备容量增大。

#### 第 15、16 课时

##### 课题：

单相桥式全控整流电路教学目的和要求:

单相桥式全控整流电路带电阻性负载、电感性负载和带反电动势负载时的工作原理及对应波形图。   重点与难点:

掌握单相桥式全控整流电路带电阻性负载、电感性负载的工作原理及对应波形图。  教学方法:

借助 PPT 演示、板书等多种形式启发式教学预复习任务:

复习单相半波可控整流电路的工作原理，预习本节课程。 完成课后作业。

##### 一、电阻性负载

- 工作原理

在电源电压 u2 正半波，晶闸管VT1、VT4 承受正向电压。假设四个晶闸管的漏电阻相等，则在0～α 区间由于四个晶闸管都不导通，uAK1，4=1/2u2。在ω t=α 处触发晶闸管 VT1、VT4 导通，电流沿a→VT1→R→VT4→b 流通， 此时负载上输出电压 ud=u2。电源电压反向施加到晶闸管 VT2、VT3 上，处于关断状态，到ω t=π 时，因电源电压过零，晶闸管 VT1、VT4 阳极电流也下降为零而关断。

在电源电压负半波，晶闸管 VT2、VT3 承受正向电压，在π ～π +α 区间，uAK2，3=1/2u2，在ω t=π +α 处触发晶闸管 VT2、VT3，元件导通，电流沿b→VT3→R→VT2→a 流通，电源电压沿正半周期的方向施加到负载电阻上， 负载上有输出电压 ud=-u2。此时电源电压反向施加到晶闸管 VT1、VT4 上，使其处于关断状态。到ω t=2π ，电源电压再次过零，VT2、VT3 阳极电流也下降为零而关断。

单相桥式整流器电阻性负载时的移相范围是 0～180o。α =0o 时，输出电压最高；α =180o 时，输出电压最小。晶闸管承受最大反向电压 Um 是相电压峰值，晶闸管承受最大正向电压是 Um/2。

负载上正负两个半波内均有相同方向的电流流过，从而使直流输出电压、电流的脉动程度较前述单相半波得    到了改善。变压器二次绕组在正、负半周内均有大小相等、方向相反的电流流过，从而改善了变压器的工作状态

并提高了变压器的有效利用率。

- 基本数量关系

  - 输出电压平均值 Ud 与输出电流平均值 Id (2)输出电压有效值 U

- 输出电流有效值 I 与变压器二次侧电流 I2

- 晶闸管的电流平均值 IdT 与晶闸管电流有效值 IT (5)功率因数 cosφ

  - 显co然s 功率P因数与UIα  相 关，1 αsin=02o时，πcosφ =1

2

二带阻感负载的工S作情U况I?	2π	π

u2 过零变负时，晶闸管 VT1 和 VT4 并不关断,至ω t=π +a 时刻，晶闸管 VT1 和 VT4 关断，VT2 和 VT3 两管导通。VT2 和 VT3 导通后，VT1 和 VT4 承受反压关断，流过 VT1 和 VT4 的电流迅速转移到 VT2 和 VT3 上，此过程称换相， 亦称换流。

  - 基本数量关系

- 输出电压平均值 Ud

- 输出电流平均值 Id 和变压器副边电流 I2 (3)晶闸管的电流平均值 IdT

  - 由于晶闸管轮流导电，所以流过每个晶闸管的平均电流只有负载上平均电流的一半。

(4)晶闸管的电流有效值 IT 与通态平均电流 IT(AV)

2U

2

从波形可以看出α ＞90o 输出电压波形正负面积相同，平均值为零，所以移相范围是 0～90o。控制角α 在 0～ 90o 之间变化时，晶闸管导通角θ ≡π ，导通角θ 与控制角α 无关。晶闸管承受的最大正、反向电压

Um=

课题：

#### 第 17、18 课时

单相全波可控整流与单相桥式半控整流电路教学目的和要求:

掌握单相全波与单相全控桥的区别；掌握单相半控桥式整流电路的工作原理及波形分析。   重点与难点:

掌握单相半控桥式整流电路的工作原理及波形分析。 教学方法:

借助 PPT 演示、板书等多种形式启发式教学预复习任务:

复习单相半波可控整流电路、单相半控桥式整流电路的工作原理，预习本节课程。  完成课后作业。

一、单相全波可控整流电路与单相全控桥的区别：

1、单相全波中变压器结构较复杂，材料的消耗多。

2、单相全波只用 2 个晶闸管，比单相全控桥少 2 个，相应地门极驱动电路也少 2 个；但是晶闸管承受的最大电压

是单相全控桥的 2 倍。

3、单相全波导电回路只含 1 个晶闸管，比单相桥少 1 个，因而管压降也少 1 个。单相全波电路有利于在低输出电压的场合应用。

二、单相桥式半控整流电路电路结构：

单相全控桥中，每个导电回路中有 2 个晶闸管，1 个晶闸管可以用二极管代替，从而简化整个电路。即成为单相桥式半控整流电路。

1、电阻负载

半控电路与全控电路在电阻负载时的工作情况相同。

（工作原理与波形分析略）

2、单相半控桥带阻感负载

（见书图作工作原理与波形分析）

在 u2 正半周，u2 经 VT1 和 VD4 向负载供电。

u2 过零变负时，因电感作用电流不再流经变压器二次绕组，而是由 VT1 和 VD3 续流。在 u2 负半周触发角 a 时刻触发 VT2，VT2 导通，u2 经VT2 和 VD3 向负载供电。

u2 过零变正时，VD4 导通，VD3 关断。VT2 和 VD4 续流，ud 又为零。续流二极管的作用：

避免可能发生的失控现象。若无续流二极管，则当 a 突然增大至 180或触发脉冲丢失时，会发生一个晶闸管

持续导通而两个二极管轮流导通的情况，这使 ud 成为正弦半波，其平均值保持恒定，称为失控。有续流二极管 VDR 时，续流过程由 VDR 完成，避免了失控的现象。

续流期间导电回路中只有一个管压降，有利于降低损耗。 单相桥式半控整流电路的另一种接法：

把单相桥式全控图中的 VT3 和 VT4 换为二极管 VD3 和 VD4，这样可以省去续流二极管 VDR，续流由 VD3 和 VD4

来实现。

#### 第 19、20 课时

##### 课题：

三相半波可控整流电路教学目的和要求:

掌握三相半波可控整流电路的工作原理及波形分析。 重点与难点:

三相半波可控整流电路的工作原理及波形分析。 教学方法:

借助 PPT 演示、板书等多种形式启发式教学预复习任务:

复习单相半波可控整流电路的工作原理，预习本节课程。 问题导入

什么是三相整流电路：交流侧由三相电源供电。

- 负载容量较大，或要求直流电压脉动较小、容易滤波。

- 基本的是三相半波可控整流电路，三相桥式全控整流电路应用最广。

##### 一、电阻性负载

1、工作原理

为了得到零线，整流变压器二次绕组接成星形。为了给三次谐波电流提供通路，减少高次谐波对电网的影响，    变压器一次绕组接成三角形。图中三个晶闸管的阴极连在一起，为共阴极接法。

自然换相点：

二极管换相时刻为自然换相点，是各相晶闸管能触发导通的最早时刻，将其作为计算各晶闸管触发角 a 的起点，即 a=0。

工作原理与波形分析（作动画演示）：

在ω t1 时刻触发 VT1，在ω t1～ω t2 区间有 ua＞ub、ua＞uc，a 相电压最高，VT1 承受正向电压而导通，输出电压 ud＝ua。其他晶闸管承受反向电压而不能导通。VT1 通过的电流 iT1 与变压器二次侧 u 相电流波形相同， 大小相等。

在ω t2 时刻触发 VT2，在ω t2～ω t3 区间 b 相电压最高，由于 ua＜ub，VT2 承受正向电压而导通，ud＝ub.VT1 两端电压 uT1=ua-ub=uab<0，晶闸管 VT1 承受反向电压关断。在 VT2 导通期间，VT1 两端电压 uT1=ua-ub=uab。在ω t2 时刻发生的一相晶闸管导通变换为另一相晶闸管导通的过程称为换相。

只有承受高电压的晶闸管元件才能被触发导通，输出电压 ud 波形是相电压的一部分，每周期脉动三次，是三相电源相电压正半波完整包络线，输出电流 id 与输出电压 ud 波形相同(id=ud/R)。

α =0o 时，VT1 在 VT2、VT3 导通时仅承受反压，随着α 的增加，晶闸管承受正向电压增加；其他两个晶闸管承受的电压波形相同，仅相位依次相差 120o。

增大α ,则整流电压相应减小。

α =30o 是输出电压、电流连续和断续的临界点。当α ＜30o 时，后一相的晶闸管导通使前一相的晶闸管关断。当α ＞30o 时，导通的晶闸管由于交流电压过零变负而关断后，后一相的晶闸管未到触发时刻，此时三个晶闸管都不导通，直到后一相的晶闸管被触发导通。

从上述波形图可以看出晶闸管承受最大正向电压是变压器二次相电压的峰值， UFM=U2，晶闸管承受最大反向电压是变压器二次线电压的峰值，URM=×U2=U2。α =150o 时输出电压为零，所以三相半波整流电路电阻性负载移相范围是 0o～150o。

2、数量关系

- 输出电压平均值 Ud

α =30o 是 ud 波形连续和断续的分界点。因此，计算输出电压平均值 Ud 时应分两种情况进行。

1)α  ≤30o 时

当α =0o 时，Ud=Ud0=1.17U2 2)α ＞30o 时

当α =150o 时，Ud=0

- 输出电流平均值 Id (3)晶闸管电流平均值UIdT

R

二、阻感负载	Id 	d

1、工作原理与波形分析（作动画演示）

特点：阻感负载，L 值很大，id 波形基本平直。a≤30时：整流电压波形与电阻负载时相同。a>30时如图所示。

u2 过零时，VT1 不关断，直到 VT2 的脉冲到来，才换流，——ud 波形中出现负的部分。

id 波形有一定的脉动，但为简化可将 id 近似为一条水平线。阻感负载时的移相范围为 90。

2、数量关系

变压器二次电流即晶闸管电流的有效值为晶闸管的额定电流为

晶闸管最大正、反向电压峰值均为变压器二次线电压峰值 结论：

##### 课题：

三相半波的主要缺点在于其变压器二次电流中含有直流分量，为此其应用较少。

#### 第 21、22 课时

三相桥式全控整流电路教学目的和要求:

掌握三相桥式全控整流电路的工作原理及波形分析。 重点与难点:

三相桥式全控整流电路的工作原理及波形分析。 教学方法:

借助 PPT 演示、板书等多种形式启发式教学预复习任务:

复习三相半波可控整流电路的工作原理，预习本节课程。 问题导入

三相半波可控整流的变压器存在直流磁化的问题，造成变压器发热和利用率下降。三相全控桥式整流电路是由三相半波可控整流电路演变而来，它可看作是三相半波共阴极接法(VT1，VT3，VT5)和三相半波共阳极接法(VT4， VT6，VT2)的串联组合。

##### 一、电阻性负载

1、工作原理

三相全控整流电路中共阴极接法(VT1，VT3，VT5)和共阳极接法(VT4，VT6，VT2)的控制角α 分别与三相半波可控整流电路共阴极接法和共阳极接法相同。在一个周期内，晶闸管的导通顺序为 VT1、VT2、VT3、VT4、VT5、VT6。

工作原理与波形分析

三相全控桥式整流电路的工作特点：

- 任何时候共阴、共阳极组各有一只元件同时导通才能形成电流通路。

- 共阴极组晶闸管 VT1、VT3、VT5，按相序依次触发导通，相位相差 120o，共阳极组晶闸管 VT2、VT4、VT6，相位相差 120o，同一相的晶闸管相位相差 180o。每个晶闸管导通角 120o；

- 输出电压 ud 由六段线电压组成，每周期脉动六次，每周期脉动频率为 300HZ。

- 晶闸管承受的电压波形与三相半波时相同，它只与晶闸管导通情况有关，其波形由 3 段组成：一段为零(忽略导通时的压降)，两段为线电压。晶闸管承受最大正、反向电压的关系也相同。

- 变压器二次绕组流过正负两个方向的电流，消除了变压器的直流磁化，提高了变压器的利用率。

- 对触发脉冲宽度的要求：整流桥开始工作时以及电流中断后，要使电路正常工作，需保证应同时导通的 2 个晶闸管均有脉冲，常用的方法有两种：一种是宽脉冲触发，它要求触发脉冲的宽度大于 60o(一般为 80o～100o)，另一种是双窄脉冲触发，即触发一个晶闸管时，向小一个序号的晶闸管补发脉冲。宽脉冲触发要求触发功率大，易使脉冲变压器饱和，所以多采用双窄脉冲触发。

2、参数计算

由于α =60o 是输出电压 Ud 波形连续和断续的分界点，输出电压平均值分两种情况计算：

(1)α ≤60o

当α =0o 时，Ud=Ud0=2.34U2 (2)α ＞60o

当α =120o 时，Ud=0

##### 二、电感性负载

1、工作原理

当α ≤60o 时电感性负载的工作情况与电阻负载时相似，各晶闸管的通断情况、输出整流电压 ud 波形、晶闸管承受的电压波形等都一样；区别在于由于电感的作用，使得负载电流波形变得平直，当电感足够大的时候，负载电流的波形可近似为一条水平线。

α ＞60o 时电感性负载时的工作情况与电阻负载时不同，由于负载电感感应电势的作用， ud 波形会出现负的部分。图 2-18 为带电感性负载α =90o 时的波形，可以看出，α =90o 时，ud 波形上下对称，平均值为零，因此带电感性负载三相桥式全控整流电路的α 角移相范围为 90o。

2、参数计算

- 输出电压平均值

由于 ud 波形是连续的：

α=0o 时，Ud0=2.34U2。

- 输出电流平均值(3)晶闸管电流平均值(4)晶闸管电流有效值(5)晶闸管额定电流

(6)变压器二次电流有效值三、反电势电感性负载时

在负载电感足够大足以使负载电流连续的情况下，电路工作情况与电感性负载时相似，电路中各处电压、电   流波形均相同，仅在计算 Id 时有所不同，接反电势电感性负载时：

#### 第 23、24 课时

##### 课题：

整流电路的有源逆变工作状态教学目的和要求:

掌握逆变的概念、三相桥整流电路的有源逆变工作状态、逆变失败与最小逆变角的限制  重点与难点:

重点是三相桥整流电路的有源逆变工作状态难点是逆变失败与最小逆变角的限制

##### 教学方法:

借助 PPT 演示、板书等多种形式启发式教学预复习任务:

复习三相桥整流电路的工作原理，预习本节课程。 一、逆变的概念

- 逆变

——把直流电转变成交流电，整流的逆过程。逆变电路——把直流电逆变成交流电的电路。

- 有源逆变电路——交流侧和电网连结。

应用：直流可逆调速系统、交流绕线转子异步电动机串级调速以及高压直流输电等。

- 无源逆变电路——变流电路的交流侧不与电网联接，而直接接到负载，将在第 5 章介绍。

对于可控整流电路，满足一定条件就可工作于有源逆变，其电路形式未变，只是电路工作条件转变。既工作

在整流状态又工作在逆变状态，称为变流电路。

- 直流发电机—电动机系统电能的转换电路过程分析。

两个电动势同极性相接时，电流总是从电动势高的流向低的，回路电阻小，可在两个电动势间交换很大的功   率。

- 逆变产生的条件

有直流电动势，其极性和晶闸管导通方向一致，其值大于变流器直流侧平均电压。  晶闸管的控制角>/2，使 Ud 为负值。

半控桥或有续流二极管的电路，因其整流电压 ud 不能出现负值，也不允许直流侧出现负极性的电动势，故不能实现有源逆变。

欲实现有源逆变，只能采用全控电路。二、三相桥整流电路的有源逆变工作状态

逆变和整流的区别：控制角不同

0<<p/2 时，电路工作在整流状态。

p/2<<p 时，电路工作在逆变状态。

可沿用整流的办法来处理逆变时有关波形与参数计算等各项问题。 把 a>p/2 时的控制角用 p-=b 表示，b 称为逆变角。

逆变角 b 和控制角 a 的计量方向相反，其大小自 b=0 的起始点向左方计量。有源逆变状态时各电量的计算：

输出直流电流的平均值亦可用整流的公式，即

每个晶闸管导通 2p/3，故流过晶闸管的电流有效值为： 从交流电源送到直流侧负载的有功功率为：

在三相桥式电路中，变压器二次侧线电流的有效值为： 三、逆变失败与最小逆变角的限制

逆变失败（逆变颠覆）：

逆变时，一旦换相失败，外接直流电源就会通过晶闸管电路短路，或使变流器的输出平均电压和直流电动势   变成顺向串联，形成很大短路电流。

- 逆变失败的原因

- 触发电路工作不可靠，不能适时、准确地给各晶闸管分配脉冲，如脉冲丢失、脉冲延时等，致使晶闸管不能正    常换相。

- 晶闸管发生故障，该断时不断，或该通时不通。

- 交流电源缺相或突然消失。

- 换相的裕量角不足，引起换相失败。

- 确定最小逆变角β min 的依据

逆变时允许采用的最小逆变角β 应等于

β min=δ +γ +θ ′

δ ——晶闸管的关断时间 tq 折合的电角度

tq 大的可达 200~300ms，折算到电角度约 4~5。

γ ——换相重叠角

随直流平均电流和换相电抗的增加而增大。

θ ′——安全裕量角

主要针对脉冲不对称程度（一般可达 5）。值约取为 10。

#### 第 25、26 课时

##### 课题：

相控电路的驱动控制教学目的和要求:

掌握单结晶体管触发器及触发脉冲与主电路电压的同步。 重点与难点:

掌握单结晶体管触发器及触发脉冲与主电路电压的同步。 教学方法:

借助 PPT 演示、板书等多种形式启发式教学预复习任务:

复习三相桥整流电路的工作原理，预习本节课程。 问题导入：

相控电路：晶闸管可控整流电路，通过控制触发角 a 的大小即控制触发脉冲起始相位来控制输出电压大小。

采用晶闸管相控方式时的交流电力变换电路和交交变频电路。 相控电路的驱动控制

为保证相控电路正常工作，应保证按触发角 a 的大小在正确的时刻向电路中的晶闸管施加有效的触发脉冲。晶闸

管相控电路，习惯称为触发电路。对于触发电路通常有如下要求：

- 触发电路输出的脉冲必须具有足够的功率

- 触发脉冲必须与晶闸管的主电压保持同步

- 触发脉冲能满足主电路移相范围的要求

- 触发脉冲要具有一定的宽度，前沿要陡

##### 一、单结晶体管触发电路

单结晶体管又称为双基极二极管，它的结构如图所示。在一片高电阻率的 N 型硅片一侧的两端各引出一个电极，分别称为第一基极 B1 和第二基极 B2。而在硅片另一侧较靠近 B2 处制作一个 PN 结，在 P 型硅片上引出一个电极，称为发射极 E。两个基极之间的电阻为 RBB，一般在 2~15k 欧之间，RBB 一般可分为两段，RBB=RB1+RB2，RB1 是第一基极 B1 至 PN 结的电阻；RB2 是第一基极 B2 至 PN 结的电阻。双基极二极管的符号见图的右侧。

单结晶体管自激振荡电路：

- 电源接通：E 通过 Re 对 Ce 充电，时间常数为 ReCe

- Ue 增大，达到 UP，单结晶体管导通，Ce 通过 R1 放电

- Ue 减少达到 Uv，单结晶体管截止，ｕR1 下降，接近于零

- 重复充放电过程

分析具有同步环节的单结晶体管触发电路。二、同步信号为锯齿波的触发电路

输出可为双窄脉冲（适用于有两个晶闸管同时导通的电路），也可为单窄脉冲。

三个基本环节：脉冲的形成与放大、锯齿波的形成和脉冲移相、同步环节。此外，还有强触发和双窄脉冲形   成环节。

- 脉冲形成环节

V4、V5—脉冲形成 V7、V8—脉冲放大控制电压 uco 加在V4 基极上

脉冲前沿由 V4 导通时刻确定，脉冲宽度与反向充电回路时间常数 R11C3 有关。电路的触发脉冲由脉冲变压器 TP 二次侧输出，其一次绕组接在 V8 集电极电路中。

- 锯齿波的形成和脉冲移相环节

锯齿波电压形成的方案较多，如采用自举式电路、恒流源电路等。

- 同步环节

同步——要求触发脉冲的频率与主电路电源的频率相同且相位关系确定。  锯齿波是由开关 V2 管来控制的。

V2 开关的频率就是锯齿波的频率——由同步变压器所接的交流电压决定。

V2 由导通变截止期间产生锯齿波——锯齿波起点基本就是同步电压由正变负的过零点。

V2 截止状态持续的时间就是锯齿波的宽度——取决于充电时间常数 R1C1。

- 双窄脉冲形成环节

内双脉冲电路

V5、V6 构成“或”门

当 V5、V6 都导通时，V7、V8 都截止，没有脉冲输出。

只要 V5、V6 有一个截止，都会使 V7、V8 导通，有脉冲输出。第一个脉冲由本相触发单元的 uco 对应的控制角产生。

隔 60的第二个脉冲是由滞后 60相位的后一相触发单元产生（通过 V6）。     三相桥式全控整流电路的情况(自学)

三、集成触发器

可靠性高，技术性能好，体积小，功耗低，调试方便。

晶闸管触发电路的集成化已逐渐普及，已逐步取代分立式电路。

KJ004 与分立元件的触发电路相似,分为同步、锯齿波形成、移相、脉冲形成、脉冲分选及脉冲放大几个环节。

完整的三相全控桥触发电路：KJ004 集成块和 1 个 KJ041 集成块，可形成六路双脉冲，再由六个晶体管进行脉冲放大即可。

模拟与数字触发电路：

以上触发电路为模拟的，优点：结构简单、可靠；缺点：易受电网电压影响，触发脉冲不对称度较高，可达

3~4，精度低。

数字触发电路：脉冲对称度很好，如基于 8 位单片机的数字触发器精度可达 0.7~1.5。三、触发电路的定相

触发电路的定相——应保证每个晶闸管触发脉冲与施加于晶闸管的交流电压保持固定、正确的相位关系。   措施：

同步变压器原边接入为主电路供电的电网，保证频率一致。

触发电路定相的关键是确定同步信号与晶闸管阳极电压的关系。 小结

1、可控整流电路，重点掌握：电力电子电路作为分段线性电路进行分析的基本思想、单相全控桥式整流电路和三    相全控桥式整流电路的原理分析与计算、各种负载对整流电路工作情况的影响；

2、电容滤波的不可控整流电路的工作情况；

3、与整流电路相关的一些问题，包括：

- 变压器漏抗对整流电路的影响，重点建立换相压降、重叠角等概念，并掌握相关的计算，熟悉漏抗对整流电路    工作情况的影响。

- 整流电路的谐波和功率因数分析，重点掌握谐波的概念、各种整流电路产生谐波情况的定性分析，功率因数分    析的特点、各种整流电路的功率因数分析。

4、大功率可控整流电路的接线形式及特点，熟悉双反星形可控整流电路的工作情况，建立整流电路多重化的概念。

5、可控整流电路的有源逆变工作状态，重点掌握产生有源逆变的条件、三相可控整流电路有源逆变工作状态的分    析计算、逆变失败及最小逆变角的限制等。

6、晶闸管直流电动机系统的工作情况，重点掌握各种状态时系统的特性，包括变流器的特性和电机的机械特性等，    了解可逆电力拖动系统的工作情况，建立环流的概念。

7、用于晶闸管的触发电路。重点熟悉锯齿波移相的触发电路的原理，了解集成触发芯片及其组成的三相桥式全控    整流电路的触发电路，建立同步的概念，掌握同步电压信号的选取方法。

#### 第 27、28 课时

##### 课题：

降压斩波电路与升压斩波电路教学目的和要求:

掌握降压斩波电路与升压斩波电路的工作原理及对应波形图。 重点与难点:

掌握降压斩波电路与升压斩波电路的工作原理及对应波形图。 教学方法:

借助 PPT 演示、板书等多种形式启发式教学预复习任务:

复习《电工技术基础》等课程的相关知识，预习本节课程。 问题导入：

通过电力电子器件的开关作用，将恒定直流电压变为可调直流电压或将变化的直流电压变换为恒定的直流电   压的电力电子电路，称为直流斩波电路，相应的装置称为斩波器。

一般指直接将直流电变为另一直流电，不包括直流—交流—直流。 斩波电路的基本原理

在斩波电路中，输入电压是固定不变的，通过调节开关的开通时间与关断时间，即调节占空比，即可控制输   出电压的平均值。

改变负载端输出电压有 3 种调制方法：

- 脉宽调制(PWM)：开关周期 Ts 保持不变，改变开关管导通时间 ton。

- 脉频调制：开关管导通时间 ton 保持不变，改变开关周期 Ts。

- 混合调制：改变开关管导通时间 ton，同时也改变开关周期 Ts。

直流-直流变换器有两种不同的工作模式：1、电感电流连续模式 2、电感电流断续模式。

在不同的情况下，变换器可能工作在不同的模式。因此，设计变换器和它的控制器参数时，应该考虑这两种不同    的工作模式的特性。

##### 一、降压斩波电路

（一）工作原理

t=0 时刻驱动 V 导通，电源 E 向负载供电，负载电压 uo=E，负载电流 io 按指数曲线上升。t=t1 时控制 V 关断，二极管 VD 续流，负载电压 uo 近似为零，负载电流呈指数曲线下降。通常串接较大电感 L 使负载电流连续且脉动小。

动画演示。

（二）数量关系

1、负载电流连续时负载电压平均值：

ton——V 通的时间 toff——V 断的时间 a--导通占空比

负载电流平均值：

2、负载电流断续的情况输出电压平均值为

负载电流平均值为：

同样可以从能量传递关系出发进行的推导：由于 L 为无穷大，故负载电流维持为 I 不变

o

一周期中忽略损耗，则电源提供的能量与负载消耗的能量相等。

二、升压斩波电路

（一）工作原理

假设 L 和 C 值很大。V 处于通态时，电源 E 向电感 L 充电，电流恒定 I1，电容 C 向负载 R 供电，输出电压 Uo

恒定。V 处于断态时，电源 E 和电感 L 同时向电容 C 充电，并向负载提供能量。动态演示。

（二）数量关系

设 V 通态的时间为 ton，此阶段 L 上积蓄的能量为

设 V 断态的时间为 toff，则此期间电感 L 释放能量为稳态时，一个周期 T 中 L 积蓄能量与释放能量相等：

化简得：

EI t

1 oUn

o

- E I t

1

off

如果忽略电路中的t损耗，t则由电源提T供的能量仅由负载 R 消耗，即：

EI	 U I

U

输出电流的平均值o为：

电源电流的平均值为：

##### 课题：

on

### t

off

off

E  t

off

E

#### 第 29、30 课时

1	o o

升降压斩波电路与 Cuk 斩波电路教学目的和要求:

掌握升降压斩波电路与 Cuk 斩波电路的工作原理及对应波形图。重点与难点:

掌握升降压斩波电路与 Cuk 斩波电路的工作原理及对应波形图。教学方法:

借助 PPT 演示、板书等多种形式启发式教学预复习任务:

复习降压斩波电路与升压斩波电路的相关知识，预习本节课程。 一、升降压斩波电路

（一）工作原理

V 通时，电源 E 经 V 向 L 供电使其贮能，此时电流为 i1。同时，C 维持输出电压恒定并向负载 R 供电。

V 断时，L 的能量向负载释放，电流为i2。负载电压极性为上负下正，与电源电压极性相反，该电路也称作反极性斩波电路。

动态演示。

（二）数量关系

稳态时，一个周期 T 内电感 L 两端电压 uL 对时间的积分为零。所以输出电压为：

当 0<a<1/2 时t 为降压，当t 1/2<a<1 时为升压，故称作升降压斩波电路。

U		on	E 	on	E 	E

设电源电流o i1 和t  负载电流Ti2 的t  平均值分1 别为 I1 和 I2，当电流脉动足够小时，有：

##### 二、Cuk 斩波电路

off	on

V 通时，E—L1—V 回路和 R—L2—C—V 回路有电流。

V 断时，E—L1—C—VD 回路和 R—L2—VD 回路有电流。输出电压的极性与电源电压极性相反。

电路相当于开关 S 在 A、B 两点之间交替切换。数量关系

V 处于通态的时间 ton，则电容电流和时间的乘积为 I2ton。V 处于断态的时间 toff，则电容电流和时间的乘

积为 I1toff。由此可得：

优点（与升降压斩波电路相比）：

输入电源电流和输出负载电流都是连续的，且脉动很小，有利于对输入、输出进行滤波。

#### 第 31、32 课时

##### 课题：

晶闸管交流开关与交流调功电路教学目的和要求:

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/408042105026006041