# CB15	分部工程开工申请表

合同名称：扬州市

2012年农业开发项目

（	[	]

* *工程

分开工	号）

合同编号：

致：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

本分部工程已具备开工条件，施工准备工作已就绪，请贵方审批。

申请开工分部工程

*

名称、编码	新建	* *泵站（	*	*	*

）

申请开工日期

计划工期

2012

2012

年	03月		日至年		月	日至

| 工作 | 5 | 现场施工人员安排情况 |
| --- | --- | --- |
| 自检 | 6 | 风、水、电等必须的辅助生产设施准备情况 |
| 记录 | 7 | 场地平整、交通、临时设施准备情况 |
|  | 8 | 测量及试验情况 |

承包人施工准备

序号	检查内容

- 施工图纸、技术标准、施工技术交底情况

- 主要施工设备到位情况

- 施工安全和质量保证措施落实情况

- 材料、构配件质量及检验情况

检查结果

附件：

1、施工进度计划表

承包人：（盖章） 项目经理：（签名）

日	期：	2012 年月	日

开工申请通过审核后另行签发开工通知。

监理机构（全称及盖章）： 签收人：（签名）

日	期：	年	月	日

说明：本表一式	份，由承包人填写，监理机构审签后，随同“分部工程开工通知”送承包人、监理机构、发包人、设代机构各	1份。

表	1.3

单位工程名称

涵闸工程

# 分部工程施工质量评定表

施工单位

分部工程名称分部工程编号

泵站		施工日期评定日期

年	月	日至

年	月

年	月	日日

单元工程质量等级

序	单元工程名称	单元工程编号号

- 基坑开挖

- 泵室部分混凝土底板

- 泵室部分砌石墙

- 泵室部分混凝土压顶

- 泵站控制室

- 出水部分混凝土底板

- 出水部分砌石墙

- 出水部分混凝土压顶

- 混凝土构件预制安装

- 水泵、电机安装

- 拦污栅制作安装

- 土方回填

施工单位自评质量等级

优良 合格

监理单位复评	备注质量等级

优良	合格

Σ

单元工程共 主要单元工程

个，其中：优良	个，优良率	%。个，是□否□全部优良。

中间产品质量是□否□全部合格，混凝土、砂浆拌和物质量是□否□优良。  启闲机、机电设备质量是□否□全部合格，原材料质量是□否□全部合格。

续表	1.3

施工单位自评意见：

质检科长：

项目经理：

年	月	日

（签名并盖公章）

建设、监理单位复评意见：

质量监理工程师：	总监理工程师：

年	月	日

（签名并盖公章）

质监机构核定意见：

项目质监负责人：

年	月	日

（签名并盖公章）

CB11

# 施工放样报验单

合同名称：扬州市	2012年农业开发项目

（	[	]

* *工程

放样	号）

合同编号：

致：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

根据施工合同要求，我方已完成附件：测量放样资料

新建	* *泵站泵室底板	的施工放样工作，请贵方核验。

序号或位置 新建	* *泵站

工程或部位名称泵室底板

放样内容	备	注

施工基线及高程

（自检结果）：

承包人：（全称及盖章） 技术负责人：（签名） 项目经理：（签字）：

日	期：	年	月	日

（核验意见）：

监理机构：（全称及盖章） 监理工程师：（签名）

日 期 ： 说明：本表一式	份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人

年	月	日

2份，监理机构、发包人各

1份。

# 新建	* *泵站工程施工进度计划表

| 2012年 月 2012年 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 | 12年 |  | 月 |  |  |  | 20 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 25 30 |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 |  | 25 | 31 | 5 | 10 | 1 |
| 1 | 打施工围堰 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 旧泵站拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 基坑开挖 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 泵室及进水部分底板浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 出水部分底板浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 泵室及进水部分石墙砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 泵室及进水部分盖顶浇筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 出水部分石墙砌筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 出水部分盖顶浇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 水泵梁、水泵安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 电机梁、泵室盖板安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 泵房砌筑及装鉓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 供、配电线路安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 水泵、电机整体试运行调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 土方回填及夯实 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工围堰拆除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 资料整理、完工退场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 |  | 明 | 本工程计划于 |  |  | 年 |  | 月 | 日开工， |  |  |  | 年 |  | 月 | 日完工 |  |  |  |  |  |  |

序号	工程项目称

# CB18	单元工程施工质量报验单

（	[  ]	质报	号）

合同名称：扬州市

2012年农业开发项目	* *工程

合同编号：

致：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

新建	* *泵站基坑开挖（）

单元工程（及编码）已按合同要求完成施工，经自检合格，

报请贵方核验。

附：	新建	* *泵站基坑开挖（）	单元工程质量评定表。

承包人：（全称及盖章） 项目经理：（签名）

日	期：	年	月	日

（核验意见）

□：分项验收报验资料齐全，可进行下道工序；

□：分项验收报验资料不齐全，整改后再报。

监理机构：（全称及盖章） 监理工程师：（签名）

日期： 说明：本表一式	份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人

年	月	日

2份，监理机构、发包人各

1 份。

# 基坑土方开挖工序质量评定表

表 3.3.1

单位工程名称分部工程名称单元工程名称

序号 检查项目

涵闸工程

新建	* *泵站基坑开挖

质	量	标准

单位工程编号分部工程编号

单元工程编号

检	验	结	果	评定

- 降低地下水

- 开挖情况

超挖部位

- 回填情况

序

检测项目

号

1Δ	坑底标高

低于开挖面

  - m以上

基底上淤泥必须 清除干净严禁超、欠挖

是否用与底板相同标号的混凝土或相应的垫层料填平

允许偏差

（ mm）

±  20

（有垫底混凝土）

0～－	20

（无垫底混凝土）

设计

值	1	2	3	4

实	测	值

5	6	7	8	9	10

合格率

（ %）

2Δ	轴线位移

- 基坑尺寸

- 基坑边坡检测结果

± 30

不小于设计规定值

设计的

10%

主要项目一般项目

点，其中合格点，其中合格

点，合格率	%。

点，合格率	%。

施工单位自评意见及质量等级	监理	(建设	)单位复评意见及质量等级

年	月	日	年	月	日

检测员

专职质检员

监理工程师

# CB18	单元工程施工质量报验单

（	[  ]	质报	号）

合同名称：扬州市

2012年农业开发项目	* *工程

合同编号：

致：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

新建	* *泵站泵室部分混凝土底板检合格，报请贵方核验。

（）	单元工程（及编码）已按合同要求完成施工，经自

附：	新建	* *泵站泵室部分混凝土底板（）	单元工程质量评定表。

承包人：（全称及盖章） 项目经理：（签名）

日	期：	年	月	日

（核验意见）

□：分项验收报验资料齐全，可进行下道工序；

□：分项验收报验资料不齐全，整改后再报。

监理机构：（全称及盖章） 监理工程师：（签名）

日期： 说明：本表一式	份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人

年	月	日

2份，监理机构、发包人各

1 份。

# 模板安装工序质量评定表

表 5.1.0

单位工程名称

分部工程名称单元工程名称

序号		检查项目稳定性、刚度

    - 和强度

涵闸工程

新建	* *泵站泵室部分混凝土底板

质量标准	检

符合设计要求

单位工程编号

分部工程编号单元工程编号

验	结	果	评定

    - 模板表面

序

| 号 1Δ水平长度和宽度 | （ | mm ± 5 |
| --- | --- | --- |
| 2Δ截面平面对角线 |  | ± 10 |
| 3相邻两板面高差 |  | 2 |

检测项目

承重模板上

4

表面标高

预留孔、洞

| 轴基础（底板） 线 墩、墙、柱 | ± ± | 10 5 |
| --- | --- | --- |
| 位 |  |  |
| 移 梁、板 | ± | 10 |

5	尺寸及位置

6

光洁、无污物

设

允许偏差

）计	1	2	3	4

值

± 5

10

实	测	值

5	6	7	8	9

合格率

10	（ %）

7

立面	墩、墙垂直

水

＜ H／ 500

且＜	20

＜ H／ 1000

度	柱、闸槽

闸

且＜	10

泵层	小于	5m	6

站高

大于 5m	8

主要项目

点，其中合格

点，合格率	%。

检测结果

一般项目

点，其中合格

点，合格率	%。

施工单位自评意见及质量等级	监理	(建设	)单位复评意见及质量等级

年	月	日	年	月	日

检测员

注：标有Δ为主要检测项目。

专职质检员

监理工程师

# 钢筋制作安装工序质量评定表

表 5.2.0

单位工程名称

分部工程名称单元工程名称

序号	检查项目

涵闸工程

新建	* *泵站泵室部分混凝土底板

质	量	标准

单位工程编号分部工程编号

单元工程编号

检	验	结	果	评定

钢筋的数量、规格

1	尺寸安装位置

2焊	缝

主要结构同截面受

3	力钢筋接头情况

4钢筋搭接长度

符合设计图纸和规范要求无脱焊、漏焊和裂缝

不得大于规范规定数不得小于规范规定

序	允许偏差

检测项目

号	（ mm）

设	实

计

值	1	2	3	4	5

测	值

6	7	8	9	10

合格率

（ %）

接头中心的

- 纵向偏移

接头处中

- 轴线位移

钢

3Δ	筋	焊缝长度搭

4Δ	接	焊缝宽度

、

5Δ	帮	焊缝高度条

6Δ	接	咬边深度头

焊 缝 在 2d

表面 长度上

7Δ		气孔 气孔夹夹渣 渣直径

对焊接头

钢

0.5d

C≤ 0.1d

且＜	3

— 0.5d

— 0.1d

— 0.05d

≤  0.05d

且≤	1

≤ 2 个

≤ 3mm

无脱焊或漏焊现象

筋 接头处钢筋	表面无横向裂

对	缝和明显烧伤

8	焊

接接头处弯曲	≤ 4 度头

接头处的轴	≤ 0.1d，

线偏差

且≤	2

续表	5.2.0

序

号	检测项目

钢筋弯钩朝向

1	正确

2Δ	绑扎搭接长度

3箍筋各部分长度 受力钢筋全长净

4	尺寸

5钢筋弯起点位移

受力钢	间距

允许偏差		设计

（ mm）	值

符合设计图纸

— 0.05设计值

± 5

±  10

±  20

±  10

实

1	2	3	4	5

测	值

6	7	8	9

合格率

10	（ %）

- 筋	排距	± 5

箍筋、构 焊接

- 造筋间

距	绑扎

±  10

±  20

± 0.1

双排钢筋其排与排	排距间距的局部偏差

中心线	5.0

焊接	位移

9Δ	预埋件	水平

高 差 基 础 、 墩 、 原 墙（墙厚

钢筋保护＞

10	60cm） 薄墙、梁

+3.0

±  10

层厚度 （墙厚	－ 5，＋10

≤ 60cm）

桥面板	－ 3，＋

5

点，其中合格

点，合格率	%。

检测结果

主要项目

一般项目

点，其中合格

点，合格率	%。

施工单位自评意见及质量等级	监理（建设）单位复评意见及质量等级

年	月	日	年	月	日

检测员

注：标有Δ为主要检测项目

专职质检员

监理工程师

# CB17	混凝土浇筑开仓报审表

（	[	]

开仓	号）

合同名称：扬州市

2012年农业开发项目

* *工程

合同编号：

致：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

我方下述工程混凝土浇注准备工作已就绪，请贵方审批。

单位工程名称单元工程名称

主要工序备料情况

涵闸工程

泵室部分混凝土底板

分部工程名称单元工程编码

具	备	情	况

备料充足，材料送检合格

新建	* *泵站

基面清理

申

钢筋绑扎

报

模板支立

意

细部结构

见

基面清理干净

钢筋绑扎完成，自检模板支立完成，自检

已完成

混凝土系统准备	已就绪

附：自检资料

承包人：（盖章） 项目经理：（签名）

日	期：	年	月	日

（审批意见）

□：具备浇筑条件，同意开仓浇筑；

□：不具备浇筑条件，不同意开仓浇筑，整改后再报。

监理机构：（全称及盖章） 监理工程师：（签名）

日	期：	年	月	日

说明：本表一式

份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人、监理机构、发包人各

1份。

# 混凝土浇筑工序质量评定表

表 5.4.1

单位工程名称分部工程名称单元工程名称

涵闸工程

新建	* *泵站泵室部分混凝土底板

单位工程编号分部工程编号单元工程编号

序号	检查项目

- 混凝土原材料

质

规范要求

量	标准

检	验	结	果	评定

- 混凝土水灰比及水泥用量

- 新老混凝土接合面

- 分层、平仓

- 振	捣

- 积水和泌水

插筋、管路等埋件

- 保护

- 养	护

符合	SL／ T191－	96 规范的规

定凿毛清除干净，均匀铺水泥砂浆	1－	2cm

厚度不大于	30cm铺设均匀、分层清楚

符合规范要求

无外部水流入，泌水排除及时保护好，符合要求

符合规范

序

检测项目

号

1	原 水、水泥、材	混合材

2

料 砂、碎石称

- 量 外加剂溶液

- 砂含水量

凝

拌和时间 混	＜ 50mm

6

土 50～ 90mm

坍

落	＞ 90mm

度

允许偏差

（ mm）

±  2%

±  3%

±  1%

＜ 6%

应符合规范要求

±  10

±  20

±  30

设	实

计

值	1	2	3	4	5

测	值

6	7	8	9

合格率

10	（ %）

检测结果

主要项目一般项目

点，其中合格点，其中合格

点，合格率	%。

点，合格率	%。

施工单位自评意见及质量等级	监理	(建设	)单位复评意见及质量等级

年	月	日	年	月	日

检测员

注：标有Δ为主要检测项目。

专职质检员

监理工程师

# 现浇混凝土基础底板尺寸质量评定表

表 5.4.1－	1

单位工程名称

分部工程名称单元工程名称

序

涵闸工程

新建	* *泵站泵室部分混凝土底板

设

单位工程编号

分部工程编号单元工程编号

实	测	值

合格率

检测项目	允许偏差

号	（	mm）计

值

1	2	3	4

5	6	7	8	9

10	（ %）

1	轴线位移	15

2Δ	长	度

3Δ	宽	度

4Δ	厚	度

±  20

±  20

±  10

- 顶面标高

- 表面平整度

检测结果

±  10

5

主要项目一般项目

点，其中合格	点，合格率	%。点，其中合格	点，合格率	%。

施工单位自评意见及质量等级

监理	(建设	)单位复评意见及质量等级

检测员

注：标有Δ为主要检测项目。

年		月	日专职质检员

监理工程师

年	月	日

# 现浇混凝土外观质量评定表

表	5.4.1－	8

单位工程名称分部工程名称单元工程名称

序号	项	目

涵闸工程

新建	* *泵站泵室部分混凝土底板

单位工程编号分部工程编号单元工程编号

质	量	标准	检查

结果

优	良	合	格

有表面平整要求的

1Δ	部位

- 麻面

符合设计规定

无

局部稍超出规定，但累计面积不超过

少量麻面，但累计面积不超过

0.5%

0.5%

- 蜂	窝

4Δ	露	筋

- 碰损掉角

轻微、少量、不连续、单个面积的直径不超过

无	0.1m2，深度不超过骨料最大粒径，已按要求处理

无主筋外露，箍、副筋、个别微露，已按要求

无	处理

无	重要部位不允许，其它部位轻微少量，	已按要求处理

- 表面浅层裂缝

浅层缝宽小于规范允许值

浅层缝宽超过水闸施工规范值，已按要求处理

（ SL27－ 91 ）允许

7Δ	深层及贯穿裂缝	无

按规范要求截除

在非关键部位，满足钢筋砼裂缝控制验算和耐久性要求，且缝宽在《水工混凝土结构设计规

范》（	SL／	T191-96）允许范围内，已按要求处理。（若缝宽大于规范允许缝宽， 要专题处理。）

立模用对拉杆件、对

8	销螺栓孔

和封堵表面光滑平整

已按规范要求截除和封堵

施工单位自评意见及质量等级	监理	(建设	)单位复评意见及质量等级

年	月	日	年	月	日

检测员

注：标有Δ为主要检测项目。

专职质检员

监理工程师

# 混凝土单元工程综合质量评定表

表	5.5.1

单位工程名称

分部工程名称单元工程名称

涵闸工程

新建	* *泵站泵室部分混凝土底板

单位工程编号分部工程编号

单元工程编号

序号	项	目

1	模	板

2Δ	钢筋绑扎、焊接

质	量	标准

3	混凝土止水、伸缩缝

)

5

4Δ	混凝土浇筑	(包括外形尺寸

混凝土强度

6Δ	混凝土外观质量

施工单位自评意见及质量等级	监理	(建设	)单位复评意见及质量等级

年	月	日	年	月	日

检测员

专职质检员

监理工程师

# CB18	单元工程施工质量报验单

（	[  ]	质报	号）

合同名称：扬州市

2012年农业开发项目	* *工程

合同编号：

致：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

新建	* *泵站泵室部分砌石墙	（ 03） 经自检合格，报请贵方核验。

单元工程（及编码）已按合同要求完成施工，

附：	新建	* *泵站泵室部分砌石墙（	03）	单元工程质量评定表。

承包人：（全称及盖章） 项目经理：（签名）

日	期：	年	月	日

（核验意见）

□：分项验收报验资料齐全，可进行下道工序；

□：分项验收报验资料不齐全，整改后再报。

监理机构：（全称及盖章） 监理工程师：（签名）

日期： 说明：本表一式	份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人

年	月	日

2份，监理机构、发包人各

1 份。

# 建筑物砌石墩、墙单元工程质量评定表

表	4.2.1

单位工程名称

分部工程名称单元工程名称

序号	检查项目

质量标准

涵闸工程

新建	* *泵站泵室部分砌石墙

单位工程编号分部工程编号

单元工程编号	03

检	验	结	果	评定

1     石料品质水泥、砂石

2骨料、水等原材料

- 砌筑次序

- 砌筑方法

- 组砌形式

- 勾	缝序

号	检测项目

- 轴线位置

Δ

浆砌

墙

面	料石

- 垂 浆砌石直 块墙临度 水 面

- 顶部高程

Δ

4表面平整度

浆砌料

厚	石

- 度 浆砌块石

石质坚硬，抗风化性能好，块石重量宜 大 于 50kg

符合规范规定

先砌角石，再砌镶面石，最后砌复石

砌筑应平整，稳 定，错缝，灰浆饱满

内外搭砌、上下错缝丁砌石分布匀

符合规范规定严禁勾假缝

允许偏差

（ mm）

料石±	10

浆砌块石± 15

0.5%H且≤	20

0.5%H且≤	30

±  15

20

±  20

±  30～－	20

设	实

计

值	1	2	3	4	5

测	值

6	7	8	9

合格率

10	（ %）

- 砂浆、混凝

土强度检测结果

≥设计强度

主要项目一般项目

点，其中合格点，其中合格

点，合格率	%。

点，合格率	%。

施工单位自评意见及质量等级	监理	(建设	)单位复评意见及质量等级

年	月	日	年	月	日

检测员

注：标有Δ为主要检测项目。

专职质检员

监理工程师

# CB18	单元工程施工质量报验单

（	[  ]	质报	号）

合同名称：扬州市

2012年农业开发项目	* *工程

合同编号：

致：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

新建	* *泵站泵室部分混凝土压顶（

工，经自检合格，报请贵方核验。

- 单元工程（及编码）已按合同要求完成施

附：	新建	* *泵站泵室部分混凝土压顶（	04）	单元工程质量评定表。

承包人：（全称及盖章） 项目经理：（签名）

日	期：	年	月	日

（核验意见）

□：分项验收报验资料齐全，可进行下道工序；

□：分项验收报验资料不齐全，整改后再报。

监理机构：（全称及盖章） 监理工程师：（签名）

日期： 说明：本表一式	份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人

年	月	日

2份，监理机构、发包人各

1 份。

# 模板安装工序质量评定表

表 5.1.0

单位工程名称

分部工程名称单元工程名称

序号		检查项目稳定性、刚度

  - 和强度

涵闸工程

新建	* *泵站泵室部分混凝土压顶

质量标准	检

符合设计要求

单位工程编号分部工程编号

单元工程编号	04

验	结	果	评定

  - 模板表面

序

| 号 1Δ水平长度和宽度 | （ | mm ± 5 |
| --- | --- | --- |
| 2Δ截面平面对角线 |  | ± 10 |
| 3相邻两板面高差 |  | 2 |

检测项目

承重模板上

4

表面标高

预留孔、洞

| 轴基础（底板） 线 墩、墙、柱 | ± ± | 10 5 |
| --- | --- | --- |
| 位 |  |  |
| 移 梁、板 | ± | 10 |

5	尺寸及位置

6

光洁、无污物

设

允许偏差

）计	1	2	3	4

值

± 5

10

实	测	值

5	6	7	8	9

合格率

10	（ %）

7

立面	墩、墙垂直

水

＜ H／ 500

且＜	20

＜ H／ 1000

度	柱、闸槽

闸

且＜	10

泵层	小于	5m	6

站高

大于 5m	8

主要项目

点，其中合格

点，合格率	%。

检测结果

一般项目

点，其中合格

点，合格率	%。

施工单位自评意见及质量等级	监理	(建设	)单位复评意见及质量等级

年	月	日	年	月	日

检测员

注：标有Δ为主要检测项目。

专职质检员

监理工程师

# CB17	混凝土浇筑开仓报审表

（	[	]

开仓	号）

合同名称：扬州市

2012年农业开发项目

* *工程

合同编号：

致：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

我方下述工程混凝土浇注准备工作已就绪，请贵方审批。

单位工程名称单元工程名称

主要工序备料情况

涵闸工程

泵室部分混凝土压顶

分部工程名称单元工程编码

具	备	情	况

备料充足，材料送检合格

新建		* *泵站04

基面清理

申

钢筋绑扎

报

模板支立

意

细部结构

见

基面清理干净

模板支立完成，自检

已完成

混凝土系统准备	已就绪

附：自检资料

承包人：（盖章） 项目经理：（签名）

日	期：	年	月	日

（审批意见）

□：具备浇筑条件，同意开仓浇筑；

□：不具备浇筑条件，不同意开仓浇筑，整改后再报。

监理机构：（全称及盖章） 监理工程师：（签名）

日	期：	年	月	日

说明：本表一式

份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人、监理机构、发包人各

1份。

# 混凝土浇筑工序质量评定表

表 5.4.1

单位工程名称分部工程名称单元工程名称

涵闸工程

新建	* *泵站泵室部分混凝土压顶

单位工程编号分部工程编号

单元工程编号	04

序号	检查项目

- 混凝土原材料

质

规范要求

量	标准

检	验	结	果	评定

混凝土水灰比及水

- 泥用量

- 新老混凝土接合面

- 分层、平仓

- 振	捣

- 积水和泌水

插筋、管路等埋件

- 保护

- 养	护

符合	SL／ T191－	96 规范的规

定凿毛清除干净，均匀铺水泥砂浆	1－	2cm

厚度不大于	30cm铺设均匀、分层清楚

符合规范要求

无外部水流入，泌水排除及时保护好，符合要求

符合规范

序

检测项目

号

1	原 水、水泥、材	混合材

2

料 砂、碎石称

- 量 外加剂溶液

- 砂含水量

凝

拌和时间 混	＜ 50mm

6

土 50～ 90mm

坍

落	＞ 90mm

度

允许偏差

（ mm）

±  2%

±  3%

±  1%

＜ 6%

应符合规范要求

±  10

±  20

±  30

设	实

计

值	1	2	3	4	5

测	值

6	7	8	9

合格率

10	（ %）

检测结果

主要项目一般项目

点，其中合格点，其中合格

点，合格率	%。

点，合格率	%。

施工单位自评意见及质量等级	监理	(建设	)单位复评意见及质量等级

年	月	日	年	月	日

检测员

注：标有Δ为主要检测项目。

专职质检员

监理工程师

# 现浇混凝土墩、墙尺寸质量评定表

表	5.4.1－	2

单位工程名称分部工程名称单元工程名称

涵闸工程

新建	* *泵站泵室部分混凝土压顶

单位工程编号分部工程编号

单元工程编号	04

序

检测项目

号

- 轴线位移

- 长	度

Δ

- 顶面标高

4

Δ	竖向垂直度

允许偏差

（ mm） 15

±  20

±  20

H／ 400

设	实

计

值	1	2	3	4	5

测	值

6	7	8	9

合格率

10	（ %）

- 断面	厚

Δ	尺寸

高

±  10

±  10

- 表面平整度

- 闸门槽三面垂直度

检测结果

3

H／ 1000 且≤

10

主要项目一般项目

点，其中合格点，其中合格

点，合格率	%。

点，合格率	%。

施工单位自评意见及质量等级	监理	(建设	)单位复评意见及质量等级

检测员

年	月	日

专职质检员

监理工程师

年	月	日

注：①门槽三面垂直度是指门槽二期混凝土面的垂直度，门槽埋件应按埋件的安装标准。

②标有△为主要检测项目。

# 现浇混凝土外观质量评定表

表	5.4.1－	8

单位工程名称分部工程名称单元工程名称

序号	项	目

涵闸工程

新建	* *泵站泵室部分混凝土压顶

单位工程编号分部工程编号

单元工程编号	04

质	量	标准	检查

结果

优	良	合	格

有表面平整要求的

1Δ	部位

- 麻面

符合设计规定

无

局部稍超出规定，但累计面积不超过少量麻面，但累计面积不超过

0.5%

0.5%

- 蜂	窝

4Δ	露	筋

- 碰损掉角

轻微、少量、不连续、单个面积的直径不超过

无	0.1m2，深度不超过骨料最大粒径，已按要求处理

无主筋外露，箍、副筋、个别微露，已按要求

无	处理

无	重要部位不允许，其它部位轻微少量，	已按要求处理

- 表面浅层裂缝

浅层缝宽小于规范允许值

浅层缝宽超过水闸施工规范值，已按要求处理

（ SL27－ 91 ）允许

7Δ	深层及贯穿裂缝	无

按规范要求截除

在非关键部位，满足钢筋砼裂缝控制验算和耐久性要求，且缝宽在《水工混凝土结构设计规

范》（	SL／	T191-96）允许范围内，已按要求处理。（若缝宽大于规范允许缝宽， 要专题处理。）

立模用对拉杆件、对

8	销螺栓孔

和封堵表面光滑平整

已按规范要求截除和封堵

施工单位自评意见及质量等级	监理	(建设	)单位复评意见及质量等级

年	月	日	年	月	日

检测员

注：标有Δ为主要检测项目。

专职质检员

监理工程师

# 混凝土单元工程综合质量评定表

表	5.5.1

单位工程名称

分部工程名称

涵闸工程

新建	* *泵站

单位工程编号分部工程编号

单元工程名称

序号

泵室部分混凝土压顶

项	目

单元工程编号

04

质	量	标准

1	模	板

2Δ	钢筋绑扎、焊接

3	混凝土止水、伸缩缝

)

5

4Δ	混凝土浇筑	(包括外形尺寸

混凝土强度

6Δ	混凝土外观质量

施工单位自评意见及质量等级	监理	(建设	)单位复评意见及质量等级

年	月	日	年	月	日

检测员

专职质检员

监理工程师

# CB18	单元工程施工质量报验单

（	[  ]	质报	号）

合同名称：扬州市

2012年农业开发项目	* *工程

合同编号：

致：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

新建	* *泵站泵站控制室（	05）

格，报请贵方核验。

单元工程（及编码）已按合同要求完成施工，经自检合

附：	新建	* *泵站泵站控制室（	05）	单元工程质量评定表。

承包人：（全称及盖章） 项目经理：（签名）

日	期：	年	月	日

（核验意见）

□：分项验收报验资料齐全，可进行下道工序；

□：分项验收报验资料不齐全，整改后再报。

监理机构：（全称及盖章） 监理工程师：（签名）

日期： 说明：本表一式	份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人

年	月	日

2份，监理机构、发包人各

1 份。

# CB18	单元工程施工质量报验单

（	[  ]	质报	号）

合同名称：扬州市

2012年农业开发项目	* *工程

合同编号：

致：江苏宏嘉工程项目管理有限公司

新建	* *泵站出水部分混凝土底板自检合格，报请贵方核验。

（ 06）	单元工程（及编码）已按合同要求完成施工，经

附：	新建	* *泵站出水部分混凝土底板（	06）	单元工程质量评定表。

承包人：（全称及盖章） 项目经理：（签名）

日	期：	年	月	日

（核验意见）

□：分项验收报验资料齐全，可进行下道工序；

□：分项验收报验资料不齐全，整改后再报。

监理机构：（全称及盖章） 监理工程师：（签名）

日期： 说明：本表一式	份，由承包人填写，监理机构审签后，承包人

年	月	日

2份，监理机构、发包人各

1 份。

# 模板安装工序质量评定表

表 5.1.0

单位工程名称

分部工程名称单元工程名称

序号		检查项目稳定性、刚度

- 和强度

涵闸工程

新建	* *泵站出水部分混凝土底板

质量标准	检

符合设计要求

单位工程编号分部工程编号

单元工程编号	06

验	结	果	评定

- 模板表面

序

| 号 1Δ水平长度和宽度 | （ | mm ± 5 |
| --- | --- | --- |
| 2Δ截面平面对角线 |  | ± 10 |
| 3相邻两板面高差 |  | 2 |

检测项目

承重模板上

4

表面标高

预留孔、洞

| 轴基础（底板） 线 墩、墙、柱 | ± ± | 10 5 |
| --- | --- | --- |
| 位 |  |  |
| 移 梁、板 | ± | 10 |

5	尺寸及位置

6

光洁、无污物

设

允许偏差

）计	1	2	3	4

值

± 5

10

实	测	值

5	6	7	8	9

合格率

10	（ %）

7

立面	墩、墙垂直

水

＜ H／ 500

且＜	20

＜ H／ 1000

度	柱、闸槽

闸

且＜	10

泵层	小于	5m	6

站高

大于 5m	8

主要项目

点，其中合格

点，合格率	%。

检测结果

一般项目

点，其中合格

点，合格率	%。

施工单位自评意见及质量等级	监理	(建设	)单位复评意见及质量等级

年	月	日	年	月	日

检测员

注：标有Δ为主要检测项目。

专职质检员

监理工程师

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/408054027024006025