## 江西开放大学《数字与图像处理》终结性考试复习题库（附答案）

一、单选题

1.位图的简写。

A、BMP

B、GIF

C、JPEG

D、PSD

答案：A

2.模糊造成的退化。

A、会将形成规则的图案变得不太规则

B、会导致目标图案产生叠影

C、会导致目标图案变大

D、会使图像的空间分辨率下降

答案：C

3.已知N*N的图像f(x,y)的傅立叶变换为F(u,v)，则的傅立叶变换是。

A、F(-N,v-N)

B、F(u,v)

C、-F(u,v)

D、F(u-N/2,v-N/8)

答案：D

4.傅立叶变换得到的频谱中，低频系数对应于。

A、物体边缘

B、噪音

C、变化平缓部分

D、变化剧烈部分

答案：C

5.图像的三基色。

A、红绿蓝

B、红

C、绿蓝

D、蓝

答案：A

6.利用直方图取单阈值方法进行图像分割时。

A、图像中应仅有一个目标

B、图像直方图应有两个峰

C、图像中目标和背景应一样大

D、图像中目标灰度应比背景大

答案：B

7.下面哪个彩色空间最接近人视觉系统的特点。

A、RGB空间

B、CMY空间

C、I1I2I3空间

D、HIS空间

答案：D

8.设有一幅二值图像，其中黑色的背景上有一条宽为5个像素的白线，如要通过空域滤波消除这条白线，需要用。

A、7*4的谐波均值滤波器

B、7*5的谐波均值滤波器

C、7*6的谐波均值滤波器

D、7*7的谐波均值滤波器

答案：D

9.要把图像中某个频率范围中的成分除去，除可以使用带阻滤波器外，还可以使用。

A、低通滤波器

B、高通滤波器

C、带滤波器

D、低通滤波器和高通滤波器

答案：D

10.图像的三基色。

A、红绿蓝

B、红黄

C、绿蓝

D、蓝

答案：A

11.自适应滤波器。

A、适合消除脉冲噪声

B、可以根据滤波器模版所覆盖像素集合的统计特性调整模版尺寸

C、其输出由退化图像的方差所决定

D、对图像中所有像素采用同样的处理方式

答案：B

12.高频增强滤波器由于相对削弱了低频成分，因而滤波所得的图像往往偏暗，对比度差，所以常常需要在滤波后进行。

A、直方图均衡化

B、低频加强

C、图像均匀加亮

D、中值滤波

答案：A

13.拉普拉斯算子主要用于。

A、直接检测图像边缘

B、与罗伯特算子结合后检测图像边缘

C、已知边缘像素后确定该像素在图像的明区或暗区

D、检测图像中梯度的方向

答案：C

14.哪种图像格式在网络上较受欢迎。

A、BMP

B、GIF

C、JPEG

D、PSD

答案：C

15.采用幂次变换进行灰度变换时，当幂次取大于1时，该变换是针对如下哪一类图像进行增强。

A、图像整体偏暗

B、图像整体偏亮

C、图像同时存在过亮和过暗背景

答案：B

16.图像的三基色。

A、红绿蓝

B、红蓝

C、绿蓝

D、蓝

答案：A

17.图像分割中的并行边界技术和串行区域技术分别利用的是。

A、不连续性和变化性

B、连续性和相似性

C、不连续性和相似性

D、连续性和变化性

答案：C

18.一幅数字图像是。

A、一个观测系统

B、一个有许多像素排列而成的实体

C、一个2-D数组中的元素

D、一个3-D空间的场景

答案：B

19.已知N*N的图像f(x,y)的傅立叶变换为F(u,v)，则的傅立叶变换是。

A、F(u-N,v-N)

B、F(u)

C、-F(u,v)

D、F(u-N/2,v-N/7)

答案：D

20.已知N*N的图像f(x,y)的傅立叶变换为F(u,v)，则的傅立叶变换是。

A、F(-N,v+N)

B、F(u,v)

C、-F(u,v)

D、F(u-N/2,v-N/11)

答案：D

21.下面哪些说法正确的是。

A、线性退化系统一定具有相加性

B、线性退化系统一定具有相加性

C、具有一致性的退化系统也具有位置（空间）不变性

D、具有位置（空间）不变性的退化系统是线性的

答案：D

22.下列算法中属于图像平滑处理的是。

A、梯度锐化

B、直方图均衡

C、中值滤波

D、Laplacian增强

答案：C

23.在利用矢量形式的图像数据文件中。

A、图像的分辨率与数据文件的大小成正比

B、如果显示其中的图像会有方块效应

C、图形由空间分布的像素的集合来表示

D、不仅有数据还有命令

答案：D

24.图像的三基色。

A、红绿蓝

B、红绿

C、绿蓝

D、蓝

答案：A

25.组成像素最基本的单位。

A、像素

B、分辨率

C、位

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/408071104054006024