ICS   67.050

X04                                                                                                                   DB64

宁 夏 回 族  自 治 区 地 方 标 准

DB64/T   1683—2019

肉与肉制品中单核细胞增生李斯特氏菌和

大肠埃希氏菌0157: H7 的快速检测方法

2019-12-18发布

2020-03-17实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅  发布

DB64/T   1683—2019

前   言

本标准是按照GB/T1.1—2009  《标准化工作导则第1部分：标准的结构和编写》给出的规则编写。 本标准由宁夏回族自治区食品检测研究院提出。

本标准由宁夏回族自治区市场监督管理厅归口并组织实施。

本标准起草单位：宁夏回族自治区食品检测研究院、宁夏回族自治区食品药品审评查验中心。 本标准主要起草人：邓军、夏莉娟、高俊峰、冯秀娟、李雯、董川、赵艳。

DB64/T       1683—2019

肉与肉制品中单核细胞增生李斯特氏菌   和大肠埃希氏菌0157: H7 的快速检测方法

1 范围

本标准规定了肉与肉制品中单核细胞增生李斯特氏菌检测的环介导恒温核酸扩增(LAMP) 的方法。 本标准规定了肉与肉制品中大肠埃希氏菌0157: H7检测的环介导恒温核酸扩增 (LAMP)  的方法。

本标准适用于肉与肉制品中单核细胞增生李斯特氏菌的定性检测。

本标准适用于肉与肉制品中大肠埃希氏菌0157: H7 的定性检测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。 凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4789.30-2016 食品安全国家标准 食物微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验

GB 4789.36-2016 食品安全国家标准 食物微生物学检验 大肠埃希氏菌0157: H7/NM检验

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

GB/T 27403 实验室质量控制规范 食品分子生物学检测

3  缩略语

DNA(deoxyribonuclelc add): 脱氧核糖核酸。

dNTP(deoxyribonucleoside triphosphate): 脱氧核苷三磷酸。

LAMP(loop-mediated isothermal amplification): 环介导恒温扩增。

rfbE: 肠出血性大肠杆菌 (EHEC)O157:H7    菌株特有的毒力基因

TritonX-100: 聚乙二醇辛基苯基醚。

vir R: 单核细胞增生李斯特氏菌致病因子编码基因。

4 生物安全措施

按照GB19489 中的有关规定执行。

5 防污染措施

防止污染措施应符合GB/T 27403的规定。

6  原理

DB64/T       1683—2019

利用环介导恒温扩增 (LAMP)  技术进行单核细胞增生李斯特氏菌、大肠埃希氏菌O157:H7 的筛  选检测。根据单核细胞增生李斯特氏菌特有的 virR基因序列(参见附录A),  大肠埃希氏菌 O157:H7   特有的rfbE基因序列(参见附录B) 分别设计一套特异性引物，特异性识别靶序列上的六个独立区域。 利用Bst DNA 聚合酶启动循环链置换反应，分别在单核细胞增生李斯特氏菌 virR特异基因序列，大肠  埃希氏菌 O157:H7   rfbE特异基因序列启动互补链合成，在同一链上互补序列周而复始形成很多类似  花椰菜结构的茎环DNA 混合物。当发生扩增反应时，反应体系中添加的染色剂 (SYBR   GreenI)能以  嵌入方式结合到扩增出来的DNA 混合物小沟处，随着双链DNA的增加， SYBR  GreenI染料荧光信号随  之增强，通过荧光定量PCR 仪实时监测产物扩增情况，从而达到检测目的基因是否得到扩增。根据Ct  值以及是否有“S”型扩增曲线判定结果。

7  试剂与材料

# 7.1 引物

PCR 反应使用的引物序列应符合表1的规定。

表1 PCR 反应使用的引物序列

| 菌株 | 目标基因 | 引物 名称 | 序列(5'-3') | 扩增片段大小(bp) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单核细胞 增生李斯 特氏菌 | vir R基因 | F3 | GTCTTTTAAGTGGAGTAAACCTT | 216 |
|  |  | B3 | ACAAGACTTCACCAATCCA |  |
|  |  | FIP | CCTGTGCCAAAGCATTTTTACATTTTTTAGGCAAGTCATCTT GTTCG |  |
|  |  | BIP | TAAGTCTCTTTGCAATTGACCGACTTTTACGTGTACACAGAA AAGCG |  |
| 大肠埃希 氏菌 0157:H7 | rbE基因 | F3 | GGTGGAATGGTTGTCACGA | 239 |
|  |  | B3 | TGGACTTGTACAAGACTGTTGA |  |
|  |  | FIP | AACGTCATGCCAATATTGCCTATGTTTTTATGACAAAACACT TTTGACCGT |  |
|  |  | BIP | GGATGACAAATATCTGCGCTGCTATTTTTTCAGCAATTTCAC GTTTTCGTGATAT |  |

|  |  | LF | CAGCTAATCCTTGGCCTTTAAAAG |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | LB | TAGCCCAGTTAGAACAAGCTGAT |  |

7.2  试剂材料

除有特殊说明外，所有实验用试剂均为分析纯；实验用水符合GB/T 6682中一级水的要求。 ——脑心浸液肉汤 (BHI);

DNA 提取试剂；细菌基因组 DNA 提取试剂盒；

——Bst DNA 聚合酶：酶浓度8U/μuL;

INTPs:   dATP、dTTP、dCTP、dGTP, 每种核苷酸浓度10 mmol/L;

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/408114072073006027