本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 户外灯具一般应选用(  )型灯具。

- 普通

- 开启

- 防水

- 防爆

- 答案:C

- 2. 工作票签发人只能是(  )。

- 检修班长

- 值班长

- 电气负责人或生产领导人

- 操作电工

- 答案:C

- 3. 钢管布线适于(  )。

- 家庭

- 教室

- 用电量较大线路较长场所

- 易发生火灾和由爆炸危险场所

- 答案:D

- 4. 一般照明场所的线路允许电压损失为额定电压的( )。

- ±10%

- ±5%

- ±15%

- 答案:B

- 5. 在进行桥架配线作业时，桥架宽度的选择应留有一定的空位，考虑将来的发展。一般占空率小于(  )。

- 2%

- 5%

- 10%

- 40%

- 答案:D

- 6. 额定电压10KV互感器交流耐压试验的目的(  )

- 提高互感器的准确度

- 提高互感器容量

- 提高互感器绝缘强度

- 准确考验互感器绝缘强度

- 答案:D

- 7. 利用电流的热效应，可以制成各种热电器，在生产和生活中得到广泛应用。但下列电器中(  )不属于此类电器。

- 电炉

- 电焊机

- 电熨斗

- 电动机

- 答案:D

- 8. 电能的单位是(  )。

- A

- V.A

- w

- kw.h

- 答案:D

- 9. 当不接地系统的电力线路发生单相接地故障时，在接地点会(  )。

- 产生一个高电压；

- 通过很大的短路电流；

- 通过正常负荷电流；

- 通过电容电流。

- 答案:D

- 10. 变配电控制二次线在混凝土或砖结构上敷设时，导线与混凝土表面间距离一般为(  )。

- IOmm

- 20mm

- 50mm

- 100mm

- 答案:A

- 11. 触电事端中，绝大部分是(  )导致人身伤亡的。

- 人体承受电流遭到电击

- 烧伤

- 电休克

- 答案:A

- 12. 当三相交流电的负载作星连接时，线电压等于(  )电压。

- 1

- √3

- 2/√2

- 2/√3

- 答案:B

- 13. 少油断路器跳闸后严重喷油时，正确的处理方法是( )。

- 不强送电，应立即安排停电检修

- 观察油标，只要还有油即可试送电

- 静待三分钟后再试送电

- 试送两次，如仍然掉闸喷油，则停电检修

- 答案:A

- 14. 变压器正常运行，变压器的温度达到稳定时的温升称为(  )。

- 最大温升

- 实际温升

- 稳定温升

- 答案:C

- 15. 由于倒闸操作而引起的过电压,称之为(  )过电压。

- 操作

- 换相

- 设备

- 答案:A

- 16. 集电极最大允许功率损耗，其大小决定于集电结的最高(  )。

- 电压

- 电流

- 温度

- 功率

- 答案:C

- 17. 当线圈中的电流(  )时，线圈两端产生自感电动势。

- 变化时

- 不变时

- 很大时

- 很小时

- 答案:A

- 18. 对于10KV的配电装置,常用的防雷措施是(  )。

- 在母线上装设阀型避雷器

- 将母线分别接地

- 将母线通过高阻接地

- 答案:A

- 19. 过电流继电器的返回系数(  )。

- 小于1

- 大于1

- 等于1

- 答案:A

- 20. 运转中的电动机出现严重的三相电流不平衡，大多数是因为( )形成的。

- 电压过高

- 电压过低

- 缺相

- 定子三相电阻不持平

- 答案:C

- 21. 根据GB.3738—83的规定，安全电压的等级为( )V

- 42.36.24.12.6

- 48.36.24.12.6

- 50.36.24.12.6

- 都不对

- 答案:A

- 22. 《供电营业规则》第三十三条规定:用户连续( )个月不用电,也不申请办理暂停用电手续,供电企业须以销户终止其供电。

- 3

- 6

- 9

- 12

- 答案:B

- 23. 电气设备冷备用状态指设备的( ),要合上刀闸和开关后才能投入运行

- 开关在打开位置

- 开关和刀闸均在打开位置

- 刀闸在打开位置

- 答案:B

- 24. 交流接触器的额定工作电压，是指在规定条件下，能保证电器正常工作的(  )电压。

- 最高

- 最低

- 平均

- 答案:A

- 25. 配电线路导线截面一般都在(  )以下，多采用钳压法。

- 50㎜2；

- 150㎜2；

- 200㎜2；

- 240㎜2；

- 答案:D

- 26. 电容器上的电压升高过程是电容器中电场建立的过程,在此过程中,它从(  )吸取能量。

- 电容

- 高次谐波

- 电源

- 电感

- 答案:C

- 27. 保护接地系统属于(  )系统。

- TN

- TN-C

- TT

- IT

- 答案:D

- 28. 为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体.气体时,设备都要(  )。

- 分别隔离

- 妥善接地

- 各设备外壳电气连接

- 答案:A

- 29. 进入GIS设备室前应先通风(  )min，且无报警信号，确认空气中含氧量不小于18%，空气中SF6浓度不大于1000uL/L后方可进入。

- 15

- 18

- 25

- 30

- 答案:A

- 30. 在两个及以上的电阻相连接的电路中,电路的总电阻称为(  )。

- 电阻

- 电路电阻

- 等效电阻

- 答案:C

- 31. 螺旋式熔断器的电源进线应接在(  )

- 下端

- 上端

- 前端

- 答案:A

- 32. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时,摇表的“L”“E”.两个接线柱应( )。

- “E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳

- “L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳

- 随便接，没有规定

- 答案:B

- 33. 三相负载的联接方式有(  )种。

- 4

- 3

- 2

- 1

- 答案:C

- 34. 电流经过的路径称为(  )。

- 电桥

- 支路

- 电路

- 电弧

- 答案:C

- 35. 工程建设(  )在法律效力上与法律.法规同等。

- 国家标准

- 行业标准

- 强制性标准

- 答案:C

- 36. 热继电器的热元件整定电流IFRN＝(  )IMN。

- 0.95～1.05

- 1～2

- 答案:A

- 37. 变压器(  )保护动作后在未查明原因前不能再次投入运行。

- 温度

- 失压

- 重瓦斯

- 答案:C

- 38. 关于互感器的说法错误的是(  )。

- 电压互感器在使用时其一次侧和二次侧需装设熔断器保护

- 电压互感器在运行时，一次绕组并联接在线路中，二次绕组并联接仪表或继电器等

- 电流互感器在使用时其二次侧不允许装设熔断器

- 互感器的绕组与铁芯之间没有绝缘

- 答案:D

- 39. 输入阻抗高.输出阻抗低的放大器有(  )。

- 共射极放大器

- 射极跟随器

- 共基极放大器

- 答案:B

- 40. SF6介质，具有优越的(  )性能。

- 绝缘

- 灭弧

- 绝缘和灭弧

- 答案:C

- 41. 单相异步电动机根据其启动方法或运行方法的不同，可分为(  )种。

- 2

- 3

- 4

- 5

- 答案:B

- 42. 主令电器很多,其中有(  )。

- 接触器

- 行程开关

- 热继电器

- 答案:B

- 43. 变压器的上层油温在正常时一般在(  )以下，对强迫油循环水冷却的变压器为750C。

- 650C

- 750C

- 850C

- 答案:C

- 44. 重瓦斯动作后，跳开变压器(  )断路器。

- 高压侧

- 各侧

- 低压侧

- 答案:B

- 45. 静电电压最高可达( )，可现场放电，产生静电火花，引起火灾。

- 50伏

- 数万伏

- 220伏

- 答案:A

- 46. 低压架空线路相序排列的顺序，面向负荷从左侧起为(  )。

- N一L1-L2-L3

- L1-L2-N-L3

- L1-N一L2-L3

- L1-L2-L3—N

- 答案:C

- 47. 对于有分路电阻的阀型避雷器，当分路电阻断裂时，其电导电流怎样变化(  )。

- 明显下降

- 下降至零

- 急剧增加

- 不变

- 答案:B

- 48. 电能与电功率之间存在的关系是(  )。

- P=Wt

- P=UI

- W=Pt

- W=P/t

- 答案:C

- 49. 当工作接地电阻不超过4Ω时，每处重复接地电阻不得超过( )Ω

- 4

- 10

- 30

- 答案:B

- 50. 检定电流互感器的升流导线其截面和长度在满足( )的情况下，应尽量缩短升流导线的长度。

- 互感器一次电流；

- 互感器容量；

- 互感器二次压降；

- 导线电阻要求。

- 答案:A

- 51. PE线或PEN线上除工作接地外其他接地点的再次接地称为( )接地。

- 挺直

- 间接

- 重复

- 答案:C

- 52. 1D5-cosφ型功率因数表，标尺的中间刻度为(  )。

- cosφ=0.5

- cosφ=0

- cosφ<1

- cosφ=1

- 答案:D

- 53. 强制检定的周期为( )。

- 由执行强制检定的计量检定机构根据计量检定规程确定；

- 使用单位根据实际情况确定；

- 原则上是每年检定一次；

- 原则上是每二年检定一次。

- 答案:A

- 54. 高压钠灯是一种发光效率高.(  )的新型电光源。

- 点亮时间短

- 电压范围宽

- 透雾能力强

- 透雾能力强

- 答案:C

- 55. 建筑电气施工中使用的配电箱应符合( )的规定。

- GB/T7251

- GB/T7252

- GB/T7253

- GB/T7254

- 答案:A

- 56. 当电气火灾发生时,应首先切断电源再灭火,但当电源无法切断时,只能带电灭火,500V低压配电柜灭火可选用的灭火器是( )。

- 二氧化碳灭火器

- 泡沫灭火器

- 水基式灭火器

- 答案:A

- 57. 在生产过程中，静电对人体，对设备，对产品都是有害的，要消除或减弱静电，可使用喷雾增湿剂，这样做的目的是(  )。

- 使静电荷向四周散发泄漏

- 使静电荷通过空气泄漏

- 使静电沿绝缘体表面泄露

- 使静电荷定向散发泄漏

- 答案:C

- 58. 根据目前变压器油的状态，在安装完毕通电之前，应先分.合闸(  )，对去掉油杂质形成的氧化膜效果显著。

- 5次

- 10次

- 15次

- 20次

- 答案:C

- 59. 根据滑台向前控制梯形图下列指令正确的是( )。

- ANI11

- AND11

- LD11

- LDI11

- 答案:B

- 60. 高压熔断器熔体中间焊有小锡{铅}球，利用(  )降低熔丝熔点。

- 热聚集

- 热扩散

- 冶金效应

- 热吸收

- 答案:C

- 61. 正弦交流电的幅值就是(  )。

- 正弦交流电最大值的2倍

- 正弦交流电最大值

- 正弦交流电波形正负之和

- 正弦交流电最大值的倍

- 答案:B

- 62. 中小容量异步电动机的过载保护一般采用(  )。

- 熔断器

- 磁力启动器

- 热继电器

- 电压继电器

- 答案:C

- 63. 三相异步电动机铭牌上面的工作方式S3表示为( )工作制。

- 短时

- 长期

- 连续

- 断续周期

- 答案:D

- 64. 正弦交流电的有效值等核最大值的(  )。

- 1/3

- 1/2

- 2

- 0.7

- 答案:D

- 65. 建筑施工特种作业人员的资格证书，考核发证机关将撤销资格证书的情形不包括(  )

- 持证人弄虚作假骗取资格证书

- 持证人死亡或者不具有完全民事行为能力

- 考核发证机关工作人员违法核发资格证书

- 持证人弄虚作假办理延期复核手续

- 答案:B

- 66. 用万用表测电阻时，每个电阻档都要调零，如调零不能调到欧姆零位，说明(  )。

- 电源电压不足，应换电池

- 电池极性接反

- 万用表欧姆档已坏

- 万用表调零功能已坏

- 答案:A

- 67. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式,其中石墨是()。

- 绝缘体

- 导体

- 半导体

- 答案:B

- 68. 电感两端的电压超前电流(  )。

- 90°

- 180°

- 360°

- 30°

- 答案:A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/415314141000011042