采油工技师考试题库

1、单项选择〔江南博哥〕产量递减规律分析需要对产量〔〕加快或减缓的主要缘由进展论证。

A、递减速度B、采油速度C、递减规律D、递减缘由答案：A

2、单项选择选择压裂井〔层〕一般应考虑胶结致密的低渗透层、能量充分、〔〕电性显示好的油层。

A、气油比高B、含水高

C、含油饱和度高D、地层压力高答案：C

3、单项选择管道安装工艺图是说明〔〕的，是进展工艺安装和指导生产的重要技术文件。

A、设计原理B、设计方案C、施工方案D、设计参数答案：B

4、单项选择 每一个完整的油田开发方案，都可依据油田的地质状况及〔〕 的计算和开采的工艺设备，得出该开发方案下的技术经济指标。

A、液体静力学B、材料力学

C、流体力学D、工程力学答案：C

5、单项选择抽油机输出轴键槽损坏严峻应准时〔〕。A、换输出轴

B、重开槽

C、换另一组键槽D、换曲柄键

答案：C

6、推断题在聚合物驱过程中，对油水井进展分层测试以及注示踪剂监测，可以比照分析聚合物驱过程中油层吸水厚度和出油剖面变化， 分析注聚合物后油层层间和层内非均质涉及调整效果。

答案：错

7、单项选择油田开发经济评价应做好工程技术方案的经济评价与可行性争论，为提高工程投资工程的综合经济效益供给〔〕。

A、决策依据B、数据依据C、推测依据D、可行依据答案：A

8、推断题拨轮器是给电动机拆卸电动机轮专用的配套工具。其组成主要有支架、拉力爪、拉力链等。

答案：对

9、推断题视电阻率曲线主要是用来划分岩层。答案：对

10、推断题 热力鼓励法可分为井筒加热法、注热流体法和单井吞吐法。

答案：错

11、推断题 当所受外力与材料内轴线垂直，并在作用后使材料呈弯曲时表现出来的抵抗力量叫抗变强度。

答案：对

12、推断题 抽油泵固定阀、游动阀被砂、蜡卡死时，用碰泵方法可以排解。

答案：错

13、推断题 确定尺寸准确程度的等级叫做公差等级。答案：对

14、推断题 储层内原油是否可动．除了受储层本身的孔隙度、含水饱和度和渗透率影响外，还取决于开采条件和工艺技术水平，它是随时间变化的。

答案：对

15、单项选择 将各解释层的电阻率与标准水层比较，凡电阻率大于〔〕 倍标准水层者可能为油层、气层。

A、3—4 B、2—3

C、1 D、2

答案：A

16、单项选择 当采出液浓度到达某一值时，聚合物驱油效果到达最正确。此时产液指数也处于渐渐〔〕阶段。

A、稳定

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/417016050161006025