细心整理

# 高层办公楼造价指标分析(2)

表一、工程概况

| 项目名 称 |  | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 工程名称 |  | ××办公楼 |
| 工程分类 |  | 建筑工程-民用建筑-公共建筑-办公建筑-办公楼-高层办公 楼 |
| 工程地点 |  | 内环线内-浦东新区 |
| 建筑物功能及规模 |  | 集地下四层、地上为二栋21层高层办公楼、 一栋38层高层 办公楼和一栋11层商业楼为一体的高层综合建筑 |
| 开工日期 |  | 2012年6月 |
| 竣工日期 |  | 预料为2017年8月 |
| 建筑面积(平方米) |  | 472,087其中：地上309,984 地 下162,103 |
| 建筑和安装工程造价(万元) |  | 395,059.01 |
| 平方米造价(元/平方米) |  | 8,368.35 |
| 构造类型 |  | 地下室接受地下连续墙(二墙合一)及钢筋混凝土内衬墙、 现浇钢筋混凝土内框架构造体系，有少量钢构造。地上局部 二幢办公楼为钢构造+剪力墙核心筒构造， 一幢商业为纯钢构 造 |
| 层数(层) |  | 地上办公：21/21/38层;地上商业：11层；地下：4 层 |
| 建筑高度〔檐口〕(米) |  | 194 |
| 层高(米) |  | 其中：首层 7 标准层 4.4/4.5 |
| 建筑节能 |  | 屋面接受120mm泡沫玻璃；非透亮玻璃幕墙接受100mm岩棉 板；砌体外墙接受无机保温砂浆；底面接触室外空气的楼板 接受70mm岩棉板；供暖与非供暖房间之间楼板喷涂30mm玻 璃棉；玻璃幕墙为断热铝型材低辐射中空玻璃。 |
| 抗震设防烈度(度) |  | 7 |
| 根底 | 类型 | 钻孔灌注桩，满堂根底 |
|  | 埋置深度(米) | 19.9 |
| 计价方式 |  | 清单计价 |
| 造价类别 |  | 总承包工程为合同价(土建一次构造、机电设备及安装); 围护工程为结算价；其他为概算价〔二次装饰及装修、外立 面装饰) |
| 编制依据 |  | 《建立工程工程量清单计价标准》及相关文件 |
| 价格取定期 |  | 桩基及围护：2011年11月总包：2012年11月其他概 算价局部均为2013年第一季度价格水平 |

细心整理

表二、工程特征

| 项 目 名 称 |  |  | 特征描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑工程 | 土(石)方工程 |  | 机械开挖、大地库(含人防) |
|  | 桩与地基根底工程 |  | 工程桩：中850钻孔灌注桩，有效桩长49~55m;φ 600钻孔灌注桩，有效桩长约27m;φ700钻孔灌 注桩，有效桩长约35m; 基坑围护系统为：地下连续墙〔二墙合一〕、三轴 水泥搅拌桩、高压旋喷桩；立柱桩、四道钢筋混凝 土及钢构造〔斜向〕水平支撑系统。 |
|  | 砌筑工程 | 外墙类型 | 加气混凝土砌块墙 |
|  |  | 内墙类型 | 加气混凝土砌块墙 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程(根 底类型) |  | 满堂根底。泵送混凝土：地下室柱为C50/C60、地 下室墙为C40(抗渗P6或P8)/C60、 地下室梁、板为C40/C40(抗渗P6或P8);地上柱 为C40/C50/C60、墙为C40/C50/C60、板为C40 |
|  | 厂库房大门、特种门、木构造 工程 |  | 人防门 |
|  | 金属构造工程 |  | 钢构造梁、钢构造柱、压型钢板；排水沟盖板；不 锈钢栏杆；钢爬梯等 |
|  | 屋面及防水工程 |  | 地下室顶盖及屋面：泡沫混凝土，水泥砂浆，1.5mm 厚CLF穿插压膜防水卷材及1.5mm厚聚合物水泥防 水涂料，预制混凝土地砖，细石混凝土， |
|  | 防腐、隔热、保温工程 |  | 地下室顶盖及屋面：接受120mm泡沫玻璃： 外立面：1)非透亮玻璃幕墙接受100mm岩棉板； 2〕砌体外墙接受无机保温浆； 其他：底面接触室外空气的楼板接受70mm岩棉板； 供暖与非供暖房间之间楼板喷涂30mm玻璃棉；玻 璃幕墙为断热铝型材低辐射中空玻璃。 |
|  | 其他工程 |  | 室外雨污排水等 |
| 装饰装修工程 | 楼地面工程 |  | 地下室停车场：无机防滑耐磨涂料；大堂及电梯厅： 马雷斯石灰石； 办公区及走道：架空地板； 公共卫生间：亚光面 瓷砖 商场公共走道及中庭：大理石 |
|  | 门窗工程 |  | 玻璃旋转门、玻璃幕墙：钢质甲级防火门、木质乙 级/丙级防火门、木门、防火卷帘门 |

|  | 墙柱面、天棚、 涂料工程 | 墙柱面工程 | 大堂及电梯厅：蒙砂玻璃连底面白漆/不锈钢板包 柱/木饰面/加拿大黑花岗岩； 办公区及走道：防霉丙烯酸乳胶漆； 公共卫生间： 亚光面陶瓷砖 商场公共走道：干挂大理石；商场中庭：玻璃烤漆 屏风 |
| --- | --- | --- | --- |

细心整理

|  |  | 天棚工程 | 大堂：仿木纹胶合板吊顶/不锈钢板吊顶等；电梯 厅：透光夹胶玻璃吊顶/造型石膏板吊顶乳胶漆； 办公区及走道：微穿孔铝合金方板吊顶；公共卫生 间：防水石膏板吊顶 商场公共走道：石膏板吊顶；商场中庭：带有铝质 遮阳的玻璃天窗 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 油漆、涂料、裱 糊工程 | 防霉乳胶漆、无机内墙涂料、聚氨酯漆 |
|  | 其他工程 |  | 玻璃隔断、洁具、效劳台、标记牌、园林绿化、擦 窗机等 |
| 安装工程 | 电气工程 |  | 主布线系统、次布线及终端照明动力布线系统、照 明灯具、柴油发电机组系统、电气火灾监控系统、 防雷及接地系统。(不包括商业出租区域照明设备、 管道、最终线路等工作；且影院、KTV区域仅预留 配电总箱) |
|  | 给排水、采暖、燃气工程工程 |  | 给水系统(地下商业内厨房接受商用容积式煤气热 水器，水管接受衬塑钢管和PPR管，卫生间接受容 积式电热水器，水管接受衬塑钢管)、污废水排放 系统(厨房排水设隔油池设备)、雨水系统(含雨水 回用系统)。(影院、KTV区域仅预留给排水总管) |
|  | 消防工程 |  | 包括消火栓系统、喷淋系统、火灾报警系统、手提 灭火设备，大空间喷淋系统(1#办公楼大厅及百货 商场),气体灭火系统(变配电房及弱电机房等)及 水喷雾系统(燃气锅炉房和柴油机房)。 |
| 安装工程 | 通风空调工程 |  | 车库接受机械通风系统、防排烟系统：其中地下商 业接受中心空调系统(与商业共用),门厅和中型商 铺接受低速全空气系统，小隔间商铺及小型餐厅接 受四管制风机盘管加新风系统。 办公接受中心空调系统，冷热源分别为冷水机组和 热水锅炉。办公区域接受低速全空气送风系统，每 个楼层设置两个空调系统，末端接受单风道VAV送 风装置，采暖系统接受水平双管式钢制采暖片。通 风系统接受机械通风及防排烟系统。 商业接受中心空调系统，冷热源分别为冷水机组和 热水锅炉。大空间商场、大餐厅及门厅等接受低速 全空气系统，小型餐厅和小隔间商铺接受四管制风 机盘管加新风系统。通风系统接受机械通风及防排 烟系统，厨房排烟设静电油烟处理设备。(不包括 出租区域之空调管槽及风口等工作；影院、KTV区 域仅包括消防排烟系统) |

细心整理

|  | 智能化系统工程 | 包括播送系统、楼宇综合布线系统(不包括出租区 域、影院及KTV区域之设备、地线管道及最终线路 等工作)、平安防范系统(包括闭路电视监控系统、 防盗报警系统、巡更系统、门禁管理系统、 一卡通 管理系统、停车库管理系统)、电子公告显示系统、 楼宇设备自控系统及智能化楼宇集成管理系统。 |
| --- | --- | --- |
|  | 电梯工程 | T1塔楼：低区6台，速度3.5m/s;中区6台，速 度5m/s;高区6台，速度6m/s;通高3台，速度 3.5m/s;裙房2台，速度1.75m/s; T2塔楼：低区5台，速度2.5m/s;高区5台，速 度3.5m/s;通高2台，速度2.5、3.5m/s;裙房2 台，速度1.75m/s; T3塔楼：低区5台，速度2.5m/s;高区5台，速 度3.5m/s;通高2台，速度2.5、3.5m/s;裙房2 台，速度1.75m/s; 商场共25台，其中速度3.5m/s为15台，速度4m/s 为8台，速度2.5m/s为2台： 自动扶梯共83台，速度为0.5m/s。 |
|  | 其他工程 | 泛光照明系统、景观机电(包括灯具，限制及其管 线 〕 |

细心整理

表三、工程造价指标汇总

| 序号 | 工程名称 | 造价(万元) | 平方米造价 (元/m²) | 造价比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 分局部项工程 | 365,202.01 | 7,735.90 | 92.44% |
| 1.1 | 建筑工程 | 178,882.20 | 3,789.18 | 45.28% |
| 1.2 | 装饰装修工程 | 94,014.81 | 1,991.47 | 23.80% |
| 1.3 | 安装工程 | 92,305.00 | 1,955.25 | 23.36% |
| 2 | 措施工程 | 25,983.13 | 550.39 | 6.58% |
| 3 | 其他工程 | 3,873.87 | 82.06 | 0.98% |
| 合计 |  | 395,059.01 | 8,368.35 | 100.00% |

细心整理

表四、分局部项工程造价指标

| 序号 | 项 目 名称 | 造价(万元) | 平方米造价 (元/m²) | 占总造价 比例〔%〕 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 | 178,882.20 | 3.789.18 | 45.28% |
| 1.1 | 土〔石〕方工程 | 8,078.00 | 171.11 | 2.04% |
| 1.2 | 桩与地基根底工程 | 52,439.00 | 1.110.79 | 13.27% |
| 1.3 | 砌筑工程 | 2,897.00 | 61.37 | 0.73% |
| 1.4 | 混凝土及钢筋混凝土工程 | 42,780.60 | 906.20 | 10.83% |
| 1.5 | 厂库房大门、特种门、木构造工程 | 400.00 | 8.47 | 0.10% |
| 1.6 | 金属构造工程 | 66,766.40 | 1,414.28 | 16.90% |
| 1.7 | 屋面及防水工程 | 3,570.36 | 75.63 | 0.90% |
| 1.8 | 防腐、隔热、保温工程 | 1,470.84 | 31.16 | 0.37% |
| 1.9 | 其他工程 | 480.00 | 10.17 | 0.12% |
| 2 | 装饰装修工程 | 94,014.81 | 1,991.47 | 23.80% |
| 2.1 | 楼地面工程 | 15,356.00 | 325.28 | 3.89% |
| 2.2 | 门窗工程〔包含幕墙工程〕 | 43,899.95 | 929.91 | 11.11% |
| 2.3 | 墙柱面工程 | 10,741.05 | 227.52 | 2.72% |
| 2.4 | 天棚工程 | 7,364.30 | 155.99 | 1.86% |
| 2.5 | 油漆、涂料、裱糊工程 | 1,835.46 | 38.88 | 0.46% |
| 2.6 | 其他工程 | 14,818.05 | 313.88 | 3.75% |
| 3 | 安装工程 | 92,305.00 | 1,955.25 | 23.36% |
| 3.1 | 电气工程 | 21,281.00 | 450.79 | 5.39% |
| 3.2 | 给排水、采暖、燃气工程 | 2,771.00 | 58.70 | 0.70% |
| 3.3 | 消防工程 | 8,580.00 | 181.75 | 2.17% |
| 3.4 | 通风空调工程 | 34,977.00 | 740.90 | 8.85% |
| 3.5 | 智能化系统工程 | 8,675.00 | 183.76 | 2.20% |
| 3.6 | 电梯工程 | 650.00 | 13.77 | 0.16% |
| 3.7 | 其他工程 | 15,371.00 | 325.60 | 3.89% |
| 合计 |  | 365,202.01 | 7.735.90 | 92.44% |

细心整理

表五、措施工程造价指标

| 序号 | 项 目 名 称 | 造价(万元) | 平方米造价(元/m²) | 占总造价比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安防护文明施 工措施费 | 5,338.76 | 113.09 | 1.35% |
| 1.1 | 环境爱惜 | 140.45 | 2.98 | 0.04% |
| 1.2 | 文明施工 | 824.71 | 17.47 | 0.21% |
| 1.3 | 临时设施 | 4,045.45 | 85.69 | 1.02% |
| 1.4 | 平安施工 | 328.15 | 6.95 | 0.08% |
| 2 | 大型机械进出场 及安拆 |  | 一 |  |
| 3 | 现浇砼与钢砼构 件模板 | 一 | 一 |  |
| 4 | 脚手架 | 一 | 一 | 一 |
| 5 | 垂直运输机械 |  | 一 | 一 |
| 6 | 基坑支撑 | 一 | 一 | 一 |
| 7 | 打拔钢板桩 | — | — | 一 |
| 8 | 打桩场地处理 | 一 |  | 一 |
| 9 | 施工排水、降水 | 611.66 | 12.96 | 0.15% |
| 10 | 其他措施费 | 20,032.71 | 424.34 | 5.07% |
| 合计 |  | 25,983.13 | 550.39 | 6.58% |

注 ：

1.

2.

3.

4.

5.

6.

上表内第2项大型机械进出场及安拆费用包括在相关的分局部项工程费用内；

上表内第3、4、5项模板、脚手架费、垂直运输费用包括在相关的分局部项工程费用

内

上表内第6项基坑支护工程、第8项打桩场地处理之费用已包括在表四1.2项 “桩与地基根底工程”内；

上表内第7项打拔钢板桩本工程不涉及；

上表乃遵照承包方投标时填报的费用统计，该费用在合同内属费用包干工程。

上表内第10项‘其他措施费’含外立面工程、精装修工程、钢构造工程、电梯工程等 分包工程的措施费。

细心整理

表六、其他工程造价指标

| 序号 | 项 目 名称 | 造价(万元) | 平方米造价〔元 /m²) | 占总造价 比例〔%〕 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 暂列金额工程 | 一 | 一 | 一 |  |
| 2 | 专业工程暂估价工 程 | 一 | 一 | 一 |  |
| 3 | 计日工 | 一 | 一 | 一 |  |
| 4 | 总承包效劳费 | 3,873.87 | 82.06 | 0.98% | 指总包对幕墙、精 装修、机电、消防 等分包工程及其 他独立工程供应 协调效劳费用 |
| 合计 |  | 3,873.87 | 82.06 | 0.98% |  |

注：暂列金额、专业工程暂估价工程请在备注栏赐予说明。假设为结算价，专业工程分包价、 要素价风格整及现场签证均归入相应的分局部项工程内。

细心整理

表七、工程造价费用分析

| 序 号 | 项 目 名 称 | 造价 (万元) | 平方米造 价 〔 元 / m ² 〕 | 占造价比例(%) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工 费 | 材料 费 | 机械 费 | 管理 费 | 利 润 | 规 费 | 税 金 |
| 1 | 建筑工程 | 178,882.20 | 3,789.18 | 一 |  |  |  | 一 | 一 | 一 |
| 1.1 | 根底工程 | 60,517.00 | 1,281.90 |  |  |  |  | 一 | 一 | 一 |
| 1.2 | 地上工程 | 92,140.18 | 1,951.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | 地下工程 | 26,225.02 | 555.51 | 一 |  | 一 |  | 一 | 一 | 一 |
| 2 | 装饰装修工程 | 94,014.81 | 1,991.47 | 一 | — | 一 |  |  | 一 |  |
| 3 | 安装工程 | 92,305.00 | 1,955.25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 电气工程 | 21,281.00 | 450.79 |  |  | 一 |  |  | 一 |  |
| 3.2 | 给排水、采暖、燃气工 程 | 2,771.00 | 58.70 | 一 |  |  |  |  | 一 |  |
| 3.3 | 消防工程 | 8,580.00 | 181.75 | 一 |  | 一 |  |  | 一 | 一 |
| 3.4 | 通风空调工程 | 34,977.00 | 740.90 | 一 |  | 一 |  | 一 | 一 |  |
| 3.5 | 智能化系统工程 | 8,675.00 | 183.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | 电梯工程 | 650.00 | 13.77 |  |  | 一 |  |  |  |  |
| 3.7 | 其他工程 | 15,371.00 | 325.60 | 一 |  |  |  | — | 一 |  |
| 4 | 措施工程 | 25,983.13 | 550.39 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他工程 | 3,873.87 | 82.06 | 一 |  | 一 |  |  | 一 | 一 |
| 合计 |  | 395,059.01 | 8.368.35 |  |  | 一 |  |  | 一 |  |

注：1、人工、材料、机械、管理费、利润、规费及税金的费用分析，可视工程实际状况选填。

细心整理

表九、主要工程量指标

1、建筑工程主要工程量指标

| 序号 | 项 目 名 称 |  | 单位 | 工程量 | 百平方米 工程量 | 代表性主材 | 综合单价 〔 含税 〕 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土〔石〕方工程 |  | 立方米 | 807,800 | 171.11 | 土方开挖及外运 | 100.00 |
| 2 | 桩基工 程 | 短桩 | 立方米 |  | 一 |  | 一 |
|  |  | 钢管桩 | 千克 |  | 一 |  | 一 |
|  |  | 砼方桩 | 立方米 |  | 一 |  | 一 |
|  |  | 砼管桩 | 立方米 |  | 一 |  | 一 |
|  |  | 灌注桩 | 立方米 | 63,100 | 13.37 | C35水下钢筋混凝 土 | 550.00 |
|  |  | 其他 | 立方米 | 412,450 | 87.37 | 三轴水泥搅拌桩 (水泥掺量20%) | 300.00 |
| 3 | 砌筑工 程 | 砖根底 | 立方米 |  | 一 |  |  |
|  |  | 外墙砌体 | 立方米 |  | 一 |  |  |
|  |  | 内墙砌体 | 立方米 | 41,370 | 8.76 | Mb5.0蒸压加气砼 砌块 | 700.00 |
| 4 | 混凝土 工程 | 根底(除地下室) | 立方米 |  | 一 |  |  |
|  |  | 地下 | 立方米 | 171.100 | 36.24 | C40现浇防水钢筋 混凝土(P8) | 520.00 |
|  |  | 地上 | 立方米 | 72,500 | 15.36 | C40现浇钢筋混凝 土 | 505.00 |
| 5 | 钢筋工程 |  | 吨 | 43,050 | 9.12 | I级钢筋、II级、 III级钢筋(平均) | 5,350.00 |
| 6 | 模板工程 |  | 平方米 | 554,200 | 117.39 | 木模板 | 75.00 |
| 7 | 门窗工 程 | 门 | 平方米 | 33,382 | 7.07 | 木质乙级防火门 | 750.00 |
|  |  | 窗 | 平方米 |  |  |  | 一 |
|  |  | 其他 | 平方米 |  |  |  | 一 |
| 8 | 楼地面 工程 | 块料面层 | 平方米 | 72,830 | 15.43 | 火烧面马雷斯石灰 石(办公楼大堂/电 梯 厅 〕 | 1,800.00 |
|  |  | 整风光层 | 平方米 | 266.530 | 56.46 | 无机耐磨涂料(地 下停车场〕 | 100.00 |
|  |  | 其他 | 平方米 | 104,750 | 22.19 | 150mm高架空地 板〔办公区域〕 | 200.00 |
|  |  | 屋面防水 | 平方米 | 107,590 |  | CLF穿插膜防水卷 |  |

| 9 | 屋面工 程 |  |  |  | 22.79 | 材 | 60.00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 隔热保温 | 平方米 | 45,490 | 9.64 | 120mm厚泡沫玻璃 保温板 | 360.00 |
| 10 | 外装饰 工程 | 幕墙 | 平方米 | 141,929 | 30.06 | 单元式玻璃幕墙 | 2,200 |
|  |  | 涂料 | 平方米 |  |  |  | 一 |

细心整理

|  |  | 块料 | 平方米 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 外保温 | 平方米 |  |  |  |  |
|  |  | 其他 | 平方米 |  |  |  |  |
| 11 | 内装饰 工程 | 内墙饰面 | 平方米 | 475,050 | 100.63 | 火烧面马雷斯石灰 石(办公楼大堂/电 梯 厅 〕 | 1,800.00 |
|  |  | 天棚 | 平方米 | 444,110 | 94.07 | 铝合金吊顶(办公 区及走道) | 400.00 |
|  |  | 内保温 | 平方米 | 78,720 | 16.67 | 30mm厚玻璃棉 | 100.00 |
|  |  | 其他 | 平方米 |  |  |  |  |
| 12 | 金属构造工程 |  | 吨 | 51,980 | 11.01 | 一 |  |

注：1、百平方米工程量是指每100平方米建筑面积中含有的工程量指标，

仅包括制作损耗；

2、工程量按《建立工程工程量清单计价标准》计算规那么计算；

3、综合单价可视工程实际状况选填。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/417153025042006032