目    录

一、工程概述	3

二、施工管理组织机构	4

（一）施工管理人员组织机构表（见附件一）	4

（二）主要管理人员岗位职责	4

（三）关健管理人员简历（见附件二）	8

三、主要施工措施和工序安排	9

（一）施工概况	9

（二）施工技术方案	9

（三）施工前期准备工作	10

（四）现场定位、放线	10

（五）主要施工工艺说明	10

1、地坪工程	10

2、墙面工程	14

3、顶棚工程	17

4、门窗工程	17

5、油漆工程	18

6、隔墙与隔断工程	19

四、劳动力计划及施工机械设备用量计划	20

1、劳动力配置计划（绝对工期120日历天）	20

2、劳动力来源及组成	20

3、计划用于本工程的主要施工机械表	21

4、施工现场用水、用电量计划	22

五、材料的采购供货组织及进场计划	23

1、供应商的选择	23

2、采购的实施	23

3、材料保管	23

4、工程材料进场计划	24

六、施工进度安排及保证措施	25

1、施工进场准备措施	25

2、施工场地平面及大临布置图	25

3、工程进度计划	26

4、施工工期保证措施	26

5、施工协调配合计划措施	27

七、质量保证体系及措施	30

1、质量要求及质量控制内容	30

2、质量检查制度	30

3、质量控制制度	33

八、成品、半成品保护措施	35

九、安全文明生产保证措施	36

1、安全施工管理办法	36

2、文明施工及标准化工地管理办法	36

3、安全施工的具体规定（见附件六）	37

# 一、工程概述

1、工程名称：上海松江半导体建设工程办公楼室内装修

2、工程面积：建筑面积约38000平方米

3、工程地点：上海松江科技园区

4、建设单位：上海松江科技投资发展有限公司

5、设计单位： J.J.Pan and Partner

信息产业电子第十一设计研究院

6、招标代理单位：M+W zander（美施威尔有限公司）

7、现场概况：本工程已完成结构及室内混凝土地面找平层，原建筑设计墙体均已完成，给排水、通风、强弱电工程均已按原中国建筑标准设计研究院设计安装到位具备精装修的施工条件。

8、工程质量要求：优良

9、工期要求：120日历天

# 二、施工管理组织机构

## （一）施工管理人员组织机构表（见附件一）

## （二）主要管理人员岗位职责

为加强工程的施工组织与管理，确保工程顺利开展，本公司所有项目经理部均执行ISO9001质量认证体系，本项目经理部设工程技术组、施工组、质量安全组、材料（设备）组、后勤组、资料组。各管理人员所承担的岗位职责如下：

1、项目经理岗位职责

1.1确定工程目标，主要是工期质量、成本、利润和安全目标。

1.2组建项目的管理机构，聘任各项目的管理工作人员，明确各管理部门或人员的职责，制定各项规章制度，组织项目管理班子。

1.3确定项目管理总目标和分阶段目标，制定总体控制计划，并按目标和计划实施控制。

1.4对项目的质量、工期、安全、成本等进行监督管理，覆行合同条款，处理工程变更，组织协调会议。

1.5合理组织、配置、落实人、财物等各生产要素，组织好施工活动。

1.6全面负责工程的装饰施工任务，对下达的各项生产、经济、技术指标全面负责。

1.7做好工程的劳动力，机械，材料等平衡调度，召开生产会议，下达生产任务。

1.8抓好工程岗位责任制和贯彻实施，做到文明施工。

1.9对本工程项目的安全生产负全面责任，定期召开工地安全生产工作会议及时通报安全生产情况。

1.10制定和实施本工程施工技术措施，认真落实各项规章制度。

1.11带领本工地有关人员进行月度一次质量安全生产大检查，及时制止违章作业，发现不安全的因素和隐患，要定时、定人、定位限期进行整改，防患于未然。

1.12发生工伤事故时，要按规定程序上报，及时抢救伤员，保护好现场。并亲自主持参加事故调查分析和处理，分析原因，提出改进和防范措施。

2、技术负责人职责

2.1对工程项目施工技术进行有效控制，执行有关技术规范和标准。

2.2审核各重点部位及技术方案，检查工程定位、定标，抄平复核及各项技术交底和施工记录，抓好各工程岗位责任制和贯彻实施。

2.3审核各类技术洽商文件及竣工资料

2.4组织分部分项验收及竣工验收。

3、工程技术员岗位职责

3.1全面负责工程的技术工作，深入研究施工图纸，熟悉主要尺寸、标高、结构形式、位置、质量要求和材料规格、提出修改意见。

3.2参加施工图纸会审，负责办理隐蔽工程验收及设计图纸修改改变手续。

3.3认真学习图纸，计算工程，协助项目经理编制施工计划，确立机具、材料、劳动力、成品和半成品加工需求情况。

3.4制定必要的技术措施，确保工程质量和施工安全的措施

3.5对工程概况，质量要求，施工安全措施及施工方法等在施工前向参加施工的全体人员进行交底。

3.6对施工中发生的一般工程质量事故，提出处理意见，并报项目经理，对较大的工程质量制度事故，经项目经理签证后方能处理。

3.7经常深入现场指导施工，解决一般性的技术问题，贯彻执行质量管理制度，施工验收规范，技术及安全规程。

3.8做好组织分部分项隐蔽工程验收工作，整理及编写竣工报告。

3.9熟悉工程质量检评标准，做好各项工程技术档案资料的积累整理和总结工作。

3.10在进行施工项目技术交底的同时进行安全技术交底，并提出针对性的具体措施。

3.11参加重大伤亡事故的调查分析，提出技术性的鉴定意见和安全技术改进措施。

4、质安员岗位质量职责

4.1认真贯彻执行国家颁发的各项有关工程质量，施工安全法规，结合规范规定，把“一标三规范”认真落实至班组和个人。

4.2经常进行“保证安全生产，提高工程质量”的教育，掌握班组质量，安全动态，搞好安全质量管理。实现“五无”安全生产，提高施工质量。

4.3对所监督的工程项目进行经常性检查，发现问题要立即予以纠正，对出现的工程质量，安全问题，视其情节轻重，有权责令返工，整改或暂停施工，并可越级上报。

4.4对原材料，成品或半成品，按相应程序规定，参与检验安全防护用品等质量低或不符合施工规范规定和设计要求的，有权禁止使用。

4.5按照安全操作规程和质量验评标准要求，帮助班组，开展质量安全合格自检，努力提高工人技术素质和自我防护能力。

4.6参加分部分项工程质量检验评定，对于不合格的分项工程，有权拒绝签名。

4.7主持或参加各种定期质安检查，做好记录，定期上报。

4.8参加质安事故调查分析，对工程质量，施工安全提出改进意见的措施。

4.9对违反劳动纪律，违反安全条例，违章指挥，危险作业行为，或遇到严重险情，有权暂停生产越级上报。

4.10认真学习规范及操作规程，为工人班组上技术课。

5、材料员岗位质量职责

5.1对工程材料，认真做好采购、运输、保管、堆放工作，对各种材料应严格把关(出厂证，合格证)对不合格的材料决不组织进场，确保材料包装牢固，防止搬运过程损坏，做好材料“待检”标识。

5.2提供合格材料供应商资料，提供采购材料有关证明文件。

5.3对新购机具进行采购。

6、施工员岗位质量职责

6.1是生产管理、质量、安全施工的直接责任人，施工前与上道工序的班组长及技术监理交底。

6.2带领全班组工作，每完成工序自检一次做好记录交质检员检查后进入下一道工序。

6.3做好班组进度控制及生产计划。

6.4领料需填写领料单，工程技术员签发，向仓管员领料，做好领用材料标识及半成品的标识。

6.5做好施工段工程竣工后维护和交付工作。

7、设备管理员

7.1施工班组使用的大型设备应指定专人看管、使用、确保能安全有效的运作。

7.2小件设备由领用工人自动保管。

7.3设备由使用人员从仓管员处领取，仓管员对使用人员做好登记，对有损坏的设备应及时通知技术组和工程监理及时进行修理。

8、仓库管理员

8.1负责材料贮存、维护、对库存材料进行标识。

8.2新购机具进行检查、入库。

8.3根据工程技术员签发领料单做好材料领发工作，保存材料合格证与有关记录，有权拒绝不合格材料入库。

9、施工工地资料员

9.1施工前准备施工中所需图纸资料，质量体系所需文件由项目经理到ISO9000办文件员处领取后交工地文档员，由文档员登记、发放。

9.2整理施工过程所有文件资料，完工后交项目经理送质安部归档。

10、消防安全员岗位责任制

10.1全面负责施工现场的安全保卫、防火宣传、教育管理工作。贯彻执行有关安全防火、防爆的法规法令。

10.2经常深入施工现场，检查了解易燃、高温、电源、火源、热源等物质和环境的情况，对不安全问题提出改进意见和措施。

10.3组织义务消防队，配备、配齐有关安全防火器材，定期换药。

10.4参加定期安全检查，发现不安全因素和隐患要及时进行整改。

10.5建立和健全各项住宿、保卫、值班和管理制度。参加事故调查处理，防止事故发生。

## （三）关健管理人员简历（见附件二）

# 三、主要施工措施和工序安排

## （一）施工概况

上海松江半导体建设工程办公楼室内装修共有五层，施工面积约38000平方米。本工程精致简洁，既独具一格，又与整个科技园区风格相协调，装饰要求可比性强。这在技术上，管理上对我们提出了新的要求。本工程将从施工人员技术力量配备，操作程序规范化上着手，围绕重点，提高做工精度，对施工全过程进行严格控制，以保证装饰设计效果和质量。

本工程主要项目涉及轻钢龙骨石膏板天棚工程、室内墙面砖铺贴工程、地面地砖、花岗岩铺贴、架空PVC地板工程、玻璃门窗制作安装工程、隔墙隔断工程、壁纸裱糊工程等。关键控制点为吊顶工程、卫生间防水处理、地面砖、架空PVC地板及花岗岩铺贴工程，施工中必须制订针对性措施，对整个作业过程落实专人监控，做好复测记录，并按公司GB／19002-ISO9001质量体系操作，从严管理，精心施工，确保优良。

## （二）施工技术方案

1、装饰工程按楼层划为几个施工段平行施工，每个施工段先湿作业后干作业，先室内后室外，先上而下的原则，协调各技术工程搞好施工搭接。

2、施工总体以木工作业线为龙头，每段三个作业组同时施工，天棚施工与墙面涂料及地面铺贴铺设参插进行，重点控制木工施工节奏，并以此调度、安排其他工种进度。

3、泥抄地砖作业配合木作阶段性进度，按砌筑—粉刷—卫生间墙地—客房地坪—走道部位的顺序进行，并在木工吊顶面完工前结束。

4、油漆、玻璃、流水作业在各施工段穿插进行，原则上按油漆—乳胶漆、金属工程—玻璃的开工程序进行，需要搞好协调配合。

5、水、电、风安装由专业单位施工，中后期安装在各施工穿插进行，但排管穿线、安装支架等，必须在隐蔽工程验收前完成，灯具、电器安装必须在地砖铺设前完成。

6、装修施工方法：木制品采用机械、手工加工安装打磨；石料采用机械加工、切割、金属栏杆在现场预制，现场焊接、安装；镜面玻璃作防水、粘贴固定；油漆采用机械人工相合施工。

7、本工程房间数量多，单元施工面小，但工序繁多，适用小兵团连续作业方式，为了争取必要的技术间歇时间，在确保质量的前提下满足进度要求,应搞好与土建、安装的穿插配合,以保持同步,减少重复施工。

## （三）施工前期准备工作

1、施工备料：核对施工组织计划及工程材料预算，提出物料的定货和加工计划。按照材料的类别和先后供应次序的原则，制作材料保障计划，工程施工所需材料提前3天供应到施工现场指定地点。施工前期需要的部份材料如：水泥、砂、轻钢龙骨、石膏板、各类夹板、木龙骨等，应在开工前的3天陆续进场并妥善保管好。后续材料的进场按施工工序进行。

2、工程选用的材料，应按设计要求并在监理及设计认可后精心选用，要符合现行材料合格标准的规定。对材料质量发生怀疑时，应抽样检查，以避免造成浪费和损失。

3、材料的定购与进库：按施工进度计划安排急用材料的定购；按供货计划分期分批入库。并应附有材料的品牌、产地、质量合格证及使用说明资料等。

## （四）现场定位、放线

1、根据建施图纸、装修设计图纸及各专业系统图纸，由甲方有关负责人，设计单位、监理单位、乙方工程技术人员共同进行图纸会审交底，然后到现场作实际定位，并依据规范要求，进行测量、平水、放线、确定下料方式。

2、放线时，如现场实际与设计发生尺寸不符时，需要设计变更或另采用其它方案时，应由监理和设计单位作设计或技术变更。

## （五）主要施工工艺说明

### 1、地坪工程

1.1 地砖地面施工工艺

1.1.1工艺流程：基层处理→标高弹线→抹找平层砂浆→弹铺砖控制线→铺砖→勾缝、擦缝→养护→踢脚板安装

1.1.2基层处理：将混凝土基层上杂物清理掉，并用錾子剔掉砂浆落地灰，用钢丝刷刷净浮浆层，如基层有油污时，应用10%火碱水刷净，并用清水及时将其上的碱液溃净。

1.1.3找标高、弹线：根据墙上的+50cm

水平标高线，往下量测出面层标高，并弹在墙上。

1.1.4抹找平层砂浆：从已弹好的面层水平线下量至找平层上皮的标高，抹灰饼间距1.5m。清净抹标筋的剩余浆渣，涂刷一遍水泥浆，要随涂随铺砂浆。然后根据标筋的标高，用小平锹或木抹子将已拌合的水泥砂浆铺装在标筋之间，用木抹子摊平、拍实，小木杠刮平，再用木抹子搓平，使其铺设的砂浆与标筋找平，并用大木杠横竖检查其平整度，同时检查其标高和泛水坡度是否正确，24h后浇水养护。

1.1.5弹铺砖控制线：当找平层砂浆抗压强度达到1.2Mpa时，开始上人弹砖的控制线。在房间分纵、横两个方向排尺寸，当尺寸不足整砖倍数时，将非整砖用于边角处，横向平行于门口的第一排应为整砖，将非整砖排在靠墙位置，纵向应在房间内分中，非整砖对称排放两墙边外。根据已确定的砖数和缝宽，在地面上弹纵、横控制线。

1.1.6铺砖：为了找好位置和标高，应从门口开始。铺砌时，砖的背面朝上抹粘结砂浆，铺砌到已刷好的水泥浆找平层上，砖上楞略高出水平标高线，找正、找直、找方后，砖上面垫木板，用橡皮锤拍实，顺序从内退着往外铺砌，做到面砖砂浆饱满、相接紧密、坚实。

1.1.7勾缝、擦缝：面层铺贴应在24h内进行擦缝、勾缝工作，并应采用同品种、同标号、同颜色的水泥。

1.1.8养护：铺完砖24h后，洒水养护，时间不应少于7d。

1.1.9镶贴踢脚板：踢脚板用砖，一般采用与地面块材同品种、同规格、同颜色的材料，踢脚板的立缝应与地面缝对齐。

1.2花岗石地面施工工艺

1.2.1工艺流程：基层处理→试拼→弹线→试排→刷水泥浆及铺砂浆结合层→铺花岗石板块→灌缝、擦缝→打蜡

1.2.2基层处理：将地面垫层上的杂物清净，用钢丝刷刷掉粘结在垫层上的砂浆，并清扫干净。

1.2.3试拼：在正式铺设前，对每一房间的花岗石板块，应按图案、颜色、纹理试拼编号，并堆放有序。

1.2.4弹线：为了检查和控制花岗石板块的位置，在房间内拉十字控制线，弹在混凝土垫层上，并引至墙面底部，然后依据墙面+50mm标高线找出面层标高，在墙上弹出水平标高线，弹水平线时要注意室内与楼道面层标高要一致。

1.2.5拭排：在房间内的两个相互垂直方向铺两条干砂，结合施工大样图及房间实际尺寸，把花岗石板排好。

1.2.6铺砌花岗石板块：铺设前板块应用水浸湿。先在水泥砂浆结合层上满浇一层素水泥浆，再铺板块，安放时四角同时往下落，用橡皮锤轻木垫板，根据水平线用铁水平　尺找平。

1.2.7灌缝、擦缝：在板块铺砌后1～2昼夜进行灌浆擦缝。

1.2.8打蜡：当水泥砂浆结合层达到强度后方可进行打蜡。打蜡后面层杰到光滑洁亮。

1.3地毯铺设施工工艺

1.3.1工艺流程：基层处理→量尺→裁毯→缝合→木踢脚板固定→倒刺钉板条的固定→清扫地毯

1.3.2基层处理：基层必须先清理干净，有油污的应先用汽油或松节油等擦拭干净。地面有凹凸不平的要处理，要达到基层平整干燥。

1.3.3量尺：量准房间内的净空尺寸，其净空尺寸的长和宽就是地毯的下料尺寸。尺寸量好后，还要把房间和所需用地毯的型号都要填好登记表，以便统一下料。

1.3.4裁毯：准确的量好房间的尺寸，以及地毯所用的型号和铺设方向后即可进行裁剪，每段地毯长应比房间的长度长出20mm，地毯宽应把边裁掉后，再量宽的尺寸。裁切地毯时应在背面弹好线，然后从背面手推裁切。裁好后编号，运入对号的房间内。

1.3.5缝合：地毯接缝缝合时，应先把地毯两端对齐，中间隔一段长度用直针临时连接起来。然后从一头满缝起来。背面缝合完毕后，应在接缝处的两边刷5-6cm宽的胶，用裁好的布条粘在接缝处。然后再将地毯铺好，用弯针在接缝处的正面做绒毛密实缝合。正面缝好后应作到表面不显接缝。

1.3.6木踢脚板：踢脚板一方面保护墙的底部，同时又是地毯的收口处理。木踢脚板的油漆应在地毯铺设前进行，如果在地毯铺完后再进行，应特别注意保护好，不能污染地毯。

1.3.7倒刺钉板条的固定：倒刺钉板条应固定在离踢脚板处8～10mm的地面上。用水泥钉把板条钉在地面上即可，但要牢固，其水泥钉间距在400mm 左右。将裁好缝完的地毯一个长边固定在倒刺钉板条上，把毛边掩进木踢脚板内。

1.3.8清扫地毯：地毯施工完毕后，表面会有脱落的绒毛，应用吸尘器清扫一遍。清理干净后，应关好门上好锁，交工前严禁上人走动。

1.4 PVC地板施工工艺

1.4.1工艺流程：基层处理→弹线→试铺→配置胶粘剂→刷底子胶→铺贴塑料地板

1.4.2基层处理：地面基层为水泥砂浆抹面时，表面应平整，坚硬、干燥、无油及其它杂质。

1.4.3弹线：按设计要求进行分格定位，根据塑料地板尺寸弹出板块分格线。如房间长宽尺寸不符合板块尺寸的倍数时，应沿地面四周弹出加条镶边线，一般距墙面201-300mm为宜。

1.4.4试铺：在铺贴塑料板块前，按定位图及弹线应先试铺，并进行编号，然后将板块掀起按编号放好，将基层清理干净。

1.4.5配置胶粘剂：配料前应由专人对原材料进行检查。使用稀料对胶液进行稀释时，应随拌随用，存放时间不大于1h。严禁使用铁器。

1.4.6刷底子胶：基层清理干净后，先刷一道薄而均匀的结合层底子胶，待其干燥后，按弹线位置沿轴线由中央向四面铺贴。

1.4.7铺贴塑料地板：用干净布将塑料板背面灰尘清擦干净。应从十子线向外粘贴。在涂刷基层时，应超出分格线10mm，涂刷厚度应小于等于1mm。待胶层干燥至不沾手时，按已弹好的墨线铺贴，应就位准确，粘贴密实（用滚子压实）。

1.5环氧树脂砂浆耐磨地坪施工工艺

1.5.1工艺流程：基层处理→干燥基层→底层涂刷→中层树脂砂浆→面层涂刷→养护

1.5.2 基层处理：把地面清扫干净。检查地面是否平整，有洼坑时应提前抹平，有高出地面的混凝土和落地灰等杂物应剔凿掉，使地面平整。

1.5.3干燥基层：地面处理干净后，应在施工前一个星期不能与水接触，保证地面彻底干燥。

1.5.4 底层涂刷:将渗透性湿性环氧树脂涂料按规定配合比混合搅拌均匀，用滚轮涂刷均匀。

1.5.5中层树脂砂浆:底层涂刷完成后将环氧树脂基剂与硬化剂及色素骨材按规定配合比混合搅拌均匀，用慢速磨光机整平。

1.5.6 面层涂刷:中层树脂砂浆施工完成约8小时后，将环氧树脂基剂与硬化剂按规定配合比混合搅拌均匀，用滚轮分二道涂刷均匀。

1.5.7养护:施工完成后须养护24小时以上。

### 2、墙面工程

2.1内墙面砖施工工艺

2.1.1工艺流程：基层处理→排砖、弹线→贴标准点→垫底尺→镶贴面砖→擦缝

2.1.2基层处理：先吊垂直、找规矩、贴灰饼、冲筋。然后将墙面浇水湿润，紧跟着抹1：3水泥砂浆，底灰要扫毛。24h后浇水养护。

2.1.3排砖、弹线：待基层灰六至七成干时即可按图纸要求排砖，再在底层砖上弹垂直与水平控制线，有墙裙的弹在墙裙上口。

2.1.4贴标准点：标准点是用废面砖粘贴在底层砂浆上，贴时将砖的棱角翘起，以棱角作为镶贴面砖表面平整的标准。

2.1.5垫底尺：根据计算好的最下一皮砖的下口标高，垫放好尺板作为第一皮砖下口的标准。

2.1.6镶贴面砖：首先面砖放入净水中浸泡2h以上，取出待表面晾干，用混合砂浆由下往上镶贴，用小铲的木把轻轻敲打砖面，使灰浆挤满，上口要以水平线为标准，贴好底层一皮砖后，再用靠尺板横向靠平。

2.1.7擦缝：用清水将砖面擦洗干净，并用棉丝擦净。用长毛刷蘸粥状白水泥素浆涂缝，然后用布将缝子的素浆擦均匀，砖面擦净。

2.2干挂花岗石墙面施工工艺

2.2.1工艺流程：钻孔、剔槽→穿双股12号铜丝→焊接钢筋网→弹线→安装花岗石→灌浆→擦缝

2.2.2钻孔、剔槽：安装前先将块材按照设计要求用台钻打眼，事先应钉木架，使钻头直对板材上端面，在每块板的上下两个面打眼，孔位打在距板两端1/4宽处，每个面各打两个眼，孔径为5mm，深度为12mm，孔位距花岗石背面以8mm为宜（指钻孔中心）。板材宽度较大时，可以增加孔数。钻孔后用金钢錾子把块材背面的孔壁轻轻剔一道槽，深5mm左右，连同孔眼形成象鼻眼，以备埋卧双股18号铜丝之用。

2.2.3穿双股12号铜丝：把备好的双股12号铜丝剪成长20cm左右，一端用木楔粘环氧树脂将双股12号铜丝楔进孔内固定牢固，另一端将双股12号铜丝顺孔槽弯曲，并卧入槽内，使花岗石上、下两端面没有双股12号铜丝突出，以便和相邻石板接缝严密。

2.2.4焊接钢筋网：首先凿出砼柱或砖墙中的预埋筋（施工砼柱或砌筑砖墙时再柱内或砖墙内预埋φ10钢筋钩，钢筋钩埋入柱内或砖墙内不少于30d@500双向预埋），并把贴花岗石部位清扫干净。先焊接一道竖向ф6

钢筋。横向钢筋为绑扎花岗石所用，第一道横筋在墙根以上10cm处与预埋钢筋焊牢；用作绑扎第一层板材的下口固定双股18号铜丝。第二道横筋焊在比花岗石上口低2～3cm处，用于绑扎第一层花岗石上口固定双股18号铜丝，再往上每隔h（花岗石高）焊接一道横筋即可。

2.2.5弹线：先用大线坠从上至下找出垂直。要考虑花岗石厚度，灌注砂浆的空隙和钢筋网所占尺寸。找出垂直后，在墙上顺着墙体弹出花岗石外廓尺寸。此线即为第一层花岗石的安装基准线，把编好号的花岗石在弹好的基准线上画出就位线，每块留1mm缝隙。

2.2.6安装花岗石：按部位取花岗石，调直双股12号铜丝，将花岗石就位，花岗石上口外仰，把花岗石下口双股12号铜丝与横筋绑牢，之后再把上口双股12号铜丝与横筋绑牢，并用木楔子垫稳，花岗石与基层间的缝隙（即灌浆厚度）为40mm。用靠尺板检查调整木楔，再绑紧双股12号铜丝，依次向另一方进行。

2.2.7灌浆：把配合比为1：2.5的水泥砂浆加水调成粥状（稠度一般为8～12cm），用铁簸箕徐徐倒入，注意不要碰花岗石，边灌边用橡皮锤轻轻敲击花岗石，使灌入砂浆排气。第一层浇灌高度为15cm，不能超过烧板高度的1/3。若发现石板外移错动，应立即拆除重新安装。

第一次灌入15cm后，停1～2小时，待砂浆初凝，此时应检查是否移动后，再进行第二层灌浆，灌浆高度一般为20～30cm，待初凝后再继续灌浆，第三层灌浆至低于板上口5～10cm处为止。

2.2.8擦缝：花岗石安装完毕后，要清除所有余浆痕迹，用麻布擦洗干净，并按花岗石颜色调制色浆嵌缝，边嵌边擦干净，使缝隙密实、均匀、干净、颜色一致。

2.3裱糊工程施工工艺

2.3.1工艺流程：基层处理→吊直、套方、找规矩、弹线→计算用料、裁纸→刷胶、糊纸→花纸拼接→壁纸修整

2.3.2基层处理：清理混凝土顶面，满刮腻子。腻子干后磨砂纸，满刮第二遍腻子，待腻子干后用砂纸磨平、磨光。

2.3.3吊直、套方、找规矩、弹线：首先应将房间四角的阴阳角通过吊直、套方、找规矩，并确定从哪个阴角开始按照壁纸的尺寸进行分块弹线控制。习惯做法是，有挂镜线的按挂镜线，没有挂镜线则按设计要求弹线。

2.3.4计算用料、裁纸：按已量好的墙体高度约放大2～3cm，按此尺寸计算用料、裁纸。

2.3.5刷胶、糊纸：分别在纸的背面和墙上刷胶，其刷胶宽度应相吻合　，墙上刷胶一次不应过宽。墙面上遇有电门、插销盒时，应在其位置上破纸做为标记。

2.3.6花纸拼接：纸的拼缝处花形要对接拼搭好，铺贴前应注意花形及纸的颜色力求一致，墙与顶壁纸的搭接应根据设计要求而定。

2.3.7壁纸修整：糊纸后应认真检查，对墙纸的翘边翘角、气泡、皱折及胶痕未擦净等，应及时处理和修整，使之完善。

2.4内墙乳胶漆施工工艺

2.4.1工艺流程：嵌、批腻子→刷乳胶漆。

2.4.2嵌、批腻子：可用聚醋酸乙烯腻子。嵌、批腻子时，使用钢皮或橡皮、硬塑料刮板刮均可。

2.4.3刷乳胶漆：涂饰时，打开漆桶加水，把漆调至适当稠度即可。一般加水量不宜超过漆量的20%，但有时因墙面关系不好漆饰时，也可适当增加水量，最多能加到80%（指批腻子前刷的一道底漆），但以后的每遍漆以10%-15%的水为宜。

第一遍漆涂饰后，经过2h干燥，即可刷第二遍漆。施工时的室温保持在0℃以上，以防冻结，乳胶漆干燥快，大面积涂饰时应多人配合，流水作业，互相衔接，从一头开始，顺着刷向另一头，以避免出现接头。每个刷面应一次完成。

2.5壁柜、吊柜安装工艺

2.5.1工艺流程：找线定位→框、架安装→壁柜隔板支固点安装→壁、吊柜扇安装→五金安装

2.5.2找线定位：抹灰前利用室内统一标高线，按设计施工图要求的壁柜、吊柜标高及上下口高度，考虑抹灰厚度的关系，确定相应的位置。

2.5.3壁柜、吊柜的框架安装：壁柜、吊柜的框架应在室内抹灰前进行，安装在正确位置后，两侧框固定点应钉两个钉子与墙体木砖钉牢，不得外露。在框架固定前应先校正、套方、吊直，核对标高、尺寸，位置准确无误后，进行固定。

2.5.4壁柜隔板支固点安装，按施工图隔板标高位置及支固点的构造要求，安设隔板的支固条、架、件。

2.5.5壁、吊柜扇安装：按扇的规格尺寸，确定五金的型号和规格，检查框口尺寸 ，对框扇进行修刨，铲、剔合页槽进行合页安装，再安装柜扇。

2.5.6五金安装：五金的品种、规格、数量按设计要求选用，安装时注意位置的选择，无具体尺寸时，操作应按技术交底进行，一般应先安装样板，经确认后再大面积安装。

### 3、顶棚工程

顶棚工程主要是轻钢龙骨石膏板（矿纤板）吊顶，其施工工艺如下：

（1）工艺流程：安装吊杆的吊钩→固定吊杆→安装大龙骨→校正大龙骨→安装中、小龙骨→检查平顶的轻钢龙骨安装质量→成品保护

（2）安装吊杆的吊钩：吊杆下端螺丝杆与吊钩连接，在吊钩连接孔的上下各用一只螺帽拧牢，待龙骨的标高和平整度较正正确后，将该 螺帽拧紧，并使吊杆下端螺丝杆伸出吊钩连接孔20mm左右，以防平顶在使有用过程中受振动时螺帽脱落。

（3）固定吊杆：吊杆的直径、间距 和固定方法按设计图纸的规定施工。

（4）安装大龙骨：将大龙骨压入吊钩内，其背面和开口面要间隔，与吊钩内侧面相贴紧，大龙骨之间连接靠专用接插件，相邻大龙骨的接头要错开50mm以上。

（5）校正大龙骨：根据设在墙或柱上的平顶标高控制墨线。在整间平顶范围内拉通长细钢丝，细钢丝要垂直大龙骨，每隔3～5m一根，用它来检查大龙骨的标高和起拱度，然后通过调整吊钩高度来确保平顶标高和起拱度及平整度的正确性，并用拉通长麻线的方法，来检查和调整每根大龙骨的顺直程度，要做到每根大龙骨顺直。

（6）安装中、小龙骨：中、小龙骨的接头采用专有的中、小龙骨接插件连接，对插横撑小龙骨采用支托件与中龙骨和纵向小龙骨连接，最后用拉通长麻线方法检查和调整每根中、小龙骨，使每根中、小龙骨顺直。

（7）检查平顶的轻钢龙骨安装质量：沿中、小龙骨垂直方向和房间对角线方向拉通长细钢丝，检查中、小龙骨的标高、起拱和平整度是否正确，发现不合标准处，要用调整吊钩高度的方法加以校正，做到轻钢龙骨架底面平整，标高和起拱正确。

（8）成品保护:吊顶装饰安装完后，不得随意剔凿，严禁开大洞。吊顶边的消防管道，在末放饰面板时，应试水试压完毕，以防漏水污损吊顶。管道阀门及灯线较复杂的部位，注意预留检修孔。以防止上下人损伤吊顶。安装吊顶的灯具，通风罩时，不得损坏和污染吊顶。吊顶安装完成后，如后继续工作应采取保护措施，防止污染。

### 4、门窗工程

（1）工序流程：弹线找规矩→确定门框的安装位置及标高→安装门框→安装门扇

（2）弹线找规矩：结构验收合格后，用线坠吊垂直，检查门位置的准确度，并在墙上弹出安装位置线，对不符线的结构边楞进行处理。

（3）确定门框的安装位置及标高：根据室内50cm

的水平线检查窗框安装的标高尺寸，对不符线的结构边楞进行处理。根据图纸设计的位置和标高安装。木门框的安装应在地面工程和墙面抹灰施工以前完成。

（4）安装门框：应考虑抹灰层厚度，并根据门的尺寸、标高、位置及开启方向，在墙上画出安装位置线，门贴脸应与抹灰面齐平。

（5）安装门扇：确定门的开启方向及小五金型号、安装位置，检查门口尺寸是否正确，边角是否方正，高度和宽度是否正确，在门扇的相应部位定点划线，根据框的尺寸调整门扇大小。将门扇靠在框上划出相应尺寸线，塞好后用木楔顶住临时固定，标出合页槽的位置，同时注意口与扇安装的平整。

门扇修整尺寸合适后即剔合页槽，安装合页。五金安装应符合设计图纸的要求，不得遗漏，位置准确。

### 5、油漆工程

木料表面施涂清漆施工工艺：

（1）工艺流程：基层处理→操底油，满刮石膏腻子→刷第一道油漆→刷第二道油漆→刷第三道油漆→刷第四道油漆→打砂蜡→擦上光蜡→成品保护

（2）基层处理：用开刀将木料表面的油污、灰浆等清理干净，然后磨一遍砂纸，阴阳角角迹要清除。

（3）操底油，满刮石膏腻子，干燥后磨砂纸，满刮第二道腻子，用零号砂纸磨平、磨光，清扫并用湿布擦净。

（4）刷第一道油漆，待漆干透后进行磨砂纸，清扫并用湿布擦净。如有不平之处，要及时复抹腻子，干燥后局部磨平、磨光，清扫并用湿布擦净。

（5）刷第二道油漆，待漆干透后进行磨木砂纸，如有不光、不平之处，要及时复抹腻子，干燥后局部磨平、磨光，清扫并用湿布擦净。刷第二道油漆后，便可进行玻璃安装工作。

（6）刷第三道油漆，刷法和要求同第二道，待漆干透后用水砂纸打磨，要达到平和光，清扫并用湿布擦净。

（7）刷第四道油漆，刷法和要求同上，待漆干透后用320号水砂纸打磨，要用力均匀，磨后清扫并用湿布擦净。

（8）打砂蜡：先将原砂蜡加入煤油化成粥状，然后用棉丝蘸上砂蜡涂布满一个门面或窗面，用手按棉丝来回揉擦往返多次，最后用棉丝蘸汽油将浮蜡擦洗干净。

（9）擦上光蜡：用干净棉丝蘸上光蜡薄薄的抹一层，注意要擦匀擦净，达到光泽饱满为止。

（10）成品保护：刷油前首先清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响油漆质量。在涂刷每道油漆时要注意环境卫生，刮大风天气和清理地面时不得涂刷。注意不得磕碰和弄脏施涂面。掉在地面上的油迹要及时清擦干净。油漆涂料完成后应派专人负责看管。

### 6、隔墙与隔断工程

轻钢龙骨防火石膏板墙施工工艺：

（1）工序流程：弹线、分档→做地垄→安装龙骨→电器铺管附墙设备→安装一侧罩面板→填充隔音材料→安装另一侧罩面板→接缝及护角处理

（2）弹线分档：在隔墙与上下及两边基体的相接处，应按龙骨的宽度弹线。按设计要求，确定竖向龙骨、横撑及附加龙骨的位置。

（3）做地垄：按照设计要求做180mm高的C10混凝土地垄。

（4）安装龙骨：沿弹线位置固定沿顶、沿地龙骨及边框龙骨。龙骨的边线应与弹线相重合。龙骨的端部应固定。边框龙骨与基体之间应按设计要求安装密封条。安装竖向龙骨应垂直，龙骨间距应按设计要求布置。罩面板横向接缝处，如不在沿顶、沿地龙骨上，应加横撑龙骨固定板缝。门窗或特殊节点处，使用附加龙骨，安装应符合设计要求。

（5）电气铺管、安装附墙设备：按图纸要求预埋管道和附墙设备，要求与龙骨的安装同步进行，或在另一面石膏板封板前进行，并采取局部加强措施。电器设备专业在墙中铺设管线时，应避免切断横、竖龙骨，同时避免在沿墙下端设置管线。

（6）安装罩面板：面板宜竖向铺设，长边接缝应落在竖龙骨上。龙骨两侧的面板及龙骨一侧的内外两层面板应错缝排列，接缝不得落在同一根龙骨上。若为双层板则面板与基层板接缝应错开，不得在同一龙骨接缝。安装面板应从中部向板的四周固定，钉头略埋入板内，钉眼应用石膏腻子抹平。隔墙板的下端如用木踢脚板覆盖，面板应离地面20～30mm。

（7）铺放墙体内的玻璃棉、矿棉板、岩棉板等填充材料，与安装另一侧面板同时进行，填充材料应铺满铺平。

（8）接缝及护角处理：安装面板时，其接缝处应适当留缝，并必须坡口与坡口相接，接缝内浮土清除干净，刷一道50%浓度的107胶水溶液。用小刮刀把WKF接缝腻子嵌入板缝，与坡口刮平，然后粘贴玻纤带，压实刮平。当腻子处于潮湿状态时，再刮一道WKF腻子，将玻纤带埋入腻子中，并将板缝填满刮平。

# 四、劳动力计划及施工机械设备用量计划

## 1、劳动力配置计划（绝对工期120日历天）

1.1木工作业线

负责天棚吊顶、门窗制作安装、固定家具制作安装、小五金安装等。是本工程主要关键作业流水线，计划需木工150人。

1.2泥石抄作业线

负责墙面粉刷、墙面铺贴、地面铺贴，本工程计划需泥石工125人。

1.3油漆作业线

负责木饰面油漆，墙面涂料、玻璃安装，本工程计划需油漆工250人。

1.4地毯工：负责地毯的铺设与维护，本工程计划需地毯工30人。

1.5焊工、普工等辅助工种：配合现场楼梯栏杆施工，材料搬运等，本工程计划需焊工10人，普工75人。

## 2、劳动力来源及组成

| 序号 | 工 种 | 来 源 | 楼 层 | 进场时间 | 人 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木工 | 本公司 | 1～5层 | 开工第3天 | 150人 |
| 2 | 油漆工 | 本公司 | 1～5层 | 开工第15天 | 250人 |
| 3 | 泥水工 | 本公司 | 1～5层 | 开工第15天 | 125人 |
| 4 | 电工 | 协作单位 | 1～5层 | 开工第1天 | 80人 |
| 5 | 管工 | 协作单位 | 1～5层 | 开工第1天 | 50人 |
| 6 | 力工 | 本公司 | 1～5层 | 开工第1天 | 250人 |
| 7 | 电焊工 | 本公司 | 1～5层 | 开工第1天 | 10人 |
| 8 | 地毯工 | 本公司 | 1～5层 | 开工第95天 | 30人 |
| 9 | 普工 | 本公司 | 1～5层 | 开工第1天 | 75人 |

## 3、计划用于本工程的主要施工机械表

| 序号 | 机具名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 制造国家 | 功率(KW) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单台功率 | 合计功率 |
| 1 | 石材切割机 | 4100NH | 台 | 24 | 日本 | 1.20 | 28.8 |
| 2 | 角磨机 | 9523NB | 台 | 24 | 日本 | 0.54 | 12.96 |
| 3 | 型材切割机 | LS1030 | 台 | 12 | 日本 | 1.30 | 15.6 |
| 4 | 电锤 | GBM400 | 台 | 30 | 德国 | 0.40 | 12 |
| 5 | 木工电刨 | M1B-SD01-80 | 台 | 10 | 日本 | 0.60 | 3.6 |
| 6 | 木园锯 | GKS-2 | 台 | 12 | 德国 | 0.40 | 4.8 |
| 7 | 空压机 | UD-2025 | 台 | 18 | 德国 | 1.50 | 27 |
| 8 | 空式台钻 | SB400#B | 台 | 9 | 德国 | 0.35 | 2.1 |
| 9 | 电焊机 | CEN160 | 台 | 8 | 德国 | 3.80 | 22.8 |
| 10 | 手提电钻 | GKS-8 | 台 | 24 | 日本 | 0.55 | 13.2 |
| 11 | 气钉枪 | 日立 | 把 | 24 | 日本 |  |  |
| 12 | 吸尘机 | RU101 | 台 | 4 | 中国 | 0.80 | 1.6 |
| 13 | 手提木铣机 | GST85PBE | 把 | 5 | 德国 | 0.35 | 0.7 |
| 合计 |  |  |  | 190 |  |  | 166.92 |

3.1施工机具的进场安排

根据施工进度计划开工前3天进场，安全保护装置完好无误，才能正式投入使用。在使用时做好维护保养，设备要挂牌，专人负责维修。大机具进入饰面阶段后逐步撤出现场，运回公司设备仓库，连同运行记录交保管员保存。

## 4、施工现场用水、用电量计划

装修工程用水量较少。主要用于贴大理石、瓷砖及抹灰。因此每层设两个DN20的临时供水管即可，整个工程用水量大约800立方。

施工临时用电180千瓦，整个工程用电约15万度。

# 五、材料的采购供货组织及进场计划

## 1、供应商的选择

1.1材料员根据已批准的《材料采购计划》依据《合格供应商名录》优先选择合格的供应商进行采购。

1.2项目经理根据工程实际需要签订《采购合同或《采购订单》，由材料员实施。

1.3工程主管根据审批后的《材料采购计划》及工程进度需要，分期、分批填写《材料采购通知表》，由材料员根据《材料采购通知表》进行采购。

## 2、采购的实施

2.1对于零星采购，材料员可直接在选定的供应商处进行采购。

2.2对于大批量采购(视工程量情况由项目经理决定大批量的额度)，必须拟订采购合同，合同内容必须明确材料的名称、规格、质量指标、日期和必要的质量保证要求，签订合同授权人签字后进行采购。

2.3材料员在采购过程中必须收集所有有关采购材料的资料，包括说明书、合格证明等。

## 3、材料保管

3.1采购回来的材料，由仓库人员和质检员依照《进货检验程序》验收合格后办理入库手续入库。

3.2对采购回来的经检验不合格的材料，按照《不合格品控制程序》进行处理。

3.3合格材料入库后，由材料仓管员对其做好产品标识。

3.4对于现场堆放的大批原材料、需存放两天以上时，由施工班组负责人做好产品标识，防止施工人员误用。

3.5在库原材料，由仓管员按材料不同用途堆放，易燃物不能与木制品及纸、布等制品放在一起，应有一定间隔、且易于提取。

## 4、工程材料进场计划

4.1材料供应方式：本工程材料均由乙方采购，乙供材料按招标文件之内容置办，乙供材料在采购或使作前必须向监理、设计、总包上报有关材料的技术、质量资料、小样及供货商企业资质等有关资料，待监理和设计同意后方可实施。

4.2物料进场时，项目部进行验收、清点后，报监理复核，并由监理现场抽查复验通过后方可使用到工程中。

4.3施工领料由施工员签发，仓库保管员按签发的领料单发料、记帐，做到帐、卡、物三相符。

4.4主要材料进场计划(见附表三)

4.4.1材料数量以施工预算为准;

4.4.2为有利于现场管理和产品保护,材料应分批进场,最早、最迟时间是指材料首批和最末批材料进场时间。

4.4.3为统一现场管理,分包施工的材料进场时间也纳入本计划。

# 六、施工进度安排及保证措施

## 1、施工进场准备措施

1.1协助总包办理项目登记、施工许可有关手续,与总包签定安全协议，办妥开工手续。

1.2组建现场管理班子，项目经理组织管理人员按各自的职责开展工作。完成现场平面布置，安顿好人员食宿。

1.3组织图纸会审，根据设计意图和合同条件，按工程实际情况，编制、调整施工组织设计，报请总包监理审核后下发。

1.4调 度、安排施工队进场，进行安全教育和短期的技术培训，使上岗人员具备在核电站工作所需证件，特殊工种有合格的操作证。

1.5提供样品，供业主、设计和监理总包认定。根据供货需求计划，择优提前向合格供应商发出求购信息，根据认定样品签订供货合同。

1.6筹备施工机具，检测器具、仪器、仪表,作好进场前的检查、维修，保证进场机具完好安全，计量器具在鉴定合格有效期内。

1.7验收装饰施工面土建结构和安装质量，明确施工界面和衔接要求，复核定位基准并弹线引入。

1.8我公司要求现场施工作业面接收，具备以下条件：

1.8.1标高，平面定位基准点总包应明确移交。

1.8.2土建质量应经有关方面检验验收通过，外墙应确保无渗漏水。

1.8.3工作面上与本标段施工无关的物料清退完。

1.8.4施工用水，用电接驳段点应按规定接驳到施工现场。

## 2、施工场地平面及大临布置图

2.1概述：本室内装饰工程施工工期较短，不使用大型施工机械，在施工面内临时隔出项目管理办公室、材料仓库和加工场地，随装饰进度调整转移，至竣工前撤出，验收移交。

2.2施工用电、用水均在指定接口位置接驳。建筑垃圾及时清理，堆放在总包指定的区域。施工人员住宿在外租房解决。卫生设施使用现场公厕。

2.3施工现场平面及大临布置图(见附件四)

## 3、工程进度计划

3.1编制依据

3.1.1招标书工期要求、装饰工程分包内容。

3.1.2设计图纸、有关文件及技术说明书。

3.1.3国家规范、规程、标准、定额。

3.2进度计划实施要求

3.2.1上海松江半导体建设工程办公楼室内装修项目于2013.06.8开工，至2013.10.08竣工，总工期为120个工作日。项目经理部每月应进行实际完成的形象进度统计(工作量截止每月25日)，向总包、监理报告，每月10日前报公司工程部。

3.2.2装修工程进度计划表（见附件五）

## 4、施工工期保证措施

4.1首先必须组织能打硬仗的、经验丰富的施工人员组成作业组，承担本工程的施工任务。

4.2建立生产例会制度，每周至少召开2次班组以上的生产例会制度，项目经理部每天召开一次碰头会，对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。

4.3采用施工进度计划与月、周计划相结合的各级网络计划进行施工进度的控制与管理，在施工生产中抓主导工序，找关键矛盾，组织交叉作业，安排合理的施工程序，做好劳动力组织和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保工期控制进度计划的实现。

4.4根据业主的使用要求及各工序施工周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上的充分利用与紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而缩短工程的施工期。

4.5实行合理的工期目标奖罚制度，根据工程进度需要，可适当安排晚上加班作业。

4.6作好施工配合及前期施工准备工作，拟定施工准备计划，专人逐项落实，保证后勤保障的高质、高效。

4.7采用成熟的科学施工方法，向科学技术要速度、要质量、通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工周期。

4.8财务保证工程款专款专用及时的拨付，保证材料供应充分，保证施工进度顺利；施工程序以流水作业为主、条件允许时应采用交叉作业为辅，各工种之间相互穿插配合，尽力避免停工、窝工等现象出现；碰到关键五环节还需集中人力加班加点，争取该工程能在业主要求的期限内圆满完成。

4.9现场“每日施工进度记录表”做记录确保严格执行和控制工程进度计划。该表每日由施工队长(或班组长)填写后报项目经理，并附在施工日记中。（《每日施工进度记录表》见附件六）

4.10根据每日的施工进度记录表编制材料的采购、进场等计划，以及备的进场计划，尽量避免因材料与设备不能按时进场而延误工期。

4.11施工进度计划调整

若因设计变更、材料供应及其它不可预测之原因，则对施工进度计划及时进行调整，并且材料、设备的采购、进场计划也需做相应调整。

施工进度计划变更、调整应报知业主及现场其它管理人员共同商定、编制，后由项目经理统一，按调整后的施工进度计划表严格执行，以确保该工程保质保量如期竣工。

## 5、施工协调配合计划措施

5.1装饰工程是多工种多专业互相配合、互相协作、互相支持、共同完成的系统工程。项目部处理好与设计、监理、总承包及其他分包单位的关系，是一项十分重要的措施。项目部一定要为业主着想，对工程负责，在总包的统一协调和指挥下，把承包的工程切实做好，同时要创造条件，提供方便给与单位有关的其他分包单位，共同做好本工程。

5.2与发包方的配合措施

5.1.1主动协助总包准备资料办妥各种手续。

5.1.2按设计要求向总包提供材料小样封样，以便及早确定材料。

5.1.3及时将报设计审核后的深化设计图送业主备案，严格按图施工。

5.1.4和总包保持联系，接受日常指导和督促，发现问题提前七天以书面形式向业主反馈，并提出参考意见。

5.2与设计师的配合措施

5.2.1仔细研读设计图，认真参加设计交底，主动请教设计师，深入领会和理解设计意图，接受设计师指导。

5.2.2按设计要求制作材料小样，报送设计师、总包和监理部审定。

5.2.3按设计意图和施工规范进行深化设计和节点翻样，报送设计师审定后才能实施。

5.2.4发现因现场变动而与设计图不符时，提前七天书面向设计师、总包、监理部反映，并根据现场实际情况提出修改建议供设计师参考。

5.2.5接到设计变更通知后立即登记备案，并收回原图纸注上变更修改标记，或作废收藏，立即下发修改图到班组，按新图施工。

5.3与监理的配合措施

5.3.1进场后将施工组织设计和进度计划上报监理审批，接受监理日常的指导、督促和帮助。

5.3.2材料进场前报请监理部验收质量，验收合格才可进场用于施工。

5.3.3重大施工技术方案报监理部审查，接受监理部巡行检查，对检查意见认真整改，并在２４小时内书面回复，实施后请监理复验。

5.3.4现场因设计变更而造成施工工艺变化，要将有关资料集中报请监理部签证确认。

5.3.5及时汇报分项、分部工程验收情况，接受监理部复验，监理部对施工质量有最终评定权和否定权。

5.3.6隐蔽工程监理部收提前三天填表上报监理部复验，经监理验收合格后再正式报质监站。

5.3.7竣工验收前经自检整改后，提前七天报请监理部复验，合格后再正式报质监站验收。

5.4和土建单位和其他分包的配合措施

本装饰施工阶段有关土建收尾，我公司总体协调责任，全程配合，与各施工方明确施工交接界面和衔接方式，统一安排计划，互相配合调度直至施工完毕。

5.4.1与总包单位定立安全施工、文明施工协议，遵守总包制定的工地制度和纪律；

5.4.2按时参加总包召开的调度会和例会同，接受总包的协调，配合工作，认真实施。

5.4.3上报进度计划并定期通报实际施工进度，按总包要求调整进度计划。

5.4.4主动与其他装饰施工标段和安装单位确定交接界面划分和基准尺寸，统一衔接方式。

5.4.5主动与安装单位联系，提供装饰平面图、预埋预留孔图，确定安装定位尺寸。

5.4.6向其他装饰施工分包和安装单位互相交流施工进度计划，进行协商调整，综合管理，确定施工配合时间，保证工期目标。

5.4.7为达到本工程的质量要求，施工中涉及墙体及结构开孔等情况，由项目部进行协调，并根据现场实际环境，在实施前七天，把所需切割开孔的形状，定位、尺寸报监理和总包单位。

5.4.8施工结束后，清洁、整理各施工面。

# 七、质量保证体系及措施

## 1、质量要求及质量控制内容

1.1本工程的质量要求达到优良

1.2本工程将对如下内容进行控制

1.2.1装饰材料质量控制—装饰工程的材料必须严格按照图纸设计要求进行采购，以使工程达到设计效果，材料采购之前必须提供材料样板供设计师，业主及监理共同认可，材料进场时现场质检人员要依据材料订单(合同)的材料质量标准抽样进行检验。对有安全要求的原材料，应按规定送国家认可的质检部门进行复检。所有检验不合格的材料要严格控制，不得用于工程中。

1.2.2施工工艺控制—本项目部通过施工员指导工人按照正确的工艺流程进行操作，严格执行工艺要求，控制工程施工过程中违规操作发生的质量问题，减少因返工造成材料浪费。

1.2.3操作水平控制—装饰工程施工要达到优良，除采用优质材料、先进工具及工艺并运用先进管理手段外，还要有操作技能高超的工人才能实现。为使本工程能达到创优目标。我公司将组织一支具有丰富施工操作经验的施工队伍进行该工程项目施工，保证工程在合同工期内优质完成。

1.2.4成品、半成品保护控制—装饰工程施工是一个多工种、多专业同时进行交叉作业的过程，成品、半成品保护尤为重要。因此本项目部制定了完整的成品、半成品保护措施，确保做好成品保护工作，以优质工程交付使用。

1.2.5施工管理水平控制—施工管理自始至终贯穿于整个施工过程，没有好的管理水平，就不可能完成一个优良工程，管理水平主要体现在施工组织能力，施工质量管理措施，施工技术措施，施工安全措施上。本项目部配备了经验丰富、素质高的管理人员，采用先进的管理模式，力争在高水准的施工管理水平上完成工程施工。

上述质量控制内容必须通过严格执行下列质量检查制度及质量控制制度来实现。

## 2、质量检查制度

根据设计图纸及施工验收规范建立完善的质量检查、验收制度、确保工程质量。质量检查内容及质量控制程序如下：

2.1质量检查验收内容

2.1.1隐蔽工程验收（凡将被外层饰面覆盖的工程内容均列入隐蔽工程项目进行检查、验收、并作详细记录）

2.1.2工序交接验收

2.1.3工程完工验收

2.2具体检查项目及验收程序：

2.2.1轻质隔断墙在安装石膏板前检查龙骨尺寸，间距及固定质量、隔音、保温材料填充情况，墙内电器管线及预埋件位置和数量。

2.2.2吊顶在安装面板前检查吊挂件规格，间距及龙骨规格、间距、吊顶内所有机电设备与管道规格、走向、位置、水暧、消防管理订压试验。

2.2.3卫生间等防水工程在隐蔽之前检查防水做法并做蓄水试验。

2.2.4贴壁纸制检查基层平整度、垂直度、阴角、阳角的规方情况。

2.2.5铺地毯前检查地面平整度、裂缝孔洞处理情况、湿度等。

2.2.6质量检查、验收程序

返修

操作班组自检完毕

工长及专职质检员初检

工长质检员填报检查表

不合格

设计单位

监理工程师及施工

单位复检

合格

进行下道工序

2.3质量检验标准

2.3.1《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》（DBJ01-27-96）

2.3.2《建筑工程质量检验评定标准》（GBJ301-88）

2.3.3《轻钢龙骨隔墙吊顶工程设计施工及验收规范》（上海市DBJ08-210-95）

2.3.4《5建筑装饰工程施工及验收规范》（JGJ73-91）

2.3.5《建筑内部装修设计防火规范》（GB-50222-95）

2.3.6《装饰石膏板》（GB9777-88）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/418015143062006022