# 目	录

第 1 章.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

基本无线功能测试	1

客户端多种认证方式	1

AP 多种部署方式	2

客户化 WEB 门户认证	3

单一 SSID，动态 VLAN 接入能力	4

黑名单功能	5

AP 用户隔离功能	6

无线 IDS 功能	6

无线 WLC 与有线 IDS/IPS 联动	7

管理帧保护（MFP）	7

1.10.	无线访客功能（GUEST ACCESS）	8

第 2 章.

2.1.

2.2.

2.3.

第 3 章.

3.1.

第 4 章.

4.1.

4.2.

4.3.

第 5 章.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

AP 能力测试	10

AP 流量测试	10

AP 频点测试	11

胖瘦 AP 的自动转换	12

远程运行管理测试	12

远程 AP 混合工作方式（可以实现中心转发和本地转发）	12

基本 RF 管理	14

动态调整无线网络的功率和频点	14

非法 AP 的检测/分类/抑制/定位	14

基于接入用户数目的负载均衡	16

无线网管功能	17

RF 热区图	17

无线网管功能测试	18

无线网管配置能力	18

无线网络的配置管理模式	19

无线网管的规划工具	19

# 第1章. 基本无线功能测试

  - 客户端多种认证方式

测 试

目的

设 备需求

设定不同的用户认证方法，确认无线局域网设备能同时支持 WEP,WEB,WPA2 的认

证。

一台无线交换机

一台AP

一台笔记本，安装windows XP SP2

网 络

拓扑

测 试

步骤

i.

ii.

iii.

如上图进行网络设置：AP、控制器以及 Internet 连接起来；用户通过内置的

DHCP 服务器获取IP 地址；

无线网络配置三个SSID：一个WEP 认证，一个网页认证，一个WPA2 认证方式，三个SSID 映射到同一个VLAN，分配同一段IP 地址

确认用户可以拿到正确的IP 地址，并能访问Internet

结 果

记录	客户端可以通过不同的SSID 采用不同的认证方式接入网络，并且可以拿到同一网段地址访问Internet

  - AP 多种部署方式

测 试	设定不同的网络环境，确认无线局域网 AC 和AP 能够支持 2 层部署，3 层网络部署， 目的	AP 静态设置地址。

设 备		一台无线交换机需求		一台AP

- 一台笔记本，安装windows XP SP2

网 络拓扑

测 试

步骤

i.

ii.

iii.

AP 和AC 之间为 2 层网络环境，AP 通过AC 上的外部DHCP 分配地址，查看 AP 加电后是否正常工作，记录结果

AP 和AC 之间为 3 层网络环境，AP 通过外部DHCP 获得地址，可正常启动，并和AC 通信，查看AP 加电后是否正常工作，记录结果

AP 和AC 之间为 3 层网络环境，AP 通过静态设置地址，可正常启动，并和

AC 通信，查看AP 加电后是否正常工作，记录结果

结 果	AP 和AC 之间可以通过 2 层网络的工作环境或者 3 层网络的工作环境自动连接，AP

记录	连接入AC 以后可以正常工作

  - 客户化 web 门户认证

测 试	确认 AC 可以根据客户要求，更改 web 认证门户的界面，不同 SSID，对应不同的

目的	web 门户界面，并且可以根据客户端接入不同AP，推送不同的Web 门户界面

设 备

需求

一台无线交换机

一台AP

一台笔记本，安装windows XP SP2 Radius Server

网 络

拓扑

测 试

步骤

i.

ii. iii. iv.

分布在AC 和AP 设置不同的两个SSID 两个 SSID 对应不同的web 认证界面

接入不同的AP，推出不同的web 认证界面

这个界面可以根据客户要求，进行随意修改

结 果

记录	客户端可以根据不同的SSID 和不同的AP MAC 地址得到不同的Web 认证界面，并且 Web 界面可以根据客户要求修改

  - 单一 SSID，动态 VLAN 接入能力

测 试	检验无线网络系统能够在同一SSID 下，具有动态 VLAN 接入能力，即根据用户名用例	来为用户分配VLAN

设 备		一台无线交换机需求		一台AP

- 多台笔记本电脑

网 络拓扑

测 试		i.	在 Radius 上设置不同的两个帐号，并为不同的帐号设置不同的VLAN 权限步骤	ii.	采用 802.1x 认证

- 分别采用不同的用户名接入网络

- 检测不同用户名上线以后拿到的地址和接入的VLAN

- 记录结果

结 果	在同一SSID 下，客户端可以根据用户名接入不同VLAN

记录

  - 黑名单功能

测 试

目的

设 备需求

确认无线局域网有黑名单功能

- 台无线交换机

- 台AP

一多台笔记本，安装windows XP SP2

网 络

拓扑

测 试    i.

步 骤 ii. iii. iv.

v.

vi. vii. viii.

如上图进行网络设置：通过一个三层交换将无线交换机、AP、认证服务器通过WEB 页面进行认证，设置最大失败次数5 次

客户端用错误的连接用户名或密码，连接无线网络

当重试到第 6 次，应该发现该用户无法跟此无线网络作关联检查黑名单组中，是否有该用户MAC 地址

确认该用户被自动放入黑名单组中将连接的那个AP 断电

查看是否另外一个AP 也无法连接

结 果

记录	AC 中可以设置黑名单规则，并且可以修改连续几次认证失败列入黑名单

  - AP 用户隔离功能

项目：基于SSID 的不同AP

测试类型：必须测试配置：

下的用户隔离功能测试

AP

STA1

STA2

测试过程：

- 关掉AP 隔离功能，检测2台STA 是否可以正常上网以及保持相互之间的通信；

- 打开 AP 隔离功能，检测 2 台 STA 是否可以正常上网以及保持相互之间的通信；

- 所有这些隔离都能基于 SSID 来完成测试要求：

- 情况1中2台STA 可以正常上网以及保持相互之间的通信；

- 情况 2 中 2 台STA 可以连接上AP 但无法保持相互之间的通信。测试结果：

关掉 AP 隔离功能，2 台 STA 可以正常通讯，打开AP 隔离功能，2 台 STA 不能正常通讯

并且该功能可以基于SSID 来设置

  - 无线 IDS 功能

项目：无线 IDS

测试类型：必须

测试配置：

STA

A P

交换机

AC

测试过程：

- STA 、AP 、AC 按照以上配置连接并设置参数

- 使用无线终端进行无线攻击

- 无线网络具有无线IDS  功能，可以自动断掉具有攻击的用户，并且报警

- AC  可以具有IDS 签名的升级能力，定期进行无线攻击特征文件的更新

- AC 具有与有线IPS 设备的接口，检测 7 层攻击

测试要求：要求网络支持WIDS	功能

测试结果：

AC 内置了Wireless IDS 功能，当有网络攻击时，AC 自动屏蔽攻击客户端，并且该功能完全内置免费，无需任何License 支持

AC 内置与有线IPS 内置接口，具有检测 7 层攻击能力

  - 无线 WLC 与有线 IDS/IPS 联动

测试目的：检测无线控制器与有线 IDS/IPS 系统之间的联动，以实现对 L2-L7 入侵攻击的防范，弥补无线入侵检测（WIDS）防范 L2 入侵攻击的不足。

测试配置：

测试过程：

- 在 IDS 上配置攻击检测选项，考虑测试效果，选择阻断发出Ping 包的客户端

- 在 WLC 上配置 IDS 的相关信息

- 无线客户端连入网络

- 无线客户端 Ping 服务器

- 验证客户端是否被阻断，WLC 上是否有相关记录。

测试结果：

通过和外置 IPS 配合，发现当PC 客户端采用 7 层攻击时，IPS 可以及时通知 AC（WLC）对该攻击客户进行阻断，并且在 AC（WLC）和网管上留下记录

  - 管理帧保护（MFP）

测试目的：检测无线客户端与无线 AP 之间的管理帧保护功能（MFP:Management Frame Protection）

测试配置：

测试过程：

- AP1、AP2 与 WLC 4402 通过交换机连接。

- PC1 配置 CB21 无线网卡，并安装支持CCXv5（Cisco Compatible Extension Version 5）的网卡驱

动程序，PC2 采用普通 Intel 迅驰芯片无线功能；

- 在 WCS 上设置 SSID＝testmfp，此 SSID 下设置管理帧保护（MFP）子项为 Optional(即可选)

- 查看 PC1 和 PC2 能否获得 IP 地址，并能够 ping 到有线端，并在 PC1 和 PC2 上分别启动 ping t

命令

- 使用 AirMagNet 工具抓取 PC1、PC2 与 AP 之间的 802.11 帧，查看 PC1 与 AP 之间的 802.11 管理帧（Beacon、Probe、Association、Re-Association、De-Association、Authentication、De-Authentication 等）内含有 MIC（Message Integrity Check，一种 Signature）内容。查看 PC2 与 AP 之间的 802.11 管理帧内没有 MIC（Message Integrity Check，一种 Signature）内容。

- 启动 Network Auditor 攻击工具，向 PC1、PC2 发起 De-Association 攻击，查看 PC1 的 ping 不受

影响，而 PC2 的 Ping 会中断。

- 将步骤 3 中 SSID=testmfp  下的管理帧保护（MFP）子项设置为 required（即必选） 7．让重新 PC1 和 PC2 重新与 AP 关联，检测 PC1 能够获得 IP 地址，而 PC2 不能获得 IP 地址。测试结果：

发起攻击后，PC1 仍可以接续 ping 通有线测，而 PC2 被攻击中断，掉线不能接入网络。

查看抓包结果，PC1 的管理帧都进行了加密，而 PC2 的管理帧完全是明文传输

  - 无线访客功能（Guest Access）

测试目的：检测无线系统的访客功能

测试配置：

测试过程：

- 在 controller 上设置访客 SSID＝Guest，在 WCS 上定制访客用户名密码和有效时间，

测试 WCS 是否把访客信息推送到 controller

- 使用一个客户接入网络，检验该用户接入用户密码和接入时效测试结果：

可以通过 WCS 的特定用户进行 Guest 用户的开户，生成访问用户名/密码，访问时长，并立即生效

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/418042113116006022