ICS   93.080.30

CCS  R 87

34

安    徽    省    地    方    标    准

DB34/T 4656—2024

# 干线绿波智能监测诊断技术规范

Specification for intelligent monitoring and diagnosis technology of arterial green wave

2024 - 01 - 11 发布

2024 - 02 - 11 实施

安徽省市场监督管理局    发 布

前    言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省公安厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽达尔智能控制系统股份有限公司、芜湖市公安局交警支队、合肥学院。

本文件主要起草人：杨潘、李军、郝能宝、李国强、李锐、崔群、陈龙、蔡晓菲、梁子君、肖赟、 缪礼平、周增军、洪峻、叶源康、余海。

干线绿波智能监测诊断技术规范

1  范围

本文件规定了干线绿波技术的智能监测与诊断。

本文件适用于干线绿波智能监测诊断。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 31418-2015  道路交通信号控制系统术语

3  术语和定义

GB/T 31418-2015 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

绿波  green wave

车流通过若干个相邻交叉口都能获得连续绿灯的信号状态。

[来源：GB/T 31418-2015,2.3.24]

3.2

绿波路段  green wave road section

同一绿波干线中相邻两个路口及其之间的路段。

4  监测

4.1  内容

4.1.1  应监测干线绿波路口过车数据，包括但不限于车辆唯一标识、车辆类型、过车时间、路口编号、 进口方向、车道方向。

4.1.2  应监测干线绿波路口信号配时方案数据，包括但不限于路口编号、信号周期、设计速度、绝对 相位差、协调方向、协调相位绿灯时间。

4.1.3  应监测干线绿波路口信号运行状态数据，包括但不限于路口编号协调相位绿灯开始时刻、协调 相位绿灯结束时刻。

4.1.4  应监测干线绿波路段数据，包括但不限于上游路口编号、下游路口编号、路段长度、路段非路 口处人行横道数量、路段出入口数量、掉头口数量。

4.2  要求

4.2.1  应在绿波执行时段通过在路口安装的道路交通监控设备采集过车数据，数据准确度不低于 95%。

4.2.2  应通过信号控制系统采集信号配时方案数据， 数据采集率和准确度应为 100%。

4.2.3  应通过信号控制系统采集信号运行状态数据， 数据准确度不低于 95%。

4.2.4  应利用电子地图或人工方式采集干线绿波路段数据，并定期更新数据。

5  诊断

5.1  内容

5.1.1  评价指标

干线绿波运行效果评价指标见表1。

表1    干线绿波运行效果评价指标

| 指标 | 说明 |
| --- | --- |
| 停车次数 | 从绿波路段上游路口沿协调方向通过下游路口的所有车辆发生停车等待的次数累加， 用于评估干线绿波协 调效果 |
| 交通流量 | 从绿波路段上游路口沿协调方向通过下游路口的所有车辆数量，用于评估干线绿波通行能力 |
| 平均行程时间 | 从绿波路段上游路口沿协调方向通过下游路口的所有车辆耗用时间的平均值， 用于评估干线绿波通行效率 |
| 通行效率 | 根据前三项指标计算得到，用于评估干线绿波整体运行效果 |

5.1.2  影响因素

干线绿波影响因素见表2。

表2    干线绿波影响因素

| 影响因素 |  | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 干线绿波运行方 案的影响因素 | 信号周期 | 通过干线绿波路口信号配时方案数据直接获取 |
|  | 协调方向绿灯时间 | 通过干线绿波路口信号配时方案数据直接获取 |
|  | 相位差 | 路口间协调相位开始时间之差，通过干线绿波路口信号配时方案数据和干线绿波 路段数据计算得到 |
| 干线绿波运行环 境的影响因素 | 路口间距 | 通过干线绿波路段数据直接获取 |
|  | 路段平均车速 | 根据干线绿波路口过车数据、干线绿波路口信号运行状态数据及干线绿波路段数 据计算得到 |
|  | 横向干扰 | 根据干线绿波路段数据，统计绿波路段非路口处人行横道、路段出入口以及掉头 口数量，计算干线绿波横向干扰地点个数 |

5.2  方法

5.2.1  计算周期

以单个绿波路段单个计算周期为单位给出计算方法，单个计算周期应大于 15 min。

5.2.2  评价指标计算方法

5.2.2.1  停车次数

车辆通过绿波路段不停车所需时间计算见公式（1）。

Tmin  = VL设计  	(1)

式中：

Tmin——车辆通过绿波路段不停车所需时间；

L——绿波路段长度；

V设计——绿波设计速度。

车辆 e 通过绿波路段的时间计算见公式（2）。

Te  = Te 下游 − Te 上游 	(2)

式中：

Te——车辆e通过绿波路段的时间；

Te上游——车辆e在上游路口的过车时间；

Te下游——车辆e在下游路口的过车时间。

车辆e在绿波路段的停车次数Se计算见公式（3）。

se  = {0,1,TeTe  TTminmin    ···················································(3)

式中：

Se——车辆e在绿波路段的停车次数Se；

Te——车辆e通过绿波路段的时间；

Tmin——车辆通过绿波路段不停车所需时间。

绿波路段总停车次数S计算见公式（4）。

S = ∑ se    	(4)

式中：

S——绿波路段总停车次数S；

Se——车辆e在绿波路段的停车次数Se。

5.2.2.2  交通流量

交通流量计算见公式（5）。

Q = q1  + 2q2  + 2.5q3  	(5)

式中：

Q——交通流量；

q1——小客车数量；

q2——大型客车数量；

q3——大型货车数量。

5.2.2.3  平均行程时间

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/418134132132006042