# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项 目 名 称 ：  年产 50 万套金属制品生产线技改项目

建设单位(盖章)：      金华市尖锋机械工具厂

编 制 日 期 ：          2022 年 8 月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	18

四、主要环境影响和保护措施	 23

五、环境保护措施监督检查清单	37

六、结论	39

附表	40

附件：

附件 1 立项备案文件

附件 2 营业执照

附件 3 不动产权证

附件 4 原有环评批复及验收意见

附件 5 排污许可登记回执

附件 6 企业承诺书

附件 7 环评确认书

附件 8 原项目不实施承诺书

附图：

附图 1 项目地理位置示意图

附图 2 厂区平面布置图

附图 3 项目所在地水功能区划图

附图 4 金华市区环境管控分区图

附图 5 金华市金东区生态保护红线图

附图 6 环境保护目标分布图

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产 50 万套金属制品生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2206-330703-07-02-502311 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 | XXXX |
| 建设地点 | 浙江省（自治区）金华市金东（区） 赤松镇康济北街刚中路 1 号 |  |  |
| 地理坐标 | （119 度 41 分 40.205 秒， 28 度 08 分 12.245 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3329 其他金属工 具制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33-66 金属 工具制造 332 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 □扩建 ☑技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案） 部门（选填） | 金东区经济商务局 | 项目审批（核准/ 备案） 文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 415 | 环保投资（万元） | 90 |
| 环保投资占比（%） | 21.69 | 施工工期 | 4 个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 29828 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响 评价符合性分析 | 无 |  |  |

浙江众寰科技有限公司第 1 页

| 其他 符合 性分 析 | 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021年修正）：建设项目应当符合生 态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单管控的要求；排放污染 物应当符合国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目 还应当符合国土空间规划、国家和省产业政策等要求。 具体分析如下： 1.1与《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》符合性分析 根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》， 项目属于金华市东孝—赤松工 业重点管控区（ZH33070320002），管控单元详细情况详见下表。 表1-1 项目所在区域“三线一单”环境管控单元及生态环境准入清单 “三线一 单”环境管 控单元—单 元管控空间 属性; 环境管控单 元编码; ZH33070320002; 环境管控单元名 称; 金华市东孝—赤松工业重 点管控区. 行政区划; 浙江省金华市金 东区; 管控单元分类; 重点管控单元. “三线一 单”生态环 境准入清单 编制要求; 空间布局约 束; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。 严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准入。 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类 工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在 居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放 管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减 污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到 同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目， 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区”建设， 所有企业实现雨 污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险管 控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强化 工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加强 重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排查 整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效 率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型 企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资 源能源利用效率。. 本项目为金属制品生产项目，位于金东区赤松镇康济北街刚中路1号， 为工业用地； 项目严格实施污染物总量控制制度，废水均可纳管排放，所在区域各要素环境质量均可 符合环境质量功能区划要求；项目实施后要求进一步完善企业环境风险管控应急措施， 建立常态化隐患排查整治监管机制；项目所需各类能源资源用量较小，资源能源利用率 较高。 本项目不在金华市金东区生态保护红线范围内。综合而言， 本项目可以满足所 在区域“三线一单”管控单元的管控要求。 1.2国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制要求符合性分析 根据工程分析及环境影响预测分析，项目废水产生量不大，项目废水纳管排放， 废 |
| --- | --- |

|  | 气、废水、噪声经处理后均能达标排放， 各种固体废物得到妥善处置后，对环境的影响 较小， 环境功能可维持现状。 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》 |
| --- | --- |

浙江众寰科技有限公司第 2 页

|  | （环发[2014]197 号）、《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通 知》（浙环发[2012]10 号）、《关于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发 [2017]29 号）、《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021]10 号） 等相关规定，确定企业纳入总量控制的污染物为 CODCr 、氨氮、 VOCs。 本项目新增的化学需氧量、氨氮排放总量全部来自生活污水，不需要区域替代削减， 二氧化硫、氮氧化物按1:1.5进行区域替代削减，VOC按1:1进行区域替代削减。本项目 在污染物达标排放的情况下，排放的污染物总量可以满足总量控制要求。 1.3国土空间规划、国家和省产业政策符合性分析 ①国土空间规划符合性分析 本项目位于金东区赤松镇康济北街刚中路1号厂房，用地性质属于工业用地，项目 选址符合土地利用规划要求。 ②国家和省产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本） 》， 本项目产品、工艺、设备等均未列 入限制和淘汰类目录内。 项目不属于《长江经济带发展负面清单指南浙江省实施细则》（试行， 2022年版） 中禁止建设的项目。 综上所述， 本项目建设符合相关产业政策要求。 1.4其他相关符合性分析 根据中华人民共和国国务院第682号《建设项目环境保护管理条例》“四性五不批” 要求， 本项目符合性分析见下表。 表1-2 与“四性五不批”符合性分析 建设项目环境保护管理条例; 符合性分析; 是否符合. 四性; 建设项目环境可行性; 本项目位于金华市金东区赤松镇康济北街刚中路1 号， 该地区环境空气质量、水环境质量、声环境质 量现状均较好， 有一定的环境容量， 能满足建设项 目对环境的需求。; 符合. 环境影响分析预测评估 的可靠性; 本项目按照《建设项目环境影响报告表编制技术指 南（污染影响类）》（试行）进行分析评价。; 符合. 环境保护措施的有效性; 本项目产生的污染物均有较为成熟的技术进行处 理，从技术上分析， 只要切实落实本报告提出的污 染防治措施， 本项目废气、废水、噪声可做到达标 排放，固废实现零排放。; 符合. 环境影响评价结论的科 学性; 本环评结论客观、过程公开、评价公正， 并综合考 虑建设项目实施后对各种环境因素可能造成的影 响，环评结论是科学性的。; 符合. |
| --- | --- |

|  | 五不 批; （一）建设项目类型及其 选址、布局、规模等不符 合环境保护法律法规和 相关法定规划; 项目符合当地总体规划， 符合国家、地方产业政策， 符合环境保护法律法规和相关法定规划。; 符合. （二）所在区域环境质量 未达到国家或者地方环; 根据2020年度金华市生态环境状况公报， 2020年金 华市为环境空气质量达标区； 金华江Ⅲ类水质河段; 符合. |
| --- | --- |

浙江众寰科技有限公司第 3 页

境质量标准， 且建设项目 拟采取的措施不能满足 区域环境质量改善目标 管理要求; 占100%，故金华江水质达到《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质要求； 声环境质 量满足环境质量底线要求。. （三）建设项目采取的污 染防治措施无法确保污 染物排放达到国家和地 方排放标准， 或者未采取 必要措施预防和控制生 态破坏; 根据工程分析， 本项目营运过程中各类污染源均可 得到有效控制并能做到达标排放， 企业在落实相应 的污染防治措施后，不对破坏生态环境。; 符合. （四） 改建、扩建和技术 改造项目， 未针对项目原 有环境污染和生态破坏 提出有效防治措施; 本项目为技术改造项目， 已针对项目原有环境污染 和生态破坏提出有效防治措施; 符合. （五）建设项目的环境影 响报告书、环境影响报告 表的基础资料数据明显 不实， 内容存在重大缺 陷、遗漏， 或者环境影响 评价结论不明确、不合理; /; /. 对照《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》中的相关要求， 项目符合性分 析见表1-3。 表1-3 与《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 分类; 内容; 序号; 判断依据; 项目情况; 符合 情况. 涂装行; 源头 控制; 1; 使用水性、粉末、高固体份、紫外（UV） 光固化涂料等环境友好型涂料，限制 使用即用状态下 VOCs 含量>420g/L 的涂料★。; 本项目主要为金属制品制造，项 目喷塑使用的涂料均为环境友好 型热固性粉末涂料; 符合.

业总体 要求. 2; 汽车制造、汽车维修、家具制造、电 子和电器产品制造企业环境友好型涂 料（水性涂料必须满足《环境标准技 术产品要求 水性涂料》（HJ 2537-2014）的规定）使用比例达到 50%以上; 符合. 3; 涂装企业采用先进的静电喷涂、无空 气喷涂、空气辅助/混气喷涂、热喷涂 工艺，淘汰空气喷涂等落后喷涂工艺， 提高涂料利用率★; 本项目喷塑采用空气辅助喷涂工 艺; /. 过程 控制. 4; 所有有机溶剂和含有有机溶剂的原辅 料采取密封存储和密闭存放，属于危 化品应符合危化品相关规定; 本项目原料按要求管理储存; 符合. 5; 溶剂型涂料、稀释剂等调配作业在独 立密闭间内完成，并需满足建筑设计 防火规范要求。; 本项目不涉及; 符合. 6; 无集中供料系统时，原辅料转运应采 用密闭容器封存; 项目无集中供料系统，原辅料转 运采用密闭容器封存。; 符合. 7; 禁止敞开式涂装作业，禁止露天和敞 开式晾（风）干（船体等大型工件涂 装及补漆确实不能实施密闭作业的除 外）; 本项目喷塑工序均在密闭喷塑房 间内操作; 符合. 8; 无集中供料系统的浸涂、辊涂、淋涂 等作业应采用密闭的泵送供料系统; 本项目不涉及; 符合.

浙江众寰科技有限公司第 4 页

9; 应设置密闭的回收物料系统，淋涂作 业应采取有效措施收集滴落的涂料， 涂装作业结束应将剩余的所有涂料及 含 VOCs 的辅料送回调配间或储存间; 本项目喷塑自带滤筒回收系统， 喷塑结束后将剩余的所有涂料送 回储存间; 符合. 10; 禁止使用火焰法除旧漆; 本项目不涉及除旧漆; 符合. 废气 收集; 11; 严格执行废气分类收集、处理，除汽 车维修行业外，新建、改建、扩建废 气处理设施时禁止涂装废气和烘干废 气混合收集、处理; 本项目喷塑粉尘经收集后通过 “ 自带粉尘回收系统+布袋除尘设 施”处理后一并汇至同一根不低 于 15m 高排气筒排放；喷塑固化 废气经空气换热器+活性炭吸附 处理后引至 15m 高排气筒外排; 符合. 12; 调配、涂装和干燥工艺过程必须进行 废气收集; 本项目喷塑粉尘有效收集; 符合. 13; 所有产生 VOCs 污染物的涂装生产 工艺装置或区域必须配备有效的废气 收集系统，涂装废气总收集效率不低 于 90%; 本项目喷塑固化废气经密闭收集 后经空气换热器+活性炭吸附处 理后引至 15m 高排气筒外排; 符合. 14; VOCs 污染气体收集与输送应满足 《大气 污 染 治 理 工 程 技 术 导 则 》(HJ2000-2010)要求， 集气方 向与污染气流运动方向一致，管路应 有走向标识; 本项目实施后按要求执行; 符合. 废气 处理; 15; 溶剂型涂料喷涂漆雾应优先采用干式 过滤或湿式水帘等装置去除漆雾，且 后段 VOCs 治理不得仅采用单一水 喷淋处理的方式。; 本项目不使用溶剂型涂料; 符合. 16; 使用溶剂型涂料的生产线，烘干废气 处理设施总净化效率不低于 90%; 本本项目不使用溶剂型涂料; 符合. 17; 使用溶剂型涂料的生产线，涂装、晾 （风）干废气处理设施总净化效率不 低于 75%; 本项目不使用溶剂型涂料; 符合. 18; 废气处理设施进口和排气筒出口安装 符合 HJ/T1-92 要求的采样固定位装 置， VOCs 污染物排放满足《大气污 染物综合排放标准》 (GB16297- 1996) 及环评相关要求，实现稳定达标排放; 要求企业废气进口和排气筒出口 安装符合 HJ/T1-92 要求的采样固 定位装置， VOCs 污染物排放满足 相关标准，实现稳定达标排放。; 符合. 19; 完善环境保护管理制度，包括环保设 施运行管理制度、废气处理设施定期 保养制度、废气监测制度、溶剂使用 回收制度; 本项目实施后按要求执行; 符合.

监督 管理. 20; 落实监测监控制度，企业每年至少开 展 1 次 VOCs 废气处理设施进、出口 监测和厂界无组织监控浓度监测，其 中重点企业处理设施监测不少于 2 次，厂界无组织监控浓度监测不少于 1 次。监测需委托有资质的第三方进 行，监测指标须包含原辅料所含主要 特征污染物和非甲烷总烃等指标，并 根据废气处理设施进、出口监测参数 核算 VOCs 处理效率; 本项目实施后按要求执行; 符合.

浙江众寰科技有限公司第 5 页

|  |  |  |  | 21 | 健全各类台帐并严格管理，包括废气 监测台帐、废气处理设施运行台帐、 含有机溶剂原辅料的消耗台帐（包括 使用量、废弃量、去向以及 VOCs 含 量）、废气处理耗材（吸附剂、催化剂 等）的用量和更换及转移处置台账。 台账保存期限不得少于三年 | 本项目实施后按要求执行 | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 22 | 建立非正常工况申报管理制度，包括 出现项目停产、废气处理设施停运、 突发环保事故等情况时，企业应及时 向当地环保部门进行报告并备案 | 本项目实施后按要求执行 | 符合 |  |
|  | 说明：加“★” 的条目为可选条目，由当地环保主管部门根据当地情况明确要求。 根据上表可知，本项目的建设符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整治规范》 中的相关要求。 |  |  |  |  |  |  |  |

浙江众寰科技有限公司第 6 页

二、建设项目工程分析

| 建 设 内 容 | 2.1.1 项目环评类别判断 项目主要进行金属制品的生产，主要生产工艺涉及喷塑和喷砂，对照《建设项目环境影 响评价分类管理名录》（生态环境部部令第16号， 2020年11月），项目评价类别判定情况详 见下表。 表2-1 项目评价类别判定情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评类别 项目类别 |  |  | 报告书 |  | 报告表 | 登记表 |  |
|  |  | 三十、金属制品业 33 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 66 | 金属工具制 造 332 |  | 有电镀工艺的；年用溶剂型涂料 （含稀释剂） 10 吨及以上的 |  | 其他（仅分割、焊接、组装的 除外；年用非溶剂型低 VOCs 含 量涂料 10 吨以下的除外） | / |  |
|  | 根据上表判定， 项目应编制环境影响报告表。 2.1.2 项目主要建设内容 项目主要建设内容见下表。 表2-2 项目主要建设内容一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 类别 |  | 项目 |  | 工程内容 |  |  |  |
|  |  | 主体工程 |  | 1#厂房 |  | 位于厂区西北部， 长方形， 共 1F ，主要布置仓库 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2#厂房 |  | 位于厂区西南部， 长方形， 共 1F ，主要布置注塑、破碎、机加工车间等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 3#厂房 |  | 位于厂区东南部， 长方形， 共 1F ，主要布置焊接、仓库等 |  |  |  |
|  |  |  |  | 4#厂房 |  | 本次技改项目利用车间， 位于厂区东北部， 长方形， 共 1F，主要布置喷砂、喷 塑、固化等 |  |  |  |
|  |  | 辅助及 公用工程 |  | 5#办公楼 |  | 位于厂区西北部，长方形， 共 4F，主要用于办公 |  |  |  |
|  |  |  |  | 6#食堂 |  | 位于厂区西南部， 长方形， 共 2F ，主要用作食堂。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 给排水系统 |  | 由市政自来水管网直接接入， 厂区采用雨污分流制。雨水经厂区雨水口收集后 外排，污水经处理达标后纳管排放 |  |  |  |
|  |  |  |  | 通风供暖系统 |  | 不设置中央空调，车间自然通风和机械通风相结合 |  |  |  |
|  |  |  |  | 供电系统 |  | 由市政电网供给 |  |  |  |
|  |  | 环保工程 |  | 废气处理 |  | 注塑、双泡废气集中收集后经活性炭处理引至 15m 高排气筒外排（DA001） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 喷砂废气经自带布袋除尘设施处理引至 15m 高排气筒外排（DA002） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 喷塑粉尘经粉尘回收系统+布袋除尘装置处理后引至 15m 高排气筒外排 （DA003） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 固化废气经空气换热器+活性炭吸附处理后引至 15m 高排气筒高空排放 （DA004） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 天然气燃烧废气与固化废气一同通过 15m 排气筒高空排放（DA004） |  |  |  |

|  |  |  | 废水处理 | 生活污水经格栅、隔油预处理后与卫生冲洗水一起经化粪池处理后排入市政污 水管网，进入金华市污水处理厂处理后排入金华江 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 噪声处理 | 选用低噪声设备、基础设置减震垫等 |  |
|  |  |  | 固废处理 | 一般固废暂存间位于 1#厂房北侧，主要用于集尘灰等的临时贮存， 面积约 30m2 |  |
|  |  |  |  | 危险废物暂存间位于 6#食堂西侧西南角，主要用于废活性炭等的临时贮存， 面 积约 10m2 |  |
|  |  | 储运工程 | 原材料贮存 | 原辅料贮存于 1#厂房的原料仓库内 |  |
|  |  | 依托工程 | 给排水、供电 等系统 | 依托现有厂房已建成的给排水、供电、通风供暖等系统 |  |
|  |  |  | 危废暂存间 | 本次技改依托现有危废暂存间 |  |
|  | 2.1.3 主要产品方案 |  |  |  |  |

浙江众寰科技有限公司第 7 页

|  | 本次技改项目不涉及原有注塑、机加工相关塑料工具包装盒、滑雪车的生产，仅新增喷 塑、喷砂金属制品的生产。本次技改项目的产品方案见下表。 表2-3 项目产品方案一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 |  | 产品名称 |  | 原审批产能（万套） |  |  |  | 技改后产能（万套） |  |  | 备注 |  |  |
|  |  | 1 |  | 塑料工具包装盒 |  | 15 |  |  |  | 15 |  |  | / |  |  |
|  |  | 2 |  | 滑雪车 |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  | / |  |  |
|  |  | 3 |  | 金属制品 |  | 0 |  |  |  | 50 |  |  | / |  |  |
|  | 2.1.4 主要生产设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目主要设备清单见下表。 表2-4 |  |  |  |  |  |  | 项目主要生产设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 主要生产单元 |  | 主要生产工艺 |  | 设备名称 |  | 数量（台） |  | 位置 | 备注 |  | 是否新增 |  |
|  |  | 1 | 喷塑 |  | 喷塑 |  | 喷塑台 |  | 4 |  | 4#厂房 | 每台各配备 2 把喷 枪 |  | 新增 |  |
|  |  | 2 | 固化 |  | 固化 |  | 固化烘道 |  | 1 |  |  | 尺寸约 8m*4m*2m，采用 天然气加热 |  | 新增 |  |
|  |  | 3 | 喷砂 |  | 喷砂 |  | 喷砂机 |  | 1 |  |  | 喷砂去铁锈等 |  | 新增 |  |
|  |  | 4 | 冲压 |  | 冲压 |  | 冲床（15-100T） |  | 18 |  | 2#厂房 | / |  | 保留 |  |
|  |  | 5 | 折板 |  | 折板 |  | 折板机 |  | 1 |  |  | / |  | 保留 |  |
|  |  | 6 | 弯管 |  | 弯管 |  | 弯管机 |  | 1 |  |  | / |  | 保留 |  |
|  |  | 7 | 焊接 |  | 焊接 |  | 电焊机 |  | 2 |  | 3#厂房 | / |  | 保留 |  |
|  |  | 8 | 注塑 |  | 注塑 |  | 1500g 注塑机 |  | 1 |  | 2#厂房 | / |  | 保留 |  |
|  |  | 9 |  |  |  |  | 1000 g 注塑机 |  | 1 |  |  | / |  | 保留 |  |
|  |  | 10 |  |  |  |  | 2000 g 注塑机 |  | 1 |  |  | / |  | 保留 |  |
|  |  | 11 |  |  |  |  | 500 g 注塑机 |  | 2 |  |  | / |  | 保留 |  |
|  |  | 12 |  |  |  |  | 350 g 注塑机 |  | 2 |  |  | / |  | 保留 |  |
|  |  | 13 |  |  |  |  | 250 g 注塑机 |  | 3 |  |  | / |  | 保留 |  |
|  |  | 14 |  |  |  |  | 3000 g 注塑机 |  | 2 |  |  | / |  | 保留 |  |
|  |  | 15 | 双泡 |  | 双泡 |  | 2000 g 自动双 泡机 |  | 2 |  |  | / |  | 保留 |  |
|  |  | 16 | 吹塑 |  | 吹塑 |  | 吹塑机 |  | 2 |  |  | / |  | 保留 |  |
|  |  | 17 | 组装 |  | 组装 |  | 自动流水线 |  | 2 |  |  | / |  | 保留 |  |
|  |  | 18 | 破碎 |  | 破碎 |  | 破碎机 |  | 4 |  |  | / |  | 保留 |  |
|  |  | 19 | 辅助 |  | 辅助 |  | 空压机 |  | 2 |  |  | / |  | 保留 |  |

|  | 2.1.5 主要原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅材料及能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗具体见下表。 表2-5 项目主要原辅材料及能源消耗一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 材料名称 | 单位 | 现有项目审 批量 | 现有项目 2021 年 使用量 | 本项目使用量 | 技术改造后全厂使 用量 |  |
|  |  | 1 | 半成品金属制品 | 万套/a | 0 | 0 | 50 | 50 |  |
|  |  | 2 | 塑粉 | t/a | 0 | 0 | 20 | 20 |  |
|  |  | 3 | 钢砂 | t/a | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
|  |  | 4 | 天然气 | 万 m³/a | 0 | 0 | 10 | 10 |  |

浙江众寰科技有限公司第 8 页

5; ABS 塑料粒子; t/a; 288; 270; 0; 288. 6; PP 塑料粒子; t/a; 192; 180; 0; 192. 7; PE 塑料粒子; t/a; 20; 25; 0; 20. 8; 钢管; t/a; 200; 200; 0; 200. 9; 冷轧板; t/a; 120; 120; 0; 120. 10; 水; t/a; 3000; 2940; 300; 3240. 11; 电; 万度/a; 10; 10; 0; 10. （2）主要原辅料成分说明表 表2-6 塑粉成分表 序号; 成分; 比例. 1; 树脂; 40~70%. 2; 硫酸钡（或碳酸钙）; 15~35%. 3; 颜料及填充料; 1~20%. # 2.1.6 水平衡 1500 1150 生活用水 新鲜水. 化粪池. 生活用水. 办公生活用水. 损耗：1500 厂区总排口. 2940 1150 市政污水管网. 损耗： 290 1150 1440 1440 1150 城市污水处理厂.. 图2-1 技改前水平衡示意图单位：t/a 新鲜水. 300 办公生活用水. 生活用水. 化粪池. 255 厂区总排口. 300 255 市政污水管网. 45 损耗： 255 300 255 城市污水处理厂.. 图2-2 本次技改项目水平衡示意图单位： t/a

浙江众寰科技有限公司第 9 页

| 建设内容 | 2.1.7 公用工程 本项目的给排水、供电等工程均依托已有厂房的现有设施。 （1）给排水工程 给水： 项目自来水由市政自来水管网直接接入。 排水： 厂区采用雨污分流制。 雨水经厂区雨水口收集后排至市政雨水管道； 厂区废水经预处理后达到《污水综合排放 标准》（GB8978- 1996）三级标准纳入市政污水管网排放。 （2）供电、供暖工程等 项目用电由市政电网供给，能够满足用电需求。 项目固化采用天然气加热形式。 项目不设置中央空调，办公室使用分体式空调，车间自然通风和机械通风相结合。 2.1.8 劳动定员等 项目现有劳动定员为80人， 本次技改拟新增劳动定员10人，仍为昼间单班8小时， 年生产 天数300天，无员工宿舍。 2.1.9 厂区总体平面布置 厂区总体平面布置及功能分区详见下表。 表2-7 项目总体平面布置及功能分区一览表 建筑名 称; 建筑概况; 楼层; 功能分区; 备注. 1#厂房; 位于厂区西北部， 长方形， 砖混结构; 1F; 主要布置为仓库; /. 2#厂房; 位于厂区西南部， 长方形， 砖混结构; 1F; 主要布置注塑、破 碎、机加工车间; /. 3#厂房; 位于厂区东南部， 长方形， 砖混结构; 1F; 主要布置焊接、仓库; /. 4#厂房; 位于厂区东北部， 长方形，砖混结构; 1F; 主要布置喷砂、 喷 塑、固化车间; 喷砂、 喷塑、固化车间 为本次技改新增. 5#办公 楼; 位于厂区西北部，长方形，砖混结构; 1~4F; 主要用于办公; /. 6#食堂; 位于厂区西南部， 长方形， 砖混结构; 1F; 空置; /. 2F; 食堂; /. 项目厂区总平面详见附图3。 |
| --- | --- |

浙江众寰科技有限公司第 10 页

| 工艺流程和产排污环节 | # 2.2.1 主要生产工艺及产污介绍 项目主要进行金属制品的生产，具体如下： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 半成品金 属制品 | 废气、废钢 砂、噪声 |
|  |  | 废气、噪声 12.5万件 废气 固化. 金属制品. 50万件 37.5万件 喷塑. 喷砂. 清洗（外协）. |

|  | 图2-3 项目工艺流程及产污节点示意图 工艺流程说明： 外购的半成品金属制品，25%进行喷砂处理，75%进行外协清洗。预处理后工件进入喷 塑流水线喷塑固化检验合格的成品包装入库。 本项目设置 2 条喷塑流水线， 通过手工喷枪将 塑粉粉末涂料喷涂到工件的表面，粉末会被均匀的吸附在工件表面， 形成粉状的涂层； 工件 喷涂后进入烘道进行烘干固化，粉末涂层经过高温烘烤后流平固化， 塑料颗粒会融化成一层 致密的保护涂层，牢牢附着在工件表面。项目烘道采用天然气燃烧间接加热， 固化温度 180-220℃之间， 固化时间 25-30min； # 2.2.2 主要污染环节及污染因子 结合上述工艺和产污流程分析， 本项目主要污染环节及污染因子汇总情况见下表。 表2-8 主要污染环节一览表 类型; 编号; 产生部位; 污染源名称; 主要污染因子. 废气; G1; 喷砂; 喷砂粉尘; 颗粒物. G2; 喷塑; 喷塑粉尘; 颗粒物. G3; 固化; 固化废气; 非甲烷总烃. G4; 天然气燃烧; 燃烧废气; 颗粒物、 SO2 、NOX. 废水; W1; 员工生活; 生活污水; CODCr 、氨氮. 固体 废物; S1; 粉尘收集; 集尘灰; 金属粉尘、塑粉等. S2; 员工生活; 生活垃圾; 纸张、果皮等. S3; 废气处理; 废活性炭; 废活性炭. 噪声; N; 各设备运行; 设备噪声; 等效 A 声级. |
| --- | --- |

浙江众寰科技有限公司第 11 页

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.3.1 企业环保手续履行情况 表2-9 |  |  |  |  |  |  |  | 企业环保手续履行情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  |  | 产品 | 产能 |  | 环评情况 |  | 验收情况 |  | 排污许可证情况 |  |  |  | 备注 |  |
|  |  | 1 | 金华市尖锋机 械工具厂年产 15 万套塑料工 具包装盒、 12 万套滑雪车生 产线和新建生 产经营用房项 目 |  |  | 塑料 工具 包装 盒、 滑雪 车 | 15 万 套塑 料工 具包 装 盒、 12 万 套滑 雪车 |  | 金东环建 [2007]74 号， 2007.6.25 |  | 金东环 [2008]32 号， 2008.6.23 |  | 已于 2020 年 7 月 29 日申领， 登 记编号： 913307031473000676001Z |  |  |  | 目前正常生产 |  |
|  |  | 2 | 金华市尖锋机 械工具厂年产 12 万套五金工 具生产线技术 改造项目 |  |  | 五金 工具 | 12 万 套 |  | 金东环建 [2008]125 号， 2008.9.29 |  | 项目取消 未实施 |  | 项目取消未实施 |  |  |  | 项目取消未实施 |  |
|  | 2.3.2 企业现有项目产能清单 表2-10 企业现有项目产能清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  | 产品名称 |  |  |  | 审批产能（万套） |  |  |  | 实际年产能（万套） |  |  | 备注 |  |  |  |
|  |  | 1 |  | 塑料工具包装盒 |  |  |  | 15 |  |  |  | 14.8 |  |  | 实际负荷率为 98.7% |  |  |  |
|  |  | 2 |  | 滑雪车 |  |  |  | 12 |  |  |  | 11.8 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.3 企业现有项目生产设施清单 表2-11 企业现有项目生产设施清单表 单位： 台/套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 |  |  | 设施名称 |  | 原环评数量 |  |  | 实际数量 |  |  |  | 变化情况 |  | 备注 |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 冲床（15- 100T） |  | 18 |  |  | 18 |  |  |  | 一致 |  | / |  |  |
|  |  | 2 |  |  | 折板机 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 一致 |  | / |  |  |
|  |  | 3 |  |  | 弯管机 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 一致 |  | / |  |  |
|  |  | 4 |  |  | 电焊机 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 一致 |  | / |  |  |
|  |  | 5 |  |  | 1500g 注塑机 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 一致 |  | / |  |  |
|  |  | 6 |  |  | 1000 g 注塑机 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 一致 |  | / |  |  |
|  |  | 7 |  |  | 2000 g 注塑机 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 一致 |  | / |  |  |
|  |  | 8 |  |  | 500 g 注塑机 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 一致 |  | / |  |  |
|  |  | 9 |  |  | 350 g 注塑机 |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  | 一致 |  | / |  |  |

|  |  | 10 | 250 g 注塑机 | 3 | 3 | 一致 | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 3000 g 注塑机 | 2 | 2 | 一致 | / |  |
|  |  | 12 | 2000 g 自动双泡 机 | 2 | 2 | 一致 | / |  |
|  |  | 13 | 吹塑机 | 2 | 2 | 一致 | / |  |
|  |  | 14 | 自动流水线 | 2 | 2 | 一致 | / |  |
|  |  | 15 | 破碎机 | 4 | 4 | 一致 | / |  |
|  |  | 16 | 空压机 | 2 | 2 | 一致 | / |  |
|  | 2.3.4 企业现有项目原辅料消耗情况 根据调查， 企业 2021 年塑料工具包装盒产品产能约为 14.8 万套，滑雪车产品产能约为 |  |  |  |  |  |  |  |

浙江众寰科技有限公司第 12 页

|  | 11.8 万套。 表2-12 企业现有项目原辅料消耗情况表 单位： t/a 序号; 原辅料名称; 原环评消耗量; 2021 年消耗量; 实际达产后消耗量; 变化情况; 备注. 1; ABS 塑料粒 子; 288; 288; 270; /; /. 2; PP 塑料粒子; 192; 192; 180; /; /. 3; PE 塑料粒子; 20; 20; 25; /; /. 4; 钢管; 200; 200; 200; /; /. 5; 冷轧板; 120; 120; 120; /; /. 6; 水; 3000; 3000; 3000; /; /. 2.3.5 企业现有项目生产工艺情况 图2-4 原有项目塑料工具包装盒生产工艺流程及其产污环节图 图2-5 原有项目滑雪车生产工艺流程及其产污环节图 |
| --- | --- |

浙江众寰科技有限公司第 13 页

|  | 2.3.6 企业现有项目污染防治措施及达标排放情况 （1）企业现有项目污染防治措施汇总表 表2-13 企业现有项目污染防治措施汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 污染物 |  | 原环评报告中污染防治措施 |  |  |  | 实际污染防治措施 |  |  |  |  |
|  |  | 废水 | 生活污水 |  | 生活污水经格栅、隔油预处理后与卫生 冲洗水一起经厂内厌氧+好氧相结合的 生化处理装置处理后达标排放。 |  |  |  | 生活污水经格栅、隔油预处理后与卫 生冲洗水一起经厂内化粪池处理后 排入市政污水管网， 进入金华市污水 处理厂处理后排入金华江。 |  |  |  |  |
|  |  | 废气 | 粉碎粉尘 |  | ①设置单独隔离间， 在各粉碎机旁 安置引风扇，将粉尘及时引至室外 ②加强相应车间的通风换气， 防止 车间内有机废气浓度累积 |  |  |  | 设置单独隔离间， 在各粉碎机旁安置 引风扇，将粉尘及时引至室外 |  |  |  |  |
|  |  |  | 注塑废气 |  |  |  |  |  | 收集后经活性炭吸附处理后高空排 放 |  |  |  |  |
|  |  |  | 吸塑废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 双泡加工废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 电焊废气 |  |  |  |  |  | 加强相应车间的通风换气 |  |  |  |  |
|  |  |  | 食堂油烟 |  | 加装油烟净化器，高空排放 |  |  |  | 加装油烟净化器，高空排放 |  |  |  |  |
|  |  | 噪声 | 噪声 |  | 在选购设备时， 优先考虑低耗、低噪声 设备； 合理布置各机械设备， 高噪声设 备摆放尽量往厂区中央靠； 在布置设备 时， 在设备底部安装减震垫； 生产时关 闭厂房门窗； 定期做好设备维护， 使设 备处于良好的运行状态。 |  |  |  | 企业选购低耗、低噪声设备； 加强设 备管理和维护；合理布局高噪声设 备， 生产时关闭门窗； 对设备定期检 查、润滑。 |  |  |  |  |
|  |  | 固废 | 生活垃圾 |  | 收集后由环卫部门统一清运 |  |  |  | 收集后由环卫部门统一清运 |  |  |  |  |
|  |  |  | 危险废物 |  | 无 |  |  |  | 新增废活性炭， 属于危险废物， 委托 有资质单位处置 |  |  |  |  |
|  |  |  | 一般工业固废 |  | 对外出售 |  |  |  | 收集后出售给物资单位回收利用 |  |  |  |  |
|  | （2）企业现有项目污染物达标排放情况 ①废气达标排放情况 企业现有项目废气排放情况参考浙江格临检测股份有限公司的监测结果（报告编号： 格 临检测（2021）检字第 210673Q001 号），具体见表 2- 14 、2- 15。 表2-14 企业现有项目废气有组织排放情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染源 | 排气筒 编号 | 污染物 名称 | 排放浓度达标情况 |  |  | 排放速率达标情况 |  |  |  | 对应的 排放标准 |  |
|  |  |  |  |  | 排放浓度 （mg/m3） | 排放限值 （mg/m3） | 达标 情况 | 排放速率 （kg/h） |  | 排放限值 （kg/h） | 达标 情况 |  |  |
|  |  | 有机废 气 | DA001 | 非甲烷 总烃 | 1.37 | 60.00 | 达标 | 3.20×10-3 |  | / | / | 《合成树脂工业污 染物排放标准》 （GB31572-2015） |  |

|  | 表2-15 企业现有项目废气无组织排放情况表 单位： mg/m3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物名称 监测点位 | 非甲烷总烃 |  |
|  |  | 厂界北 （上风向监控点 1#） | 0.76 |  |
|  |  |  | 0.78 |  |
|  |  |  | 0.65 |  |
|  |  |  | 0.70 |  |
|  |  | 厂界东南 （下风向参照点 2#） | 0.76 |  |
|  |  |  | 1.01 |  |
|  |  |  | 0.89 |  |

浙江众寰科技有限公司第 14 页

|  |  |  | 0.94 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 厂界南 （下风向监控点 3#） | 0.90 |  |
|  |  |  | 0.58 |  |
|  |  |  | 1.04 |  |
|  |  |  | 0.88 |  |
|  |  | 厂界西南 （下风向监控点 4#） | 0.61 |  |
|  |  |  | 0.73 |  |
|  |  |  | 0.97 |  |
|  |  |  | 0.78 |  |
|  |  | 厂界北 （上风向监控点 1#） | 0.45 |  |
|  |  |  | 0.31 |  |
|  |  |  | 0.52 |  |
|  |  |  | 0.46 |  |
|  |  | 厂界东南 （下风向参照点 2#） | 0.23 |  |
|  |  |  | 0.22 |  |
|  |  |  | 0.45 |  |
|  |  |  | 0.57 |  |
|  |  | 厂界南 （下风向监控点 3#） | 0.35 |  |
|  |  |  | 0.25 |  |
|  |  |  | 0.56 |  |
|  |  |  | 0.61 |  |
|  |  | 厂界西南 （下风向监控点 4#） | 0.67 |  |
|  |  |  | 0.32 |  |
|  |  |  | 0.54 |  |
|  |  |  | 0.69 |  |
|  |  | 排放标准限值 | 4.0 |  |
|  |  | 是否达标 | 达标 |  |
|  |  | 车间界东 | 0.34 |  |
|  |  |  | 0.44 |  |
|  |  |  | 0.65 |  |
|  |  |  | 0.76 |  |
|  |  | 车间界东 | 0.57 |  |
|  |  |  | 0.32 |  |
|  |  |  | 0.70 |  |
|  |  |  | 0.83 |  |
|  |  | 排放标准限值 | 4.0 |  |
|  |  | 是否达标 | 达标 |  |

|  | 根据具体监测情况，本项目各废气经收集处理后，有组织和无组织均能够做到达标排放。 ②废水达标排放情况 企业现有项目废水排放情况参考浙江格临检测股份有限公司的监测结果（报告编号： 格 临检测（2021）检字第 210673S001 号），具体见表 2- 16。 表2-16 企业现有项目废水达标排放情况表 单位： mg/L（除 pH 无量纲外） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物名称 监测点位 |  |  | pH | 化学需氧量 |  | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 | 石油类 |  |
|  |  | 污水 总排 口 | 2021 年 06 月 10 日 | 1- 1 | 7.17 | 297 |  | 24.5 | 3.88 | 45 | 1.21 |  |
|  |  |  |  | 1-2 | 7.28 | 335 |  | 28.3 | 4.36 | 57 | 2.58 |  |
|  |  |  |  | 1-3 | 7.19 | 350 |  | 22.4 | 4.78 | 63 | 3.16 |  |
|  |  |  |  | 1-4 | 7.20 | 321 |  | 23.8 | 3.48 | 37 | 2.74 |  |
|  |  |  |  | 均值 | 7.21 | 326 |  | 24.8 | 4.12 | 50 | 2.42 |  |
|  |  |  | 2021 年 06 月 11 | 2- 1 | 7.19 | 318 |  | 31.1 | 4.00 | 43 | 2.80 |  |
|  |  |  |  | 2-2 | 7.22 | 376 |  | 27.9 | 5.29 | 55 | 3.69 |  |

浙江众寰科技有限公司第 15 页

|  |  |  |  | 日 |  |  | 2-3 |  | 7.14 |  |  | 352 |  |  | 29.4 |  |  |  | 4.60 |  |  | 47 |  | 3.45 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2-4 |  | 7.26 |  |  | 348 |  |  | 30.9 |  |  |  | 5.46 |  |  | 39 |  | 2.95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 均值 |  | 7.20 |  |  | 348 |  |  | 29.8 |  |  |  | 4.84 |  |  | 46 |  | 3.22 |  |  |
|  |  | 排放标准限值 |  |  |  |  |  |  | 7~9 |  |  | 500 |  |  | 35 |  |  |  | 8 |  |  | 400 |  | 20 |  |  |
|  |  | 是否达标 |  |  |  |  |  |  | 达标 |  |  | 达标 |  |  | 达标 |  |  |  | 达标 |  |  | 达标 |  | 达标 |  |  |
|  | 根据具体监测情况， 本项目废水总排放口污染物能够做到达标排放。 ③噪声达标排放情况 企业现有项目噪声排放情况参考浙江格临检测股份有限公司的监测结果（报告编号： 格 临检测（2021）检字第 210673Z001 号），具体见表 2- 17。 表2-17 企业现有项目厂界噪声排放情况 单位： dB（A） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测时间 监测点位 |  |  |  |  |  | 2021 年 6 月 10 日 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2021 年 6 月 11 日 昼间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 监测值 |  |  | 标准值 |  |  | 是否达标 |  |  | 监测值 |  |  |  | 标准值 |  | 是否达标 |  |  |  |
|  |  | 厂界东 |  |  |  |  |  | 63 |  |  | 65 |  |  | 达标 |  |  | 64 |  |  |  | 65 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  | 厂界南 |  |  |  |  |  | 64 |  |  | 65 |  |  | 达标 |  |  | 64 |  |  |  | 65 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  | 厂界西 |  |  |  |  |  | 62 |  |  | 65 |  |  | 达标 |  |  | 63 |  |  |  | 65 |  | 达标 |  |  |  |
|  |  | 厂界北 |  |  |  |  |  | 62 |  |  | 65 |  |  | 达标 |  |  | 63 |  |  |  | 65 |  | 达标 |  |  |  |
|  | 根据具体监测情况， 企业厂界噪声能够做到达标排放。 ④固废处置情况 企业现有项目产生的一般工业固废主要有金属边角料、废塑料，进行综合利用；生活垃 圾由环卫部门统一清运； 危险废物委托有资质单位处置， 危险废物处置情况见表 2- 18。 表2-18 固体废物处置情况一览表（2021 年） 单位： t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 危废 名称 |  | 属性 | 危废代码 |  |  |  | 环评 预测 产生 量 |  |  | 2021 年产 生量 | 自行处置量 |  | 委托 处置 量 |  | 上年 度剩 余贮 存量 |  | 累积 贮存 量 |  | 委托处置 单位 |  |  | 接受单位 经营许可 证编号 |  |
|  |  | 1 | 废活 性炭 |  | 固态 | HW39， 900-041-39 |  |  |  | 0 |  |  | 0.8 | 0 |  | 0.8 |  | 0 |  | 0 |  | 浙江建欣 环保科技 有限公司 |  |  | 浙小危收 集第 00059 号 |  |
|  |  | 2 | 金属 边角 料 |  | 固态 | / |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 0 |  | 3 |  | 0 |  | 0 |  | 金属回收 企业 |  |  | / |  |

|  |  | 3 | 废塑 料 | 固态 | / | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 粉碎后回 用 | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 生活 垃圾 | 固 态 | / | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 由环卫部 门统一清 运 | / |  |
|  | 2.3.7 企业现有项目污染源强汇总情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

浙江众寰科技有限公司第 16 页

|  | 表2-19 企业现有项目污染源强汇总表 单位：t/a 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 原环评排放量; 实际排放量; 备注. 废水; 生活污水; 化学需氧量; 0.115; 0.058; /. 氨氮; 0.017; 0.006; /. 废气; 有机废气; 非甲烷总烃; 少量; 0.008; /. 食堂油烟; 油烟; 0.0115; 0.0115; /. 固废（以产生量统计）; 机加工; 金属边角料; 3; 3; /. 注塑; 废塑料; 10; 10; /. 废气处理; 废活性炭; /; 0.8; /. 员工生活; 生活垃圾; 12; 12; /. 2.3.8 企业现有项目总量控制情况 根据调查，企业 2021 年主要污染物排放量为：化学需氧量 0.058t/a，氨氮 0.006t/a， VOCs0.008t/a ，化学需氧量、氨氮在总量控制范围内，VOCs 原未核实总量。 2.3.9 企业现有项目存在的环境问题及整改措施 表2-20 企业现有项目存在的环境问题及整改措施一览表 序号; 环境类别; 存在的环境问题; 整改措施; 整改期限; 环保投资. 1; 固废; 危废仓库墙面未涂刷环氧 漆; 墙面涂刷环氧漆， 并高于废包装桶; 一个月; 0.2 万. |
| --- | --- |

浙江众寰科技有限公司第 17 页

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 3.1.1 环境空气质量现状 项目位于金东区赤松镇康济北街刚中路 1 号厂房， 本次环评大气环境质量采用《2020 年 金华市环境状况公报》结论进行评价。 根据《2020 年金华市环境状况公报》的结论： 按年均浓度值和第 98 百分位数浓度评价， 金华市 SO2 、NO2 均达标；按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价，金华市 PM10 、PM2.5 均 达标； 按第 95 百分位数浓度评价，金华市 CO 达标；按日最大 8 小时滑动平均浓度第 90 百 分位数浓度评价，金华市 O3 达标。 综上所述， 2020 年金华市为环境空气质量达标区。 3.1.2 地表水环境质量现状 项目纳污水体为金华江， 根据《2020 年金华市环境状况公报》，全市列入考核评价的地 表水市控以上监测断面 43 个， 其中金华江评价断面总长 26.9km，水质达到 III 类水质标准长 度 26.9km，占比 100%，故金华江水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类 水质要求， 项目纳污水体金华江水质良好。 3.1.3 声环境质量现状 项目厂界周边 50 米范围内不存在声环境保护目标， 不进行声环境质量现状监测与评价。 3.1.4 生态环境质量现状 根据现场调查， 项目位于金华市金东区赤松镇康济北街刚中路 1 号，主要利用现有厂房 进行生产， 无新增用地且用地范围内无生态环境保护目标，因此无需进行生态环境现状的调 查。 3.1.5 电磁辐射 本项目不涉及广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目， 可不对电磁辐射现状开展监测与评价。 3.1.6 地下水、土壤等 本项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地 下水资源， 且不涉及重金属、持久性等污染物的排放， 因此无需进行地下水、土壤等环境质 量的现状监测。 |
| --- | --- |

浙江众寰科技有限公司第 18 页

| 环境保护目标 | 结合项目周边环境特征， 确定受本项目影响的主要环境保护目标见下表。 表3-1 项目环境保护目标一览表 名称; 坐标; 保护 对象; 保护内容; 环境 功能区; 相对厂址 方位( °); 相对距离/m. 经度; 纬度; 厂界; 喷塑 车间. 大气 环境; 上钱村; 119.701104; 29.140404; 居住; GB3095-2012 二级标准; 二类区; 东北(150); 490; 495. 山垅头村; 119.6923073; 29.133345; 居住; 西南(30); 220; 262. 声环境; 50m 范围内无敏感保护目标. 地下水; 项目建设场地不涉及生活供水水源地准保护区、生活供水水源地准保护区以外的补给径流区及地下 水环境相关的其他保护区等敏感区. 生态 环境; 项目所在地生态结构现状主要为以工业区为基础的人工生态系统为主， 评价范围内不涉及自然保护 区、森林公园、风景名胜区等生态敏感区. 备注：相对项目厂址方位一列中的( )主要为夹角，以正北为 0°。 |
| --- | --- |

浙江众寰科技有限公司第 19 页

| 污染物排放控制标准 | # 3.2.1 废气 （1）工艺废气 项目喷砂及喷塑废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018） 中表 1 和表 6 的排放标准。项目喷塑线固化烘道的热源由天然气燃烧加热， 烘道烟气排放执 行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078- 1996）中新建工业炉窑二类区标准， 同时根据 《浙江省工业炉窑大气污染物综合治理实施方案》（浙环函〔2019〕315 号） 中的相关要求， 本环评从严执行。 具体标准限值见下表。 表3-2 《工业涂装工序大气污染物排放标准》DB33/2146-2018 单位:mg/m3 污染物; 适用条件; 排放限值; 污染物排放监控位置. 颗粒物; 所有; 30; 车间或生产设施排气筒. 非甲烷总烃; 80. TVOC（其他）; 150. 表3-3 本项目烘道烟气排放标准 单位:mg/m3 污染物; 《工业炉窑大气污染物排 放标准》（GB9078- 1996） 中要求; 《浙江省工业炉窑大气污染 物综合治理实施方案》（浙环 函〔2019〕315 号）要求; 本项目执行标准（从严）. 颗粒物; 200; 30; 30. 二氧化硫; 850; 200; 200. 氮氧化物; /; 300; 300. 烟气黑度（林 格曼黑度，级）; 1; /; 1. （2）项目车间及厂界无组织排放 项目喷塑车间涉及挥发性有机物的无组织排放，应执行《挥发性有机物无组织排放控制 标准》（GB 37822-2019）中附录 A 的厂区内 VOCs 无组织特别排放限值。 综合前述项目各工艺废气的排放标准要求， 项目车间及厂界废气的无组织排放点浓度限 值选取具体如下表。 表3-4 项目全厂废气无组织排放点浓度限值单位：mg/m3 序号; 监控点; 污染物; 无组织排放点 浓度限值; 标准依据. 1; 厂房外 浓度最高点; 非甲烷总烃; 1 小时平均： 6; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB 37822-2019）. 任意一次： 20. 2; 非甲烷总烃; 4.0; 《工业涂装工序大气污染物排放标准》. |
| --- | --- |

|  | 周界外 浓度最高点; （DB33/2146-2018）. 4; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》 (GB16297- 1996). （3）食堂油烟 食堂油烟排放标准参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体标 准情况详见下表。 |
| --- | --- |

浙江众寰科技有限公司第 20 页

|  | 表3-5 饮食业油烟排放标准 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1，＜3; ≥3，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0; 2.0; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. 3.2.2 废水 项目产生的生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4 中的 三级标准后纳入当地污水管网，经金华市秋滨污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物 排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后排入金华江， 具体见下表。 表3-6 项目废水排放标准单位： mg/L（pH 除外） 指标; pH; Cr COD; BOD5; SS; 氨氮; 动植物油. （GB8978- 1996）三 级标准; 6~9; 500; 300; 400; 35*; 100. （GB18918-2002） 一级 A 标准; 6~9; 50; 10; 10; 5(8)*; 1. 注： ① 《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求， 氨氮纳管浓度为 35mg/L。 ②根据括号外的数值为水温大于 12℃时的控制指标，括号内的数值为水温小于 12℃时的控制指标。 3.2.3 噪声 项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008 中 3 类标准， 即昼间 65≤dB（A）、夜间 55≤dB（A）。 3.2.4 固体废物 项目危险废物按照《国家危险废物名录》（2021 年版）分类， 危险废物贮存应符合《危 险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单、《危险废物收集贮存运输技术 规范》（HJ2025-2012）要求； 一般工业固体废物的贮存场所应满足防渗漏、防雨淋、防扬尘 等环境保护要求，工业固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020 年 4 月 29 日修订） 的工业固体废物管理条款要求执行；生活垃圾执行《浙江省生活垃圾管理条例》。 |
| --- | --- |

浙江众寰科技有限公司第 21 页

| 总量控制指标 | # 3.3.1 总量控制指标要求 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法》和《浙江省工业污染防治“十三五” 规划》等文件的要求，浙江省对 COD 、SO2 、NH3-N、氮氧化物、烟粉尘和 VOCs 实行排放 总量计划控制。 根据《浙江省工业污染防治“十三五”规划》中规定，对于新建排放二氧化硫、氮氧化物、 工业烟粉尘、挥发性有机物的项目， 重点控制区和大气环境质量超标城市， 新建项目实行区 域内现役源 2 倍削减替代；一般控制区实行 1.5 倍削减替代。 根据《浙江省“十四五”挥发性有机物综合治理方案》(浙环发[2021]10 号)，严格执行建设 项目新增 VOCs 排放量区域削减替代规定，上一年度环境空气质量达标的区域，对石化等行 业的建设项目 VOCs 排放量实行等量削减；上一年度环境空气质量不达标的区域， 对石化等 行业的建设项目 VOCs 排放量实行 2 倍量削减，直至达标后的下一年再恢复等量削减。 本项 目所在区域为环境空气质量达标区， 因此 VOCs 的排放量实施 1:1 削减替代。 # 3.3.2 总量控制平衡方案 根据工程分析， 本项目排放的污染因子中被纳入总量控制指标的为 CODCr、氨氮、 烟粉 尘、VOCs。其中 CODCr、氨氮来源于生活污水，且纳管排放，不需要进行区域替代削减；烟 粉尘为总量控制建议值； 项目新增的 VOCs 削减比例按 1:1 确定。 相关总量平衡方案见下表。 表3-7 项目总量控制指标的排放情况一览表 单位： t/a 污染物名称; 现有排放量 （已建+在建）; 许可排放量; 以新带老削减 量; 本项目新增量; 技改后全厂排 放量; 增减量. 废水; 废水量; 1150; 1150; 0; 255; 1405; +255. COD; 0.058; /; 0; 0.013; 0.071; +0.071. 氨氮; 0.006; /; 0; 0.001; 0.007; +0.007. 废气; 氮氧化物; 0; 0; 0; 0.187; 0.187; +0.187. 二氧化硫; 0; 0; 0; 0.02; 0.02; +0.02. 烟粉尘; 0; 0; 0; 0.029; 0.029; +0.029. VOCs; 0.008; /; 0; 0.005; 0.013; +0.013. 表3-8 本项目总量平衡方案 单位： t/a 总量控制指标; 许可排放量; 技改后排放量; 新增排放量; 削减替代比例; 削减替代量. COD; 0.017; 0.071; +0.071; /; /. 氨氮; 0.0004; 0.007; +0.007; /; /. 氮氧化物; 0; 0.187; +0.187; 1:1.5; 0.281. 二氧化硫; 0; 0.02; +0.02; 1:1.5; 0.03. |
| --- | --- |

|  | 烟粉尘; 0; 0.029; +0.029; /; /. VOCs; /; 0.013; +0.013; 1:1; 0.013. 综上所述， 项目新增的 CODCr 、氨氮来源于生活污水，且纳管排放，不需要进行区域替 代削减；新增的氮氧化物削减替代量为 0.281t/a，二氧化硫的削减替代量为 0.03t/a，VOCs 的 削减替代量为 0.013t/a，业主单位应向当地生态环境主管部门提出总量调剂申请，根据当地生 态环境主管部门的意见进行总量平衡。 |
| --- | --- |

浙江众寰科技有限公司第 22 页

四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1.1 施工期废气等环保措施 项目利用的厂房已经建成，施工期主要进行生产设备的安装和调试，基本无废气污染物排放；生活污水利用现有厂房卫生设施纳管排放；设备安 装尽量在白天进行，保持门窗关闭；设备安装相关废包装材料等应交由物资公司回收。 施工期对周围环境产生的影响可接受。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.1 废气 （1）产污环节及污染源强 表4-1 项目废气源强产污分析一览表 源强 编号; 生产 单元; 生产 设施; 产污 环节; 产污说明; 核算方 法; 核算依据; 主要 污染物; 核算系数; 原料 用量 t/a; 产生量 t/a; 产生 速率 kg/h; 作业 时间 h. G1; 喷砂 车间; 喷砂机; 喷砂; 对金属工具表面喷 砂会产生一定量的 粉尘; 产污 系数法; 《排放源统计调查产排污核算方 法和系数手册》《33-37,431-434 机械行业系数手册》; 颗粒物; 2.19kg/t-原料; 80; 0.175; 0.073; 2400. G2; 喷塑 车间; 喷枪; 喷塑; 对金属工具进行表 面喷塑过程会产生 一定量的粉尘; 产污 系数法; 《排放源统计调查产排污核算方 法和系数手册》《33-37,431-434 机械行业系数手册》; 颗粒物; 300kg/t-粉末涂料; 20; 6.0; 2.5; 2400. G3; 喷塑 车间; 烘箱; 固化; 喷塑后对工件表面 塑粉进行加热固化 会产生少量的有机 废气; 产污 系数法; 《排放源统计调查产排污核算方 法和系数手册》《33-37,431-434 机械行业系数手册》; 非甲烷 总烃; 1.2kg/t-粉末涂料; 20; 0.024; 0.01; 2400. 天然气燃烧过程会 产生少量颗粒物; 颗粒物; 2.86kg/万 m³-原料; 0.029; 0.012. |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/425043331203011114