# 用水产品水效标识计量

# 专项监督检查工作规范 淋浴器

# 1 范围

本规范规定了淋浴器产品水效标识计量专项监督检查的抽样、检验检查和判

定原则等活动的通用要求和程序。

本规范适用于《中华人民共和国实行水效标识的产品目录》（以下简称目录） 内的淋浴器水效标识国家专项监督检查，地方监管部门组织的水效标识专项监督

检查可参考执行。

# 2 引用文件

本规范引用了下列文件：

GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》

JJF 1059.1 测量不确定度评定与表示

JJF 1071   国家计量校准规范编写规则

JJF XXXX-202X  《用水产品水效标识计量专项监督检查工作规范 总则》

CWL 01-2021 《淋浴器水效标识实施规则》

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引

用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

# 3 术语和定义

JJF XXXX-202X 《用水产品水效标识计量专项监督检查工作规范 总则》及 GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》界定的术语和定义适用于本规

范。

3.1 用水产品 water-using products

列入国家实行水效标识管理产品目录的产品。

3.2 淋浴器  showers

由淋浴水嘴与其配套使用的软管、花洒等组成的系统。

3.3 最大流量  maximum flow

在标准规定的试验条件下，淋浴器每种出水方式的流量所能达到的最大值。

3.4 流量均匀性  uniformity of flow

在不同试验压力下，淋浴器手持式花洒的最高平均流量与最低平均流量之

差。

3.5 喷射力  spray force

在标准规定的试验条件下，淋浴器手持式花洒喷射时所达到的冲击力。

3.6 水效等级 water efficiency grades

表示淋浴器产品用水效率高低差别的一种分级方法，一般分为 3 个等级，1

级表示水效最高。

3.5 水效标识  water efficiency label

表示淋浴器产品水效等级等性能指标的一种信息标识。计量单位的标注应符

合国家法定计量单位的要求。

3.6 标注值 nominal value

由生产者或进口商在淋浴器产品水效标识上标出的值。

3.7 实测值 actual value

按照本规范通过计量检验检测确定的淋浴器产品的水效指标（最大流量）。

注：在实测值的完整表述中应包括测量不确定度，必要时还应说明有关影响量的取值

范围。

3.8 宽限判据 criterion of maximum conformance zone

对被测对象进行合格评定时，将位于最大允许误差的模加上测量不确定度区

间内的值判定为合格，超出此区间的值判定为不合格。

# 4 检查对象

检查对象淋浴器为列入国家实行水效标识管理产品目录的产品，采取“双随

机 ”抽查机制，从市场监管部门统一建立的“检查对象名录库 ”中随机确定检查

对象。

# 5 抽查人员

采取“双随机 ”抽查机制，根据产品类别、产品型式、检查对象数量和地域

分布情况等，从抽查（检查）人员名录库中随机确定抽查人员。

# 6 检查依据

水效标识管理办法

GB 28378-2019 《淋浴器水效限定值及水效等级》

CWL 01-2021 《淋浴器水效标识实施规则》

产品明示水效指标（ “水效标识 ”）等

# 7.检验检测机构

应具备淋浴器产品水效项目 CMA 资质，经授权开展淋浴器产品水效项目的

检验检测机构。

# 8 生产领域抽样

8.1 抽样方法

生产企业成品仓库或生产线末端具有产品质量检验合格证明或者以其他形 式表明合格的产品中随机抽取。抽样样品应当是国内销售的水效标识目录内产 品，并且已经获得“ 中国水效标识 ”备案。抽查人员应当使用规定的抽样文书记 录抽样信息，并对抽样场所、贮存环境、被抽样产品的标识、库存数量、抽样过

程等通过拍照或者录像的方式留存证据。

8.2 抽样数量

抽样数量应满足抽样需求的最小量要求。针对具体产品按照有关标准要求执

行。

8.3 抽样单和封条

抽查人员应在抽样现场对抽样样品外包装或本体上加施封条并签名。抽查人

员在抽样现场按规定要求填写抽样单，记录抽样产品及检查对象等相关信息，抽

样记录见附录 C。抽样单需经抽查人员和检查对象相关负责人签字确认并加盖检

查对象公章。

8.4 样品运送

抽样样品可由抽查人员携带或寄递至检验检测机构。

# 9 流通领域抽样

9.1 抽样方法

以购买方式在网络销售平台或实体销售店等正规销售渠道获取样品。抽样样 品应当是国内销售的水效标识目录内产品，并且已经获得“中国水效标识 ”备案。

抽查人员应完整记录抽样过程并保留相关证据，抽样记录见附录 D 或 E。

9.2 抽样数量

抽样数量应满足抽样需求的最小量要求。针对具体产品按照有关标准要求执

行。

9.3 抽样单和封条

购买样品送达指定地点或者现场提取后，由抽查人员对买样样品外包装或本 体上加施封条并签名。抽查人员按规定要求填写抽样单，记录买样产品、检查对

象及销售单位等相关信息。

9.4 样品运送

抽样样品可由抽查人员携带或寄递至检验检测机构。

9.5 样品确认

检验检测机构应通知样品上标称的生产者或委托加工方对样品进行真实性确

认。

# 9 检验检查要求

检验检测机构收到样品后，应当通过拍照或者录像的方式检查记录样品的外 观、状态、封条有无破损以及其他可能对检验结论产生影响的情形，并核对样品

与抽样单或买样单的记录、样品与任务下达要求是否相符。

对于抽样不规范的样品，检验检测人员应当拒绝接收并书面说明理由，同时 向组织监督抽查的市场监督管理部门报告。对检验前需要受检单位配合安装、调 试的样品，受检单位应当做好安装、调试等协助工作，检验检测机构应当对安装、

调试过程通过拍照、录像等方式记录相关证据。安装、调试结束后，受检单位和

检验检测机构应当以书面形式确认。检验检查项目见表 1。

表 1 检验检查项目

| 序号 | 检验检查项目 | 依据标准及检验检查方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水效标识标注检查 | CWL 01-2021 淋浴器水效标识实施规则 |
| 2 | 水效指标（流量、流量均 匀性、喷射力） | GB 28378-2019 淋浴器水效限定值及水 效等级 |
| 3 | 水效等级 | GB 28378-2019 淋浴器水效限定值及水 效等级 |

# 11 判定原则

计量专项检查合格判定以单台样品的检验检测结果作出。“重要项目 ”结果 判定以“合格 ”或“不合格 ”给出；“一般项目 ”结果判定以“符合 ”或“不符 合 ”给出。所检项目的“重要项目 ”全部符合判定要求的，最终结论判定为合格； “重要项目 ”有一项或一项以上不符合判定要求的，最终判定结论为不合格（“一

般项目 ”不作为最终判定依据）。专项检查的合格判定按照表 2 要求判定。

检验数据应给出测量不确定度，检验结果判定应考虑测量不确定度的影响。

检验检测机构测量技术能力（测量不确定度）应满足要求。

淋浴器水效标准没有规定最大允许误差，合格判定时采用宽限判据原则。

合格判据

考虑测量不确定度 U(k=2)，实测值位于下述区间的判定为合格：

流量实测值≤标注值（或标准中规定的最大值）+U；

合格判定要求见表 2。

表 2 合格判定要求

| 序号 | 检验检查项目 | 判定要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水效标识标注 | 水效标识样式和内容应符合 水效标识实施细则要求。 |  | 一般项目 |
| 2 | 水效指标 | 流量 | 实测值≤标注值（或标准中 规定的最大值）+U | 重要项目 |
|  |  | 喷射力 (手持式花洒） | 实测值≥0.85N |  |
|  |  | 流量均匀性 (手持式花洒） | 实测值≤4.0 L/min |  |
| 3 | 水效等级 | 实测的水效等级满足标注的水效等级 |  | 重要项目 |

# 12 结果通知

检验检测机构按规定要求将检查结果和检验报告报送组织监督抽查的市场 监督管理部门并保留相应凭证。检验检查结论为合格寄送检查结果和检验报告至 检查对象。检验检查结论为不合格寄送检查结果和检验报告至检查对象所在地市

场监督管理部门。针对特殊情况按照有关规定处理。

# 13 异议处理

受检单位或者样品标称生产者对抽样过程、样品真实性、检验结论有异议时， 应当自收到专项监督检查结果告知之日起十五日内向组织监督抽查的市场监督

管理部门提出书面异议申请。

有下列情形之一的，组织监督抽查的市场监督管理部门不予组织复检:

(一)异议申请人在异议期内未提出书面异议材料；

(二)经异议申请人确认的现场检验结论；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/425212013214011112