# 中华人民共和国出入境检验检疫行业标准

SN/T   1544—2005

进出口动物源性食品中玉米赤霉醇残留量 的检验方法  高效液相色谱-质谱/质谱法

Inspection of zeranol residues in animal original products

for import and export—HPLC-MS/MS method

2005-02-17发布

2005-07-01 实施

中    华   人    民    共   和    国  国家质量监督检验检疫总局

发 布

SN/T  1544—2005

前   言

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准由国家认证认可监督管理委员会提出并归口。

本标准起草单位：中华人民共和国上海出入境检验检疫局。

本标准主要起草人：方晓明、陈家华、倪昕路、唐毅锋。

本标准系首次发布的出入境检验检疫行业标准。

SN/T  1544—2005

进出口动物源性食品中玉米赤霉醇残留量

的检验方法 高效液相色谱-质谱/质谱法

1  范围

本标准规定了动物源性食品中玉米赤霉醇残留量检验的抽样、制样和高效液相色谱-质谱/质谱检

测方法。

本标准适用于动物组织肝、肾和肌肉中玉米赤霉醇残留量的检验。

2  抽样与制样

# 2.1  检验批

以不超过2500件为一检验批。

同一检验批的商品应具有相同的特征，如包装、标记、产地、规格和等级等。

# 2.2 抽样数量

抽样数量见表1。

表1                                      单位为件

| 批 量 | 最低抽样数 |
| --- | --- |
| 1～25 | 1 |
| 26～100 | 5 |
| 101～250 | 10 |
| 251～500 | 15 |
| 501～1000 | 17 |
| 1001～2500 | 20 |

## 2.3  抽样方法

按2.2规定的抽样件数随机抽取，逐件开启。从每件中至少取一袋作为原始样品。如每件中无小 包装或有小包装，但每袋小包装质量超过2 kg,则可用灭菌刀具从每件中割取不少于500 g,混合后置 于清洁容器内作为混合原始样品。混合原始样品的总中质量不少于2 kg, 加封后，标明标记，及时送交

实验室。

# 2.4 试样制备

从混合原始样品中取出部分有代表性的样品，充分混匀，用四分法缩分至不少于500 g, 均分成两

份。匀浆后装入清洁容器内作为试样，加封并标明标记。

# 2.5 试样保存

将试样置于一18℃冷冻保存。

3  测定方法

## 3.1  方法提要

匀浆组织样品经葡萄糖苷酸酶水解后，依次用乙醚和氢氧化钠溶液提取玉米赤霉醇。氢氧化钠提 取液中和后经 C₁₈固相萃取柱净化。甲醇洗脱液经蒸发，定容后供高效液相色谱-质谱/质谱仪测定，外

标法定量。

SN/T  1544—2005

3.2 试剂和材料

除另有规定外，所用试剂均为分析纯，水为二次蒸馏水或相适应的去离子水。

3.2.1  乙腈：液相色谱级。

3.2.2  甲醇。

3.2.3 无水乙醚。

3.2.4 三氯甲烷。

3.2.5  氢氧化钠。

3.2.6 无水乙酸钠。

3.2.7    磷酸：纯度>85%;密度1.7 g/mL。

3.2.8  葡萄糖苷酸酶。

3.2.9 玉米赤霉醇(zeranol,a-zearalanol)  标准品：纯度97%。

3.2.10 甲醇-水溶液(40+60)。

3.2.11  磷酸水溶液：12 mol/L, 取69 mL 浓磷酸(3.2.7),用水稀释至100 mL。

3.2.12  氢氧化钠溶液：1 mol/L。

3.2.13 0.05mol/L 乙酸钠缓冲溶液：取4.10g 无水乙酸钠，溶解于水中并稀释至1000 mL, 用冰乙 酸调节至 pH4.8。

3.2.14  0.10   mg/mL玉米赤霉醇标准储备液：准确称取适量的玉米赤霉醇标准品(3.2.9),用乙腈配 制成0.10 mg/mL  的标准储备液。储备液保存于-18℃。

3.2.15  玉米赤霉醇中间标准液：1.0pg/mL  和0.10μg/mL,  分别取1.0 mL 和0.10 mL 玉米赤霉醇 标准储备液(3.2.14)于100 mL 容量瓶中用乙腈定容至刻度。此溶液保存于-18℃。

3.2.16  玉米赤霉醇基质标准工作溶液：根据需要吸取适量玉米赤霉醇中间标准液(3.2.15),用空白样

品提取液稀释成适当浓度的基质标准工作溶液。基质工作溶液在-18℃保存，可使用一周。

3.2.17  Cia固相萃取柱：500 mg。

3.2.18 氮气。

3.3  仪器和设备

3.3.1 高效液相色谱-质谱/质谱仪：配有电喷雾离子源。

3.3.2 分析天平：感量0.1 mg 和0.01 g 各一台。

3.3.3  固相萃取装置。

3.3.4 恒温氮吹装置。

3.3.5  均质机。

3.3.6  离心机。

3.3.7 旋涡混合器。

3.3.8  自动加液器：10 μL～500 μl.。

3.3.9 离心管：50 mL, 具塞。

3.3.10  锥形离心管：5 mL 、10 mL和15 mL。

3.4  测定步骤

3.4.1  提取及净化

称取5 g 试样(精确至0.01 g), 置于洁净的50mL 具塞离心管中，加入10 mL乙酸钠缓冲溶液

(3.2.13)和25μL 葡萄糖苷酸酶，旋涡混匀，于37℃中保温8 h～14  h。

水解结束后，加入10 mL 无水乙醚，加盖并旋涡混匀3min, 于3500 r/min  离心10 min 后，将上层 醚相转移至15mL 锥形离心管中，于40℃水浴中，氮气流下吹至近干。重复上述操作一次。用1 mL 三氯甲烷溶解残渣，加入2×2.5 mL 氢氧化钠溶液(3.2.12),旋涡混匀、抽提，于3500 r/min 离心 5  min,将上层氢氧化钠溶液转移至10 mL 锥形离心管中。在合并的氢氧化钠溶液中加入0.5mL 磷酸

SN/T 1544—2005

溶液(3.2.11),旋涡混匀。将溶液注入 C  因相萃取柱中(C₈  固相萃取柱预先用3 mL 甲醇和3 mL乙 酸钠缓冲溶液淋洗),依次用2mL乙酸钠缓冲溶液(3.2.13)和2 mL 甲醇-水溶液(3.2.10)淋洗，弃去 流出液。再用2 mL甲醇进行洗脱，并收集于5mL 锥形离心管中(保持抽气2min, 使柱中的液体逐渐 干涸)。将洗脱液置于55℃水浴中氮气流下吹干。用200 μL乙腈溶解残渣，供高效液相色谱-质谱/质 谱仪测定。

3.4.2 测定

3.4.2.1 高效液相色谱条件

a)    色谱柱：Zorbax    Extend-C₁a(150mm×2.1mm,粒径5μm), 或相当者；

b)    流动相：乙腈-水溶液(40+60)含0.025%乙酸；

c)    流速：0.2 mL/min;

d)    柱温：22℃;

e)     进样量：10 μL。

3.4.2.2 质谱条件

a)    离子化模式：负离子电喷雾(ESI-);

b)   锥电压：50V;

c)    毛细电压：3 kV;

d)    碰撞电压：20 V;

e)    分析器压力：小于3 mPa(3×10~5   mbar);

f)     碰撞气：氩气；

g)    锥气流速：80 L/h;

h)    喷雾气流速：480 L/h;

i)    选择反应检测模式：m/z321→303,m/z321→277 。其中m/z321→277 用于定量测定。

3.4.2.3 高效液相色谱-质谱/质谱测定

按浓度由小到大的顺序，依次分析基质标准工作溶液(3.2.16),得到浓度与峰面积的工作曲线。样 品溶液中玉米赤霉醇的响应值应在工作曲线范围内。在上述高效液相色谱-质谱/质谱条件下，玉米赤 霉醇的保留时间约8.7 min,  色质图参见图 A.1 和 图 A.2。

3.4.3  空白试验

除不加试样外，均按上述操作步骤进行。

3.4.4  结果计算和表述

试样中玉米赤霉醇残留量利用数据处理系统计算或按式(1)计算：

……………………  ………(1)

式中：

X——试样中被测组分残留量，单位为微克每千克(μg/kg);

c——从标准工作曲线得到的被测组分溶液浓度，单位为纳克每毫升(ng/mL);

V——试样溶液定容体系，单位为毫升(mL);

m——试样溶液所代表试样的质量，单位为克(g)。

注：计算结果应扣除空白值。

4  测定低限、回收率

4.1 测定低限

本方法的测定低限为1pg/kg。

SN/T 1544—2005

4.2  回收率

玉米赤霉醇添加浓度及其回收率数据：

——1 pg/kg时，回收率72%;

——5  μg/kg时，回收率74%;

——50 pg/kg时，回收率80%。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/426000051005010104