# 建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目 名称 ： 三亚市凤凰机场支管网配套污水改造工程项目

建设单位(盖章):          三亚市市政维护应急中心

编制单位：海南深鸿亚环保科技有限公司

编制日期：二○ 一九年十一月

# 《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单

位编制。

1.  项目名称—— 指项目立项批复时的名称，应不超过 30 个字(两个英

文字段作一个汉字)。

2.  建设地点—— 指项目所在地的名称 ，公路 、铁路应填写起止地点。

3.  行业类别—— 按国标填写

4.  总投资—— 指项目投资总额。

5.   主 要环 境 保 护 目 标 —— 指 项 目 区 周 围 一 定 范 围 内集 中居 民住 宅 区 、学校 、医院 、保护文物 、风景名胜区 、水源地和生态敏感点等 ，应

尽可能给出保护目标 、性质 、规模和距厂界距离等。

6.  结论与建议—— 给出本项目清洁生产 、达标排放和总量控制的分 析结论 ，确定污染防治措施的有效性 ，说明本项目对环境造成的影响 ， 给出建设项目环境可行性的明确结论 。 同时提出减少环境影响的其他建

议。

7.  预审意见—— 由行业主管部门填写答复意见 ，无主管部门项目，

可不填。

8.   审批意见—— 由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 三亚市凤凰机场支管网配套污水改造工程项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 三亚市市政维护应急中心 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |
| 通讯地址 | 三亚市凤凰机场片区 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 | —— | 邮政编码 | 572000 |  |
| 建设地点 | 三亚市凤凰机场片区 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 三亚市发展和改革委员会 |  |  | 批准文号 | 三发改投[2018]562 号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 改建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | E4852 管道工程建筑 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | / |  |  | 绿化面积 (平方米) | / |  |  |
| 总投资 (万元) | 8736.40 | 其中：环保投资 (万元) |  | 154 | 环保投资占总 投资比例（%） |  | 1.76 |
| 评价经费(万元) |  | 预期投产日期 |  | 2020 年 11 月 |  |  |  |

工程内容及规模： 一、项目由来 近日国家住房和城乡建设建设部给省政府正式发函，原则同意将三亚列为城市修补生态 修 复、海绵城市和综合管廊建设综合试点城市。意味着三亚成为全国首个“城市生态修复”试 点城 市，也是目前唯一同时获得海绵城市和综合管廊建设综合试点的地级市。 国家住建部 在函中表明三亚市开展城市修补生态修复、推进海绵城市和地下综合管廊建设是提高规划建 设设计水平，完善城市功能，提升风貌特色的有效途径和重要举措，对于研究探索中国城市 生态文明建设模式、新型城镇化发展方式具有重要的试点示范意义。 拟建项目位于三亚市凤凰机场周边，设计范围内为海新路、贵都路（新城污水处理厂至 椰林路）、鲁能美丽三区（四号路至椰林路）、海榆西线（大兵桥至御海路）等。改造污水 区域内居民生活污水管网基础设施不完善：居民将生活污水排入现状排洪沟或周边自然水体 内。导致排洪沟内淤泥淤积，两侧杂草丛生，冲会河水体严重污染，散发异味，破坏机场周 边区域的生态环境和影响居民生活品质。部分区域污水管网基础设施不完善，如贵都路污水 在高峰期时会满溢到路面上。对三亚的市容市貌造成了不好的影响，所以三亚市凤凰机场支 管网配套污水改造工程项目的推进工作迫在眉睫。为了尽快完善三亚市凤凰机场周边片区污 水收集系统，避免污水乱排乱放，给城市环境带来负面影响，给人们的身体健康带来潜在的

威胁，三亚市市政维护应急中心委托我司承担《三亚市凤凰机场支管网配套污水改造工程项 目》环境影响报告的编制，以解决污水排入自然水体等问题。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《海南省 建设项目环境保护管理规定》等有关条款规定的有关要求，该项目应进行环境影响评价。根 据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订版）的相关规定，项目属于四十九、 交通运输业、管道运输业和仓储业中“第175条、城镇管网及管廊建设（新建）ℽ , 需编制报告 表。三亚市市政维护应急中心（建设单位）委托我公司承担本项目环境影响评价工作。评价 单位接受委托后，组织人员踏勘现场，进行工程分析、环境影响分析与评价的基础上，编制 完成该项目的环境影响报告表。 二、工程规模概况 1 、建设内容及规模概况 本项目改造范围为三亚市凤凰机场片区。本工程主要新建贵都路（新城污水处理厂至椰 林路）、鲁能美丽三区（四号路至椰林路）、海榆西线（大兵桥至御海路）污水管道；及海 新路市政道路。本项目建设内容包括：主要为设计服务范围内的污水工程及污水管道附属工 程。 2 、管道建设情况见下表 1-1 工程内容表 海新路污水工程量表 序号; 项目; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; Ⅲ钢筋混凝土管道 （内衬 PVC 管）; ID800; 780; m. 2; HDPE 增强中空壁缠绕（8KN/m2）; ID400; 36; m; 预留管. 污水构建物一览表 序号; 项目; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 圆形混凝土污水检查井; Φ1500; 12; 个; 06MS201-3-28. 2; 圆形混凝土污水检查井; Φ1000; 2; 个; 06MS201-3-21. 3; 拆除现状圆形混凝土污水检查井; Φ1500; 3; 个; 06MS201-3-28. 4; 骑马井; Φ1250; 4; 个. 5; 顶管工作井; 7000x4000; 5; 个.

6; 顶管接收井; 4000x4000; 7; 个. 7; 挖土方; 7989; m3. 8; 砂石基础; 22; m3. 9; 回填土; 161; m3. 10; 回填砂; 4626; m3. 11; 拆除及恢复沥青路面; 584; m2. 12; 拆除及恢复绿化带; 72; m2; 草地.

13; 拉森钢板柱支护; 71; m; 柱长 9m. 14; 抽水台班; 234; 台. 1-2 工程内容表 海新路雨水工程量表 序号; 项目; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; Ⅱ钢筋混凝土管道; D600; 126; m. 2; Ⅱ钢筋混凝土管道; D800; 50; m. 3; Ⅱ钢筋混凝土管道; D500; 97; m; 预留管. 4; Ⅱ钢筋混凝土管道; D300; 143; m; 雨水口连接管. 雨水构建物一览表 序号; 项目; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 圆形砖砌雨水检查井; Φ1000; 4; 个; 06MS201-3- 11. 2; 圆形砖砌雨水检查井; Φ1250; 3; 个; 06MS201-3- 14. 3; 圆形砖砌雨水检查井; Φ1500; 1; 个; 06MS201-3- 16. 4; 扇形混凝土雨水检查井; D=800; 1; 个; 06MS201-3-61. 5; 四通砖砌雨水检查井; AxB=3300x2480; 1; 个; 06MS201-3-35. 6; 拆除现状三通砖砌雨水检查井; AxB=2200x2200; 1; 个; 06MS201-3-33. 7; 单算雨水口; 6; 个; 06MS201-8-9. 8; 双算雨水口; 4; 个; 06MS201-8- 10. 9; 挖土方; 2165; m3. 10; 砂石回填; 270; m3. 11; 回填土; 837; m3. 12; 回填砂; 929; m3. 13; 拉森钢板柱支护; 565; m; 柱长 6m. 14; 抽水台班; 55; 台. 1-3 工程内容表 贵都路（新城污水处理厂至椰林路）污水工程量表 序号; 项目; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; Ⅲ钢筋混凝土管道; D1000; 862; m; 顶管施工.

（内衬 PVC 管）. 2; Ⅲ钢筋混凝土管道 （内衬 PVC 管）; ID500; 15; m; 开挖施工. 3; HDPE 增强中空壁缠绕（8KN/m2）; ID400; 63; m; 破除及恢复. 污水构建物一览表 序号; 项目; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 骑马井; Φ1500; 12; 个. 2; 顶管工作井; 7000x4000; 5; 个. 3; 顶管接收井; 4000x4000; 5; 个. 4; 挖土方; 4752; m3. 5; 砂石基础; 26; m3. 6; 回填土; 16; m3. 7; 回填砂; 2781; m3.

8; 拉森钢板柱; 31; m. 9; 拆除及恢复机动车道沥青路面; 1020; m2; 柱长 6m. 10; 拆除和恢复人行道; 15; m2. 11; 拆除和恢复绿化带; 8; m2. 12; 管线保护; 1. 1-4 工程内容表 鲁能美丽三区（四号路至椰林路）污水工程量表 序号; 项目; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; HDPE 增强中空壁缠绕（8KN/m2）; ID400; 428; m. 污水构建物一览表 序号; 项目; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 圆形混凝土污水沉泥井; Φ1000; 6; 个; 06MS201-3- 124. 2; 圆形混凝土污水检查井; Φ1000; 11; 个; 06MS201-3-21. 3; 挖土方; 1772; m3. 4; 砂石基础; 202; m3. 5; 回填土; 877; m3. 6; 回填砂; 636; m3. 7; 拉森钢板柱支护; 857; m; 柱长 6m. 8; 拆除及恢复绿化带; 762; m2; 草地. 9; 拆除及恢复人行道; 352; m2. 10; 拆除及恢复花池; 88; m2. 11; 拆除及恢复围墙; 3; m. 12; 管线保护; 1; 项. 1-5 工程内容表 海榆西线（大兵桥至御海路）污水工程量表 序号; 项目; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; HDPE 增强中空壁缠绕（8KN/m2）; ID500; 650; m. 2; HDPE 增强中空壁缠绕（8KN/m2）; ID300; 39; m. 3; 拆除现状污水管道; ID600; 246; m. 污水构建物一览表

序号; 项目; 规格; 数量; 单位; 备注. 1; 圆形混凝土污水沉泥井; Φ1000; 21; 个; 06MS201-3-21. 2; 圆形混凝土污水检查井; Φ1000; 10; 个; 06MS201-3- 124. 3; 拆除现状圆形混凝土污水检查井; Φ1000; 1; 个; 06MS201-3- 124. 4; 挖土方; 2723; m3. 5; 砂石基础; 311; m3. 6; 回填土; 1197; m3. 7; 回填砂; 1027; m3. 8; 槽钢柱支护; 1040; m; 柱长 4.5m. 9; 槽钢柱支护; 229; m; 柱长 6m. 10; 拆除及恢复沥青激动车道; 60; m2. 11; 拆除及恢复沥青非机动车道; 1340; m2. 12; 拆除及恢复绿化带; 290; m2; 草地.

13; 拆除及恢复人行道地砖; 142; m2. 14; 拆除及恢复路缘石; 996; m. 15; 抽水台班; 18; 台. 16; 管线迁移; 434; m; 现状污水压力管. 三、管线施工方式 海新路、贵都路沿线的污水主管道，避免开挖相应道路路面，减小对道路交通影响，保 证污水管道施工质量，采用非开挖顶管施工方式。项目其余路段可开挖路段污水管道采用支 护开挖施工。 沟槽开挖处理及支护：海新路、贵都路沿线的污水主管道，避免开挖相应新建道路路面， 减小对道路交通影响，保证污水管道施工质量，采用非开挖顶管施工方式。海榆西线（大兵 桥至御海路）、鲁能美丽三区（四号路~椰林路）污水管道采用支护开挖施工。 1 、开挖施工管道沟槽开挖处理及支护： 本项目在现状路面上施工，两侧均有建筑物，无足够的放坡空间，所以本设计开挖施工 的污水管道沟槽开挖具体如下： （1）管道沟槽开挖深度小于2米，采用放坡开挖，放坡系数1：0.5。 （2）当开挖沟槽无地下水时，管道沟槽开挖深度大于2米小于等于3米，采用4.5m 槽钢 桩的支护形式；管道沟槽开挖深度大于3米小于等于4米，采用 6m 槽钢桩的支护形式； （3）当开挖沟槽有地下水时，管道沟槽开挖深度大于 2 米小于等于 4 米，采用 6m 拉 森钢板桩的支护形式；管道沟槽开挖深度大于 4 米小于等于 5 米，采用 9m 拉森钢板桩的 支护形式。 （4）根据住房城乡建设部办公厅关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 有关问题的通知（建办质〔2018〕31 号），对危大工程范围的各项需做相应专项支护方案。 本工程以下范围施工单位应当组织专家对专项方案进行论证： ①开挖深度超过 3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（本工程污 水管道埋深超过3米沟槽）。 ②开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（本工程污水 牵引管检查井、倒虹井、顶管工作井、顶管接收井埋深超过5米的构筑物）。以上部分深基坑

施工最终以专项设计且经专家论证通过的方案施工。 各路段管道沟槽开挖情况如下： 1 、雨水管道

（1）K0+038~ K0+516、K0+550~ K1+045、K1+069~ K1+501、K1+522~ K1+770、K1+876~ K2+293 、K2+308~K2+959 路段雨水沟槽挖深超过 2.0 米小于 3.5 米，无地下水采用槽 钢桩的支护形式根据现场情况要求先按 1：1 放坡平均深度暂定 1 米后，再打槽钢桩（桩长 4.5 米）； （2）K1+770~ K1+876 路段雨水沟槽挖深超过 3.5 米小于 4.5 米，无地下水采用槽钢桩 的支护形式根据现场情况要求先按 1：1 放坡平均深度暂定 1 米后，再打槽钢桩（桩长 6 米）。 2 、污水管道 ①K0+033~ K0+105 、K1+471~ K1+506 、K1+562~ K1+684 、K2+339~ K2+475 、K2+579~ K2+754 路段污水沟槽挖深超过 2.0 米小于 3.5 米，无地下水采用槽钢桩的支护形式根 据现场情况要求先按 1：1 放坡平均深度暂定 1 米后，再打槽钢桩（桩长 4.5 米）；②K0+105~ K1+471 、K1+714~ K1+991 、K2+161~ K2+292 、K2+308~ K2+339 、K2+754~K2+918 路段污 水沟槽挖深超过 3.5 米小于 4.5 米，无地下水采用槽钢桩的支护形式根据现场情况要求先按 1：1 放坡平均深度暂定 1 米后，再打槽钢桩（桩长 6 米）。③K1+991~ K2+161 、K2+475~ K2+579、K2+918~ K2+980 路段污水沟槽挖深超过 3.5 米小于 4.5 米，有地下水采用拉森钢 桩的支护形式根据现场情况要求先按 1：1 放坡平均深度暂定1 米后，再打拉森钢桩（桩长 6 米）。④鲁能美丽三区（四号路~椰林路）全线污水管道埋深大于 2m ，地下水位高于管道底 部，采用采用 6m 拉森钢板桩的支护形式。 3 、顶管施工技术： ●本工程工作井后座设计顶力按350t 考虑。 ●为减少顶进阻力，建议管道顶进时同时采用触变泥浆在管外形成泥浆套，需设注浆孔的 管道按 90°设置 4 只注浆孔。管道顶进时在掘进机后需连续放置 3～4 节有注浆孔的管子， 不断注浆，使浆套在管子外面保持得比较完整后，再间隔 3～4 节管子放置一节有注浆孔的 管子用以补浆。因顶管间距较大（两工作井之间距离大于 100m），为减少管道顶进阻力，避 免顶力过大造成管道破碎，必要时，顶管中增设中继环，将顶力控制在管道允许最大顶力范 围内。 4 、海新路北段道路工程建设方案 本 项 目 设 计 方 案 设 计 起 点 与 现 状 海 榆 西 线 相 交 ， 道 路 起 点 坐 标 为 ： X=24166.653,Y=96056.599；终点坐标为：X=23974.048, Y=960058.561，全长约 182.614m ，道

路红线宽度 30m 。；本次道路建设内容包括道路工程、交通工程、给水、中水、雨水、污水、 路灯照明、缆线管廊(电力、通信) 、绿化工程；道路全长 192.614m ，红线宽度 30m；道路主 要经济技术指标见表 1-6。 表 1-6 项目主要经济技术指标 项 目; 单位; 海榆西线至现状港源路. 道路等级; 城市次干路. 计算行车速度; Km/h; 40. 路面设计标准轴载; BZZ- 100. 最大纵坡; %; 0. 1. 最小纵坡; %; 0.08. 道路红线宽度; m; 30. ①道路具体断面为:5 米(人行道)+2.5 米(绿化带)+15 米(车行道)+2.5 米(绿化带)+5.0 米(人 行道)=30m ，见下图。 图 1- 1 道路横断面图

②道路纵断面设计：本道路工程全线均为新建段，所处区域整体地形起伏不大，沿途

经过草地，道路纵断面设计控制点主要有两点，起点接现状海榆西线边线，设计标高为 11m； 终点接现状港源路边线设计标高为 5.64m；道路纵坡比较平缓，最小纵坡 0.08% ，最大纵坡 0. 1%。 ③路基设计：道路全段地面水位较高，对路基影响较大，对路段采用换填处理，采用碎 石砂进行换填，换填深度为 60cm ，并设置土工格栅；并在路基施工期间采用基坑降水法降低 路基水位。 5 、路面工程 ①机动车道路面结构：5cm 细粒式混凝土面层+7cm 中粒式沥青混凝土+18cm 水泥稳定碎 石基层+18cm 水泥稳定碎石基层+级配碎石 20cm ，结构层总厚度 68cm 。②人行道结构：6cm 透水砖+3cm 中粗砂+15cm 透水混凝土+级配碎石 10cm ，结构层总厚度 34cm。 6 、附属工程 ①雨水工程：本道路工程雨水管径取 DN300-DN800 ，接海榆西线和接港源路水管道，雨 水管布置在行车道靠人行道侧，南侧布管，雨水管引至项目区附近河流。②污水工程：本道 路工程污水管道接至新城水质净化厂，污水管道基本为起端管，管径取 DN400- DN800。③照 明工程：人行道内对称设置 11 米单杆双臂，灯杆平均间隔 30m ，光源采用 150W 高压钠灯。 ④绿化工程：根据当地生长环境，行道数树种主要有本地树种椰子树、大叶榄仁等。 四、劳动定员及实施进度 施工人员的最高峰约为40人。本项目建设期计划安排12个月。根据现场调查，本项目分 片区进行， 目前片区均未开始动工，按照施工进度，计划于2020年11月完工。 五、资金来源 本项目总投资8736.40 万元，由政府投资建设。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 通过管线调查及现场踏勘情况，现状存在以下问题： 目前，美丽 3 区 4 号路到椰林路区域内居民生活污水管网基础设施不完善，生活污水经 一条排水边沟排入冲会河。造成冲会河两侧杂草丛生，水体严重污染，散发异味，破坏冲会 河周边区域的生态环境和影响居民生活品质。贵都路污水管网基础设施不完善，污水在高峰 期时会满溢到路面上。对三亚的市容市貌造成了不好的影响，所以三亚市凤凰机场支管网配 套污水改造工程项目的推进工作迫在眉睫。以解决污水排入自然水体等问题。

## 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 本项目位于三亚市凤凰机场片区，包括三环路、海新路、海榆西线（海虹路路口段）、 大保村、从米村、竹棵村、梅村、机场路北侧村庄、桶井村、量欠村等凤凰机场周边区域村 庄。项目地理位置图见附图 1。 2 、地质、地貌 本项目位于三亚市凤凰镇域内附近的区域。 地形：地势呈北高南低走向，地区海拔三十几到十几米。东部、西部与北部为中低山环 绕，中部为北东向冲积平原，地势较为平坦，南部以低丘为主，间有山间小盆地。沿线分布 水系，地块中间有冲会河横穿。 地貌：地貌单元为海成一级阶地沙堤沉积、海相沉积区，场地相对对较平坦；无不良地 质作用，场地较稳定，基本适宜本项目建设。具体各区域地貌如下： ①大保村地貌单元为海成一级阶地沙堤沉积，场地相对对较平坦；无不良地质作用，场 地较稳定，基本适宜本项目建设。 ②海榆西线、机场北侧村庄、海新路附近地貌单元为海相沉积区，场地相对对较平坦； 无不良地质作用，场地较稳定，基本适宜本项目建设。 ③三环路地貌单元为海成一级阶地沙堤沉积，场地相对对较平坦；无不良地质作用，场 地较稳定，基本适宜本项目建设。 ④从米村、竹棵村、梅村地貌单元为海成一级阶地沙堤沉积，场地相对对较平坦；无不 良地质作用，场地较稳定，基本适宜本项目建设。 ⑤桶井村、量欠村地貌单元为海相沉积区，场地相对对较平坦；无不良地质作用，场地 较稳定，基本适宜本项目建设。 3 、工程地质条件 根据《三亚市凤凰机场支管网配套污水改造》勘察中间资料，在钻探深度范围内，地基 岩土层主要为海相沉积层淤泥质粉质粘土、砂土层。 自上而下共分为 6 个工程地质单元层： ①杂填土，②细砂，③粉砂，④粉质粘土，⑤粗砂，⑥粉质粘土。具体各区域土层分布情况

如下： ①大保村场地类别为Ⅱ类，设计抗震设防分组为第一组，抗震设防烈度为 6 度区，设计基

本地震加速度值为 0.05g；地基岩土层主要为海相沉积的粘性土、砂土层。 ②海榆西线、机场北侧村庄、海新路场地类别为Ⅱ类，设计抗震设防分组为第一组，抗震 设防烈度为 6 度区，设计基本地震加速度值为 0.05g；地基岩土层主要为海相沉积层淤泥质粉 质粘土、砂土层。 ③三环路场地类别为Ⅱ类，设计抗震设防分组为第一组，抗震设防烈度为 6 度区，设计基 本地震加速度值为 0.05g；地基岩土层主要为海相沉积层淤泥质粉质粘土、砂土层。 ④从米村、竹棵村、梅村场地类别为Ⅱ类，设计抗震设防分组为第一组，抗震设防烈度为 6 度区，设计基本地震加速度值为 0.05g；地基岩土层主要为海相沉积层淤泥质粉质粘土、砂 土层。 ⑤桶井村、量欠村场地类别为Ⅱ类，设计抗震设防分组为第一组，抗震设防烈度为 6 度区， 设计基本地震加速度值为 0.05g；地基岩土层主要为海相沉积层淤泥质粉质粘土、砂土层。 4 、气象、气候 三亚地处低纬度，属热带海洋性季风气候区，1~6 月为东北季风期，6~ 12 月为西南季风 期，年平均气温 25.7℃ , 气温最高月为 6 月，平均 28.7℃; 气温最低月为 1 月，平均为 21.4℃。 全年日照时间 2534 小时。年平均降水量 1347.5mm ，降雨季节分布也不均匀，干湿季节明显。 4~ 10 月为雨季，降雨量占全年雨量 90％，11 月至次年 3 月为旱季。热带风暴或台风平均每年 1～2 次。素有“ 天然温室”之称。 5 、水文 冲会河发源自三亚塔岭水库，流域位于三亚市西南部，流经凤凰镇，河流自北流向西南， 在三亚市肖旗港附近汇入南海，地势东北高，西南低。300 米以上的山地主要分布在上游地区， 海拨高度一般在 400m 以下，中下游多为丘陵、河口冲积平原和沿海台地。冲会河中上游河道 比较陡峻，下游河道趋于平缓。冲会河全长 13.8km ，河道平均坡降 5.95‰ ，流域控制集雨面 积 31. 19km2 ，其上游建有岭渣水库（小一型），水库控制集雨面积 3.44km2。冲会河流域中上 游属低山丘陵区，树木茂盛，植被覆盖良好， 占流域面积的 70%左右。下游属沿海平原、台 地， 占流域面积的 30%左右。

## 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状： 1 、环境空气质量状况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），应进行大气评价工作等级判 定，本项目运营期不涉及废气污染因素，因此不进行大气评价等级判定，不进行大气环境影响 预测，只收集评价范围内近 3 年与项目有关的历史监测资料。 根据环境空气质量模型技术支持服务系统中达标区判定结果，三亚市 2018 年 SO2 、NO2、 PM10、PM2.5 年均浓度分别为 2μg/m3 、12μg/m3、28μg/m3 、15μg/m3；CO24 小时平均第 95 百分 位数为 0.8mg/m3，O3 日最大 8 小时平均第 90 百分位数为 110μg/m3；各污染物平均浓度均符合 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准以及修改单。 2.水环境现状评价 （1）冲会河水质 根据 2018 年 7 月 29 日海南省环境监测中心站发布的《海南省城镇内河（湖）水质环境质 量月报》显示，三亚冲会河水质现状为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的劣Ⅴ类， 超过水质目标中的Ⅴ类标准（总磷超标 0.8 倍）。片区存在生活污水入河现象，通过本次污水 管网改造工程可有效改善水环境质量。 2 、声环境质量状况 ### 本项目噪声质量现状监测委托海南中科环境检测有限公司于 2019 年 08 月 25 日~2019 年 08 月 26 日进行监测，噪声监测结果见下表： 表 3-1 声环境质量现状检测结果 单位:dB（A） 序号; 监测点; 监测时间; 监测结果 LeqdB(A); 执行标准; 达标情况. 1#; 凤凰镇桶井村委 会冲会小学; 2019.08.25; 昼间; 51; 60; 达标. 夜间; 43; 50; 达标. 2019.08.26; 昼间; 53; 60; 达标. 夜间; 42; 50; 达标. 2019.08.25; 昼间; 49; 60; 达标.

2#; 鲁能三亚湾港 湾 1 区. 夜间; 43; 50; 达标. 2019.08.26; 昼间; 51; 60; 达标. 夜间; 43; 50; 达标. 3#; 新城污水处理厂; 2019.08.25; 昼间; 49; 60; 达标. 夜间; 44; 50; 达标. 2019.08.26; 昼间; 50; 60; 达标. 夜间; 43; 50; 达标.

4#; 圣煜海岸花间; 2019.08.25; 昼间; 53; 60; 达标. 夜间; 45; 50; 达标. 2019.08.26; 昼间; 54; 60; 达标. 夜间; 46; 50; 达标. 5#; 鲁能三亚湾; 2019.08.25; 昼间; 52; 60; 达标. 夜间; 41; 50; 达标. 2019.08.26; 昼间; 52; 60; 达标. 夜间; 42; 50; 达标. 监测结果表明：项目所在区域昼、夜间噪声达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 的 2 类标准。 3 、生态环境 项目所在地周围均为城市生态环境，区域内主要是少量人工绿化树种，如小叶榄仁、三角 梅、印度紫檀等。生物多样性较低，生态环境质量一般。 4 、项目建设的制约因素 本项目位于凤凰机场片区，根据项目特点，本项目工程建设期会有不同的制约因素，经采 取相应的措施后可减少影响。 施工期的主要制约因素为道路开挖、运输车辆往来、管线敷设等对道路交通、当地居民出 行带来一定的影响。因此施工单位加强施工管理，制定合理的施工运输路线，合理安排时间， 尽量缩短施工工期，降低施工强度，应做交通指示，尽可能将交通影响控制至最低程度，减缓 对城市交通和环境的影响。 主要环境保护目标： （1）保护项目区域的大气环境质量，使其符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准。 （2）保护项目区域内道路主干道和枝干道边界线以外 35m 以内的区域符合《声环境质量 标准》4a类标准，其余区域符合 2 类标准。 （3）保护三亚冲会河水质，使其符合《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中的Ⅴ 类标准。 （4）本项目施工期和运营期影响均较小，仅列出项目周边主要敏感点。

表 3-2 主要环境保护目标表 类别; 环境保护对象名称; 方位; 距离; 性质; 环境功能. 声环 境、环 境空气 敏感目 标; 汇凯花园; 新城路; 南侧; 临近; 居民区; 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准 以及修改单、《声环境质 量标准》（GB3096-2008） 2 类标准. 美丽三区 A 区; 新城路; 北侧; 临近; 居民区. 美丽三区 B 区; 海田路; 南侧; 临近; 居民区. 三亚青海大厦; 海田路; 南侧; 临近; 居民区. 三亚湾喜来登度假 酒店; 新城路; 南侧; 临近; 居民区. 哈尔滨大院; 海榆西线; 南侧; 98m; 居民区. 鲁能三亚湾一区; 项目旁; 西侧; 临近; 居民区. 市仔村; 海新路; 东侧; 189m; 居民区. 鲁能三亚湾高 2 区; 海新路; 东侧; 225m; 居民区. 鲁能三亚湾 1 区; 海新路; 西侧; 临近; 居民区. 水环境 敏感目 标; 冲会河; 项目南侧; 临近; 水体; 执行《地表水环境质量标 准》（GB3838-2002）中 的Ⅴ类标准. 生态环 境; 生态红线; /; 南侧; 0.58km; /; 海域生态保护红线Ⅰ类红 线区.

## 评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | # 1 ．环境空气质量标准 本项目区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 以及修改单。 2 ．噪声评价标准 根据《三亚市噪声功能区划》划分要求，项目区域属于 2 类声功能区，执行《声 环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类标准。 根据《声环境质量标准》（GB3096 -2008）和《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190–2014) ，项目临街建筑高于三层楼房以上(含三层)时，将临街建筑面向交通干 线一侧至交通干线边界线的区域定位 4a类声环境功能区。 3.地表水评价标准 冲会河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 、大气污染物排放标准 施工扬尘及汽车尾气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297- 1996）表 2 中新污染源无组织排放监控浓度限值。 2 、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准限值》（GB12523-2011）。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目为污水管网工程，运营期间不涉及废水、废气产生，因此本项目不涉及总 量控制指标。 |

## 建设项目工程分析

工艺流程简述(图示)： （1）施工期工艺流程 项目其中过路污水管道全部采用顶管工艺；部分采用牵引施工工艺，部分采用开挖施工 工艺；过冲会河段管道采用倒虹吸施工方式。 1）开挖及牵引管施工流程及产污节点图 图 5- 1 污水主管网工艺流程及产污节点图 噪声：N 、固废：S 、废水：W 、扬尘：G 开挖施工工艺说明： ①管线敷设前先进行线路清理工作，然后将管槽开挖，会对现有地造成临时性破坏。 ②接着将新建管网进行组接、加固，完成后进行下管入沟，进行管道敷设。 ③然后回填土方、进行压实，并恢复表面。弃土用于景观用土或土壤修复。 牵引管道施工工艺说明： 牵引管道施工时，依据施工图纸，确定穿越入土点位置，并打桩做好标记，首先在入、 出土点位置设计井位，然后挖入钻工作井及出钻工作井，工作井的尺寸提根据管径大小及采 用的回扩钻头大小而确定的。根据设计的入土角确定钻机的摆放位置，钻机中心线与确定的

管道入土点和出土点的延伸线相吻合，围绕钻机安装泥浆泵、泥浆罐、柴油机、微机控制室、 钻杆、冲洗管、泥浆坑、扩孔器和切削刀等器材。另一侧布置焊管托滚架，在钻孔完成后， 应提前完成整根管道的组装焊接、探伤、试压、防腐补口等工作，并在入土点和出土点的延 伸线上布置发送托管架或发送沟，摆放好管道，同时要挖好泥浆坑。 具体定向钻施工过程为：首先用泥浆通过钻杆推动钻头旋转破土前进，按照设计的管道 穿越曲线钻导向孔。当钻杆进尺达十余根时，开始下冲洗管，并使钻杆与冲洗管交替钻进。 在钻进过程中，随时通过控向装置掌握钻头所处位置，通过调整弯管壳的方向。使导向孔符 合设计曲线。导向孔完成和冲洗管出土后，钻杆全部抽回，在冲洗管出土端，连接上切削刀、 扩孔器、旋转接头和己预制好的管道，然后开始连接回拖，即在扩孔器扩孔的同时，将钻台 上的卡盘向上移动，拉动扩孔器和管道前进，管道就逐渐地被敷设在扩大的孔中，直到管端 在入土点露出，完成管道的穿越。钻孔和扩孔的泥屑均随泥浆返回地面。 图 5-2 定向钻施工过程断面示意图

附属工程. 2）顶管工艺流程及及产污节点图 图 5-3 过路污水管道工艺流程及产污节点图 噪声：N 、固废：S 、废水：W 3)道路路面施工路面图 图 5-4 道路路面施工工艺流程及产污节点图 主要污染工 一、施工期污染工序： 1 、废气 本项目施工期产生的废气主要为施工扬尘、运输车辆和施工机械燃油排放的尾气、以及 道路恢复过程中产生的沥青烟气。 （1）施工扬尘 施工过程中会有施工扬尘产生，主要来自地面的开挖、土方的堆放和运输，以及运输、 堆放过程中产生的扬尘，主要污染物为 TSP 。根据有关资料以及类比调查，在大风情况下施

工现场下风向 1 米处扬尘浓度可达 3mg/m3 以上，25 米处约为 1.5mg/m3 ，下风向 50 米内 TSP 超标，短期内造成大气中 TSP 浓度增高。 （2）机械废气 施工机械和车辆运输会产生燃油废气和汽车尾气，主要污染物为 NOx，CO 和非甲烷总烃 等。CO 是汽油燃烧的产物;氮氧化物是汽油爆燃时进入空气中的氮和氧化合后的产物;非甲烷 总烃是汽油燃烧不完全的产物。项目施工期产生的废气主要为运输车辆及施工机械排放的尾 气。汽车尾气中的氮氧化物的浓度随汽车行驶速度的升高而升高，一氧化碳的浓度和非甲烷 总烃的浓度随汽车行驶速度的升高而降低。汽车在进、出施工场地时，一般是低速行驶，因 此，非甲烷总烃和 CO 的排放浓度比高速行驶时高。 （3）沥青烟气 本项目道路恢复过程中沥青为商业硂，采用热送、现场热敷工艺，现场不设沥青拌合场， 无沥青熬制、搅拌，且本项目破除及恢复沥青路面 3004m2 ，产生的沥青烟气较少。 2 、废水 （1）施工废水 管线施工废水包括管道试压废水及管沟开挖等产生的泥浆水、机械设备洗涤水等。降雨 产生的地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，也会夹带一定量的油污、悬浮物等， 随雨水冲刷排入附近河道，对地表水质产生一定影响。 （2）施工期生活污水 本项目施工期间不设施工营地，施工人员主要分散租住在附近机场路旁居民民宅，施工 人员约 40 人，参考《建筑施工计算手册— 临时设施施工》施工用水定额，人均日用水量按 150L/d 计，则生活用水量约 6m3/d ，污水产生系数按 0.85 计算，则生活污水产生量为 5. 1m3/d 。生活 污水污染物以 COD ，BOD5 ，SS 和 NH3-N 为主。施工人员生活污水依托机场路市政管网排入 污水处理厂处理。 3 、噪声 本项目施工过程中使用的运输车辆及施工机械设备如挖掘机、定向钻机等都是噪声的产生 源。下表中列出常用施工设备在作业期间所产生的噪声值。 表 5-1 施工机械设备噪声等效声级 Leq[dB(A)] 施工设备名称; 声源特点; 距离设备 5m 处噪声值. 挖掘机; 不稳态源; 90.

定向钻机; 固定稳态源; 90. 振捣器; 固定稳态源; 86.

运输车辆; 流动不稳态源; 85. 平地机; 流动不稳态源; 90. 气割机; 固定稳态源; 85. 4 、固体废物 （1）施工人员生活垃圾 项目施工期间不设施工营地，施工人员主要分散租住附近居民宅，按施工人员 40 人、平 均每人每天产生生活垃圾 lkg ，施工期产生生活垃圾 0.04t/d。 （2）废泥浆 本项目定向钻施工需使用配制泥浆，其主要成份为膨润土，含有少量 Na2C03，呈弱碱性， 对土壤的渗透性差，施工过程中泥浆可重复利用，到施工结束后剩余泥浆经 pH 调节为中性后 作为废物收集在泥浆池中，在泥浆池经过无害化固化处理后，上面覆盖耕作土，保证恢复原 有地貌。 （3）建筑垃圾 项目破除现状混凝土路面产生的建筑垃圾按 500kg/m2 计，破除路面约 2637m2 ，则破除现 状混凝土路面产生的建筑垃圾 1318.5t。 （4）沥青 破除原路面沥青约 3004m2 ，厚度为 12cm；根据《丹州小区雨水改造工程项目环境影响报 告表》（海南寰亚生态环境工程咨询有限公司，2018 年 1 月，批复文号三环生【2018】73 号）， 破除路面沥青按 2.5t/m3 ，项目建设产生的废弃沥青约为 901.2t。 5 、土石方平衡 1）挖方 挖方量=低宽×深× 管径长度 海新路污水管网：本次工程新建 ID800Ⅲ钢筋混凝土管道管长约 780 米，ID400HDPE 增 强中空壁缠绕管管长约 36 米。 ID800 管长约 780 米（开挖顶宽 2m 、底宽 2m 、深 2.5m），挖方量为 3900m3； ID400 管长约 36 米（开挖顶宽 1.6m 、底宽 1.6m 、深 2.5m），挖方量为 144m3。 海新路雨水管网：本次工程新建 D800Ⅱ钢筋混凝土管道管长约 50 米，D600Ⅱ钢筋混凝土 管道道管长约 126 米，本次工程新建 D500Ⅱ钢筋混凝土管道管长约 97 米，本次工程新建

D300Ⅱ 钢筋混凝土管道管长约 143 米。 D800管长约50米（开挖顶宽2m 、底宽2m 、深2.5m），挖方量为250m3；

D600管长约126米（开挖顶宽1.8m 、底宽1.8m 、深2.5m），挖方量为567m3； D500管长约97米（开挖顶宽1.7m 、底宽1.7m 、深2.5m），挖方量为412.25m3； D300管长约143米（开挖顶宽1.5m 、底宽1.5m 、深2.5m），挖方量为536.25m3。 贵都路污水管网：本次工程新建 D1000Ⅲ钢筋混凝土管道管长约 862 米；ID500Ⅲ钢筋混 凝土管道管长约 15 米；ID400Ⅲ钢筋混凝土管道管长约 63 米。 D800管长约862米（开挖顶宽2m 、底宽2m 、深2.5m），挖方量为4310m3； ID500 管长约 15 米（开挖顶宽 1.7m 、底宽 1.7m 、深 2.5m），挖方量为 63.75m3； ID400 管长约 63 米（开挖顶宽 1.6m 、底宽 1.6m 、深 2.5m），挖方量为 252m3。 鲁能美丽三区（四号路至椰林路）污水管网：本次工程新建 ID400HDPE 增强中空壁缠绕 管道管长约 428 米。 ID400 管长约 428 米（开挖顶宽 1.6m 、底宽 1.6m 、深 2.5m），挖方量为 1712m3。 海榆西线（大兵桥至御海路）污水管网：本次工程新建 ID500HDPE 增强中空壁缠绕管道 管长约 650 米；ID300HDPE 增强中空壁缠绕管道管长约 39 米。 ID500 管长约 650 米（开挖顶宽 1.7m 、底宽 1.7m 、深 2.5m），挖方量为 2762.5m3； ID300 管长约 39 米（开挖顶宽 1.5m 、底宽 1.5m 、深 2.5m），挖方量为 146.25m3。 表 5-2 项目土石方开挖汇总表 工程内容; 管网规格（直径 mm）; 管网长度（ m）; 土石方开挖量（ m3）; 小计（m3）. 污水工程; D800; 862; 4310; 13290.5. ID800; 780; 3900. ID500; 665; 2826.25. ID400; 527; 2108. ID300; 39; 146.25. 雨水工程; D800; 50; 250; 1765.5. D600; 126; 567. D500; 97; 412.25. D300; 143; 536.25. 合计; 15056.

2）填方 水管体积=πr2 × 管径长度 表 5-3 项目土石方回填汇总表 工程内容; 管网规格（直径 mm）; 管网长度（m）; 水管体积（ m3）; 土石方回填量（m3）; 小计（m3）. 污水工程; D800; 862; 433.07; 3876.93; 12266. ID800; 780; 391.87; 3508.13. ID500; 665; 130.51; 2695.74. ID400; 527; 66.19; 2041.81. ID300; 39; 2.76; 143.49. 雨水工程; D800; 50; 25. 12; 224.88; 1675.63. D600; 126; 35.61; 531.39. D500; 97; 19.04; 393.21. D300; 143; 10.10; 526.15. 合计; 13941.63. 据土方平衡计算，项目开挖时将产生挖方 15056m3，填方量约 13941.63m3，平衡后总弃方 量约 1114.37m3 。综上所述，项目开挖量大于回填量，产生的弃土将全部送至弃土场以及道路 破除时产生的建筑垃圾送至三亚市建筑废弃物综合利用厂妥善处理。 表 5-4 项目土方平衡表 序号; 工程内容; 土石方开挖量（ m3）; 土石方回填量（ m3）; 土石方平衡（m3）. 1; 污水工程; 13290.5; 12266; - 1024.5. 2; 雨水工程; 1765.5; 1675.63; -89.87. 合计; - 1114.37. 备注： ℼ - ℽ为弃土，“+”为取土 二、营运期污染源分析 1 、水环境影响 项目建设主要解决片区排水问题，运营期居民生活污水收集后排入市政污水管网。 2 、噪声 道路行驶的各种车辆在行驶过程中产生的交通噪声（包括机动车发动机噪声、排气噪声、 车体振动噪声、传动和制动噪声等），其中发动机噪声是主要污染源，其大小与发动机转速、

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/426144115211010101