# 控制测量复习题

| 一、名词解释： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1、子午圈 | 2、卯酉圈 | 3、椭圆偏心率 |
| 4、大地坐标系 |  | 5、空间坐标系 |
| 6、法截线 |  | 7、相对法截线 |
| 8、大地线 |  | 9、垂线偏差改正 |
| 10、标高差改正 |  | 11、截面差改正 |

12、起始方位角的归算	13、勒让德尔定理

14、大地元素	15、地图投影	16、高斯投影

17、平面子午线收敛角	18、方向改化

19、长度比	20、参心坐标系

21、地心坐标系二、填空题：

1、 旋转椭球的形状和大小是由子午椭圆的	个基本几何参数来决定的，它们分别是	。

2、决定旋转椭球的形状和大小，只需知道	个参数中的	个参数就够了，但其中至少有一个	。

3、传统大地测量利用天文大地测量和重力测量资料推算地球椭球的几何参数，我国		1954 年北京坐标系应用是	椭球，1980 年国家大地坐标系应用的是	椭球， 而全球定位系统（GPS）应用的是	椭球。

4、两个互相垂直的法截弧的曲率半径，在微分几何中统称为主曲率半径，它们是指和	。

5、椭球面上任意一点的平均曲率半径R 等于该点	和的几何平均值。

6、克莱洛定理(克莱洛方程)表达式为	。

7、拉普拉斯方程的表达式为	。

8、若球面三角形的各角减去	，即可得到一个对应边相等的平面三角形。

9、投影变形一般分为	、	和	变形。

10、地图投影中有	、	和	投影等。

11、高斯投影是	投影，保证了投影的	的不变性，图形的性，以及在某点各方向上的	的同一性。

12、采用分带投影，既限制了	，又保证了在不同投影带中采用相同的简便公式进行由于	引起的各项改正数的计算。

13、长度比只与点的	有关，而与点的	无关。

14 、 高 斯 — 克 吕 格 投 影 类 中 ， 当	m0=1	时 ， 称 为	， 当 m0=0.9996 时，称为	。

15、写出工程测量中几种可能采用的直角坐标系名称（写出其中三种）：

、	、	。

16、所谓建立大地坐标系，就是指确定椭球的	，	以及	。

17、参考椭球的定位和定向，就是依据一定的条件，将具有确定参数的椭球与确定下来。

18、参考椭球的定位和定向，应选择六个独立参数，即表示参考椭球定位的三个	参

数和表示参考椭球定向的三个	参数。

19、参考椭球定位与定向的方法可分为两种，即	和	。

20、参心大地坐标建立的标志是	。

21、不同大地坐标系的换算，包含 9 个参数，它们分别是	、

、	和	。

22、大地经度为 120°09′的点，位于 6°带的第	带，其中央子午线经度为	。

23 、地面上所有水平方向的观测值均以	为依据，而在椭球上则要求以该点的为依据。

24、天文方位角  是以测站的	为依据的。

- 对等边直伸导线而言，因测量误差而产生的端点纵向误差完全是由误差引起、端点横向误差完全是由	误差引起。

- 某全站仪的标称精度为 3mm+2ppm D，则该仪器测距的固定误差是	mm，

比例误差是	mm，若用该仪器测得某边长为 2km，则其误差是mm。

| 28．在精密测角时照准部微动螺旋和测微螺旋，其最后旋转方向均应为 |  |  | 。 |
| --- | --- | --- | --- |
| 29．经纬仪的三轴误差是指 、 、 |  |  | 。 |
| 30．高程异常是指 |  | 。 |  |
| 三、选择与判断题： |  |  |  |
| 1、包含椭球面一点的法线，可以作 法截面，不同方向的法截弧的曲率半径 |  |  |  |
| ①唯一一个 | ② 多个 |  |  |
| ③相同 | ④不同 |  |  |
| 2、子午法截弧是 | 方向，其方位角为 。 |  |  |
| ①东西 | ②南北 ③任意 |  |  |
| ④00 或 1800 | ⑤900 或 2700 ⑥任意角度 |  |  |

用GPS 直接测得的点位坐标是在	坐标系下的。

。

| 3、卯西法截弧是 方向，其方位角为 ①东西 ②南北 ③任意 |  |  |  | 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ④00 或 1800 ⑤900 或 2700 ⑥任意角度 |  |  |  |  |
| 4、任意法截弧的曲率半径 RA 不仅与点的纬度 有关。 |  |  | B | 有关，而且还与过该点的法截弧的 |
| l ①经度 | ②坐标 X ,Y | ③方位角A |  |  |

5、主曲率半径M 是任意法截弧曲率半径RA 的	。

①极大值	②极小值	③平均值

6、主曲率半径N 是任意法截弧曲率半径RA 的	。

①极大值	②极小值	③平均值

7、M、R、 N 三个曲率半径间的关系可表示为	。

①N >R >M	②R >M >N	③M >R >N	④R >N >M

8、单位纬差的子午线弧长随纬度升高而	，单位经差的平行圈弧长则随纬度升高而	。

①缩小	②增长	③相等	④不变

9、某点纬度愈高，其法线与椭球短轴的交点愈	，即法截线偏	。

①高	②低	③上		④下10、垂线偏差改正的数值主要与		和	有关。

①测站点的垂线偏差	②照准点的高程

③观测方向天顶距	④测站点到照准点距离11、标高差改正的数值主要与		有关。

①测站点的垂线偏差	②照准点的高程

③观测方向天顶距	④测站点到照准点距离12、截面差改正数值主要与		有关。

①测站点的垂线偏差	②照准点的高程

③观测方向天顶距	④测站点到照准点距离13、方向改正中，三等和四等三角测量	。

①  不加截面差改正，应加入垂线偏差改正和标高差改正；

②  不加垂线偏差改正和截面差改正，应加入标高差改正；

③ 应加入三差改正；	④不加三差改正； 14、方向改正中，一等三角测量		。

①  不加截面差改正，应加入垂线偏差改正和标高差改正；

②  不加垂线偏差改正和截面差改正，应加入标高差改正；

③ 应加入三差改正；	④不加三差改正； 15、地图投影问题也就是	。

①建立椭球面元素与投影面相对应元素间的解析关系式

②建立大地水准面与参考椭球面相应元素的解析关系式

③建立大地坐标与空间坐标间的转换关系16、方向改化	。

① 只适用于一、二等三角测量加入

② 在一、二、三、四等三角测量中均加入

③只在三、四等三角测量中加入

S

17、设两点间大地线长度为	，在高斯平面上投影长度为 s,平面上两点间直线长度为 D,

则	。

①S<s>D	②s<S>D	③s<D>S	④S<D>s

18、长度比只与点的	有关，而与点的	无关。

①方向	②位置	③长度变形	④ 距 离 20、我国采用的 1954 年北京坐标系应用的是	。

①1975 年国际椭球参数	②克拉索夫斯基椭球参数

③WGS-84 椭球参数	④贝塞尔椭球参数

21、我国采用的 1980 图家大地坐标系应用的是	。

①1975 年国际椭球参数	②克拉索夫斯基椭球参数

③WGS-84 椭球参数	④贝塞尔椭球参数22、子午圈曲率半径M 等于		。

① M

a(1  e2 ) W 3

② M

r

cos B

③ M 	c	④ M  N

V 3

23、椭球面上任意一点的平均曲率半径R 等于	。

a	1  e2

W

① N

2

② M  R  N

MN

③ R   N	④ R

V

24、子午圈是大地线（	）。

25、不同大地坐标系间的变换包含 7 个参数（	）。

26、高斯投影中的 3 度带中央子午线一定是 6 度带中央子午线，而 6 度带中央子午线不一定是 3 度带中央子午线（	）。

30、高斯投影中的 6 度带中央子午线一定是 3 度带中央子午线，而 3 度带中央子午线不一定是 6 度带中央子午线（	）。

27、控制测量外业的基准面是	。

①大地水准面	②参考椭球面	③法截面	④水准面28、控制测量计算的基准面是		。

①大地水准面	②参考椭球面	③法截面	④高斯投影面29、同一点曲率半径最长的是（		）。

①子午线曲率半径	②卯酉圈曲率半径	③平均曲率半径

④方位角为 450的法截线曲率半径

30、我国采用的高程系是（	）。

①正高高程系	②近似正高高程系

③正常高高程系	④动高高程系                                           31．在用方向法进行水平角观测中，测站上方向观测成果必须满足的限差有（	） A．归零差，2C 的大小，各测回同一方向值互差；

B． 两 次 重 合 读 数 差 ， 归 零 差 ，2C        互 差 ； C．两次重合读数差，归零差，2C 的大小，各测回同一方向值互差； D．两次重合读数差，归零差，2C 互差，各测回同一方向值互差。32．在精密水准测量中，产生理论闭合差的原因是（	）。

- 观测误差； B. 仪器误差； C. 观测误差和仪器误差；D. 水准面的不平行性。33．在直伸支导线终边增加方位角条件主要是改善导线最弱点的（	）。 A．横向中误差；

- 纵向中误差；

- 横向中误差和纵向中误差； D．点位中误差。

四、问答题：

2、什么是大地线？简述大地线的性质。

8、试述控制测量对地图投影的基本要求。

9、什么是高斯投影？为何采用分带投影？

10、简述正形投影区别于其它投影的特殊性质。

11、叙述高斯投影正算公式中应满足的三个条件。

12、叙述高斯投影反算公式中应满足的三个条件。

13、试述高斯投影正、反算间接换带的基本思路。

14、试述工程测量中投影面和投影带选择的基本出发点。

15、控制测量概算的主要目的是什么？

16、简述椭球定向和定位的概念。

17 把地面观测的方向值归算到椭球面时应加哪三项改正？各项改正产生的原因各是什么？

五、论述与计算题：

1、为缩小实地距离与高斯平面上相应距离之差异，应如何根据不同情况选择城市控制网相应的计算之基准面以及高斯平面直角坐标系。

2、高斯投影应满足哪些条件？椭球面上的观测值化算为高斯平面上的观测值需经过哪些改正？

3、试简述将地面测量控制网归化到高斯投影面上的主要工作内容。

# 《控制测量学》试题参考答案

## 一、名词解释：

1、子午圈：过椭球面上一点的子午面同椭球面相截形成的闭合圈。

a 2  b2

a 2  b2

2、卯酉圈：过椭球面上一点的一个与该点子午面相垂直的法截面同椭球面相截  形成的闭合的圈。

3、椭园偏心率：第一偏心率e 	第二偏心率e a		b

4、大地坐标系：以大地经度、大地纬度和大地高来表示点的位置的坐标系。 P3

5、空间坐标系：以椭球体中心为原点，起始子午面与赤道面交线为X 轴，在赤道面上与 X 轴正交的方向为 Y 轴，椭球体的旋转轴为 Z 轴，构成右手坐标系O-XYZ 。 P4

6、法截线：过椭球面上一点的法线所作的法截面与椭球面相截形成圈。 P9

7、相对法截线 ：设在椭球面上任意取两点 A 和 B，过 A 点的法线所作通过 B 点的法截线和过 B 点的法线所作通过 A 点的法截线，称为 AB 两点的相对法截线 。 P15

8、大地线：椭球面上两点之间的最短线。

9、垂线偏差改正：将以垂线为依据的地面观测的水平方向观测值归算到以法线  为依据的方向值应加的改正。	P18

10 、标高差改正： 由于照准点高度而引起的方向偏差改正。	P19

11、截面差改正：将法截弧方向化为大地线方向所加的改正。	P20

12、起始方位角的归算：将天文方位角以测站垂线为依据归算到椭球面以法线为  依据的大地方位角。	P22

13、勒让德尔定理：如果平面三角形和球面三角形对应边相等，则平面角等于对  应球面角减去三分之一球面角超。	P27

14、大地元素：椭球面上点的大地经度、大地纬度，两点之间的大地线长度及其  正、反大地方位角。	P28

15、大地主题解算：如果知道某些大地元素推求另外一些大地元素，这样的计算  称为大地主题解算。	P28

16、大地主题正算：已知 P 点的大地坐标，P 至 P 的大地线长及其大地方位角，

１	１	２

计算 P 点的大地坐标和大地线在

２

P 点的反方位角。

２

17、大地主题反算：如果已知两点的大地坐标，计算期间的大地线长度及其正反  方位角。

18、地图投影 :	将椭球面上各个元素（包括坐标、方向和长度）按一定的数学法则投影到平面上。P38

19、高斯投影：横轴椭圆柱等角投影（假象有一个椭圆柱横套在地球椭球体外，  并与某一条子午线相切，椭球柱的中心轴通过椭球体中心，然后用一定投影方法， 将中央子午线两侧各一定范围内的地区投影到椭圆柱上，再将此柱面展开成投影面）。	P39

20、平面子午线收敛角：直角坐标纵轴及横轴分别与子午线和平行圈投影间的夹  角。

21、方向改化：将大地线的投影曲线改化成其弦线所加的改正。

22、长度比：椭球面上某点的一微分元素与其投影面上的相应微分元素的比值。 P70

23、参心坐标系：依据参考椭球所建立的坐标系（以参心为原点）。

24、地心坐标系：依据总参考椭球所建立的坐标系（以质心为原点）。

25、站心坐标系：以测站为原点，测站上的法线（垂线）为 Z 轴（指向天顶为正），子午线方向为 x 轴（向北为正），y 轴与 x,z 轴垂直构成左手系。

## 二、填空题：

1、 旋转椭球的形状和大小是由子午椭园的	５	个基本几何参数来决定的， 它们分别是长半轴、短半轴、扁率、第一偏心率、第二偏心率 。

2、决定旋转椭球的形状和大小，只需知道	５	个参数中的	２ 个参数就够了，但其中至少有一个	长度元素	。

3、传统大地测量利用天文大地测量和重力测量资料推算地球椭球的几何参数，  我国 1954 年北京坐标系应用是  克拉索夫斯基   椭球，1980 年国家大地坐标系应用的是 ７５国际椭球（１９７５年国际大地测量协会推荐） 椭球，而全球定位系统（GPS）应用的是 WGS-84(１７届国际大地测量与地球物理联合会推荐) 椭球。

4、两个互相垂直的法截弧的曲率半径，在微分几何中统称为主曲率半径，它们  是 指 M 和 N 。

5、椭球面上任意一点的平均曲率半径 R 等于该点	子午曲率半径 M 和 卯酉曲率半径 N 的几何平均值。

B	B	B	C

6、椭球面上子午线弧长计算公式推导中，从赤道开始到任意纬度 B 的平行圈之

间的弧长表示为：X=  MdB  a(1  e2 )[ A		sin 2B 	sin 4B   ] 。

0		2	a cos B 4

7、平行圈弧公式表示为：r=	x=NcosB=	。

1  e2 sin 2 B

8、克莱洛定理(克莱洛方程)表达式为 lnsinA+lnr=lnC(r*inA=C)

9、某一大地线常数等于椭球半径与该大地线穿越赤道时的 大地方位角的正弦乘积或者等于该点大地线上具有最大纬度的那一点的平行圈半径。

10、拉普拉斯方程的表达式为 A    (  L) sin  。

11、若球面三角形的各角减去 球面角超的三分之一，即可得到一个对应边相等的平面三角形。

12、投影变形一般分为 角度变形	、 长度变形	和 面积	变形。

13、地图投影中有 等角投影	、 等距投影 和 等面积	投影等。

14、高斯投影是 横轴椭圆柱等角投影，保证了投影的 角度	的不变性，图形的相似形 性，以及在某点各方向上的 长度比	的同一性。

15、采用分带投影，既限制了 长度变形	，又保证了在不同投影带中采用相

同的简便公式进行由于	变形	引起的各项改正数的计算。

16、椭球面到平面的正形投影的一般公式表达为： x

y 、 x

y 。

qq

17、由平面到椭球面正形投影一般条件表达式为：

ll

、 l

q 。

x	y	x	y

18、由于高斯投影是按带投影的，在各投影带内 经差 l	不大， l/p	是一微小

量。故可将函数 x  x(l, q) ， y  y(l, q) 展开为	经差 l 的幂级数。

19、由于高斯投影区域不大，其中 y 值和椭球半径相比也很小，因此可将(l, q) 展开为	y	的幂级数。

20、高斯投影正算公式是在中央子午线 P ' 点展开 l	的幂级数，

高斯投影反算公式是在中央子午线 P" 点展开 y	的幂级数。

21、一个三角形的三内角的角度改正值之和应等于该三角形的	球面角超的负

值	。

22、长度比只与点的	位置	有关，而与点的	方向	无关。

23、高斯—克吕格投影类中，当	m0=1 时，称为 高斯－克吕格投影	， 当 m0=0.9996 时，称为	横轴墨卡托投影（UTM 投影）	。

24、写出工程测量中几种可能采用的直角坐标系名称（写出其中三种）：

国家３度带高斯正形投影平面直角坐标系		、 抵偿投影面的３度带高斯正形投影平面直角坐标系	、 任意带高斯正形投影平面直角坐标系	。25、所谓建立大地坐标系，就是指确定椭球的	形状与大小	， 椭球中心以及 椭球坐标轴的方向（定向）	。

26、椭球定位可分为 局部定位	和 地心定位	。

27、参考椭球的定位和定向，就是依据一定的条件，将具有确定参数的椭球与  地球的相关位置 确定下来。

28、参考椭球的定位和定向，应选择六个独立参数，即表示参考椭球定位的三个  平移	参数和表示参考椭球定向的三个	绕坐标轴的旋转	参数。

29、参考椭球定位与定向的方法可分为两种，即 一点定位	和	多点定位 。

30、参心大地坐标建立的标志是 参考椭球参数和大地原点上的其算数据的确立。

31、不同大地坐标系的换算，包含 9 个参数，它们分别是 三个平移参数	、三个旋转参数	、 一个尺度参数	和 两个地球椭球元素变化参数 。

32、三角网中的条件方程式，一类是与起算数据无关的，称为 独立网 条件， 包括 图形条件 、 水平条件 和 极条件 。

33、三角网中的条件方程式，一类是与起算数据有关的，称为 起算数据条件或强制符合条件 条件，包括 方位角（固定角） 、 基线（固定边）    及 纵横坐标条件 。

34、写出条件平差时三角形中角度改正数与边长改正数的关系式：

V ”=	(v	 cos C v   cos B  v  ) 。

A	h	a	b	c

35、写出间A接平差时三角网中方向误差方程式的一般形式：

k

Vki=

y 0

ki	x

s02	k

x0

ki	y

s02	k

y 0

ki	x

s02	i

x0

ki	y

s02	i

- l	， l

ki	ki

0  N

ki	ki

- Z 。

k

36、间接平差时，ki 一测站所ki有方向误k差i

方程式中ki

的常数项之代数和为 ０ 。

37 、 写 出 间 接 平 差 时 边 长 误 差 方 程 式 的 一 般 形 式 ： VSkj=

  - cos 0 x

ki	k

- sin 0 y

ki	k

- cos 0 x

ki	i

- sin 0 y

ki	i

- l	。

ski

38、大地经度为 120°09′的点，位于 6°带的第 ２１	带，其中央子午线经度为	１２３	。

39、大地经度为 132°25′的点，位于 6°带的第	２３	带，其中央子午线经度为	１３５	。

40、大地线方向归算到弦线方向时，顺时针为 正	，逆时针为 负 。

41 、坐标平差中， 史赖伯约化前三角网方向误差方程式的一般形式为

Vki

=

k

y 0

ki	x

s02	k

x0

ki	y

s02	k

y 0

ki	x

s02	i

x0

ki	y

s02	i

- l	。

ki

42、地面上所ki 有水平方ki向的观测k值i

点的	法线	为依据。

均以 垂ki 线	为依据，而在椭球上则要求以该

| 的 | ３ | 有关。 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ①经度 l | ②坐标 X ,Y | ③方位角 A |

43、高斯平面子午线收敛角由子午线投影曲线量至纵坐标线，顺时针为	正	，

逆时针为	负	。

44、天文方位角 是以测站的	垂线	为依据的。

## 三、选择与判断题：

1、包含椭球面一点的法线，可以作	２	法截面，不同方向的法截弧的曲率

半径	４	。

①唯一一个	② 多个

③相同	④不同

2、子午法截弧是	２	方向，其方位角为	４	。

①东西	②南北	③任意

④00 或 1800	⑤900 或 2700	⑥任意角度

3、卯西法截弧是	１	方向，其方位角为	５	。

①东西	②南北	③任意

④00 或 1800	⑤900 或 2700	⑥任意角度

4、任意法截弧的曲半径 RA 不仅与点的纬度 B 有关，而且还与过该点的法截弧

5、主曲率半径 M 是任意法截弧曲率半径 RA 的	２	。

①极大值	②极小值	③平均值

6、主曲率半径 N 是任意法截弧曲率半径 RA 的	１	。

①极大值	②极小值	③平均值

7、M、R、 N 三个曲率半径间的关系可表示为	１	。

①N >R >M	②R >M >N	③M >R >N	④R >N >M

8、单位纬差的子午线弧长随纬度升高而	２	，单位经差的平行圈弧长则随纬度升高而	１	。

①缩小	②增长	③相等	④不变

9、某点纬度愈高，其法线与椭球短轴的交点愈	２	，即法截线偏	３	。

①高	②低	③上	④下

10、垂线偏差改正的数值主要与	１	和	３	有关。

①测站点的垂线偏差	②照准点的高程

③观测方向天顶距		④测站点到照准点距离11、标高差改正的数值主要与	２		有关。

①测站点的垂线偏差	②照准点的高程

③观测方向天顶距		④测站点到照准点距离12、截面差改正数值主要与	４		有关。

①测站点的垂线偏差	②照准点的高程

③观测方向天顶距	④测站点到照准点距离13、方向改正中，三等和四等三角测量	４	。

④ 不加截面差改正，应加入垂线偏差改正和标高差改正；

⑤ 不加垂线偏差改正和截面差改正，应加入标高差改正；

⑥ 应加入三差改正；	④不加三差改正； 14、方向改正中，一等三角测量		３	。

④ 不加截面差改正，应加入垂线偏差改正和标高差改正；

⑤ 不加垂线偏差改正和截面差改正，应加入标高差改正；

⑥ 应加入三差改正；		④不加三差改正； 15、地图投影问题也就是	１		。

①建立椭球面元素与投影面相对应元素间的解析关系式

②建立大地水准面与参考椭球面相应元素的解析关系式

③建立大地坐标与空间坐标间的转换关系16、方向改化	２	。

③ 只适用于一、二等三角测量加入

④ 在一、二、三、四等三角测量中均加入

③只在三、四等三角测量中加入

17、设两点间大地线长度为S	，在高斯平面上投影长度为s,平面上两点间直线长度为 D,则	１	。

①S<s>D	②s<S>D	③s<D>S	④S<D>s

18、长度比只与点的	２	有关，而与点的	１	无关。

①方向	②位置	③长度变形	④距离

19、测边网中	３	。

①不存在图形条件	②不存在方位角条件

③不存在基线（固定边）条件	④不存在固定角条件20、我国采用的 1954 年北京坐标系应用的是	２	。

①1975 年国际椭球参数	②克拉索夫斯基椭球参数

③WGS-84 椭球参数	④贝塞尔椭球参数

21、我国采用的 1980 图家大地坐标系应用的是 １	。

①1975 年国际椭球参数	②克拉索夫斯基椭球参数

③WGS-84 椭球参数	④贝塞尔椭球参数22、子午圈曲率半径 M 等于		３	。

① M

a(1  e2 )

c W 3

② M

r

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/427002054015006034