# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 超声波指纹识别模组建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南昌欧菲生物识别技术有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 江西南昌高新区京东大道1189号 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  |  | 邮政编码 | 330096 |
| 建设地点 | 南昌高新区天祥大道欧菲高新科技园内1#厂房 |  |  |  |  |  |  |
| 备案部门 | 南昌高新技术产业开发区管理委员会 |  |  | 项目代码 | 2017-360198-39-03-010466 |  |  |
| 建设性质 | 新建■改扩建□技改□ |  |  | 行业类别及代码 | C3979 其他电子器件制造 |  |  |
| 占地面积 （m2） | 5000 |  |  | 绿化面积 （m2） | / |  |  |
| 总投资（万元） | 28125 | 环保投资 （万元） |  | 39 | 环保投资占总投资比例 |  | 0.14% |
| 评价经费 （万元） |  |  |  | 预期投产日期 | 2018年4月 |  |  |
| 工程内容及规模 ## 1、项目背景 南昌欧菲生物识别技术有限公司是深圳欧菲光科技股份有限公司于2014年在南昌成立的子公司，该公司在南昌高新区天祥大道南侧租赁原赛维硅片项目基地内部分厂区作为生产基地。公司于2014年计划建设年产12000万片指纹识别模组项目，并在2014年11月8号取得南昌市环保局环评批复（洪环审批[2014]263号），于2015年9月投产运行。 考虑到实际生产操作及企业后期规划，公司于2017年对原项目（年产12000万片指纹识别模组项目）进行技术改造，并在2017年4月5号取得了南昌市环保局环评批复（洪环审批[2017]65号），预期将于2017年11月投产运行。技改后生产规模降为年产11880万片指纹识别模组，原用于生产指纹识别模组的1#厂房改为预留厂房，原预留的2#厂房用于生产指纹识别模组，原预留的3#厂房用于指纹识别模组组装。 超声波指纹识别技术原理为超声波通过测声学阻抗，利用高分辨超声波扫描指纹，根据超声波在指纹的脊和谷的返回时间，生成3D模型，目前手机指纹识别市场上超声波方案将有望成为新的焦点。在此背景下南昌欧菲生物识别技术有限公司拟投资28125万元 |  |  |  |  |  |  |  |

租用南昌高新区天祥大道欧菲高新科技园内1#厂房（即原年产12000万片指纹识别模组项目技改后预留空置厂房）用于建设超声波指纹识别模组建设项目（即本项目）。项目租赁厂房面积约5000m2，实施后可实现年产3600万个超声波指纹识别模组的生产能力。 本项目为新建项目，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目需编制环境影响报告表，南昌欧菲生物识别技术有限公司委托安徽省四维环境工程有限公司承担该项目的环境影响评价工作。我单位接受建设单位委托后，即组织技术人员到项目所在地及其周围进行了实地调查和现场踏勘，详细了解和收集了本项目的有关资料。结合该项目的特点，编制了该项目的环境影响评价报告表，现呈报环境保护行政主管部门审查。 ## 2、地理位置及周边关系 （1）地理位置 本项目建设地址位于南昌高新区天祥大道欧菲高新科技园内1#厂房，项目中心地理位置为28°44'00.49"N，116°02'59.04"E，具体地理位置详见附图一。 （2）周边环境 项目北面隔天祥大道为中节能（江西）低碳环保科技园和川奇药业，西侧为正星光电，南侧为欧菲高新科技园2#厂房，东侧为空置厂房。项目周边环境详见附图二。 ## 3、建设规模及内容 项目名称：超声波指纹识别模组建设项目。 建设性质：新建。 建设内容：项目不新增土建等相关建设内容，项目租赁生产厂房（1#厂房）5000m2，购置TFT测试机、银浆印刷机等主要生产设备，项目建成后可形成年产3600万个超声波指纹识别模组的生产能力。 本项目与“年产12000万片指纹识别模组项目”及“年产9600万颗CCM高清微摄像头建设项目”关系概况： （1）年产12000万片指纹识别模组项目概况 年产12000万片指纹识别模组项目建设地点位于南昌高新区天祥大道南侧原赛维硅片项目厂区内1#厂房内，考虑到实际生产操作及企业后期规划，南昌欧菲生物识别技术有限公司对其进行技术改造，技改后项目组成情况见表1-1。 表1-1 “年产12000万片指纹识别模组项目”技改后建设内容一览表 名称; 工程内容; 建筑面积（m2）; 楼层; 备注.

主体工程; 1#生产车间 （原设计生产车间）; 23060; 1层; 已建，技改后空置. 2#生产车间 （原设计远期使用厂房）; 8855; 1层; 已建，技改后用于原项目生产车间. 3#生产车间 （原设计远期使用厂房）; 36290; 4层; 已建，技改后用于原项目组装车间. 辅助工程; 员工生活服务楼; 7602.2; 4层; 在建. 设备房; 400; 1层; 已建. 环保工程; 废水; 隔油池、化粪池; 已建. 废气; 排风过滤系统; 已建. 循环喷淋+除水雾+活性炭吸附; 新建. 噪声; 消声减振装置; 已建. 固体废物; 设置危废暂存仓库，危险废物委托有资质的单位处理; 已建. 公用工程; 供水; 通过市政管网供水; 已建. 排水; 通过市政管网排水; 已建. 供电; 通过市政供电系统供电; 已建. 供热制冷; 中央空调; 已建. （2）本项目租用厂房1#生产车间现状 1#生产车间面积为23060m2，现有项目“南昌欧菲生物识别技术有限公司年产9600万颗CCM高清微摄像头建设项目”占用面积18060m2，剩余部分5000m2（空置）拟引进“超声波指纹识别模组建设项目”（即本项目）。 （3）年产9600万颗CCM高清微摄像头建设项目概况 “南昌欧菲生物识别技术有限公司年产9600万颗CCM高清微摄像头建设项目”位于1#生产车间，现已投产，南昌高新技术产业开发区管委会于2017年12月23日以洪高新管字[2017]177号同意该项目环保备案（详见附件13）。 “年产9600万颗CCM高清微摄像头建设项目”建设情况详见表1-2。 表1-2 “年产9600万颗CCM高清微摄像头建设项目”建设内容一览表 工程性质; 建设项目; 组成; 备注. 主体工程; 生产厂房（1#车间）; 1F，面积18060m2; 依托现有，主要用于CCM高清微摄像头生产. 公用工程; 供水; 通过市政管网供水; 依托现有. 排水; 通过市政管网排水; 依托现有. 供电; 通过市政供电系统供电; 依托现有. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 依托现有. 废气处理; 吸风口+FFU（风机过滤机组）系统+楼顶15m高排气筒; 新建. 固废处置; 一般固废暂存间; 新建.

（4）本项目建设内容 本项目租用1#厂房空置部分（面积5000m2）作为生产厂房，购置TFT测试机、银浆印刷机等主要生产设备，项目建成后可形成年产3600万个超声波指纹识别模组的生产能力。 项目组成详见表1-3。 表1-3 主要工程建设内容一览表 工程性质; 建设项目; 组成; 备注. 主体工程; 生产厂房（1#车间）; 1F，租用面积5000m2; 依托现有. 公用工程; 供水; 通过市政管网供水; 依托现有. 排水; 通过市政管网排水; 依托现有. 供电; 通过市政供电系统供电; 依托现有. 供暖制冷; 中央空调; 依托现有. 环保工程; 废水处理; 化粪池; 依托现有. 废气处理; 三床式RTO蓄热式焚烧炉; 新建. 噪声治理; 选用低噪声设备，隔声、减震等; 新建. 固废处理; 一般固废暂存间，建筑面积60m2; 新建. （4）1#厂房现状 1#厂房面积为23060m2，现有项目“南昌欧菲生物识别技术有限公司年产9600万颗CCM高清微摄像头建设项目”占用面积18060m2，剩余部分5000m2（空置）拟引进“超声波指纹识别模组建设项目”（即本项目）。 4、产品方案 表1-4 项目生产规模及产品方案 序号; 工程名称（生产线或生产车间）; 产品名称; 设计能力; 年生产时数. 1; 1#车间; 超声波指纹识别模组; 3600万个; 4000h. 5、主要原辅材料情况 表1-5 主要原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 用量; 来源. 1; 大片TFT; 32万sheet; 国产. 2; FPC（柔性电路板）; 3636万pcs; 国产. 3; Copolymer ink; 126kg/a; 国产. 4; 导电银浆; 360kg/a; /. 5; UV胶; 288kg/a; 进口. 6; ACF（异方性导电胶膜）; 3卷（100mm×300m）; 国产. 7; 胶水; 220kg/a; 国产. 8; DAF; 3636万pcs; 国产. 9; CG; 3636万pcs; 国产. 10; 保护膜（普通蓝膜）; 7272万pcs; 国产. 主要原辅材料说明：（此部分涉及商业机密，不予公开）

6、主要设备 主要设备一览表见表1-6。 表1-6 主要设备清单表 序号; 设备名称; 数量（台/套）. 1; TFT测试机; 3. 2; Coating（涂布）机台; 1. 3; 烤箱; 4. 4; 结晶设备; 2. 5; 极化设备; 2. 6; 银浆印刷机; 2. 7; Cutting+裂片; 1. 8; FOG; 8. 9; CG+IC设备; 42. 10; DAF机; 12. 11; 本压机; 12. 12; 点胶机; 8. 13; Plasma（等离子清洗机）; 4. 14; 中央空调; 1. 15; 三床式RTO蓄热式焚烧炉; 1. ## 7、公用工程 （1）给水 本项目水源取自高新区市政自来水管网，本项目总用水量为16000m3/a。 （2）排水 项目采用雨污分流，雨水经收集后排入市政雨水管网，污水经预处理后达到瑶湖污水处理厂接管标准后进入瑶湖污水处理厂进一步处理，达标后最终排入赣江南支。本项目废水排放量为12800t/a。 （3）供电 由高新区市政电网供电。 （4）供热制冷与燃料 本项目生产过程废气处理设施（RTO蓄热式焚烧炉）采用轻柴油作为燃料，车间内采用中央空调对车间内温度、湿度进行控制调节。 ## 8、劳动定员及工作制度 （1）劳动定员：本项目员工人数为1278人。 （2）工作制度：全年工作250天，生产班次实行两班制，每班8小时。

本项目内不设食堂和宿舍，员工用餐依托项目所在园区的食堂，员工均不在园区住宿。 ## 9、产业政策、规划相符性及选址合理性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目是信息产业技术项目，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会第40号《产业结构调整指导目录(2011年本)》（2013年修订）中鼓励发展技术中：二十八、信息产业部分第21条（新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和柔性电路板等）制造），本项目属于鼓励类。 国家发改委、科学技术部、商务部、国家知识产权局联合修订发布的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007年度）》，信息产业被确定为当前优先发展的产业之一，其中，“新型光电显示及成像技术元器件”作为重点发展的领域；根据科技部《光电子器件与微电子、光电子系统集成技术（863-307）主题》，光电子主题是863信息领域四个主题之一。 从以上几方面综合可以得出：该项目建设符合国家总体发展思路和产业化要求，与南昌国家高新技术产业化专项总体思路、原则、目标等密切相关。并且南昌高新技术产业开发区管委会已同意本项目的备案（详见附件1），因此建设项目符合国家的产业政策。 （2）规划选址合理性分析 根据《南昌市高新区瑶湖北岸地区控制性详细规划》，项目用地规划为工业用地，用地性质符合规划要求。 项目选址不涉及风景名胜区、自然保护区、世界文化和自然遗产地等敏感区，周边用地性质规划与本项目性质相似，项目周边的企业均为工业型企业，而本项目也属工业类项目，与外环境企业性质相容。项目本身产生的污染物均可得到有效处置，可以达标排放，不需设置环境防护距离，对周边企业以及附近居民点无明显影响，项目选址可行。 （3）外环境相容性分析

项目北侧为中节能（江西）低碳科技园（在建）（距离130m）、川奇药业（在建）（距离202m），西面为正星光电（距离20m），南面为欧菲高新科技园2#厂房，东侧为江西东海蓝玉光电科技有限公司厂房（距离25m）。其中中节能（江西）低碳环保科技园主要从事低碳节能技术研发和水务技术研发、运营指挥、水务检测等，产生污染物主要是生活污水、生活垃圾等；川奇药业（在建）主要从事药品和保健品的开发生产，产生的污染物主要是生活污水、生活垃圾、工艺粉尘、工艺废水等；正星光电主要从事电容式触摸屏生产，产生的污染物主要是蚀刻废气、电容感应线路废水、生活污水、生活垃圾等；欧菲高新科技园2#厂房主要从事指纹识别模组生产，产生的污染物主要是生活污水、焊接烟尘、VOCS、废包装等；江西东海蓝玉光电科技有限公司厂房主要从事大尺寸蓝宝石衬底晶片生产，产生污染物主要有生产废水、生活污水、工艺废气、危废（废切割液、研磨废渣废硫酸等）、一般固废等。 由于本项目车间为洁净车间，项目污染物在采取各项污染物防治措施后均可达标排放，对外环境影响较小。从项目周边企业分布来看，项目周边区域已形成光电产业集群，本项目与周边企业未构成明显环境制约。因此，从项目周边环境来看，项目与周边企业基本相容。 综上所述，本项目周边制约因素较少，用地性质符合相关规划，项目污染物在经过预防治理措施后能够达到相关标准要求，因此本项目选址可行。 10、项目实施进度 本项目预计2018年4月开工建设，建设期限为5月。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租用南昌高新区天祥大道欧菲高新科技园内1#厂房（原年产12000万片指纹识别模组项目技改后预留厂房）用于生产。“年产12000万片指纹识别模组项目”在2014年11月8号取得南昌市环保局环评批复（洪环审批[2014]263号），于2015年9月投产运行。考虑到实际生产操作及企业后期规划，建设单位对“年产12000万片指纹识别模组项目”进行技术改造，技改后为1#厂房空置，改在2#厂房内进行生产，原建设规划3#厂房用于组装，设计产能降至年产11880万片指纹识别模组，并在2017年4月5号取得了南昌市环保局环评批复（洪环审批[2017]65号），预期将于2017年11月投产运行。 本项目租用技改后空置的1#厂房，项目存在的原有问题为“年产12000万片指纹识别模组项目”产生的污染以及1#厂房现有项目“年产9600万颗CCM高清微摄像头建设项目”产生的污染。 根据《关于南昌欧菲生物识别技术有限公司年产12000万片指纹识别模组项目环境影响报告表的批复》（洪环审批[2014]263）和《关于南昌欧菲生物识别技术有限公司年产11880万片指纹识别模组项目环境影响报告表的批复》（洪环审批[2017]65号），项目原有污染主要有废水

（生活污水、超声波清洗废水）、废气（焊接烟尘、喷漆和烘干过程产生的VOCS、食堂油烟）、噪声（设备机械噪声）、固废（废旧包装、焊渣、废离型保护膜、边角料、不合格产品、废抹布、生活垃圾等），具体污染物及环保措施详见表1-7。 表1-7 “年产12000万片指纹识别模组项目”污染物汇总及环保措施一览表 类别; 污染源; 污染物名称; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）; 环保措施. 废水; 混合废水 （生活污水、超声波清洗废水）; CODCr; 11.16t/a; 7.81t/a; 隔油池、化粪池. BOD5; 4.40t/a; 3.52t/a. SS; 6.87t/a; 3.44t/a. 氨氮; 1.10t/a; 0.88t/a. 动植物油; 0.24t/a; 0.024t/a. 废气; 食堂; 食堂油烟; 0.35t/a; 0.0525t/a; 油烟净化器. 生产车间; 焊接烟尘; 0.014kg/a; 0.0028kg/a; 排风过滤系统. VOCS; 18kg/a; 3.6kg/a. 噪声; 生产设备; 设备机械噪声; 源强70~85dB（A）; 隔声、降噪、减震等. 固体废物; 办公生活; 生活垃圾; 500t/a; 0; 环卫部门处理. 餐厨垃圾; 150t/a; 0; 交由有资质的单位处理. 生产过程; 废包装; 2; 0; 厂家回收利用. 不合格产品; 4; 0; 委托有资质单位处理. 电浆清洗焊渣; 0.05; 0; 交由相关厂家回收处理. UV涂布机、涂布机清洗废抹布; 0.02; 0; 交由具有危废处理资质单位处理. 废保护膜和切割边角料; 1; 0; 交由下游单位回收利用. 根据《南昌欧菲生物识别技术有限公司年产9600万颗CCM高清微摄像头建设项目》现状评价报告中污染源现状监测结果，监测时间为2017年11月20日，监测结果详见表1-8。 表1-8 “年产9600万颗CCM高清微摄像头建设项目”污染源现状监测结果 时段; 污染因子; 来 源; 污染物种类; 监测结果; 达标情况. 营 运 期; 废气; 焊接烟尘; 锡及其化合物; 0.024kg/h，5.2mg/m3; 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求. 颗粒物; 0.016kg/h，10.5mg/m3. 点胶废气; VOCs; 0.001kg/h，0.23mg/m3; 满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）. 废水; 生活废水、FPC清洗废水（废水总排口）; pH; 6.8mg/L; 满足瑶湖污水处理厂接管标准要求. CODcr; 130mg/L. BOD5; 86mg/L. NH3-N; 10.09mg/L. SS; 107mg/L.

噪声; 生产设备; 机械噪声; 厂界昼间＜65dB（A） 厂界夜间＜55 dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求. 固体废物; 工作人员; 生活垃圾; 297t/a，集中收集，交由环卫部门处理; 合理处置. 生产过程; 废包装材料; 1.2t/a，集中收集外售. 焊接工序; 焊渣; 6kg/a，集中收集，交由环卫部门填埋处理. 原有项目的废水、废气、固体废物、噪声经过相应的措施处理后均能够满足相应的标准，故不会对周围的环境产生重大影响。

# 二、建设项目所在地自然环境环境情况

自然环境情况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文等）： ## 1、地理位置 南昌地处江西省中偏北部，长江中下游，赣江、赣江南支下游，鄱阳湖西南岸，位于东经115°27′至116°35′、北纬28°09′至29°11′之间，东部与上饶市毗邻，南和抚州市相连，西同宜春市交界，北与九江市接壤。 本项目位于南昌高新区，南昌高新区位于江西省中部偏北，赣江下游，青山湖畔。地处东径115°49′00″~116°03′48″，北纬28°47′41″。距南昌市中心仅5公里，距火车站5公里，距长途汽车站7公里，距赣江水运港口10公里，距高速公路口7公里，距昌北国际机场25公里。 ## 2、地形、地貌 南昌市全境以平原为主，东南平坦、西北丘陵起伏，南北长约112.1km、东西宽约107.6km，总面积7402.36km2。其中：平原占35.8%；水域占29.8%；岗地低丘占34.1%。昌南、昌北的地势依赣江流向，昌南西南高、东北低，以平原为主；昌北西北高、东南低，并以丘岗为主。全市平均海拔25m；城区地势偏低洼，平均海拔22m；西部是西山山脉，最高点梅岭主峰洗药坞，海拔841.4m。 ## 3、地质、地层 南昌市处于九岭隆起的过渡地带，宜春—乐平大断裂的北缘，大部分处在东起进贤西至新建的湖泊沉降区内，呈北东东向块状沉陷。境内第四系地层分布最广，岩性以洪积红土砾石层及粗砂砥石层为主，多分布在赣、抚、锦河两侧和滨湖地带。城区第四纪发育，下伏基岩为第三纪红岩系（R）。第四系岩性变化复杂，总的规律是颗粒分布上粗下细，分属于粘性土和砂性土两大类。下中更新统的含水层是主要含水层，其间有弱透水粘性土与上属滞水层相隔离。 本项目工程场地地处赣抚冲击平原，地质情况较好，地形相对平坦，地层结构有素填土、第四中更新统冲洪积层、下伏变质岩层，地质土层自上而下分布为：素填土、淤泥、耕植土、粉质粘土、中砂、粗砂、沙砾层、强风化泥质粉砂岩层。 ## 4、地震烈度区划

按《中国地震参数区划图A1》和国标GB50011-2001，南昌地区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g，设计特征周期为0.35s。根据《城市道路设计规范》（CJJ37-90），7度以下道路工程不设防。裂度小于5度。 ## 5、气象与气候 项目所在区域属亚热带湿润气候，气候温暖，四季分明，温差较大，夏季酷热，冬季寒冷，多年平均日气18℃，最冷1月份平均气温5.1℃，最低气温-6.6℃，最热七月份平均气温29.6℃，最高气温39℃，多年平均相对湿度为73％。 南昌市雨量充沛，多年平均降雨量为1866.6mm，最大年降雨量2356mm，最小年降雨量1046.2mm，4～6月份为雨季，4～6月份降雨量占年降雨量的51.3％，枯水期为11月至次年1月，枯水期降雨量占年降雨量的9.6％，年最大日降雨量的多年平均值为106.5mm，年最大三日降雨量的多年平均值为165.3mm，最大日降雨量为208.9mm，最大三日降雨量为341.7mm，最大时降雨量为27.8mm。年平均降雨天数172天。 南昌市多年平均年蒸发量为1227.4mm（E601），最大年蒸发量为1554mm，最小年蒸发量为1003.3mm，7～9月份蒸发量最大，占年值的42％，12月份至次年2月蒸发量最小，占年值的12.3％。 南昌市年平均无霜期273天，平均年降雪日5天，平均结冰日21天。常年主导风向是北风和北东风，多发生于冬季，平均风速1.94m/s。 ## 6、水文水系 南昌市水资源丰富，流经南昌市的主要河流有赣江、抚河、锦江和潦河。赣江是江西省内第一大河流，是由贡江和章江在赣州市城北汇合而成。赣江由南向北纵穿全境，流经赣州、万安、泰和、吉安、峡江、新干、樟树、丰城等十个县市到达南昌市，干流全长439km。赣江在八一桥以下进入尾闾地区，河道先被裘家洲、扬子洲分成东西两河。东河在蛟溪又分成南支和中支两叉。南支绕过南昌市区向东北流经45km入鄱阳湖。中支流经30km在朱港入鄱阳湖。在芦洲头分为主支和北支两汊。北支经下堡闵家再分成官港河和沙叉河两汊，在朱港农场入鄱阳湖。主支流经樵舍、昌邑在吴城镇与修河汇合后出诸溪口入鄱阳湖，是通长江的主航道。赣江南昌河段，进入尾闾地区，上自丁家渡，下至赣江铁路桥，全长15km，河段外型顺直微弯，河槽宽窄相间。 赣江流域面积广阔，水量丰沛。南昌市外洲站以上集面积80948km2，占江西省面积48.49%，约占鄱阳湖流域面积的一半，占长江流域面积4.48%。据外洲站1950年至1989年的四十年实测水文资料分析结果，年最大径流量1109亿m3(1973年)，年最小径流量236.7亿m3(1963年)，多年平均径流量666亿m3。赣江最大日均流量为20900m3

/s(1962年6月20日)，最小日均流量172m3/s，(1963年11月30日)，40年平均流量为2110m3/s。 本项目废水经瑶湖污水处理厂处理达标后排入赣江南支，根据统计资料，枯水期赣江南支平均流量196.69m3/s，平均流速为0.492m/s，平均河宽216m，平均水深为1.852m，赣江河床粗糙系数0.043。 瑶湖位于本项目东南侧约450m，是赣抚尾闾平原区域现存的最大陆地湖泊，现有水面面积约为18km2，南北长约13km，东西宽约1.4km，湖底高程为12~13.2m。湖区最低蓄涝水位15m，常水位15.5m，最高蓄涝水位16m，历史最高水位17.25m。根据“南昌市人民政府办公厅关于印发瑶湖水生态综合治理实施方案的通知”，瑶湖规划水体功能为IV类水体，目前实际水体功能为劣V类。 ## 7、土壤、动植物资源 项目区域土壤成土母质主要为第四纪红粘土，土壤类型以红壤、水稻土为主。发育于第四纪红色粘土的红壤，广泛分布于低丘岗地，集中连片，土层深厚、土质粘重，透水、通气性差，养分含量低。水稻土由土壤水耕熟化而成，分布于丘陵谷地及河湖平原阶地。天然原生植被早已不复存在，现有天然林木基本上是次生林。 ## 8、矿产资源 项目区域矿产资源情况比较简单，以非金属建材矿为主，兼有燃料、矿泉水等各类矿产28种，其中有工业开采价值的8处，已发现矿点、矿化点100处，尤以建筑用砂、砖瓦粘土、饰面石材、石灰石和矿泉水等具有较好的开发前景。河沙、卵石主要分布在赣江河道、赣江南支河床，储量在5000万~1亿吨，储量巨大，开采历史悠久。 9、瑶湖污水处理厂概况 本项目所在地属于瑶湖污水处理厂服务范围。瑶湖污水处理厂属南昌高新光伏产业配套项目，位于南昌市高新区昌东镇下范村。一期工程以BOT模式运营，总投资7316万元，占地184.6亩，设计规模20万吨/天，目前一期规模为4万吨/天。服务范围：西起尤氨公路，东至瑶湖西畔，北起富大有堤，南至解放东路。服务区域包含高校园区、经济适用房片区、奥林匹克配套片区、南钢厂区、氨厂厂区、尤口镇片区以及新规划的光伏产业园片区，总规划服务面积约36.6平方公里。 该厂污水处理工艺采用生活污水与工业污水分开预处理+改良型氧化沟+紫外线消毒工艺，设计出水水质为国家城镇污水处理厂污染物排放标准的一级B标准。本项目属于瑶湖污水处理厂的纳管服务范围（见附图七）。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： ## 1、大气环境质量现状 为评价项目区域内环境空气现状，本评价引用江西省粤环科检测技术有限公司于2017年9月20日-9月27日对《南昌朗塑科技有限公司年产100万片吸塑托盘建设项目》的监测数据，监测点位于安溪刘家，该监测点位于本项目东南面约350m，评价因子为：SO2、NO2、PM10、TVOC。 同时引用南昌华标检测技术有限公司2016年11月3日~9日对《江西恒大净化材料有限公司年产2万台（套）净水处理装置》的监测数据，监测点位于上范，位于本项目西南面约2400m，评价因子为：SO2、NO2、PM10。 本评价引用监测数据符合大气导则要求，能够代表项目所在地区域环境空气现状，具体评价结果见表3-1。 表3-1 环境空气现状及评价结果表（单位：mg/m3） 监测点位; 污染物; 日均值范围; 评价标准; 评价指数范围; 达标情况. A1安溪刘家; SO2; 0.025-0.032; 0.15; 0.167-0.213; 达标. NO2; 0.010-0.018; 0.08; 0.125-0.225; 达标. PM10; 0.051-0.086; 0.15; 0.34-0.573; 达标. TVOC; 0.067-0.078; 0.6; 0.04-0.13; 达标. A2上范; SO2; 0.025-0.029; 0.15; 0.17-0.19; 达标. NO2; 0.031-0.035; 0.08; 0.39-0.44; 达标. PM10; 0.074-0.081; 0.15; 0.49-0.54; 达标. 注：执行标准为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 从表3-1的数据中可以看出，区域环境空气现状因子均可满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，环境空气质量现状良好。 ## 2、地表水环境质量现状 区域内排水实行雨污分流，雨水直接排入市政雨水管网，项目内生活污水经化粪池预处理后，再经污水管网进入瑶湖污水处理厂处理达标后排入赣江南支。 本次评价引用《2015年南昌市环境质量报告书》中南昌市环境监测站赣江南支滁槎段环境例行监测点2015年数据进行评价。 监测布点：赣江南支滁槎断面（SW1）。

监测项目：pH、BOD5、NH3-N、CODCr、石油类。 监测结果：地表水监测结果统计见表3-2。 表3-2 赣江南支滁槎断面水质现状评价结果表 单位：mg/L，pH无量纲 监测断面; 污染物; 监测值; 标准值; 评价指数. SW1滁槎断面; pH; 7.22; 6—9; 0.11. CODCr; 16.2; 30; 0.54. BOD5; 2.3; 6; 0.38. NH3-N; 0.543; 1.5; 0.362. 石油类; 未检出; 0.5; --. 注：执行标准为《地表水环境质量标准》GB3838－2002中Ⅳ类标准。 由表3-2可知，，赣江南支水环境监测因子数据均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，地表水环境现状良好。 3、地下水环境质量 （1）引用地下水监测结果 为了解项目所在区域地下水环境现状，本次引用江西东海蓝玉光电科技有限公司《年产200万片大尺寸蓝宝石衬底晶片项目环境影响报告书》中的地下水监测结果。监测报告为江西省核工业地质局监测研究中心的环监字2016-047号报告，监测时间为2016年1月26日；另外，为了更好的反应地下水水质现状情况，本项目对厂区内点位补充监测地下水八大离子，监测时间为2017年1月4日及1月13日，具体监测结果见下表3-3。 表3-3 地下水水质现状监测结果统计表（单位：mg/L、pH除外） 评价因子; 监测结果; 标准指数; 标准值. 古塘黄村GW1; 下范村GW2; 钱岗村GW3; 欧菲光厂区内GW4; 古塘黄村GW1; 下范村GW2; 钱岗村GW3; 欧菲光厂区内GW4. pH值; 6.61; 6.65; 6.72; 6.86; 0.78; 0.7; 0.56; 0.81; 6.5~8.5. 总硬度; 49.00; 34.71; 53.09; /; 0.11; 0.08; 0.12; /; ≤450. 高锰酸盐指数; 0.5L; 0.5L 1.45; 0.5L 2.01; 2.38; /; 0.17 0.48; 0.17 0.67; 0.79; ≤3.0. 氨氮; 0.05L; 0.190; 0.153; 0.117; /; 0.95; 0.77; 0.585; ≤0.2. 氯化物; 2.34; 19.14; 11.70; 1.32; 0.01; 0.08; 0.05; 0.005; ≤250. 硫酸盐; 5.67; 25.69; 13.65; 6.25; 0.02; 0.10; 0.05; 0.025; ≤250. 钾离子; 1.29; 4.75; 2.43; 1.73; /; /; /; /; /. 钠离子; 11.92; 23.78; 13.00; 11.2; /; /; /; /; /. 钙离子; 5.12; 44.31; 13.22; 4.82; /; /; /; /; /. 镁离子; 2.17; 11.74; 4.69; 0.912; /; /; /; /; /. 碳酸根; 未检出; 未检出; 未检出; 5; /; /; /; /; /. 碳酸氢根; 44.91; 147.2; 68.46; 26.00; /; /; /; /; /. 备注：（*

）系引用2016年9月6日南昌市新建区环境保护监测站对《南昌欧菲生物识别技术有限公司年产12000万片指纹识别模组技改项目现状监测》地下水水质的现状监测结果，各监测点位高锰酸盐指数较当年1月份偏高，但均未超标。监测报告为新环监第（2016）HP-012。 由表3-3可知，区域地下水污染物标准指数均不大于1，项目所在区域地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。 （2）地下水化学类型 本项目引用江西省勘察设计研究院在2016年8月编制《江西东海蓝玉光电科技有限公司年产200万片大尺寸蓝宝石衬底晶片项目地下水专题报告》中关于地下水化学成分类型分析表的数据，该项目位于本项目东北侧980.2m处,评价采用舒卡列夫分类方法对地下水中阴、阳离子分别计算毫克当量百分比，并按照地下水中阴阳离子含量＞25meq%的顺序排列确定地下水化学成分类型。各监测点阴、阳离子毫克当量百分比及化学成分类型确定结果见下表3-4。 表3-4 地下水化学成分类型分析表 离子浓度（mg/L）. 监测点位; GW1; GW2; GW3; GW4. 阳离子; K+; 1.29; 4.75; 2.43; 1.73. Na+; 11.92; 23.78; 13; 11.2. Ca+; 5.12; 44.31; 13.22; 4.82. Mg+; 2.17; 11.74; 4.69; 0.912. 阴离子; CO32-; 未检出; 未检出; 未检出; 5. HCO3-; 44.91; 147.2; 68.46; 26. Cl-; 2.34; 19.14; 11.7; 1.32. SO42-; 5.67; 25.69; 13.65; 6.25. 离子毫克当量（meq/L）. 监测点位; GW1; GW2; GW3; GW4. 阳离子; K+; 0.03; 0.12; 0.06; 0.04. Na+; 0.52; 1.03; 0.57; 0.49. Ca+; 0.26; 2.22; 0.66; 0.24. Mg+; 0.18; 0.98; 0.39; 0.08. ∑; 0.99; 4.35; 1.68; 0.85. 阴离子; CO32-; 0.00; 0.00; 0.00; 0.17. HCO3-; 0.74; 2.41; 1.12; 0.43. Cl-; 0.07; 0.54; 0.33; 0.04. SO42-; 0.12; 0.54; 0.28; 0.13. ∑; 0.92; 3.49; 1.74; 0.77. 离子毫克当量百分比（meq%）. 监测点位; GW1; GW2; GW3; GW4. 阳离子; K+; 3.35; 2.80; 3.71; 4.71. Na+; 52.45; 23.77; 33.66; 57.65. Ca+; 25.91; 50.94; 39.36; 28.24. Mg+; 18.30; 22.49; 23.27; 9.41. 阴离子; CO32-; 0.00; 0.00; 0.00; 22.08. HCO3-; 80.00; 69.19; 64.64; 55.84. Cl-; 7.16; 15.46; 18.98; 5.19. SO42-; 12.84; 15.35; 16.38; 16.88.

地下水化学成分类型; HCO3-Na+-Ca2+型; HCO3-Ca2+型; HCO3-Ca2+-Na+型; HCO3-Na+-Ca2+型. ④地下水污染源调查 通过对评价区内的调查，地下水污染源主要来自周边村庄村民的生活污水和企业生产废水。村民生活污水产生量相对较小，区内上部粉质粘土作为隔水层，防污能力很好，村民生活污水很难渗透过隔水层对地下水造成影响。大部分企业产生的废水经过企业内部的污水处理系统处理达标后，通过区内污水管道外排；或输送到瑶湖污水处理厂进行处理达标后外排。所以，正常情况下，周围地下水污染源不会对地下水造成影响。 ## 4、声环境质量现状 为了解项目所在区域周围声环境现状，南昌华标检测技术有限公司于2017年9月8日在项目场地周围区域进行了噪声环境现状监测，监测结果见表3-3。 表3-3 噪声质量现状监测结果 单位：dB（A） 编号; 监测点; 昼间dB(A); 夜间dB(A); 标准值. N1; 项目东北侧1m处; 52.3; 41.7; 昼间≤65dB(A) 夜间≤55dB(A). N2; 项目东南侧1m处; 50.2; 40.3. N3; 项目西南侧1m处; 51.6; 41.4. N4; 项目西北侧1m处; 50.8; 40.5. 由上表可知，项目各监测点噪声可满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3类区标准的要求，声环境质量较好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别） 根据现场调查，项目主要环境保护目标为周边的民居，具体情况见表3-5。 表3-5 项目主要环境保护目标一览表 环境要素; 环境保护目标; 方位; 距离（m）; 规模（人）; 环境功能. 大气环境; 石熊村; 东北; 1430; 130; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 巷口村; 东北; 1580; 300. 古塘黄家; 东北; 1260; 550. 临时安置点钱岗村安溪; 东; 350; 150. 安溪熊家; 东南; 1100; 600. 尤口村; 西南; 1700; 900. 下范村; 西南; 1000; 250. 南房刘家; 西北; 920; 180. 钱岗村; 西北; 900; 600. 钱岗小学; 西北; 1080; 300. 巷口赵家; 北; 1500; 650. 地表水环境; 赣江南支; 西北; 约1250; 大河; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类水体. 瑶湖; 东南; 约1500; /. 地下水; 第四系含水层; /; /; /; 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类.

声环境; 项目周边区域; /; 厂界1m; 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3类. 营运期主要环境保护目标： 一、保护当地大气环境达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 二、严格控制噪声源，确保厂界噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，不对周围环境保护目标造成影响。 三、项目废水经污水处理设施处理后进入瑶湖污水处理厂，保障赣江南支水环境功能区划达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准。 四、保障当地地下水环境达到《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中III类标准。

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | ## 1、环境空气质量标准 根据环境空气功能区划，项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，环境空气质量执行国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准， VOCs参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）中TVOC相关标准，具体标准值表4-1。 表4-1 环境空气质量标准单位：μg/m3 污染因子; 各项污染物的浓度限值（μg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. SO2; 500; 150; 60; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. NO2; 200; 80; 40. PM10; —; 150; 70. PM2.5; —; 75; 35. TSP; —; 300; 200. TVOC; 600; —; —; 参照《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准. ## 2、水环境质量标准 地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准，标准值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准 指标; 标准值（mg/L）; 依据. pH; 6-9; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准. CODCr; 30. BOD5; 6. NH3-N; 1.5. 项目地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准。各类地下水标准值见表4-3。 表4-3 地下水质量标准 执行标准; 级别; 项目; 标准限值（mg/L）. 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）; Ⅲ类; pH; 6.5~8.5. 总硬度; ≤450. 氨氮; ≤0.2. 硫酸盐(mg/l); ≤250. 高锰酸盐指数(mg/l); ≤3.0. 氯化物(mg/l); ≤250. ## 3、声环境质量标准 项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，标准值见表4-4。 表4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 适用区域; 标准值（Leq:dB(A)）; 依据. 昼间; 夜间. 3类; 65; 55; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）. |
| --- | --- |

| 污染物排放标准 | ## 1、大气污染物排放标准 本项目营运期RTO炉燃烧废气SO2、NOX、烟尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，VOCS执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014），具体标准见表4-5。 表4-5 废气排放标准一览表 标准; 项目; 排气筒高度（m）; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）. 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）; VOCS; 15; 50; 1.5. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; SO2; 15; 550; 2.6. NOX; 240; 0.77. 颗粒物; 120; 3.5. ## 2、水污染物排放标准 本项目营运期废水主要为生活污水，经化粪池预处理后排入市政管网。外排废水执行瑶湖污水处理厂接管标准要求，经瑶湖污水处理厂处理达标后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级B标准，最终排入赣江南支。具体标准值见表4-6。 表4-6 废水排放标准（单位：mg/L） 标准; 排放标准值. 瑶湖污水处理厂接管标准; CODCr; SS; BOD5; NH3-N. 300; 200; 160; 30. 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准; 60; 20; 20; 8. ## 3、噪声控制标准 营运期，噪声控制执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，具体标准见表4-7。 表4-7 工业企业厂界环境噪声排放标准（单位dB(A)） 标准; 类别; 昼间; 夜间. 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）; 3类标准; 65; 55. |
| --- | --- |

| 总量控制指标 | 1、水污染因子CODCr、NH3-N 本项目生活废水排放量为12800t/a，预处理后经市政管网排入瑶湖污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级B标准后，排入赣江南支。 CODCr总量考核指标：12800×175×10-6=2.2t/a； CODCr总量控制指标：12800×60×10-6=0.77t/a； NH3-N总量考核指标：12800×20×10-6=0.26t/a； NH3-N总量控制指标：12800×8×10-6=0.10t/a。 因此，本项目需要向上级主管部门和环保部门申请的水污染排放总量指标为CODCr：0.77t/a，NH3-N：0.10t/a。 2、大气污染因子SO2、NOX 本项目拟设一套RTO蓄热式焚烧炉对生产中的有机废气进行处理，RTO炉采用轻柴油为燃料，燃烧废气经15m高排气筒排放，根据工程分析，污染物产生及排放情况见表4-8。 表4-8 RTO炉燃烧废气产排情况一览表 污染源; 烟气量（m3/h）; 污染物; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. RTO炉燃烧废气; 5000; SO2; 4.8; 0.095; 0.024; 4.8; 0.095; 0.024. NOX; 4.6; 0.092; 0.023; 4.6; 0.092; 0.023. 烟尘; 0.4; 0.007; 0.002; 0.4; 0.007; 0.002. # 由上表可知，本项目申请总量控制指标为SO2为0.095t/a，NOX为0.092t/a。 |
| --- | --- |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述： 本项目已完成土建及装修施工，其影响已基本结束，因此本次评价不对施工期环境影响进行分析。 （1）工艺流程图 图1营运期工艺流程产污分析图 （2）工艺流程简述：（此部分涉及商业机密，不予公开）

主要污染工序： 营运期主要污染工序及污染因子见表5-1。 表5-1 营运期主要污染工序一览表 时段; 污染类别; 污染源名称; 主要污染因子. 营运期; 废水; 生活污水; CODCr、BOD5、SS、NH3-N. 废气; 涂布过程; VOCS. RTO炉燃烧过程; SO2、NOx、烟尘. 噪声; 生产设备; 机械噪声. 固废; 生产固废; 废包装、边角料、不合格产品、 涂布机清洗废抹布. 日常办公; 生活垃圾.

主要污染源强分析： 营运期主要污染 ## 1、废水 本项目排水主要包括员工生活污水。 本项目员工人数为1278人，年工作250天，本项目内不设置食堂、宿舍。根据《江西省城市生活用水定额》（GB36/T419-2011），项目工作人员按每人用水量50L/d计算，则用水量约为64t/d，合计为16000t/a。废水按80%的排放系数计算，其排放量为51.2t/d，合计为12800t/a。废水中的主要污染物为CODCr、BOD5、SS、NH3-N，生活污水经化粪池处理后排入瑶湖污水处理厂处理。 生活污水主要污染指标为CODCr、BOD5、SS、氨氮，其产生浓度对应分别为250mg/l、100mg/l、150mg/L、25mg/L。 项目废水产排情况见表5-3。 表5-3 项目废水污染物产排情况表（单位：mg/L） 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水12800m3/a; 产生浓度(mg/l); 250; 100; 150; 25. 产生量（t/a）; 3.2; 1.3; 1.9; 0.32. 治理措施; 化粪池. 去除效率; 30%; 20%; 50%; 20%. 排放浓度(mg/l); 175; 80; 75; 20. 排放量（t/a）; 2.2; 1.0; 0.96; 0.26. 瑶湖污水处理厂接管标准; 300; 160; 200; 30. 由表5-3可知，本项目废水经预处理后排入瑶湖污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B标准后尾水最终排入赣江南支。 项目废水经瑶湖污水处理厂处理后排入地表水环境中的污染物浓度及排放量见表5-4。 表5-4 处理后污染物浓度及排放量废水量：29975m3/a 项目; CODCr; BOD5; SS; NH3-N. 浓度（mg/L）; 60; 20; 20; 8. 排放量（t/a）; 0.77; 0.26; 0.26; 0.10. ## 2、废气 本项目使用的UV胶、ACF（异方性导电胶膜）等性质稳定，在使用过程中不产生挥发性有机物，项目产生的废气主要为涂布过程和银浆印刷过程由于溶剂挥发产生的有机废气以及RTO炉燃烧废气。根据建设单位提供资料，有机废气产生量占有机溶剂用量的100%，溶剂的主要成分主要包括酮类、脂类，故有机废气以VOCS计。

（1）VOCS 根据建设单位提供资料，项目涂布工艺copolymer ink的用量为126kg/a，其中有机溶剂主要为2-丁酮和丙二醇甲醚乙酸酯，总占比约为60%~90%（按最不利情况占比90%进行估算）。涂布后烘干，溶剂挥发产生有机废气（以VOCS计），有机废气产生量占有机溶剂用量的100%，则VOCS产生量约为113kg/a，整个过程均为密闭，烤箱上部设有废气收集管，可实现废气全部收集。 银浆印刷过程导电银浆用量为360kg/a，其中有机溶剂主要为二甘醇一乙醚乙酸，占比约为15%~25%（按最不利情况占比25%进行估算）。印刷后烘干，溶剂挥发产生有机废气（以VOCS计），有机废气产生量占有机溶剂用量的100%，则VOCS产生量约为90kg/a，整个过程均为密闭，银浆印刷机设有废气收集管，可实现废气全部收集。 本项目VOCS产生量总计为203kg/a，按生产车间年工作250天、每日设备运行16小时计，则生产车间VOCS产生速率为0.051kg/h，风机风量为5000m3/h，则项目VOCS产生浓度为10.2mg/m3。 项目采用RTO蓄热式焚烧炉对该废气进行处理，采用三室蓄热室，废气中的有机物在高温下被氧化分解为二氧化碳和水，为使氧化反应能充分进行，设计了独特的炉体结构，以保证有机废气在炉内得到充分混合并有足够的反应时间，废气在程序控制下，循环执行以下操作流程：废气进入已蓄热的蓄热室，得到预热，然后进入燃烧室，处理后未蓄热的蓄热室冷却后排放，废气循环往复以以上方式不断循环，切换时间与废气浓度有关，浓度越高，切换时间越短；浓度越低，切换时间越长以保证足够的反应时间。 RTO蓄热式焚烧炉燃烧工况见表5-5。 表5-5 RTO蓄热式焚烧炉燃烧工况一览表 处理风量; 浓度要求; 氧化温度; 进气温度; 出气温度; 氧化时间; VOC去除率. 5000m3/h; ＜3000mg/Nm3; 760~820℃; ~30℃; ~85℃; ≥1s; ≥98~99%. VOCS经高温氧化分解为无害的CO2和H2O，VOCS去除效率可达98%以上，风机风量为5000m3/h，则项目VOCS排放浓度为0.204mg/m3。VOCS的排放总量约为4.1kg/a，排放速率为0.001kg/h，废气最终通过15m高排气筒排放。因此项目VOCS有组织排放的排放速率和排放浓度均能够达到《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中限值要求。 （2）RTO炉燃烧废气

本项目拟设一套RTO蓄热式焚烧炉，在废气处理过程中需要消耗能源，保持控制温度，根据建设单位提供资料，燃料采用轻柴油，项目运行后轻柴油使用量约为25t/a，工作时间为250d/a，每天工作时间16小时，燃烧产生的污染物主要为SO2、NOx和烟尘。 SO2、NOx和烟尘产污系数参考根据《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的产污系数计算，SO2产污系数为19S千克/吨-原料（含硫量S是指燃油收到基硫分含量，以%表示，本项目S=0.2）、NOx产污系数为3.67千克/吨-原料、烟尘产污系数为0.26千克/吨-原料。则本项目RTO燃烧废气污染物产生排放情况如表5-6： 表5-6 RTO炉燃烧废气产排情况一览表 燃料; 用量 （吨/a）; 烟气量（m3/h）; 污染物; 产生浓度（mg/m3）; 产生量（t/a）; 产生速率（kg/h）; 排放浓度（mg/m3）; 排放量（t/a）; 排放速率（kg/h）. 轻柴油; 25; 5000; SO2; 4.8; 0.095; 0.024; 4.8; 0.095; 0.024. NOX; 4.6; 0.092; 0.023; 4.6; 0.092; 0.023. 烟尘; 0.4; 0.007; 0.002; 0.4; 0.007; 0.002. 本项目RTO燃烧废气和处理后VOCS废气一起经15m高排气筒直接排放，由上表结果可知，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准要求。 3、噪声 本项目营运期的主要噪声来源是等离子清洗机、切割机、中央空调冷却塔等生产设备产生的机械噪声。 表5-7 主要噪声源强情况（单位：dB（A）） 序号; 设备名称; 源强值（dB）; 数量（台）; 位置. 1; 等离子清洗机; 70~75; 4; 1#生产车间. 2; 切割机; 80~85; 1. 3; 中央空调冷却塔; 85~90; 1; 1#车间楼顶. 4、固体废物 本项目固体废物主要包括：废包装、不合格产品、涂布机清洗废抹布、切割成型工序中产生的边角料和生活垃圾等。 项目劳动定员1278人，生活垃圾按照每人每天1.0kg计算，则生活垃圾产生量约为1.3t/d（325t/a），交由环卫部门处理。 本项目在包装产品时会产生部分废包装，主要为废弃的包装盘、包装盒等，产生量约为1t/a，可回收利用，实现固体废物资源化。 项目生产过程中，会有检验不合格产品产生，项目良品率约为99%，不合格产品为36万个（约1.2t/a），该部分固废属于《国家危险废物名录》中编号HW49的危险废物，全部交由资质单位处置。

项目涂布机采用抹布蘸酒精擦拭的方式清洗，废抹布产生量约为30kg/a，该部分固废属于《国家危险废物名录》中编号HW49的危险废物，全部交由具有危险废物处理资质的单位处置。 分割裂片工序中产生的边角料约为0.5t/a，交由相关单位回收利用。 表5-8 固体废物产排情况 序号; 类别; 数量; 产量标准; 产生量（t/a）; 排放量（t/a）. 1; 生活垃圾; 1278人; 1kg/人·d; 325; 不外排，交由环卫部门处理. 2; 废包装; /; /; 1; 不外排，回收利用. 3; 不合格产品; /; /; 1.2; 不外排，委托有资质单位处理. 4; 涂布机清洗废抹布; /; /; 0.03; 不外排，委托有资质单位处理. 5; 边角料; /; /; 0.5; 不外排，交由相关单位回收利用. 合计; /; /; 327.73; 均妥善处理.

# 六、项目主要污染物产生及预计情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 处理前产生量及浓度 |  | 排放浓度及排放量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 涂布过程 | VOCS | 10.2mg/m3，203kg/a |  | 0.204mg/m3，4.1kg/a |  |
|  | RTO炉燃烧废气 | SO2 | 4.8mg/m3，0.095t/a |  | 4.8mg/m3，0.095t/a |  |
|  |  | NOX | 4.6mg/m3，0.092t/a |  | 4.6mg/m3，0.092t/a |  |
|  |  | 烟尘 | 0.4mg/m3，0.007t/a |  | 0.4mg/m3，0.007t/a |  |
| 水污染物 | 生活废水 | 废水量 | 12800m3/a |  | 12800m3/a |  |
|  |  | CODCr | 250mg/L | 3.2t/a | 175mg/L | 2.2t/a |
|  |  | BOD5 | 100mg/L | 1.3t/a | 80mg/L | 1.0t/a |
|  |  | SS | 150mg/L | 1.9t/a | 75mg/L | 0.96t/a |
|  |  | NH3-N | 25mg/L | 0.32t/a | 20mg/L | 0.26t/a |
| 固体废物 | 办公过程 | 生活垃圾 | 325t/a |  | 0 |  |
|  | 生产过程 | 废包装 | 1t/a |  | 0 |  |
|  |  | 不合格产品 | 1.2t/a |  | 0 |  |
|  |  | 涂布机清洗废抹布 | 0.03t/a |  | 0 |  |
|  |  | 边角料 | 0.5t/a |  | 0 |  |
| 噪声 | 生产设备 | 机械噪声 | 70-90dB(A) |  | ≤65dB（A）（昼间） ≤55dB（A）（夜间） |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 项目用地为工业用地，厂区周边区域主要分布有工厂、住宅等，周边自然地貌已基本经人工改造而消失，因此本项目的建设对周边生态环境影响有限。 |  |  |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/427012045154006041