笔记本电脑修理手册

笔记本故障修理推断指导

作为一名笔记本电脑修理工程师，不仅要对笔记本电脑的硬件、软件及笔记本电脑的构造有较全面的了解，而 且还要把握肯定的修理理论与修理方法。联想昭阳笔记本测试工程针对目前修理工程师在修理中工具和修理测试 比较缺乏的现状，在技术支持处的努力下及多方面的协作，完成了昭阳笔记本电脑功能测试这个工程，在这个功 能测试工程中包含了联想昭阳 2023 年自今的 14 款机型的功能测试，期望能对联想修理效劳有所支持。下面将先就修理中的有关操作及修理方法进展一些探讨，对有关问题进展一些总结。

第一节 笔记本电脑修理介绍

在电脑修理中，依据修理对象的不同，可分为如下的三个级别：

一级修理，也叫板级修理。其修理对象是电脑中某一设备或某一部件，如主板、电源、显示器等，而且还包括 电脑软件的设置。在这一级别，其修理方法主要是通过简洁的操作〔如替换、调试等等〕，来定位故障部件或设备，并予以排解。

例如：有一台电脑开机后无任何显示。作为一级修理，需要推断出此现象是由于显示器的缘由引起的，还是显 示卡的缘由引起的，甚或是主板的缘由引起的，只要推断出引起故障的部件，并更换掉有故障的部件，即完成维 修任务。

二级修理，是一种对元、器件的修理。它是通过一些必要的手段〔如测试仪器〕来定位部件或设备中的有故障 的元件、器件，从而到达排解故障的目的。

例如：在上一例中，假设是二级修理，就不仅要推断出是哪个部件，还要推断出是该部件上的哪一个器件或元 件消灭故障，并修复有故障的元器件，才算完成修理任务。

三级修理，也叫线路修理，顾明思意，就是针对电路板上的故障进展修理。

还是上例，假设是线路设计或线路故障引起无显示，就需要三级修理人员来修理。这些人往往是系统的设计开发人员。

从这三个级别的修理内容来看，高一级的修理必定要包含着低一级的修理，且一级修理是全部级别修理的根底。 需要进展三级修理的电脑故障是很少很少的，最多的是二级修理和一级修理。但在电脑行业中，由于电脑部件

的本钱的不断降低，再加上一级修理的本钱也很低，因此一级修理的地位变得越来越重要，在现在的电脑修理中， 主要承受的是一级修理。

我们笔记本修理工程师日常进展的修理工作就属于1 级修理的范围内，即修理对象是电脑中某一设备或某一部件，如主板、电源、显示器等，而且还包括电脑软件的设置。修理方法主要是通过简洁的操作〔如替换、调试等 等〕，来定位故障部件或设备，并予以排解。在本节中，也主要介绍笔记本一级修理的相关内容。假设不特别说明，所提到的修理都是指一级修理。

在一级修理中，主要的工作有：

- 调整电脑的运行环境〔硬件的/或软件的〕；

- 利用已有的学问、阅历、相关资料及相应的修理方法，推断并定位故障所在的部位，然后更换有故障的部件或设备；

- 向用户解释、说明电脑的一般维护常识，解答用户提出的问题。

从一级修理的工作来看，它虽然简洁，但却需要修理人员有较丰富、较广泛的学问和阅历，其中包括：对操作 系统、应用软件的生疏和理解，对电脑系统的生疏和理解，甚至应当对构成电脑部件的各元器件也应有肯定的认 识。

作为一名修理工程师，通过参与修理的过程，应能够不断的丰富自己的学问、阅历。同时也应当把每一次修理 工作都当做学习的好时机，应当每修一部电脑都能有所心得，而不是为了修理而修理。

其次节 笔记本电脑修理思路指导

在笔记本电脑的修理工作中，由于笔记本产品的高集成性和部件的周密性，故障推断的方法和手段直接影响问 题的解决和修理效率，承受恰当的思路和方法，能更有效、快速的解决问题，削减隐性故障的发生，更好的为客 户效劳。下面是一些修理技巧指导。

一、拆装前留意事项：

1、 拆卸前关闭电源，并拆去全部外围设备，如AC 适配器、电源线、外接电池、PC 卡及其他电缆等；由于在电源关闭的状况下，一些电路、设备仍在工作，如直接拆卸可能会引发一些线路的损坏。

2、当拆去电源线和电池后，翻开电源开关、一秒后关闭。以释放掉内部直流电路的电量。

3、 断开AC 适配器，拆下PC 卡、软驱、CD-ROM；然后重连接它们。

4、 依据正确的方法拆装笔记本电脑。

5、不要对电脑造成人为损伤。

6、拆卸各类电缆〔电线〕时，不要直接拉拽，而要握柱其端口，再进展拆卸。

7、不要压迫硬盘、软驱或光驱。

8、安装时遵循拆卸的相反程序。

9、修理人员应配戴相应器具〔如静电环等〕。二、拆卸时需要的留意事项

1、首先拆卸笔记本时需要确定细心，对预备拆装的部件肯定要认真观看，明确拆卸挨次、安装部位，必要时用笔登记步骤和要点。

2、当使用适宜的工具，如镊子，钩针等工具。但使用时也要留神，不要对电脑造成人为损伤。

3、拆卸各类电缆〔电线〕时，不要直接拉拽，而要明确其端口是如何吻合的，然后再动手，且用力不要过大。

4、由于笔记本很多部件都是材质是塑料，所以拆卸时遇到此类部件用力要柔，不行用力过大。

5、不要压迫硬盘、软驱或光驱。

6、由于笔记本当中很多部件或附件格外细小，比方螺丝、弹簧等，所以严格记录下每个部件的位置，相关附件的大小，位置等格外重要，拆卸下的部件按类码放，对提高修理效率很有帮助。

7、最终就是安装时遵循记录，依据拆卸的相反程序依次进展。三、修理思路方法及推断指导

本思路及指导是在我们测试工具及指导的根底上提炼而成，包含了一般修理挨次指导、修理思路指导和修理判 断指导三各方面

1、一般修理挨次指导：笔记本电脑修理中的“八先八后”

1．1、先调查，后生疏

修理，首先要弄清故障发生时电脑的使用状况及以前的修理状况，了解具体的故障现象及发生故障时的使用软 硬件环境才能对症下药。此外，在对其电脑进展修理前还应了解清楚其电脑的软硬件配置及已使用年限等等，做 到有的放矢。

1、2、先机外，后机内

对于消灭主机或显示器不亮等故障的笔记本电脑，应先检查笔记本电源局部的外部件，特别是机外的一些开关， 插座有无断路、短路现象等，不要认为这些是不关紧要的小处，实践证明很多用户的电脑故障都是由此而起的。 当确认机外部件正常时，再进展其他的检测。

1、3、先机械，后电气

由于笔记本电脑安装的特别性，对于各个部件的装配要求格外精细，不正确的安装可能会造成很多问题，因此 先检查其有无装配机械故障再检查其有无电气故障是检修电脑的一般原则。

1、4、先软件，后硬件

先排解软件故障再排解硬件问题，这是电脑修理中的重要原则。在修理过程中要留意用户的软件使用环境和我 们标配的有什么区分，是不是有什么行业公认的不兼容软件的使用，系统启动有没有什么问题，肯定要先排解软 件的问题再着手进展硬件的修理。例如 WINDOWS 系统软件的被损坏或丧失可能造成死机故障的产生，由于系

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/427146004123006025