温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- zn4-10/600型断路器可应用于额定电压为(  )的电路中.

- 6kv;

- 10kv;.

- 35kv

- 答案:B

- 2. 作标准用的电流互感器，如果在一个检定周期内误差变化超过其误差限值的( )时，检定周期缩短为1年。

- ；

- ；

- ；

- 。

- 答案:B

- 3. 人体电击致死的主要原因是心室颤动电流引起(  )而死。

- 肝脑受损

- 肺呼吸不畅导致大脑缺氧

- 血液循环停止

- 答案:C

- 4. 已知电压有效值和用电时I训，计算电阻消耗的电能公式为(  )。

- W=UIt

- W=I^2Rt

- W=P·t

- W=(U^2／R)t

- 答案:D

- 5. 3AG53A表示的是(  )三极管。

- 高频小功率

- 高频大功率

- 低频小功率

- 低频大功率

- 答案:A

- 6. 变压器的保护中，属于后备保护的是(  )保护。

- 电压

- 过电流

- 阀型避雷器

- 答案:B

- 7. 下列哪一项不属于雷电的危害( )

- 感应过电压

- 感应过电流

- 雷电直击

- 答案:B

- 8. 三相异步电动机按其( )的不同可分为开启式.防护式.封闭式三大类。

- 供电电源的方式

- 外壳防护方式

- 结构型式

- 答案:B

- 9. 用户供电电压三相不对称不得超过(  )。

- 1%

- 5%

- 10%

- 15%

- 答案:B

- 10. 设备的隔离开关在合闸位置,只断开了断路器,说明设备处在(  )状态。

- 检修B运行C热备用

- 答案:C

- 11. 有三台13W10.5121型电容器，接在额定电压10KV的线路中，应采用正确的接线方式为( )。

- 串联连接

- 并联连接

- 三角形连接

- 星形连接

- 答案:C

- 12. 关于电力变压器能否转变直流电的电压,( )是正确的。

- 变压器可以转变直流电的电压

- 变压器不能转变直流电的电压

- 变压器可以转变直流电的电压，但转变效果不如交流电好

- 答案:B

- 13. 小型变压器的绕制时，对铁心绝缘及绕组间的绝缘，按对地电压的(  )倍来选用。

- 1.5

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 14. 拉开三相空载变压器跌落式熔断器时，应(  )。

- 先拉A相

- 先拉中相

- 先拉C相

- 无要求

- 答案:B

- 15. 用来测量交流电流的钳形电流表是由电流互感器和(  )组成的。

- 电压表

- 电流表

- 比率表

- 电度表

- 答案:B

- 16. 就对被测电路的影响而言，电流表的内阻(  )。

- 越大越好

- 越小越好

- 适中为好

- 大小均可

- 答案:B

- 17. 特种作业操作证有效期为( )年。

- 12

- 6

- 8

- 答案:B

- 18. 母线焊接时，焊缝的位置与母线弯曲处距离(  )mm。

- 大于10

- 小于10

- 大于50

- 小于50

- 答案:C

- 19. 35kV及以上用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的(  )。

- ±5%

- ±7%

- 10%

- 答案:A

- 20. 触电危险和人体抵抗力( )。

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 以上这些都不对

- 答案:B

- 21. 直流电机中电枢的主要作用是(  )。

- 将交流电变为直流电

- 实现电能和机械能的转换

- 改善直流电机的换向

- 在气隙中产生磁通

- 答案:B

- 22. 架空线路导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下，3-10KV线路不应小于(  )。

- 2.5m

- 3m

- 4m

- 5m

- 答案:B

- 23. 装用漏电保护器，是属于哪种安全技术措施?(  )

- 基本保安措施

- 辅助保安措施

- 绝对保安措施

- 答案:A

- 24. 刀开关一般用于空载操作,也可用于控制不经常启动的容量小于3KW的异步电动机,当用于启动异步电动机时,其额定电流应不小于电动机额定电流的(  )。

- 1倍

- 2倍

- 3倍

- 4倍

- 答案:C

- 25. 公用建筑照明系统通电连续试运行时间应为(  )小时。

- 12

- 18

- 24

- 答案:C

- 26. 发电机并网运行时发电机电压的有效值应等于电网电压的( )。

- 有效值

- 最大值

- 瞬时值

- 平均值

- 答案:A

- 27. 为大规模.大范围应用风电.水电.光伏发电等清洁能源实施电能替代提供了坚强保障的项目是( )建设。

- 配电网络

- 特高压电网

- 国家开发

- 智能电网

- 答案:B

- 28. 凡在坠落(  )2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行作业，均称为高处作业。

- .地面

- 高度基准面

- 平台

- 答案:B

- 29. (  )用具是登高作业时必须必备的保护用具。

- 登高板

- 安全带

- 脚扣

- 答案:B

- 30. 在负载为星形连接的电路中，线电压与相电压的关系为(  )。

- U线=U相

- U线=√3U相

- U线=U相／√3

- U线=3U相

- 答案:B

- 31. 安装式交流电压表通常采用(  )仪表测量机构。

- 磁电系

- 电动系

- 电磁系

- 静电系

- 答案:C

- 32. FS系统阀型避雷器主要由(  )组成。

- 瓷套.火花间隙.熔断器

- 断路器.火花间隙.非线性电阻

- 瓷套.火花间隙.非线性电阻

- 瓷套.电容器.非线性电阻

- 答案:C

- 33. 射极输出器的电压放大倍数约等于(  )。

- 80--100

- 1

- <50

- 答案:B

- 34. 安全办法的设置与设备的停送电操作应由(  )人进行。

- 1

- 2

- 3

- 答案:B

- 35. 接触器起到的作用是？

- 自动控制电器设备及线路的通断

- 保护电器设备和线路

- 引入额外的电路分支

- 增强电器设备散热能力

- 答案:A

- 36. 地下配电站过道和楼梯处,应设( )和应急照明等。

- 防踏空线

- 逃生指示

- 防绊跤线

- 挡鼠板

- 答案:B

- 37. 电能的计算公式是(  )。

- A＝Uit

- A＝I2R

- A＝UI

- A＝U2/Ｒ

- 答案:A

- 38. 双向晶闸管具有(  )层结构。

- 3

- 4

- 5

- 6

- 答案:C

- 39. 一般规定正电荷移动的方向为(  )的方向

- 电功势

- 电流

- 电压

- 电位

- 答案:B

- 40. 电气事故的应急处理措施有哪些？( )

- 立即切断电源，进行救援。

- 及时拨打急救电话。

- 对受伤人员进行急救处理。

- 以上都是。

- 答案:D

- 41. 运行中的绝缘油的闪点应不比新油的标准降低(  )。

- 1℃

- 2℃

- 3℃

- 5℃

- 答案:D

- 42. 保险绳的使用应(  )。

- 高挂低用

- 低挂调用

- 保证安全

- 答案:A

- 43. 当低压电气火灾发生时首先应做的是( )。

- 快速设法切断电源

- 快速离开现场报告领导

- 快速用干粉或者二氧化碳灭火器灭火

- 答案:A

- 44. 下例(  )项不适应于用于常用的摆动杠杆式浮动结构。

- 任何浮动定位

- 任何浮动夹紧

- 一个方向的转动浮动

- 一个方向的移动浮动和另一个方向转动浮动

- 答案:D

- 45. 属于形状公差的是(  )。

- 平行度

- 垂直度

- 倾斜度

- 直线度

- 答案:D

- 46. 变压器分(  )两种，一般均制成三相变压器以直接满足输配电的要求。

- 单相和三相

- 二相和三相

- 四相和三相

- 五相和三相

- 答案:A

- 47. 凡远方操作的断路器和隔离开关，在断路器和隔离开关的操作手把上应悬挂:(  )。

- 止步，高压危险！

- 在此工作！

- 禁止攀登，高压危险！

- 禁止合闸，有人工作！

- 答案:D

- 48. 在配电线路中，熔断器作过载保护时，熔断的额定电流为不大于导线允许载流量( )倍。

- 1.25

- 1.1

- 0.8

- 答案:C

- 49. 关于单向晶闸管的构成下述说法正确的是( )。

- 可以等效地看成是由三个三极管构成

- 可以等效地看成是由一个NPN.一个PNP三极管构成

- 可以等效地看成是由二个NPN三极管构成

- 可以等效地看成是由二个PNP三极管构成

- 答案:B

- 50. 产生串联谐振的条件是(  )。

- XL<Xc

- XL>Xc

- XL=Xc

- 答案:C

- 51. 三相变压器的额定容量是(  )。

- 三相容量的平均值

- 一相绕组容量

- 三相容量之和

- 答案:C

- 52. 下面的结论中,正确的是(  )

- 空心励磁线圈所产生磁场和铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系均为非线性

- 空心励磁线圈所产生磁场和铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系均为线性

- 空心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为线性.铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为非线性

- 空心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为非线性.铁心励磁线圈所产生磁场的B—H关系为线性

- 答案:C

- 53. 电网的频率降低会使电动机的(  )

- 转速降低

- 功率升高

- 转速升高

- 噪声升高

- 答案:A

- 54. 交流测速发电机的杯形转子是用(  )材料做成的。

- 高电阻

- 低电阻

- 高导磁

- 低导磁

- 答案:A

- 55. 二次回路交流耐压试验电压为1000V。当回路绝缘电阻值在10MΩ以上时,可采用(  )V伏摇表代替,试验持续时间为1min。

- 1000

- 2500

- 5000

- 答案:B

- 56. 接触电压触电属于(  )。

- 单相触电

- 间接接触触电

- 两相触电

- 跨步电压触电

- 答案:B

- 57. 串联型稳压电路中的调整管工作在(  )状态。

- 放大

- 截止

- 饱和

- 任意

- 答案:A

- 58. ( )仪表可直接用于交.直流测量,但精确度低。

- 电磁式

- 磁电式

- 电动式

- 答案:A

- 59. 在摇测电容绝缘电阻时，在未断开摇表火线前，不得将摇表停下，为什么(  )。

- 避免损坏电容

- 避免人身触电

- 避免损坏摇表

- 影响丈量数值

- 答案:C

- 60. 用交流电压表测得交流电压的数值是( )。

- 平均值

- 有效值

- 最大值

- 瞬时值

- 答案:B

- 61. 构成高压熔断器消弧管的材料通常是(  )或桑皮。

- 红钢纸

- 环氧玻璃钢

- 层卷纸

- 答案:A

- 62. 三相桥式半控整流使用了多少个可控硅(  )。

- 6

- 3

- 2

- 1

- 答案:B

- 63. 并联连接回路中，加在各电阻上的电压(  )。

- 同各电阻的阻值成正比

- 同各电阻的阻值成反比

- 相同

- 以上选项都不是

- 答案:C

- 64. 用于电气作业书面依据的工作票应一式( )份。

- 2

- 3

- 4

- 答案:A

- 65. 在电源内部，电流由(  )，即从低电位指向高电位。

- 正极指向正极

- 负极指向负极

- 负极指向正极

- 正极指向负极

- 答案:C

- 66. 消弧线圈对接地电容电流采用全补偿会引起(  )。

- 并联谐振过电压

- 串联谐振过电压

- 串联谐振过电流

- 答案:B

- 67. RC电路在晶闸管串联电路中还可起到(  )的作用。

- 静态均压

- 动态均压

- 静态均流

- 动态均流

- 答案:B

- 68. 凡用作事故照明包括继续工作照明及供疏散人员事故照明，必须采用(  )。

- 白炽灯；

- 日光灯；

- 节能灯；

- 碘钨灯；

- 答案:A

- 69. 下列(  )阻值的电阻适用于直流双臂电桥测量。

- 0.1Ω

- 100Ω

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/427160140153006054