Open Journal of Transportation Technologies  交通技术, 2023, 12(4), 322-335

Published Online July 2023 in Hans. https://www.hanspub.org/journal/ojtt

https://doi.org/10.12677/ojtt.2023.124036

# LNG船舶夜间通航安全性的仿真研究

刘志辉

北部湾港北海引航站， 广西 北海

收稿日期：2023年4月17日；录用日期： 2023年7月17日；发布日期：2023年7月27日

# 摘 要 为确保大型LNG船舶夜间进出港及靠离泊安全， 提高北海LNG船舶夜间通航能力，本文构建综合评判模 型和夜航动力学模型对北海LNG船舶夜航通航进行安全进行评估，然后提出靠离泊方案和限制条件， 最 后进行了船舶模拟仿真试验。根据对夜间通航环境的评估结果，北海LNG码头具有良好的本质安全性， 试验表明广西北海港铁山港区LNG码头26.6万m³ LNG船舶、 21.5万m³ LNG船舶、 17.5万m³ LNG船舶在 限定条件下，夜间航道航行、满载靠泊、压载离泊均能安全完成。 # 关键词 LNG ，通航安全，夜间通航， 船舶模拟仿真

# Simulation Study on Night Navigation Safety of LNG Ship Zhihui Liu Beihai Pilot Station, Beibu Gulf Port, Beihai Guangxi Received: Apr. 17th, 2023; accepted: Jul. 17th, 2023; published: Jul. 27th, 2023

# Abstract

In order to ensure the safety of large LNG ships entering and leaving ports at night and berth and improve the night navigation capacity of LNG ships in the Beihai port, this paper constructs a com- prehensive evaluation model and a night navigation dynamics model to evaluate the night naviga- tion safety of LNG ships in the North Sea, then puts forward berth and berth schemes and restric- tions, and finally conducts ship simulation tests. According to the assessment results of the night navigation environment, the North Sea LNG terminal has good intrinsic safety. Tests show that 266,000 m3  LNG ships, 215,000 m3  LNG ships, and 175,000 m3  LNG ships at the LNG terminal in Tieshan Port Area of Beihai Port in Guangxi can safely complete night navigation, full load berth-

文章引用:  刘志辉. LNG 船舶夜间通航安全性的仿真研究[J].  交通技术, 2023, 12(4): 322-335.

DOI:10.12677/ojtt.2023.124036

ing, and ballast deberthing under limited conditions.

# Keywords

LNG, Safety of Navigation, A Night Voyage, Ship Simulation

Copyright © 2023 by author(s) and Hans Publishers Inc.

This work is licensed under the Creative Commons Attribution International License (CC BY 4.0).

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Open Access

# 1.  引言

随着北部湾经济不断发展和能源结构调整，对 LNG 清洁能源的需求迅速增长，到铁山港的 LNG 船 舶日益增加， LNG 船载货量大、价值高，LNG 且具有易燃易爆低温等危险属性特点，决定了 LNG 船舶 靠离泊安全性能要求比其他化学品船舶要高得多。长期以来，我国 LNG 船舶航行靠离泊条件中规定 LNG 船舶作业仅限于白天。为提高夜间通航能力，对北海 LNG 船舶夜航通航方案的研究迫在眉睫。

目前对船舶夜航的研究很多，主要有王小金[1]、于波等[2]、刘凤武[3]和李连博等[4]分析了影响船舶夜 航的因素并提出了相应的保障措施。 刘永盛[5]则研究了船舶夜航的可行性。冯凯等[6]提出了夜航的常态化研 究，朱金善等[7]利用物元分析对航道夜航安全行进行评价。 王勇[8]利用模糊综合评价对船舶夜航进行了评估。 翁建军等[9]则分析了光污染对船舶夜航的影响。 缪晓晨等[10]对船舶夜航专用码头的靠离泊进行了研究。

LNG 船舶夜航应考虑影响因素与可行性研究，针对大型 LNG 船舶夜间进出港及靠离泊安全， 本文 构建综合评判模型和夜航动力学模型对北海 LNG 船舶夜航通航安全进行评估，然后提出靠离泊方案和限 制条件， 最后进行了船舶模拟仿真实验。

# 2.  夜航风险因素识别与评估

## 2.1. LNG 船舶夜航风险因素识别

影响船舶通航安全的因素主要有人为因素、船舶因素和环境因素三方面。同样，影响 LNG 码头船舶

Figure 1. Hierarchy diagram of factors influencing risk degree of navigation environment

图 1.  影响通航环境危险度的因素层次图

刘志辉

通航安全的因素也可分为上述三方面的因素。人为因素主要是指船舶人员的配备情况和素质、引航员的 素质和经验等；船舶因素主要是船舶本身大小、吃水、操纵性能、机器和助航仪器的配备与性能等方面； 而环境因素主要包括航道、水文、气象、航标配置、交通状况等，如图 1 所示。

## 2.2. LNG 船舶夜航风险因素评估

### 2.2.1.  利用综合评判模型进行评估

由于北海铁山港通航水域此前并没有 LNG 船舶夜航的先例， 事故统计样本资料较少， 只能通过对各 因素指标对风险(事故的发生频率以及事故后果的严重程度)影响的程度进行半定性半定量评价，并通过各 因素的重要程度(权重)进行综合评判，从而进一步对风险进行评价，具体评估见表 1。

Table 1. Risk assessment form

表 1.  风险评估表

|  | 要素 |  | 情况 | 权重 | 交通事故率 | 后果严重性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 航行环境 | 可航水域 | 水深 宽度 曲度 | 满足 26.6 万 m3 及以下 LNG 船舶通航 | 较小 | 不太可能 | 小 |
|  |  |  | 满足 26.6 万 m3 及以下 LNG 船舶通航 | 较小 | 不太可能 | 小 |
|  |  |  | 满足规范 | 中等 | 不太可能 | 小 |
|  | 水文 潮汐潮流 |  | 潮差较大 | 中等 | 可能 | 小 |
|  |  |  | 潮流速度差值较大 | 中等 | 可能 | 小 |
|  | 气象 | 波浪 风 能见距离 | 较小 | 较小 | 不太可能 | 微小 |
|  |  |  | 适中 | 中等 | 可能 | 小 |
|  |  |  | 较好 | 较大 | 不太可能 | 微小 |
|  | 交通 通航密度交通局面 |  | 较小 | 中等 | 不太可能 | 中等 |
|  |  |  | 简单 | 中等 | 不太可能 | 微小 |
| 船舶条件 | 排水量 |  | 较大 | 中等 | 不太可能 | 微小 |
|  | 吃水 |  | 较大 | 中等 | 不太可能 | 微小 |
|  | 操纵性能 |  | 较好 | 中等 | 不太可能 | 微小 |
| 管理因素 | 调度管理 |  | 较好 | 较大 | 不太可能 | 微小 |
|  | 交通管理 |  | 条件较好 | 较大 | 不太可能 | 微小 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/428035013070006036