# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    海南昆仑（洋浦）年产 150 万吨配制水泥 及海工新材料工程

建设单位（盖章）：  海南洋浦昆仑水泥有限公司

编制日期：               2021 年 8 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 海南昆仑（洋浦）年产 150 万吨配制水泥及海工新材料工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-467001-04-01-307125 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 海南省洋浦经济开发区国投洋浦港有限公司三期杂货码头 8#泊位后方堆场内 |  |  |
| 地理坐标 | （N19 度 43 分 44.028 秒， E109 度 12 分 30.118 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021 水泥制 品制造 | 建设项目 行业类别 | 27-55、水泥制品制造 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □ 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 23936.00 | 环保投资（万元） | 560.00 |
| 环保投资占比（%） | 2.34 | 施工工期 | 16 个月 |
| 是否开工建设 | 否 □是： | 用地面积（m2） | 13138 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：洋浦港总体规划（修订） 审批机关：海南省人民政府 审批文件名称及文号：《海南省人民政府关于洋浦港总体规划（修 订）的批复》，文号为琼府函[2015]8号 |  |  |

| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：洋浦港总体规划（修编）环境影响报告书 审查机关：海南省国土环境资源厅 审查意见文号：《海南省国土环境资源厅关于洋浦港总体规划（修 编）环境影响报告书审查意见的函》琼土环资函[2012]2257号 |
| --- | --- |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《洋浦港总体规划（修订）》相符性分析 根据洋浦港总体规划（修订）得知，洋浦港区北岸及小铲滩 区域规划了六大码头功能作业区，分别是：散杂货作业区、保税 港区作业区、集装箱作业区、客货滚装码头区、多用途作业区、 支持系统泊位区。散杂货作业区由已建的国投洋浦港一期、三期 |

|  | 工程组成，共有3千吨级泊位 1 个、2万吨级散杂货泊位 2个、2 万吨级（结构按5万吨级设计）散杂货泊位3个。远期将此散货作 业区调整为多用途码头作业区，其散货作业量集中至神头港区北 部大型散货作业区。 洋浦港区功能定位为“在为洋浦经济开发区和海南省其他地 区及环北部湾地区物资运输服务的同时，拓展面向东盟、澳大利 亚自贸区和华南地区的大宗物资集散、中转服务，逐步发展成为 我国内、外贸集装箱和散杂货干线港以及环北部湾地区的货物中 转基地港，形成海南省西部地区的现代港口综合物流基地。 ”洋 浦港三期工程#6、7 、8泊位码头结构均按5万吨级散货船设计，为 散货泊位。本项目位于国投洋浦港三期8#泊位后方堆场内，原料 均为粉状散货，利用港区8#泊位进行船舶卸货，符合港区卸货作 业区功能；租赁后方堆场用于配制水泥以及海工新材料。我司租 用三期码头8#泊位后方堆场进行配制水泥及海工新材料产品加 工，该租赁地块在政府政策规划变化或其他需要变更地块性质、 或政府需要收回使用权等情况下，我司服从管委会相关部门安排。 2 、与《洋浦港总体规划（修编）环境影响报告书》及其审查 意见相符性分析 表 1- 1 与洋浦港总体规划（修编）环境影响报告书符合性分析 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序 号 | 规划环评污染防治措施原则性要 求 | ## 符合性分析 | 结论 |
|  | 1 | 规划区产生的陆域生活污水经过 预处理后通过市政污水管网排入 洋浦污水处理厂处理达标后排海。 | 项 目运 营期 员工办 公 以及食宿不在厂区内， 不新增生活污水。 | 符合 |
|  | 2 | 散货雨污水的收集和处理：码头前 沿初期雨水应收集处理达标后排 放。 | 项 目运 营期初期 雨水 依托港区雨水明沟以 及收集系统。 | 符合 |

|  | 3 | 选择性能良好的高效低噪施工设 备等来减少港口设备噪声对声环 境的影响，使港口厂界噪声其达到 《工业企业厂界环境噪声排放标 准》(GB12348-2008)中 3 类标准 | 项目采用全自动化、密 闭式生产，经预测，厂 界噪声满足《工业企业 厂界环境噪声排放标 准》(GB12348-2008)中 3 类标准。 | 符合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 4 | 合理布局港内设施，合理选择新建 集疏运通道路线。将高噪声的作业 场所布置在距离厂界 80m 左右； 疏港道路注意避让噪声敏感区，两 侧 200m 内尽可能实施规划控制， 沿线不宜新建医院、居住区、学校 等敏感场所，对处于该距离之内的 保护目标应采取降噪措施，保证功 能区噪声在国家规定的范围内。 | 项 目利用现有港 区设 施和现有港区道路，项 目边界周边 200m 范围 内无医院、居住区、学 校等敏感场所。 |  | 符合 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 在办公楼、食堂等生活垃圾发生场 所设置垃圾箱收集港区、码头工作 人员产生的生活垃圾，机修、维护 性废工具、废设备、零件等集中堆 放，以便回收；并配备专用垃圾车 或委托相关的环卫部门将一般的 垃圾就近运至城市垃圾处理场处 理。 | 项目不在厂区食宿， 生活垃圾委托环卫部 门收集处理。 |  | 符合 |  |
|  | ## 表 1- 2 与洋浦港总体规划（修编）环境影响报告书审查意见的符 合性分析 |  |  |  |  |  |
|  | 序 号 | 规划环评审查意见要点 |  | 符合性分析 |  | 结 论 |
|  | 1 | 要进一步优化规划区内产业的空间 布局、结构。应根据《报告书》结论 严格控制开发强度和开发范围，尽量 避让环境敏感目标。根据资源环境条 件，合理布局各港区之间、港区内部 的产业结构，港口的空间布局要与后 方陆域的产业空间布局相协调，避免 产业功能重叠设置。妥善处理开发建 设与生态保护的关系，实现区域环境 资源的可持续利用和生态功能的健 康维持，促进区域环境效益、社会效 益、经济效益的协调统一。 |  | 项目为配制水泥以及 海工新材料工程，主要 为用于海洋工程建设 的建筑材料，本项目利 用高标号水泥配制水 泥及海工新材料，根据 海洋工程需求，靶向性 加入矿渣粉 、火山灰 等，在满足海工水泥特 性要求的前提下，无需 水泥粉磨等环节，为新 型绿色环保建材产业。 项目利用现有码头发 展保税港区物流功能， 利用后方陆域进行原 料储存及混合搅拌配 制，不会导致与其它港 区的产业功能重叠设 置。 |  | 基 本 符 合 |

|  | 2 | 根 据 《 全 国 海 洋 功 能 区 划 （2011-2020）》、《海南省海洋功能 区划（2011-2020）》、《海南国际旅 游岛建设规划纲要》以及《关于促进 北部湾经济区沿海重点产业与环境 保护协调发展的指导意见》 （环函 〔2011〕181 号）等有关法律法规和 文件要求，加强对红树林、 白蝶贝、 珊瑚礁等区域特有生态系统和生态 资源的保护工作，鉴于后水湾港区与 临高白蝶贝省级自然保护区存在较 大冲突，应暂缓实施后水湾港区的规 划内容。 | 本项目不涉及水域施 工，不会对红树林、白 蝶贝、珊瑚礁等区域特 有海洋生态系统和生 态资源造成影响。 | 符 合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 进一步优化规划的主导产业。规划的 工程项目须符合国家产业政策、环保 法律法规，能耗、物耗及污染物排放 等指标应符合清洁生产有关要求。大 力推行入区企业的清洁生产审核，建 立循环经济发展模式和 ISO 14000 环 境标准管理体系，从源头减少污染物 的产生量。 | 本项目为非金属矿物 制品业，符合国家产业 政策 ，采用智能化技 术、自动化生产，选用 性能好设备，符合清洁 生产要求。 | 符 合 |
|  | 4 | 加强对施工期环境管理。应选择悬浮 物发生量少的挖泥船进行作业，并合 理处置疏浚物。施工期尽量避开鱼虾 类等渔业资源集中繁殖的产卵、索饵 期，并尽量缩短施工期，减少对海洋 生物的影响。要通过人工鱼礁、人工 增殖放流、生物修复等生态补救措 施，补偿规划实施对海洋生态环境的 影响。 | 本项目不涉及水域施 工，不会对海洋生态环 境造成影响。 | 符 合 |
|  | 5 | 港口区应配套建设污水、中水管网等 环保基础设施。港口的一般生活污水 及生产废水须经预处理达到洋浦污 水处理厂入网标准后方可排入市政 污水管网。按照《报告书》提出的建 议，整合现有排污管，合理设置开发 区深海排污管的规模和排海口深度， 确保污水集中深海排放。到港船舶不 得在港口水域内排放船舶压舱水、船 底油污水、生活污水，应由有资质的 的船舶油污水处理单位接收处理。 | 本项目生活污水经化 粪池处理后排入市政 污水管网。船舶到港停 泊卸料所产生的生活 污水不在港区内排放， 船舶生活污水和其它 船舶污水由船舶自行 处理达标后在指定区 域内排放。 | 符 合 |

|  | 6 | 要重视散货、件杂货、散杂货作业区 的大气污染防治工作。采取矿石、煤 炭码头及堆场采用湿式防尘、卸船作 业采用密封皮带输送、堆场周围设置 防风林等措施，严格控制码头物料装 卸造成的粉尘排放影响。在入区产业 门类上，应限制使用低硫油（含硫量 ≤0.5%）、液化石油气、天然气、风 能和太阳能等清洁能源。 | 本项目全生产过程为 密闭式自动化，卸船作 业采用密封皮带输送， 物料储存为封闭筒库 仓，以及在各产尘点设 置袋式除尘器。 | 符 合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | 要建立统一的生活垃圾收集、贮运、 运输、综合利用和安全处置的运营管 理体系。对区内产生的危险废物要统 一收集交有资质的单位处理。 | 危险废物统一收集至 危险废物暂存间，委托 有资质单位接收处置。 | 符 合 |
|  | 根据洋浦港总体规划（修订），该港区暂无产业准入负面清 单。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》以及《建材行 业淘汰落后产能指导目录（2019版），项目属于国家鼓励类产业， 并不涉及水泥窑、水泥熟料，本项目并非建材行业淘汰落后产能。 本项目属于非金属矿物制品业，该项目不在海南省产业准入禁止 限制目录（2019年版）之内，按照非禁即可原则，因此本项目的 建设与产业结构调整指导目录是相符的。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1 、与产业政策相符性分析 项目属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》文件中鼓 励类“十二、建材 ”中“水泥包装自动插袋机、包装机、装车机 开发与应用；海工设施等领域用长寿命防水防腐阻燃复合材料 ”。 本项目包装装车系统应用自动智能化，产品为配制水泥及海工新 材料，往高标号水泥靶向加入矿渣粉、火山灰等，提高产品防水 防腐阻燃性并提高在海洋工程中的使用寿命。因此，项目建设符 合国家产业政策要求。 根据海南省发展和改革委员会关于印发《海南省产业准入禁 止限制目录（2019 年版）》（琼发改产业[2019]1043 号）的通知 的有关规定，本项目属于非金属矿物制品业，该项目不在海南省 产业准入禁止限制目录（2019 年版）之内。因此，该项目的建设 |  |  |  |

|  | 与海南产业政策是相符。 |
| --- | --- |

|  | 2 、与“多规合一 ”相符性分析 根据《洋浦经济开发区总体规划（空间类 2015-2030）-一张 蓝图》（附图 5）可知，项目用地性质为城镇建设用地，不涉及 生态红线和基本农田。因此，本项目用地规划与《洋浦经济开发 区总体规划（空间类 2015-2030）》是相符的。 根据洋浦经济开发区管理委员会、国投洋浦港有限公司关于 本项目投资协议（见附件 3），海南洋浦昆仑水泥有限公司为本 项目在洋浦注册的新公司。为了发展临港新型绿色环保建材产业， 以自贸港建设基础配套市场需求为牵引，同意开展年产 150 万吨 海工材料项目。 3 、与“三线一单”相符性分析 ①生态保护红线 根据《洋浦经济开发区总体规划（空间类 2015-2030）--生态 保护红线规划图》（附图 6）可知，项目选址不在生态保护红线 范围内。因此，项目选址符合海南省生态保护红线规划。 ②环境质量底线 项目所在区域为达标区，区域环境空气质量符合《环境空气 质量标准》(GB3095-2012)中二级标准。项目生产过程中产生的废 气经处理后，能够实现达标排放，对周围环境空气影响较小，项 目实施不会降低区域大气环境质量。项目运营期间不产生生产废 水，生活污水产生量少，项目建成不会降低区域水环境质量。项 目的各产噪设备采取降噪隔声减振措施后，生产过程不会降低当 地声环境质量。 综上，项目的建设不会突破周边环境质量底线，符合环境质 量底线要求。 ③资源利用上线 |
| --- | --- |

|  | 项目生活用水来自港区供水系统，水量充足，不会达到资源 利用上线；项目用电来自市政电网，满足负荷等级要求，不会达 |
| --- | --- |

|  | 到供电量使用上线。用水、用电和原材料消耗采用清洁生产措施， 符合资源利用上线要求。 ④生态环境准入清单 本项目为配制水泥生产项目，不涉及水泥熟料生产、水泥粉 磨以及水泥窑，不属于高能耗、高污染、高排放产业和低端制造 业发展。根据《海南省产业准入禁止限制目录(2019年版》，本项 目不属于其中的禁止类和限制类，不在产业准入负面清单内，因 此，项目建设与《海南省产业准入禁止限制目录(2019年版》是相 符的。根据海南省三线一单成果发布系统得知，项目与《海南省 区域空间生态环境评价暨“三线一单 ”》相符性分析如下： 表 1-3 与《海南省区域空间生态环境评价暨“三线一单 ”》相符 性分析 |
| --- | --- |

|  | 环境管控单元 名称; 洋浦经济开发区. 管控单元分类; 重点管控单元 2. 管控维度; 管控要求 本项目; 符合 情况. 大气环境：（高排放）①严禁 不符合园区功能定位企业入 驻；②全面禁止高耗能、高污 染、高排放产业和低端制造业 发展。③优化产业园区布局， 源头减少污染物排放。（高污 染禁燃区）：执行总体准入要 求 本项目符合产业政策， 不在产业准入负面清单 内，为临港新型绿色环 保建材产业。本项目采 用自动化技术生产，低 耗能，密闭式生产线， 空间布局约束 符合 生产工艺不属于高耗 能、高污染、高排放产 业和低端制造业发展， 并在各产尘点设置除尘 器减少污染物排放。不 在禁止限制类项目范 围。. 污染物排放管 控 符合 大气环境：（高排放）1 、推 本项目为配制水泥及海 动水泥、玻璃、垃圾焚烧等行 工新材料产品，一种水 业污染治理升级改造。2 、推 泥新型建材，不涉及水 动现有燃气锅炉低氮改造和 泥熟料生产，源头配套 生物质锅炉超低排放改造。3 、 除尘设施进行污染治 开展重点行业挥发性有机物 理；本项目不涉及锅炉 (VOCs)的综合整治。4 、对小 及挥发性有机物。项目 型企业进行综合整治。（高污 生产过程产生的颗粒物 染禁燃区）：执行总体准入要 经采取相应环保措施后 求 均能达标排放，满足《水 |
| --- | --- |

|  |  |  | 泥工业污染控制标准》 （DB46/ 524-2021）。 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境风险防控 | 土壤：1. 园区应制定并完善环 境风险应急预案，成立应急组 织机构，定期开展应急演练， 提高区域环境风险防范能力。 2.加强环境风险源防范。以重 点流域、湖库、近岸海域水域 周边工业企业、产业园区和石 油平台为对象， 以排放重金 属、危险废物、持久性有机污 染物和生产使用危险化学品 的企业为重点，定期评估各企 业的环境风险。开展环境激素 类化学品生产使用情况调查。 3. 有效管控建设用地开发利 用土壤环境风险，防范用地使 用过程土壤环境污染，强化企 业关闭搬迁后土壤环境监管， 严格污染地块再开发利用监 管，有序推进建设用地绿色可 持续修复，加强暂不开发利用 污染地块风险管控，强化污染 地块信息共享。 | 园区已制定环境风险预 案；本项目不使用危险 化学品，不排放重金属。 针对本项目危险废物， 企业将建立健全环境风 险事故应急防范措施和 应急预案；项目厂区场 地已硬化，对土壤污染 影响有效管控。危险废 物暂存间落实硬化措 施，涂装防渗层，设置 围堰、围墙， 以防止土 壤环境污染，从污染源 头开始防控，采取过程 阻断、污染削减和分区 防控措施。 | 符合 |
|  | 近岸海域管控分区 |  |  |  |
|  | 分析结果 | 符合 |  |  |
|  | 分析描述 | 该项目所选地块不涉及近岸海域管控分区，符合准入标准 |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1 、工程内容及规模 本项目位于海南省洋浦经济开发区国投洋浦港有限公司三期杂货码头 8#泊 位后方堆场内，项目厂区占地面积为 13138m2 ，建筑物占地面积 10462 m2 ，主 要建设：原料卸船及输送系统、原料储存库及原料散装系统、配制及混料系统、 成品储存库及散装发货系统、成品包装及装车系统、成品出库装船系统、空压 站、中控化验楼、机修及仓库。项目建成后，年产配制水泥及海工新材料 150 万吨。项目主要技术经济指标见表 2- 1 ，项目组成一栏表 2-2。 表2-1 主要技术经济指标 序号; 指标名称; 单位; 数量. 1; 配制水泥、海工新材料; 万 t/a; 150. 2; 装机容量; kW; 7215.8. 2. 1; 其中; 生产环节; kW; 7205.8. 2.2; 公用部分; kW; 10. 3; 年耗电量; 万 kWh/a; 1949.946. 3. 1; 其中; 生产环节; 万 kWh/a; 1945.566. 3.2; 公用部分; 万 kWh/a; 4.38. 4; 耗水量; 16.5. 4. 1; 其中; 生产用水; m3/d; 0. 4.2; 日常用水; m3/d; 15. 4.3; 不可预见量; m3/d; 1.5. 5; 厂区占地面积; m2; 13138. 6; 建筑物占地面积; m2; 10462. 7; 建筑系数; %; 79.6. 8; 新建道路及广场用地面积; m2; 2627. 9; 劳动定员; 人; 60. 表2-2 项目组成一栏表 |
| --- | --- |

|  | 主体工程 名称 建设内容 原料卸船及输送系统 2 条，设有螺旋卸船机、皮带输送机、提升 机、空气输送斜槽 原料储存库及原料散装系统; 8 个φ25m、H43m 圆库；2 个φ15m、H35m 圆 库；库下设有输送斜槽以及散装机. 配制及混料系统; 8 个φ6m 、H20m 圆库，设有粉体计量秤以及 搅拌系统，封闭厂房. 成品储存库及散装发货系统; 6 个φ15m 、H35m 圆库，库下设有输送斜槽 以及散装机. 成品包装及装车系统 2 套，H25m，设有提升机、振动筛、包装机、 装车机等，封闭厂房 |
| --- | --- |

|  | 成品出库装船系统 1 套，设有提升机、装船系统 辅助工程; 中控化验楼; 建筑面积 1600m2 ，二层，钢结构； 化验室主要为产品物理实验. 地磅、门卫; 建筑面积 10m2 ，一层，钢结构. 空压机站; 建筑面积 300m2 ，一层，钢结构. 公用工程; 供电; 由港区内部提供. 供水; 接港区现有给水管道. 供冷; 中控化验楼设置空调机. 储运工程; 运输; 船舶海运，汽车陆运. 储存; 原料、成品储存于圆库，圆库为密闭式. 环保工程; 废气治理; 引风机、袋式除尘器、排气筒. 密闭式全自动生产线、生产和运输过程均采 用密闭式设备（如提升机、空气输送斜槽等）、 洒水车. 废水治理; 生活污水经三级化粪池处理后，进入市政污 水管网. 初期雨水经收集雨水沉淀后回用于降尘. 噪声治理; 选用低噪声设备，采取设备基础减振、消声、 隔声等措施. 固体废物治理; 除尘器收集粉尘拦截后回用于生产. 废包装材料暂存于一般固废暂存点，统一收 集后出售. 生活垃圾交由环卫部门收集处理. 更换除尘器废布袋暂存于一般固废暂存点， 集中收集后交厂家统一收集处理. 废机油收集桶中暂存于危废暂存间，定期交 由有资质单位处理. 依托工程; 抑尘喷洒系统; 依托港区现有系统. 雨水排放沟; 依托港区现有系统. 办公 及生活设 施; 办公室; 不建在厂区内. 宿舍; 不建在厂区内. 食堂; 不建在厂区内. 注：本项目化验室仅为产品的抗压强度试验，为物理试验，不需要用化学试剂。 |
| --- | --- |

|  | 2 、产品方案 本项目主要产品：P.II52.5、P.O42.5R、PP32.5R 等，以及根据海洋工程技术 要求定制的配制水泥及海工新材料，原料与产品粒径为 3-30μm，合计年产量 150 万吨。 配制水泥及海工新材料，主要由高标号水泥、矿渣粉、火山灰、钢渣粉等 材料按不同配比，经机械或气力搅拌混合均匀后，形成水硬性胶凝材料。用途： 海洋工程及市政、道路等基建工程。 表2-3 产品贮存方式、容器一览表 |
| --- | --- |

|  | 序 号; 名称; 数量 （万吨/a）; 贮存方式 及规格; 高度 （m）; 数量 （个）; 储量 （t）; 储期 （d）; 出厂方式. 1; 配制水泥 及海工新 材料; 120; φ15m 圆库; 35; 6; 30000; 9.6; 汽车运输. 2; 30; 货船运输. 表 2-4 产品配料配比 名称; 高标号水泥（%）; 矿渣粉（%）; 火山灰（%）; 钢渣粉（%）. 配制水泥及海工新材料; 5-75; 5-85; 0- 15; 0- 15. 3 、主要原辅材料消耗及组成成分 本项目原辅材料主要为高标号水泥、矿渣粉、火山灰、钢渣粉，具体年使 用量如下表所示。 表2-5 主要原辅料用量、贮存方式、容器一览表 序 号; 名称; 数量 （万t/a）; 贮存方式 及规格; 高度 （m）; 数量 （个）; 储量 （t）; 储期 （d）; 入场方式. 1; 高标号 水泥; 70. 1; φ25m 圆库; 43; 5; 100000; 34. 1; 散装货轮运 输，码头卸料 后入储库. 2; 矿渣粉; 72.7; φ25m 圆库; 43; 2; 4000; 1.99; 散装货轮运 输，码头卸料 后入储库. 3; 火山灰; 5.0; φ25m 圆库; 43; 1; 20000; 29.9; 散装货轮或 汽车运输. 4; 钢渣粉; 2.20039 9; φ15m 圆 库; 35; 2; 10000; 7.9; 汽车运输入 厂. 5; 包装袋; 3000 个; 纸袋仓库; /; /; /; /; 汽车运输入 厂. 表2-6 原料平均化学组成 (%) 物料名称; L.O.I; SiO2; Al2O3; Fe2O3; CaO; MgO; SO3. 矿渣粉; --; 34.54; 14.42; 1.69; 41.63; 6.57. 火山灰; 0. 11; 52.87; 13.84; 12.06; 9.60; 3.96; 0.64. |
| --- | --- |

|  | 原料通过采购方式进厂，原料运输由原料供应商负责运输，本项目原料和 产品运输船舶由供应商和客户自行运输，本项目和码头是租赁使用关系，船舶 运输属供应商和客户负责。产品出厂运输方式通过客户自提方式， 自行通过船 运和陆运方式运输。原料通过 80%通过海运和 20%陆运采购进厂；产品通过 20% 海运和 80%陆运客户自提方式出厂；产品（通过海运）30 万吨/年；产品散装出 厂 80% ，袋装出厂 20% ，具体根据客户需求选择发货方式。 4 、主要设备 |
| --- | --- |

|  | 项目所使用的主要设备见表2-7。 表2-7 项目主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 |  | 型号/能力/参数 |  | 单位 | 数量 | 备注 |
|  | 1 | 轨道移动式螺旋卸船机 |  | 1200t/h |  | 台 | 2 |  |
|  | 2 | 混料机 |  | 250-400t/h |  | 台 | 2 |  |
|  | 3 | 全自动包装机 |  | 120t/h |  | 台 | 4 |  |
|  | 4 | 全自动装车机 |  | 120t/h |  | 台 | 2 |  |
|  | 5 | 移动式粉料装船机 |  | 600t/h |  | 台 | 1 |  |
|  | 6 | 皮带输送机 |  | B2000 |  | 台 | 2 |  |
|  | 7 | 钢丝胶带提升机 |  | TGD1600 |  | 台 | 2 |  |
|  | 8 | 振动筛 |  |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 9 | 包装机 |  |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 10 | 接包机 |  |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 11 | 顺包机 |  |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 12 | 清包机 |  |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 13 | 平皮带机 |  |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 14 | 装车机 |  |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 15 | 空压机 |  |  |  | 台 | 1 |  |
|  | 16 | 风机 |  |  |  | 台 | 2 |  |
|  | 17 | 袋式除尘器 |  |  |  | 台 | 82 |  |
|  | 5 、物料平衡表 表 2-8 项目物料平衡表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 进入系统 |  |  |  | 产出物料 |  |  |  |
|  | 物料名称 |  | 用量（t/a） |  | 物料名称 |  | 产量（t/a） |  |
|  | 高标号水泥 |  | 701000 |  | 原料卸船系统粉尘 |  | 0.71 |  |
|  | 矿渣粉 |  | 727000 |  | 输送系统、原料储存库及原 料散装系统粉尘 |  | 0.86 |  |
|  | 火山灰 |  | 50000 |  | 配制及混料系统粉尘 |  | 2.36 |  |
|  | 钢渣粉 |  | 22003.99 |  | 成品散装系统、成品包装及 装车系统粉尘 |  | 0.045 |  |
|  |  |  |  |  | 无组织粉尘 |  | 0.015 |  |

|  |  |  | 产品 | 1500000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 1500003.99 | 合计 | 1500003.99 |

|  | 除 尘 器 除 尘 器 有组织排 放 0.71 矿渣粉 727000. 火山灰 50000. 钢 渣 粉 22003.99. 原料卸船系统 a----- 粉 尘 234.97 截 留 234.26 卸船. 卸船. 卸船 提升 输送系统 皮带输送. 皮带输送. 皮带输送 截 留 提升. 284.14 提升. 粉尘 285 钢渣粉 储存库. 火山灰 储存库. 高标号水泥 储存库. 矿渣粉 储存库. 提升 有 组 织 排 放 0.86 计量. 计量. 计量. 计量 气力输送 粉 尘 混料机. 除尘器 784.5 成品储存 及散装系 统 截留 14.96 有组织排 放 0.045 包装系统. 粉尘 15 除尘器 装车、装船. 高标号水泥 701000. 车辆运输. 原料储存及混料系统 截留 782. 14 有组织排放 2.36. 成品库 散装装车. 成品包装及装车系统 … 无组织排放粉尘 1.5 |
| --- | --- |

|  | 产品 1500000. 图2-1 物料平衡图（t/a） 6 、公用工程 （1）供水：水源由洋浦港提供，本项目工业生产不新增用水量。 （2）供电：本项目电源由港区内部提供。 （3）排水：项目排水采用雨污分流方式，生活污水经化粪池处理后排入市 |
| --- | --- |

|  | 政污水管网。雨水排入泊位两侧管沟，由管沟汇集后汇入港区雨水收集池，经 过雨水收集池后外排。 （4）消防：本工程设置的室外消火栓消防给水系统，接自现有港区消防管 网，布置成环状，管网上每隔一定距离设置消火栓，消火栓间距不大于 120m。 凡需要设置室内消防的建筑物，均设室内消火栓，水龙带及水枪。生活给水接 自现有厂区生活给水管网，枝状布置。 7 、运输方式 （1）厂外运输：场外运输主要以散装船运输为主。 （2）厂内运输：场内运输主要以汽车运输、皮带运输和管道运输为主，辅 以其他运输方式。 8 、总平面布置及其合理性分析 在码头前沿设置卸船机，卸船机将物料从船舱中卸出后进入皮带输送机， 经皮带输送进去提升机，经提升机提高后进入设置围墙边的空气斜槽，经空气 输送斜槽输送后进入入库提升机，经提升后进入后方物料储存铁库。 原料卸船区域设计在码头，原料储存库设计在8#泊位后方堆场，储库兼有 散装功能。成品储存、散装机包装车间都布置在堆场空白区域，物料输送距离 较短，同时尽量不占用码头区域，便于码头货物储存及给今后工程增加操作空 间。车间布置紧促，工艺流程顺畅、物流短捷、内外运输便利。 项目厂区总体平面布置图详见附图 3。 9 、劳动定员及工作时间 本项目劳动定员 60 人，年运行 300 天，生产车间采取四班三运转制。本项 目人员办公人员不在厂区内食宿。 |
| --- | --- |

|  | 一、施工期工艺流程和产排污环节 本项目施工期主要对项目区进行简易钢结构建筑搭建、设备安装，无土建 工程，施工时间及施工规模较短，施工影响较小，施工期主要污染源为施工机 械设备的作业噪声，施工余泥渣土、扬尘、施工污水等。 噪声、建筑垃圾、废水 噪声、固废 |
| --- | --- |

| 工艺 流程 和产 排污 环节 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建筑施工. 租赁场地. | 设备安装、调试. |  | 验收交付使用. |
|  | 图 2-2 施工期工艺流程及产排污环节示意图 二、营运期工艺流程和产排污环节 本项目建成后，生产中对环境产生的污染主要有：粉尘和噪声。生产过程 中多个产尘点，均设置除尘系统；高噪声设备主要是风机、空压机等。 生产工艺流程说明： 1 、原料卸船及输送系统 高标号水泥由散装货轮运输入港，利用2 台轨道移动式螺旋卸船机 （1200t/h）。高标号水泥经卸船机，进入皮带输送机、经皮带机后进入提升机， 再经过输送斜槽，进入粉体储存及配料系统。皮带转运及提升机受料点，均设 有袋式除尘器，提升机以及输送斜槽均为封闭式。 2 、原料储存库及原料散装系统 来自码头卸船系统的高标号水泥，矿渣粉，火山灰及经汽车运输的钢渣粉， 经提升机送入空气斜槽，依次进入配制储存库A（E）、B(F) 、C(G) 、D(H) ，库 顶设有袋式除尘器。 3 、配制及混料系统 高标号水泥配制储存库、矿渣粉配制库、火山灰配制库及钢渣粉配制库， 库底均设有专用粉体计量秤，精准计量后，通过空气输送斜槽进入气力与机械 混合式混料机，经充分均匀混料后，再进入成品储存库及散装发货系统。 4 、成品储存库及散装发货系统 来自配制及混料系统的配制水泥及海工新材料，经提升机，送入空气输送 斜槽，再通过输送斜槽依次进入6个成品储存库，每个成品储库储量约5000m3， 库底设有均化、充气系统。配制水泥及海工新材料成品，经库内充气、均化后， |  |  |  |

|  | 一路经气动开关阀、流量调节阀、空气斜槽等，进入粉体散装机，散装出厂； 另一路经空气输送斜槽，进入成品包装及袋装成品装车系统。 5 、成品包装及装车系统 来自成品储存及散装系统的配制水泥及海工新材料，经提升机进入振动筛， 杂质被筛除。合格成品进入缓冲仓，再经过气动开关阀等进入自动包装机，包 装机为最新型自动插袋设备，再经过接包机、顺包机、清包机、皮带机，进入 机器人装车系统，配制水泥及海工新材料自动装车后发运。 产污环节： 1 、原料卸船及输送系统：该工序生产过程中主要产生的污染物为粉尘以及 设备噪声。 2 、原料储存库及原料散装系统：该工序生产过程中主要产生的污染物为粉 尘。 3 、配制及混料系统：该工序生产过程中主要产生的污染物为粉尘以及设备 噪声，为封闭厂房生产。 4 、成品储存库及散装发货系统：该工序生产过程中主要产生的污染物为粉 尘。 5 、成品包装及装车系统：该工序生产过程中主要产生的污染物为粉尘以及 设备噪声，包装过程中产生些废弃包装袋。 |
| --- | --- |

|  | 原料卸船系统 输送系统 声 气 原料储存及混料系统 声 尘 噪 粉 火山灰. 矿渣粉. 钢渣粉. 车辆运输 提升 噪声 废气 噪声 废气 噪 废 卸船 噪声 废气 皮带输送. 皮带输送. 提升 提升 粉 尘 成品储存 及散装系 统 噪声 粉尘 固废 包装系统. 噪声 废气 装车、装船. 钢渣粉 储存库 火山灰 储存库 高标号水泥 储存库 矿渣粉 储存库 计量 计量 计量 计量 气力输送 噪声 粉尘 混料机 高标号水泥. 卸船. 卸船.. 皮带输送. 提升. 成品库. 散装装车. 噪声 粉尘. 成品包装及装车系统 图 2-3 生产工艺流程及产污节点示意图 |
| --- | --- |

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 本项目为新建项目，租赁港区的泊位后方堆场作为配制水泥以及海工新材 料项目，场地已平整并闲置，无与本项目有关的原有污染情况。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1 、环境空气质量 （1）基本污染物 根据洋浦经济开发区生态环境保护局在海南省洋浦经济开发区网站发布洋 浦经济开发区环境空气质量月报（2020 年 1 月份至 2020 年 12 月份），本项目 所在区域空气质量达标区判定情况如下表所示。 ## 表 3- 1 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 μg/m³; 标准值 μg/m³; 占标率 %; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6.25; 60; 10.42; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 13.42; 40; 33.55; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 31.5; 70; 45; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 13.25; 35; 37.86; 达标. CO; 第95 百分位数日平均（mg/m³); 0.5915; 4; 14.79; 达标. O3; 第 90 百分位数 8h 平均质量浓 度; 89.83; 160; 56. 14; 达标. 项目所在区域环境空气质量良好，属于达标区。 （2）特征污染物 本项目评价引用《海南洋浦120t/h精品石子骨料生产项目检测报告》（报 告编号：HC[2021-04]140号，监测点位位于本项目西侧约430m ，监测大气污染 因子为总悬浮颗粒物，项目特征污染物一致，监测时间在有效期内，因此本评 价引用有效。环境空气质量现状监测结果见表3-2 。（引用监测报告见附件6）。 表 3-2 监测结果统计表 监测项 目; 监测时间; 浓度 （mg/m3）; 标准值 （mg/m3）; 最大浓度占 标率（%）; 最大超 标倍数; 达标 情况. TSP; 2021.4.22; 0.074; 0.3; 24.67; 0; 达标. 2021.4.23; 0.079; 26.33; 0; 达标. |
| --- | --- |

|  | 2021.4.24; 0.082; 27.33; 0; 达标. 由监测结果统计可知，项目所在区域 TSP 满足《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及 2018 年修改单中的二级标准限值要求。 2 、声环境质量 根据现场调查，项目位于洋浦港三期工程内，周边 50m 范围内无声环境保 |
| --- | --- |

|  | 护目标，故不做声环境监测。 3 、海水环境质量 海水环境现状引用生态环境部华南环境科学研究所、洋浦经济开发区生态 环境局编制的《洋浦经济开发区环境质量现状调查与评价成果报告》（2020 年 10 月）中结论：2019 年调查结果表明，所有监测站位 pH 值、石油类、汞、铜、 铅、锌、镉、总铬、活性磷酸盐和无机氮等均符合第一类海水水质标准；新英 湾内 Y1~Y4 号站位以及湾外 Y16 号站位底层海水溶解氧含量低于第一类海水 水质标准，超标倍数范围为 0.01-~0.03 ，符合第二类海水水质标准，其余各站 位海水溶解氧含量均符合第一类海水水质标准；新英湾内 Y2、Y3 号站位海水 COD 含量超过第一类海水水质标准，超标倍数分别为 0.18、0.03，符合第二类 海水水质标准，其余各站位各层次海水 COD 含量均符合第一类海水水质标准。 图 3-1 2018 、2019 年海域环境调查点位 本项目临近海域为南侧洋浦港区，最近的监测站位为 Y6 号站位，海水水 质满足第一类海水水质标准。 |
| --- | --- |

|  | 4 、生态环境现状 项目建于洋浦港内，不涉及新增用地，项目现场为混凝土硬化地面，周边 主要为人工种植常见绿化植物，生物多样性较简单。 |
| --- | --- |
| 环 境 保 护 目 标 | 根据现场实地调查，本项目环境保护目标为： （1）大气环境：项目厂界外 500m 范围内，存在居住区环境空气保护目标。 （2）声环境：项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。 （3）地下水环境：项目厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和 热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 （4）生态环境：项目用地范围无生态环境保护目标。 表 3-2 主要环境保护目标 环境 要素; 名称; 经度; 纬度; 保护 对象; 方 位; 与厂 界距 离（m）; 环境功能 区. 大气 环境; 佳园小区 （洋 浦 港 员 工住宿）; 109.205968; 19.730340; 居住; 西 北; 265; 《环境空 气质量标 准》 (GB3095-2 012)以及 2018 年修 改单中的 二级标准. 洋浦湾海景 花园酒店; 109.210517; 19.727947; 酒店; 东; 140. 怡园小区; 109.204863; 19.732829; 居住; 西 北; 480. 港区社区; 109.207341; 19.732893; 居住; 北; 400. 五山社区; 109.210528; 19.732421; 居住; 北; 350. 声环 境; 厂界外 50m 范围内无声环境保护目标. 地下 水环 境; 厂界外 500m 范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊 地下水资源. 海水 环境; 洋浦港区; 109.207942; 19.725716; 海水; 南; --; 《海水水 质标准》第. |

|  | 四类标准. |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 、废气 （1）施工期 施工期产生的扬尘废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996） 表 2 中相应的二级标准，具体标准值见表 3-3。 表 3-3 大气污染物综合排放标准（摘录） 标准名称及代号; 项目; 标准值（mg/m3）; 备注. 《大气污染物综合排放 标准》（GB16297- 1996）; 颗粒物; 1.0; 无组织排放周界外浓度最高 点. （2）运营期 项目通风设备排气筒排放为有组织的排放，项目营运期原料筒仓呼吸粉尘、 搅拌和包装粉尘排放执行海南省地方标准中的《水泥工业污染控制标准》 （DB46/524-2021）表 1 中大气污染物有组织源最高允许排放浓度以及表 3 大气 污染物无组织排放限值，见表 3-4；厂内非道路移动机械排放废气执行《非道 路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》 （GB 20891-2014）修改单中的第四阶段排放标准限值，见表 3-5。 表 3-4 《水泥工业污染控制标准》（DB46/524-2021）（摘录） 排放方 式; 生产过程; 生产设备; 颗粒物 mg/m3; 限值含义. 有组织; 水泥储存及水 泥制品生产; 水泥库（仓）及其他通风生产设备; 10; /. 排放方 式; 工程区; 无组织排放监控位置; 颗粒物 mg/m3; 限值含义. 无组织; 厂区; 厂界外20m处上风向设参照点，下风向设 监控点; 0.5; 监控点与参照点 总悬浮颗粒物 （TSP）1 小时 浓度值的差值. 表 3-5 《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国 第三、四阶段）》（GB 20891-2014）修改单 （摘录） |
| --- | --- |

|  | 阶段; 额定净功 （Pmax） （kW）; CO （g/kW · h）; HC （g/kW · h）; NOX （g/kW · h ); HC+NOX （g/kW ·h）; PM （g/kW ·h ); NH3 （g/kW · h）; PN （#/kW · h）. 第四 阶段; Pmax>560; 3.5; 0.40; 3.5 ，0.67a; —; 0.10; 25b; —. 130≤Pmax≤560; 3.5; 0.19; 2.0; 0.025; 5 × 1012. 56≤Pmax<130; 5.0; 0.19; 3.3; 0.025. 37≤Pmax<56; 5.0; 4.7; 0.025. |
| --- | --- |

|  | Pmax<37 5.5 — — 7.5 0.60 — a适用于可移动式发电机组Pmax>900kW的柴油机。 b适用于使用反应剂的柴油机。 2 、噪声 （1）施工期 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。 表 3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. （2）运营期 项目位于洋浦港内，根据《洋浦经济开发区声环境功能区划图》，项目区 域声环境功能按 3 类区进行控制，项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环 境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3 类标准。标准值如表 3-7。 表 3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 Leq[dB(A)] 类别; 适用区域; 昼间; 夜间. 3 类; 厂界; 65; 55. 3 、污水 项目运营过程中不产生生产废水，工作人员不在项目区内食宿，生活污水 产生量较小，本项目厂区设置雨污分流系统，周边设置雨水截排水沟，生活污 水经化粪池处理后排入市政污水管网。 4 、固体废物 项目固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2020）中的相关要求。危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制 标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单中的相关规定。 ## 5 、船舶污染物 本项目原料和产品运输船舶由供应商和客户自行运输，本项目和码头是租 |
| --- | --- |

|  | 赁使用关系，船舶运输属供应商和客户负责。船舶到港停泊卸料所产生的生活 污水不在港区内排放，船舶生活污水和其它船舶污水由船舶自行处理达标后在 指定区域内排放。到港船舶产生的船舶舱底含油污水不上岸处置，由船方委托 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/428107020057006045