# “ 区域环评+环境标准” 改革降级文件

# 建设项目环境影响降级登记表

（污染影响类）

项目名称: 沃德尔年产 300 万件智能汽车传感器生产线技

术改造项目

建设单位(盖章):     浙江沃德尔科技集团股份有限公司

编制日期：                               2022 年 5 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目环境影响评价类别

浙江沃德尔科技集团股份有限公司位于台州湾新区开发大道东段 818 号，主要产品为汽车传感 器，采用注塑、浇注等工艺，属于《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017 ，2019 年修订）及其注 释中规定的 C3670 汽车零部件及配件制造—— 指机动车辆及其车身的各种零配件的制造的生产活 动。本项目为汽车传感器制造，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项 目评价类别为环境影响报告表，具体见表 1- 1。 表 1-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）对应类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十三、汽车制造业 36. 71; 汽车整车制造361 ；汽车用发动机制造 362；改装汽车制造363；低速汽车制造364； 电车制造365；汽车车身、挂车制造366；汽车 零部件及配件制造367; 汽车整车制造（仅组装的除 外）；汽车用发动机制造（仅组 装的除外）；有电镀工艺的；年 用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨 及以上的; 其他（年用非溶剂 型低VOCs含量涂 料10吨以下的除 外）; /. 根据原浙江省台州经济开发区管理委员会关于印发《浙江省台州经济开发区“ 区域环评+环境标 准” 改革实施方案（试行）》的通知（台开[2018]71 号），本项目在台州经济开发区“ 区域环评+环境 标准” 改革环评负面清单外且符合环境准入标准，故环评报告类型可由环境影响报告表降级为环境影 响登记表。

# 二、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 沃德尔年产 300 万件智能汽车传感器生产线技术改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |  | 联系方式 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 台州湾新区开发大道东段 818 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地理坐标 | （121 度 27 分 52.810 秒，28 度 38 分 11.900 秒） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3670 汽车零部件及配件 制造 |  |  |  | 建设项目 行业类别 | 33_071 汽车零部件及配件 制造 |  |  |  |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 |  |  |  | 建设项目申报情形 | 首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |  |  |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / |  |  |  | 项目审批（核准/备 案）文号（选填） | / |  |  |  |
| 总投资（万元） | 4300 |  |  |  | 环保投资（万元） | 25 |  |  |  |
| 环保投资占比（%） | 0.6 |  |  |  | 施工工期 | 2 个月 |  |  |  |
| 是否开工建设 | 否 是 |  |  |  | 用地（用海） 面积（m2） | 3112（租用） |  |  |  |
| 规划环境影响评价 情况 | 《浙江省台州经济开发区总体规划环境影响报告书》，审查文号：浙环函 【2015】20 号；审查单位：原浙江省环境保护厅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 其他符合性分析 | 1 、“三线一单”符合性分析 本项目位于台州湾新区开发大道东段 818 号，根据《台州市“三线一单”生 态环境分区管控方案》，属于“ZH33100220061 台州市椒江区中心城区产业集聚 重点管控单元”。本项目为汽车传感器制造，主要生产工艺为注塑、浇注及模具 加工，属于二类工业项目。项目周边最近的敏感点是厂界西侧 90m 处的朝阳社 区。项目实施后，产生的主要污染物为废气（注塑废气、浇注及固化废气、焊 接废气）、废水（生活污水）、固废（注塑边角料和残次品、浇注固化边角料、 废包装材料、废活性炭、废切削液、磨床灰、废油、废油桶及生活垃圾）及噪 声（机械设备运行噪声），采取有效“三废 ”防治措施后，项目污染物排放水 平要达到同行业国内先进水平。因此，本项目的建设符合该管控单元的生态环 境准入清单要求。 2 、《台州湾新区建设项目环境准入指导意见》符合性分析 本项目位于《台州湾新区建设项目环境准入指导意见》 中区块 3（产业重 点管控单元），具体环境准入条件清单见下表 2- 1。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表 2-1 区块 3 环境准入条件清单 区块 名称; 行业清单; 工艺清单; 产品清单; 制定 依据. 禁止类; 限制类; 禁止 类; 限制 类. 区块 3（产 业集 聚重 点管 控单 元）; 二十 五、 汽车 制造 业; 71 、汽车 制造; 电镀工 艺；有钝 化工艺 的热镀 锌; 电解、氧 化、钝化、 发黑、蚀刻 等涉及重 金属污染 工艺；油性 漆喷涂工 艺；铸造工 艺; /; /; 《台州市“三线 一单”生态环境 分区管控方案》、 《浙江省台州 经济开发区总 体规划环境影 响评价结论清 单》. 本项目为汽车传感器制造。项目生产工艺不涉及禁止、限制类，因此项目 满足区块 3 环境准入条件清单，项目符合《台州湾新区建设项目环境准入指导 意见》要求。 3 、《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 本项目为汽车传感器制造，项目注塑原料为 PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）、 PA（聚酰胺），不涉及增塑剂，且均为新料粒料。建设单位按本环评要求做好 各项废气收集和处理措施，完善各项环境管理制度，则本项目符合《台州市塑 料行业挥发性有机物污染整治规范》相关要求。 |
| --- | --- |

# 三、建设项目工程分析

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 现有项目审批情况 浙江沃德尔科技集团股份有限公司设有两个厂区：台州市兴和路 66 号 2 幢厂区及台州湾新 区开发大道东段 818 号厂区。浙江沃德尔科技集团股份有限公司台州市兴和路 66 号 2 幢厂区已 于 2018 年 9 月停工，不再实施。 目前台州湾新区开发大道东段 818 号厂区正常生产。现有项目 审批验收情况见表 3- 1。 表 3-1 企业现有项目审批验收情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 项目名称 |  | 地址 | 审批文号 |  |  |  | 验收意见文号及日期 |  |
|  |  | 1 | 年产 500 万件传感器生产线项目 |  | 台州市兴和 路 66 号 2 幢 | 台集环建[2012]90 号 |  |  |  | 台开环验[2014]79 号， 2014 年 |  |
|  |  | 2 | 年产 40 万只汽车发动机 VVT 系统 油压控制电磁阀生产线技改项目 |  |  | 台开环建[2014]72 号 |  |  |  | 台开环验[2015]43 号， 2015 年验收 |  |
|  |  | 3 | 年产 100 万只压力传感器、500 万 只点火线圈、1000 万只汽车传感器 技术改造项目 |  | 台州湾新区 开发大道东 段 818 号 | 台开环建[2017]39 号 |  |  |  | 自主验收，2018 年 |  |
|  | （一）台州市兴和路厂区 浙江沃德尔科技集团股份有限公司所在的台州市兴和路 66 号 2 幢厂区已于 2018 年 9 月停 工，不再实施。 浙江沃德尔科技集团股份有限公司（台州市兴和路 66 号 2 幢厂区）现有项目审批验收情况 见表 3-2。 表 3-2 企业现有项目审批验收情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 现有项目 |  |  |  | 审批产量 | 验收产量 |  |  | 备注 |
|  | 1 |  | 年产 500 万件传感器生产线项目 |  |  |  | 500 万件/a | 500 万件/a |  |  | 已于 2018 年 9 月 停工 |
|  | 2 |  | 年产40 万只汽车发动机VVT 系统油压控制电磁阀 生产线技改项目 |  |  |  | 40 万只/a | 40 万只/a |  |  |  |
|  | 表 3-3 企业现有项目审批污染源强一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染物 |  | 污染物名称 |  |  |  |  | 原审批外排量（t/a） |  |  |
|  |  | 水污染物 |  | 废水量，t/a |  |  |  |  | 638 |  |  |
|  |  |  |  | CODCr ，t/a |  |  |  |  | 0.064 |  |  |
|  |  |  |  | 氨氮，t/a |  |  |  |  | 0.01 |  |  |

|  |  | 大气污染物 | 焊接废气，t/a | 少量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浇注及固化废气，t/a | 0.041 |
|  |  | 固体废弃物 | 生活垃圾，t/a | 7.5 |
|  |  |  | 废漆包线，t/a | 0.044 |
|  |  |  | 废活性炭，t/a | 1. 122 |
|  |  | 噪声 | 噪声值 | 70~80dB |
|  | 根据 现有 项 目环评 ， 企业 现有 项 目 总量控 制 指标 为 ： COD0.064t/a ， 氨氮 0.01t/a ， VOCs0.041t/a。 |  |  |  |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | （二）台州湾新区开发大道东段 818 号厂区 浙江沃德尔科技集团股份有限公司（台州湾新区开发大道东段 818 号厂区）于 2017 年 9 月 委托浙江泰诚环境科技有限公司编制了《浙江沃得尔科技股份有限公司年产 100 万只压力传感 器、500 万只点火线圈、1000 万只汽车传感器技术改造项目环境影响报告表》，并于 2017 年 11 月 8 日获得环评批复文件台开环建[2017]39 号。浙江沃德尔科技集团股份有限公司于 2018 年实 行了《浙江沃得尔科技股份有限公司年产 100 万只压力传感器、500 万只点火线圈、1000 万只 汽车传感器技术改造项目环境影响报告表》项目自主验收。 1 、企业环保手续履行情况 浙江沃德尔科技集团股份有限公司（台州湾新区开发大道东段 818 号厂区）现有项目环保 手续履行情况见下表。 表 3-4 企业环保手续履行情况一览表 序号; 项目名称; 产品; 产能; 环评 情况; 验收 情况; 固定污染源排污登记回执; 备注. 1; 年产 100 万只压力 传感器、 500 万只点 火线圈、 1000 万只 汽车传感 器技术改 造项目; 压力传感器; 100 万只/a; 台开 环建 [2017] 39 号; 2018 年已 完成 自行 验收; 登记编号： 913310005890238885001W; 50 万 套 /a 电 子 节 气 门 传 感 器 及 500 万 套 /a 点 火 线 圈 不 再 实施。. 点火线圈; 500 万只/a. 电子节气门传感器; 50 万只/a. 汽车传感器; 温湿度传感器; 300 万只/a. 相位传感器; 350 万只/a. 曲轴传感器; 100 万只/a. 档位传感器; 50 万只/a. 磁铁支架传感 器; 150 万只/a. 2 、企业现有项目生产设施清单 现有项目生产设施清单一览表见下表。 表 3-5 企业现有项目生产设施清单表 序号; 设备名称; 原环评数量; 实际数量; 变化情况. 1; 注塑机; 24 台; 20 台; -4 台. 2; 针脚插入设备; 1 台; 1 台; 0. 3; 热敏电阻针脚切断工装设备; 1 台; 1 台; 0. 4; PCB 切割机; 1 台; 1 台; 0. 5; 浇注机; 2 台; 2 台; 0. 6; 预热炉; 2 台; 2 台; 0. 7; 固化炉; 2 台; 2 台; 0. 8; 激光焊接机; 1 台; 1 台; 0. |
| --- | --- |

|  | 9; 焊接设备; 8 台; 8 台; 0. 10; 热压焊设备; 1 台; 1 台; 0. 11; 零部件自动装配设备; 6 台; 6 台; 0. 12; 终检设备; 9 台; 9 台; 0. 13; 电机总成终检测试台; 1 台; 1 台; 0. 14; 总成零部件装配; 1 台; 1 台; 0. |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 15; 总成终检测试台; 1 台; 1 台; 0. 16; 冷却塔; 1 台; 1 台; 0. 17; 中央空调机组; 1 套; 1 套; 0. 3 、企业现有项目原辅料消耗情况 表 3-6 企业现有项目原辅料消耗情况表 序 号; 原辅料名称; 原审批消 耗量; 2021 年 消耗量; 实际达产 后消耗量; 变化情况. 1; PBT（聚对苯二甲酸丁二醇酯）; 205.5t/a; 0; 0; -205.5t/a. 2; PPO（聚苯醚）; 26.6t/a; 0; 0; -26.6t/a. 3; PA（尼龙）; 113t/a; 113t/a; 113t/a; 0. 4; EP 树脂; 150.8t/a; 56t/a; 56t/a; -94.8t/a. 5; 固化剂; 42.4t/a; 15.4t/a; 15.4t/a; -27t/a. 6; 密封胶（水性 PU 胶）; 0.3t/a; 0.2t/a; 0.2t/a; -0. 1t/a. 7; 漆包线; 143.5t/a; 0; 0; - 143.5t/a. 8; 无铅焊料; 0.7t/a; 0.45t/a; 0.45t/a; -0.25t/a. 9; 针脚、连接片、接触片、二极管、I 形铁芯、 电阻组件、高压接杆、压缩弹簧等外购件; 500 万套/a; 0; 0; -500 万套/a. 10; NTC 电阻、针脚、铜斗、弹簧、绝缘纸、铜垫 片、铝垫片、密封圈、线路板等外购件; 300 万套/a; 300 万套 /a; 300 万套 /a; 0. 11; 密封圈、针脚、CELL 电路板、PCB 电路板等 外购件; 650 万套/a; 650 万套 /a; 650 万套 /a; 0. 12; 转子、矽钢片、换向器、支撑环、阀板、轴承、 齿轮组、不锈钢轴、衬套、外壳、磁铁、弹簧 卡、插片密封圈、螺钉、Pin 针等外购件; 50 万套/a; 0; 0; -50 万套/a. 13; 水; 6900t/a; 6550t/a; 6550t/a; -350t/a. 14; 电; 40 万度/a; 40 万度 /a; 40 万度/a; 0. 4 、企业现有项目污染防治措施及达标排放情况 （1）企业现有项目污染防治措施汇总表 由于企业台州市兴和路 66 号 2 幢厂区不再实施，因此企业现有项目污染防治措施汇总情况 只考虑台州湾新区开发大道东段 818 号厂区，具体见下表。 表 3-7 企业现有项目污染防治措施汇总表 类别; 污染物; 环评报告中污染防治措施; 实际污染防治措施; 备注. |
| --- | --- |

|  | 废水; 生活污水; 项目废水经预处理达到 进管标准后排入区域污水管 网，纳入台州市水处理发展有 限公司处理。; 现有项目废水为生活污水，生活污水经 化粪池预处理达标后，纳入市政污水管网， 最终排入台州市水处理发展有限公司处理。 注塑冷却水循环使用不外排。; /. 废气; 浇注及固化废 气; 在浇注和固化设备上方 设置集气装置，将废气收集经 活性炭装置处理后高空排放。; 现有项目 1 台浇注固化设备产生的浇注 及固化废气经集气收集后，排入注塑工序废 气净化设施；企业现有项目注塑车间整体密; /. |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 注塑废气; 在注塑机上方设置集气 装置，将废气收集经活性炭装 置处理后高空排放。; 闭收集，废气经收集后采用活性炭净化处理 后经过 25m 高（编号 DA001）排气筒排放； 现有项目另外 1 台浇注及固化废气收集后经 “低温等离子+UV 光氧催化 ”处理后，经25m 高（编号 DA003）排气筒高空排放。. 焊接废气; 通过换气系统引入新风， 废气经引风系统排出。; 焊接废气集气净化后通过车间换气系统 排出。; /. 食堂油烟废气; 食堂油烟废气经过经环 保认可的油烟净化器处理后， 通过楼顶高空排放。; 食堂油烟收集后经环保认证的油烟净化 器处理达标后引至屋顶高空排放。. 噪声; 机械设备噪声; 设备选型的时候尽量选 取先进低噪声设备，并合理布 局；定期对生产设备进行润 滑，避免因设备不正常运转产 生高噪声现象；生产车间在作 业时关闭门窗，降低噪声对周 围环境的影响。; 已选用低噪声设备，合理布置各机械设 备，严格落实降噪、减震等措施；加强设备 维护，保证设备处于良好的运行状态；生产 时关闭了车间门窗，确保厂界噪声达标。; /. 固废; 生活垃圾; 由环卫部门统一收集处理。; 生活垃圾交由环卫部门统一清运处理。; 废漆 包线 不再 产 生。. 一般工业固废; 出售给相关企业综合利 用。; 企业已按环评要求设置一座一般工业固 废仓库（40m2 ）储存注塑边角料及残次品、 浇注固化边角料，上述固废经收集后出售给 相关企业综合利用。. 危险废物; 专门容器收集，按规范进 行贮存、转移、处置，委托有 相应处理资质的单位进行安 全处置，并严格遵守危险废物 联单转移制度。; 企业已按规范设置一座危险废物仓库 （21m2 ）储存危险废物。废活性炭、废包装 材料已委托有资质单位处置。. （2）企业现有项目污染物达标排放情况 ①废气达标排放情况 企业现有项目废气排放情况引用浙江科达检测有限公司于 2021 年 6 月 29 日对现有项目废 气的监测结果（监测报告编号：浙科达检（2021）气字 第 0185 号），具体检测结果见下表 3-8~ 表 3-9。 表 3-8 企业现有项目废气有组织排放情况表 污染源; 排气筒 编号; 污染物 名称; 排放浓度达标情况; 排放速率达标情况; 对应的 排放标准. 排放浓度 （mg/m3）; 排放限值 （mg/m3）; 达标 情况; 排放速率 （kg/h）; 排放限值 （kg/h）; 达标 情况. 注塑、现有 一台浇注; DA001; 非甲烷 总烃; 2; 60; 达标; 0.024; /; /; 《合成树脂工业污染物 排放标准》. |
| --- | --- |

|  | 固化机; （GB31572-2015）中的表 5. 现有另外 一台浇注 固化机; DA003; 非甲烷 总烃; 1.91; 60; 达标; 0.008; /; /. |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 表 3-9 企业现有项目废气无组织排放情况表 单位：mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染物名称 监测点位 |  |  |  |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1#东厂界（上风向） |  |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2#厂界西南角（下风向） |  |  |  |  |  | 0.18 |  |  |  |  |  |
|  |  | 3#厂界西侧（下风向） |  |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4#厂界西北角（下风向） |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排放标准限值 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  | 是否达标 |  |  |  |  |  | 达标 |  |  |  |  |  |
|  | 根据表 3-8~表 3-9 的监测结果：本项目各废气经收集净化处理后，有组织和无组织废气均 能够做到达标排放。 ②废水达标排放情况 现有项目废水为生活污水，现有项目生活污水排放情况引用浙江绿安检测技术有限公司于 2021 年 6 月 10 日对生活污水排放口的检测结果（检测报告编号：绿安检测（2021）综字第 454 号）。现有项目生活污水排放情况见下表。 表 3-10 企业现有项目废水达标情况分析一览表 单位：mg/L ，pH 除外 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采样点位 |  |  | 样品性状 | pH 值 | 化学需氧量 |  |  | 氨氮 | 动植物 油类 | 总磷 | SS |
|  |  | 生活 污水 DW001 | 1 |  | 浅灰色、略浑 | 7. 1 | 86 |  |  | 0.53 | 0. 12 | 0.3 | 23 |
|  |  |  | 2 |  | 浅灰色、略浑 | 7.3 | 102 |  |  | 1.05 | 0.09 | 0.63 | 11 |
|  |  |  | 3 |  | 浅灰色、略浑 | 7.0 | 95 |  |  | 1.35 | 0.16 | 0.86 | 35 |
|  |  | 均值 |  |  | - | - | 94 |  |  | 0.98 | 0. 12 | 0.6 | 23 |
|  |  | 标准值 |  |  | - | 6~9 | 500 |  |  | 35 | 20 | 8 | 400 |
|  |  | 达标性分析 |  |  | - | 达标 | 达标 |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
|  | 根据表 3- 10 的监测结果：现有项目废水总排口污染物能够做到达标排放。 ③噪声达标排放情况 企业现有项目噪声排放情况参考浙江科达检测有限公司于 2021 年 6 月 14 日对现有项目厂 界噪声检测结果（检测报告编号：浙科达 检（2021）声字第 0028 号） ，现有项目厂界噪声达 标判断情况见下表。 表 3-11 企业现有项目厂界噪声达标情况分析一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测时间 |  | 昼间 |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |  |

|  |  | 监测点位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 | 监测值 | 标准值 |
|  |  | N1# | 63 | 65 | 达标 | 51 | 55 | 达标 |
|  |  | N2# | 61 | 65 | 达标 | 52 | 55 | 达标 |
|  |  | N3# | 61 | 70 | 达标 | 52 | 55 | 达标 |
|  |  | N4# | 62 | 65 | 达标 | 51 | 55 | 达标 |
|  | 根据表 3- 11 的监测结果判断企业现有厂界噪声达标排放。 |  |  |  |  |  |  |  |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | N N4 N1 N3 N2 |
| --- | --- |

|  | 图 3-1 现有项目厂界噪声现状监测点位示意图 ④固废处置情况 企业现有项目产生的一般工业固废主要为注塑边角料及残次品，浇注固化边角料等，一般 工业固废进行综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运；原环评中废胶桶等废包装材料为厂家 回收利用，因生产厂家不再接收，现将密封胶、EP 树脂和固化剂产生的废包装材料按危险废物 处置。 废包装材料、废活性炭等危险废物委托有资质单位处置，危险废物处置情况见下表 3- 12。 表 3-12 危险废物处置情况一览表（2021 年） 单位：t/a 序号; 危废名 称; 属性; 危废代 码; 环评预测 产生量; 2021 年 产生量; 自行 处置 量; 委托 处置 量; 上年度剩 余贮存量; 累积 贮存 量; 委托处 置单位; 接受单位经 营许可证编 号. 1; 废包 装材 料; 危险 废物; 900-04 1-49; /; 3.582; 0; 3.29; 0; 0.292; 台州泓 岛环保 科技有 限公司; 浙危废经 183 号. 2; 废活 性炭; 危险 废物; 900-0. 39-49; 16. 1; 0.488; 0; 0.48 8; 0; 0; 浙江浙 达环境 科技有 限公司; 浙小危收 集第 0008 号. 5 、现有项目污染源强汇总情况 浙江沃德尔科技集团股份有限公司（台州湾新区开发大道东段 818 号厂区）现有项目污染 源强汇总情况见下表 3- 13。 表 3-13 台州湾新区开发大道东段 818 号厂区现有项目污染源强汇总表 单位：t/a 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 原环评排放量; 实际达产后排放量. 废水; 员工生活; 生活污水; 4080; 4080. COD; 0.408; 0.122. BOD5; 0.123; 0.024. 氨氮; 0.061; 0.006. 废气; 注塑; 注塑废气; 0.05; 0.041. 浇注固化; 浇注和固 化废气; 0.557; 0.031. |
| --- | --- |

| 与 项 目 有 关 的 原 有 环 境 污 染 问 题 | 焊接; 焊接废气; 少量; 少量. 食堂; 食堂油烟; 14.4kg/a; 14.4kg/a. 固废（以产生量统计）; 员工生活; 生活垃圾; 48; 48. 注塑及 检验; 注塑边角料及残次 品; 4.45; 1.13. 浇注; 浇注固化 边角料; /; 3.6. 组装; 废漆包线; 0.72; 0. 原辅料 包装; 废包装材料; /; 3.582. 废气净化; 废活性炭; 16. 1; 0.488. 现有项目废水排入台州市水处理发展有限公司， 由于台州市水处理发展有限公司出水已提 标至准四类，因此现有项目废水主要污染物排放总量较原审批减少。现有项目原环评未考虑浇 注固化边角料，实际生产会产生浇注固化边角料。原环评中注塑废气、浇注固化废气采用活性 炭吸附净化后高空排放，废活性炭产生量为 16. 1t/a；企业实际生产过程中 1 台浇注固化废气采 用“低温等离子+UV 光氧催化 ”，且由于点火线圈、 电子节气门产品不再实施，树脂、固化剂 等消耗量减少，导致产生的有机废气减少，因此企业现有项目实际产生的废活性炭较原审批量 减少 。现有项目需吸附非甲烷总烃为 0.081t/a ，活性炭吸附量按 20%计，废活性炭产生量为 0.488t/a。 6 、企业现有项目总量控制情况 根据现有项目环评批复，企业现有项目总量控制指标为： COD0.408t/a ，氨氮 0.061t/a ， VOCs0.607t/a 。根据现有项目污染源强核算，企业 2021 年主要污染物排放量为：COD0. 122t/a， 氨氮 0.006t/a ，VOCs0.072t/a ，在原审批总量控制范围内。 |
| --- | --- |

| 项 目 建 设 内 容 | 1 、本项目工程组成 本项目为沃德尔年产 300 万件智能汽车传感器生产线技术改造项目，依托现有项目 1#车间 及新增租赁的 4#车间（3112m2 ）实施扩建项目，主要建设内容包括：1#车间新增一条大模块生 产线，一条转速传感器生产线；4#车间新增模具生产车间。项目实施后，可生产 225 万只/a 大 模块，75 万只/a 转速传感器，120 套/a 模具（该模具不对外加工，为全厂注塑配套产品） 。项 目基本情况见下表 3- 14。 表 3-14 本项目基本情况表 工程组成; 工程内容及生产规模. 主体 工程; 生产车间; 浙江沃德尔科技集团股份有限公司依托现有项目 1#车间及新增租赁的 4# 车间（3112m2）实施扩建项目，主要为 1#车间设置一条大模块生产线，一条转 速传感器生产线。项目实施后，可生产 225 万只/a 大模块，75 万只/a转速传感 器，并在新增租赁的 4#车间生产模具，可生产模具 120 套/a ，该模具不对外加 工，为注塑配套产品。. 辅助 工程; 办公区; 1#车间（4F）、4#车间（1F）为办公区域. 公用 工程; 供水系统; 由当地供水管网供水。. 排水系统; 厂区雨污分流，生活污水经化粪池预处理达标后，排入台州市水处理发展 有公司处理。. 供电系统; 由国家电网供电。. 环保 工程; 废气; 注塑废气经收集净化后依托现有项目废气治理措施，经活性炭净化处理 后，经排气筒（编号 DA001）引至高空排放，废气收集风量为 12000m3/h 。浇 注及固化废气经收集后，分别经“低温等离子+UV 光氧催化 ”净化处理后，经 25m 高的排气筒（编号 DA004）高空排放，废气收集风量为 2000m3/h。焊接废 气经收集后，通过 25m 高排气筒（编号 DA002）引至高空排放，废气收集风 量为 1000m3/h。. 储运 工程; 模具原料仓库; 4#车间 4F 配备有磨削液、切削液、切削油、点火花油仓库。. 依托 工程; 废水; 项目新增员工产生的生活污水依托现有项目化粪池处理后，经市政污水管 网排入台州市水处理发展有限公司。. 注塑废气净化设施; 本项目在现有项目注塑车间新增 10 台注塑机，产生的注塑废气依托现有 项目注塑废气净化设施处理后，经 25m 高排气筒（编号 DA001）高空排放。. 固废; 现有项目 1#车间 1F 设置有一座危险废物仓库，面积约为 21m2，本项目产 生的危险废物依托现有项目危废仓库暂存。现有项目 1#车间 1F 设置有一般工 业固废仓库，面积约为40m2，本项目产生的一般固废依托现有一般工业固废仓 库。. 2 、主要产品方案 项目产品方案见下表 3- 15。 表 3-15 项目产品方案表 单位：万只/a 序号; 产品名称; 现有项目 环评产能; 本项目 产能; 扩建后全厂产 能; 扩建后对 比情况; 备注 （主要工艺等）. 1; 汽车传感器; 大模块; 0; 225; 225; +225; 注塑、浇注. |
| --- | --- |

|  | 2; 转速传感器; 0; 75; 75; +75. 3; 温湿度传感器; 300; 0; 300; 0; 注塑、浇注. 4; 相位传感器; 350; 0; 350; 0; 注塑、浇注. 5; 曲轴传感器; 100; 0; 100; 0; 注塑、浇注. 6; 档位传感器; 50; 0; 50; 0; 注塑、浇注. 7; 磁铁支架传感器; 150; 0; 150; 0; 注塑、浇注. |
| --- | --- |

|  |  | 小计 |  | 1000 | 300 | 1250 | +250 | 注塑、浇注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 | 压力传感器 | 100 | 0 | 100 | 0 | 注塑、浇注 |  |
|  |  | 9 | 点火线圈 | 500 | 0 | 0 | -500 | 注塑、浇注 |  |
|  |  | 10 | 电子节气门传感器 | 50 | 0 | 0 | -50 | 注塑、浇注 |  |
|  |  | 11 | 模具（不对外加工，注塑 配套使用） | 0 | 120 套/a | 120 套/a | +120 套/a | 机加工 |  |

3 、主要生产设施

项目主要生产设施一览表见下表 3- 16。

表 3-16        项目主要生产设施一览表  单位：台

| 序号 | 主要生 产单元 | 主要 工艺 | 生产设施 | 现有项目 数量 | 本项目 数量 | 扩建后全 厂数量 | 扩建后对比 情况 | 设施参数或 规格型号 | 位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器生产 | 注塑 | 注塑机 | 20 | 10 | 30 | +10 | / | 1#车间 1F |
| 2 | 传感器生产 | 浇注 | 浇注机 | 2 | 2 | 4 | +2 | / | 1#车间 2~3F |
| 3 | 传感器生产 | 浇注预热 | 预热炉 | 2 | 2 | 4 | +2 |  |  |
| 4 | 传感器生产 | 浇注固化 | 固化炉 | 2 | 2 | 4 | +2 |  |  |
| 5 | 传感器生产 | 焊接 | 激光焊接机 | 1 | 1 | 2 | +1 | XR-MW200 |  |
| 6 | 传感器生产 | 焊接 | 选择性波峰焊 | 0 | 1 | 1 | +1 | / |  |
| 7 | 传感器生产 | 大模块生产线 | 大模块生产线 | 0 | 1 条 | 1 条 | +1 条 | / |  |
| 8 | 传感器生产 | 传感器生产线 | 转速传感器生产线 | 0 | 1 条 | 1 条 | +1 条 | / |  |
| 9 | 模具机加工 | 磨加工 | 小磨床 | 0 | 1 | 1 | +1 | HF-618 | 4#车间 4F |
| 10 | 模具机加工 | 磨加工 | 小磨床 | 0 | 1 | 1 | +1 | CCM-200ES |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4#车间 4F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 模具机加工 | 精雕 | 数控雕刻机 | 0 | 1 | 1 | +1 | Carver600TE_A12 |  |
| 12 | 模具机加工 | 铣加工 | 手动铣床 | 0 | 1 | 1 | +1 | / |  |
| 13 | 模具机加工 | 电火花 | 庆鸿火花机 | 0 | 1 | 1 | +1 | A43C |  |
| 14 | 模具机加工 | 线切割 | 线切割（慢走丝） | 0 | 1 | 1 | +1 | G32S |  |
| 15 | 模具机加工 | 锯加工 | 锯床 | 0 | 1 | 1 | +1 | 4028 |  |
| 16 | 模具机加工 | 打孔 | 穿孔机 | 0 | 1 | 1 | +1 | DS703C |  |
| 17 | 模具机加工 | 机加工 | 加工中心 | 0 | 1 | 1 | +1 | F3 |  |
| 18 | 模具机加工 | 打标 | 光纤激光打标机 | 0 | 1 | 1 | +1 | AHL-FB30E |  |
| 19 | 模具机加工 | 电火花 | 牧野火花机 | 0 | 1 | 1 | +1 | EDGE3 |  |
| 20 | 模具机加工 | 数控加工 | 加工中心 | 0 | 1 | 1 | +1 | F3 |  |
| 21 | 模具机加工 | 数控加工 | CNC 加工机 | 0 | 2 | 2 | +2 | EDGE2 |  |

| 22 | 模具机加工 | 线切割 | 线切割（慢走丝） | 0 | 1 | 1 | +1 | U3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 模具机加工 | 投影 | 投影仪 | 0 | 1 | 1 | +1 | 中旺 MVS-300 |  |
| 24 | 模具机加工 | 磨加工 | 磨床 | 0 | 1 | 1 | +1 | CGM-250A |  |
| 25 | 模具机加工 | 线切割 | 线切割（慢走丝） | 0 | 1 | 1 | +1 | U6 |  |
| 26 | 模具机加工 | 数控加工 | 加工中心 | 0 | 1 | 1 | +1 | F5 |  |
| 27 | 模具机加工 | 铣加工 | 铣床 | 0 | 1 | 1 | +1 | SHCM-97VS |  |
| 28 | 研发检测 | 检测 | 三坐标测量仪 | 0 | 1 | 1 | +1 | 蔡司-contura 776 |  |
| 29 | 模具机加工 | 数控加工 | 加工中心 | 0 | 2 | 2 | +2 | FANUC |  |
| 30 | 传感器生产 | 组装 | 焊接设备 | 8 | 0 | 8 | 0 | / | 1#车间 2F~3F |
| 31 | 传感器生产 | 组装 | 热压焊设备 | 1 | 0 | 1 | 0 | / | 1#车间 2F~3F |
| 32 | 传感器生产 | 组装 | 零部件自动装配设备 | 6 | 0 | 6 | 0 | / |  |
| 33 | 传感器生产 | 检测 | 终检设备 | 9 | 0 | 9 | 0 | / |  |
| 34 | 传感器生产 | 组装 | 总成零部件装配 | 1 | 0 | 1 | 0 | / |  |
| 35 | 传感器生产 | 检测 | 电机总成终检测试台 | 1 | 0 | 1 | 0 | / | 1#车间 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2F~3F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 传感器生产 | 检测 | 总成终检测试台 | 1 | 0 | 1 | 0 | / |  |
| 37 | 中央空调机组 | / | / | 1 | 0 | 1 | 0 | / |  |
| 38 | 传感器生产 | PCB 切割 | PCB 切割机 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 39 | 传感器生产 | 针脚插入 | 针脚插入设备 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 40 | 传感器生产 | 针脚切断 | 热敏电阻针脚切断工 装设备 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |
| 41 | 传感器生产 | 注塑 | 冷却塔 | 1 | 0 | 1 | 0 | / | 车间外 |

4 、主要原辅材料及能源

项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表 3- 18。

表 3-18    本项目主要原辅材料及能源消耗情况表  单位：t/a

| 序号 | 名称 | 现有项目达 产后消耗量 | 本项目消 耗量 | 扩建后全 厂消耗量 | 扩建前后对 比情况 | 厂内最大暂存 量，t | 形状及包装规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PA | 113 | 380 | 493 | +380 | 100 | 固体，25kg/袋 | 聚酰胺 |
| 2 | PBT | 0 | 220 | 220 | +220 | 50 | 固体，25kg/袋 | 聚对苯二甲酸丁 二醇酯 |
| 3 | 无铅焊料 | 0.45 | 0.5 | 0.95 | +0.5 | 1 | 固体，25kg/箱 |  |
| 4 | 固化剂 | 15.4 | 26 | 41.4 | +26 | 5 | 液体，20kg/桶 | 甲基四氢苯酐 |
| 5 | NTC 电阻、针脚、铜斗、弹簧、绝缘纸、铜垫片、铝垫 片、密封圈、线路板等外购件 | 300 万套/a | 0 | 300 万套/a | 0 | 60 万套 | 固体，25kg/箱 |  |
| 6 | EP 树脂 | 56 | 94 | 150 | +94 | 20 | 液体，25kg/桶 | 双酚 A 液体环氧 树脂 |
| 7 | 密封圈、针脚、CELL 电路板、PCB 电路板等外购件 | 650 万套/a | 0 | 650 万套/a | 0 | 130 万套 | 固体，25kg/箱 |  |
| 8 | 针脚、芯片、磁铁、密封圈等外购件 | 0 | 75 万套/a | 75 万套/a | +75 万套/a | 15 万套 | 固体，25kg/箱 |  |
| 9 | 密封胶（水性 PU 胶） | 0.2 | 0.3 | 0.5 | +0.3 | 0.5 | 液体，25kg/桶 |  |
| 10 | PCB 、铝板、螺栓、针脚、排针、CELL 等外购配件 | 0 | 225 万套/a | 225 万套/a | +225 万套/a | 45 万套 | 固体，25kg/箱 |  |
| 11 | 磨削液 | 0 | 0.05 | 0.05 | +0.05 | 0.054 | 液体，18kg/桶 |  |
| 12 | 电火花油 | 0 | 0. 1 | 0. 1 | +0. 1 | 0.108 | 液体，18kg/桶 |  |
| 13 | 切削油 | 0 | 0.3 | 0.3 | +0.3 | 0.18 | 液体，18kg/桶 |  |
| 14 | 切削液 | 0 | 0.2 | 0.2 | +0.2 | 0.18 | 液体，18kg/桶 |  |

| 15 | 钢料 | 0 | 7.5 | 7.5 | +7.5 | 5 | / |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 铜料 | 0 | 8 | 8 | +8 | 5 | / |  |
| 17 | 水 | 6550 | 1327.8 | 7877.8 | +1327.8 | / | / |  |
| 18 | 电 | 40 万度/a | 770 万度/a | 810 万度/a | +770 万度/a | / | / |  |

| 项 目 建 设 内 容 | 原辅材料性质介绍： PBT：聚对苯二甲酸丁二醇酯，是由 1 ，4-丁二醇与对苯二甲酸缩聚而成。PBT 具有优良的 机械性能、耐热老化性、耐溶剂性、绝缘性能等，广泛用于电子电器、汽车零部件等。 PA：聚酰胺，俗称尼龙，它是大分子主链重复单元中含有酰胺基团的高聚物的总称。PA 具 有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系 数低，有一定的阻燃性，易于加工，适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩 大应用范围。 EP 树脂（双酚 A 液体环氧树脂）： 由双酚 A 和环氧氯丙烷在氢氧化钠存在下反应生成的。 环氧树脂在未固化前是呈热塑性的线型结构，使用时必须加入固化剂，固化剂与环氧树脂的环 氧基等反应，变成网状结构的大分子，成为不溶且不熔的热固性成品。环氧树脂在固化前相对 分子质量都不高，只有通过固化才能形成体形高分子。环氧树脂在室温下固化时，还常常需要 加些促进剂（如多元硫醇） ， 以达到快速固化的效果。环氧树脂经固化后有许多突出的优异性 能，如对各种材料特别是对金属的黏着力很强、有很强的耐化学腐蚀性、力学强度很高、 电绝 缘性好、耐腐蚀等，广泛应用于涂料、胶粘剂、玻璃钢、层压板、电子浇注、包封等领域。 固化剂（甲基四氢苯酐）：淡黄色透明油状液体，相对密度 1.20~ 1.22 。用于环氧树脂固化 剂，具有在室温下能长期存放、凝固点低、挥发性小、毒性低等优异性能。广泛用于电机、干 式变压器、高压开关、互感器、行输出变压器、家电电容、 电力电容电阻、集成电路的浸渍、 浇注与缠绕等。 5 、水平衡 图 3-2 项目用水平衡图 单位：t/a 6 、劳动定员及工作制度 本项目新增劳动定员为 35 人。年工作时间 300 天。实行双班制，单班 12h 。厂区内设食堂、 倒班宿舍。 |
| --- | --- |

|  | 1 、工艺流程简述 本项目主要生产汽车传感器，其中注塑所用模具为自行加工，汽车传感器及模具详细的生 产工艺流程及产污环节下图。 |
| --- | --- |
| 工 艺 流 程 |  |

| 和 产 排 污 环 节 | 图 3-3 转速传感器生产工艺流程图 工艺说明：PA 树脂与针脚注塑成型得到针脚支架，与经过剪切折弯的芯片组装，再通过焊 接固定；之后与注塑成型的塑料件组装，再通过 EP 树脂浇注密封，再通过注塑成型并与密封圈 组装得到最终产品。产品经过检验，打标，包装入库。 图 3-4 大模块生产工艺流程图 工艺说明：针脚先与 PA 及 PBT 组装成元件 1 、元件 2 、元件 3 备用；排针与 PA 及 PBT 组 装成排针覆膜件 1 、排针覆膜件 2 备用；元件 1 、2 、3 通过组装再通过焊接固定，再通过 EP 树 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/428107143117006045