设备使用简要说明

一、终端平面图

1、前面版示意图1

| 编号 | 名称 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 1 | OLED显示面板 | 用于显示IP地址、会场号码、启动过程、升级状态、休眠状态和异常状态。 |
| 2 | 告警指示灯 | 用于指示故障状态。 |
| 3 | 状态指示灯 | 用于指示运行、休眠等状态。 |

2、TE40后面板示意图2

| 表1接口说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口种类 | 编号 | 接口说明 | 功能 |

| 接口种类 | 编号 | 接口说明 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 音频输入接 口 | 1 | 麦克风输入接口，XLR接口。 | 连接卡侬接头麦克风。 |
|  | 2 | RCA接口，即莲花插头。L、R分别表示左、右声道。 | 用于连接计算机、手机等声音输入源，接收声音。 |
|  | 5 | 阵列麦克风接口。 | 用于连接阵列麦克风（如VPM220）。 |
| 音频输出接 口 | 3 | RCA接口，即莲花插头。 - SPDIF可以选择为左声道，也可以作为SPDIF音频输 出接口。 - R表示右声道。 | 作为Line 1 口，连接外置扬声器，作为预留音频输出口， 同时可作为SPDIF音频输出使用。 |
|  | 4 | RCA接口，即莲花插头。 L和R分别表示左、右声道。 | 作为Line 2 口，连接外置扬声器，输出视频会场的声音。 |

| 视频输出接 | 6 | VGA接口，支持VGA/YPbPr输出。 | 第3路输出，作为预留的演示图像输出接口。 |
| --- | --- | --- | --- |

| 接口种类 口 | 编号 | 接口说明 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7 | HDMI高清视频输出接口，最高支持1080p60分辨率。 | 第2路输出，默认为会场演示图像输出接口，显示远端会场 的图像。 |
|  | 8 | HDMI高清视频输出接口，最高支持1080p60分辨率。 | 第1路输出，默认为会场主视频输出接口，用于显示本地会 场的图像。 |
| 视频输入接 口 | 9 | 摄像机接口，该接口是双层接口。 | 高清输入接口。 |
|  | 10 | VGA接口，支持VGA/YPbPr输入。 |  |
|  | 11 | HDMI高清视频输入接口。最高支持1080p60分辨率。 |  |
| 其他接口 | 12 | USB接口，支持2路USB。 | 用于外接USB设备，如移动硬盘、U盘或者数据卡等设备 |
|  | 13 | COM双模式串行通信接口。 | 该接口可用于连接摄像机控制线，也可以用于故障诊断与维 |

| 编号 | 接口说明 | 功能 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 护。 |
| 14 | 以太网口，10M/100M/1000M全双工接口。 支持IP网络透传，双网口备份。 | - LAN1为主网口。 - LAN2为透传网口和备用网口。 |
| 15 | 电话线接口。 | 用于通过PSTN线路接入的会议。目前该接口只支持在中国 使用，在其他国家均不能使用。 |
| 16 | 复位按钮。 | - 刚启动时，同步长按此键10秒，可以进入小系统。 - 正常运行时，长按10秒可以恢复出厂设置。 |
| 17 | 电源输入接口，100V〜240V AC, 50 Hz/60Hz。 | 用于连接电源，为终端供电。 |
| 18 | 电源开关。 | 用于打开或关闭终端的电源。 |

接口种类

3、TE50后面板示意图3

| 表1接口说明 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 接口种类 | 编号 | 接口说明 | 功能 |

| 接口种类 | 编号 | 接口说明 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 音频输入接 口 | 1 | 麦克风输入接口，XLR接口。 | 连接卡侬接头麦克风。米集和输入会场声音。 |
|  | 2 | RCA接口，即莲花插头。L、R分别表示左、右声道。 | 用于连接计算机、手机等声音输入源，接收声音。 |
|  | 5 | 阵列麦克风接口。 | 用于连接阵列麦克风（如VPM220）。 |
|  | 23 | 音频Line输入，包含左、右声道。 | 用于连接调音台设备。 |
| 音频输出接 口 | 3 | RCA接口，即莲花插头。 - SPDIF可以选择为左声道，也可以作为 SPDIF音频输出接口。 - R表示右声道。 | 作为Line 1 口，连接外置扬声器，作为预留音频输 出口，同时可作为SPDIF音频输出使用。 |

|  | 4 | RCA接口，即莲花插头。 L和R分别表示左、右声道。 | 作为Line 2 口，连接外置扬声器，输出视频会场的 声音。 |
| --- | --- | --- | --- |

| 接口种类 | 编号 | 接口说明 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视频输出接 口 | 6 | VGA接口，支持VGA/YPbPr输出。 | 第3路输出，作为预留的演示图像输出接口。 |
|  | 7 | HDMI高清视频输出接口，最高支持1080p60分辨率。 | 第2路输出，默认为会场演示图像输出接口，显示 远端会场的图像。 |
|  | 8 | HDMI高清视频输出接口，最高支持1080p60分辨率。 | 第1路输出，默认为会场主视频输出接口，用于显 示本地会场的图像。 |
|  | 21 | CVBS接口，支持CVBS标清输出。 | 第5路输出，用于连接标清显示设备。 |
|  | 22 | BNC接口，支持3G-SDI标准，最高支持1080p60分 辨率。 | 4路输出。 |
| 视频输入接 | 9 | 摄像机接口，该接口是双层接口。 | 第1路输入，连接HUAWEI VPC620/600高清摄像机。 |

其他接口

| 编号 | 接口说明 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 10 | VGA接口，支持VGA/YPbPr输入。 | 第2路输入，会场演示输入接口，可连接本地计算 机等设备。 |
| 11 | HDMI高清视频输入接口。最高支持1080p60分辨率。 |  |
| 19 | BNC接口，视频SDI信号输入，支持3G-SDI标准， 最高支持1080p60分辨率。 | 第3路输入，用于辅助摄像机输入。 |
| 20 | CVBS接口，标清输入，复合视频广播信号。 | 第1路输入，标清输入接口。 |
| 12 | USB接口，支持2路USB。 | 用于外接USB设备，如移动硬盘、U盘或者数据卡 等设备。 |
| 13 | COM双模式串行通信接口。 | 该接口可用于连接摄像机控制线，也可以用于故障 诊断与维护。 |

接口种类

口

| 编号 | 接口说明 | 功能 |
| --- | --- | --- |
| 14 | 以太网口，10M/100M/1000M全双工接口。 支持IP网络透传，双网口备份。 | - LAN1为主网口。 - LAN2为透传网口和备用网口。 |
| 15 | 电话线接口。 | 用于通过PSTN线路接入的会议。目前该接口只支持 在中国使用，在其他国家均不能使用。 |
| 16 | 复位按钮。 | - 刚启动时，同步长按此键10秒，进入小系 统。 - 正常运行时，长按10秒恢复出厂设置。 |
| 17 | 电源输入接口，100V〜240V AC, 50Hz/60Hz。 | 用于连接电源，为终端供电。 |
| 18 | 电源开关。 | 用于打开或关闭终端的电源。 |

接口种类

二、遥控器界面图

□

三、开机界面

1、遥控器界面图

线缆连接完毕后，接通电源，再将终端后面板的电源开关拨到“ON”位置，开机界面如下图:

2、Web界面图

四、切换屏幕布局

您可以通过调整屏幕布局从而在一个显示设备上观看多个图像的组合。

按遥控器的

键可以快速切换屏幕布局。

,按遥控器的

键，选择您需

您也可以在菜单界面工具条上选择

要的画面布局模式，如图！所示。

图3布局示例

和远端演示图标

图3为示例图，图中布局方框中具体出现哪些图标与终端当前的状态相关，例如本地演示图标

显示需要满足如下条件: 本地已连接演示视频源，上图布局方框中会显示本地演示图标

本地已收到远端发送的演示，上图布局方框中会显示远端演示图标

当您切断本地演示视频源或远端停止发送演示时，本地或远端演示图标会消失。

五、关闭/打开麦克风

主席会场关闭或打开某个会场的麦克风后，会议中的其他会场将不能或能听到该会场的声音。

键，进入菜单界面。

1. 按遥控器的

键，进入会议控制界面。

在工具条上选择	，按遥控器的

- 选择“关闭/打开麦克风”，选择某个会场，根据该会场的状态图标，对该会场执行关闭或打开麦克风的操作:

4.

:表示该会场麦克风正处于打开状态，可以按遥控器的

键关闭该会场的麦克风。

表示该会场麦克风正处于关闭状态，可以按遥控器的

键打开该会场的麦克风。

六、系统关机

系统关机时，点击遥控器上的电源开关-【系统关机】-【确定】就行。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/428115024074006027