2024年-河北建筑安全员《A证》考试题库

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于（C ）的，必须设置防护设施。
A.600mm B.700mm C.800mm D.900mm

2.密目式安全网抗阻燃性，其续燃和阻燃时间不得小于（ B）。
A.3S B.4S C.5S D.6S

3.高处作业吊篮安全锁上端行程开关触头距悬挂机构前梁端头距离应大于（ D）。
A.1 m B.1.5 m C.2m D.0.8 m

4.安装模板前，工程技术人员应以（C ）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。
A.口头 B.口头或书面 C.书面 D.电话或短信

5.根据《建设工程安全生产管理条例》的规定,属于施工单位安全责任的是 ( B )。
A.提供相邻构筑物的有关资料
B.编制安全技术措施及专项施工方案
C.办理施工许可证时报送安全施工措施
D.提供安全施工措施费用

6.下面对安全理解最准确的是 ( A )。
A.安全是指不受威胁,没有危险、危害和损失
B.安全就是不发生伤亡事故
C.发生事故的危险程度是可以承受的
D.生产过程中存在绝对的安全


7.施工单位应当确保安全文明施工费专款专用,在财务管理中 ( B )列出安全防护、安全文明施工费用清单备查
A.一并 B.单独 C.认真 D.准确

8.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。
A.提交竣工验收报告 B.竣工验收合格 C.竣工验收备案 D.交付使用

9.生产经营单位应结合本单位部门职能和分工，成立以（ A）为组长，单位相关部门人员参加的应急预案编制工作组。
A.单位主要负责人 B.安全工程师 C.安全总监 D.现场负责人

10.国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定追究（A）的法律责任。
A.生产安全事故责任人员 B.相关企业领导 C.技术员工 D.项目经理

11.生产经营单位的（D）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/428121066127006043