# 大田水肥药一体化智能灌溉技术规范

1    范围

本标准规定了大田水肥药一体化智能灌溉技术的控制指标以及控制标准，同时也规定了大田水 肥药一体化智能灌溉的控制要求与管理以及大田水肥药一体化智能灌溉的系统组成、安装、选择、

布置、维护及保养。

本标准适用宁夏地区大田水肥药一体化智能灌溉系统的建设与运行管理。

2    规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 5084—2021    农田灌溉水质标准

GB/T 50485—2020  微灌工程技术标准

GB/T 2887—2011  计算机场地通用规范

GB/T 18691.1—2011 GB/T 18691.3—2011 GB/T 18691.4—2011

GB/T 18691.5—2011

农业灌溉设备-灌溉阀：第一部分

农业灌溉设备-灌溉阀：第三部分

农业灌溉设备-灌溉阀：第四部分

农业灌溉设备-灌溉阀：第五部分

GB/T 9386—2008  计算机软件测试文档编制规范

| GB/T 8321.1—2000 | 农药合理使用准则（一） |
| --- | --- |
| GB/T 8321.2—2000 | 农药合理使用准则（二） |
| GB/T 8321.3—2000 | 农药合理使用准则（三） |
| GB/T 8321.4—2006 | 农药合理使用准则（四） |
| GB/T 8321.5—2006 | 农药合理使用准则（五） |
| GB/T 8321.6—2000 | 农药合理使用准则（六） |
| GB/T 8321.7—2002 | 农药合理使用准则（七） |
| GB/T 8321.8—2007 | 农药合理使用准则（八） |
| GB/T 8321.9—2009 | 农药合理使用准则（九） |

GB/T 8321.10—2018  农药合理使用准则（十）

GB 50093—2002   自动化仪表工程施工及验收规范

DB11/T 1571-2018  设施蔬菜土壤栽培节水灌溉施肥技术规章

NY/T 3845—2021   日光大田黄瓜气肥水一体化施用技术规程

NY/T 3696-2020  设施蔬菜水肥一体化技术规范

HG/T 4365-2012  水溶性肥料

3  术语和定义

3.1    滴灌管(带)    drip pipe (drip tape;drip tube)

滴头与毛管制成一体 ，兼有输水和滴水功能的软管(带)。

3.2    滴灌 drip irrigation

利用塑料管道将水通过直径约 10mm 毛管上的孔口或滴头送到作物根部进行局部灌溉。

3.3    水肥药 water,fertilizer,gas ,heat and drug

水、肥、药是植物在生长发育过程中不可缺少的因素。是指灌溉、施肥以及土壤中气体、热度

在时间、数量和方式上合理配合，达到增加作物产量和改善品质的目的。

3.4    过滤器 filter

安装在微灌系统中过滤水体中杂质 的装置 ，包括网式过滤器、  砂石过滤器 、叠片过滤器 、

离心过滤器等

3.5    首部枢纽 controlhead

集中安装在微灌系统人口处的过滤器、施肥(药)装置及量测、安全和控制设备的总称。

3.6    施肥 (药)泵 fertilizer(chemical) pump

将肥料(药)溶液注人灌水管道中的泵机组 。

3.7    毛管 lateral pipe

直接向灌水器配水的管道 。

3.8    支管 manifold; submain pipe

直接向毛管配水的管道。

3.9    干管 main pipe

向支管供水的管道 。

3.10  进排气阀 air release valve

破除真空和排除管道内空气的设备。

3.11  气肥水一体化 integrated application of carbon dioxide, fertilizer and water

将碳酸氢铵与工业磷酸化学反应产生的 CO2，通过管路均匀输送到作物冠层，并将化学反应产

生的磷酸氢氨液体配以适量的水溶性钾肥，借助水肥一体化灌溉系统输送到作物根区。

3.12    水溶性肥料 water shluble fertilizer

以氮、磷、钾为主的，完全溶解于水，用于滴灌施肥和喷管施肥的二元或三元肥料，可添加中

量元素和微量元素等。

3.13    大田气体 greenhouse gas

大气层中自然存在的和由于人类活动产生的能够吸收和散发由地球表面、大气层和云层所产生 的、 波长在红外光谱内的辐射的气态成分。《京都议定书》中规定了六种主要大田气体，分别为 二氧化碳（CO2）、甲烷（CH4）、氧化亚氮（N2O）、氢氟碳化物（HFCs）、全氟碳化物

（PFCs）和六氟化硫 （SF6）。另外，三氟化氮（NF3）也是一种重要的大田气体。

注：无特别说明，本标准中的大田气体仅包括二氧化碳（CO2）、氧化亚氮（N2O）两种成分。

3.14    大田气体排放 greenhouse gas emission

在特定时间段内释放到大气中的大田气体总量（以质量单位计算）。

4  灌溉系统

大田水肥药一体化智能灌溉系统包括水源、动力源、施肥加药单元、滴灌单元、检测单元、PLC 控制器和智能移动终端。通过 PLC 控制系统采集机组各功能部件状态、管道压力、管道流量等运行

数据，并根据运行数据控制水泵电机、阀门的运行，从而控制水源、施肥加药单元以及滴灌系统，

实现了自动灌溉、施肥、 施药；同时结合气象信息、土壤墒情获得土壤的水分、盐分、温度以及作  物生长情况等信息并能对 PLC 控制器的整个自动化作业进行监控，最终实现泵站机组的智能化控制。 系统通过 4G 无线单元模块将泵站运行的实时数据上传到云平台，可通过移动终端 APP 软件实现远  程数据查看以及远程控制。大田水肥药一体化智能灌溉系统首部的整体工艺结构图如图 1 所示，灌

溉系统首部所有设备列表如表 1 所示。

节阀     流量计

|  |  |  |  |  |  | 调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

水泵机组

水泵机组

水泵机组

过滤器

过滤器

过滤器

液位计

搅拌机

流量计

流量计

流量计

M

补水阀

补水阀

补水阀

肥料罐

图 1  灌溉系统工艺结构图

表 1  灌溉系统首部设备列表

| 序号 | 设备类型 | 设备 | 规格/型号 |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 供水设备 | 水泵 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 变频器 |  |
|  |  | 压力计 |  |
|  |  | 流量计 |  |

| 2 | 施肥设备 | 施肥罐 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 搅拌电机 |  |
|  |  | 液位计 |  |
|  |  | 补水阀 |  |
|  |  | 流量计 |  |
|  |  | 调节阀 |  |
| 3 | 施药设备 | 施药罐 |  |
| 4 | 控制设备 | 网关 |  |
|  |  | 主控制器 |  |
|  |  | PLC |  |
|  |  | Lora 网关/485 网关 |  |
|  |  | 直流电源 |  |
| 5 | 安全保护设备 | 过滤器 |  |
|  |  | 安全阀 |  |
|  |  | 逆止阀 |  |

表 2  大田环境监测及田间灌溉设备

| 序号 | 设备类型 | 设备 | 规格/型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 田间控制设备 | 电磁阀 |  |

|  |  | 电磁阀控制器 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 流量传感器 |  |
| 2 | 田间环境监测设备 | 墒情监测传感器 |  |
|  |  | 气象站 |  |
|  |  | CO2 含量传感器 |  |
| 3 | 田间灌溉设备 |  |  |

4.1  水源

包括增压泵进水端口设置在筛选后的水源中，增压泵出水端口与电磁阀连接用以控制水源中水 流的方向；水泵进水端口设置在所述水源内，水泵出水端口连接灌溉设备， 施肥罐；所述施肥罐内

设置水位传感器。

水质应符合 GB 5084 的相关要求，根据宁夏回族自治区的水质特点，灌溉水质标准中将水质要 求分为基本控制项目和选择性控制项目。其中基本控制项目包括生化需氧量（BOD5）、化学需氧 量（CODCr）、悬浮物（SS）、溶解氧（DO）、PH 值、溶解性总固体、氯化物、硫化物、全盐量、 余氯、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂（LAS）、粪大肠杆菌、蛔虫卵数、汞、镉、砷、铬（六  价）、铅等；选择性控制项目包括铍、钴、铜、氟化物、铁、锰、钼、镍、硒、锌、硼、钒、氰化

物、三氯乙醛、丙烯醛、甲醛、苯等。基本控制项目为必测项目，应符合表 2  的规定。

表 2  大田灌溉水质基本控制项目限值

| 序号 | 基本控制项目 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生化需氧量（BOD5）（mg/L） | 40（15） |

| 2 | 化学需氧量（CODCr）（mg/L） | 100（60） |
| --- | --- | --- |

| 3 | 悬浮物（SS）（mg/L） | 60（15） |
| --- | --- | --- |
| 4 | 溶解氧（DO）（mg/L）(≥) | 0.5 |
| 5 | PH 值（无量纲） | 5.5~8.5 |
| 6 | 溶解性总固体（mg/L） | 1000 |
| 7 | 氯化物（mg/L） | 350 |
| 8 | 硫化物（mg/L） | 1.0 |
| 9 | 全盐量（mg/L） | 1000（非盐碱地区）， 2000（盐碱地区） |
| 10 | 余氯（mg/L） | 1.0 |
| 11 | 石油类（mg/L） | 1.0 |
| 12 | 挥发酚（mg/L） | 1.0 |
| 13 | 阴离子表面活性剂（LAS）（mg/L） | 5.0 |
| 14 | 汞（mg/L） | 0.001 |
| 15 | 镉（mg/L） | 0.01 |
| 16 | 砷（mg/L） | 0.05 |
| 17 | 铬（六价）（mg/L） | 0.1 |
| 18 | 铅（mg/L） | 0.2 |
| 19 | 粪大肠杆菌（个/L） | 20000（10000） |

| 20 | 蛔虫卵数（个/L） | 2（1） |
| --- | --- | --- |

选择控制项目由地方生态环境主管部门会同农业农村、水利等主管部门根据农田灌溉用水类型

和作物种类要求选择执行，应符合表 3  的规定。

表 3  大田灌溉水质选择控制项目限值

| 序号 | 选择控制项目 | 限制 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 铍（mg/L） | 0.002 |
| 2 | 钴（mg/L） | 1.0 |
| 3 | 铜（mg/L） | 1.0 |
| 4 | 氟化物（mg/L） | 2.0 |
| 5 | 铁（mg/L）） | 1.5 |
| 6 | 锰（mg/L） | 0.3 |
| 7 | 钼（mg/L） | 0.5 |
| 8 | 镍（mg/L） | 0.1 |
| 9 | 硒（mg/L） | 0.02 |
| 10 | 锌（mg/L） | 2.0 |
| 11 | 硼（mg/L） | 1.0 |
| 12 | 钒（mg/L） | 0.1 |
| 13 | 氰化物（mg/L） | 0.5 |

| 14 | 三氯乙醛（mg/L） | 0.5 |
| --- | --- | --- |

| 15 | 丙烯醛（mg/L） | 0.5 |
| --- | --- | --- |
| 16 | 甲醛（mg/L） | 1.0 |
| 17 | 苯（mg/L） | 2.5 |
| 18 | 甲苯（mg/L） | 0.7 |
| 19 | 二甲苯（mg/L） | 0.5 |
| 20 | 异丙苯（mg/L） | 0.25 |
| 21 | 苯胺（mg/L） | 0.5 |
| 22 | 氯苯（mg/L） | 0.3 |
| 23 | 1,2-二氯苯 | 1.0 |
| 24 | 1,4-二氯苯 | 0.4 |
| 25 | 硝基苯 | 2.0 |

4.2  首部枢纽

首部枢纽应包括供水设备、计量设备、控制设备、安全保护设备和施肥设备等。

4.2.1  供水设备

加压设备包括水泵（离心泵、潜水泵），动力机（柴油机、电动机）等。

1.  选用的动力机需要与水泵的功率相等或稍大于水泵的功率。如为机泵一体机，则需注意水泵

与动力机的转速、功率一致。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/435132021213011043