XF 545.4—20XX

# 消防车辆动态信息管理系统 第4部分：水力系统控制装置

1  范围

本文件规定了消防车辆水力系统控制装置（以下简称为控制装置）的术语和定义、技术要求、试验 方法、检验规则、安装、包装和使用说明书等内容。

本文件适用于控制装置的设计、制造、检验、安装和使用，其他消防车上装系统控制装置可参考执 行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 2423.18  环境试验 第 2 部分：试验方法 试验 Kb：盐雾，交变(氯化钠溶液）

GB/T 4208  外壳防护等级（IP 代码）

GB/T 5169.16-2017  电工电子产品着火危险试验 第 16 部分：试验火焰 50W 水平与垂直火焰试验 方法

GB/T 9969  工业产品使用说明书 总则

GB 12978  消防电子产品检验规则

GB/T 16838  消防电子产品环境试验方法及严酷等级

GB/T 17626.2  电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T 17626.3  电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T 17626.4  电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T 17626.5  电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB/T 17626.6  电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验

XF 545.1  消防车辆动态信息管理系统 第 1 部分：车载信息采集与传输装置

XF/T 545.2  消防车辆动态信息管理系统 第 2 部分：管理平台技术要求

XF/T 545.3  消防车辆动态信息管理系统 第 3 部分：上装系统输出信息通信协议

3  术语和定义

XF/T 545.2 及 XF/T 545.3 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

消防车上装 fire fighting vehicle arrangement

消防车除底盘外， 由其他企业生产或改装的部分。

XF 545.4—20XX

[来源：XF/T 545.3-20XX，3.1]

3.2

水力系统控制装置 control device for water system

能够实现车辆底盘及水力系统（消防泵及管路）信号输入输出、信息显示、数据处理及通信等功能 的电子设备。

3.3

正常工作状态 normal operation condition

控制装置接通标称电源，接入负载，能够完全正确的实现控制、报警、信息采集、显示与传输等功 能的一种状态。

4  缩略语

CAN：控制器局域网络（Controller Area Network)

5  技术要求

5.1   一般要求

5.1.1   文字、图形

5.1.1.1  文字和图形应清晰耐久。

5.1.1.2  文字应使用简体中文。

5.1.1.3  文字字体高度不应小于 2mm。

5.1.2   外观结构

5.1.2.1   各部件外表面应光洁、平整，不应有凹痕、划伤、裂缝、变形等缺陷。

5.1.2.2   应采用防锈、防腐蚀壳体材料。

5.1.2.3   金属件应无锈蚀。

5.1.2.4   塑料件应无起泡、开裂、变形等缺陷。

5.1.2.5   灌注物应无溢出等现象。

5.1.2.6   结构件应完整，不应有机械损伤。

5.1.2.7   壳体材料燃烧性能等级应达到 GB/T 5169.16-2017 规定的 HB 级要求。

5.1.3   铭牌

5.1.3.1   铭牌应安装在控制装置外表面的醒目位置，铭牌应安装牢靠。

5.1.3.2   铭牌上应标出制造商名称、生产企业名称、生产地址、生产日期、产品名称、规格型号、控 制装置唯一性编号。

5.1.3.3   铭牌上应标出标称电源电压、外壳防护等级等主要性能参数。

5.1.3.4   铭牌上应标出产品所执行的标准号。

5.1.4   产品合格证

每台出厂的控制装置应有产品检验合格证，检验合格证应有如下内容：

XF 545.4—20XX

a) 出厂检验结论、检验日期；

b) 检验员标识。

5.2   主要部件性能要求

5.2.1   电源

控制装置的供电电源应为车辆电源，标称电压为 DC 12V 或 DC 24V。

5.2.2   指示灯

5.2.2.1  指示灯应能指示控制装置的正常工作状态。

5.2.2.2  在 5 Lx～500 Lx 环境光条件下，指示灯应在 1 m 处清晰可见。

5.2.3   按键

5.2.3.1  应设置消防作业操控界面切换、故障诊断、报警确认、参数设置等物理或触摸按键。

5.2.3.2  按键尺寸长和宽不小于 10mm。

5.2.4    插接器

5.2.4.1  使用插接器时，若有两个及以上相同插头，应在插头和插座处加施醒目的标识。

5.2.4.2  在插接完毕后，插头和插座的连接应牢固可靠，不应有松动、接触不良等现象。

5.3  基本功能要求

5.3.1   自检功能

控制装置应具有自动或手动检查其按键、指示灯和音响器件的功能，并通过有关信息明确表示当前 控制装置工作模式、有无故障等状态。

5.3.2   存储功能

控制装置应能永久存储相关信息，应采用不易丢失信息的存储器，存储空间不小于 128KB。

5.3.3   参数设置功能

参数设置功能应满足如下要求：

a) 控制装置应有传感器标定功能；

b) 控制装置应有参数极限值设置功能，如最大工作压力值、最高转速值等；

c) 保存参数功能；

d) 恢复出厂参数功能。

5.3.4   到期保养提醒功能

到期保养提醒功能应满足如下要求：

a) 控制装置应具有消防泵、消防炮、水罐、泡沫液罐等安装设备的到期保养提醒功能；

b) 消防泵的到期保养提醒应同时有剩余运行时间和剩余天数2个条件，任一个条件满足后应明显提 醒；

c) 其他上装设备的到期保养提醒应至少有剩余运行时间和剩余天数其中1个条件，条件满足后应明 显提醒；

d) 应有保养完成操作功能，同时复位到期保养提醒条件。

XF 545.4—20XX

5.3.5   故障提示功能

故障提示功能应满足如下要求：

a) 应具有故障提示功能；

b) 应能查询故障信息记录；

c) 应同时具有文字和声光提醒，安装在驾驶室内设备的音响器件在其正前方 1m 处的声压级（A 计 权）应大于 60 dB，小于 85 dB，安装在驾驶室外设备的音响器件在其正前方 1m 处的声压级（A 计权） 应大于 90 dB，小于 105 dB，并有消音功能；

d) 提示响应时间不应大于 1 s。

5.3.6   功能操作权限要求

功能操作应符合表 1 规定的权限级别要求。

表 1  功能操作权限级别表

| 序 号 | 操 作 项 目 | 级别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消防作业查询信息 | 1 |
| 2 | 消防作业功能操控 | 1 |
| 3 | 故障诊断、报警确认、消音 | 1 |
| 4 | 删除故障、报警记录 | 2 |
| 5 | 修改、恢复配置参数 | 2 |
| 6 | 修改、更换、删除软件 | 2 |
| 注：进入 2 级操作应输入密码才能完成。 |  |  |

5.4   控制功能要求

控制装置应具有如下控制功能：

a) 发动机转速调整；

b) 取力器接合与分离；

c) 消防泵进水；

d) 泵至罐注水；

e) 余水排放；

f) 消防炮出水；

g) 泡沫出液；

h) 泡沫冲洗；

i) 泡沫引射。

5.5   安全报警要求

控制装置应具有如下安全报警功能：

a) 发动机油压低报警；

b) 发动机水温高报警；

c) 蓄电池电压低报警；

d) 消防泵出口压力高报警；

e) 水罐液位低报警；

f) 泡沫罐液位低报警。

XF 545.4—20XX

5.6   信息采集、显示与传输要求

5.6.1   控制装置应能采集如下信息： a) 消防泵出口压力；

b) 消防泵进口压力；

c) 消防泵转速；

d) 消防泵累计工作时间；

e) 水罐液位；

f) 泡沫罐液位；

g) 发动机水温；

h) 发动机机油压力。

5.6.2   控制装置应能显示 5.6.1 中所采集的信息，在 5 Lx～500 Lx 环境光条件下，显示信息应在 1 m 处清晰可见。

5.6.3   控制装置应能按照 XF/T 545.3 中的协议要求通过 CAN 总线接口方式输出 5.6.1 中所采集的及 到期保养提醒信息。

5.7   电气性能要求

5.7.1   电压波动

控制装置的供电电压按表 2 规定的数值进行试验。试验后，控制装置应满足 5.6.1 中 a)和 5.6.3 的功能要求。

表 2  电压波动试验供电电压

| 供电电压 V | 下限电压 V | 上限电压 V |
| --- | --- | --- |
| 12 | 9 | 16 |
| 24 | 16 | 32 |

5.7.2   电磁兼容性能要求

控制装置应能耐受表 3 规定的电磁干扰条件下的各项试验。试验期间，控制装置应能保持正常工作 状态；试验后，控制装置应满足 5.6.1 中 a)和 5.6.3 的功能要求。

表 3  电磁兼容试验参数

| 试验名称 | 试验参数 | 试验条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 场强 V/m | 10 |

| 射频电磁场辐射抗扰度试验 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 频率范围 MHz | 80～1000 |
|  | 扫描速率 十倍频程每秒 | ≤1.5×10-3 |
|  | 调制幅度 | 80％(1kHz，正弦) |
| 射频场感应的传导骚扰抗扰 度试验 | 频率范围 MHz | 0.15～80 |

表 3（续）

XF 545.4—20XX

|  | 电压 dBμV | 140 |
| --- | --- | --- |
|  | 调制幅度 | 80％(1kHz，正弦) |
| 静电放电抗扰度试验 | 放电电压 kV | 空气放电（外壳为绝缘体试样）：8 接触放电（外壳为导体试样和耦合板）：6 |
|  | 放电极性 | 正、负 |
|  | 放电间隔 s | ≥1 |
|  | 每点放电次数 | 10 |
| 电快速瞬变脉冲群抗扰度试 验 | 瞬变脉冲电压 kV | 连接线：1×(1±0.1) |
|  | 重复频率 kHz | 5×(1±0.2) |
|  | 极性 | 正、负 |
|  | 时间 | 每次 1min |
| 浪涌（冲击）抗扰度试验 | 浪涌（冲击）电压 kV | 线-地：1×(1±0.1) |
|  | 极性 | 正、负 |
|  | 试验次数 | 5 |
|  | 试验间隔 s | 60 |

5.8   气候环境耐受性

控制装置应能耐受表 4 规定气候环境条件下的各项试验。试验期间，控制装置应能保持正常工作状 态，试样应无形变、腐蚀、涂覆层脱落或起泡现象；试验后，控制装置应满足 5.6.1 中 a)和 5.6.3 的 功能要求。

表 4  气候环境试验参数

| 试验名称 | 试验参数 | 试验条件 |
| --- | --- | --- |
|  | 温度 | 65±3 |

| 高温（运行）试验 | ℃ |  |
| --- | --- | --- |
|  | 持续时间 h | 2 |
| 高温放置试验 | 温度 ℃ | 85±2 |
|  | 持续时间 h | 2 |
| 低温（运行）试验 | 温度 ℃ | -30±3 |
|  | 持续时间 h | 2 |
|  | 循环周期 | 2 |

XF 545.4—20XX

表 4（续）

| 交变湿热（运行）试验 | 温度 ℃ | 40±2 |
| --- | --- | --- |
|  | 循环周期 | 2 |
| 盐雾试验 | 温度 ℃ | 35±2 |
|  | 盐溶液浓度（质量比） % | 5±1 |
|  | 盐溶液 PH 值（35℃±2℃时） | 6.5～7.2 |
|  | 持续时间 h | 48 |

5.9   机械环境耐受性

控制装置应能耐受表 5 规定的各项试验。试验期间，控制装置应能保持正常工作状态，控制装置不 应有机械损伤和紧固部件松动现象；试验后，控制装置应满足 5.6.1 中 a)和 5.6.3 的功能要求。

表 5  机械环境试验参数

| 试验名称 | 试验参数 | 试验条件 |
| --- | --- | --- |
| 振动（正弦）（运行）试验 | 频率范围 Hz | 25～200 |
|  | 加速度 m/s2 | 20 |
|  | 扫频速率 OCT/min | 1 |
|  | 轴线数 | 3 |
|  | 每个轴线扫频次数 | 14 |
|  | 振动频率 Hz | 67 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/435133142023011111