# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：               文昌孔子中学项目

建设单位（盖章）：         文昌孔子中学

编制日期：                  2023年12月

中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 文昌孔子中学项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 无 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  |
| 建设地点 | 海南 省 文昌 市 文城镇迈南村（原迈南部队驻地） |  |  |
| 地理坐标 | （E 110 度 43 分 59.372 秒，N 19 度 34 分 26.158 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | P8331普通初中教育 P8334普通高中教育 | 建设项目 行业类别 | “五十、社会事业与服务业”中“110 学校、福利院、养老院（建筑面积 5000平方米及以上的）”的“新建涉及环境敏感区的；有化学、生物实验室的学校” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 2512.89 | 环保投资（万元） | 320.00 |
| 环保投资占比（%） | 12.7 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | £否 R是：学校已建成，实验室利用已有建筑建设，未投入使用。项目收到文昌市综合行政执法局出具的责令改正违法行为决定书（文综执环责改字 〔2023〕35号），现进行整改，完善环保手续。 | 用地面积（m2） | 31472.05m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合分析 项目为普通初中、高中教育学校项目，根据《产业结构调整目录（2019年本）》项目不属于国家鼓励类、限制类和淘汰类的产业，根据《促进产业结构调整暂行规定》（国发〔2005〕40号）的规定，凡未列入鼓励类、限制类、淘汰类范围的，且项目建设符合国家有关法律、法规和政策规定的，为允许类，因此项目的建设符合国家产业政策要求。 根据《海南省产业准入禁止限制目录（2019年版）》，项目不属于海南省禁止类和限制类，则为允许类，因此项目符合海南省产业政策要求。 2、与《文昌市总体规划（空间类2015-2030）》相符性分析 根据《文昌市总体规划（空间类2015-2030）》（详见附图4），项目用地规划性质为特殊用地，占地面积31472.05m2。项目作为文教卫生事业，用地与《文昌市总体规划（空间类2015-2030）》相符。 3、与海南省“三区三线”相符性分析 经查询，海南省国土空间基础信息平台“三区三线”划定成果（详见附图），本项目所在地块未占到永久基本农田、耕地保护目标及生态保护红线。 4、与海南省“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线 项目位于文昌市文城镇迈南村，经查询海南省国土空间基础信息平台，本项目范围不涉及陆域生态保护红线、海域生态保护红线和一般生态空间，见附图。因此，本项目与海南省生态保护红线规划是相符的。 （2）环境质量底线 ①大气环境质量底线 项目所在区域属于环境空气质量二类区，根据达标区判定结果，位于达标区，所在区域环境空气质量良好。项目营运期主要大气污染物①实验室废气：由“集气罩+通风橱”收集，经活性炭装置吸附，后引至屋顶排放；②食堂厨房油烟：经油烟净化器净化后，引至室外排放；③ |
| --- | --- |

|  | 污水处理站恶臭：密闭的一体化污水处理单元，恶臭经活性炭吸附后排放；④柴油发电机废气：由柴油发电机房排气口引至百叶窗排放。采取以上防治措施后可达标排放，对周边大气环境的影响较小，不会降低所在区域环境空气质量。因此，符合大气环境质量底线要求。 ②水环境质量底线 项目学校内生活污水均收集至三级化粪池，后排入一体化污水处理站；食堂废水经过隔油池预处理，后排入一体化污水处理站；实验室废水经酸碱中和池预处理，后排入一体化污水处理站。污水处理站尾水达标排至清水池，回用于校内绿化浇灌、道路洒水和校外农田灌溉。项目废水不外排，对周边水环境影响较小，不会降低区域地表水环境质量，符合水环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目为学校建设，用地满足土地用途为教育用地的使用要求，不改变土地使用功能。项目运营过程中需要消耗一定的电源、水资源，均来自市政供给，其资源消耗量相对区域资源利用总量较少。因此项目建设可满足区域水资源、能源资源和土地资源利用上线管控要求，符合资源利用上线的相关管控要求。 （4）生态环境准入清单 项目位于文昌市文城镇迈南村，根据中共海南省委办公厅海南省人民政府办公厅印发《关于海南省“三线一单”生态环境分区管控的实施意见》的通知中“附件1海南省陆域环境管控单元分布图”，经查询海南省三线一单成果发布系统（“三线一单”综合查询报告书见附件），项目区域为文昌市一般管控单元。具体管控要求及相符性分析见下表。 表1-1项目与“三线一单”符合性分析 陆域综合管控单元; 境管控单元编码; 管控单元分类; 管控维度; 管控要求; 本项目; 相符性. 文昌市; 一般管控; 1.执行全省要素类（一般管控区）普适性管控要求。; ①项目正常运营不涉及高污染燃料销售和; 符合. |
| --- | --- |

|  | 一般管控单元; ZH46900530001; 空间布局约束; 2.执行土壤环境（建设用地污染风险重点管控区）普适性管控要求。 3.执行自然资源（高污染燃料禁燃区）普适性管控要求。; 使用；应急发电使用低含硫量轻质柴油。 ②项目自身为学校建设，不存在明显对土壤环境影响途径。周边不涉及有色金属冶炼、焦化等可能对土壤造成严重污染的行业；周边不存在对土壤造成污染的固体废物丢弃。. 污染物排放管控; 1.执行全省要素类（一般管控区）普适性管控要求。 2.执行自然资源（高污染燃料禁燃区）普适性管控要求。; ①项目各类废水均经预处理，后排入一体化污水处理站。尾水达标排至清水池，回用于校内绿化浇灌、道路洒水和校外农田灌溉。废水不外排。 ②项目运营过程中需要消耗一定的电源为清洁能源，来自市政供给；不设置锅炉。; 符合. 环境风险防控; 1.执行全省要素类（一般管控区）普适性管控要求。 2.执行土壤环境（建设用地污染风险重点管控区）普适性管控要求。 3.有效管控建设用地开发利用土壤环境风险。建设用地用途变更或者在其土地使用权收回、转让前，应按照相关规定进行土壤污染状况调查。防范用地使用过程土壤环境污染。对于在产中、高风险企业，在风险源和厂区周边定期进行土壤及地下水污染监测。强化企业关闭搬迁后土壤环境监管。根据风险评估结果，有序开展污染地块治理和修复。; ①项目自身为学校建设，不存在明显对土壤环境影响途径。周边不涉及有色金属冶炼、焦化等可能对土壤造成严重污染的行业；周边不存在对土壤造成污染的固体废物丢弃。; 符合. 5、与《海南省中小学教育发展布局规划（2020-2035年）》相符性分析 - 根据《海南省中小学教育发展布局规划（2020-2035年）》（琼府办〔2020〕16号） |
| --- | --- |

|  | - 中提出的：优化城市新区、城乡结合区域、新建大中型住宅小区及安置区等区域的中小学校布局，优先在小学、初中学位供需矛盾突出的区域新建、改扩建一批学校。项目为普通初中教育、普通高中教育学校建设，可有效解决文昌市迈南片区学校缺乏、教育学位不足的问题，满足教育部门制定的中小学发展布局规划要求。同时，项目已获得文昌市教育局《关于同意举办文昌孔子中学（民办）的批复》（文教字〔2006〕119号）和海南省教育厅《关于同意文昌孔子中学增设高中部的批复》（琼教基〔2007〕4号），见附件。因此，项目的建设与区域教育发展布局规划是相符的。 |
| --- | --- |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 文昌孔子中学，是2006年经海南省教育厅批和文昌市教育局准设立的一所民办全日制完全中学。学校建校至今未设置实验室，现因教学需要，拟增设实验课程并建设实验室（含化学、生物、物理实验室），实验室建设使用学校的空余用房。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）中有关规定，学校建设实验室（含化学、生物、物理实验室），属于“五十、社会事业与服务业”中“110 学校、福利院、养老院（建筑面积5000平方米及以上的）”的“有化学、生物实验室的学校”类别，应编制环境影响报告表。 2、工程内容及规模 项目位于海南省文昌市文城镇迈南村（原迈南部队驻地），地理坐标E:110°43′59.372″，N:19°34′26.158″，总占地面积约31472.05m2，总建筑面积面积约16025m2。学校拟定办学规模为：初中部三个年级3个班，学位113个；高中部32个班，学位1728个；教职工人数额定155人；其余职工（食堂、门卫等）51人。 项目主要建设内容为，综合教学楼4栋、行政办公楼1栋、宿舍楼12栋、实验楼一栋以及配套食堂、门卫等；室外运动场：操场1处、篮球场3处以及配套绿化、道路、空地等，校内不设置医务室。项目总投资2512.89万元，其中环保投资320.00万元，占总投资12.7%。项目主要工程及建设内容详见下表。 表2-1项目工程及建设内容一览表 工程类别; 工程建筑; 建设内容及规模; 备注. ## 主体工程; ## 综合教学楼楼; ## 初中部1座，建筑面积245m2，教室3间。; ## 一层. ## 高中部3座，建筑面积3006m2; ## 1栋1826m2，教室16间；; ## 四层. ## 1栋638m2，教室7间；; ## 二层. ## 1栋506m2，教室4间。; ## 一层. ## 行政办公楼; ## 初中部和高中部合建1座，建筑面积890m2，办公室16间，教室4间，电脑室1间。; ## 三层. ## 宿舍楼; ## 初中部1座，建筑面积496m2，寝室18间。; 二层. ## 高中部5座，建筑面积5795m2; ## 1栋3129m2，寝室78间；; 三层. ## 1栋936m2，寝室18间；. ## 1栋697m2，寝室21间；. |
| --- | --- |

|  | ## 1栋433m2，寝室10间；. ## 1栋600m2，寝室14间。. 教师宿舍6栋，建筑面积2077m2; 3栋364m2，寝室共24间；; 二层. 2栋382m2，寝室共24间；. 1栋221m2寝室共8间。. ## 实验楼; ## 初中部和高中部合建1座，建筑面积282m2，包含：物理实验室1间、化学实验室1间、生物实验室1间，仪器保管室和药品间3间; ## 一层. ## 辅助工程; ## 食堂; ## 初中部和高中部各建1座，建筑面积2052m2，厨房设置灶头4个; ## 一层. ## 门卫; ## 学校出入口两处，建筑面积26m2，值班室2间; ## 一层. ## 室外运动场; ## 操场1处、篮球场3处以及运动场等，占地面积7938m2; ## /. ## 图书室; ## 1座，建筑面积180m2; ## 一层. ## 公共厕所; ## 1座，建筑面积198m2; ## 二层. ## 超市; ## 1座，建筑面积112m2; ## 一层. ## 道路、水泥地面、绿化; ## 道路、水泥地面面积4817m2，绿化10294m2。; ## /. ## 公用工程; ## 给水; ## 市政供水; ## /. ## 排水; ## 雨污分流、污污分流。学校内已铺设雨水管网，雨水可收集顺地势流出校外；生活污水、食堂废水、实验室废水各自预处理，排至自建一体化污水处理站集中处理，尾水处理达标后排至清水池，回用于校内绿化浇灌和道路洒水，多余部分用于校外东侧农田灌溉。; ## /. ## 供电; ## 市政供电；200kw柴油发电机应急发电; ## /. ## 环保工程; ## 废气; ## ①实验室废气：由“集气罩+通风橱”收集，经活性炭装置吸附，后引至屋顶排放；②食堂厨房油烟：经油烟净化器净化后，引至室外排放；③污水处理站恶臭：密闭的一体化污水处理单元，恶臭经活性炭吸附后排放；④柴油发电机废气：由柴油发电机房排气口引至百叶窗排放; ## /. ## 废水; ## 学校内生活污水均收集至三级化粪池，后排入一体化污水处理站；食堂废水经过隔油池预处理，后排入一体化污水处理站；实验室废水经酸碱中和池预处理，后排入一体化污水处理站。污水处理站尾水达标排至清水池，回用于校内绿化浇灌和道路洒水，多余部分用于校外东侧农田灌溉。; ## /. ## 噪声; ## 建筑物隔声、院墙绿化隔声；风机、水泵等高噪声设备配套减振、隔声、消音措施; ## /. ## 固废; ## 生活垃圾自行收集，交由环卫部门处置；餐厨垃圾交由专业单位集中收集清运；一般活性炭由厂家更换回收；危险废物（实验室废液、实验室废活性炭等）分类暂存于危废间，交由有资质单位处置。; ## /. |
| --- | --- |

|  | 3、实验室内容 项目为满足教学要求，为初中部和高中部合建1座实验楼，建筑面积282m2，包含：物理实验室1间、化学实验室1间、生物实验室1间。实验室均不属于P3、P4实验室和转基因实验室，各实验室主要实验内容如下： ①物理实验室：力学中天平测质量、弹簧测力计测力、验证阿基米德原理、测物质的密度、力的平衡等；电学试验中为测电流、电压、功率等实验；光学实验中凸透镜、平面镜成像等实验。物理实验中所用到的实验器材为天平、弹簧、金属块、量筒、水、电流表、电压表、灯泡、导线、凸透镜、平面镜等，物理实验中未涉及到化学物质。 ②化学实验室：化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应等实验，主要有镁、铁、铜、碳等在空气中的燃烧；水、碱式碳酸铜、双氧水等的分解反应；铁、镁、铝等金属和稀盐酸的置换反应，氢气和氧化铜、氧化铁等的置换反应；碱性氧化物和酸的复分解反应、碱和酸、酸和盐等的复分解反应。实验过程中使用的试剂大多为常规化学试剂，以一般无机物和指标剂、酸碱盐类等为主。 ③生物实验室：显微镜的使用、观察动植物细胞的结构、观察草履虫的生命活动、观察植物的蒸腾现象、观察叶片的结构、绿叶在光下制造淀粉、观察细菌的形态等。不涉及微生物、放射性实验，不涉及外来入侵物种。 4、实验室主要仪器设备 表2-2实验室主要仪器设备一览表 序号; 仪器; 备注. 一; 化学实验. 1; 操作台、试管、试管架、试管刷、试管夹、铁架台、铁夹、石棉网、坩埚钳、坩埚、蒸发皿、表面皿、药勺、玻璃棒、集气瓶、烧杯、量筒、漏斗、天平、滴管、滤纸、砂纸等，以及配套通风橱、集气罩、废气吸附装置等; -. 二; 物理实验. 2; 操作台、光具座、平面镜、玻璃板、凸透镜、凹透镜、夹子、激光笔、指教三角板、刻度尺、量角器、蜡烛等; 光学. 3; 平抛仪、轨道小车、长木板、停表、弹簧测力计、杠杆、天平、钩码、橡皮条、白纸等; 力学. 4; 电流表、电压表、灵敏电流计、多用电表、学生点源、电路板、滑动电阻器、定值电阻、通电螺线管磁场演示器、方形线圈、条形磁铁、导线、小灯座、电池等; 电学. |
| --- | --- |

|  | 三; 生物实验. 5; 操作台、显微镜、培养皿、试管、刀片、镊子、烧杯、量筒、滤纸、胶头滴管、水浴锅、坛子等; -. 5、原辅材料消耗情况 项目主要原辅料及理化性质详见下表。 表2-3主要原辅料使用一览表 序号; 名称; 单位; 最大存储量; 年使用量; 形态; 储存方式; 用途. 1; 氯化钠; 克; 500; 100; 固体; 瓶装; 化学实验. 2; 氯化钠标准液; 毫升; 500; 300; 液体; 瓶装; 化学实验. 3; 碳酸钠; 克; 500; 200; 固体; 瓶装; 化学实验. 4; 碳酸钙; 克; 1000; 500; 固体; 瓶装; 化学实验. 5; 无水硫酸铜; 克; 500; 20; 固体; 瓶装; 化学实验. 6; 硫酸铜标准液; 毫升; 1000; 500; 液体; 瓶装; 化学实验. 7; 二氧化锰; 克; 1500; 500; 固体; 瓶装; 化学实验. 8; 硫酸铁; 千克; 1500; 500; 固体; 瓶装; 化学实验. 9; 硫氢化钾; 克; 500; 200; 固体; 瓶装; 化学实验. 10; 铁粉; 克; 500; 500; 固体; 瓶装; 化学实验. 11; 氢氧化钠; 升; 2; 0.5; 液体; 瓶装; 化学实验. 12; 葡萄糖溶液; 升; 2; 2; 液体; 瓶装; 化学实验、生物实验. 13; 氧化铜; 克; 500; 1000; 固体; 瓶装; 化学实验. 14; 盐酸; 升; 3; 3; 液体; 瓶装; 化学实验. 15; 硫酸; 升; 1; 1; 液体; 瓶装; 化学实验. 16; 酒精; 千克; 10; 10; 液体; 瓶装; 化学实验、生物实验. 17; pH试纸; 本; 15; 5; /; 盒装; 化学实验、生物实验. 18; 次氯酸钠; 千克; 50; 80; 固体; 瓶装; 化学实验、废水治理. 19; 碱性吸附剂（氧化铝）+活性炭; 千克; 50; 100; 固体; 袋装; 实验室废气治理. 20; 活性炭; 千克; 200; 200; 固体; 箱装; 污水处理站废气治理. 表2-4主要化学药品和试剂理化性质一览表 序号; 名称; 性质. 1; 次氯酸钠; 微黄色溶液，有似氯气的气味。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。具有强氧化性，可氧化Fe2+、CN-等离子. 2; 乙醇; 无色、透明，具有特殊香味的液体（易挥发），密度比水小，能跟水以任意比互溶。熔点-114.3℃，沸点：78.4℃. |
| --- | --- |

|  | 易燃，其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。 毒性：属微毒类。急性毒性：LD507060mg/kg（兔经口）；7340mg/kg（兔经皮）；LC50 37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）；人吸入4.3mg/L×50分钟，头面部发热，四肢发凉，头痛；人吸入2.6mg/L×39分钟，头痛，无后作用。. 3; 盐酸; 无色有刺激性气味的液体，与水互溶，有强烈的腐蚀性，熔点：-114.8℃，蒸汽压：30.66Kpa(21℃), 沸点：108.6℃，相对密度（水=1）：1.19。 毒性：LD50 900mg/kg（兔经口）；LC503124ppm，1小时（大鼠吸入），能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。. 4; 硫酸; 纯品为无色透明油状液体，无臭，与水互溶，不可燃，熔点：3-10℃，蒸汽压：0.13kPa（145.8℃），沸点：315-338℃，相对密度（水=1）:1.83 危险性类别:第8.1类酸性腐蚀品。遇水大量放热,可发生沸溅。与易燃物(如苯)和可燃物(如糖、纤维素等)接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。. 5; 氢氧化钠; 碱性氢氧化钙是强碱，对皮肤、织物有腐蚀作用。但因其溶解度不大，所以危害程度不如氢氧化钠等强碱大。氢氧化钙能跟酸碱指示剂作用：紫色石蕊试液遇氢氧化钙显蓝色，无色酚酞试液遇氢氧化钙显红色。. 6; 氯化钠; 无色晶体或白色粉末，熔点801℃，密度2.165g/cm3，微溶于乙醇、丙醇、丁烷，易溶于水。化学式：NaCl，晶体形成立体堆成等性质。. 7; 硫酸铜; 无水硫酸铜为灰白色粉末，易吸水变蓝绿色的五水合硫酸铜。熔点：560℃，密度：3.606g/cm3，水合物极易吸收空气中的水汽而变成水合物。. 8; 二氧化锰; 黑色无定形粉末或黑色斜方晶体，难溶于水、弱酸、弱碱、硝酸、冷硫酸，加热情况下溶于浓盐酸而产生氯气，熔点：535℃，密度：5.03g/cm3。. 9; 氧化铝; 难溶于水的白色固体，无臭、无味、质极硬，易吸潮而不潮解（灼烧过的不吸湿）。氧化铝是典型的两性氧化物（惰性化合物，微溶于酸碱耐腐蚀），能溶于无机酸和碱性溶液中，几乎不溶于水及非极性有机溶剂；相对密度(d204）4.0；熔点2050℃。. 5、公用工程 （1）供水：市政供水管网。 （2）排水：雨污分流、污污分流。学校内已铺设雨水管网，雨水可收集顺地势流出校外；生活污水、食堂废水、实验室废水各自预处理，排至自建一体化污水处理站集中处理，尾水处理达标后排至清水池，回用于校内绿化浇灌和道路洒水，多余部分用于校外东侧农田灌溉。 （3）供电：市政供电；200kw柴油发电机应急发电。 6、项目总平面布置 |
| --- | --- |

|  | 项目用地整体呈南北走向矩形，中轴线以北为初中部、以南为高中部。学校布置可划分成三个分区：教学区、生活区和活动区。教学区主要为北侧的初中部教学楼，南侧高中部教学楼、行政办公楼，西侧实验楼；生活区主要为东北侧初中部宿舍楼，西南侧高中部宿舍楼，西北侧食堂；活动区主要为中部大操场，北侧篮球场，西南侧篮球场以及周边空地。学校布设1个主出入口，兼顾车行人行通用，主出入口位于正北侧。学校主出入口前预留足够宽敞空地，同时沿院墙外围做车行及消防道路，在门口设有学生接送区，解决接送及跟行车问题。外来车辆禁止入校，与学校内交通路线各自独立，不阻碍学生安全通行。校内通过各教学楼、宿舍楼等建筑，围合出多个庭院广场，校内步行系统利用庭院，建筑间的景观廊道，中心绿化等，给人步移景迁的休闲享受，给学生创造出良好的生活、学习环境。 项目生活垃圾收集点位于学校东侧中部，位于主导风下风向，远离人员活动范围；食堂、实验楼、污水处理站偏靠东侧由南向北设置，为人员活动范围的侧风向，并远离西北侧村庄；危废暂存间设置于实验楼东侧角落，危废运输可在学生上课期间运输转移，避开人员活动路线。 综上所述，项目的总体布置功能分区明确，互不影响；道路交通便利，安全有序；污染源产生及排放位置远离人员活动范围，减小对周边环境影响。校区总体布置是合理的，详见附图3。 7、人员定额及劳动制度 项目学校办学规模为：初中部三个年级3个班，学位113个；高中部32个班，学位1728个；教职工人数额定155人；其中职工（食堂、门卫等）51人。校内人员工作日在校内食宿，月假和寒暑假不在学校，年开学日按275日计。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 根据现场勘察，学校主体已建设完成，实验楼建设使用学校的空余用房，内部还需进行设备安装，部分环保措施需进行整改。施工期间产生少量的扬尘、施工废水、噪声、和施工垃圾。基本工艺流程及污染工序流程见下图。 |

|  | 竣工验收 设备安装 噪声、扬尘、固废 场地清理/改造 基础建设 装饰装修 噪声、扬尘、废水、固废 噪声、废气、固废 噪声、固废 生活垃圾、 生活污水 图2-1施工期工艺流程及产污节点图 二、营运期 学校 教学 生活 其他 实验室废水 实验室废气 实验废液 设备噪声 食堂废水 餐厨垃圾 厨房油烟 生活污水 发电机废气 尾水达标回用校内绿化、道路/校外农田 酸碱中和池 碱性吸附剂、活性炭吸附 资质单位 减振消音 隔油池 专业回收公司 油烟净化器 三级化粪池 烟道百叶窗 臭气由活性炭吸附 一体化污水处理站 （1）学校部分 |
| --- | --- |

|  | 图2-2学校运营流程及产污节点图 工艺流程简述： 学校运营期主要废气污染物为：食堂油烟废气、实验室废气、备用柴油发电机废气及污水处理站恶臭；废水污染物为：生活污水、食堂废水和实验室废水；噪声污染源主要为设备噪声等；固废主要为：生活垃圾、餐厨垃圾及危险废物（实验废液、废活性炭等）。学校不设置医务室。 （2）实验室部分 实验准备 设备安装 实验操作 实验观察 实验结束 噪声 噪声 图2-3物理实验室操作流程及产污节点示意图 实验准备 溶液配制 实验操作 溶液处置 实验结束 废水、废液 废水、废液 废气 图2-4化学实验室操作流程及产污节点示意图 实验准备 样品预处理 实验观察 样品处置 废叶片、试纸 废叶片、试纸 实验结束 图2-5生物实验室操作流程及产污节点示意图 工艺流程简述： 项目实验教学内容包括物理实验、化学实验及生物实验，其中： ①物理实验 |
| --- | --- |

|  | 项目物理实验室常做的重点实验为力学中天平测质量、弹簧测力计测力、验证阿基米德原理等；电学试验中为测电流、电压、功率等实验；光学实验中凸透镜、平面镜成像等实验，所用到的实验器材为天平、弹簧、量筒、水、电流表、电压表、灯泡、导线、凸透镜等，物理实验中并未涉及到化学物质，不产生实验废物等。 ②化学实验 项目化学实验室常做的重点实验有化合反应、分解反应、置换反应、复分解反应等实验，主要有镁、铁、铜、碳等在空气中的燃烧；水、碱式碳酸铜、双氧水等的分解反应；铁、镁、铝等金属和稀盐酸的置换反应，氢气和氧化铜、氧化铁等的置换反应；碱性氧化物和酸的复分解反应、碱和酸、酸和盐等的复分解反应。化学实验中会用到金属、酸、碱、盐等化学物质，实验过程中会产生少量废水、废气、废液等污染物。 ③生物实验 项目生物实验室常做的重点实验有显微镜的使用、观察草履虫的生命活动、观察植物的蒸腾现象、观察叶片的结构、绿叶在光下制造淀粉等。实验中会使用到永久装片、树叶等物体，实验过程中会产生废弃的叶片、试纸等。 三、项目水平衡 - 项目水平衡表详见下表 表2-5项目用水排水情况一览表 序号; 用水单元; 数量; 用水标准; 用水量(m3/d); 排放量(m3/d). 1; 生活用水; 2047; 15L/人·d; 111.7; 94.9. 2; 食堂用水; 2047; 20L/人·d; 40.9; 34.8. 3; 实验室用水; 120; 20L/人·d; 2.4; 2.04. 4; 绿化浇灌和道路清扫用水; 15111; 4L/m2·次; 60.4; -. 合计; ——; ——; ——; 215.4; 131.74. |
| --- | --- |

|  | 新鲜水 生活污水 三级化粪池 实验室用水 111.7 94.9 损耗0.12 34.8 155 污水处理站 绿化浇灌和道路清扫用水 食堂用水 隔油池 40.9 2.4 131.74 2.04 60.4 酸碱中和池 损耗0.12 损耗0.12 校内绿化、道路/校外农田 70.34 图2-6项目水平衡图（单位：m3/d） |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 根据现场勘察，学校主体已建设完成，实验楼建设使用学校的空余用房，部分环保措施需进行整改。项目收到文昌市综合行政执法局出具的责令改正违法行为决定书（文综执环责改字 〔2023〕35号），见附件。现进行整改，完善环保手续。本评价针对现场情况，进行环保排查并提出存在环保问题及整改措施。 1、污染源及防治措施环保排查 （1）废水 ①环保排查 项目现有废水污染源及防治措施为：学校内生活污水均收集至三级化粪池，后排入一体化污水处理站；食堂废水经过隔油池预处理，后排入一体化污水处理站。由于实验楼尚未投入使用，故暂无实验室废水产生排放。根据文昌孔子中学水费联单统计，2022年期间，学校用水量为56994m3（包含生活用水、食堂用水、绿化/道路用水等），其中生活污水和食堂用水经预处理后排入污水处理站，全年处理水量约33000m3。 项目现有污水处理站为一体化污水处理设备，污水处理采用“A2O+MBR”工艺，设计处理规模200m3/d，实际处理规模约120m3/d-140m3/d之间。具体污水处理工艺图如下。 |

|  | 混合液回流 调节池 厌氧池 缺氧池 好氧池 MBR膜池 消毒池 污水 次氯酸钠 风机鼓风 污泥回流 中水池 出水 校内绿化、道路/校外农田 臭气 噪声 图2-7污水处理站工艺流程图 污水处理工艺简述： 学校内各部污水在废水源已通过三级化粪池、隔油池等措施预处理，后通过进水管重力自流进入污水处理站，首先进入调节池调节水量、均匀水质。污水在调节池中由潜污泵提升进入一体化污水处理设备的生化区，生化区包含由厌氧池、缺氧池、好氧池、膜生物反应器等组成，污水中大部分有机物在生化区得以去除，反应沉淀区投加絮凝剂，进一步反应后沉淀细小悬浮物质及沉降的污泥。尾水在消毒池中经投加次氯酸钠进行消毒，最后排出至清水池暂存，后部分回用于校内绿化浇灌和道路洒水，多余部分用于校外东侧农田灌溉。经过以上工艺处理后，出水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中“表1一级A标准”限值；同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准，以及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的最严标准。 为了解项目污水处理站现状运行情况，文昌孔子中学于2023年6月14-15日委托海南中成检测技术有限公司对污水处理站进出水水质进行了监测，结果如下。 表2-6污水处理站监测期间工况一览表 工程; 监测日期; 实际处理规模; 设计处理规模; 运行负荷. 污水处理站; 6.14; 122.2; 200m3/d; 61.1. |
| --- | --- |

|  | 6.15; 134.5; 200m3/d; 67.3. 表2-7废水监测结果一览表（进水） 监测时间; 监测项目; 监测点位及结果. 污水处理站进水口. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值 (范围值). 2023.06.14; pH值（无量纲）; 6.8; 6.9; 6.8; 6.9; 6.8~6.9. 总余氯; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 溶解氧; 1.03; 0.98; 1.06; 1.10; 1.04. 色度（度）; 30; 30; 30; 30; 30. 嗅; 有强烈的恶臭或异味; 有强烈的恶臭或异味; 有强烈的恶臭或异味; 有强烈的恶臭或异味; 有强烈的恶臭或异味. 浊度（NTU）; 17.0; 18.4; 16.1; 17.5; 17.2. 溶解性总固体; 357; 368; 363; 358; 362. 五日生化需氧量; 24.4; 24.2; 24.4; 24.8; 24.4. 氨氮; 33.3; 34.0; 32.8; 33.7; 33.4. 阴离子表面活性剂; 0.94; 0.92; 0.95; 0.96; 0.94. 总氮; 38.0; 38.8; 40.1; 39.3; 39.0. 铁; 0.22; 0.21; 0.22; 0.22; 0.22. 锰; 0.13; 0.14; 0.14; 0.14; 0.14. 大肠埃希氏菌（MPN/L）; 6.1×108; 6.5×108; 5.5×108; 5.8×108; 6.0×108. 化学需氧量; 101; 100; 103; 103; 102. 悬浮物; 93; 112; 108; 102; 104. 动植物油类; 0.13; 0.11; 0.11; 0.10; 0.11. 石油类; 0.16; 0.16; 0.17; 0.15; 0.16. 总磷; 3.28; 3.36; 3.44; 3.54; 3.40. 粪大肠菌群(MPN/L）; 2.8×105; 2.2×105; 2.1×105; 2.2×105; 2.3×105. 2023.06.15; pH值（无量纲）; 6.8; 6.8; 6.9; 6.9; 6.8~6.9. 总余氯; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L; 0.01L. 溶解氧; 1.13; 1.14; 1.20; 1.18; 1.16. 色度（度）; 30; 30; 30; 30; 30. 嗅; 有强烈的恶臭或异味; 有强烈的恶臭或异味; 有强烈的恶臭或异味; 有强烈的恶臭或异味; 有强烈的恶臭或异味. 浊度（NTU）; 17.6; 19.2; 18.4; 19.1; 18.6. 溶解性总固体; 322; 336; 345; 334; 334. 五日生化需氧量; 25.0; 26.0; 24.5; 24.7; 25. 氨氮; 32.0; 31.2; 32.7; 31.4; 32. 阴离子表面活性剂; 0.90; 0.88; 0.86; 0.87; 0.88. |
| --- | --- |

|  | 总氮; 40.8; 37.3; 39.0; 40.3; 39.4. 铁; 0.24; 0.24; 0.22; 0.23; 0.23. 锰; 0.13; 0.13; 0.13; 0.11; 0.12. 大肠埃希氏菌(MPN/L); 5.5×108; 4.6×108; 5.5×108; 5.8×108; 5.4×108. 化学需氧量; 99; 102; 104; 106; 103. 悬浮物; 108; 112; 126; 104; 112. 动植物油类; 0.10; 0.11; 0.12; 0.13; 0.12. 石油类; 0.16; 0.15; 0.15; 0.15; 0.15. 总磷; 3.38; 3.54; 3.36; 3.44; 3.43. 粪大肠菌群(MPN/L）; 1.8×105; 2.2×105; 1.7×105; 1.4×105; 1.8×105. 表2-8废水监测结果一览表（出水） 监测时间; 监测项目; 监测点位及结果; 标准 限值; 是否达标. 污水处理站出水口. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 平均值 (范围值). 2023.06.14; pH值（无量纲）; 7.2; 7.3; 7.1; 7.2; 7.1~7.3; 6~9; 达标. 总余氯; 1.32; 1.29; 1.30; 1.27; 1.30; 0.2≥、≤2.5; 达标. 溶解氧; 2.51; 2.60; 2.55; 2.49; 2.54; ≥2.0; 达标. 色度（度）; 5; 5; 5; 5; 5; ≤30; 达标. 嗅; 无任何 气味; 无任何 气味; 无任何气味; 无任何 气味; 无任何 气味; 无不 快感; 达标. 浊度（NTU）; 4.1; 5.0; 4.6; 5.1; 4.7; ≤10; 达标. 溶解性总固体; 351; 369; 347; 359; 356; ≤1000; 达标. 五日生化需氧量; 6.4; 7.5; 6.8; 7.2; 7.0; ≤10; 达标. 氨氮; 3.43; 3.14; 3.26; 3.36; 3.30; ≤5; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.09; 0.07; 0.08; 0.09; 0.08; ≤0.5; 达标. 总氮; 5.42; 5.63; 5.34; 5.56; 5.49; ≤15; 达标. 铁; 0.11; 0.13; 0.14; 0.13; 0.13; —; —. 锰; 0.08; 0.08; 0.09; 0.08; 0.08; —; —. 大肠埃希氏菌（MPN/L）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 无; 达标. 化学需氧量; 33; 26; 35; 24; 30; ≤50; 达标. 悬浮物; 8; 7; 8; 6; 7; ≤10; 达标. 动植物油类; 0.09; 0.09; 0.11; 0.09; 0.10; ≤1; 达标. 石油类; 0.10; 0.09; 0.07; 0.08; 0.08; ≤1; 达标. 总磷; 0.28; 0.31; 0.29; 0.33; 0.30; ≤0.5; 达标. |
| --- | --- |

|  | 粪大肠菌群（MPN/L）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; ≤103; 达标. 2023.06.15; pH值（无量纲）; 7.2; 7.3; 7.2; 7.1; 7.1~7.3; 6~9; 达标. 总余氯; 1.33; 1.34; 1.34; 1.28; 1.32; 0.2≥、≤2.5; 达标. 溶解氧; 2.58; 2.52; 2.47; 2.50; 2.52; ≥2.0; 达标. 色度（度）; 5; 5; 5; 5; 5; ≤30; 达标. 嗅; 无任何 气味; 无任何 气味; 无任何气味; 无任何 气味; 无任何 气味; 无不 快感; 达标. 浊度（NTU）; 4.4; 4.8; 5.0; 4.6; 4.7; ≤10; 达标. 溶解性总固体; 362; 354; 361; 370; 362; ≤1000; 达标. 五日生化需氧量; 7.1; 6.3; 7.5; 6.8; 6.9; ≤10; 达标. 氨氮; 3.05; 3.32; 3.53; 3.10; 3.25; ≤5; 达标. 阴离子表面活性剂; 0.11; 0.08; 0.08; 0.10; 0.09; ≤0.5; 达标. 总氮; 5.29; 5.72; 5.35; 5.54; 5.48; ≤15; 达标. 铁; 0.12; 0.13; 0.12; 0.13; 0.12; —; —. 锰; 0.08; 0.08; 0.07; 0.08; 0.08; —; —. 大肠埃希氏菌（MPN/L）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 无; 达标. 化学需氧量; 30; 35; 42; 45; 38; ≤50; 达标. 悬浮物; 6; 8; 7; 8; 7; ≤10; 达标. 动植物油类; 0.09; 0.09; 0.08; 0.09; 0.09; ≤1; 达标. 石油类; 0.07; 0.08; 0.08; 0.09; 0.08; ≤1; 达标. 总磷; 0.29; 0.30; 0.32; 0.32; 0.31; ≤0.5; 达标. 粪大肠菌群（MPN/L）; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; ≤103; 达标. 表2-9废水主要指标去除效率一览表 指标; COD (mg/L); BOD5 (mg/L); SS (mg/L); NH3-N (mg/L); TN (mg/L); TP (mg/L). 进水水质; 103; 25; 112; 33.4; 39.4; 3.43. 出水水质; 38; 7.0; 7; 3.30; 5.49; 0.31. 实际去除率%; 63.1; 72.0; 93.8; 90.1; 86.1; 91.0. 设计去除率%; 83.3; 93.8; 95.5; 83.3; 62.5; 87.5. 根据上表，项目污水处理站尾水水质可满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918－2002）中“表1一级A标准”限值；同时满足《城市污水再生利用 |
| --- | --- |

|  | 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)中“城市绿化、道路清扫、消防、建筑施工”标准，以及《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中的最严标准。 ②存在问题及整改措施 目前，该污水站尾水无明确消纳去向，流至东侧水塘，若遇到雨天存在溢流至外环境造成污染的问题。本次建设期间拟进行整改，建设单独清水池，将尾水排至清水池收集，后续可回用于绿化浇灌和道路清扫。 目前，该污水站暂未设置事故应急池，若遇到污水处理设备故障等原因导致污水不能有效处理、尾水水质超标等事故工况下，废水直接排放污染物排放浓度增加，将导致环境不利影响加重。本次建设期间拟进行整改，建设单独事故应急池，在事故工况下，可将进水废水暂存至事故池，待污水处理设备检修恢复正常运转后。将废水抽回前端进行处理，达标后排放。 （2）废气 ①环保排查 项目现有废气污染源及防治措施为：食堂厨房油烟经油烟净化器净化后，引至室外排放；污水处理站恶臭由密闭的一体化污水处理单元通气口扩散。由于实验楼尚未投入使用，故暂无实验室废气产生排放；当前柴油发电机暂未设置，故暂无发电机废气产生排放。 为了解项目油烟排放及净化器现状运行情况，文昌孔子中学于2023年6月14-15日委托海南中成检测技术有限公司对厨房油烟进行了监测，结果如下。 表2-10油烟监测结果 监测时间; 监测点位; 监测频次; 监测项目及结果. 折算油烟排放浓度(mg/ m3); 油烟排放速率 （kg/h）; 净化效率（%）. 2023.06.14; G1油烟净化器进口; 第一次; 1.6; 2.53×10-2; —. 第二次; 1.1; 1.71×10-2; —. 第三次; 1.7; 2.62×10-2; —. 第四次; 1.4; 2.13×10-2; —. 第五次; 1.2; 1.91×10-2; —. 最大值; 1.7; 2.62×10-2; —. G2油烟净化器出口; 第一次; 0.2; 3.65×10-3; 85.6. 第二次; 0.2; 2.39×10-3; 86.0. 第三次; 0.2; 3.59×10-3; 86.3. |
| --- | --- |

|  | 第四次; 0.2; 2.43×10-3; 88.6. 第五次; 0.2; 2.39×10-3; 87.5. 最大值; 0.2; 3.65×10-3; 88.6. 标准限值; 2.0; —; 75. 是否达标; 达标; —; 达标. 2023.06.15; G1油烟净化器进口; 第一次; 1.2; 1.81×10-2; —. 第二次; 1.6; 2.55×10-2; —. 第三次; 1.3; 1.97×10-2; —. 第四次; 2.1; 3.33×10-2; —. 第五次; 1.1; 1.78×10-2; —. 最大值; 2.1; 3.33×10-2; —. G2油烟净化器出口; 第一次; 0.2; 2.39×10-3; 86.8. 第二次; 0.2; 3.65×10-3; 85.7. 第三次; 0.2; 2.39×10-3; 87.8. 第四次; 0.3; 4.86×10-3; 85.4. 第五次; 0.2; 2.34×10-3; 86.8. 最大值; 0.3; 4.86×10-3; 87.8. 标准限值; 2.0; —; 75. 是否达标; 达标; —; 达标. 根据上表监测结果可知，项目厨房油烟排放浓度和油烟净化器效率均可满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）中表2饮食单位的油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率中的中型标准限值要求。 为了解项目场界恶臭污染物（氨、硫化氢、臭气浓度）排放情况，文昌孔子中学于2023年6月14-15日委托海南中成检测技术有限公司对场界废气排放进行了监测，结果如下。 表2-11场界废气监测结果一览表 监测日期; 监测点位; 监测频次; 监测项目及结果. 氨; 硫化氢; 臭气浓度（无量纲）. 2023.06.14; 1# 厂界上风向参照点; 第一次; 0.01; 0.0005*; <10. 第二次; 0.02; 0.0005*; <10. 第三次; 0.03; 0.0005*; <10. 第四次; 0.02; 0.0005*; <10. 2# 厂界下风向监控点; 第一次; 0.10; 0.007; <10. 第二次; 0.15; 0.009; <10. 第三次; 0.13; 0.008; <10. 第四次; 0.12; 0.006; <10. 3# 厂界下风向监控点; 第一次; 0.11; 0.010; <10. 第二次; 0.10; 0.007; <10. |
| --- | --- |

|  | 第三次; 0.13; 0.009; <10. 第四次; 0.10; 0.008; <10. 4# 厂界下风向监控点; 第一次; 0.14; 0.007; <10. 第二次; 0.11; 0.009; <10. 第三次; 0.12; 0.010; <10. 第四次; 0.13; 0.007; <10. 周界外浓度最高点; 0.15; 0.010; <10. 标准限值; 1.5; 0.06; 20. 结果评价; 达标; 达标; 达标. 2023.06.15; 1# 厂界上风向参照点; 第一次; 0.02; 0.0005*; <10. 第二次; 0.04; 0.0005*; <10. 第三次; 0.03; 0.0005*; <10. 第四次; 0.03; 0.0005*; <10. 2# 厂界下风向监控点; 第一次; 0.09; 0.006; <10. 第二次; 0.11; 0.008; <10. 第三次; 0.08; 0.006; <10. 第四次; 0.12; 0.007; <10. 3# 厂界下风向监控点; 第一次; 0.14; 0.010; <10. 第二次; 0.12; 0.007; <10. 第三次; 0.13; 0.009; <10. 第四次; 0.11; 0.008; <10. 4# 厂界下风向监控点; 第一次; 0.15; 0.007; <10. 第二次; 0.13; 0.010; <10. 第三次; 0.14; 0.008; <10. 第四次; 0.10; 0.009; <10. 周界外浓度最高点; 0.15; 0.010; <10. 标准限值; 1.5; 0.06; 20. 结果评价; 达标; 达标; 达标. 根据上表监测结果可知，项目场界恶臭污染物（氨、硫化氢、臭气浓度）排放可满足《 恶 臭 污 染 物 排 放 标 准 》 (GB14554-93)表1二级新扩改建标准值。 ②存在问题及整改措施 目前，污水处理站恶臭气体未进行集中收集处理，直接扩散，区域恶臭污染物浓度较高，对周边环境及内部环境不利影响较大。本次建设期间拟进行整改，对调节池、一体化污水处理单元等完善加盖密闭，加装风机将臭气收集至活性炭装置吸附净化后，由排气筒排放。 考虑海南省地标《餐饮业大气污染物排放标准》（DB46/613—2023） |
| --- | --- |

|  | 实施，后续油烟应满足该标准中“表1餐饮服务单位大气污染物最高允许排放浓度”以及“附录B净化设施的污染物去除效率选择”的相关要求。同时，食堂建筑为1层，高度低于15m，油烟排放口应沿建筑引至高出屋顶设置。 （3）噪声 ①环保排查 项目现有噪声源及防治措施为：污水处理站运行噪声，通过加装基础减振、一体化污水处理单元封闭隔音等措施减小噪声产生传播；校园广播、课间活动噪声通过校内建筑物隔声、院墙绿化隔声，减小噪声影响。 为了解项目场界噪声排放情况，文昌孔子中学于2023年6月14-15日委托海南中成检测技术有限公司对学校场界噪声排放进行了监测，结果如下。 表2-12噪声监测结果 监测点位; 监测时间; 监测时段; 主要声源; 监测结果LeqdB(A); 标准限值dB(A); 结果 评价. N1东侧厂界; 2023.06.14; 昼间; 其它噪声; 57; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 45; 50; 达标. 2023.06.15; 昼间; 其它噪声; 57; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 46; 50; 达标. N2东侧厂界; 2023.06.14; 昼间; 其它噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 45; 50; 达标. 2023.06.15; 昼间; 其它噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 46; 50; 达标. N3东侧厂界; 2023.06.14; 昼间; 其它噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 46; 50; 达标. 2023.06.15; 昼间; 其它噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 45; 50; 达标. N4南侧厂界; 2023.06.14; 昼间; 其它噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 45; 50; 达标. 2023.06.15; 昼间; 其它噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 46; 50; 达标. N5西侧厂界; 2023.06.14; 昼间; 其它噪声; 55; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 47; 50; 达标. 2023.06.15; 昼间; 其它噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 46; 50; 达标. N6西侧厂界; 2023.06.14; 昼间; 其它噪声; 57; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 46; 50; 达标. |
| --- | --- |

|  | 2023.06.15; 昼间; 其它噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 45; 50; 达标. N7西侧厂界; 2023.06.14; 昼间; 其它噪声; 58; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 46; 50; 达标. 2023.06.15; 昼间; 其它噪声; 57; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 46; 50; 达标. N8北侧厂界; 2023.06.14; 昼间; 其它噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 46; 50; 达标. 2023.06.15; 昼间; 其它噪声; 56; 60; 达标. 夜间; 其它噪声; 44; 50; 达标. 根据上表监测结果可知，项目场界昼夜噪声排放均可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。 ②存在问题及整改措施 项目通过采取相关有效噪声防治措施，可减小噪声对周边环境影响。通过监测，场界噪声可达标排放。因此，项目不存在明显噪声污染防治问题，无需整改。 （4）固废 ①环保排查 项目现有固废污染源及防治措施为：生活垃圾自行收集，交由环卫部门处置；餐厨垃圾交由专业单位集中收集清运由于实验楼尚未投入使用，故暂无实验室废液、实验室废活性炭等相关固废产生。 根据文昌孔子中学各类固废转运统计，2022年期间，生活垃圾共转运150t；餐厨垃圾共转运27t。 ②存在问题及整改措施 目前，项目产生的均为一般固废，做到合理处置。本次建设在学校西北角单独建设1座危废间并规范张贴标识，后续实验室产生的废液、废活性炭等均纳入危废管理。危险废物暂存与处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001及2013修改单）中的有关规定。 （5）土石方 根据现场勘察，学校已建成，实验室利用已有建筑建设，未投入使用。项目进行污水管道和清水池建设，为地埋式设置，需进行少量土方开挖。 |
| --- | --- |

|  | 产生的少量建筑垃圾由车辆运至指定地点堆放，表土临时堆放后续和挖方土一同回填或用作绿化覆土，多余弃土和不可回填部分由车辆运至指定地点堆放。 2、项目主要环境问题排查结果及整改措施 表2-13项目环保排查存在问题及整改措施一览表 环境要素; 污染源; 已采取 措施; 现场照片; 存在问题; 整改措施. 废水; 生活污水; 收集至三级化粪池预处理，后排入一体化污水处理站; 一体化污水处理设备生化段（A2O+MBR）; ①目前，该污水站尾水排至东侧水塘，若遇到雨天存在溢流至外环境造成污染的问题。 ②目前，该污水站暂未设置事故应急池，若遇到污水处理设备故障等原因导致污水不能有效处理、尾水水质超标等事故工况下，废水直接排放污染物排放浓度增加，将导致环境不利影响加重。; ①本次建设期间拟进行整改，建设单独清水池，将尾水排至清水池收集，后续可回用于绿化浇灌和道路清扫。 ②本次建设期间拟进行整改，建设单独事故应急池，在事故工况下，可将进水废水暂存至事故池，待污水处理设备检修恢复正常运转后。将废水抽回前端进行处理，达标后排放。. 食堂废水; 经过隔油池预处理，后排入一体化污水处理站. 废气; 食堂厨房油烟; 经油烟净化器净化后，引至室外排放; 油烟净化器; 食堂油烟排放应满足海南省地标中的相关要求。; 采用更高效油烟净化器，提高净化效率；食堂建筑为1层，高度低于15m，油烟排放口应沿建筑引至高出屋顶设置。. 污水处理站恶臭; 由密闭的一体化污水处理单元通气口扩散; 调节池盖破损、无臭气收集设施; 目前，污水处理站恶臭气体未进行集中收集处理，直接扩散，存在区域恶臭污染物浓度较高，对周边环境及内部环境不利影响较大。; 本次建设期间拟进行整改，对调节池、一体化污水处理单元等完善加盖密闭，加装风机将臭气收集至活性炭装置吸附净化后，由排气筒排放。. 噪声; 污水处理站; 符合环保要求; 无需整改. |
| --- | --- |

|  | 通过加装基础减振、一体化污水处理单元封闭隔音等措施减小噪声产生传播; 一体化污水处理设备风机、水泵置于内部. 校园广播、课间活动; 通过校内建筑物隔声、院墙绿化隔声，减小噪声影响; 道路两侧绿化带; 符合环保要求; 无需整改. 固废; 生活垃圾; 自行收集，交由环卫部门处置；; 垃圾收集点; 符合环保要求; 无需整改. 餐厨垃圾; 交由专业单位集中收集清运; 符合环保要求; 无需整改. 土石方; 由车辆运至指定地点堆放; /; 地表尚未恢复; 待施工完成，绿化覆土. |
| --- | --- |

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）常规污染物 项目区域环境空气质量现状引用海南省生态环境监测中心发布的《2022年海南省生态环境状况公报》。2022年，文昌市六项污染物平均浓度值分别为：二氧化硫（SO2）4μg/m3、二氧化氮（NO2）6μg/m3、可吸入颗粒物（PM10）25μg/m3、细颗粒物（PM2.5）35μg/m3、一氧化碳（CO）24小时平均第95百分位数是0.7mg/m3、臭氧（O3）日最大8小时平均第90百分位数是112μg/m3。进行年度环境空气质量汇总和评价，具体数据见下表。 表3-1文昌市区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 二级标准限值; 单位; 占标率%. SO2; 年平均; 4; 60; μg/m3; 66.7. NO2; 年平均; 6; 40; μg/m3; 15.0. CO; 24小时平均特定百分位; 0.7; 4; mg/m3; 17.5. O3; 日最大8小时平均特定百分位; 112; 160; μg/m3; 70.0. PM2.5; 年平均; 12; 35; μg/m3; 34.3. PM10; 年平均; 25; 70; μg/m3; 35.7. 根据上表可知，六项基本污染物均达标即为城市环境空气质量达标，项目所在区域各项常规污染物均达到《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及2018年修改单中二级标准。 （2）特征污染物 为了解项目区域氨、硫化氢、硫酸、氯化氢、非甲烷总烃的环境质量现状，建设单位委托海南中成检测技术有限公司于2023年6月13、14、15日对本项目区域特征污染物现状进行了监测，具体监测结果如下及附件。 表3-2环境空气质量监测结果 监测点位; 监测时间; 监测频次; 监测项目及结果. 氨; 硫化氢; 硫酸雾; 氯化氢; 非甲烷总烃. 项目主导风向下风向1#; 2023.06.13; 第一次; 0.06; 0.004; 0.006; 0.01*; 0.60. 第二次; 0.08; 0.005; 0.005; 0.01*; 0.56. 第三次; 0.06; 0.003; 0.0025*; 0.01*; 0.56. 第四次; 0.07; 0.004; 0.006; 0.01*; 0.53. 最大值; 0.08; 0.005; 0.006; 0.01*; 0.60. 2023.06.14; 第一次; 0.07; 0.005; 0.0025*; 0.01*; 0.52. 第二次; 0.09; 0.003; 0.0025*; 0.01*; 0.58. |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/437033020064006054