专题61  闭合电路的动态分析   含容电路的分析   电路故障分析

考点一   闭合电路的动态分析（1-10T）

考点二　 含容电路的分析（11-22T）

考点三   电路故障分析（23-27T）

考点一   闭合电路的动态分析

1.串、并联电路常用的结论

1）串联电路的总电阻大于其中任一部分电路的总电阻。

2）并联电路的总电阻小于其中任一支路的总电阻，且小于其中最小的电阻。

3）无论电阻怎样连接，每一段电路消耗的总功率P总是等于各个电阻消耗的功率之和。

4）无论电路是串联还是并联，电路中任意一个电阻变大时，电路的总电阻变大。

2．闭合电路的动态分析

1)程序法：基本思路是“部分→整体→部分”。即

2)极限法：因滑动变阻器滑片滑动引起的电路变化问题，可将滑动变阻器的滑动端分别滑至两个极端去讨论。

3)串反并同法：

“串”是指把变化的那个电阻和电源连成一个回路，凡是在这个回路上的电阻都认为与该变化的电阻是串联关系。

“反”是指与变化的电阻是串联关系的电阻的电流、电压、电功率的变化和该变化电阻的阻值的变化相反．

“并”是指不在上述串联回路的电阻，认为与变化的那个电阻是并联关系。

“同”是指与变化的电阻有并联关系的电阻的电流、电压、电功率的变化和该变化电阻的阻值的变化相同．

1．如图，E为内阻不能忽略的电池，R1、R2、R3为定值电阻，S0、S为开关，V与A分别为电压表与电流表。初始时S0闭合，S断开，现将S闭合，则（　　）

A．V的读数变大，A的读数变小

B．V和A的读数均变小

C．V和A的读数均变大

D．V的读数变小，A的读数变大

2．(多选)如图甲所示，R1、R2为定值电阻，L为小灯泡，R3为光敏电阻（其阻值R随光照强度E变化规律如图乙所示），当照射光强度增大时，下列说法正确的是（    ）

A．电压表的示数增大        B．R2中电流减小

C．小灯泡的功率增大        D．电路的路端电压增大

3．(多选)如图所示的电路，电源电压不变，R1为定值电阻，R2为滑动变阻器（最大阻值为 R0且R0>R1），a和b为电流表或电压表。只闭合开关 S1，移动滑动变阻器滑片各电表均有示数变化，下列说法正确的是（　　）

A．a为电流表，b为电压表

B．若只闭合开关S1，滑片P向右滑动，a和b两表示数均变小

C．若只闭合开关 S1，滑片P 从最左端滑到最右端的过程中，滑动变阻器 R2的功率先变大后变小

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/437044014153006053