# 建设项目环境影响报告表

# (污染影响类)

项目名称：   G312合六路(肥西段)快速化改造

工程临时水稳拌合站项目

建设单位(盖章): 肥西县交通运输局

编制日期：         二 〇 二 三 年      月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | G312合六路(肥西段)快速化改造工程临时水稳拌合站项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | / |  |  |
| 建设单位联系人 | 王周 | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 安徽省合肥市肥西县官亭镇高庄村G312北侧 |  |  |
| 地理坐标 | 经度116度50分48.780秒，纬度31度47分49.732秒 |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3021水泥制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业， 55、水泥制品及类似制品制 造302 |
| 建设性质 | ☆新建(迁建) ○改建 ○扩建 ○技术改造 | 建设项目 申报情形 | 0首次申报项目 ○不予批准后再次申报项目 ○超五年重新审核项目 ○重大变动重新报批项目 |
| 项目审批(核准/ 备案)部门(选填) |  | 项目审批(核准/ 备案)文号(选填) |  |
| 总投资(万元) | 1200 | 环保投资(万元) | 30 |
| 环保投资占比(%) | 2.5 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 0否 ○是 | 用地面积(m²) | 12067 |
| 专项评价 设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称： 《肥西县官亭镇总体规划(2016-2030年)》 元区规划审批机关：肥西县人民政府 审批文件名称：/ 审批文号：/ |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性 分析 | 根据《肥西县官亭镇总体规划(2016-2030)》,官亭镇规划 总体空间结构为“六脉通城、双轴拉动、 一核三团，绿融水田”, 其中“六脉通城”:淠史杭总干渠、潜南干渠、天河、金河、泄 |  |  |

|  | 洪沟等水系生态绿脉、镇区新中心绿脉； “双轴拉动”:淠史杭 生态发展轴、国道312发展轴； “一核四三团”:一核：镇区综 合服务发展核心；四三团：马店—江夏一金桥—焦婆； “绿融水 田”:山水田园作为全域生态本底，与镇村建设共融共生。 产业布局规划： 第一产业主要已建成了精品苗木花卉、优质粮油、畜蓄水产、 蔬菜经果等生产基地，尤其是甜油桃、无花果等无公害农业规模 效应凸显，形成了具有地方特色的现代农业产业化群体。 第二产业主要依托官亭工业园区，初步形成了航空配件制造、 机械及装备制造、服装服饰、电子商务等特色产业区。 第三产业发展空间主要依托官亭生态园，整合丰祥湖农民游 园、艺林园艺、滕头苗木基地、张祠油桃示范基地等旅游资源， 正在加快创建4A级景区步伐。 项目选址位于合肥市肥西县官亭镇高庄村G312北侧，规划 为农林用地。项目生产的水泥稳定碎石全部供应G312合六路(肥 西段)快速化改造项目使用，项目为临时工程，占地面积12067m², 计划运行24个月，运行期满后拆除本项目涉及的建筑物及设备设 施，并进行迹地恢复。,本次对照《产业结构调整指导目录(2019 年本)》、 《巢湖流域禁止和限制的产业、产品目录》及《市场 准入负面清单(2022版)》,本项目属于水泥制品制造，符合政 策要求；项目在官亭镇总体规划中的位置见附图5所示。 |
| --- | --- |
| 其他符合性分析 | 1、选址符合性分析 项目位于肥西县官亭镇高庄村G312北侧，交通运输方便。根 据肥西县官自然资源和规划局出具的合自然资规临(肥西) [2023]48号，同意临时使用官亭镇土地3.6356公顷，作为钢筋加 工厂、生活区、材料堆场、拌合站的临时用地，本项目用地可视 为符合土地利用规划。且项目产生的污染物按环保要求进行处理 处置，可以达标排放，对周围环境的影响可以接受。故从环境影 |

|  | 响的角度，项目选址是合理的。 2、产业符合性政策 根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》,项目为水泥 制品制造。项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，项目属于 允许项目。 3、与周边环境相容性分析 经现场勘查，建设项目所在地周边环境概况：项目区位于肥 西县官亭镇高庄村G312北侧，经现场勘查，项目区现状为林地、 空地，规划为农林用地。本项目为水泥稳定碎石生产项目，生产 过程均在密闭厂房内进行；上料过程中会产生一定量的粉尘，采 用水喷淋设施抑尘；水泥筒仓仓顶呼吸口粉尘经过仓顶脉冲除尘 器处理后排放；搅拌机搅拌粉尘经集气罩+袋式除尘器收集处理后 通过1根15m高的排气筒排放；项目为临时工程，计划运行24 个月，运行期满后拆除本项目涉及的建筑物及设备设施，并进行 迹地恢复。在落实本环评提出的环境保护措施下，项目建设对周 边环境不产生明显影响，因此本项目的建设与周边环境是相容的。 4、项目“三线一单”相符性分析 (1)生态保护红线：根据《安徽省生态保护红线》,肥西县 生态保护红线面积约202.29km²,涉及区域包括“I-3江淮分水岭 丘岗水土保持生态保护红线”中的肥西县西北部(紫蓬山国家森林 公园、官亭省级森林公园、合肥大蜀山-紫蓬山省级地质公园(紫 蓬山))和“Ⅲ-3巢湖盆地生物多样性维护生态保护红线”中的肥 西县南部和东部(巢湖风景名胜区、肥西三河国家湿地公园)。 本项目建设地点位于合肥市肥西县官亭镇高庄村G312北侧， 根据肥西县国土资源信息中心对比合肥市“三区三线”划定成果 (划定成果套图见附图5),本项目范围不位于城镇开发边界内， 不占永久基本农田，不占生态保护红线，符合合肥市生态红线保 护规划。。 |
| --- | --- |

|  | (2)环境质量底线：根据合肥市生态环境局发布的《2022 年合肥市环境质量公报》,合肥市属于大气环境质量达标区域。 本项目废气经处理后均可达标排放，环境影响可接受。 项目区域地表水天河水质满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中II类标准要求。项目物料堆放于密闭厂房内 设备清洗废水经沉淀后回用于搅拌生产，生活污水委托清理公司 定期清掏，不会对周边地表水水质造成影响。 项目采取本环评提出的相关防治措施后，本项目排放的污染 物不会对区域环境质量底线造成冲击。 (3)资源利用上线 本项目供水、供电均由市政提供，选用低耗节能的生产设备 及仪器仪表，符合资源利用上线。 (4)环境准入清单 本项目位于合肥市肥西县官亭镇高庄村G312北侧，该区域未设 置环境准入清单，根据《产业结构调整指导目录(2019年本)》, 项目不属于限制类和淘汰类的范畴，视为允许类项目。因此，本 项目符合国家和地方产业政策要求。 5、与《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标 准(试行)》相符性分析 表1-1《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准(试行)》 相符性判定表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 标准要求 | 本项目 | 符合性 |
|  |  | 1 | 预拌混凝土厂生产区宜建成 封闭式厂房 | 本项目厂房为密闭式生产厂房 | 符合 |
|  |  | 2 | 砂石堆场与配料设施应整体 封闭，骨料传输皮带机与生 产主机楼包括粉料筒仓应整 体封闭 | 本项目骨料堆场与配料设施均 设置在密闭厂房内；水泥采用 密封筒仓暂存；骨料皮带输送 机布置在密闭厂房内 | 符合 |
|  |  | 3 | 砂石堆场、卸料区、车辆进 出口及骨料配料设施应有降 尘抑尘设施设备。骨料卸料、 配料应在室内完成。下料点 应采取喷淋或其他抑尘措施 | 本项目原料堆场、卸料、计量、 上料、出料均布设在密闭厂房 内，厂房内配备喷雾抑尘装置 | 符合 |
|  |  | 4 | 搅拌站(楼)一层宜采用混 凝土结构，主体二层及以上 | 本项目水稳拌合设备位于密闭 厂房内；设备定期冲洗，冲洗 | 符合 |

|  |  |  | 部分应实施封闭。主机楼内 应保持清洁不得扬尘。主机 楼搅拌层和称量层宜安装冲 洗设备，冲洗产生的废水应 收集再利用 | 废水经沉淀池收集后回用于搅 拌生产 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5 | 搅拌主机、骨料集料仓及粉 料筒仓应安装强制式除尘脉 冲清理设备 | 本项目水稳拌合设备位于密闭 厂房内搅拌粉尘经集气罩+袋 式除尘器收集处理后通过1根 15m高的排气筒排放；水泥筒 仓均配套仓顶脉冲除尘器 | 符合 |  |
|  |  | 6 | 应建设车辆出厂冲洗设施。 运输车辆出厂前必须冲洗清 理，车体应保持清洁，冲洗 废水应循环使用 | 本项目厂区出入口设置车辆冲 洗平台，车辆进出均要冲洗， 车身清洗废水经沉淀后回用于 搅拌生产 | 符合 |  |
|  | 6、与关于印发《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则》(2022 |  |  |  |  |  |

年版) (皖长江办[2022]10号)通知相符性分析

表1-2  关于印发《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则》  (2022年

版) (皖长江办[2022]10号)通知相符性分析

| 内容 | 项目情况 | 是否 符合 |
| --- | --- | --- |
| 第十二条禁止在合规园区外新 建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、 建材、有色、制浆造纸等高污染项 目 | 根据《安徽省“两高”项目 管理目录(试行)》,项 目不属于“两高”项目。 | 符合 |

7、与《安徽省2021-2022年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案》

符合性分析

表1-3 《安徽省2021-2022年秋冬大气污染综合治理攻坚行动方案》相符性

|  | 判定表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 要求 | 本项目情况 | 相符性 分析 |  |
|  |  |  | 坚决遏制“两高”项目盲目发展。 深入贯彻落实党中央、国务院关 于坚决遏制“两高”项目盲目发 展相关决策部署，按照生态环境 部《关于加强高耗能、高排放建 设项目生态环境源头防控的指 导意见》等文件要求，以石化、 化工、化工、焦化、钢铁、建材、 有色、煤电等行业为重点，全面 梳理排查拟建、在建和存量“两 高”项目，对“两高”项目实行清 单管理，进行分类处置、动态监 控。严格落实能耗“双控”、产能 置换、污染物区域削减、煤炭减 | 本项目属于水泥 制品制造，不属于 “两高”行业 | 符合 |  |

|  |  |  | 量替代等要求。对标国内外产品 能效、环保先进水平，推动在建 和拟建“两高”项目能效、环保水 平提升，推进存量“两高”项目改 造升级 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 | 加强扬尘综合管控。强化扬尘管 控，皖北城市平均降尘量不得高 于7吨/月·平方公里，其他城市 不得高于5吨/月·平方公里，省 大气办通报2020年降尘量监测 排名。加强施工扬尘精细化管 控，严格执行“六个百分之百” 强化道路扬尘整治，推进吸尘式 机械化湿式清扫作业，加大城市 外环路、城市出入口、城乡结合 部等重要路段冲洗保洁力度。 | 本项目厂区、堆料 场采用洒水、雾化 装置洒水降尘，上 料、下料均在密闭 厂房内进行、水泥 筒仓仓顶呼吸口 粉尘经过仓顶脉 冲除尘器处理后 排放；搅拌机粉尘 经集气罩+袋式除 尘器收集处理后 通过1根15m高 的排气筒排放；可 有效降低扬尘排 放 | 符合 |  |
|  | 8、与《关于印发巢湖流域禁止和限制的产业产品目录的通知 (皖发改环资[2021]6号)符合性分析 《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录》中明确： 水环境三级保护区禁止类如下： 1.化学制浆造纸(新建企业);2.制革(新建小型项目);3. 化工(新建小型项目);4.印染(新建小型项目);5.电镀(新建 小型项目);6.酿造(新建小型项目);7.水泥(新建小型项目); 8.石棉(新建小型项目);9.玻璃(新建小型项目);10.其他(销 售使用含磷洗涤用品；围湖造地；法律、法规禁止的其他行为) 水环境三级保护区限制类如下： 1.制革(新建大中型项目);2.化工(新建大中型项目);3. 印染(新建大中型项目);4.电镀(新建大中型项目);5.酿造(新 建大中型项目);6.水泥(新建大中型项目);7.石棉(新建大中 型项目);8.玻璃(新建大中型项目)。 本项目属于C3021水泥制品制造，不属于水泥制造行业，不 属于水环境三级保护区内禁止项目中的“7.水泥(新建小型项目)” |  |  |  |  |  |

|  | 和限制类项目中的“6.水泥(新建大中型项目)”,因此本项目符 合《巢湖流域禁止和限制的产业产品目录》中相关要求。 9、与《巢湖流域水污染防治条例》(2020年3月1日)符合性 分析 根据《巢湖流域水污染防治条例》要求，巢湖流域水污染防 治条例有关规定： 巢湖流域水环境实行三级保护。巢湖湖体，巢湖岸线外延一 千米范围内陆域，入湖河道上溯至一万米及沿岸两侧各二百米范 围内陆域为一级保护区；巢湖岸线外延一千至三千米范围内陆域， 入湖河道上溯至一万米沿岸两侧各二百至一千米范围内陆域为二 级保护区；其他地区为三级保护区。 本项目距离巢湖约44km,根据巢湖流域水环境保护级别划 分，本项目不位于巢湖流域水环境一级、二级保护区内，本项目 所在位置为三级保护区。 第二十三条水环境一、二、三级保护区内禁止下列行为： (一)新建化学制浆造纸企业； (二)新建制革、化工、印染、电镀、酿造、水泥、石棉、 玻璃等水污染严重的小型项目； (三)销售、使用含磷洗涤用品； (四)围湖造地； (五)法律、法规禁止的其他行为。 严格限制在水环境三级保护区内新建制革、化工、印染、电 镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目；确需 新建的，应当事先报经省人民政府生态环境主管部门同意。其中， 排放含氮、磷等污染物的项目，按照不低于该项目氮、磷等重点 水污染物年排放总量指标，实行减量替代。 本项目属于C3021水泥制品制造，不属于水泥制造行业，不 属于水环境一、二、三级保护区内禁止项目中“新建制革、化工、 |
| --- | --- |

|  | 印染、电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的小型项目”, 亦不属于三级保护区内严格限制项目中的“新建制革、化工、印染、 电镀、酿造、水泥、石棉、玻璃等水污染严重的大中型项目”。因 此，本项目符合《巢湖流域水污染防治条例》中相关要求。 10、与《关于印发安徽省“两高”项目管理目录(试行)的通知》 (皖节能[2022]2号)相符性分析 根据《安徽省“两高”项目管理目录(试行)的通知》(皖节 能[2022]2号),本项目属于C3021水泥制品制造业，不属于“两 高”项目。 表1-4与皖节能〔2022〕2号相符性分析 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 编号 | 两高行业 | 行业小 类代码 | 本项目情况 | 分析结果 |  |
|  |  | 1 | 原油加工及石油制品制造 | 2511 | C3021水泥 制品制造业 | 不属于“两 高”项目 |  |
|  |  | 2 | 炼焦 | 2521 |  |  |  |
|  |  | 3 | 煤制液体燃料生产 | 2523 |  |  |  |
|  |  | 4 | 无机碱制造 | 2612 |  |  |  |
|  |  | 5 | 无机盐制造 | 2613 |  |  |  |
|  |  | 6 | 有机化学原料制造 | 2614 |  |  |  |
|  |  | 7 | 其他基础化学原料制造 | 2619 |  |  |  |
|  |  | 8 | 氮肥制造 | 2621 |  |  |  |
|  |  | 9 | 磷肥制造 | 2622 |  |  |  |
|  |  | 10 | 初级形态塑料及合成树脂制 造 | 2651 |  |  |  |
|  |  | 11 | 水泥制造 | 3011 |  |  |  |
|  |  | 12 | 石灰和石膏制造 | 3012 |  |  |  |
|  |  | 13 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 3031 |  |  |  |
|  |  | 14 | 平板玻璃制造 | 3041 |  |  |  |
|  |  | 15 | 建筑陶瓷制品制造 | 3071 |  |  |  |
|  |  | 16 | 卫生陶瓷制品制造 | 3072 |  |  |  |
|  |  | 17 | 耐火材料制品制造 | 308 |  |  |  |
|  |  | 18 | 石墨及碳素制品制造 | 3091 |  |  |  |
|  |  | 19 | 炼铁 | 3110 |  |  |  |
|  |  | 20 | 炼钢 | 3120 |  |  |  |
|  |  | 21 | 铁合金冶炼 | 3140 |  |  |  |
|  |  | 22 | 铜冶炼 | 3211 |  |  |  |
|  |  | 23 | 铅锌冶炼 | 3212 |  |  |  |
|  |  | 24 | 铝冶炼 | 3216 |  |  |  |
|  |  | 25 | 硅冶炼 | 3218 |  |  |  |
|  |  | 26 | 火力发电 | 4411 |  |  |  |
|  |  | 27 | 热电联产 | 4412 |  |  |  |

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 2.1项目概况 1、项目由来 G312合六路(肥西段)快速化改造工程路线起点位于官亭镇与小庙镇交界 处，沿现状道路自东向西布设，途径官亭镇、德上高速、金桥社区，终于六 安与合肥交界处，路线全长约17.312km。全线按照一级公路(主路快速化改 造)标准，穿集镇段兼具城市道路功能设计， 一般段路幅宽40m、官亭镇区段 54.5m,金桥社区段50m,主路设计速度80km/h、辅道设计速度40km/h,沥 青混凝土路面。项目建设以取消全线红绿灯，实现主路快速化为主要内容， 共设置11处立交节点(上跨或下穿，官亭镇区段为连续下穿),4处过街天桥 完善沿线集镇段市政配套设施。项目总投资40.48亿元。 安徽华清环保科技有限公司于2023年3月编制了《G312合六路(肥西段) 快速化改造工程环境影响报告表》,合肥市肥西县生态环境分局于2023年4 月7日以“环建审[2023]2016号”文对该环境影响报告表进行了批复。 目前G312合六路(肥西段)快速化改造工程已经正式开工，工程建设工期 紧、水泥稳定碎石用量大、质量要求高。为确保工程所需水泥稳定碎石的供 应，肥西县交通运输局拟在肥西县官亭镇高庄村G312北侧建设“G312合六 路(肥西段)快速化改造工程临时水稳拌合站项目”,项目生产的水泥稳定碎 石全部供应G312合六路(肥西段)快速化改造项目使用，项目为临时工程， 占地面积12067m²,计划运行24个月，运行期满后拆除本项目涉及的建筑物 及设备设施，并进行迹地恢复。 2、项目建设的必要性 配套临时水稳拌合站可以提供高品质的水泥稳定碎石，确保道路改 造工程的质量和进度的同时，临时水稳拌合站的建设也可以提高施工效 率，减少施工周期，降低施工成本。因此，项目建设是必要的。 2.2项目判别 |
| --- | --- |

|  | 本项目产品为水泥稳定碎石，属C3021 水泥制品制造；根据《建设项目 环境影响评价分类管理名录(2021年版)》,本项目属于“二十七、非金属 矿物制品业30”,“55、水泥制品及类似制品制造302”,故应编制环境影响报 告表。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版),本项目为“二 十五、非金属矿物制品业30”,“石膏、水泥制品及类似制品制造302”中“水 泥制品制造3021”,本项目属于登记管理。 表2-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版) 序号; 行业类别; 报告书; 报告表; 登记表. 二十七、非金属矿物制品业30. 55; 石膏、水泥制品及 类似制品制造302; /; 水泥制品制造；砼结构构件制造； 水泥制品制造; /. 表2-2 《固定污染源排污许可分类管理名录》(2019年版) 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 二十五、非金属矿物制品业30. 63; 水泥、石灰和石膏 制造301,石膏、 水泥制品及类似制 品制造302; 水泥(熟 料)制造; 水泥粉磨 站、石灰 和石膏制 造3012; 水泥制品制造3021,砼结构构 件制造3022,石棉水泥制品制 造3023,轻质建筑材料制造 3024,其他水泥类似制品制造 3029. 2.3项目建设内容及规模 项目位于合肥市肥西县官亭镇高庄村G312 北侧，占地面积12067m²。项 目建成后可形成年产20万m³ 水泥稳定碎石的生产规模，供应G312 合六路 (肥西段)快速化改造项目使用。 本项目总投资1200万元，其中环保投资30万元， 占比2.5%。 拟建项目的主体、储运、辅助、公用及环保工程一览见表2-3。 |
| --- | --- |
|  | 表2-3项目主要组成一览表 |  |  |  |  |  |
|  |  | 工程类别 | 工程名称 | 工程 | 备注 |  |
|  |  | 主体 工程 | 生产厂房 | 位于厂区北侧(1F),占地面积8000m² (100m×80m,H=9.5m);厂房内西侧为骨料 仓；东侧设置一套水稳拌合设备，主要设备为 配料斗、皮带输送机、搅拌机、出料斗；配套 布设2个100t的水泥筒仓，用于水泥原料的储 存 | 新建 |  |
|  |  | 辅助工程 | 办公生活 | 位于厂区西南侧(1F),占地面积为4067m², | 新建 |  |

|  |  |  | 区 | 用于职员办公、休息 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 实验室 | 位于厂区西南侧(1F),占地面积约52m²,实 验室仅为骨料粒径检测 | 新建 |  |
|  |  |  | 地磅100t | 位于厂区南侧出入口，占地面积约48m² (3m×16m) | 新建 |  |
|  |  |  | 车辆 冲洗区 | 在厂区出入口处，设置一处洗车区域，占地面 积约10m²(4m×2.5m) | 新建 |  |
|  |  |  | 沉淀池 | 在厂区出入口处，设置一个容积为30m³的沉淀 池(5m×3m×2m) | 新建 |  |
|  |  |  | 初期雨水 池 | 在厂区东南侧，设置一个容积为30m3的初期雨 水池(5m×3m×2m) | 新建 |  |
|  |  | 储运工程 | 骨料仓 | 在厂房内西侧设置4个骨料仓，总占地面积 3300m²,储备能力8250m³; 1#料仓占地面积990m²,储备能力2475m³ (30m*33m*2.5m);2#料仓占地面积990m², 储备能力2475m³(30m*33m*2.5m);3#料仓 占地面积660m²,储备能力1650m³ (20m*33m*2.5m);4#料仓占地面积660m², 储备能力1650m³(20m*33m*2.5m) | 新建 |  |
|  |  |  | 水泥筒仓 | 设置2个水泥筒仓，位于拌合设备北侧位置， 单个容积100t | 新建 |  |
|  |  |  | 储藏室 | 位于厂区西南侧(1F),占地面积约52m²,用 于储备常用工具等 | 新建 |  |
|  |  |  | 蓄水池 | 在厂房内部设置1个地下蓄水池，位于拌合设 备东侧位置，容积为200m³ | 新建 |  |
|  |  |  | 危废暂存 间 | 在厂房内部东北角设置1个危废暂存间，占地 面积约5m²。 |  |  |
|  |  | 公用工程 | 供水 | 生活用水由市政供水管网供给，年用水量约 396t;生产用水采用从池塘抽水方式，年用水量 约35411.081 | 新建 |  |
|  |  |  | 供电 | 市政供电电网，年用电量约5万kW·h | 新建 |  |
|  |  |  | 排水 | 雨污分流，厂区雨水通过雨水沟进入沉淀池， 作为搅拌用水；生活污水经化粪池处理后委托 清理公司定期清掏；搅拌机清洗废水、车辆冲 洗废水、地面冲洗废水经沉淀后回用于搅拌生 产 | 新建 |  |
|  |  | 环保工程 | 废水 | 生活污水经化粪池处理后委托清理公司定期清 掏；搅拌机清洗废水、车辆冲洗废水、地面冲 洗废水经沉淀后回用于搅拌生产 | 新建 |  |
|  |  |  | 废气 | 卸料堆放、投料粉尘：在密闭厂房内进行，通 过采取洒水、喷雾措施进行降尘处理； 搅拌粉尘：通过集气罩+袋式除尘器收集处理后 通过15m高排气筒排放 水泥筒仓为密闭钢铁结构，筒仓泄压时呼吸口 粉尘经仓顶脉冲除尘器处理后排放； | 新建 |  |

|  |  |  |  | 道路运输厂区路面硬化，定期洒水，保持路面 湿润；及时清扫厂区地面；车辆进出口设置1 处洗车区域，车辆进出厂区时冲洗；运输车辆 进行苦盖 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 噪声 | 选用低噪声设备、设备布置于室内，厂房建筑 隔声、车辆限速慢行 | 新建 |  |
|  |  |  | 固废 | 生活垃圾、实行袋装化，交由环卫部门处理； 沉淀池沉淀砂、除尘器收集粉尘回用于搅拌生 产；废润滑油、废油桶、废含油手套抹布委托 资质单位处理 | / |  |
|  | 2 . 4产品方案 |  |  |  |  |  |
|  | 项目建成投产后，可形成年产20万m³ 水泥稳定碎石的生产规模。本项 目产品方案见表2-4。 表2-4项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格; 年产量. 3%水泥稳定碎石; /; 10万m³. 2; 5%水泥稳定碎石; /; 10万m³. 2.5主要原辅材料 本项目生产中原辅材料的消耗及储存情况如表2-5、2-6。 表2-5项目主要辅材料消耗及储存一览表 原料名称; 单 位; 年用量; 性状; 最大暂存 量(t); 储存 周期; 储存 方式; 暂存位置. 水泥; t/a; 30000; 固态; 200; 1 周; 筒仓; 水泥筒仓. 碎石(0.5-4cm); t/a; 300000; 固态; 5300; 1 周; 堆放; 骨料仓. 石子(<0.5cm); t/a; 160000; 固态; 3500; 1 周; 堆放; 骨料仓. 润滑油; t/a; 0.02; 液态; 0.02; 1年; 桶装; 储藏室. 物料平衡： 根据建设单位提供的资料，项目年产20万方水泥稳定碎石(约52.2万 吨),水泥稳定碎石的密度约2.61t/m³。 |

|  | 水泥3万t、碎石30万t、 石子16万t、水3.2万t 碎石30万t, 石子165t 水3.2万t (蓄水池) 计量 52.2万t 投料 522万t 混合搅拌 52.万t 成品 水泥筒仓 骨料堆场 水泥3万t |
| --- | --- |
|  | 图2-1 物料平衡图 (年) 项目生产过程中使用的能源主要是水、电。 主要消耗情况如下。 表2-6 能源消耗情况表 序号; 能源名称; 单位; 消耗量. 水; 万t/a; 35807.08. 2; 电; 万kW·h/a; 5. (1)生活用水 项目主要废水为员工生活污水，项目员工10人，厂区不设食堂，仅提供 1名值班人员住宿，根据《安徽省行业用水定额》 (DB34/T679-2019), 员 工每人每天平均用水按50L 计，值班人员每天平均用水按120L 计，则项目 工作人员日平均用水量为0.57t, 年工作时间330天，则项目员工用水量为 188.1t/a,由市政自来水供给。污水量按用水量的80%计，污水量约为0.456t/d (150.48t/a) 。 废水中主要污染物为COD 、BODs 和氨氮，经化粪池处理后 委托清理公司定期清掏。 (2)搅拌用水 |

|  | 项目搅拌为湿式搅拌，搅拌时需要加水，根据建设单位提供的资料，项 目搅拌用水量为97t/d(32000t/a),搅拌用水全部进入产品，无废水外排。 项目搅拌机清洗废水、车辆清洗废水以及地面冲洗废水，经过沉淀池沉 淀后可以回用于搅拌。沉淀池回用水量约9.544t/d,即生产过程中日消耗新鲜 水量为87.456t/d(28860.48t/a)。 (3)搅拌机清洗用水 搅拌主机在暂停生产时需进行冲洗，平均每天冲洗1次，每次冲洗用水 量为2t/次台计算，则搅拌机的清洗用水量为2t/d(660t/a),产污系数按80% 计，搅拌清洗废水产生量为1.6t/d(480t/a),主要水质污染物为SS,根据同 类型企业的调查类比，SS的浓度为2500-3500mg/L,本次评价取3000mg/L。 厂区设置管道、排水沟，搅拌机清洗废水进入沉淀池，经沉淀处理后回用于 搅拌生产。 (4)车辆清洗用水 对出厂区车辆(以设计承载30t装载车进行计算)进行车辆外部和轮胎 的冲洗，本厂区车辆清洗用水参照《安徽省行业用水定额》(2019)中大型 车洗车用水定额(0.090t/车次),根据项目产能，每天需清洁车辆以57次， 则该部分用水为5.13t/d(1693t/a),废水产生量按80%计，即4.104t/d (1354.4t/a)。车辆冲洗废水进入沉淀池，经沉淀处理后回用于搅拌生产。 (5)喷雾抑尘用水 项目区骨料堆场需定时洒水逸尘，根据设计资料，项目喷雾面积为 3300m²,为了控制扬尘，每天洒水以4次计，用水量类比同行业及本项目实 际情况，用水量以0.6L/(次·m²)计，喷洒逸尘用水约7.92t/d(2613.6t/a), 自然蒸发。 (6)地面清洁用水 项目对厂区地面进行冲洗，冲洗面积约2400m²,地面冲洗用水按2L/ (m²·d)计，则地面冲洗用水为4.8t/d(1584t/a),其中20%蒸发，80%为 废水，即废水量为3.84t/d(1267.2t/a)。经类比调查知，该污水中污染物产 |
| --- | --- |

生浓度 SS2000mg/L。厂区设置排水沟，地面清洁废水进入沉淀池，经沉淀处

理后回用于搅拌生产。

(7)初期雨水

初期雨水量计算参照《给水排水设计手册》,第5册《城镇排水》第二

版：合肥市暴雨强度公式如下：

式中： q——暴雨强度，L/s·ha;p——    设计重现期，取二年；t—— 降雨 历时， min,   取15min;  经计算q=261.43L/s·ha,      初期雨水量计算公式如下：

Q=q·φ·F·T

φ——径流系数，取0.9;F——汇水面积，本项目汇水面积为0.12ha;    T——收水时间，取15min;  经计算Q=26m³/ 次。本项目生产搅拌用水对用水

水质要求不高，因此优先利用雨水，不足部分使用新鲜水。

项目用水量、水平衡图如下：

表2-7  项目用水统计表

|  |  | 序号 | 类别 | 用水指标 | 新鲜水用水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 生活用水 | 员工定员20人，每人每天按 50L用水计 | 0.57t/d(188.1t/a) |  |
|  |  | 2 | 搅拌用水 | 搅拌用水量按每天97t计 | 87.456t/d (28860.48t/a) |  |
|  |  | 3 | 搅拌机清洗用水 | 平均每天冲洗1次，每次冲洗 用水量为2t/次台 | 2t/d(660t/a) |  |
|  |  | 4 | 车辆清洗用水 | 大型车洗车用水定额(0.090t/ 车次),根据项目产能，需清 洁车辆以4076次/a计 | 5.13t/d(1693t/a) |  |
|  |  | 5 | 洒水抑尘用水 | 每天洒水4次，用水量以0.6L/ (次 · m²)计 | 7.92t/d(2613.6t/a) |  |
|  |  | 6 | 地面清洁用水 | 按2L/(m2 · d)计 | 4.8t/d(1584t/a) |  |
|  |  | 合计 |  |  | 107.88/d(35600.4t/a) |  |

|  | 损耗0.114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.57 生活用水 |  |  |  |  |  | 0.456 | 0.456 化粪池 |  |  | 委托清理公 司定期清掏 |  |
|  | 新鲜水 |  | 107.88 | 87.456 搅拌用水 97 进入产品 |  |  |  |  |  | 回用于搅拌 工序 |  |  |
|  |  |  |  | 损耗04 |  |  |  |  | 9.544 |  |  |  |
|  |  |  |  | 用水 2 搅拌机清洗 1.6 沉淀池沉淀 损耗1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.13 车辆清清洗 4.104 用 水 损耗0.96 4.8 地面清洁用 3.84 水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7.92 |  |  |  | 喷雾抑尘用 水 图2-1工程水平衡图t/d |  |  | 自然蒸发 |  |  |  |  |
|  | 注：发生降雨时，搅拌用水优先考虑使用雨水，即降雨时新鲜水用量为82.51t/d, 雨水经沉淀池沉淀后泵入蓄水池中用于搅拌生产。 2 . 6 主 要 生 产 设 备 本 项 目 的 主 要 生 产 设 备 情 况 如 表 2 - 8 。 表2 - 8本项目生产设施设备 一 览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  | 规格型号 |  |  | 单位 |  | 数量 |  |
|  |  |  | 水稳拌合设备 |  |  | 山东贝特W CZ800 |  |  | 套 |  |  |  |
|  |  | 2 | 地磅100T |  |  | SCS-3*16-150型面板 |  |  | 台 |  |  |  |
|  |  | 3 | 装载机 |  |  | 山东临工968F |  |  | 台 |  | 3 |  |
|  |  | 4 | 抽水泵 |  |  | ISW1.5-50 |  |  | 台 |  | 2 |  |
|  |  | 5 | 箱式变压器 |  |  | 400KVA |  |  | 台 |  |  |  |
|  |  | 6 | 自卸汽车 |  |  | / |  |  | 辆 |  | 10 |  |

|  |  | 7 | 冲洗平台 | SJCX-4*2.5*1.5 | 台 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 8 洒水车 |  | 东风12t | 辆 | 2 |  |
|  | 2.7劳动定员 本次项目劳动定员10人，单班制，每班工作8h,年工作约330天，年 工作时间2640h。提供食宿。 2.8总平面布置合理性 项目区位于肥西县官亭镇高庄村G312北侧，经现场勘查，项目区北侧 是林地，西侧是菜地以及零散居民点，东侧是菜地，南侧为G312国道。出 入口设置在厂区南侧，交通便利，便于原料和产品运输。 本项目，拟布设1条水泥稳定碎石生产线，设备整体布局按生产顺序由 北向南；配套设置4个骨料仓。办公生活区位于厂区西南侧。项目厂区内区 块功能分明，整体布局有利于生产，方便管理，合理可行。 因此，从环境保护和安全生产、方便生产管理角度来讲，厂区的总平面 布置是合理的。项目总平面布置图见附图3。 |  |  |  |  |  |  |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 工艺流程： 1、施工期 本项目建设地点位于肥西县高庄村G312北侧，主要工程包括1栋生产 厂房、办公生活区等。 噪声、扬尘、施工机械废气 噪声、固废、装修废气 基础工程 主体工程 设备安装 装饰工程 工程验收 施工废水、建筑垃圾 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 工艺流程简述： (1)基础工程 项目基础工程主要为场地的清理、平整和夯实等。此过程会产生一些机 |  |  |  |  |  |  |

|  | 械噪声、施工机械的废气、场地扬尘等。 ( 2 ) 主 体 工 程 主体工程主要为生产车间和办公生活区区的建设以及地面硬化。此过程 会产生一些机械噪声、施工机械的废气、场地扬尘、废弃板材等。 ( 3 ) 设 备 安 装 包括破碎机、制砖机、水泥仓、喷淋管道、沉淀池等施工安装，主要污 染物是施工机械产生的噪声、尾气等。 ( 4 ) 装 饰 工 程 对办公室等建筑物进行装修，采用无污染的“绿色装修材料”和“生态 装修材料”,使其对人类的生存空间、生活环境无污染。此过程会产生废弃 板材等。 2、营运期： |
| --- | --- |
|  | 碎石、石子 水泥 车辆运输 入仓 计量 送料 N.G1 N、G 车辆运输 N、G1 卸料堆放 水 计量 送料 N、G3 N、G4 投料 计量 送料 搅拌 N、G5 下料 车辆运输 |
|  | 图2-4 营运期生产工艺流程及排污节点图 注：G1-车辆运输扬尘、G2-卸料扬尘、G3-投料粉尘、G4筒仓呼吸口粉尘、G5搅拌粉 尘、N-噪声 |

|  | 工艺流程简述： 本次项目工艺混合、搅拌过程为物理变化，无化学反应。生产线由储料、 配料、上料、搅拌系统构成，具体流程如下： 1、原料入库 碎石、石子：骨料经车辆运至厂内骨料堆场，运输过程会产生车辆运输 扬尘(G1);石料在卸料堆放时会有卸料扬尘产生(G2)。 水泥：散装水泥由密闭罐车运至厂内，借助罐车上的专用装备(空压机), 以压缩空气为动力，将原料罐车的罐体与水泥筒仓的管道相连，由蝶阀控制， 利用罐内外压差排出送至筒仓储存。泄压时，水泥筒仓仓顶呼吸口会有少量 粉尘(G4)产生，呼吸粉尘经仓顶脉除尘器收集处理后排放。 2、配料、计量、输送 碎石、石子经装载机(铲车)从堆料场铲入水稳站配料斗中，此过程会 有投料粉尘产生(G3),堆料场、配料斗均在密闭厂房内部，经水喷淋系统 抑尘。原料经配料斗计量称重后，通过密闭皮带输送至搅拌机中，此过程会 有投料粉尘产生(G3)。 3、搅拌 骨料与按一定比例配比好的水泥和水在搅拌机中搅拌，搅拌时间约 3min。混匀后即为成品。为防止搅拌机内物料凝固，搅拌机每天停止生产时 清洗一次，此过程会产生搅拌粉尘(G5)、清洗废水(W1)。 4、下料 搅拌完成后，产品通过输送带卸料至运输车辆内，运输至施工场地，不 在厂内存放。 |
| --- | --- |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 根据现场踏勘，拟建项目地块为空地，无原有环境污染问题。 |

三、 区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量 1、环境空气达标情况 根据合肥市生态环境局发布的《2022年合肥市生态环境状况公报》文件 可知，2022年，合肥市年均浓度32微克/立方米，达到国家空气质量二级标 准 。PM₂5 、PM10 、O₃ 年均浓度分别为32微克/立方米，63微克/立方米、152 微克/立方米，达到二级标准； NO₂ 、SO₂ 、CO 年均浓度分别为31 微克/立方 米、8微克/立方米、1.0毫克/立方米，达到一级标准。合肥市空气质量全面 达标。具体数据如下表： 表3-1区域基本污染物环境空气质量现状评价表单位：μg/m³ 污染物; 年评价指标; 现状浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 63; 70; 90.0; 达标. PM2.5; 年平均量浓度; 32; 35; 91.5; 达标. SO₂; 年平均质量浓度; 8; 60; 13.4; 达标. NO₂; 年平均质量浓度; 31; 40; 77.5; 达标. CO; 日平均质量浓度第95百分位数; 1000; 4000; 25; 达标. O₃; 8h平均质量浓度第90百分位数; 152; 160; 95; 达标. 由上表可知，2022年合肥市区域空气环境6项基本污染物均满足《环境 空气质量标准》 (GB3095-2012) 二级标准及修改单限值要求，项目所在区域 为达标区。 2、 其他污染物 (TSP) 环境质量现状评价 TSP: 《安徽老乡鸡食品有限公司老乡鸡食品加工及仓储物流基地项目》 位于肥西县官亭镇工业集聚区，本项目位于《安徽老乡鸡食品有限公司老乡 鸡食品加工及仓储物流基地项目》西南侧3764m, 其环境空气质量监测点位 位于可引用范围内，其环境空气质量现状监测时间为2022年2月21日~2月 23日，根据监测数据有效性的相关规定，本项目可以引用此企业的环境空气 环境质量现状的监测数据。 因此，本项目TSP 引用大气环境质量现状监测结果： |
| --- | --- |

|  | 表3-2TSP现状监测结果表 采样地点; 监测时 间; TSP(mg/m³). 2.21; 2.22; 2.23; 2.24; 2.25; 2.26; 2.27. 老乡鸡项目地; 24小时; 0.065; 0.067; 0.065; 0.067; 0.067; 0.066; 0.060. 根据上述监测结果可知，区域内监测点位的TSP满足《环境空气质量标 准》 (GB3095-2012)及其修改单中的二级标准24小时平均值。 二、地表水环境质量现状 项目建设区域地表水体为天河，根据合肥市水功能区划及相关资料，天 河执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中IⅢ类水体功能标准。评价 数据引用肥西县水污染防治领导小组办公室2022年3月肥西县地表水环境预 警信息中监测结果，天河各断面均达标，本项目地表水环境满足《地表水环 境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准。 三、声环境 项目所在地周边50m内无声环境保护目标，无需进行现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 表3-3环境保护目标 环境要 素; 名称; 坐标; 保护 对象; 环境功 能区; 规模户 数/人数; 相对厂 址方位; 相对 距离 /m. 大气环 境; G312南侧 散户; 116.848456 31.795597; 人群; 二类区; 约 9 户 2 7 人; S; 136. G312北侧 散户; 116.845550 31.795631; 人群; 约10户 30人; W; 180. 黄大塘; 116.843254 31.799273; 人群; 约33户 99人; NW; 438. 西苑新村; 116.849321 31.796414; 人群; 约440户 1320人; SE; 160. 地表水 环境; 天河; 小型 河流; Ⅲ类水 体; /; E; 520. 声环境; 本项目厂界50米范围内无居民点; 2类区; /; /; /. 注：临近厂区西侧民房，租赁给员工休息使用。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、废气 本项目颗粒物排放执行 《 水泥工业大气污染物排放标准 》 (DB34/3576-2020)表1及表2中排放限值。具体见下表。 表3-4水泥工业污染排放标准 单位：mg/m³ |  |  |  |  |
|  |  | 污染物 | 有组织排放监控浓度限值 | 无组织排放限值 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/437134122163006026