# 建设项目环境影响报告表

# （污染影响类）

项目名称：长汀县石寨矿业有限公司水稳用砂石生产项目

建设单位（盖章）：长汀县石寨矿业有限公司

编制日期：                      2023 年 9 月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 长汀县石寨矿业有限公司水稳用砂石生产项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2023-350821-30-03-002230 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 福建省龙岩市长汀县河田镇蔡坊村 （原蔡坊砖厂用地范围内） |  |  |
| 地理坐标 | （ 116 度 23 分 48.732 秒， 25 度 42 分 47.880 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3039 其他建筑 材料制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物 制品业 30—56，砖瓦、 石材等建筑材料制造 303 中的“其他建筑材 料制造（含干粉砂浆 搅拌站）” |
| 建设性质 | 新建（迁建） 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申 报项目 超五年重新审核项 目 重大变动重新报批 项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选 填） | 长汀县 发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 闽发改备 [2023]F060203 号 |
| 总投资（万元） | 200.00 | 环保投资（万元） | 30.00 |
| 环保投资占比 （%） | 15.00 | 施工工期 | 24 个月 |

| 是否开工建设 | ☑否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 9580 |
| --- | --- | --- | --- |
| 专项评价设置 情况 | 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污 染影响类）（试行）》，项目专项评价设置情况参照专 项评价设置原则表，详见表1-1。 |  |  |

|  | 表1-1 项目专项评价设置表 专项评 价的类 别; 设置原则; 本项目情况; 是否需要 设置专项 评价. 大气; 排放废气含有毒有害 污染物1、二噁英、苯并 [a]芘、氰化物、氯气且 厂界外500m范围内有 环境空气保护目标2 的 建设项目; 本项目排放废 气污染物为颗 粒物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建 设项目（槽罐车外送污 水处理厂的除外）；新 增废水直排的污水集 中处理厂; 项目无生产废 水排放；生活污 水经化粪池预 处理后用于周 边山林地浇灌; 否. 环境 风险; 有毒有害和易燃易爆 危险物质存储量超过 临界量3 的建设项目; 环境风险物质 存储量不超过 临界量; 否. 生态; 取水口下游500m范围 内有重要水生生物的 自然产卵场、索饵场、 越冬场和洄游通道的 新增河道取水的污染 类建设项目; 不涉及; 否. 海洋; 直接向海排放污染物 的海洋工程建设项目; 不涉及; 否. 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名 录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。 2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文 化区和农村地区中人群较集中的区域。 3. 临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导 |
| --- | --- |

|  | 则》（HJ169）附录 B 、附录 C 。 因此本项目不需要设置专项评价。 |
| --- | --- |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环 境影响评价符 合性分析 | 无 |

| 其他符合性 分析 | 1.1“ 三线一单” 控制要求符合性分析 （1）生态保护红线 项目用地位于龙岩市长汀县河田镇蔡坊村，不在国 家级和省级禁止开发区域内(国家公园、 自然保护区、 森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核 心景区、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的 核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建 区、饮用水水源地的一级保护区、水产种质资源保护区 的核心区等) ，不涉及生态保护红线。 （2）环境质量底线 根据本环境影响报告表“三、区域环境质量现状、 环境保护目标及评价标准 ”章节分析，项目所在区域的 环 境 空 气 质 量 满 足 《 环 境 空 气 质 量 标 准 》 （GB3095-2012）二级标准；声环境质量满足《声环境 质量标准》（GB3096-2008）1 类标准；项目地表水环 境为汀江支流 ，水质满足《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。根据环境质量现状分 析，本项目所在区域的环境质量现状良好，具有一定的 环境容量。 （3）资源利用上线 项目运营过程中每年消耗电量20万kw ·h（折算成标 煤20× 1.229=24.58吨） ，消耗水量1575t（折算成标煤 0.1575×0.837=0. 132吨），总耗折标煤24.712吨。根据固 定资产投资项目节能审查办法(发改委令2016年第44 |
| --- | --- |

|  | 号)(2016.12) ，耗折标煤5000吨属于高耗能企业，本项 目耗水耗电量远小于5000吨折标煤，因此，不属于高耗 能企业；且通过内部管理、设备和工艺选择、污染治理 等多方面采取合理可行的防治措施，以“ 节能、降耗、 减污” 为目标，有效的控制污染及资源利用水平。项目 的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。项 目原料均为外购，不涉及矿产资源和其他自然资源的开 采及破坏，不会突破自然资源利用上线。 （4）生态环境准入清单 经检索《市场准入负面清单（2022年版）》（发改 体改规﹝2022﹞397号），本项目不在其禁止准入类中， 因此本项目符合《市场准入负面清单（2022年版）》（发 改体改规﹝2022﹞397号）要求。 1.2 产业政策符合性分析 于2023 年9 月26 日通过长汀县发展和改革局以“ 闽 发改备【2023】F060203 号”文同意本项目的备案工作 （详见附件 2）。 因此，项目的建设符合国家和福建省的产业政策。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1 主要建设内容 长汀县石寨矿业有限公司选址于龙岩市长汀县河田镇蔡坊村，租 赁王睿（蔡坊老机砖厂场地）建设“长汀县石寨矿业有限公司水稳用 砂石生产项目 ”，以下简称“本项目 ”，本项目占地面积约为 9580m2， 于 2023 年 9 月 26 日通过长汀县发展和改革局备案（闽发改备 [2023]F060203 号，见附件 2）。 长汀县石寨矿业有限公司委托龙岩市新四方环保科技有限公司 承担该项目的环境影响评价工作（委托书见附件 1）。本单位接受委 托任务后，经资料收集与调研、踏勘现场后，根据环评导则规范等相 关要求，编制完成《长汀县石寨矿业有限公司水稳用砂石生产项目环 境影响报告表》。 ## 2.2 产品方案 表 2-3 项目产品方案一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 产品 |  | 年产量 | 单位 |  | 规格 |  |
|  | 1 | 水稳用砂石 |  | 200000 | t |  | 16-31mm |  |
|  | ## 2.3 主要设备 项目主要设备一览表见表 2-4。 表 2-4 主要设备一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 |  | 设备名称 |  |  | 数量 |  | 单位 |
|  | 1 |  | 喂料机 |  |  | 1 |  | 台 |
|  | 2 |  | 颚式破碎机 |  |  | 1 |  | 台 |
|  | 5 |  | 输送带 |  |  | 7 |  | 条 |
|  | 6 |  | 铲车 |  |  | 1 |  | 台 |

|  | 2.4 主要原辅材料用量及能耗 表 2-5 主要原辅材料一览表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 | 名称 | 年用量（t/a） |
|  | 1 | 废石渣 | 200013.777 |

|  | 表 2-6 项目主要能源年需用量表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 序号 |  | 名称 |  | 单位 |  | 年用量 |  | 供应单位 |
|  | 1 |  | 电力 |  | 万 kWh |  | 20 |  | 市政电网 |
|  | 2 |  | 水 |  | t/a |  | 1575 |  | 山涧水 |
|  | 2.5 总平面布置 项目占地面积为 9580m2 ，所在地方便原料、成品的运输。从项 目总体布局及功能分区来看，该工程根据厂区周围的自然条件和交通 运输条件进行总体设计，生产和物料区功能区分清楚，便于组织生产 和管理。 原料、成品、固废等采取分区堆放，便于管理。 综上分析，拟建项目从工艺布置、环保等方面考虑，其平面布局 较为合理。总平布置图见附图 3 ，周边环境现状见附图 4。 2.7 劳动定员及工作制度 劳动定员：本项目员工 5 人，均不在厂内食宿。 工作制度：年生产 300d ，每天一班，10h/班。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.8 运营期工艺流程和产排污环节图 表 2-8 项目产污情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染因素 |  |  | 名称 |  | 排放特性/性质 |  | 污染因子 |  |
|  | 废气 |  |  | 下料粉尘 |  | 间歇 |  | 颗粒物 |  |
|  |  |  |  | 破碎筛分粉尘 |  | 连续 |  | 颗粒物 |  |
|  |  |  |  | 成品堆场扬尘 |  | 连续 |  | 颗粒物 |  |
|  |  |  |  | 车辆运输扬尘 |  | 间歇 |  | 颗粒物 |  |
|  | 废水 |  |  | 生活污水 |  | 间歇 |  | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、总氮、总磷等 |  |
|  |  |  |  | 降尘用水 |  | 间歇 |  | / |  |
|  |  | 一般 |  | 沉降粉尘 |  | 连续 |  | / |  |

|  | 固废 | 固废 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 沉淀池沉渣 | 间歇 | / |
|  |  | 危险 废物 | 废机油 | 间歇 | 矿物油 |
|  |  | 生活 垃圾 | 生活垃圾 | 间歇 | 果皮、纸屑等 |
|  | 噪声 |  | 机械噪声 | 连续 | Leq（A） |

| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.9 与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，用地现状为空地。因此，不存在与本项目有 关的原有污染。 |
| --- | --- |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | ## 3.1 环境质量标准 3.1.1 空气环境质量标准 本项目所在区域环境空气为二类环境空气功能区，环境空气质量 执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中的二级标准。标准限 值见表 3-1。 表 3-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染物; 标准限值（mg/m3）; 引用标准. 年均值; 日均值; 小时平均 （一次值）. SO2; 0.06; 0.15; 0.50; 《环境空气质量标 准》（GB3095-2012） 中二级标准. NO2; 0.04; 0.08; 0.20. NOX; 0.05; 0.10; 0.25. TSP; 0.20; 0.30; 0.9注. PM10; 0.07; 0.15; 0.42注. PM2.5; 0.035; 0.075; /. CO; /; 4; 10. O3; /; 0. 16（8h均值）; 0.2. 注：1 、参照HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则大气环境》“ 对于没有小时浓 度的污染物，可取日平均浓度限值的三倍值”。TSP小时标准值按日均值按日均 值的三倍取，PM10小时标准值按日均值按年均值的六倍取，即TSP取0.9mg/m³ , PM10取0.42mg/m³。 3.1.2 地表水环境质量标准 项目周边地表水环境为汀江支流，根据《龙岩市地表水环境功能 区划定方案》（2007. 1）规定，“未提到的其它水域 ”执行Ⅲ类标准， 环境功能类别属《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域， |
| --- | --- |

|  | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 表 3-2 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）水质标准摘录 序号 项目 标准 单位 来源 1 pH 6～9 无量纲 《地表水环境质量标准》 2 CODMn ≤6 mg/L |
| --- | --- |

|  | 3 | 化学需氧量 | ≤20 |  | mg/L | （GB3838-2002） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4 | NH3-N | ≤1.0 |  | mg/L |  |  |
|  | 5 | 总磷 | ≤0.2 |  | mg/L |  |  |
|  | 6 | BOD5 | ≤4 |  | mg/L |  |  |
|  | 3.1.3 声环境质量标准 项目位于龙岩市长汀县河田镇蔡坊村，属农村地区，声环境质量 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中的 1 类标准，具体标准 限值详见表 3-3。 表 3-3 声环境质量标准(GB3096-2008) [Leq:dB(A)] |  |  |  |  |  |  |
|  | 执行标准 |  |  | 评价对象 |  |  | 标准限值 |
|  | 《声环境质量标准》 (GB3096-2008) 1 类 |  |  | 四周厂界 |  |  | 昼间≤55 |
|  |  |  |  |  |  |  | 夜间≤45 |
|  | ## 3.2 环境质量现状 3.2.1 空气环境质量现状 本项目环境空气功能区为二类区，执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。根据《环境影响评价技 术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先 采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境 质量报告中的数据和结论。 根据福建省生态环境厅公布的《2023 年 7 月福建省城市环境空气 质量状况》显示，2023 年 7 月龙岩市全市综合指数 1.63，达标天数比 例 100% ，首要污染物为臭氧，SO2 、NO2 、PM10 、PM2.5 的平均浓度 均 达 标 ， CO 和 O3 的 特 定 百 分 位 数 平 均 值 均 达 标 。 详 见 ： https://sthjt.fujian.gov.cn/zwgk/sjfb/hjsj/zlph/202308/t20230830_6243097 .htm。 |  |  |  |  |  |  |

|  | 表 3-4 2023 年 7 月设区城市环境空气质量情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城市 | 综合 | 达标天 | SO2 | NO2 | PM10 | PM2.5 | CO- | O3-8h | 首要污 |

|  |  | 指数 |  | 数比例 |  |  |  |  |  |  | 95PUr | 90PUr |  | 染物 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 龙岩 | 1.63 |  | 100% | 6 |  | 10 | 20 | 9 |  | 0.5 | 97 |  | 臭氧 |
|  | 备注：综合指数为无量纲，CO 浓度单位为 mg/m3 ，其他浓度单位为 μg/m3 。 表 3-5 2023 年 7 月县级城市环境空气质量情况（摘录） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设区城市 |  | 县级行政区 |  |  | 达标天数比例（%） |  |  |  | 综合指数 |  |  | 首要污染物 |  |
|  | 龙岩 |  | 长汀县 |  |  | 100 |  |  |  | 1.33 |  |  | 臭氧 |  |
|  | 本项目位于龙岩市长汀县，综上所述，本项目所在地 PM10、SO2、 NO2、PM2.5、CO、O3 均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 及其修改单二级标准要求。因此，区域环境符合二类环境空气功能区， 项目所在区域属于达标区。 3.2.2 地表水环境质量现状 项目所在区域水环境为汀江支流，水环境功能属《地表水环境质 量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 根据龙岩市生态环境局发布的“ 龙岩市流域水环境质量状况 （2021 年 1- 12 月）”显示：2021 年 1- 11 月，全市 3 条主要河流 76 个 国省控（考）断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 97.4% 。其中，九龙江流域国省 控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 100%；汀江流域国省控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比 例为 97.2%；韩江流域国省控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 80% ，闽江流域 国省控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 100% 。2021 年 1- 12 月，龙岩市省控 小流域 49 个监测断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 100% 。其中，九龙江流域 国省控断面Ⅰ-Ⅲ类水质比例为 100% ；汀江（韩江）流域国省控断面 Ⅰ- Ⅲ类水质比例为 100% ；闽江流域国省控断面Ⅰ- Ⅲ类水质比例为 100% 。无劣 5 类水质的断面。详见： http://sthjj.longyan.gov.cn/zwgk/shjzl/202201/t20220119_1864939.htm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 因此 ， 区域地表水的水质能满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类水域的要求。 |
| --- | --- |

|  | 3.2.3 声环境质量现状 根据生态环境部环境工程评估中心“《建设项目环境影响报告表》 内容、格式及编制技术指南常见问题解答”：“ 厂界外周边 50 米范围内 存在声环境保护目标的建设项目，应监测声环境质量现状，监测点位 为声环境保护目标处。厂界外周边 50 米范围内无声环境保护目标的 建设项目，不再要求提供声环境质量现状监测数据。” 根据现场踏勘可知，本项目厂界外 50m 范围内不存在声环境保护 目标，因此无需开展声环境现状监测。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境保护目标 | 根据现场调查，项目周边 50m 范围内无声环境保护目标，500m 范围内无地下水集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水 资源；用地范围内无生态环境保护目标。项目周边 500m 范围内主要 环境保护目标见下表 3-6 ，环境保护目标分布图见附图 2。 表 3-6 主要环境敏感目标和环境保护目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环 境 要 素 | 环 境 保 护 目 标 名 称 | 距项目厂界最近 坐标 |  | 方 位 | 保 护 对 象 | 与厂 界最 近距 离 | 环 境 基 本 特 征 | 环境功能 |
|  |  |  | 东经 | 北纬 |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境 | 蔡坊村居民区 | 116.39837 ° | 25.71150 ° | S | 居 民 | 206m | 约 420 人 | 《环境空气质量 标准》 （GB3095-2012） 及其修改单中的 二级标准 |
|  | 声环境 | 项目厂界外 50m 范围内无声环境保护目标。 |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 地下 | 项目厂界外 500m 范围内的地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温 泉等特殊地下水资源。 |
| --- | --- | --- |

|  | 水 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物排放控制标准 | 3.3 污染物排放控制标准 3.3.1 水污染物排放控制标准 ## 项目运营期无生产废水外排；员工生活污水经三级化粪池处理后 用于周边山林地浇灌。 ## 3.3.2 大气污染物排放标准 本项目运营期排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）无组织排放监控浓度限值要求，详见表 3-8。 表 3-8 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）(摘录) |  |  |  |  |  |
|  | 污染物 |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |  |  |
|  |  |  | 监控点 |  | 浓度（mg/m3） |  |
|  | 颗粒物 |  | 周界外浓度最高点 |  | 1.0 |  |
|  | ## 3.3.3 噪声排放标准 项目四周厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）1 类标准，具体标准限值见下表。 表 3-9《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |  |  |  |  |  |
|  | 厂界外声环境区类别 |  |  | 时段 |  |  |
|  |  |  |  | 昼间 dB（A） |  | 夜间 dB（A） |
|  | 1 |  |  | 55 |  | 45 |
|  | ## 3.3.4 固体废物排放标准 一般固体废物应遵照《中华人民共和国固体废物污染环境防治 法》、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 有关规定执行。 |  |  |  |  |  |

| 总量控制 | 废水污染物总量控制指标： 本项目无生产废水排放，生活污水经化粪池预处理后用于周边山 |
| --- | --- |

| 指 标 | 林地浇灌。 # 大气污染物总量控制指标： 根据计算，项目颗粒物排放量为 2.855t/a ，不属于国控污染物及 重点行业，无需通过排污权交易获得，但仍应以达标排放为控制原则。 |
| --- | --- |

四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | ## 4.1.1 水污染物防治措施 ①施工期生活污水用于周边山林地浇灌；施工单位应对施工生产废水 采取集中收集，设置隔油池、沉淀处理后作为施工场地降尘及运输车辆和 机械设备冲洗用水回用。 ②严格施工管理，文明施工，加强对机器设备的维护和保养，防止机 械设备发生漏油现象。 ③建筑材料应尽量采用仓库堆存，避免雨水冲刷废水产生。 ## 4.1.2 废气污染防治措施 由于施工的建筑粉尘和扬尘难于集中处理，因此，对施工期二次扬尘 污染主要是以防为主，采取有效的防治措施，使施工期间的粉尘影响得到 控制。施工期间应该对施工单位加强管理，按进度、有计划地进行文明施 工。 工程建设单位须按照《中华人民共和国环境影响评价法》（2016 年 7 月 2 日修正版）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 682 号） 的相关规定，向环境主管部门提供环境污染防治方案(包括施工扬尘污染防 治方案) ，并提请排污申报。为做好防治工作，应采取以下措施： ①施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》规定设 置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明 施工制度板。 ②工程材料、砂石、土方或废弃物等易产生扬尘物质应当密闭处理。 若在工地内堆置，则应采取覆盖防尘布、覆盖防尘网、配合定期喷洒粉尘 |
| --- | --- |

|  | 抑制剂等措施，防止风蚀起尘。 |
| --- | --- |

|  | ③进出施工场地的物料、渣土、垃圾运输车辆，装载的物料、垃圾、 渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗。若 车斗用苫布遮盖，应当严实密闭，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下 15cm， 保证物料、渣土、垃圾等不露出。车辆应当按照批准的路线和时间进行物 料、渣土、垃圾的运输。 ④施工、运输车辆驶出工地前应按规定冲洗车辆等设备，进行除泥除 尘处理，严禁将泥沙尘土带出工地。 ⑤天气预报 4 级风力以上天气应停止产生扬尘的施工作业，例如土方 工程等。 ⑥应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水 作业，车辆清洗作业等并记录扬尘控制措施的实施情况。 ⑦施工后应该尽快对临时占地进行植被恢复和绿化，确保绿地率不低 于规划的要求，绿化应与主体工程同步设计、建设和验收。 ⑧针对施工车辆尾气，建设单位应选用运行工况好的施工机械和车辆； 燃油施工机械和车辆必须在正常状态下使用，保证废气达标排放；加强对 施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使 用耗油低，排气小的施工车辆，尽可能选用优质燃油，减少机械和车辆的 有害废气排放。 4.1.3 噪声污染防治措施 施工噪声尤其是夜间的施工噪声对周边环境影响较大，建议施工方采 取以下措施以避免或减缓施工噪声对周围环境产生的不利影响： ①施工现场施工单位必须执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》 （GB12523-2011）中的各项规定，及时了解施工噪声排放强度。 |
| --- | --- |

|  | ②采用较先进、噪声较低的施工设备，限制高噪声设备的施工时段， |
| --- | --- |

|  | 必要时高噪声的施工机械应采取隔声、降噪措施，减轻对周围环境的影响。 ③合理的安排施工时间，将噪声级大的工作尽量安排昼间非休息时段， 高噪声源设备禁止在 22：00-6：00 及 12：00- 14：30 施工；对因特殊需要 在夜间进行超过噪声限值施工的，施工前建设单位应向有关部门提出申请， 经批准后方可进行夜间施工。项目开工前，施工单位应向环保执法部门提 出申请。 ④运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛，装卸材料应做到轻拿轻 放，并防止人为噪声影响周围安静环境。 ⑤提高工作效率，加快施工进度，尽可能缩短施工建设对周围环境的 影响。 4.1.4 固体废物污染防治措施 项目施工过程施工人员生活垃圾应集中收集交由所在地的环卫部门清 运处理。 施工中应严格建筑垃圾的管理，设置专人负责收集垃圾并分类处理。 尽量对建筑垃圾进行综合利用：散落的砂浆、混凝土，可采用冲洗法或化 学法回收；凝固的砂浆、混凝土还可以作为再生骨料回收利用；废混凝土 块经破碎后也可作为碎石直接用于道路垫层。其它废弃钢筋、水泥包装纸 等，可集中收集后出售给废品收购商。 |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | ## 4.2 运营期环境影响和保护措施 4.2.1 地表水环境影响分析 本项目运营期用水主要为降尘用水、员工生活用水，产生的废水主要 为生活污水。 ①降尘水 为了降低场区粉尘对项目周边环境的影响，项目运营期将对下料、堆 场、破碎筛分区、厂区空地和道路等进行喷淋、洒水降尘。根据业主提供 资料，喷淋、洒水降尘用水量约为 5t/d ，1500t/a 。该部分水全部蒸发损耗， 不外排。 ②生活污水 本项目员工 5 人，均不在厂内住宿、就餐，参考《福建省行业用水定 额》（DB35/T772-2013），不住厂员工生活用水量按 50L/d · 人计，则生活 用水量约为 0.25t/d ，75t/a（按年工作日 300 天计）。生活污水排放量按用 水量的 80%计，本项目运营期生活污水产生量为 0.2t/d，60t/a 。生活污水的 主要污染物为 CODcr、BOD5、SS、NH3-N 等，参考《给排水设计手册》（第 五册城镇排水）典型的生活污水水质，主要污染物浓度选取：CODcr： 400mg/L、BOD5：200mg/L、NH3-N：30mg/L 、SS：300mg/L、TP：4mg/L、 TN：50mg/L 。参照《建设项目环境影响审批登记表》填表说明中推荐的参 数，化粪池对 COD、NH3-N 去除率分别为 15%，3% ；参照《武汉市任宅小 区化粪池污染物去除效果调查与分析》，化粪池 BOD5 、SS 、TP 、TN 的去 除率分别为 11% 、47% 、6% 、21% ；则经化粪池处理后污染物排放浓度分 别为 COD：340mg/L，BOD5 ：178mg/L，SS：159mg/L，NH3-N：29. 1mg/L， TP：3.8mg/L ，TN：39.5mg/L。 |
| --- | --- |

|  | 4.2.1.1 自行监测要求 本项目无生产废水排放，无需进行监测。 4.2.1.2 水污染物控制和水环境影响减缓措施有效性评价 A 初期雨水治理措施可行性分析 项目初期雨水产生量约为 46.75m3/次，为满足场区初期雨水的沉淀处 理，沉淀池有效容积按初期雨水单次产生量的 120%计算，则沉淀池有效容 积为 56. 1m3 ，建设单位拟设置容积约为 60m3 的三级沉淀池。因此，项目设 置的三级沉淀池容积满足需求。 B 生活污水处理措施可行性分析 生活污水经三级化粪池处理后用于周边山林地浇灌。灌溉水量与当地 的土壤及降水情况密切相关，本项目周边分布有较多山林，山林植被主要 为竹林 、 马尾松 、 杉木等植被 。 根据 《 福建省行业用水定额 》 （DB35/T772-2007） 中林业用水定额 50~ 100m3/亩• 年（定额值对应灌溉方 式为喷灌、微灌）， 由于项目灌溉林地主要为竹林，少部分为马尾松和杉 木的混杂林，且林地坡度较大，为防止喷灌量大引起地表漫流，本环评按 林业最低用水定额的 80% 取 40m3/ 亩 • 年 ，本项 目生活污水量为 60t/a （0.20t/d），可灌溉林地约 1.5 亩。根据现场踏勘，项目区东侧、西侧均为 山林地，面积远大于 1.5 亩，可完全消纳本项目产生的生活污水，因此，生 活污水用于项目周边山林地浇灌可行，对周边环境影响较小。 4.2.2 大气环境影响分析和保护措施 运营期产生的废气主要为下料粉尘、破碎筛分粉尘、车辆运输扬尘及 成品堆场扬尘。 ①下料粉尘 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/438013077065006032