温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 变压器二次绕组开路，一次绕组施加(  )的额定电压时，一次绕组中流过的电流为空载电流。

- 额定功率;

- 任意功率;

- 最大功率.

- 答案:A

- 2. 电流互感器的二次额定电流一般为(  ).

- 10A;

- 100A;

- 5A;

- 0.5A.

- 答案:C

- 3. 修理变压器时，若保持额定电压不变，而一次绕组匝数比原来少了一些，则变压器的空载电流与原来相比(  )。

- 减少一些

- 增大一些

- 小于

- 答案:A

- 4. 装.拆接地线有必要由(  )完结。

- 一人

- 两人

- 三人

- 答案:B

- 5. 三相异步电动机一般可直接启动的功率为(  )KW以下。

- 7

- 10

- 16

- 答案:A

- 6. 电力系统非正常状况下，供电频率允许偏差不应超过多少赫兹(  )

- ±0.5赫兹

- ±0.2赫兹

- ±1.0赫兹

- 答案:C

- 7. 低压架空线路三相导线排列的顺序:面对负荷侧从左至右，10ｋV线路为(  )。

- L1.L2.L3；

- L2.L3.L1；

- L3.L1.L2；

- 没有要求；

- 答案:A

- 8. 线路或设备的绝缘电阻的测量是用( )测量。

- 万用表的电阻档

- 兆欧表

- 接地摇表

- 电桥

- 答案:B

- 9. 人体在触及工频交流电后能自主摆脱的最大主流约( )毫安。

- 50

- 20

- 10

- 12

- 答案:C

- 10. 可控硅导通条件是(  )。

- 阳极与阴极加正向电压，控制极与阳极加反向电压

- 阳极与阴极加正向电压,控制极与阴极加正向电压

- 阳极与阴极加反向电压，控制极与阳极加反向电压

- 阳极与阳极加反向电压,控制极与阴极加正向电压

- 答案:B

- 11. 10kV变压器台停电检修时应先断开(  )。

- 高压侧开关

- 低压侧总开关

- 低压侧各分路开关

- 答案:C

- 12. 下列(  )字母表示中间继电器。

- KA

- KS

- KT

- KM

- 答案:A

- 13. 中性点非直接接地系统中用电设备的绝缘水平应按(  )考虑。

- 相电压

- 倍相电压

- 倍相电压

- 答案:C

- 14. 特种作业人员必须年满( )周岁。

- 19

- 18

- 20

- 答案:B

- 15. 工作票应由(  )签发。

- 工作许可人

- 工作票签发人

- 工作负责人

- 值班员

- 答案:B

- 16. 三相电路中，每相头尾之间的电压叫(  )。

- 相电压

- 线电压

- 端电压

- 电势

- 答案:A

- 17. 与介质的磁导率无关的物理量是(  )。

- 磁通

- 磁感应强度

- 磁场强度

- 磁阻

- 答案:C

- 18. 室内灯具距地高度一般不低于(  )米。

- 2

- 2.5

- 3

- 答案:B

- 19. 在自动控制系统中伺服电动机常作为(  )使用。

- 测速元件

- 校正元件

- 执行元件

- 信号元件

- 答案:C

- 20. 在MGB1420万能磨床的工件电动机控制回路中，M的启动.点动及停止由主令开关(  )控制中间继电器KAl.KA2来实现。

- SA1

- SA2

- SA3

- SA4

- 答案:A

- 21. 高压熔断器用于(  )小容量装置中以保护线路.变压器.电动机及电压互感器等。

- 3～35KV

- 3～110KV

- 3～500KV

- 答案:A

- 22. 用万用表测量电阻时，则需要将(  )作为测量电源。

- 外接电源

- 表内电池

- 电阻电压

- 答案:B

- 23. 接触器具有( )保护功能。

- 失压

- 过载

- 缺相

- 短路

- 答案:A

- 24. 不属于线路金具的是(  )。

- 悬垂线夹

- 耐张线夹

- 避雷线

- 避雷线支架

- 答案:C

- 25. 电气设备的巡视一般均由(  )进行。

- 1人

- 2人

- 3人

- 4人

- 答案:B

- 26. ( )的绝缘强度不能承受电气设备或线路的工作电压,只能起加强基本安全用具的保护作用。

- 一般防护安全用具

- 绝缘安全用具

- 辅助安全用具

- 答案:C

- 27. 戴维南定理只适用于(  )

- 外部为非线性电路

- 外部为线性电路

- 内部为线性含源电路

- 内部电路为非线性含源电路

- 答案:C

- 28. 并联电阻电路中的总电流等于个支路( )

- 电流的和

- 电流的积

- 电流的倒数和

- 答案:A

- 29. 用电桥测电阻时，电桥与被测电阻的连接应用(  )的导线。

- 较细较短

- 较粗较长

- 较细较长

- 较粗较短

- 答案:D

- 30. 在电阻并联的电路中，电路的端电压U等于( )。

- 各并联支路端电压的平均值

- 各并联支路的端电压

- 各并联支路的端电压之和

- 答案:B

- 31. 触电时，电流通过人体电流的大小取决于外加电压和人体电阻，人体电阻还会随电压升高而(  )。

- 降低

- 不变

- 升高

- 答案:A

- 32. 三相交流异步电动机具有结构简单.运行可靠.维护方便.坚固耐用.价格便宜，并且可以直接接于(  )电源等一系列优点。

- 直流；

- 交流；

- 太阳能；

- 交.直流；

- 答案:B

- 33. 配电室断路器编号为201，其含义是10kv( )。

- 第一路主进开关

- 第一路出线开关

- 第二路主进开关

- 答案:A

- 34. 二极管的主要特性就是(  )。

- 整流

- 稳压

- 单向导通

- 反向击穿

- 答案:C

- 35. 工作班成员应认真执行安全规程和现场安全措施互相关心(  )，并监督安全规程和现场安全措施的实施。

- 施工进度；

- 施工安全；

- 施工质量；

- 施工时间；

- 答案:B

- 36. 交流接触器的机械寿命是指在不带负载的操作次数，一般达(  )。

- 10万次以下

- 600至1000万次

- 10000万次以上

- 答案:B

- 37. 在建筑物，电气设备和构筑物上能产生电效应.热效应和机械效应，具有较大的破坏作用的雷属于(  )。

- 感应雷

- 球形雷

- 直击雷

- 答案:C

- 38. 我国电缆产品的型号由几个(  )和阿拉伯数字组成。

- 大写汉语拼音字母

- 小写汉语拼音字母

- 大写英文简写

- 答案:A

- 39. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故时，单位的( )应当立即组织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守

- 主要负责人

- 安全管理人员

- 现场负责人

- 技术人员

- 答案:A

- 40. 主控指令MC后面任何指令都应以(  )指令开头，即公共线移到另一根新的母线上。

- LD或OR

- LD或ORI

- LD或LDI

- LD或AND

- 答案:C

- 41. 起重机各移动部分均采用(  )作为行程定位保护。

- 反接制动

- 能耗制动

- 限位开关

- 电磁离合器

- 答案:C

- 42. 在一个闭合回路中.电流强度与电源电动势成正比,与电路中内电阻和外电阻之和成反比,这一定律称(  )

- 全电路欧姆定律

- 全电路电流定律

- 部分电路欧姆定律

- 答案:A

- 43. 检修需要挂接地线，接地线由三相短路部分和(  )部分组成。

- 接零；

- 接地；

- 铜线；

- 导电；

- 答案:B

- 44. 电焊机械的二次线应采用防水橡皮护套铜芯软电缆，电缆长度不应大于( )m，不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的地线。

- 10

- 20

- 30

- 50

- 答案:C

- 45. 我国交流电的频率为50HZ，其周期为(  )秒。

- 0.01

- 0.02

- 0.1

- 0.2

- 答案:B

- 46. 电感的国际单位是(  )。

- 法拉(F)

- 欧姆(?)

- 亨利(H)

- 瓦特(W)

- 答案:C

- 47. 均匀磁介质中磁场强度与磁导率(  )。

- 成正比

- 成反比

- 相等

- 无关

- 答案:D

- 48. 照明电路由电度表.总开关.(  ).开关.灯泡和导线等组成。

- 插座

- 熔断器

- 电动机

- 接触器

- 答案:B

- 49. 测量电容器绝缘电阻读数完毕后,正确做法是( )。

- 停止摇动摇把→取下测试线

- 取下测试线→继续摇动摇把

- 取下测试线→停止摇动摇把

- 答案:C

- 50. 当变压器内部发生故障,产生气体，或油箱漏油使油面降低时，(  )能接通信号或跳闸回路，以保护变压器。

- 气体继电器

- 冷却装置

- 吸湿器

- 答案:A

- 51. 高低压线路同杆架设时,在直线杆横担之间的最小垂直距离为(  )米。

- 1.0

- 1.2

- 1.5

- 答案:B

- 52. 定轴轮系首.未两轮转速之比，等于组成该轮系的(  )之比。

- 所有主动轮齿数连乘积与所有从动齿轮齿数连乘积

- 所有被动轮齿数连乘积与所有主动齿轮齿数连乘积

- 任意两个主动轮和从动轮

- 中间惰轮齿数

- 答案:B

- 53. 单相整流电路负载上到的电压是(  )。

- 恒定直流电

- 交流电

- 脉动直流电

- 恒定交流电

- 答案:C

- 54. 触电者呼吸.心跳都停止，单人抢救时，胸外心脏挤压和吹气交叉急救次数之比为(  )。

- 15:2

- 15:1

- 5:1

- 答案:B

- 55. 在检查电气设备故障时，(  )只适用于压降极小的导线及触头之类的电气故障。

- 短接法

- 电阻测量法

- 电压测量法

- 外表检查法

- 答案:A

- 56. 电场对于该电场中的电荷产生作用力,称为( )。

- 电场力

- 电磁力

- 电动力

- 静电力

- 答案:A

- 57. F系列可编程序控制器中的ANB指令用于(  )。

- 串联连接

- 并联连接

- 回路串联连接

- 回路并联连接

- 答案:C

- 58. 电压互感器的二次绕组不准(  )，否则电压互感器会因过热而烧毁。

- 开路

- 短路

- 分路

- 接地

- 答案:B

- 59. 拉线与电杆的夹角为(  )。

- 小于70°

- 30°～45°

- 45°～60°

- 大于60°

- 答案:B

- 60. 基本共射放大电路中，集电极电阻尺的作用是(  )

- 限制集电极电流的大小

- 将输出电流的变化量转化为输出电压的变化量

- 防止信号源被短路

- 保护直流电压源E

- 答案:B

- 61. 螺丝刀的规格是以柄部外面的杆身长度和( )表示。

- 厚度

- 半径

- 直径

- 答案:C

- 62. 触电风险性与人体电阻值( )。

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 以上都不对

- 答案:B

- 63. 电位的单位是(  )。

- 伏特

- 瓦特

- 欧姆

- 安培

- 答案:A

- 64. 平台电工首先要经过(  )，经考核合格并取得市以上证书后，才可独立从事工作。

- 电工技能培训

- 钳工实习

- 安全技术培训

- 硫化氢培训

- 答案:C

- 65. 在变配电所内工作时，工作许可人应会同( )到现场检查所做的安全措施是否完备，可靠，并检验，证明，检修设备确无电压。

- 工作负责人

- 运行值班人员

- 工作票签发人

- 答案:A

- 66. 建筑施工工地的用电机械设备(  )安装漏电保护装置。

- 应

- 不应

- 没规定

- 答案:A

- 67. 隔离开关的主要作用之一是(  )。

- 拉合负荷电流

- 拉合无电流或小电流电路

- 拉合故障电流

- 拉合远距离输电线路电容电流

- 答案:B

- 68. 三相三线有功电能表校验中当调定负荷功率因数cos＝0.866( )时，A.C两元件cosθ值分别为()。

- 1.0.0.5(感性)；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/438015104020006024