*****研发中心

电梯及自动扶梯装置

技术规格说明书

第一部分

日期：       年      月

*****大厦

电梯及自动扶梯装置

技术规格说明书

目录

第一部分	页数

第一章	1

1.	技术规格说明书范围	1

2.	词意定义与缩写	1

3.	工程范围	2

4.	与其它单位/政府部门的相关工作	4

5.	与其它单位的协调及交接工作	5

第二章 一般要求	9

1.	规则条例及标准	9

2.	当地环境情况	12

3.	供电条件	13

4.	工地现场条件勘察	13

5.	工作协调及配合	14

6.	定位	14

7.	物料储存及保管	15

8.	图纸	17

9.	设备、材料及安装	21

10.	送审及审批	27

11.	工地组织	27

12.	工程进度计划表	27

13.	安全计划	28

14.	竣工证书	30

15.	质量管理	30

16.	竣工前系统之使用	33

17.	缺陷处理	33

18.	操作和维修保养手册	33

19.	文件及图纸送审及提交	35

20.	电磁兼容	36

21.	图纸和设备编号	37

22.	保修期	38

第一部分

# 第一章

技术规格说明书范围

关于本合约的电梯及自动扶梯装置的供应、安装、调试、操作及维修等技术要求，均于本技术规格说明书及有关议标图纸内详细说明，并提出符合本合同要求的各项细则。为能妥善完成本合同内各项工程事项，承包单位须按规格要求提供一切所需的施工及管理人员、工具、材料、物料、运输、检测、设备、储存、各施工所需证件、图纸、临时施工措施、保证工地安全及调试等事宜。

词意定义与缩写

- 下列的词意定义均适用于本技术规格说明书。

  - “技术说明或技术规格或技术规范”：即指本技术规格说明书。

  - “图纸或附图”：即指与本技术规格说明书有关的图纸。

  - “合同或合约”：即指本合同文件。

  - “提供”：指供应、安装、联接、调试以至完成指定的工作以达至安全和正确的运作，技术规格说明书内另有规定者除外。

  - “安装”：指建造、装配、联接至完成包括有关组件的测试和调试以达至安全和正确的运作。

  - “供应”：指购买所需设备包括有关组件并运送到工地的指定位置。

  - “类似”或“相等”：指材料质量、重量、体积、设计和功能均相等的指定产品。

  - “承包单位”或“指定分包人”：指电梯及自动扶梯装置承包单位。

  - “建筑承包单位”或“总承包单位”或“总承包人”：指主体工程的建筑施工承包单位，包括综合机电部分（暖通空调、给排水、强电、消防）。

  - “机电承包单位”:指主体工程的建筑施工承包单位中负责综合机电部分（暖通空调、给排水、强电、消防）

  - “消防承包单位”:指消防系统施工单位。

  - “弱电承包单位”：指智能化系统施工单位。

  - “业主”或“发包方”：即指本项目之建设单位。

  - “建筑师/工程师”：指业主指定的代表业主方的监理、设计单位。

工程范围

承包单位须按照本技术规格说明书内所列出的电梯及自动扶梯装置要求的工程范围提供电梯及自动扶梯装置，以及为实现电梯及自动扶梯装置的正确运行(包括并不限于规定的或必须的测试，调整，试运行与维修)所必须的全部劳工与材料设备。这不仅包括已指明的设备与装置，提供本说明书所需的电梯装置的设计、呈交施工图审批（包括送设计院盖章）、呈交材料设备样本审批、呈交施工及运输方案、并包括订购、制造、申报海关和办妥所有海关手续、提供保险、运送工地、拆卸、储存、协调、安装、安全保护、测试、试运转和维修等各项工作要求，直至业主或业主指定的代表完全接受并正式移交给业主使用。并包括完工时呈交操作及维修手册、竣工图纸及提供对业主技术人员的培训。

承包单位对本说明书或议标图纸的任何细则、尺寸或材料提出改动建议，可以将建议提出于规格说明书内，或议标图纸的空白处。尺寸与承办人要求的尺寸有差别时，于交回议标书时提出。议标图纸只表示要求的细节和尺寸，但是对于尺寸或细节的准确性，承包单位必须在招标阶段进行核实，以不影响建筑景观、结构的完整或整体工程的安全。承包单位还需在施工的过程中进行监察，确保工程的合理性。

工作过程中若任何与工程相关并须向有关政府部门申请豁免时，承包单位须负责提交所有需要的资料。

承包单位必须与其它承包单位协调并尽早提交所有相关单位包括但不限于建筑承包单位、弱电承包单位、精装修施工或设计单位等进行协调工作的资料，时间不能超过建筑承包单位在有关部分进行开始前一个月。所有线槽、孔洞、供电、通风、通道、精装修预留配置及其它资料，应能在工程开展时及时预留或建造。

承包单位必须提供整套电梯系统包括但不限于下列的工作：

- 提供本技术规格说明书所要求的电梯及自动扶梯。

- 提供所有电梯及自动扶梯装置根据国家规范及安全运行要求所需要的安全维护装置。

- 提供用于保护电梯坑对重的钢丝网或钢板。

- 如有需要，以金属板遮盖轿厢外井道墙上凹陷地方，使能提供平滑持续的垂直表面。

- 电梯五方对讲系统安装，并在电梯机房预留接口。

- 电梯无滴水空调安装、换气扇安装；

- 电梯相关设备的配电，从主体工程预留配电箱的配电回路，接至各电梯设备，包括电梯井道照明及三相16A防水插座。

- 电梯轿箱内闭路监控摄像机、信息发布屏的安装，监控与信息发布随行电缆的安装，随行电缆在电梯机房预留转换接口。

- 电梯控制箱预留消防联动控制系统接口，接入火灾自动报警系统。

- 提供移动信号增强系统随行电缆的安装，随行电缆在电梯机房预留转换接口。

- 提供电梯门及门套（电梯层门自带小门套）。

- 提供电梯标称荷载的不锈钢牌。

- 供应一切用于执行工作时需要的工具及仪器等。

- 负责电梯安装所需的井道脚手架搭设或者其他安装提升设施；预埋埋件或者后置埋件等，并且在完工后清除。

- 提供所有法规等规定的不锈钢指示牌于电梯厅，包括但不限于“如遇火警，切勿使用电梯”，“严禁吸烟”。

- 提供电梯及自动扶梯监察盘，监察盘设置在安防控制室，电梯安装单位需要负责提供整体系统。

- 提供设备自带的智能接口（含开放的通讯协议），通过电梯及自动扶梯系统自带的控制系统读取有关参数并通过标准接口（如RS-232或RS-485）接入楼宇设备控制系统。

- 提供结构和支撑的钢材，用以安装电梯及其有关的机械。

- 提供钢平台及支架以支撑机器和缓冲器。

- 提供机房钢梁、底板、承重垫板，用于支撑机房内的装置、缆轮和电梯机械。

- 提供机房的吊钩、厅门牛腿、导轨预埋件。

- 所有支撑及牢固设备如吊重钢梁、固定钢架、底钢板等用于自动扶梯安装及运输，以及自动扶梯底坑及其他所有土建设备。

- 电梯系统的安装、调试及消防调试配合等。

承包单位必须采取一切适当措施，使合约上的工作能完满地执行。无论这些措施是否在招标图纸上出现或本规格说明书描述过，如有关要求可以从招标图纸或本规格说明书上合理推断结论，承包单位皆须执行。

相关服务

      - 向各有关部门及政府机关申请并获取与本项目有关的一切所需许可证及牌照，包括如报装、报建、施工图、设备送审、施工许可证、报完工及竣工资料、特种设备检验以及取得特种设备使用许可等。并负责所需的一切费用。

      - 提供工程进度计划表并根据现场施工进度更新。

      - 提供所有设备和材料的技术呈审（包括所需的样本）。

      - 出席工地例会。

      - 提供保险、保证产品安全到达工地。

      - 提供施工及运输方案。

      - 提供施工图、要求土建配合图、竣工图、以及一切所需的图纸及资料。

      - 提供零备件、操作及维修手册、设备系统测试报告。

      - 提供一位全职并对电梯有相关项目之十年安装及调试经验的驻工地代表。该代表的详细履历表必须呈交业主或业主指定的代表批准才能派驻工地，而当业主或业主指定的代表发现他不称职或工作表现不符合要求时承包单位必须无偿地更换另外一位可被接受的工地代表，所须一切费用或损失均由承包单位承担。

      - 对业主及物业管理人员提供培训及指导。

      - 提供所有电梯一切所需的清洁、测试及系统平衡等工作。

      - 提供所有有关设备的外表处理及修饰油漆工程。

      - 在总承包单位拆除工地之垂直运输机械后，在业主或业主指定的代表所签发竣工证书前，总承包单位在获得业主或业主指定的代表同意情况下有权征用主楼及裙房各两部电梯以作施工之用。

      - 提供所有电梯和其它承包单位之间的技术管理及协调工作，并与建筑承包单位进行联系协调，按时完成有关工作。

      - 提供三十六个月免费维修保养。

      - 提供在保养期内的维修及保养，详细的保养程序表和保养工作细节须于工程完成前提交业主或业主指定的代表批准。

      - 施工期间及竣工后清理及运送所有与本合约有关的废料和垃圾到指定地点。

      - 工程完工后，需负责对整体工程进行保护和清洁工作，达到业主或业主指定的代表满意的程度。

与其它单位/政府部门的相关工作

概述

本承包单位须负责与各有关政府部门协调及合作。

提供相应资料

本承包单位必须提供所需的有关资料包括图纸、样品、产品说明等给各有关政府部门及公用事业机构作审批之用。承包单位须注意，若有任何须送审的资料未能达到有关政府部门的要求而需作重新送审，因此而导致工期延误及所引起的一切费用损失等均由本承包单位承担。

相关责任赔偿

如因与有关政府部门及公用事业机构缺乏协调和合作而导致已安装的设备或系统需作更改或拆除，承包单位除须承担所有有关的费用和因此而导致工期延误的责任外仍须对业主做出相应的赔偿。

与其它单位的协调及交接工作

概述

本承包单位须与本项目其它的承包单位协调和合作。本承包单位须提供所有需要的资料、设备和人员，以确保于分工交界点上能与其它承包单位满意地配合，并确保其负责的工作是按正确的程序进行。在施工进行中各个阶段，本承包单位须与其它有关的承包单位讨论、协调和落实各分工交界点。

本承包单位须协调及提供一切所需图纸和资料。若因本承包单位未予协调和合作而影响综合设备施工图及有关的土建配合图的制作，因而影响各专业的施工进度，本承包单位须承担所有责任。

本承包单位必须遵从经业主或业主指定的代表批准的施工图及土建配合图的施工程序来进行安装工作。若因本承包单位不依照此施工程序而引致任何一方或多方承包单位需要修改或返工，本承包单位须承担所有责任。

已由业主或业主指定的代表批准的施工图或土建配合图，本承包单位必须提供磁盘供存档。所采用的计算机软件必须互相协调配合。

本承包单位须负责在有关工程施工前复核由其它承包单位为配合本合约工程所提供的各项设施和配备是否配合和适用。并书面通知业主或业主指定的代表和总包单位。

建筑承包单位负责的工作

下列的工作将由建筑承包单位负责提供。然而，本承包单位需于配合施工进度及计划下的适当时间提供按指定格式绘制的土建预留图纸和土建配合图纸及其它必需资料，以便建筑承包单位能满意及顺利地执行其工作。

- 除另有特别说明，提供基础和/或地基，以支撑和固定合约内的机械装置。

- 建筑承包单位负责提供电梯结构井道（需满足电梯安装设计要求）；设置150高砖砌挡水槛；根据电梯深化图纸施工井道钢筋砼圈梁以及钢梁、门洞过梁；机房预留洞口、控制面板洞口；机房土建条件，提供机房内吊钩；电梯底坑、爬梯及基础施工；井道及层面洞口等安全防护；提供水准点及楼层控制线等。

- 提供吊重机械。（承包单位必须与建筑承包单位协调安排时间，否则承包单位必须自行安排吊重机械）。

- 总承包单位负责为每层电梯井道入口安装临时保护安全设施，但电梯承包单位必须负责维持这些保护安全设施良好。门框、轿厢内部及电梯施工界面内的楼层贯通处等，由电梯施工单位负责安装临时保护安全设施。当安装进行时，为所有电梯井道入口、门框、轿厢内部及楼层的贯通处，供应和安装临时保护安全设施，但电梯承包单位必须负责维持这些保护安全设施良好。

- 当安装进行时，为了方便及保护所有员工和公众，供应及安装围栏或保护罩（包括保护入口）。围栏是为限制进入工地及能使工作有效进行，但电梯承包单位需对所有电梯装备提供和安装保护设施。

- 电梯井坑积水、垃圾应及时抽干和清理。

- 建筑承包单位负责电梯工程预留孔洞（呼梯按钮盒、到站灯及电梯深化图要求的其他设备预留孔洞）、套管及后期封堵。对电梯承包工程施工后的留洞、凹口、凹槽等进行填补、灌浆、修整，及装潢以达到有关规范要求的标准。

与总承包单位的协调工作

承包单位须提前通知总承包单位所有土建工作之工作要求，使总承包单位能有足够预备和准备，如因承包单位不能预先指定时间及呈报土建工作要求图纸而引致该项工作未能如期完成，则承包单位需承担一切责任。

承包单位必须提供和安排所有洞口及沟槽的尺寸和位置，并须在工地上监督协调，确保工程能依照本承包单位的要求进行。挖掘和填补必须尽量减少，因错误或者疏忽而引致其它承包单位的工作不能完成、改动、修补，无论错误或者疏忽是直接或间接由承包单位造成，承包单位都必须承担一切费用及工作延误的责任。

在墙壁、梁、地板或其它结构的所有沟槽和通道，必须与一般土建结构一起建造。结构建造完成后，任何在结构内的挖掘，必须在施工图表示并交付业主或业主指定的代表批准，及由承包单位承担所有相关责任及费用。

总承包单位负责协调电梯临时存放场地、材料加工场地、材料设备垂直运输等必要的协助工作。

承包单位须与总承包单位协调，使有关的安装工作能配合工程进度。因缺乏协调而造成的一切后果如延误工期等，将由本承包单位负责。

承包单位须负责确保有关预留设施，在有关土建施工时按要求正确预留。

安全门由总承包单位负责建造，承包单位负责提供安全门连锁装置及所有有关管线。

总承包单位须按电梯安装工程承包单位要求提供供电条件，负责提供从低压开关柜至（有机房电梯机房或无机房电梯井道内)电梯机房的电梯配电箱的电缆、桥架、线管等附件，并负责接驳。

总承包单位负责按电梯安装工程承包单位要求提供电梯配电箱安装于机房内，并提供施工期间临时井道照明、井坑照明、井坑插座、轿厢照明、轿厢插座及群控等所需电源，由电梯系统配电箱至电梯设备之间的线管、线槽及电缆等均由承包单位提供。

总承包单位负责提供电梯机房/滑轮房的照明、插座、通风系统。

总承包单位负责提供紧急电源以用作供电故障时操作。

总承包单位负责按照图纸提供电梯机房的VRF多联机或分体机，承包单位负责提供有关设备散热量的数据。

总承包单位负责按整体进度协调和提供排水系统于电梯底坑内，并负责与承包单位协调电梯井道内管线走向，设备检修空间及相关配件的定位以确保日常操作及维修。

总承包单位负责提供电梯井道的竖向接地母排（40*4热浸镀锌扁钢）及电梯机房内的LEB箱，其余接地工作由承包单位提供。

承包单位须与总承包单位协调电梯井道内排水系统的管道走向、排水泵检修空间及相关配件的定位的确保日常操作及维修之要求。

承包单位须向总承包单位提交电梯系统有关的负载容量，以便建筑承包单位复核所提供的电源是否合理。

与弱电系统承包单位的协调工作

承包单位须按楼宇设备控制系统监控点一览表及图纸要求提供无电压干接点信号、模拟信号或通讯接口，以供接驳至楼宇设备控制系统。接点端接至设于控制屏、电梯监控屏及所有相关设备旁的终端盒内以供弱电系统承包单位连接至楼宇设备控制系统，用以显示各电梯的运作状况。终端盒由承包单位提供。终端盒至弱电主机/控制器之线缆、线管、线槽/桥架等由弱电承包单位提供。

承包单位需负责提供电梯控制系统之通信接口及通讯协议，如TCP/IP，RS232，RS485，Bacnet，Lonwork等以便与楼宇设备控制系统良好通讯。

弱电承包单位负责提供由电梯机房至电梯监察盘(于消防控制室内)之间的线缆、线管、线槽及桥架。承包单位负责提供线管、线槽及桥架的要求尺寸及位置，并协助协调综合管线图。承包单位负责提供由电梯机房至电梯轿厢的线管、线槽、桥架、视频及音频传输线、移动通信信号线、门禁控制线等弱电线路及接线端子、电源、井道内之电线接驳及轿厢顶开孔工作，并在电梯机房内提供终端盒供弱电承包单位接驳。终端盒至弱电主机/控制器之线缆、线管、线槽/桥架等由弱电承包单位提供。

承包单位须与弱电系统承包单位协调并就监控盘的外观形式及在控制室的安装布置达成统一。

承包单位提供之电梯轿厢至电梯机房内供弱电设备信号传递之电缆须符合弱电系统对电缆的最低特性要求。承包单位亦需于适当位置提供与弱电系统连接的接线设备。

承包单位须与弱电承包单位协调并就轿厢内/井道内的移动通信信号增强点议定准确的位置及详细的工作界面。

承包单位须与弱电系统承包单位协调，并就双方的接驳口议定准确位置及详细的工作接口。

与装修工程承包单位的协调及配合工作

承包单位负责自动扶梯的侧板装饰和底板装饰，装修工程承包单位负责自动扶梯出入口地面、天花保护板。

承包单位负责与精装修设计单位及施工单位协调，提供并配合精装修之要求，如因电梯安装工程承包单位缺乏协调而造成的一切后果如延误工期等，将由电梯安装工程承包单位负责。

与精装修协调预留呼梯按钮，层楼显示在石材上的位置。

轿厢装修前，中标人进行负载实验并将实验报告交招标人、监理项目部审批。精装修完成后，中标人再作一次负载试验以确认是否超过设计的装修重量。

如涉及电梯信号灯、按钮等接线、装饰施工工作，精装修单位负责接线安装末端器材(如：变电器、精装修工程内的按钮面板、装饰性信号灯带等)，电梯单位负责将信号线及电源线甩出至底盒内或者电梯厅结构墙面外露10cm以上。

电梯轿厢的天花、墙面、底板精装修工作，由精装修施工单位负责。如涉及邻梯救援暗门等施工，由电梯单位需负责无条件配合。

与消防承包单位的协调及配合工作

消防承包单位负责消防联动控制线引入电梯机房（无机房电梯应引入电梯控制柜），并安装相关的消防控制模块，控制电缆接入电梯承包商指定的电梯控制柜之接口。

电梯应具有规范要求的消防联动控制功能，并在电梯控制柜中提供消防联动控制线的接口。

电梯承包单位应配合消防承包单位主导的消防运行调试与验收。

消防承包单位负责电梯井道通风口防火阀的安装。

消防承包单位负责五方对讲控制线缆的安装（从消防控制室到电梯机房），并接入电梯承包商指定的电梯控制柜之接口。

承包单位须与机电承包单位协调并就双方的交接驳口议定准确的位置及详细的工作界面。

# 第二章 一般要求

- 规则条例及标准

所有设备、材料的供应和施工工艺，必须符合下列各机关、部门所颁布的最新的法定职责、条例、规范、规格、标准、施工准则和业务条例：

所有中国中央和工程所在地的当地政府机关及部门，包括但不仅限于以下所列的单位：

- 深圳市特种设备安全检验研究院

- 消防局

- 规划局

- 环境保护局

- 卫生防疫站

- 供电局

- 技术监督局

- 公安局技防办

- 工程所在地建设工程质量监督站

所有中国国家及当地政府有关部门所订定规范，规程和准则，以及国际认可的规例和标准，所有国内或国际规范，规程，规例及标准等均指签订合同时所颁布的最新版本，包括但不仅限于以下所列：

- 建筑设计防火规范（GB50016-2014（2018版））

- 民用建筑电气设计规范（JGJ16-2008）

- 火灾自动报警系统设计规范（GB 50116-2013）

- 建筑物防雷设计规范（GB 50057-2010）

- 自动喷水灭火系统设计规范 (GB50084-2017)

- 供配电系统设计规范（GB50052-2009）

- 低压配电设计规范（GB50054-2011）

- 电梯制造与安装安全规范（GB7588-2003）

- 消防电梯制造与安装安全规范(GB26465-2011)

- 电梯技术条件（GB/T10058-2009）

- 电梯安装验收规范（GB/T10060-2011）

- 电梯试验方法（GB/T10059-2009）

- 电梯曳引机 （GB/T24478-2009）

- 自动扶梯和自动人行道制造与安装安全规范（GB16899-2011）

- 电梯、自动扶梯、自动人行道术语（GB/T7024-2008）

- 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第1部分：I、II、III、VI类电梯（GB/T7025.1-2008）

- 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第2部分：Ⅳ类电梯（GB/T7025.2-2008）

- 电梯主参数及轿厢、井道、机房的型式与尺寸第三部分：Ⅴ类电梯（GB/T7025.3-1997）

- 电梯用钢丝绳（GB8903-2005）

- 杂物电梯（JG135-2000）

- 交流电梯电动机通用技术条件（GB/T12974-2012）

- 电梯工程施工质量验收规范（GB50310-2002）

- 电梯T型导轨（JG/T5072.1-1996）

- 电梯对重用空心导轨（JG/T5072.3-1996）

- 液压电梯（JG5071-1996）

- 电梯维修规范（GB/T18775-2002）

- 进出口升降机（电梯）检验规程通用要求（SN/T0814-2012）

- 自动扶梯梯级链、附件和链轮（JB/T8545-2010）

- 电梯钢丝绳用钢丝（YB/T5198-2004）

- 电梯导轨用热压型钢（YB/T157-1999）

- 机械设备安装工程施工及验收通用规范（GB50231-2009）

- 建筑电气工程施工质量验收规范 (GB50303-2015)

- 智能建筑施工质量验收规范(GB50339-2013)

- 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB 50166—2019)

- 公共建筑电磁兼容设计规范(DG/TJ08-1104-2005)

- GB/T 24807-2009 电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 发射

- GB/T 24808-2009 电磁兼容 电梯、自动扶梯和自动人行道的产品系列标准 抗扰度

- GB/T 24480-2009 电梯层门耐火试验

- GB 24803.1-2009 电梯安全要求 第1部分：电梯基本安全要求

- GB/T 24477-2009 适用于残障人员的电梯附加要求

- GB/T 24475-2009 电梯远程报警系统

- GB/T 24474-2009 电梯乘运质量测量

- GB/T 27903-2011 电梯层门耐火试验完整性、隔热性和热通量测定法

- 进口产品除符合以上国家标准外，还应符合设备进口国的相关标准：

- 国际电气技术委员会标准（IEC）

- 英国标准和施工规范（BRITISH STANDARD AND CODE OF PRACTICE）

- 英国电机工程师学会布线规例（IEE REGULATION）

- 欧洲标准委员会标准（EN115）

- 英国屋宇设备工程手册（CIBSE GUIDE）

当上述标准或当地政府及有关部门的特别要求，在技术要求上与本技术规格说明书所规定的发生抵触时，或技术规格说明书和图纸上所标注或要求有互相矛盾时，或技术规格说明书内有关章节的要求有互相矛盾时，承包单位必须向业主或其指定代表反映，至于应遵从哪个准则，将由业主或其指定代表决定，而有关最终决定不构成任何造价变更。在一般情况下，当技术规范说明书的第一部分，第二部分及第三部分说明书有互相冲击时，承包单位按下列优先程序处理：

  - 按第一部分

  - 按第三部分

  - 按第二部分

承包单位所提供的有关设备以及电梯的安装必须满足技术监督局的资质要求。

所提供的有关设备和所建议的系统设计需获得当地消防局、卫生防疫站、供电局、环保局、技术监督局及其它有关部门的书面认可。

当地环境情况

在设计、制造、装配、检验和调试本技术规格说明书内所要求的仪器和设备时，必须考虑有关工程所在地（深圳市）的气候情况，以下所列气象资料供参考：

温度

| 夏季： | 极端温度（干球） |
| --- | --- |
|  | 39.4度摄氏 |
| 最热月份的平均温度（干球） | 27.7度摄氏 |
| 夏季通风温度（干球） | 31.2度摄氏 |
| 冬季： | 极端温度（干球） |
|  | -10.1度摄氏 |
| (‘极端’指记录所得的最低温度) |  |
| 海拔 | 0～10米 |
| 夏季： |  |
|  | 39.4度摄氏 |
| (‘极端’指记录所得的最高温度) |  |

平均风速

| 冬季 | 2.6米/秒 |
| --- | --- |
| 夏季 | 3.1米/秒 |

地震

| 基本烈度（中国标准） | 7度 |
| --- | --- |

相对湿度

| 室外夏季通风 | 83% |
| --- | --- |
| 室外冬季空调 | 75% |

设备规格及设计所需符合的环境条件

除本技术规格说明书特别注明外，所有设备包括电气设备和机械配件都应能于下列的环境条件下进行测试工作及正常操作。

| 夏季 | 40度摄氏（干球温度） |
| --- | --- |
| 冬季 | -4度摄氏（干球温度） |
| 相对湿度 | 99% |

按本技术规格说明书要求，部份设备需在更恶劣的环境条件下作正常性运作，而所有设备有可能需要在较高温度和湿度的恶劣环境条件下作短暂性的操作。

按当地环保局之达到声环境质量标准(GB3096-2008)中的要求，所有设备必须为低噪声和高效率型，及并须符合下列噪声管制要求 (以上要求不一致时，按其中较严格的执行)：

| 昼间（上午六时至晚上十时） | 不大于60分贝 |
| --- | --- |
| 夜间（晚上十时至翌日上午六时） | 不大于50分贝 |
| 工程当地如无特殊规定建议按照国标（GB）划分，按照环评报告定义类别选定噪音限制标准。 |  |

抗震保护

承包单位须注意，本发展项目所处的地段（深圳市）为地震区域，故承包单位应根据有关要求及标准对其负责的设备提供适当的抗震保护。

供电条件

除本技术规格说明书另有说明外，所有电气设备及安装应按下列的电压操作：

| 电压： |  |
| --- | --- |
|  | 380伏供三相设备 |
|  | 220伏供单相设备 |
| 频率： | 50赫兹 |

除上述所说明外，所有电气设备亦须适合下列操作条件：

| 电压波动： | ±10%正常数值 |
| --- | --- |
| 频率波动： | ±2%正常数值 |

工地现场条件勘察

为配合有关电梯装置的安装，承包单位需书面确认建筑方面要求预留的设施，包括但不限于各电梯用房的安排、墙体及楼板孔洞预留、设备基础等的大小、数量及位置，承包单位应就招标图纸中土建条件需要添加或修改的工作提出并包括在标价内，否则日后一切所需的土建改动由承包单位负责。

在收到正式中标通知书及图纸后的二十一天内，承包单位须以书面确认并提供会对建筑结构的形体和强度有影响的有关资料，包括设备进出的吊装孔洞要求，供业主或业主指定的代表审核。

在实际施工进行前，承包单位须以书面确认有关预留的设施可满足本合约范围内施工的要求。如有需要，承包单位须提供打凿土建的资料予业主或业主指定的代表批准。

工作协调及配合

在招标图纸及合同规范上之管线及设备布置安排，用意是表示一般布置要求及基本设计要求，实际承包单位需协调所有设备及与其它承包单位协调，做出最合理之安排。

如因工地环境，承包单位对系统做出部分修改，这些细节须向业主或业主指定的代表申请批准。整个系统之供应及安装等应完全得到业主或业主指定的代表之认可。

承包单位应向总承包单位取得最新之技术资料、细节、其它承包单位工作的布置图及最新之建筑及结构图纸，经完全协调后，在其施工图上按照实际要求将设备布置恰当。

承包单位应向总承包单位提供技术资料，细节及其系统设备布置图纸，并与总承包单位及其它承包单位合作和协调，使工程能适当和顺利地完成。

承包单位应负责所有因其未经或不恰当地与总承包单位和其它承包单位协调及合作而引致之错误，包括将装备拆下及重新安装之费用。

定位

承包单位应负责将其系统所有设备放置在正确和合适的位置、标高、空间和准线上，并提供一切所需之仪器、装备和人员以确保定位之准确性。在施工期内之任何时间内，如发觉其设备所装置的位置、标高、尺寸或准线错误，承包单位应负责修改及承担一切有关费用。

虽然建筑的定位、墨线及标高等由业主或业主指定的代表负责测定，但并非豁免承包单位之责任，承包单位仍须负责核查所有有关装备定位，并保留一切定位基准记号。若有任何问题、定位、墨线及标高不配合之处，承包单位应通知总承包单位及业主协商解决。

承包单位应负责工地上其装置位置之测量及核查，并在工地上标示其建筑工作要求。

承包单位要负责任何因其施工图及工地标示其建筑工作要求之错漏而引致总承包单位需做出额外工作之费用。

承包单位应确保其系统装备能完全配合和放置在预留的位置上，并有充裕之空间作将来维修及保养之用。

物料储存及保管

承包单位应充分了解施工现场其物料及其摆放位置。总承包单位、业主或业主指定的代表负责协调设备材料临时储存场地。承包单位负责设备材料的产品保管、保护，一切由于保管保护产生的产品问题由承包单位承担。

除非得到业主或业主指定的代表和总承包单位之书面指示，所有贮存于施工现场以外的物料、设备，其费用均由承包单位负责。

贮放于现场之设备及物料均应跟从制造商建议之贮藏方法，并且保证不违反质量保证书所规定之贮藏方法。金属管道不宜摆放于露天，除非业主或业主指定的代表认为管道的摆放方式可以避免由于天气原因发生之侵蚀。

工程分期付款内之设备及物料，其存放均应便于业主或业主指定的代表和总承包单位的检查。

在施工现场，对由于不适当存放而引起的设备损坏，承包单位有责任立即更换设备及材料，以跟从施工进度，而费用由承包单位负责。

在总承包单位未完成其建筑工程前，承包单位应采取充分之措施保护安装好的设备及未安装之设备及物料，免受恶劣天气及其它因素的破坏。

工作于室内之电气设备及包含电气组件之设备应存放于防潮的空间内。

工作于室内的设备应存放于防风雨的空间内。

当设备由几个部份构成时，组件应分开包装并在包装上清楚标明组件名称及制造厂家。

对于设备之外表面，特别是影响美观之外表面，应特别留意加以保护。

在运输过程及贮存于施工现场的设备，对设备的传热面应加以特别包装以保护。

对设备及物料的易于生锈之表面在施工期间应加以保护，直至安装完毕或涂以防锈漆为止。

在施工现场组装完成之设备，应很好地跟从制造商的指示，加以保护。承包单位应遵从制造商的指示去做，并将结果提交业主或业主指定的代表。

物料或设备之保护漆/膜如有损坏，则应彻底清洁所有之锈垢、油污及表面之腐蚀物，并涂以新的保护漆/膜。

物料遭侵蚀、破坏或设备之外表面遭破坏，承包单位应负责更换这些物料及设备，费用亦由承包单位负责。

当对物料及设备之油漆方法未加说明时，承包单位对物料和设备之油漆须满足以下要求﹕

  - 所有金属制造部份须有足够抗锈、抗腐能力。

  - 所有框架、支架、吊架等同低碳钢制品，首先要彻底清洁去除所有之锈斑、油污等，再涂一层防锈膜然后以金属漆过底，跟着刷两遍调和漆，以符合BS381C之要求，颜色由业主或业主指定的代表确定。

  - 电镀之部件应选用镀铬或镀磷(选其中较适宜者)，不允许镀锌或镀镉。

设备出厂后，设备表面之损坏应跟从如下方法尽快修补好﹕

- 金属表面之破坏处，应先清洗破损处至底层金属，并用含锌油漆打底或用业主或业主指定的代表认可之油漆。

- 设备表面破损处，应清洗破损处至底层金属，并用设备之油漆程序及油漆加以修补。

承包单位应时刻保持其安装工料至合理清洁之程度，并且应尽快清除施工现场之不必要废料。

施工结束时，承包单位应清除一切临时的遮盖、外壳、并应清除所有污迹、标记等，达至业主或业主指定的代表认可交接之程序。

图纸

招标图纸

招标时连同招标文件所发的有关图纸，其作用只供承包单位于招标时作为一般指引以及作为中标后制作设备和施工图的依据，承包单位需负起电梯及自动扶梯装置的深化设计、施工图制作、供货、安装、调试、验收以及申请并获得批文等的责任。如因承包单位所编制的施工图与招标图有所偏差而导致额外费用，所有责任须由承包单位承担。

图纸所示为基本的设计原理，并同时提供一个已考虑各设备装配相互关系的可行的设备安置方案，作为承包单位在进行深化设计及施工图制作时的参照和依据。

承包单位须对有关系统设备展开详尽的设计工作，包括编制所需的施工图以及设计计算、详尽的注释和说明等，并需满足有关规范要求。

承包单位的深化设计和图纸送审

概述

在收到正式中标通知书，承包单位须立即编制深化设计以及图纸编绘和送审的计划表，于两周内提交业主或业主指定的代表和总包单位审核。承包单位须在整个工程的每个阶段按工作进度呈交有关的资料以作审核。同时确保所有呈交的资料包括一切计算数据、建议方案、所需的文件及资料等均能按时按序及按规格要求送审以便获得批核施工。由于批核上述送审材料需要时间，承包单位须预留足够时间供批核及作修改重审。如承包单位未能按照所定计划和工程进度提交所需资料而导致工期拖延，一切损失及责任须由承包单位负责。

标准的遵从

承包单位必须呈交与本合同范围有关的资料包括所有材料、装置和设备的完整资料如产品技术资料说明书、装配指引、详图和证明文件等以供审核。若有关设备或材料注明须符合国家有关规范或标准，或其他认可组织/机构如国际标准、英国标准（BS）、美国国家标准协会（ANSI）、美国保险商研究所（UL）和英国工程技术学会（IET）等所制定的标准时，在呈审时须同时附上有关符合该标准的证明文件作存案。而有关证明文件及试验报告，必须由相应认可的检定机构签发，其内容须详细列明有关测试文件，证明经审定符合所需的标准要求。有关数据和资料均须采用公制（S.I.）单位。

设计和施工图纸

- 承包单位必须在中标三星期内提交电梯及自动扶梯装置的设计及建议，供业主或业主指定的代表、设计院和有关部门审批。承包单位须确保设计及图纸包括全部计算结果、建议、文件及有关资料能在规定时间内提交审批并得到批准才可进行工作。由于图纸、计算以及文件等资料中的错误，承包单位须预留修改的时间。如因承包单位未能按工程进度提交设计予业主或业主指定的代表批准而导致工程延误，一切责任由承包单位承担。

- 有关图纸须符合电梯装置安装的范围和基本安排，须包括但不限于：

  - 包括平面、立面和剖面图。所有土建工作要求包括反作用力、开孔位置及尺寸、套筒、管道、沟槽、地基及固定细节等。与土建工作配合的要求须预留充足时间，使工作能有效的进行。

  - 主要建议的设备及仪器，证明所选择的设备有足够的额定值、尺寸、表现、表面处理、方便维修和更换及安装方法。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/438015110002006043