# 橡胶坝施工组织设计

# 工程概况

## 工程概况

某某第三级橡胶坝复建工程位于某市中心城区卧龙大桥下游 130 米的白河河道上，是某某游览区的主体工程。

第三级橡胶坝复建工程为 III 等，建筑物级别为三级，设计洪水位为20 年一遇设计，洪峰流量为5090m3/s,相应水位为 119.66m(黄海高程系,下同);1O0 年一遇校核，洪峰流量为 8020 m3/s,相应水位为 120.81m。橡胶坝施工期按冬春枯水期 5 年一遇洪水，流量为 85m3/s。

第三级橡胶坝复建工程主要包括：右侧两段 75m 橡胶坝和左侧三段 87m 橡胶坝，上下游消能防冲工程和两岸翼墙护坡工程以及左岸控制室和管理工程等。

橡胶坝段全长 493.7m，以中坝段两侧导流墙把橡胶坝分为右侧2 个坝段，中间 1 个坝段和左侧 3 个坝段，右侧坝段为 2 个 75m 橡胶坝段和 0.5m 宽中墩，左侧坝段为3 个 87m 橡胶坝段和 2 个 0.5m 宽中墩，左右侧橡胶坝高均为 2.0m，中间长 80m 坝段和两侧导流墙工程为原建工程，本次只作加固处理。控制室及新建管理工程座于左岸高程118.0m 平台上。左右岸上下游护底护岸总长 400m，安装工程包括坝袋及机电设备安装等。

该工程的工程量为:土砂方14.24 万立米,混凝土和钢筋混凝土1.20 万立米,砌体 0.44 万方米.需水泥 4204.48 吨,钢筋 132.86 吨,木材 14.77 立米,总工日 6.57 万个。

## 施工条件

本工程位于某市区，北临滨河路、卧龙路，南邻白河大道和伏牛路， 交通十分便利。两岸堤防初具规模，只需修建简易的进场道路，原材料可进入现场。

在左岸高程 118.0m 堤防上，有一平整地，可作为工地仓库、料场和职工办公生活区。场地附近有高压输电线路，工地可安装专用变压器一台，

以满足施工和生活用电。场区地下水位较高，可打简易水井供生活用水， 也可接城市自来水管网供水。

工程建设材料：水泥、石料可在卧龙区蒲山或镇平县遮山采运，粗砂料在某市卧龙区泗水采运，钢材、木材及其它材料均可在某市采购。11 月至次年 4 月份是枯水期季节，是工程建设的大好时机，各级领导对本工程极为重视，各行各业也级为关注，为工程施工提供了良好的外部环境。

## 水文气象

某市气候特征为北亚热带与温暖带的过渡地带，大陆性季风气候，四季分明，光照充足，雨量较为充沛，年均降雨 805.6mm，汛期 6-9 月降雨集中,约占全年降雨量的 67％。

某某按照百年一遇设计洪水,洪峰流量为 8020m3/s,上游有已建鸭河口水库，在鸭河口水库不泄流的情况下,枯水期(2000 年 11 月-2001 年 4 月) 某至鸭河口水库区间洪水流量仅	85m3/s，加之在白河第三级橡胶坝上游3.8km 处已建有第二级橡胶坝拦截蓄水,施工期河道内水量仍会减少。

## 工程地质条件

分布于坝基地质主要为第四系松散砂层和第三系砂质粘土岩组成，砂层均呈松散状态；下部砂质粘土岩在本区域埋深厚度较大，属稳定地层； 分布于砂、砂卵石层中的壤上、砂壤土透镜体，土质结构较密实，不会因其而降低地基的承载力。

该坝基水文地质条件简介：地下水主要赋存于松散层中的孔隙潜水， 其主要接受河水补给，排泄下游，地下水位与河水水位联系密切，水量丰富。

## 合同项目范围

    - 承包人承包工程项目和工作内容(1)永久工程项目

橡胶坝工程:全长 420 米(包括分跨隔墩)，共分 5 段，其右侧为长 2× 75m 橡胶坝段，左侧为长 3×87m 橡胶坝段，左岸控制室一座，管理房一处。

橡胶坝底板顺水流向长度 6.5m，厚度为 0.65m，钢筋砼结构，坝上游

设钢筋砼防渗铺盖，顺水流向长度为 18.26m，其中前段长 9m 厚 0.2m，后段长 9.26m 厚 0.25m，并在防渗铺盖前设抛石防冲槽和浆砌石齿墙一道，防冲槽深 1.5m，宽 4.8m，防冲墙深 2.0m，顶宽 0.4m。

坝下游设混凝土消力池长度 12.04m，砌石海漫末端深4m 直径 0.8m 的水泥土搅拌桩一排，后边设防冲槽，槽深 2m，底宽 0.5m，上口宽 10.5m。

橡胶坝顺水流向各段总长度为 72.3m。

左右岸上下游翼墙与护坡工程：翼墙壁为混凝土重力式和浆砌石重力式，护坡为C15 砼予制块，基础为浆砌石和抛石。

控制室分别布置在左右两岸，其中左岸控制室控制左侧长 3×87m 橡胶坝段，为新建工程，采用钢筋砼圆筒形结构，内径 6m，壁厚 0.5m，分上、下两层，下层为设备层，上层为配电层。

机电设备及金属结构设备主要为水泵、电机、真空泵、配电屏以及供排水钢管等。

(2)临时设施工程项目

橡胶坝主体工程的南北两侧的上、下游需做导流围堰，利用维修加固后中间主河槽长 80m 橡胶坝段导流。

主体工程竣工后，拆除上、下游围堰，河床整平。

现场施工的临时设施包括场内施工供电、供水、供风、施工防洪、排水、砂石料系统、混凝土拌合系统及其他附属工作和临时生活设施等。

    - 发包人承担的工程项目和工作内容

发包人提供工程主要设备即橡胶坝袋的采购，并按合同要求运至施工现场。

# 施工组织机构

工

程

局

项目经理部

项目经理

项 目 生 产 副 经 理

项目行政副经理

总

工

程

师

某市第三级橡胶坝复建工程工期短，工程量大，且是某市领导和某人民极为关注的工程项目，为保质保量按时完成此工程，我局将按项目法组织施工，并按照精干高效的原则成立“河南省水利第一工程局某市第三级橡胶坝复建工程项目经理部”，具体组织整个工程的施工和管理，组织机构框图如下：

| 开 | 砼 | 安 | 水 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖 |  | 装 | 电 |
| 工 | 工 | 工 | 工 |
| 区 | 区 | 区 | 区 |

| 办 | 财 | 安 | 工 | 质 | 物 | 工 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 全 | 程 | 量 | 资 | 地 |
| 公 | 务 | 保 卫 | 技 术 | 检 查 | 设 备 | 试 验 |
| 室 | 部 | 部 | 部 | 部 | 部 | 室 |

# 施工总平面布置及说明

## 施工总平面布置说明

    - 施工交通

场外交通利用某市城区滨河路、卧龙路、白河大道及卧龙大桥等进入施工场区。

场内施工道路沿坝轴线方向分别于上下游各修筑一条贯通新施工坝段的施工道路，路面宽 7m，场内施工道路与场外道路相通连。

    - 施工用电和施工照明

场内供电自业主提供的右岸变压器引出架设线路，线路分两路架设， 一路沿右坝段的预制厂、加工场、搅拌场等沿线架设，一路沿下游施工道路通长架设，并沿左坝段搅拌场、加工场等沿线架设。

另配 84KW 发电机 2 台，作为备用电源，防止施工期间发生电网及其他停电事故。

施工道路沿线架设照明线路，施工作业区和生活区布置照明设备，每隔 50m 设一 250W 高压钠灯，进出场区及施工区布置HJG135—1500W 卤化物投影灯照明。

    - 施工供排水

施工用水利用导流坝段白河水，分别在左右坝段的上游围堰内侧设一10t 水罐，用水泵抽围堰外白河水至水罐内，然后用ф50 钢管连接到各个加工场、搅拌场等作业区，作为生产、消防用水。

沿上下游围堰内侧挖排水沟，并设集水池，渗水及雨水汇入集水池， 用水泵抽排至白河内。为防止雨水进入基坑和生产区，影响工程的正常施工，在基坑边缘和生产区四周合理布设排水沟，解决施工区的雨季排水。

    - 施工通讯

分别在左岸和右岸各安装程控电话一部，另配手机两部用于本工程， 保证随时接受业主和监理工程师的指示和对外通讯，在施工现场配无线对

讲机 6 部，进行施工现场指挥调度。

    - 生活及办公区

生活和办公区在业主协调下利用左右岸现有房屋作为生活、办公及仓库用房。

    - 生产区

生产区布置在坝上下游广阔的滩地上，上游滩地平整压实后布置钢筋加工厂、木工厂、砂石料厂及砼搅拌站等，下游滩地平整压实后布置块石堆料场和弃料场。小型预制厂布置在左岸和右岸的滩地上，左岸生活区房屋前作为停车场，右岸停车场布置在靠小型预制厂处。油库设在右岸停车场的角落处。

左右坝段的两个砼搅拌站分别布置一套砼配料系统和两台 0.75m3强制

式搅拌机。

上述具体布置见施工总平面布置图

  - 施工总平面布置图（见附图）

# 施工总进度计划及控制性工期说明

根据招标文件要求，结合工程实际情况，本工程计划于 2000 年 12 月16 日开工，2001 年 3 月 31 日竣工，总工期 105 日历天。控制性进度为主体钢筋砼工程计划于 2001 年 2 月 28 日前完成，详细如下：

| 项 | 目 | 开工日期 | 竣工日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工围堰填筑 |  | 2000 年 12 月 21 日 | 2000 年 12 月 31 日 |
| 水泥土搅拌桩及基坑开挖 |  | 2000 年 12 月 21 日 | 2001 年 1 月 20 日 |
| 坝基砼浇筑 |  | 2001 年 1 月 5 日 | 2001 年 2 月 25 日 |
| 上游防渗铺盖 |  | 2001 年 1 月 11 日 | 2001 年 2 月 28 日 |
| 下游消力池 |  | 2001 年 1 月 21 日 | 2001 年 2 月 22 日 |
| 下游海漫及上下游防冲槽 |  | 2001 年 2 月 6 日 | 2001 年 3 月 15 日 |
| 控制室施工 |  | 2001 年 12 月 26 日 | 2001 年 2 月 15 日 |
| 上下游翼墙及护坡 |  | 2001 年 2 月 16 日 | 2001 年 3 月 25 日 |
| 金属结构和机电设备安装 |  | 2000 年 12 月 26 日 | 2001 年 3 月 31 日 |
| 围堰拆除 |  | 2001 年 3 月 16 日 | 2001 年 3 月 25 日 |

详细施工进度安排见施工进度计划表(横道图和网络图)。

# 施工导流及基坑排水

根据招标文件及有关资料，第三级橡胶坝复建工程的坝基地质，主要为第四系松散砂层，地下水主要储存于松散层中的孔隙潜水，接受河水的补给，地下水位与河水密切联系，水量丰富，尽管复建工程的施工期在枯水期，河道的水流量仍有85m3/s,为确保工程施工质量，施工导流及施工期间的基坑排水依然是工程施工的重要环节。

## 施工导流

根据招标文件及施工现场实际情况，复建工程指挥部已对中间主河槽长 80m 坝段检修加固。主体工程施工期间，在左右施工坝段的上下游修筑临时挡水围堰，使河道内水流从中间已加固坝段通过导流，过流量按枯水期五年一遇，流量为 85m3/s，相应水位为 115.70m。

## 临时施工围堰工程

根据招标图纸，橡胶坝主体工程的临时施工围堰,布置在中间主河槽橡胶坝南北两侧，分别由上下游临时施工围堰组成，结合橡胶坝水毁工程拆 除施工的围堰设计布置，对其进行加固处理做为主体工程的临时施工围堰， 左右坝段可同时施工。围堰设计标准为枯水期五年一遇，流量为 85m3/s， 上游围堰设计堰顶高程为 117.10m，下游围堰设计顶高为 116.40m，顶宽2.50m，边坡 1:2。遇大雨时可临时突击加高。施工围堰布置详见附图。

围堰的填筑施工，填筑材料用河床的砂砾料，用 75kw 推土机推运至设计位置，配合人工平整，分层压实，分层厚度为 30cm，并且用人工削坡平整。上下游围堰的迎水面，先铺PVCF-8 的土工膜，然后用人工装砂编织袋防护，背水面直接用编织砂袋护坡，护坡厚度均为 30cm。砂袋的铺筑分两层，一丁一顺摆放密实，严禁出现通缝，围堰的断面型式及高程均按设计要求施工，若需变更应经监理工程师同意。

## 临时施工围堰拆除

主体工程施工结束，并且在 2001 年 3 月 30 日前临时施工围堰全部拆

除。围堰拆除采用 F-120 推土机推运至河道低洼处，平整压实，人工捡除废旧编织袋及土工膜，确保主坝上下游河床平顺。

## 基坑排水

根据工程所处位置的地质情况，坝基为中粗砂，且含有少量卵石，渗透系数约为 120m/d，渗水量很大，在橡胶坝施工的全过程中，均要排除基坑内的渗水，确保建筑物基础在无水的条件下施工。基坑排水在主河槽段橡胶坝的南北两侧分别布置，主坝的上下游分别设置排水沟及排水基坑。详见布置图。

左右岸坝段的基坑排水，根据围堰的布置以及地质情况，采用公式Q=KAI 进行基坑渗水量计算，总渗水量相差不大，为了施工管理方便，两侧排水布置及排水设备均相同。在围堰的上下游背水面，按设计要求用人工开挖截水沟，截水沟内的水汇集在集水坑内，集水基坑设置接近主河槽段橡胶坝砼挡墙两端，集水坑的底部尺寸为 3.0×3.0m，上游集水坑底部高程为 111.5m，下游集水坑底部高程为 111.0m。坝体的上下游防冲槽开挖后做为临时排水沟用，沿主河槽段橡胶坝两侧砼挡墙用人工开挖宽为1.5m 导流沟，连接防冲槽和集水坑。在左右岸坝段的上下游集水坑，分别布置两台QY-7 潜水泵排水，根据渗流计算，上下游基坑最大渗流量为 1800m3/d，可以满足基坑排水要求。

# 分部分项工程施工方法及措施

## 施工测量

根据设计图及有关技术文件，结合实际地形及监理工程师的要求，进行控制测量，施工测量，进度测量及竣工测量，各阶段的测量精度均应满足有关技术规范要求，并报送监理工程师审核。

    - 控制测量

根据监理工程师提供的有关测量控制点及技术资料，结合设计图纸， 采用全站仪布设轴线控制点，用精密水准仪布置高程控制点，轴线采用控 制布设在左右岸及主河槽段砼挡墙上，用带有“+”字丝的钢筋埋设固定， 标明位置及距离，并用围栏防护，轴线控制采用直导线控制，左右岸导线 点至少应布置三个。为了施工方便，需设置的轴线控制点有：坝基中心线 和坝基上下游轮廓线，上游防渗铺盖、干砌石防护槽及下游消力池、海漫、防冲槽等轮廓线的控制点。高程控制点布置在左右岸及主河槽段的上下游， 用磨光头的钢筋埋设固定并编号、防护。轴线控制及高程控制布设完后， 绘制平面布置图，标明编号及相对位置的距离等有关说明。

    - 施工测量

根据控制测量的控制点进行现场施工放样测量，施工前对施工区域测绘平面，以备施工测量放样用。基础开挖用土桩标明设计开挖轮廓线，在开挖过程中，分层用水准仪测开挖高程。砼施工的施工放样，用木桩和细线标明各部的轮廓线，并用水准仪测出基础高程及顶面高程加以控制，坝袋安装在坝体砼面用墨线弹划出轴线及轮廓线，核准无误后进行安装。

    - 进度测量

根据监理工程师的要求，测出完成的各项工程量，绘制有关平面图及断面图，并报送有关计算依据，经监理工程师核准后做为结算依据。

    - 竣工测量

根据监理工程师的要求，以及工程竣工资料整理的有关内容，进行竣

工测量，竣工测量采用全站仪和水准仪，测出建筑物的轮廓线，高程及其相对位置和结构型式，绘制实测的平面图及有关结构图等。作为竣工存档资料。

## 基坑开挖及回填

招标文件及图纸，橡胶坝复建工程的主要工程量有 :人工土方开挖7205.0m3，机械土方开挖 45514.0 m3，土方回填 13114.3 m3，防渗粘土填筑

1384.0 m3，开挖的土砂料除回填利用外，均按监理工程师指定的弃料场， 堆放平整，确保河道水流顺畅通。左右岸坝段基础开挖同时进行。

基坑开挖施工工艺流程：坝基土砂机械开挖→坝基土砂方人工沟槽→ 机械开挖上游防渗铺盖→人工开挖上游防冲槽→机械开挖下游消力池及海漫→人工开挖下游防冲槽。

    - 坝基土砂方开挖

左右岸坝段的基础开挖，上游齿墙从主河槽段分别向左右岸进行，基坑排水利用上游齿墙基础，在接近上游部位开挖排水沟，与防冲槽及集水基坑连接。坝基开挖从两岸向中坝段分段进行。

- 左岸坝段坝基开挖

坝基开挖分两部分进行，一部分为沟槽开挖，另一部分为一般开挖。一般开挖采用1m3 反铲挖土机挖装，推土机配合3m3 装载机运100m 至弃渣区。上游齿墙基础及防渗槽开挖，用人工开挖，推土机推运至弃碴区，边坡用人工开挖整平。供排水管道沟槽及下游齿墙均采用人工开挖，土砂料用推土机推运至弃碴区。基础开挖的高程及边坡必须按设计要求进行，严禁超欠挖。

- 右岸坝段坝基开挖

右岸坝段坝基础开挖方法同左岸坝段基开挖。

    - 上游防渗铺盖及下游消力池、海漫土方开挖

上游防渗铺盖基础及下游消力池和海漫基础开挖，均采用 1m3 反铲挖土机挖装，推土机配合 3m3 装载机运 100m 至弃渣区，机械开挖时，先预留10cm~15cm 的保护层，用人工挖清理至设计高程，严格控制基础的超欠挖。

    - 上下游抛石防冲槽开挖

上下游抛石防冲槽土砂方开挖，待上下游防渗水搅拌桩完成后开始， 采用人工开挖，从主河槽段分别向左右岸进行，防冲槽按设计断面开挖好后，应及时进行抛石防护。

    - 土砂方的回填

土砂方的回填均采用人工平整夯实，分层厚度为 20cm~30cm，夯实用蛙式打夯机，密实度满足设计要求，防渗粘土回填待坝基完成后进行，导流底孔的中粗砂回填，在管道安装完成后，坝基础施工之前完成，左右岸挡墙的侧面回填，在挡墙砼施工完成后开始施工。

## 水泥土搅拌桩施工方法

上游距坝轴线 12.85m 和下游距坝轴线 35.89 各有一排水泥搅拌桩，桩直径为 80cm，上游桩深7m，下游桩深5m。桩与桩之间相互链接，中心距为60cm，最大不能超过 80cm，在桩顶部沿桩顶部沿桩排方向有一断面为 1.2

×0.4m 的砼桩帽。

    - 施工准备

水泥土搅拌桩施工必须在左右侧的上、下游围堰填筑完毕且将围堰内积水排除后进行。施工前首先修通进场道路，平整场地，清除障碍物。

所使用机具全部运至施工现场，组架钻机并进行试转，加浆设备完好， 输料管通畅。

    - 采用材料

水泥搅拌桩采用普通硅酸盐水泥拌制，水泥标号不低于425#。配制浆液中，可加入早强剂。早强剂质量应符合YJG31-97 相应规定，其掺量通过现场试验确定。

    - 水泥土搅拌桩施工方法水泥土搅拌桩的施工程序为：

施工准备测量放线钻机就位

- 测量放线

浆液配制

喷	浆

下钻松土提升搅拌质量检查

场地平整完成后，根据施工图纸所给定的桩位坐标和现场坐标控制点

位置，在现场建立桩位控制点，并根据控制点定出所有桩位，并打上木桩作为标记。

- 钻机就位作业

二序桩

一序桩

120cm

120cm

120cm

120cm

桩位确定后，移动钻机至作业位置并进行定位，检查无误后就可进行钻进作业。桩位施工宜间隔进行，既把每排桩分为一序位的二序位。一序位桩位间隔为 120cm，二序位作业是在一序位桩间补位。如图：

- 浆液配制

在钻机就位与钻进作业的同时应进行浆液配制，配制浆液的水灰比为0.5~1，且水泥掺入量不小于20%，边配制边搅拌。所配制浆液的拌制时间、

浆液密度、提升时间和复搅次数必须事先测试完毕并满足设计要求。(4)提升搅拌

每桩位的钻进达到设计高程后就可进行喷浆和提升搅拌。提升之前， 必须座底喷浆 5~10 秒，然后提升搅拌 2m 左右，再下沉复搅，提升复搅， 直至停灰面结束。

- 质量控制

提升搅拌过程中，必须保证浆液质量和喷浆的连续性。桩体倾斜差≤ 0.5%，桩位误差≤5cm。若施工中发生喷浆中断现象，必须再次下沉喷浆复搅，其搭接长度不小于 50cm。

- 质量检查

水泥土搅拌桩施工完成后，应对停灰面高程进行测量，检查是否高出桩顶高程。桩和内部质量检查用反射波法，检查内容主要包括桩体的完整性和桩体水泥土质量。

水泥土搅拌桩养护达到一定龄期时，可在桩头钻芯取样，作无侧限抗压强度试验，直接测定桩身强度是否满足C10 要求。

基槽开挖后，可进一步检验桩位，桩数与桩顶质量，对不符合设计或规定要求的，应采取相应补救措施。

    - 桩帽施工

在上、下游水泥土搅拌桩上部浇筑有断面为1.2×0.55m 的C20 砼桩帽。桩帽施工前，应将桩顶及两侧泥土清挖掉，用水准仪测定出桩顶设计高程线，然后凿桩头并清理干净,再立模浇砼。

桩帽每隔 10m 设一道伸缩缝,桩帽砼浇筑后,应马上覆盖保温,洒水养

护。

## 主体砼工程施工方法

主体砼工程左岸和右岸两部分坝段同时施工，砼工程项目主要有：上

游防渗铺盖砼，坝底板砼，下游消力池砼底板，中墩和边墩砼，以及上下游翼墙，总工程量约 8000m3。砼施工流程左右岸两坝基本相同，根据设计分缝，从岸边向中间跳仓浇筑,先浇坝基砼,再浇上游防渗铺盖砼或下流消

力池砼。详见左、右岸坝段砼施工平面图。

    - 砼拌制

中石

小石

砂

大石

自	动	配	料	机

拌 和 机

拌 和 机

集 料 斗

集 料 斗

拌 和 系 统 布 置 图

拌制砼用骨料的采购及堆放均满足有关技术规范要求，中粗砂采用卧龙区泗水河的砂。水泥和碎石由某市卧龙区蒲山或镇平县遮山采运。拌和系统分别布置在两施工坝段上游的砼搅拌站内，每套系统由一台 PL800 电脑自动配料机和两台 0.75 强制式搅拌机组成，系统班产量 45m3,完全可以满足最大浇筑强度的要求。配合比由试验室通过试验报监理工程师审批后严格执行。

    - 砼运输

根据橡胶坝复建工程工期要求，以及砼工程施工强度，为减少砼浇筑过程中浇筑面脚手架的布置，缩短施工工期，砼运输采用1.5T 机动翻斗车水平运输砼，25T 汽车吊吊 1.0m3 吊罐入仓浇筑，左岸布置两台吊车，右岸1 台吊车，1 台备用。

    - 坝底板砼施工

坝底板砼施工工艺流程：基础开挖→垫层砼→供排水管道安装→钢筋制安→埋件及止水安装→模板安装→砼浇筑→拆模养护。

- 垫层砼施工

坝基开挖至设计高程后，应及时浇筑砼垫层。上下游齿墙底部垫层浇筑比设计断面宽 10cm，先浇底部垫层，再浇边坡砼垫层和顶部砼垫。边坡

砼垫层浇筑时，因设计边坡较陡，应保持开挖边坡湿润，用人工拍实，垫层砼拌制时，适当减少加水量，能在坡面铺筑后人工拍平密实为易。

- 钢筋的制安

钢筋按图纸设计型号，在加工厂加工成型，用钢筋运输平板车分类运至现场进行安装，在垫层砼面上用墨线，按钢筋的位置及间距划线。垫块之间的间距为 1.0m×1.0m。上部钢筋网安培时，先用钢管固定，然后用ф 16 的钢筋加工成“	”型，做为钢筋支撑，间距 1.0m×1.0m。

- 模板制安

模板均采用定型钢模板和木模板结合，安装前，对模板的平整度进行检查校正，并刷均匀脱膜剂。在砼垫层上用线划出基础轮廓线，模板沿线安装在止水设置的两侧用木条固定。模板的围檩采用ф50 的钢管，占筋采用 10cm×10cm 的木方，支撑采用三角形木支架。模板立好后，校正模板的上下口宽度及轴线，使其满足设计要求，坝顶橡胶袋安装槽 3cm 采用厚的木板，按设计断面尺寸 ，加工成槽型，固定在预埋垫板上。详见坝底板横断面钢筋及模板图。

- 砼浇筑施工

坝基砼浇筑采用三级配砼，熟料车运输至吊罐，汽车吊吊运入仓。砼浇筑采用跳仓浇筑，施工顺序详见左右岸坝段砼施工顺序图，吊车布置在每个浇筑仓位对应的上游防渗铺盖基础上。砼入仓时，应注意吊罐卸料口接近仓面，缓慢下料，避免扰动钢筋或预埋件。砼浇筑采用台阶形或斜层铺筑法。每层铺筑厚度 30cm。先洗筑沟槽，再洗筑底板。砼振捣均匀，采用插入式振捣棒，严禁接触预埋件及排水钢管，浇筑至顶面后，用平板式振器振平，最后人工用铁泥抹收面压光。

(4)砼的拆模养护

砼浇完初凝后，应立即用草袋覆盖，根据气温情况进行养护，拆模根据气温情况，砼浇筑完成后，按冬季施工措施规定 5~7 天后开始拆模，确保砼面光滑，不出现缺角掉角情况。拆模后仍需采取有效措施养护。上游即可用人工分层夯填筑防渗粘土。

    - 边墩和中墩砼施工

橡胶坝边墩和中墩砼施工工序流程：基础开挖→砼垫层→供排水管安装→基础钢筋制安→基础预埋件及止水安装→基础模板制安→基础砼浇筑

→墩墙钢筋制安→墩墙模板安装→墩墙砼浇筑→拆模养护。(1)基础砼施工

边墩和中墩基础砼施工，同坝底板砼施工，先浇筑基础砼，后浇墩墙砼，基础砼施工时，注意预埋墙体竖向插筋，顶面斜面浇筑时，从 底部向坡顶进行，满足设计坡度。

(2)墩墙砼施工

钢筋制安，按有关技术规范施工，现场安装时，先搭设脚手架，网片用“~”型ф16 钢筋支撑，间距 1.0m×1.0m，安装好钢筋保护层砼垫块。

模板采有模板安装，拼装接缝平整严密。详见边墩、中墩钢筋模板图。砼浇筑采用 1.5t 机动翻斗车运输，25T 汽车吊吊运入仓。墙体顶部设

置下料漏斗，均匀下料，分层振捣密实。砼的拆模养护同坝底板施工方法。

    - 上下游翼墙砼施工(1)消力池段翼墙砼施工

本段翼墙为直线段梯型断面，结构为浆砌石挡墙，面层为 15cm 厚钢筋砼。浆砌石挡墙应砌筑 2.0m 高，浇筑一次砼面层。浆砌石施工时， 预埋模板对拉螺栓，以备立模用，砼施工前，先清理浆砌石面，安装钢筋网， 用钢筋垫块稳固，再用定型组合钢模拼装加固模板，砼浇用人工入仓，铺设均匀，用附着式振捣器振捣密实。

(2)曲线段上下游翼墙砼施工

曲线段翼墙砼施工分两部进行。先施工底部砼，再施工墙体砼，模板采用定型钢模板拼装稳固，墙体模板在背面斜坡段蹭开孔，以得砼浇筑振捣，其砼施工艺同中墩砼施工。

    - 上游防渗铺盖砼施工

上游防渗铺盖砼施工，按设计分缝跳仓施工，浇筑顺序详见左右坝段

段砼顺序图，浇筑程序：基础开挖及回填→砼垫层→钢筋网的制安→止水安装→模板安装→砼浇筑→养护拆模。

上游防渗铺盖砼施工，待主坝分段基础施工完成，上游防渗粘土回填至设计高程后开始。钢筋制安，在砼垫层面用墨线划出钢筋安培位置，用人工按技术要求安培钢筋。待钢筋网安装绑扎好后用砼预制块支撑，间距1.5m×1.5m。模板采用组合钢模板拼装，砼浇筑采用吊车入仓，吊车布置在浇筑仓上游中间。砼浇筑时，由低处向高处，一次性浇筑至设计高程， 仓面工作人员行走在木制马登上，进行平仓振捣。采用平板振动器振动密度，并用铁泥抹收面压光。

    - 下游消力池护底砼施工

下游消力池护底砼施工，先施工水平段再施工斜坡段，施工顺序详见左右岸坝段砼施工顺序图。

- 下游消力池水平段砼施工

消力池水平段砼施工工艺流程：基础开挖平整→反滤土工布铺设→砂卵石铺设→模板安装→砼浇筑→拆模养护。

土工布的铺设和砂卵石铺设同时进行，基础用人工平整，按有关技术要求铺设搭接土工布，人工铺设 10cm 厚砂卵石，最大卵石直径不超过 6cm , 平整后拍平。

模板安装采用组合钢模板拼装，排水孔采用ф8 的塑料管，按设计位置用ф6 的钢筋连接稳固，砼浇筑，用熟料车运输，熟料车经过的砼面应铺设5cm 厚的木板，吊车布置在下游海漫段基础上，吊运砼至排水管中间入仓， 人工平仓，采用平板振动器振动密实，人工用铁泥抹收面压光。砼浇时， 先用木塞堵排水孔上口，以免砼堵塞。在砼即将初凝时，人工转动塑料管。便砼初凝后，抽出塑料管下次重新利用。

- 下游消力池斜坡段砼施工

消力池斜坡段砼施工工艺流程：基础开挖平整→砼垫层→模板安装→ 砼浇筑→拆除养护。

砼施工浇筑时，由低向高处施工，其他施工方法同消力池水平段砼浇

筑施工。

    - 排水底孔钢筋砼管安装

在原保留坝段的左侧，有	4 道 D600 排水底孔。排水底孔直线段长49.14m，上游中心高程1123.80m，下游中心高程112.31m，沿线坡度I=1/100。包括进口处 1m 长的龙抬头段，全长共 50.14m。

每道排水底孔由内径为D600 钢筋砼管连接安装而成，每节管长为1m， 壁厚为 8cm，管体砼标号C20，相邻两排管的间距为 1.06m。

上游进口处为C15 砼，内埋P 25-8 型橡皮止水，在进口加盖C25 钢筋

1

砼活动盖板，盖板尺寸不 780×780×100。

下游出口处为 C20 砼，出口砼浇在水泥土搅拌桩顶部。在出口管道与砼接触部分，管道外裹 2cm 厚沥青麻丝，以得接触部分的伸缩。在出口同样设有C25 钢筋砼活动盖板。

沿线管道安放在 C10 砼基础之上，基础断面 4.50×0.50m。管道上覆盖回填砂土。

      - 排水底孔基础开挖

排水底孔位于本工程最低点，它和水泥土搅拌桩都必须最早施工。 排水底孔基础开挖必须在施工围堰形成之后进行，采用 1m3 挖土机开

挖，人工配合整平。开挖前应首先在上下游端各挖一道截水沟，并在截水沟内挖一集水坑，架设水泵将集水坑内水排至堰外，然后放线用挖土机开挖。将土料装车外运。开挖完成后由人工整理成型，并在两侧挖排水沟， 将表层水排至下游端集水坑，排水沟应距基础边缘 50cm 以外。

      - 排水底孔基础砼浇筑

基础开挖完成后，根据图纸尺寸，放出除出口以外的砼基础底座线， 然后立模、浇筑。基础底座砼浇筑自下游向上游进行，为保证管道沟槽尺寸的正确与一致，基础底座上部拟采用定型滑动模板。砼浇筑后，马上进行覆盖保温，洒水养护。

      - 排水底孔钢筋砼安装

当基础底座砼达到设计强度的 70%以上时，就可进行砼管的安装。

安装前先在上、下游两端各设一龙门样架，在龙门架上定出管道中心线和高度控制线，然后在管槽内铺垫砂浆，逐节吊装就位，测量调整。管间接头留 5mm 宽的缝隙，缝内填沥青麻丝，沿接头缝隙外侧抹 1:2 水泥砂浆成带状，砂浆带断面为梯形，底×高=8×3cm。上、下游端管道应一次安装完成，悬出基础底坐部分应采取临时支垫措施，待进出口砼浇筑时整体一次浇入。

      - 进出口砼浇筑

进出口的施工在管道安装完成以后进行，要按照图纸要求进行测量定位，立模板，安装橡皮止水，检查无误后浇筑砼对设计高程，随后采取覆盖保温措施并进行洒水养护。

在排水底孔施工的过程中，可提前预制进出口 C25 钢筋砼盖板，保证在施工完成后可安装使用。

      - 质量控制

对排水底孔基础和进出口砼施工，以及砼管安装过程，均应按图纸和有关规范要求进行质量控制。施工完成后，还应对整体尺寸、高程进行测量检查，发现问题及时处理。

      - 砂土回填

管道及其基础和进出口施工完成且检查无误后，可在其上面实施砂土回填。回填时，先对管间沟槽进行分层回填，人工细致夯实，必要时应进行洒水操作。夯实时严禁碰撞管壁。管间沟槽填平后，可进行整体分层回填，每层填筑厚度不大于 20cm，夯实的相对密实不小于 0.94,填筑高度直至设计高程。

    - 坝底板抗冲蚀、抗磨部位的施工

为避免高速水流引起空蚀，施工中应严格控制表面不平整度：

- 进出口结构的砼表面要求光滑，与施工图纸所示理论线的偏差不得大于 3mm/1.5m；

- 一般过水砼凹凸不能超过 6mm，凸部应磨平；

- 与坝袋接触的冲刷部位，砼表面必须高强光滑，以减少坝袋冲刷磨

损，应采取特殊措施，如将此部位的砼表面浮浆清除，用水冲净晾干刷涂3-5mm 的高标号环气水泥砂浆，达到强度后，用磨光机打磨平整光滑。或按照招标文件第二卷技术条款 6.4.11 条进行施工。

## 止水及埋件施工

    - 止水安装

本工程的各个部分之间，每个部分的结构块之间均设有伸缩缝，在有防渗要求的缝内设有止水，其中坝底板与上游防渗铺盖之间横缝，坝底板与下游消力池之间横缝，坝底板结构块间的纵缝；上游钢筋砼防渗铺盖与上游砼框帽之间横缝，铺盖结构块间的纵缝为缝甲。砼消力池和浆砌石海漫结构块间的纵横编为缝乙。消力池边墙与坝底板边墙之间的竖缝，上游桩帽间的垂直止水编为缝丙。新坝底板与老坝导流墙间的缝编为缝丁。

      - 止水材料

橡皮止水带和止水条必须采用正规厂家产品，并带有产品质量证明， 使用说明和出厂合格证，不能使用再生材料。产品运来后，应报请监理人检查验收，并根据监理人要求进行试验。橡皮止水的连接必须采用图纸或产品使用说明要求的粘合剂，并按要求进行操作。

铝片止水必须满足 1.2mm 厚度要求，而且质量合格。止水的焊接要符号有关的技术规范要求。

      - 安装准备

安装前应根据要安装的部位，计算并确定安装长度，根据已有材料的长短进行组接，尽量减少接头数量。铝片止水要根据图纸要求和铝板尺寸进行计划、裁拼，然后加工成型，拼组焊接。

      - 止水安装

缝甲为 651 橡皮止水带，缝乙无止水,缝丙为 1.2mm 铝片止水，缝丁为

L 90-1 型橡皮止水条。

3

安装时应根据止水所在位置加工专用定型模板，将止水按要求夹在模板相应位置并固定牢靠，加固并支撑固定模板。在止水上不得钉铁钉和穿孔。浇砼时要派人跟仓保护，调整止水防止止水卷曲和移位。

缝丙铝片止水的一侧有一灌沥青的燕尾槽，施工时必须先进行这一侧， 砼浇后出燕尾槽内模板，再插入止水并灌铸沥青，然后施工另一侧。

除缝乙内夹三毡四油外，缝甲和缝丙内均夹有沥青杉木板，缝丁的止水以下是沥青杉木板，止水以上是聚氯乙烯胶泥，在施工伸缩缝隙的另一侧时一次放入并固定牢靠。

坝袋的止水胶条应随着坝袋的安装逐渐垫入并压牢。

    - 埋件安装

      - 埋件安装工作内容

本部分埋件安装工作内容主要指埋设在一期砼、地下和其它砌体中的预埋件，包括供排水管和套管，电气管道及电缆；设备基础、支架、吊架、坝袋锚固螺栓、垫板锚钩等固定件，接地装置等预埋件。

      - 供排水管安装

坝袋供排水管采用焊接钢管，壁厚 8mm。控制室至坝内埋设 Dg300 钢管，控制室至左岸消力池和至右岸出水井的排水管为 Dg500 钢管。管道安装前应按图纸和规范要求进行防腐处理，但两端应留出15cm 左右，等安装完成后进行。

①控制室以上供水管道安装

供水水源来自某市 Dg630 自来水管道，从控制室至水源采用 Dg300 焊接钢管，距离约为 160m，沿线管道下设置支墩间距为 20m，支墩尺寸为400

×300×200，为C15 砼。

管道施工时，应首先进行测量放线，确定管线位置，然后用 0.6m3 挖土机开挖管沟，对管沟底高程进行测量，由人工清底，放出支墩位置并立模浇筑支墩砼。在管沟直线段的两端安放龙门架，定出管道中线和高程控制线，由上游端向下游逐节安装就位，拉线检查调整，清理接口并焊接， 对焊缝作无损探伤检查。在支墩上的管道安装时，应在支座鞍面上铺垫砂浆并调整高程。

安装后可将除管接口焊缝位置以外部分分层回填夯实，然后冲冼管道并按要求作压力试验，试验合格后对焊缝接口处补刷防腐层，再将剩余部

分回填。

②控制室至坝底板内供排水管道安装

这部分管道应先安装坝底板以内部分。坝底板垫层砼浇筑且凝固后， 用仪器测量并放出管道中心线和水帽位置，根据高程位置加工管道金属支架。安装时由末端向控制室方向进行，每节管下支垫两个支架，逐节将管道吊装就位，安装水帽三通和立管，统一进行调整、测量检查，清理并焊接接口焊缝，对焊缝作无损探伤检查，作进一步整体检测，对接头焊缝处补刷防腐层。

供排水管道穿中墩、边墩分缝处用两层玻璃丝布沾沥青和 5cm 厚泡沫板包扎。

右岸原管道在超压溢流管侧以及 2.5m 高坝段导水墙外侧，必须进行新老管道焊接，要求为二级焊接，多层焊接，不允许有裂缝、气孔、夹渣， 焊接完成后应进行无损探伤检验。

坝底板范围内全部管道安装完毕且检查无误后，可按要求对底板进行扎筋、立模、浇筑砼。浇砼时应派专人跟仓监督，防止管道移位、变形， 发现问题及时调整。

坝底板以外至控制室部分安装时，必须将冀墙以外回填至设计管道基

础高程，再按要求安装管道。

控制室墙体施工时，要按图纸中过墙管道的位置，安装带截水环的钢套管，套管内径应比过墙管外径大2cm。管道穿套管安装后，应将管道与套管之间的缝隙用沥青丝麻填密实。

坝底板以外管道安装并试压工作完成后，可进行分层回填夯实。回填时管道两侧宜对称进行，相对密实度不能小于 0.94。

      - 坝袋埋件安装

坝袋埋件主要有锚固螺栓和垫板。

锚固螺栓规格为φ18-580，间距 250mm，沿坝袋四周布置在锚固槽内， 垫板分 1＃、2＃、3＃、4＃、5＃5 种型号，厚度为 8mm，平面尺寸分别为2853×110，3000×110，9996×110，8996×110、996×110 垫板下设φ8

锚筋 L＝200，锚筋横向 2 根距离 70mm，纵向间距为 230 和 250。垫板上按要求打有锚固螺栓孔。锚栓和垫板必须在安装前加工并校正完毕，锚栓的螺栓头和螺帽必须镀锌，螺栓头镀锌长度为 10cm。

当坝底板立模，扎筋完成以后，应在钢筋上放出 锚固槽位置，将垫板按图纸要求摆放 到位，在两端焊拉线固定架，拉线确定垫板的中心线和高程控制线，把垫板上抬至设计高程，中心对中然后焊接固定，再进行统一测量，检查调整。全部垫板安装完毕并检查无误后，可将锚固螺栓至下向上穿入垫板锚栓孔内，测量高程，调整垂直度，然后固定。

锚固螺栓和垫板全部安装完成以后，可安装锚固槽模板，然后浇筑砼。浇砼的过程中必须时刻观察埋件的稳定性，发现位移变形，马上采用相应调整措施。

      - 电气埋件安装

电气埋件主要包括：电缆管及电缆，接地系统，控制屏柜埋件，机电设备地脚螺栓和各种固定架等。

①电气埋件的制作与加工

埋件加工前，应按施工图纸复查相关数量，加工埋件所使用的材料必须符合质量标准。

预埋电缆管的制作必须符合有关规定，管的内径不应小于电缆外径的

1.5 倍，电缆管的弯曲半径应符合规范要求，一根电缆管不应超过三个弯， 其中直角不应超过两个；金属管内壁应无毛刺，管口应磨光或打成喇叭口。电缆管的连接应牢固，密封良好，两管口对准，套接的短套管或带螺丝的 管接头的长度不应小于电缆外径的 2.2 倍，并且不宜对焊。对有防腐要求的埋管埋件，应按图纸规定进行防腐处理。

设备基础及接地极应按设计施工图纸要求进行加工。

②电气埋件的安装

埋件的施工应与土建施工进度紧密配合。安装前按照图纸尺寸和位置进行测量放线，确定安装位置，固定牢靠。管道或接地线通过伸缩缝时， 必须按施工图纸的要求作过缝处理，露出地面的管口应排列整齐，管口必

须采取临时封堵措施以免杂物进入。埋件固定好后，按照施工图纸认真检 查，防止漏埋、错埋，然后报请监理工程师检查验收，检查无误且验收合 格后，才可覆盖。在覆盖时，必须有专人监护，防止固定件的损坏和变形。接地系统由左右岸操作室接地装置、变压器和备用发电机接地装置组成， 各处以接地带相连，组成一接地网。各接地装置应与建筑物钢筋可靠连接。各电气设备外壳、基础槽钢、电缆支架均应与接地干线做可靠连接。接地 网的埋设应按设计施工图纸进行，接地（或线）采用搭接焊接。接地系统 全部完成后，应进行接地系统的接地电阻测量，接地电阻应小于4Ω。

③埋件安装质量检查

预埋件安装完成以后，应由安装者本人和安装组进行自检和初检，再由质检部门进行专检，然后报请监理工程师检查验收。隐蔽部分应在隐蔽之前组织检查验收完毕方可实施隐蔽，并填写工程隐蔽记录，由监理工程师签字认可。

## 坝袋安装

    - 坝袋安装的工作内容

本工程坝袋安装包括左岸 87m 坝段三段，右岸 75m 坝段二段。坝袋安装主要是将坝袋周边固定在锚固槽内。

    - 安装前的准备工作

坝袋安装前，应将业主所提供坝袋运至施工现场，开包检查。压板应制作完毕，并保证与坝袋接触部分平整光滑。水帽及导水胶管、底垫片、压板、螺帽应准备齐全并运至现场。吊车和安装器具必须到位待用。安装人员应编排完毕，作好工作准备，处于待命状态。

    - 坝袋安装程序(见下页图)

    - 坝袋安装

准备工作完成以后，就可进入坝袋安装阶段。安装前将坝袋底板、锚固槽及垫板清扫干净，并且用水冲洗，凉干后铺设底板片，再安装水帽。水帽处的底垫片应开孔，孔径φ =309mm。将底垫片和法兰垫片夹在供排水

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/445134203040011041