某大型施工公司质量管理制度

附件一：施工测量复核制度………………………………………… 2

附件二：施工图现场核对制度……………………………………… 4

附件三：施工技术交底制度………………………………………… 8

附件四：分包和劳务用工管理制度…………………………………12

附件五：材料、设备、构配件进场检查及储存管理制度…… 15

附件六：检查批、分项、分部、单位工程质量检查、申报、签认制度

…………………………………………24

附件七：隐蔽工程及关键部位验收制度……………………………28

附件八：成品保护制度………………………………………………30

附件九：关键岗位培训、持证上岗制度……………………………31

附件十：质量信息管理制度…………………………………………34

附件十一：质量事故、报告、调查解决制度………………………36

附件十二：基础技术资料管理制度…………………………………39

附件十三：开工报告申请制度………………………………………40

附件十四：施工组织设计（施工方案）编制管理制度……………42

附件十五：施工工艺流程设计制度…………………………………

附件十六：实验管理制度……………………………………………

附件一：

施工测量复核制度

第一章 总 则

第1条 为适应集团公司实体经理部的管理规定，满足客专线实验段施工需要，严格执行测量复核制度。

第2条 测量工作质量控制的核心是测量复核制度，其运作依靠自检、外检和抽检以及验收制度。测量人员必须严格遵守测量复核制度的基本规定。

2. 1. 施工复测由项目总工程师组织实行。

2. 2.复测工作应在开工前完毕，中桩、基线桩、导线桩、水准基点桩加密应满足施工放样的需要，涵洞、墩台定位（中心桩撅）宜在复测中完毕，以便在正式灌注混凝土基础（或衬砌）时引用其成果。

2. 3.复测成果应系统地整理成文，由项目总工程师签发，及时发至作业层技术部门据以引用，同时报上级主管部门核备。

2. 4.各类桩撅要妥善保护，根据情况加固，并在现场作明显标记，以防误用；在施工影响范围内的桩要钉设护桩或外移桩，绘制护桩示意图；定期检查桩撅是否

移动、下沉，发现后应采用可靠方法重新补设定位，重新测量。

第3条 测量复核制是质量控制的核心，测量人员都必须遵循复核制的基本规定，在测量工作中认真贯彻执行。

第 4条 测量复核制的基本规定

⒈执行有关测量技术规范和标准，按照规范技术规定进行测量设计、作业、检查和验收，保证各项成果的精度和可靠性。

⒉测量桩点的交接必须由双方持交桩表在现场核对、交接确认。遗失的坚持补桩，无桩名者视为废桩，资料与现场不符的应予更正。

⒊用于测量的图纸资料应认真研究复核，必要时应作现场核对，确认无误无疑后，方可使用。抄录已知数据资料，必须核对，两计算人应分别独立查阅抄录，并互相核算。

⒋各种测量的原始观测记录(含电子记录)必须在现场同步作出，严禁事后补记、补绘。原始资料不允许涂改。不合格时，应按规范规定补测或重测。现场实行测量作业，必须使用专业记录簿逐项记录测量数据，必须用铅笔书写，严禁使用易洇水的圆珠笔或钢笔。测量记录不得涂改、撕毁，如有误可作明显的勘误记号标记。记录中参与人员、设备、日期、地点、天气、工程地点（部位）等事项应填写完备、清楚，并有施作人

签字。记录数据必须真实反映操作过程的实际情况，在通常情况下应有计算结果，并附有相应结论。

⒌测量的外业工作必须有多余观测，并构成闭合检核条件。内业工作应坚持两组独立平行计算并互相校核，校核无误后方可使用。在申报集团公司复测时，必须同时报送内业测量资料。

⒍运用已知成果时，必须坚持“先检测后运用”的原则，即已知成果检测无误和合格时才干运用。

⒎测量工作应根据人员和仪器设备状态选择方法。在使用全站仪等数字化测量仪器时，必须有误差监测手段，对各种误操作必须有查错功能和纠错能力。

⒏重要定位和放样，必须坚持用不同的方法或手段进行复核测量，采用不同方法分别进行计算，并报请分部总工程师审核、签认后执行。重要工程、控制工程、贯通测量等测量必须有测量成果书，报请分部总工程师签认。测量成果书应资料齐全，计算准确，文整清楚，签字齐全。测量成果资料（书）为受控资料，应按受控资料的有关规定办理。

9. 坚持贯彻“未经复测的工程不准开工；上一工序结束，下一道工序未经测量放样时，不得继续施工”的原则。

10.

施工技术人员暂离岗位或调转时，必须进行测量工作移交。内容涉及：施工桩撅现场点交（并附桩位示意图、中线、水准基点表）；测量记录、测量成果书等。在有条件时，进行复测后方可移交。移交工作由同级总工程师负责组织，办理交接清单，双方签字。

第5条 对测量复核制度执行不力，导致工程质量事故的，对各单位负责人实行责任追究制度，按照集团公司有关规定执行，未导致工程质量事故的，比照有关规定执行相应的责任追究。

附件二：

施工图核对制度

第1条  施工图核对是保证工程项目质量全面创优的重要技术环节。通过审核可使工程技术人员加深对国家基本建设方针政策的结识，进一步地理解设计意图，进一步纯熟地掌握设计、施工规范和标准图、通用图、参考图。通过核对进一步发现设计文献存在的“差、错、碰、漏”，使存在的问题消除在施工之前，结合施工技术调查和本阶段技术工作，提出改善设计、变更设计的建议，使设计趋于更合理。审核的同时比选施工方案，为优化施工组织设计发明条件。

第2条  核对工作应与施工技术调查、施工复测相结合，通过对书面文献的全面阅读并与现场校对，把握其准确性、完整性。

第3条  核对工作应在开工前系统、全面地进行。施工过程中随着掌握情况的进一步可再对其中重点重新审核。未经核对的图纸严禁使用。

第4条  经理部总工程师负责组织指导本工程项目施工图的核对。工程部和分部总工程师具体负责实行。

第5条  工作方法：先整体后局部，先原则后细节，先分专业后沟通衔接。分部总工程师应着重界面管理，解决好各专业的衔接。本单位和外单位的界面衔接由经理部总工程师联系建设单位协调解决。

第6条  核对工作完毕后应对施工图进行标记，加盖“已审核”章，确认有效性。不存在问题只需审核人签字、标注日期。对发现的问题还应在图上简要表白情况并填写“设计文献审核登记表”（附后），为保证准确性应由第二人复核确认。联系建设、设计单位后，确认的修改一定要在原设计图上用红笔修改，加盖“订正”章作相应标记，如有新图代替，原图加盖“作废”章。

第7条  工程部、分部应建立设计文献审核台帐。工程部定期（一般3个月）对施工图核对的内容和审核台帐进行检查、指导，并将检查结果纳入业务评选范畴之中。

第8条

施工图核对意见由工程部及时汇总，分类解决：一般性“差、错、碰、漏”问题函报设计单位，抄报建设单位、监理单位予以确认，凡影响建筑物质量和安全的问题未确认前暂时停工；需改变设计的建议按《设计变更制度》办理。确认的修正意见，必须以文献形式转发各施工作业层据以施工。

第9条  相关标准图：凡设计文献注明采用的标准图、通用图、参考图及相关规范都应所有收集，与施工图对照阅读。

第10条  平面图：各部坐标（里程）、直曲线要素是否符合设计规范和采用的技术条件；里程、曲线半径、曲线长度、夹直线长度、长短链和建筑物之间的关系；平面图数据与交桩资料、专业图核对，结合纵、横断面及专业图、查看有无改善设计的条件。

第11条  纵断面图：是否符合设计规范和技术条件，设计标高与建筑物之间关系，设计标高和水位标高的关系。

第12条  横断面图：设计路肩标高与纵断面图对照；设计边坡的稳定性；断面尺寸；排水沟水位标高与排水系统图对照；挡护、桥等建筑物之间的位置关系；断面数量。

第13条  地亩、拆迁图：设计地界和平、纵、横断面对照，注意桥涵入口、基础扩大开挖及附属建筑增扩部分；改移道路及河道与实地对照；拆迁工程范围和数量的变化。

第14条  排水系统图：与横断面对照是否恰当、是否漏项；排水口位置、沟头尾衔接是否合理。

第15条  设计土石方调配：土石成分，取弃土场位置和运距、运送条件和实际对照，对环境的影响。

第16条  设计图规定的施工方法、工艺：采用的新技术、新工艺、新材料是否是成熟技术，是否需要进行攻关实验或中间扩大实验；施工方法是否恰当。

第17条  结构物设计图：结构类型与地质、水文、地形条件的相符性，结构尺寸及所用建筑材料的合理性，位置、标高与平、纵断面图对照，基础类型的合理性；设计参数是否齐全、合理；是否满足抗震、防洪规定；结构细部尺寸逐项核定。

第18条  既有铁路改造等工程设计图：新建和既有建筑物空间位置关系；过渡方案的合理性和可行性；是否有优化方案；施工方案的安全保障措施；过渡工程不形成具体的建筑及拆除工程是否漏项。

第19条  工程数量：对设计图全面复合，汇总后与概（预）算资料所纳入的数量对照，作变更设计、调概索赔的根据。分为三类，重要有：

1.为工程开创工作条件发生的数量：

征地、拆迁工程数量；大临工程项目及数量；改移道路及改沟、改河等。

2.工程实体数量：

土石方（含挖基）及其土石成分、运距；排水系统各类沟渠基础的开挖和圬工；结构圬工和钢材；特殊材料和设备（如锚具等）；防排水结构；铁路轨道工程；地基解决等。

3.形成工程实体过程中消耗的数量；

各类围堰；排水工程；临时支护；基坑支护；截桩；线路加固；防洪措施；环保措施；施工过渡工程等。

附：施工图核对流程图

|  | 领回图纸 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 组织图纸审核 |  |  |
|  | 审核意见反馈设计院 |  | 监理确认 |
|  | 设计院确认 |  |  |

|  | 交底施工 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

附件三

# 技术交底制度

第1条  技术交底在使工程从图纸向实体的逐步转化过程中起媒介和保障作用。通过技术交底使操作者（基层管理人员、领工员、班组长、工人）掌握工艺流程、施工方法，了解技术标准，按交底的几何尺寸将工程付诸实行，完毕工程从图纸向实体的逐步转化。

第2条  经理部总工程师、工程部长、各分部的总工程师应参与建设单位组织的设计交底，对施工调查和设计文献审核中发现的问题提交建设、设计单位解决。

第3条  经理部和分部总工程师应组织工程技术部门向其他生产、管理部门工作人员和作业层的技术人员、管理人员进行本工程综合性技术交底。交底前应作充足准备，以会议宣讲和书面形式交清设计意图和重要标准、施工安排、技术措施、工程的特点和特殊规定。

第4条  技术人员在施工过程中需要大量、长期反复进行交底工作，在其工作量中占有很大比例的份额，是技术工作重要的组成部分。技术交底的偶尔疏漏就有也许导致极大的损失，技术人员应加强责任心，仔细核对交底内容，技术交底执行技术复核制。

第5条  技术交底规定：

1、重点工程，必要时由上一级总工程师组织人员共同参与。

2 、经理部总工程师或主管生产的领导应组织对作业层（项目队、工区）进行综合性技术交底。综合性技术交底的内容：工程重要技术条件、设计标准；工程部位及组成；重要的施工方法及施工环节，施工场地布置；施工准备工作；使用的机具设备；材料的规格、数量、质量规定及使用部位；混凝土的强度等级、使用部位及配合比；劳力组织；创优计划、重要质量措施；安全措施、文明施工及环保措施；科研项目和实行计划；新工艺、新材料、新技术、新设备等。

3 、分部技术负责人组织对技术人员进行单项技术交底。

第6条  现场技术交底必须有书面资料，交底书内必须有工程质量标准和安全操作注意事项，且有编制、审核、接受人签字，并标注日期。

第7条  严格执行技术交底复核制。

1、综合性技术交底由经理部工程部长组织工程技术人员编制并复核，总工程师签发。

2 、作业层技术交底由分部技术人员编制，分部技术负责人复核。

3 、各级技术人员应仔细核对交底内容，保证技术交底对的无误。

第8条

各级技术人员不得将设计文献、标准图、施组文献等不加标注和修订简朴复印分发，必须对原图和资料进行分解，重新组合并附加解释，对也许疏忽的细节要特别说明，提出工艺标准、质量标准和克服通病的措施；对于重要、复杂的工艺等，要制定专项技术交底或作业指导书予以明确。对基层的技术交底必须要有明确的工艺标准及操作规定。

第9条  施工过程中，施工技术人员有权监督作业班组按技术交底书、作业指导书和专项技术措施的规定进行施工，发现偏差及时进行纠正；特殊情况下，有权暂停施工，并在事后提供相关书面报告。

第10条  技术交底书面资料应填写清楚复制若干份。交底人和接受人应当面交接、解释明白确认无误后双方签认，其中一份由交底人留存备查。

第11条  工程技术人员应建立管段工程范围内技术交底台帐。技术交底应按《文献和资料控制程序》中有关规定编号发放。

第12条  项目经理部工程部应定期（每季末）或不定期对项目队交底书面资料和台帐进行检查，并将检查结果纳入业务评选范畴之中。

技术交底样表附后：

技术交底资料

编号：                                                  年    月    日

工 程 名 称 里 程 设 计 图 号 施 工 部 位 技术交底内容：

1.施工工艺：

2.质量标准：

3.安全技术措施：

4.其他规定：

附图：

交底人：              复核人：             接受人：

附件四：

分包和劳务用工管理制度

第一章  总 则

第一条 为了统一和规范经理部范围内分包和劳务用工管理工作，减少劳务使用成本，提高经济效益，规范管理行为，根据集团公司对劳务分包管理的程序和原则的规定，结合经理部的实际情况，特制定本管理制度。

第二条 本制度所指的分包是指将正式工程分包给其他施工队伍。本项目严禁各分部将正式工程分包、转包（业重规定的除外），一经发现，经理部将收回分部分包的施工任务，并对分部重要负责人进行罚款解决。

第三条：劳务用工是指分部在充足配置内部人力资源、劳动力仍有缺口的情况下，为完毕承建工程项目所使用品有相应施工资质的外部劳务法人公司（以下称劳务分包队伍）的职工。

第二章  劳务分包队伍的选择

第四条 劳务分包队伍的使用实行“准入”和“年审”制度。

第五条 劳务分包队伍的选择

（1）、凡具有集团公司及各参建子公司范围内的合格《外部劳务队伍准入证》的劳务分包队伍，及公司每年发布的《合格分包商名录》均可作为选择对象。

（2）、选择时原则上实行公开竟标选择

劳务分包队伍，做到公平竞争，择优录用。

（3）、对不具有公开竞争条件选择劳务队伍的，必须坚持集体研究决定，不允许个人指定。对劳务分包队伍的选择过程，涉及批准、反对意见都要记录在案。

第六条 劳务分包队伍的选择由各分部具体组织实行，按照招、议标方式和程序，选择合格的劳务分包队伍（由经理部统一组织招、议标选择劳务分包队伍除外）。

第七条 各分部要成立由经理任组长，党委书记任副组长，主管生产的副经理、总工程师、总会计师以及项目技术负责人、财务负责人以及安质、物资、机械、预算等相关部门人员为成员的劳务用工评审组，选择优秀的劳务施工队，按管理程序向经理部、公司推荐，要严格执行报批制度，未经批准，不得擅自使用劳务用工。

第三章 劳务分包协议的签订与管理

第八条 签订劳务分包协议及补充协议严格执行《中华人民共和国协议法》在平等、自愿、协商一致的基础上，由分部经理和具有合格《外部劳务队伍准入证》的劳务分包队伍法人或法人委托人签订协议及补充协议。

第九条

各分部在劳务分包协议的签订与管理过程中必须严格按经理部下发的中铁四武[2023]35号文《中铁四局武广客专线新广州站项目经理部劳务分包管理原则》的规定来执行。经理部将定期、不定期进行抽检，一经发现分部未按35号执行，将对分部相关人员进行严厉解决。

第四章  劳务用工管理

第十条 分部对进场的劳务分包队伍要列入本项目编制序列认真进行管理，分部办公室，负责对进场劳务分包队伍人员进行登记，并抄送分部预算、物资机械部门。由预算部门、机械物资部门检查劳务分包队伍进场人员是否与劳务分包协议条款相符。特别是对其技术工人的资格审查，特殊工种人员必须具有国家认可机构颁发的有效证件，严禁特殊工种无证作业。

第十一条 各分部要指导、监督并督促劳务分包队伍与劳务人员一一签订正式用工协议，签订完毕后，劳务分包队伍要将用工协议上报一份给分部、一份给经理部备案。严禁用工协议由劳务分包队伍负责人、包工头等不具有用工主休资格的单位或个人与劳务人员签订劳动协议。

第十二条：各分部劳务用工管理部门要定期、不定期对劳务分包队伍用工及劳动协议签订情况进行抽检，保证劳务人员的正常权益可以得到保障。对检查过程中发现的问题则要规定劳务分包队伍限期整改，并随时抽检，对屡教不改的劳务分包队伍要坚决清理退场。

第十三条 劳务分包队伍中的劳务人员的工资由各分部代发，每月初由劳务分包队伍做好上月劳务人员的工资清单（加盖单位公章及法人签字）报分部财务部，分部财务部审核、确认后直接发放给每个劳务人员的手中。劳务分包队伍中劳务人员的工资款额从劳务分包队伍上月的劳务款项中扣除。

第十四条：各分部要对劳务用工实行动态管理，规范管理、程序管理，要建立劳务用工协议管理台帐或数据信息库，及时协调、解决好劳务分包队伍与劳务人员之间的争议。

附件五

材料、设备、构配件进场检查及管理制度

为保障工程所用重要材料满足客专线技术标准规定，严格控制不合格材料、设备进场，特制定本办法。

一、重要材料进场检查管理控制程序

1、重要材料涉及：水泥、中粗砂、碎石、混凝土外加剂、矿物外掺料、土壤改良剂、建筑钢材、锚具、土工合成材料、砌体材料、防水装饰材料、工程用水和路基填料等。

2、重要材料进场前，由各分部提出当月重要材料申请计划，经经理部审核后下达当月重要材料供应计划，材料厂根据材料供应计划同各分部物资主管沟通后，安排天天进场的重要材料数量，并提前12小时告诉各分部物资人员进场材料的名称、规格、数量、供应商，各分部物资人员应立即告知各分部现场实验负责人材料的大约进场时间，做好现场取样准备。

3、重要材料进场后，各分部现场实验负责人应提前12小时告知驻地监理，约定具体的取样时间，由驻地监理见证，现场实验人员和材料厂共同取样。

4、进场重要材料由项目经理部材料厂统一办理委托实验手续：填写实验委托单（附表1）一式两份，材料厂、实验室各一份，并逐笔、逐项填写物资送检台帐（附表2）。材料厂委托实验时应提供相应材料的合格证、质量检查报告的复印件两份或三份并加盖材料厂的材质证明专用章，写明本次代表数量，各分部物资、中心实验室各一份，注明该材料技证编号、做好技证签收登记薄。具体作业流程如下：

材料厂 拟定进场材料名称、规格、数量

材料厂告知分部物资（实验） 进场材料名称、规格、数量

分部实验告知驻地监理 见证取样、实验，审批

监理见证，材料厂、分部实验共同取样

材料厂向中心实验室办理委托实验手续

中心实验室负责原材料进场检查、出具检查报告

分部填写材料报验单

监理审批后投入使用

5、中心实验室在受理材料厂的委托实验后须在规范规定的实验时间再加1个工作日之内出具正式的实验报告。

1）如检测结果不符合客专线技术标准规定，中心实验室应根据相关规范规定重新进行复检或委外检测，第二次检测结果仍不合格时，中心实验室须及时上报项目经理部，

项目经理部告知材料厂及时到现场解决或直接将该不合格材料清理出场。

2）原材料检查合格后，中心实验室应在规定期间内，出具相应材料复检报告四份，中心实验室、材料厂、各分部现场实验室、驻地监理各一份。材料厂应将复检报告复印后，交各分部物资部一份。

6、各分部应根据材料厂提供的合格证、质量检查报告、中心实验室的复检报告负责向驻地监理填报进场材料报验单。

二、机械设备进场检查程序

机械设备进场后（含购置和租赁设备），各分部机械工程师要对机械设备进行验证，并填写《机械设备验证表》。经检查后达成一、二类技术状况的机械设备方为合格。自检合格的机械设备在使用前由各分部机械工程师配合工程部分批次统一填报《进场施工机械、设备报验单》。《进场施工机械、设备报验单》经监理工程师审查批准使用后，分部工程部应及时反馈到分部机械工程师，由机械工程师对机械设备进行技术状况挂牌标记，特种设备还要有验收合格证挂牌标记。完毕以上检查工序的机械设备才干投入使用。

附：机械设备进场检查流程图

机械工程师填写《机械设备验证表》。达成一、二类技术状况

进场设备逐台验证

分部机械工程师提供相关的填报资料

分部工程部分批次填报《进场施工机械、设备报验单》

报监理工程师审查

分部工程部及时反馈到分部机械工程师

监理工程师审查后批准使用

由分部机械工程师完毕

技术状况挂牌标记，特种设备有验收合格证挂牌标记

投入使用

三、实验与检查标准

实验由项目经理部中心实验室在驻地监理的见证下按照国家、铁路行业标准规范及客专线技术标准、验收标准等进行；实验室无法实验的物资，经项目经理部负责人及驻地监理的批准后，委托外部具有资格的检查实验机构进行。业主提出规定期按照业重规定进行检查，并在采购协议/协议中规定。按规定需要通过实验的物资未经实验验证、或实验结果尚未知晓、以及实验后为不合格的，严禁发放和投入使用。

1、钢材的检查：钢筋进场时，材料厂必须按批委托项目经理部中心实验室做力学性能和工艺性能实验，其中热轧光圆钢筋必须符合GB13013规定，热轧带肋钢筋必须符合GB1499规定，同时要满足本工程项目客专线技术标准的设计规定。检查数量：以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋，每60

吨为一批，局限性一批也按一批计。

2、水泥的检查：（散装）水泥进场时，各分部必须按批对其品种、级别、包装或散装仓号、出厂日期等进行验收，并委托项目经理部中心实验室对其强度、凝结时间、安定性进行实验，其质量必须符合GB175-1999等现行国家标准的规定，同时要满足本工程客专线技术标准的设计规定。检查数量：同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的水泥，散装水泥每500吨为一检查批次，袋装水泥每200吨为一检查批次,当局限性上述数量时，也按一批计。

3、砂石料的检查:粗、细骨料都应按批进行检查，其中每批随机抽样检查不应少于四次，发现不合格时应立即告知现场收料人员停止收料。细骨料颗粒级配、细度模数应符合现行有关标准的规定，粗骨料颗粒级配、压碎指标值、针片状颗粒含量应符合现行有关标准的规定，两者同时要满足本工程客专线技术标准的设计规定，同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、细骨料每400方或600吨为一检查批次，局限性400方或600吨也按一批计。

4、外加剂的检查:必须按批对减水率、坍落度、凝结时间差、抗压强度比进行检查，其质量标准除符合GB8076和GB50119

等现行国家标准和其他环境保护的规定外，同时要满足本工程客专线技术标准的设计规定。同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期且连续进场的外加剂，每50吨为一批，局限性50吨时，也按一批计。

5、粉煤灰和矿碴粉应按批对细度、含水率、需水量比、抗压强度比进行检查，粉煤灰质量应符合GB1596、矿碴粉质量应符合GB/T18046等现行国家标准的规定，同时要满足本工程客专线技术标准的设计规定。同生产厂家、同品种、同批号且连续进场的矿物掺和料，每120吨为一批，局限性120吨时，也按一批计。

四、进场原材料检测的措施和办法

1、钢材的检测：检查数量，以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋，每次进货均需要进行检查。局限性60吨也按一批计，超过60吨则应当按照另一批计，材料厂需重新办理委托实验手续，实验室需重新进行复检实验。

2、水泥的检测：检查数量，同生产厂家、同批号、同品种、同强度等级、同出厂日期且连续进场的水泥，散装水泥每500吨为一检查批次。材料厂每次进货前应当事先书面同水泥生产厂家协商尽量保证同一批号的水泥送达指定的搅拌站使用，第一次进400吨左右（搅拌站有四个100吨的水泥罐），待2

个水泥罐里的水泥所有用完后，以后每次进200吨左右；进货时应当提前3天，保证该批水泥3天后检查合格正常投入使用。局限性500吨时，也按一批计。

3、砂石料的检测：同产地、同品种、同规格且连续进场的粗、细骨料每400方或600吨为一检查批次。将现有的各砂石料料仓一分为二，划分为已检区和待检区分别存放标记，待待检区的砂石料检查合格后再存放到已检区使用，局限性400方或600吨也按一批计。

4、外加剂的检测：同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期的外加剂每次进货时需经检查合格后方可使用，检查不合格的材料厂应当立即清除出场。

5、矿物掺合料的检测：同生产厂家、同品种、同批号且连续进场的矿物掺和料必须检查合格后方可入罐，否则材料厂应当立即清除出场，局限性120吨时，也按一批计。

五、原材料储存和管理

1、混凝土原材料进厂（场）后,各分部应对原材料的品种、规格、数量以及质量证明书等进行验收核查，实验室应按有关标准的规定取样和复检。经检查合格后的原材料方可使用。对于检查不合格的原材料，材料厂应按有关规定清除出厂（场）。

2、混凝土原材料进厂（场）后,

各分部应按材料类别建立“原材料管理台帐”（附表3），台帐内容涉及进货日期、材料名称、品种、规格、数量、生产单位、供货单位、“质量证明书”编号、“复试检查报告”编号及检查结果等。“原材料管理台帐”应填写对的、真实、项目齐全，并经监理工程师签认。

3、混凝土用的水泥、矿物掺合料等各分部应当采用散料仓分别存储。储存散装水泥过程中，应采用措施减少水泥的温度或防止水泥升温。

4、混凝土用的粗骨料各分部应按规定分级采购、分级运送、分级存放、分级计量。

5、不同混凝土原材料各分部应当有固定的堆放地点和明确的标记，标明材料的名称、品种、生产厂家、生产日期和进场日期。原材料堆放时应当分界标记，以免误用。骨料堆放场应事先进行硬化解决，并设立必要的排水设施。

六、进场物资的标记

1、进场物资标记的范围：水泥、钢材、外加剂、混凝土构件、砂、碎石、石灰、半成品和成品。

2、进场物资标记的方法

对进场入库物资依据验证结果，采用标牌或记录形式进行标记，其内容：物资名称、规格、产地、进货时间、进货数量、检查结果：即检查状态标记、检查人和日期、产品编号。

3、检查状态标记

（1）检查状态标记的内容：进场物资的检查和实验状态标记需进行下列确认：

a)已检查和实验且合格的，在标记中注明“合格”

b)已检查和实验属不合格的，在标记中注明“不合格”

c)已检查和实验尚未出结果的，在标记中注明“待拟定”

d)未经检查和实验的，在标记中注明“未检”

（2）检查状态标记的规定：物资进场后，按照物资验收规范规定，需要进行复试的物资，由材料厂负责联系进行复试，将复试结果交各分部物资部，由各分部物资部管库人员进行标记并记录。

4、各类进场物资标记应根据性能、状态，按类别做出统一设计和规定，并由材料厂/各分部的物资部门实行。管库人员应按照局程序文献规定对物资进行标记。规定检查和标记的物资，而未经检查和标记的，不得发放和投入使用，且必须重新检查和标记。

5、各分部对现场标记要有专人负责维护，物资负责人应督促检查，保证标记的准确、有序、完好。

七、产品的可追溯性

1、可追溯性的依据是物资台帐。

2、可追溯性规定是按照程序文献规定和协议有特定规定进行追溯。

3、可追溯性物资范围：水泥、钢材、外加剂、混凝土构件、对质量有重要影响的其它物资。

4、可追溯性的实行。规定需要追溯的物资在使用前，由各分部物资部/材料厂填写物资台帐/物资追溯表。内容涉及：物资名称、规格、产地、进货时间和进货单号、进货数量、批号、检查复试报告编号、检查人、日期、检查机构；发料日期、发料单号、发料工程(部位)名称。

八、紧急放行

1.紧急放行的物资必须是可以可追回。

2.因施工急需来不及实验的物资，应由各分部提出物资紧急放行申请，经项目经理部技术负责人批准后方可发放。对紧急放行的物资应作好明显的标记和记录。

3.紧急放行的物资仍需按规定进行实验，凡经实验不符合规定规定期，应告知使用单位立即停止使用，并依据标记和记录予以追回。

4.本项目所有重要材料不实行紧急放行。

## 附件六

## 检查批、分项、分部、单位工程

## 质量检查、申报、签认制度

一、安质部负责产品监视和测量工作的监督检查和管理。做好相应的监督检查记录，对各分部产品监视和测量工作进行监督检查。

二、工程部负责产品实验工作的实行过程进行监督检查和管理，负责竣工资料的填报。实验室负责产品实验的实行和出具实验报告。

三、所有工序的转序必须由专职质量工程师的签字认可，并在所规定的检查和实验完毕或必须的报告收到后，才干转入下一关系密切工序；因生产来不及检查和实验的工序、分项、分部工程需例外放行的，仅限于可追回的且不影响下道工序质量的工序项目，并填写《例外转序申请表》经各分部总工程师批准后才干放行；例外转序必须明确标记和记录，放行的同时应进行检查和实验，发现问题立即追回。

四、隐蔽工程的检查由各项目分部专职质量工程师自检合格，填写“隐蔽工程检查证”报监理单位验证后，方可进行隐蔽；并保存相关记录。

五、项目经理部质量工程师、实验工程师应定期对检查和实验进行监督。

六、检查批的质量验收

检查批应当检查批技术主管自检合格后，经认定所有符合技术规定后，填写《检查批质量验收记录》报项目分部专职质检工程师检查签证认可。由专职质检工程师报请监理工程师检查验证。

七、分项工程质量验收

分项工程质量验收由分项工程技术负责人组织，主管工程师、分部质量负责人参与验收，并填报“分项工程质量验收记录”。合格后报请监理工程师检查验证。

八、分部工程由各分部总工程师组织,主管工程师、质量工程师负责参与进行自验，填报“分部工程质量验收记录”；报请监理工程师组织项目负责人和技术负责人，质量负责人等进行验收。

九、单位工程竣工后单位工程由项目经理部总工程师组织工程部、安质部进行自验。合格后，向建设单位提交单位工程验收报告。由建设单位组织施工、设计、监理单位负责人进行验收。

十、 最终检查和实验

1、由总工程师负责组织有关人员按规定标准进行竣工初验，初验合格后报集团公司复验。

2、工程项目符合竣工交验条件,由项目经理部工程部向建设单位申报竣工报告。

十一、工程质量验收的内容按铁道部有关工程施工质量验收标准进行。

经理部安质部

监督检查

附1：检查批检查、验收、签认程序

技术主管 自验合格

分部质量工程师 自验合格

监理见证

施工班组 工序施工

班组 自验合格

实验室 检查、实验

监理工程师 检查签认

验收记录

分部技术负责人

组织自验

实验室

检查、实验

检查批

施工完

施工记录

附2 分项工程检查、验收、签认程序

经理部安质部

监督检查

分部质量工程师检查、签认 自验合格

监理工程师 检查签认

监理见证

附３

验收记录

分部技术负责人 组织自验

经理部技术负责人 组织自验 自验合格

监理单位组织设计 、施工单位验收签认 检查签认

分项工程 施工完

安全和功能检查（检测）报告

质量控制资料

附４

验收记录

经理部技术负责人 组织自验

建设单位组织监理、设计、施工单位验收签认

分部工程 施工完

安全和功能检查（检测）报告

质量控制资料

质量控制资料

附件七：

隐蔽工程及关键部位验收制度

# 一、隐蔽工程及关键部位检查验收是施工过程中保证工程质量的重要措施。为保证武广客专线实验段工程和京广改线工程质量，特制定本制度。

# 二、施工作业班组各技术主管应做好隐蔽工程施工记录。

# 三、实验室完毕规定实验项目取样和实验检测。

# 四、隐蔽工程的检查应在工程隐蔽前进行。

# 五、各分部要指定专人对隐蔽工程和关键部位的施工进行全过程旁站监督。

# 六，经理部专业工程师和各级质检工程师加强对隐蔽工程的巡回检查和监督，对不按设计图纸、规程、规范施工的行为及时纠正。

# 七、隐蔽工程报验程序：由该项隐蔽工程技术主管组织自检，经认定所有符合技术规定后，填写《隐蔽工程检查证》报项目分部专职质检工程师检查签证认可。由质检工程师在检查合格后报请监理工程师检查验证，监理工程师检查验证合格签字后，该项工程方可进行隐蔽，进入下道工序。

# 八、关键部位验收程序：由该项关健部位工程技术主管组织自检，经认定所有符合技术规定后，报分部技术负责人，由分部技术负责人组织工程部、安质部等相关人员参与验收并填写验收记录。自验合格后由分部专职质检工程师检查签证认可，报请监理工程师检查验证，验证合格后并签字。

# 九、各项隐蔽工程各关键部位的检查方法细则另行制定。

隐蔽工程验收程序：

施工记录

工程检查证

监理工程师

检查、签认

质检工程师

检查、签认

技术主管

自验合格

隐蔽工程施工

实验

检查

监理见证

附件八

成品保护制度

为防止过程产品和和竣工工程因保护失控，也许导致的质量问题和缺陷，最大限度地避免返工和修补损失，向顾客提供符合协议规定的满意工程。

- 一、    成品保护职责

１、生产付经理经理分管成品保护工作。

２、工程部负责对成品防护工作的管理，监督检查各分部成品防护情况，并保存检查记录。

3、各分部按照施工项目管理区域制定成品保护的责任制，具体组织和实行成品保护工作，。施工作业班组对工序成品的防护负责。

4、各级质量检查人员负责各项成品保护的检查监督。

二、成品防护依据：国家标准规范规定、工程协议的有关规定；设计图纸的有关规定。

三、成品保护（防护）的部位有：采购的物资及设备、已竣工的分项、分部和单位工程、砼预制构件等。

- 四、    资、设备的保护

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/446102104231010040