应用垂直升降设备运至地面，不得乱抛乱扔。f.拆摸时、临时脚手架必须牢固，不得用拆下的模板作脚手板。g

明，安排人员隔时检查。夜间高空作业处搭设的脚手架，必须经工程队兼职安全员和使用者检查确认安全牢固性能

用钢刷清除切刀间的杂物，进行整机清洁润滑。(16)作业后，应堆放好成品，清理场地，切断电源，锁好开关

......................-3-1.4建筑设备安装概况..............

目    录

一、工程概况 .............................................................................................. - 2 -

1.1 工程建筑概况...................................................................................................... -2 -

1.2 工程建筑设计概况.............................................................................................. -2 -

1.3 工程结构设计概况.............................................................................................. -3 -

1.4 建筑设备安装概况.............................................................................................. -3 -

二、编制依据 .............................................................................................. - 4 -

三、安全管理与控制 .................................................................................. - 5 -

3.1 施工安全.............................................................................................................. -5 -

3.2 工艺安全............................................................................................................... -7 -

3.3 安全用电............................................................................................................... -9 -

3.4 人身安全............................................................................................................. -10 -

3.5 夜间照明............................................................................................................. -17 -

四、防扰民施工 ........................................................................................ - 18 -

五、质量与安全管控体系与措施 ............................................................ - 19 -

5.1 组织机构............................................................................................................  -19 -

5.2 夜间施工基本要求............................................................................................ -19 -

5.3 质量保证措施.................................................................................................... -20 -

- - 1 --

..................................................

指挥组成员赶赴出事现场。抢救、救护、防护组成员携带着各自的抢险工具，赶赴出事现场。(3)首先要查明险

索、木板、木棒等、绝缘杆等绝缘物作为工具，拉开触电者或挑开电源线使之脱离电源；如果触电者因抽筋而紧握

供操作人员上下的走道。(3)夜间施工应有足够的照明，临时电线必须架空在2.5m高以上。在深坑和潮湿地

一、工程概况

1.1 工程建筑概况

工程建设概况一览表        表 1.1

| 工程名称 建设单位 设计单位 质量监督部门 主要分包单位 合同工期 合同投资额 工 程 主 要 功 能 或用途 现有图纸范围 | 沈阳市府恒隆广场 辽宁恒隆地产有限公司 中国建筑东北设计研究院有限公司 王董国际有限公司 奥雅纳工程顾问 柏诚机电顾问 沈阳市质量监督管理站沈河区分站 北京城建天宁消防有限公司 辽宁禹王防水工程有限公司 870 天 33.67 亿元 商场、办公、会展及写字楼 裙楼及塔楼一 | 工程地址 监理单位 总包单位 建设工期 总投资额 | 沈阳市沈河区斗姆宫 4 及 18 号 北京帕克国际工程咨询有 限公司 中建三局建设工程股份有 限公司 870 天 100 多亿元 |
| --- | --- | --- | --- |

1.2 工程建筑设计概况

建筑设计概况一览表    表 1.2

| 占地面积 地上 层数 外墙 楼地面 装 墙面 装 顶棚 楼梯 | 92064.8 68 层 4 层 玻璃幕墙; 首层建筑面积 首 层 标准层; 5 万余 4.33m 4.2m; 总建筑面积 地上面积 地下面积 建筑高度. 防尘涂料，环氧树脂，花岗岩大理石和架空防静电地板 乳胶漆和瓷砖 乳胶漆 另详精装修 | 482333 257649 224684 350.6m |
| --- | --- | --- |

层 高

地下

- - 2 --

有关工作，及时上报项目部审批，经项目部同意后方可进行夜间施工。夜间施工必须遵照国家及辽宁省安全生产管

压、仪表、灯光、喇叭、燃油、润滑油、冷却水、各连接件等，确认无误后，方可启动。燃油箱盖必须加锁。(3

)通过危险地区或狭窄便桥，应先停车检查，确认可以通过后，应由有经验的人员指挥前进。(13)车辆涉水过

........-10-3.5夜间照明...............................

电梯厅  地面：另详精装修       墙面：另详精装修        顶棚：另详精装修

地下    3+3 厚聚乙烯胎 SBS Ⅱ橡胶改性沥青防水卷材加钢筋混凝土自防水

屋面    3+3 厚聚乙烯胎 SBS Ⅱ橡胶改性沥青防水卷材加 1.5 厚三元乙丙防水卷材

防    厕浴间  2  厚聚氨脂防水涂料

水    阳台    2  厚聚氨脂防水涂料

雨蓬    2  厚聚氨脂防水涂料

保温节能     本工程围护结构的保温隔热和细部设计均按节能设计。

绿    化     二次设计

环境保护     确保 LEED 通过美国绿色建筑委员会绿色建筑认证，达到铂金奖认证目标。

其他需说明的事项：本工程各部位装修做法参见建施 A43-001~014。

1.3 工程结构设计概况

结构设计概况一览表                  表 1.3

| 地 基 桩 基 基础 箱 筏 主体 结构形式 主 要 结 构 尺寸 抗震设防等级 混凝土强度等级及 抗渗要求 钢 筋 特殊结构 其他需说明的事项： | 类别：钻孔灌注桩 桩长： 54.5 米 底板厚度： 1200 （商场部分） 框架剪力墙 梁：宽 300~850，高 板 ： 450~2200 150~250; 桩径： 1000 顶板厚度： 200 柱： 850 ×850~3500 墙 ： 200~1400 ×3500. 特一级、一级 基础 C40S10 梁 C35 柱 C60、C50、C45 类别： HRB235, HRB335; 人防等级; 六级. 墙体; C60、C50; 其他 垫层 C15. 板; C35. 楼梯 C35 到 HRB400 ，钢筋直径为 6~40. 塔楼顶棱锥体钢构， 裙楼屋面两个钢结构天窗和一个悬挑钢结构，混凝 土内劲性钢柱、 钢梁。 直径≥25 钢筋采用滚轧直螺纹接头 |
| --- | --- |

1.4 建筑设备安装概况

设备安装概况一览表               表 1.4

| 冷水 给水 热水 消防 高压 强电 低压 | 给水变频、 转运泵组（ 25 台） 349KW 排水 无 消防、喷淋加压泵组（ 27） 3270KW 高压柜 36 台， 变压器 11 台一个总高压配电 五个 分高压配电， 容量 弱电 20000KVA 低压柜 96 台 | 排水 雨水 中水 电视 电话 | 压力排水泵（ 312 台）1560KE 中立排水、虹吸系统 中水变频、转运泵组（ 12 台） 230KW 光纤发射器 2 台， 光纤 接收器 40 台 同综合布线 |
| --- | --- | --- | --- |

- - 3 --

者身上出现尸班或身体僵硬，经医生做出无法救活的诊断后方可停止人工氧合。物体打击紧急措施(1)当施工人

，不准从顶部往下套。n.遇六级以上的大风时，应暂停高空作业，雪雷雨后应先清扫施工现场，待地面略干不滑

少因施工现场加工制作产生的噪声。b、尽量选用低噪声成备有消声降噪设备的施工机械。施工现场的强噪声机械

........-10-3.5夜间照明...............................

视像转换器 94 台，一 体化球型摄像机 152 台

多参数电力仪 671 个， 一氧化碳探测器 84 个 48 口配线架 50 台，光 缆宽频总配线架设备2 套

制 冷  冷  却

机 10 台）               机 5 台  塔 5 台

排风机和新风机 86 台

地源热泵 2 台、 900 冷吨板式热交换机 2 台、 3 台 2700 千瓦水源热泵板式

热交换器、5000kW 板式热交换器 4 台、200kW 板式热交换器 2 台、4500kW

板式热交换器 4 台

火灾报警系统

喷淋、大空间自动扫描定位喷水、防火幕冷却保护喷淋加 压泵组（ 19 台） 2480KW

消防加压泵组（ 8 台） 950KW

排烟部风 116 台、排烟风机 142、加压风机 50 台

货梯： 10 台     消防梯： 2 台        自动扶梯： 70 部

消火栓系统   防、排烟系统 人梯： 37 台

60 台（其中预处理新风

自动喷水灭火系统

采暖供热系统

中央空调系统

接地井 15 个

消防 系统

综合布线

楼宇自控

通风系统

安全监控

接地

电梯

二、编制依据

本工程夜间施工需要进行安全与质量专项控制的主要内容，包括混凝土浇筑、模 板编制和钢筋加工及绑扎、材料进场等等工作。为加强夜间施工现场安全生产管理、 质量管理、保障工人人身安全与结构质量， 结合本工程实际情况，特制定本方案。编 制依据如下：

1 、中国建筑东北建筑设计院设计的施工图纸

2 、《建筑施工高处作业安全技术规程》 （JGJ80-1991 ）

3、《建筑机械使用安全技术规程》 （JGJ33-2001 ）

- - 4 --

具，固定布置在场地适当位置，保证整个施工场地均有较好的照明。在其它部位施工采用碘钨灯作为临时可移动照

降低砼搅拌而产生的噪声；d、楼面模板采用胶合板模板，可比采用钢模板减少噪声；e、教育工人在砼振捣时不

加固。(15)超过3公尺长的铺板不能同时站两人工作。--6--(16)进行高空焊接、氧割作业时，必须

禁上下同时作业。(4)拆除过程中，凡已松开连接的杆、配件应及时拆除运走，避免误扶、误靠。(5)拆下的

三、安全管理与控制

3.1 施工安全

1、 扣件式钢管脚手架搭设安全要求

(1) 严禁在架上嬉闹或坐在栏杆上等不安全处休息。

(2) 严禁攀援支架上下，发现异常情况时，架上人员应立即撤离。

(3) 支架上垃圾应及时清除，以减轻自重并防止坠物伤人。

2、 支架拆除规定

(1) 拆除顺序：护栏→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆件。

(2) 拆除前应先清除支架上杂物及地面障碍物。

(3) 拆除作业必须由上而下逐层拆除，严禁上下同时作业。

(4) 拆除过程中，凡已松开连接的杆、配件应及时拆除运走，避免误扶、误靠。

(5) 拆下的杆件应以安全方式吊走或运出，严禁向下抛掷。

(6) 搭拆支架时地面应设围栏和警示标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

3、 支架安全措施

(1) 禁止任意改变构架结构及其尺寸。

(2) 禁止架体倾斜或连接点松驰。

(3) 禁止不按规定的程序和要求进行搭设和拆除作业。

(4) 搭拆作业中应采取安全防护措施，设置防护和使用防护用品。

(5) 不得将模板支架、 泵送混凝土输送管等固定在支架上，严禁悬挂起重设备。

(6) 不得在六级以上大风、雷雨和雪天下继续施工。 4 、钢管支架的防电、避雷措施

(1) 钢管支架在架设的使用期间要严防与带电体接触，否则应在架设和使用期间 应断电或拆除电源，如不能拆除，应采取可靠的绝缘措施。

(2) 钢管支架应作接地处理，设一接地极，接地极入土深度为 2~2.5m。

(3) 夜间施工照明线通过钢管时， 电线应与之隔离， 有条件时应使用低压照明。

(4) 雷雨天气，钢管支架上的操作人员应立即离开。

5、 高空作业其它要求

- - 5 --

落度适合泵送要求，砼自动计量要准确。(3)砼在运输中采用搅拌装置，避免离析。合理调度，减少运输时间。

量当场施救。如果处在不宜施工的场所时必须将患者搬运到能够安全施救的地方，搬运时应尽量多找一些人来搬运

..................................................

浇筑、模板编制和钢筋加工及绑扎、材料进场等等工作。为加强夜间施工现场安全生产管理、质量管理、保障工人

(1) 熟悉掌握本工种专业技术及规程。

(2)  年满 18 岁，经体格检合格后方可从事高空作业。凡患有高血压、心脏病、 癫病病、精神病和其它不适于高空作业的人，禁止登高作业。

(3) 距地面三公尺以上，工作斜面坡度大于 45 度，工作地面没有平稳的立脚地 方或有震动的地方，应视为高空作业。

(4)  防护用品要穿戴整齐，裤脚要扎住，  戴好安全帽，不准穿光滑的硬底鞋。 要有足够强度的安全带， 并应将绳子牢系在坚固的建筑结构件上或金属结构架上， 不 准系在活动物件上。

(5) 登高前，施工负责人应对全体人员进行现场安全教育。

(6) 检查所用的登高工具和安全用具（如安全帽、 安全带、 梯子、 跳板、脚手架、 防护板、安全网等） ，必须安全可靠，严禁冒险作业。

(7) 高空作业区地面要划出禁区，用栏杆围起，并挂上“ 闲人免进”、“禁止 通行”等警示牌。

(8) 靠近电源（低压）线路作业前，应先联系停电。确认停电后方可进行工作， 并应设置绝缘挡壁。作业者最少离开电线（低压） 2 公尺以外。禁止在高压线下作业。

(9) 高空作业所用的工具、零件、 材料等必须装入工具袋。上下时手中不得拿物 件，并必须从指定的路线上下，不得在高空投掷材料或工具等物，不得将易滚易滑的 工具、材料堆放在脚手架上，不准打闹。工作完毕应及时将工具、零星材料、零部件 等一切易坠落物件清理干净，以防落下伤人，上下大型零件时，应采用可靠的起吊机 具。

(10)  要处处注意危险标志和危险地方。 夜间作业， 必须设置足够的照明设施， 否则禁止施工。

(11) 严禁上下同时垂直作业。 若特殊情况必须垂直作业，  应经有关领导批准， 并在上下两层间设专用的防护棚或者其他隔离设施。

(12) 严禁坐在高空无遮栏处休息，防止坠落。

(13) 卷扬机等各种升降设备严禁上下载人。

(14) 脚手架的负荷量，每平方公尺不能超过 270 公斤，如负荷量必须加大，架 子应适当加固。

(15)  超过 3 公尺长的铺板不能同时站两人工作。

- - 6 --

少人为的大声喧哗，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。a、通过统筹安排，合理计划，最大限度地减少深

弯，操作时应将振动棒垂直地沉入混凝土，不得用力硬插、斜推或让钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中，插

故猛踩制动器。(9)由前进档变为倒档或由倒档变为前进档时，需待车停稳后方可换档，并观察四周无障碍物，

......................-3-1.4建筑设备安装概况..............

(16)  进行高空焊接、 氧割作业时， 必须事先清除火星飞溅范围内的易燃易爆品。

(17)  脚手板斜道板、 跳板和交通运输道， 应随时清扫。 如有泥、 水、 冰、 雪 ,  要 采取有效防滑措施，  并经安全员检查同意后方可开工。当结冰积雪严重，无法清除 时，停止高空作业。

(18) 使用梯子时，必须先检查梯子是否坚固，是否符合安全要求。立梯坡度以 60  度为宜。 梯底宽度不低于 50 公分， 并应有防滑装置。 梯顶无搭勾，梯脚不能稳固时， 须有人扶梯，人字梯拉绳必须牢固。

3.2 工艺安全

1、模板安装及拆除

(1) 模板安装

a. 进入施工现场的操作人员必须戴好安全帽，扣好帽带。操作人员严禁穿硬底 鞋及有跟鞋作业。

b. 高处和临边洞口作业应设护栏，张安全网，如无可靠防护措施，必须佩带安 全带，扣好带扣。高空、 复杂结构模板的安装与拆除，事先应有切实的安全措施。

c. 工作前应先检查使用的工具是否牢固， 扳手等工具必须用绳链系挂在身上， 钉子必须放在工具袋内，以免掉落伤人。工作时要思想集中，防止钉子扎脚和空中滑 落。

d. 安装模板时操作人员应有可靠的落脚点，并应站在安全地点进行操作， 避免 上下在同一垂直面工作。 操作人员要主动避让吊物，增强自我保护和相互保护的安全 意识。

e. 支模应按规定的作业程序进行，模板未固定前不得进行下一道工序。严禁在 连接件和支撑件上攀登上下。

f.  支模时，操作人员不得站在支撑上，而应设立人板，以便操作人员站立。立 人板应用木质中板为宜，并适当绑扎固定。不得用钢模板或5cm ×10cm的木板。

g. 支模过程中，如需中途停歇，应将支撑、搭头、柱头板等钉牢。拆模间歇时， 应将已活动的模板、 牵杠、支撑等运走或妥善堆放，防止因踏空、扶空而坠落。模板 上有预留洞者，应在安装后将洞口盖好，混凝土板上的预留洞，应在模板拆除后即将 洞口盖好。

- - 7 --

筋俯身送料。(8)不得剪切直径及强度超过机械铭牌规定的钢筋和烧红的钢筋。一次切断多根钢筋时，其总截面

明灯具，用于重要施工部位，作为对固定式照明的补充。夜间施工时，各项工序或作业区的结合部位在夜间施工时

→大横杆→立杆件。(2)拆除前应先清除支架上杂物及地面障碍物。(3)拆除作业必须由上而下逐层拆除，严

........-10-3.5夜间照明...............................

h. 模板及其支架在安装过程中，必须设置防倾覆的临时固定设施。

i.  当层间高度大于 5m时， 宜选用桁架支模或多层支架支模。 当采用多层支架支 模时，支架的横垫板应平整，支柱应垂直，上下层支柱应在同一竖向中心线上。

j.  支设高度在 3m 以上的柱模板，四周应设斜撑，并应设立操作平台，低于 3m 的可用马凳操作。

k. 二人抬运模板时要互相配合，协同工作。传递模板、工具应用索具系牢，采 用垂直升降机械运输，不得乱抛，组合钢模板装拆时，上下有人接应。钢模板及配件 应随装拆随运送， 严禁从高处掷下。 高空拆模时， 应有专人指挥。 地面应标出警戒区， 用绳子和红白旗加以围拦，暂停人员过往。

l. 模板上施工时， 堆物（钢模板等） 不宜过多， 且不宜集中一处。

m. 大模板施工时， 存放大模板必须要有防倾措施。 封柱子模板时，不准从顶部 往下套。

n. 遇六级以上的大风时，应暂停高空作业，雪雷雨后应先清扫施工现场，待地 面略干不滑时再恢复工作。

(2) 模板拆除

a. 侧模，在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏后，方可拆 除。

b. 底模，应在同一部位同条件养护的混凝土试块强度达到要求时方可拆除。

c. 拆除高度在 5m以上的模板时，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一 垂直面操作。

d. 模板支撑拆除前，混凝土强度必须达到设计要求，并经申报批准后，才能进 行。拆除模板时人不许站在正在拆除的模板上。

e. 拆模时必须设置警戒区域，并派人监护。拆模必须拆除干净彻底，不得保留 有悬空模板。拆下的模板要及时清理，堆放整齐。高处拆下的模板及支撑应用垂直升 降设备运至地面，不得乱抛乱扔。

f. 拆摸时、临时脚手架必须牢固，不得用拆下的模板作脚手板。

g. 脚手板搁置必须牢固平整，不得有空头板，以防踏空坠落。

h 预应力混凝土结构构件模板的拆除，除应符合规范规定外，侧模应在预应力张 拉前拆除；底模应在结构构件建立预应力后拆除。

- - 8 --

)送料前，应将不直的钢筋端头切除。导向筒前应安装一根1m长的钢管，钢筋应先穿过钢管再送入调直前端的导

(8)照明灯具与易燃物之间，应保持一定的安全距离，普通灯具不宜小于300mm；聚光灯、碘钨灯等高热灯

得用振动器长时间振动钢筋；f、车辆进出现场，专人指挥，减少或不鸣笛。2）、强噪声机械的降噪措施a、牵

不准系在活动物件上。(5)登高前，施工负责人应对全体人员进行现场安全教育。(6)检查所用的登高工具和

i.  已拆除模板及其支架的结构，在混凝土强度符合设计混凝土强度等级的要求 后， 方可承受全部使用荷载； 当施工荷载所产生的效应比使用荷载的效应更为不利时， 必须经过核算，加设临时支撑。

2、混凝土浇捣作业安全要求

(1) 进入现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用具，操 作人员必须身体健康。

(2) 脚手架、工作平台和斜道应绑扎牢固。若有探头板应及时绑扎搭好，脚手架 上的钉子等障碍物应清除干净。 高处作业或较深的地下作业， 必须设有供操作人员上 下的走道。

(3) 夜间施工应有足够的照明，临时电线必须架空在 2.5m 高以上。在深坑和潮 湿地点施工必须使用低压安全照明。

(4) 所有电气设备的修理拆换工作应由电工进行，严禁混凝土操作工自行拆动。

(5) 特殊情况下如无可靠的安全设施， 必须系好安全带并扣好保险钩，或架设安 全网。

(6) 使用振动机前应检查：电源电压，输电必须安装漏电开关； 保护电源线路是 否良好， 电源线不得有接头； 机械运转是否正常。振动机移动时，不能硬拉电线，更 不能在钢筋和其他锐利物上拖拉，防止割破拉断电线而造成触电伤亡事故。

3.3 安全用电

(1) 用电单位必须建立用电安全岗位责任制，明确各级用电安全负责人。

(2) 用电作业人员必须持证上岗。

(3) 照明灯具和器材必须绝缘良好，并应符合现行国家有关标准的规定。

(4) 照明线路应布线整齐，相对固定。室内安装的固定式照明灯具悬挂高度不得 低于 2.5m ，室外安装的照明灯具不得低于 3m。安装在露天工作场所的照明灯具应选 用防水型灯头。

(5)  照明电源线路不得接触潮湿地面，并不得接近热源和直接绑挂在金属构架 上。在脚手架上安装临时照明时，在木脚手架上应加绝缘子，在金属脚手架上应设木 横担和绝缘子。

- - 9 --

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/446155214005010042