液压式启闭机检测项目、质量指标和检测方法

| 序号 | 检测项目 |  | 单位 与符号 | 质量指标 |  |  | 检测方法与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 一坐 等 | 优等 |  |
| 一、空载试验（全部△） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 线路绝缘电阻 | V48V | MQ | N0.25 |  |  | 1、 在常温、冷态和天气良好条件下进行测量。 2、 测量各线路对地间绝缘电阻时，兆欧表’L”立 端，“E”端接地。 3、 同一电压的线路（包括电动机）可合并测量。 |
|  |  | >48V |  | N0.5 |  |  |  |
| 2 | 运行性 |  |  | 平稳、无异常 |  |  | 全程升降三次用视听法检查各部分运转情况。 |
| 3 | 电动机三相定子（线） 电流不平衡度 |  | % | W10 |  |  | 1、 用三只电流表或钳形电流表同时测量。 2、 不平衡度=11 *平面悠x 100% 1平 式中：Ii-各相（线）电流值I平（Ia+Ib+Ic） |
| 4 | 限位开关、高度指示动 作情况 |  |  | 准确、可靠 |  |  | 到达设定位置时能切断电源，高度指示与实际位 |
| 5 | 液压缸程 |  | mm | N铭牌值 |  |  |  |
| 二、静载试验（全部△） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 加载量 |  | kN | 1.25F |  |  | F一额定启门力 |

| 序号 | 检测项目 |  | 单位 与符号 | 质量指标 |  |  | 检测方法与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 一坐 等 | 优等 |  |
| 7 | 零件部的完好性 |  |  | 完好 |  |  | 加载到1.25F,起升离地100mm、停留10min后卸 三次后用视听法检查； （1） 受力件油漆应无开裂； （2） 受力件焊缝及受热区应无开裂； （3） 卸载后零部件应无永久变形； （4） 零部件应无损坏。 |
| 8 | 坚固件有无松动 |  |  | 无 |  |  | 用锤击法检查若确因未拧紧而松动允许拧紧后继 |
| 三、动载试验（全部△） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 加载量 |  | KN | 额定载荷（F） |  |  |  |
| 10 | 电动机三相电流值 |  | A | W额定电流 |  |  | 值订货无特殊时按S1-2.5%或S1-2.5%工作制核算 |
| 11 | 运行性 |  |  | 平稳、无异常 |  |  | 进行三次升、降运行，用视听法检查各部分运转 |
| 12 | 油泵温升 |  | °C | 正常 |  |  | 按铭牌值检，无要求时按温升＜40，温度＜80检 |
| 13 | 48h沉降量 （锁定性） |  | mm | <200 |  |  | 将额定载荷起升离地500mm左右，靠液压系统自: 48h后检测。 |
| 四、主要零部件 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 液压缸性能试验 | 最低启动压力 | MPa | <0.5 |  |  | 按预设值调好最低压力，用换向阀换向，活塞杆 内动作。 |
| 2浓 |  | 耐压性能 |  | 无外漏、无永久变形、 无损坏 |  |  | 1、 当额定压力＜16Mpa时，试验压力为1.5倍额 2、 当额定压力＞16Mpa时，试验压力为1.25倍客 （此时与静载试验重复，可省略）； 3、 试验时保压2min以上。 |

序号

检测项目

单位
与符号

质量指标

合格一等 优等

检测方法与说明

液压缸性能试验

5浓

液

压

缸

性

能

试

验

沉降量
或

（作过整 机锁定性 试验者该 项可省 内漏 略）

静止时

外漏

运动时

mm

mL

mL

<0.5

见右边说明

无外漏

<0.02d

缓冲性

效率试验

（型式试验时检）

90

95

97

耐久性

（型式试验时检）

无异常磨损、
无永久变形、
无联接松动

| 缸径mm | 100 | 110 | 125 | 140 | 160 | 180 | 2( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内漏量 | 0.4 | 0.45 | 0.55 | 0.75 | 1.00 | 1.25 | 1. |
| 缸径mm | 220 | 250 | 320 | 340 | 400 | N500 |  |
| 内漏量 | 1.90 | 2.50 | 4.00 | 5.00 | 6.50 | 9.50 |  |

在额定压力下起升载荷保压10min后检测。

在额定压力下将活塞停留于一端保压10min，在| 口测量，一滴油相当于0.05mL。

在耐压试验时进行检测。

d 一活塞杆直径（mm）,活塞杆在最低动作压力时^ 后检查活塞杆处的渗油量。

不带载荷在50%额定压力和缓冲阀全闭时试验，： 速度 30 — 200mm/s。

注：启闭机运行速度多数低于12m/min，故可不「 构。

F 以	式中F一启门力（N）

n= y?a x 1°°%	P一供给液压缸的压:

A—活塞的有效面积 在额定压力或额定启门力及常温下试验。

液压缸在额定压力或额定载荷下，运行50Km （一: 极计算），一次连续运行8h （在启闭机上试验时要 的工作制），在试验中不得调整与换件。

| 序号 | 检测项目 |  |  |  | 单位 与符号 | 质量指标 |  |  | 检测方法与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 一坐 等 | 优等 |  |
| 8A | 材 质 | 缸筒 |  |  |  | 35、45号钢 |  |  | 按图纸查材质证明或材质化验单。 |
| 9A |  | 端盖 |  |  |  | ZG270-500 或 570 |  |  |  |
| 10A |  | 活塞杆 |  |  |  | 35、45号钢 |  |  |  |
| 1康 | 液 压 缸 | 缸筒内孔粗糙度 |  |  |  | 0.8 | 0.4 | 0.2 |  |
| 12 |  | 缸筒内孔硬度 |  |  |  | 241〜285 |  |  |  |
| 13 |  | 活塞杆直线度 |  |  |  | 每m长度内＜0.25 |  |  |  |
| 14浓 |  | 活塞杆粗糙度 |  |  |  | 0.8 0.4 |  |  |  |
| 15 | 液 压 缸 | 活塞杆 硬度 |  | 调质 | HB | 229〜285 |  |  | 平均值或2/3点达标为达标。 |
|  |  |  |  | 淬火 | HRC | 45〜60 |  |  |  |
| 16浓 |  | 活塞杆镀铬厚 |  |  | mm | N0.05 |  |  | 图纸要求高时按图纸检。 |
| 17 |  | 导向套内园粗糙度 |  |  |  | 0.8 |  |  |  |
| 五、焊接 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1A | 主要 焊缝 内部 质量 |  | 传动轴环缝 |  |  | 有见证 |  |  | 1、 查自检记录、焊工资格、焊缝处的焊工印号。 2、 探伤比例：射线检查长度^20%全长。 超声检查长度^50%全长。 |
|  |  |  |  |  |  | GB3323 II级或 GB11345 BI级 |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 |  |  |  |  | 单位 与符号 | 质量指标 |  |  | 检测方法与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 一坐 等 | 优等 |  |
| 2A | 一类 焊缝 内部 质量 | 活塞杆端头环缝 |  |  |  |  | 有见证 GB3323 II级或 GB11345 BI级 |  |  | 同上 |
| 3 | 焊 缝 外 观 质 量 | 裂纹 |  |  |  |  | 不允许 |  |  | 5一板厚 |
| 4 |  | 咬 边 | 深 |  | 5W10 | mm | <0.5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8>10 |  | W1 |  |  |  |
|  |  |  | 连续长 |  |  |  | <100 |  |  |  |
|  |  |  | 两侧累计长 |  |  |  | <10%焊缝全长 |  |  |  |
| 5 |  | 对接焊缝余高 |  |  |  | mm | 0〜3 |  |  |  |
| 6 |  | 焊缝宽度 |  |  |  | mm | 盖过每边坡口 2〜4,并平缓过渡 |  |  |  |
| 7 | 焊 缝 外 观 质 量 | 角焊 缝焊脚 偏差与 凹凸 |  | KV12 |  | mm | △K=+3 0 |  |  | K-j AK- Ah1< Ah2< |
|  |  |  |  | N12 |  |  | △K=+4 0 |  |  |  |
|  |  |  |  | K>6〜12 |  |  | △h1<0.5 △h2<1.5 |  |  |  |
|  |  |  |  | K>12 |  |  | △h1<1 △h2<2 |  |  |  |

| 序号 | 检测项目 |  |  | 单位 与符号 | 质量指标 |  |  | 检测方法与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 合格 | 一坐 等 | 优等 |  |
| 8 | 焊 缝 外 观 质 量 | 气 孔 | 一类焊缝 |  | 不允许 |  |  |  |
|  |  |  | 三类焊接 |  | e1.5 孑L, W2 个/m 间距＞20 |  |  |  |
| 9 |  | 边缘直线度 |  | mm | 300长度内W3 |  |  |  |
| 10 |  | 轴向表面凹凸 |  | mm | 25长度内W2 |  |  |  |
| 11 |  | 表面夹渣 |  |  | 不允许 |  |  |  |
| 12 |  | 焊瘤 |  |  | 不允许 |  |  |  |
| 13 |  | 飞溅 |  |  | 不允许 |  |  |  |
| 14 |  | 电弧擦伤 |  |  | 不允许 |  |  |  |
| 15 |  | 凹坑 |  |  | 不允许 |  |  |  |

注：对于一般项若不合格焊缝的长度W焊接全长的20%时可判为“基本合格”，在评定等级时二项“基本合格”按一项不

质量指标

序号 检测项目 与符号

与付号合格一等 优等

检测方法与说明

六、外观（100分）

钢材表面除锈处理

漆面质量

防

腐

悟漆膜厚度

质

量

漆膜附着力

（型式试验时检）

40

20分

表面质量

其它外露加工面
防锈性

铸件表面质量

结构件表面质量

20分

10分

1、	处理后的表面应呈淡金属光泽；

2、	查在制品或工艺、工序、及除锈措施，未达要: 10-分。

1、色泽不一致、光滑性差、混色、流桂、皱皮， 扣1分；

| 1、 | 涂漆层数 | 一层 | 二层 | 三 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 膜厚（顷） | 25〜35 | 50〜80 | 75 |

2、气泡、裂纹、脱皮、杂质、漏漆、粘手，每6 分。

2、在门腿上取6处，在梁上取4处，在机房上耳 它部件取6处进行检测，按每100mm2内测点取平均4 处厚度不足扣1分，＜2/3规定厚度扣2分。

按GB9286规定的规格法，在机架上取2处，其W 1处进行检测，有1处未达2级要求扣5分。

机加工的非工作面应漆防锈漆，漏涂一件扣2分＜

冒口、飞边、表面不平、粘砂超标1处扣1〜2分

锤坑每3处扣0.5分，焊接对口错位＞2mm每处才 它缺陷如扭曲、不直等扣0.5〜5分。

| 序号 | 检测项目 |  | 单位 与符号 | 质量指标 |  |  | 检测方法与说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 | 一坐 等 | 优等 |  |
| 2 | 表面质量 | 火焰切割面质量 |  |  |  |  | 按ZBJ59002.3标准II级3等规定检测，超差一攵 |
|  |  | 其它 |  |  |  |  | 螺栓过长＞3扣、过短＜1扣、安装歪斜等扣1〜 |
| 3 | 管 路 | 走向规整性 | 15分 | 7.5分 |  |  | 走向不规整扣1〜3分。 |
|  |  | 弯角质量 |  |  |  |  | 明显弯扁扣1〜3分，起皱扣2〜5分。 |
|  |  | 其它 |  |  |  |  | 固定件歪斜，不牢等扣1〜3分。 |
| 4 | 标 牌 | 内容完整 | 15分 | 7.5分 |  |  | 1、产品规格、型号及名称；2、主要技术参数；3 号；4制造日期；5、制造厂名；6、与生产许可证 求。缺一项扣3分。 |
|  |  | 字迹质量 |  |  |  |  | 字迹不清、划伤、脱漆、锤坑扣1〜3分。 |
|  |  | 安装质量 |  |  |  |  | 松动扣1〜3分，少一个铆钉扣1分。 |

注（1）各项最低得分为“0”分，某项得分未达到质量指标、则整个外观部分为“0”分。

表2.19	油压启闭机安装单元工程质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  |  |  |  | 评定日期 |  |  | 年 月 日 |  |  |
| 项 次 |  | 项 目 |  |  |  | 主要项目（个） |  |  |  |  | 一般项目（个） |  |
|  |  |  |  |  |  | 合格 | 优良 |  |  |  | 合格 | 优良 |
| 1 |  | 机架安装及活塞杆铅垂度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 钢梁与推力支座安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 油桶、贮油箱管道安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | △启闭试验及液压试验 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 优良项目占全部项目的百分数（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定意见 |  |  |  |  |  |  |  | 单元工程质量等级 |  |  |  |  |
| 主要项目全部符合质量标准。一般项目检验的实测点 ％符合质 量标准，其余基本符合质量标准。优良项目占全部项目的 ％， 其中主要项目全部优良，试运转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测 量 人 | 年 月曰 |  |  | 施工 单位 | 年 月 日 |  |  |  | 建设 （监理） 单位 |  | 年 月曰 |  |

填表时必须遵守“填表基本规定”，并符合本部分说明及以下要求。

- 本表填写与表2.19相同。

- 检测方法。

（1）	项次1、2用钢板尺，水准仪、经纬仪，垂球检验；机架中心线应按门槽实际中心 线测出。

（2）	项次3、4用垂球，钢板尺、经纬仪检验；活塞杆在垂直状态，每米测1点。

- 实测值填写实际测量值。

- 评定意见：填写主要项目和一般项目质量情况（合格数，其中优良数）。

表2.19-1	油压启闭机机架安装及活塞杆铅垂度质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  | 设计值 | 允许偏差 （mm） |  | 实测值（mm） |  |  |  | 合格数 （点） | 合格率 （%） |
|  |  |  |  | 合格 | 优良 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | △机架纵、横 向中心线 |  |  | 2 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机架高程 |  |  | ±5 | ±4 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | △活塞杆每米 铅垂度 |  |  | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | △活塞杆全长 铅垂度 |  |  | L /4000 | L /4000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 双吊点液压启 闭机支承面的 高差 |  |  | 不应超过 土 0.5mm |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验 结果 |  | 主要项目共测 点，合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般项目共测 点，合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定意见 |  |  |  |  |  |  | 质量等级 |  |  |  |  |
| 主要项目 项，全部合格，其中优良 项；一般 项目 项，质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测 量 人 | 年 月曰 |  |  | 施工 单位 | 年 月 日 |  |  | 建设 （监理） 单位 | 年 月曰 |  |  |

注L—杆长。

填表时必须遵守“填表基本规定”，并符合本部分说明及以下要求。

- 本表填写方法与表2.19-1相同。

- 检测方法。

项次1、2用塞尺、水准仪沿组合面检验。项次3用水平仪测量。

项次2的局部间隙深度应根据组合宽度计算出允许偏差值。

表2.19-2	油压启闭机机架钢梁与推力支座安装质量评定表

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  | 单元工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分部工程名称 |  |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |
| 单元工程名称、部位 |  |  |  |  |  | 检验日期 |  | 年 月 日 |  |  |
| 项 次 | 项 目 |  | 允许偏差（mm） |  | 实测值（mm） |  |  |  | 合格数 （点） | 合格率 （%） |
|  |  |  | 合格 | 优良 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | △机架钢梁与推 力支座组合面通 隙 |  | 0.05 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 机架钢梁与推力 支座组合面局部 间隙 |  | 0.1 | 0.08 |  |  |  |  |  |  |
|  | 局部间隙深度 |  | 1/3组合 面宽度 | 1/4组合 面宽度 |  |  |  |  |  |  |
|  | 局部间隙累计长 度 |  | 20%周长 | 15%周长 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | △堆力支座顶面 水平 |  | 0.2/m | 0.2/m |  |  |  |  |  |  |
| 检验 结果 |  | 主要项目共测 点，合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 一般项目共测 点，合格 点，合格率 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评定意见 |  |  |  |  |  |  | 质量等级 |  |  |  |
| 主要项目 项，全部合格，其中优良 项；一般项目 项，质量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 测 量 人 | 年 月曰 | 施工 单位 | 年 月 日 | 建设 （监理） 单位 | 年 月曰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表2.19-3油压启闭机油桶、贮油箱、管道安装质量评定表
填表说明

本表填写方法与表2.19-1相同。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/447066153012006052